INFORME TÉCNICO

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AIRE POR

mp2,5, MP10 y SO2

REDes de calidad del aire

CONCÓN, PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO

REGIÓN de VALPARAÍSO

Unidad Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2014-431-V-NC-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson V. |  |
| Revisado | Juan Pablo Rodriguez F. |  |
| Elaborado | María de los Angeles Hanne M. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	6

4.	ALCANCE	6

5.	EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS	7

5.1.	Estaciones declaradas como EMRP-MP2,5, EMRP-MP10, EMRPG y EMRRN	7

5.2.	Descripción de los equipos de medición utilizados en la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías	9

5.3.	Auditoría de datos	11

6.	RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA	16

6.1.	Evaluación de la norma para MP2,5	16

6.1.1.	Evaluación de la norma 24 horas MP2,5	16

6.1.2.	Evaluación de la norma anual para MP2,5	17

6.2.	Evaluación de la norma para MP10	18

6.2.1.	Evaluación de la norma 24 horas para MP10	18

6.2.2.	Evaluación de la norma anual para MP10	20

6.3.	Evaluación de la norma primaria SO2	21

6.3.1.	Evaluación de la norma primaria 24 horas SO2	21

6.3.2.	Evaluación de la norma anual de SO2	23

6.4.	Evaluación de la norma secundaria para SO2	24

6.4.1.	Evaluación de la norma secundaria 24 horas SO2	24

6.4.2.	Evaluación de la norma secundaria anual de SO2	25

6.4.3.	Evaluación de la norma secundaria a nivel horario para SO2	25

7.	CONCLUSIONES	27

8.	ANEXOS	29

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de las normas de calidad del aire: para MP10, contenida en el D.S. N° 59/1998 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, modificado por el D.S. N° 45/2001 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; para MP2,5, contenida en el D.S. N° 12/2011 del Ministerio del Medio Ambiente; norma primaria para SO2, contenida en el D.S. N° 113/2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; y norma secundaria para SO2, contenida en el D.S. N° 22/2009 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16° del párrafo ll, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente: “Corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad y normas de emisión de cada región, incluida la Metropolitana.”

La actividad de fiscalización de las normas de calidad del aire corresponde a un examen de información para; MP2,5, MP10 y SO2; donde se consideraron los datos validados proporcionados por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso para los años 2011 y 2012. Para el año 2013 se realizó una auditoria y validación de los datos proporcionados por los titulares; AESGener - CODELCO División Ventanas y ENAP Refinerías, de las estaciones de la Red de Ventanas y de las estaciones de la Red de ENAP Refinerías, declaradas como estaciones de monitoreo con representatividad poblacional para MP2,5 y MP10 (EMRPMP10 y EMRPMP2,5), representatividad poblacional para gases SO2 (EMRPG) y representatividad para recursos naturales. Las 9 estaciones declaradas como EMRPMP, EMRPG y EMRRN, corresponden a: Quintero, La Greda, Puchuncaví, Maitenes, Valle Alegre, Concón, Colmo, Junta de Vecinos y Las Gaviotas.

El análisis de datos de MP2,5, MP10 y SO2 se realizó con las mediciones del periodo comprendido entre el 1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013, periodo en el cual se utilizaron instrumentos de medición con aprobación EPA.

Para la auditoría de los datos horarios se consideraron los criterios establecidos en las normas primaria y secundaria de calidad del aire, que indican que los datos deben ser reportados de acuerdo a lo establecido el Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, D.S. N°61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, de Ministerio de Salud. Para el cálculo del promedio diario en equipos de tipo gravimétrico, en el caso del MP10 y MP2,5, se utilizó como criterio lo dispuesto en el decreto antes mencionado, que establece el cálculo diario sobre la base de 18 horas continuas de medición. En el caso del SO2 se utilizó como criterio, para el cálculo del promedio anual de las concentraciones de 24 horas y el promedio diario, el 75% de los datos efectivamente medidos.

Al realizar la evaluación de los datos de calidad del aire para MP2,5 y compararlos con la norma, es posible observar que durante el período analizado no se superó el límite de la norma diaria de 50 μg/m3 en las estaciones de la Red de Ventanas, solo se puede advertir un porcentaje mayor al 80% del valor de la norma de 24 horas para el año 2013, en las estaciones de La Greda (83%), Puchuncaví (81%), y Quintero (80%). En la estación de Concón perteneciente a la Red de ENAP Refinerías, se observa un promedio anual que corresponde a un porcentaje del 80% del nivel anual de la norma para el año 2012 y una concentración en el límite de la norma de 24 horas con 50 μg/m3 para el año 2013. Efectuando una evaluación preliminar y referencial de la norma anual para MP2,5 (debido al período de información disponible), que establece como límite 20 μg/m3, se observa un porcentaje mayor al 80% de la norma anual para las estaciones de: Quintero con 86%  en el año 2012 y 84% en el año 2013; y en la estación de La Greda con 85%  en el año 2012 y 83% en el año 2013. En la estación de Concón perteneciente a la Red de ENAP Refinerías, se observa en el año 2012 un porcentaje de la norma anual de 100% y en el año 2013 un porcentaje de 106% de la norma anual.

En la comparación de norma de MP10 a nivel diario (150 μg/m3N), se determinó que el valor de la norma como concentración de 24 horas, no es superada en ninguna de las estaciones de la Red de Ventanas y de la Red de ENAP Refinerías, los valores se encuentran por debajo del 80% de la norma diaria. Respecto del cumplimiento de la norma anual de MP10 (50 μg/m3N), se concluye que en ninguna de la estaciones se supera la norma, solo se observa un porcentaje mayor al 80% de la norma, en la estación Concón con  89%,  en la estación La Greda con 89% y en estación Colmo con 85% de la norma anual. En estación Quintero al realizar un cálculo preliminar de la norma anual, con la información disponible, se observa un porcentaje de 86% de la norma anual. El resto de las estaciones se encuentran por debajo del 80% de la norma anual.

La evaluación de la norma primaria de SO2 como concentración 24 horas (250 μg/m3N) y concentración anual (80 μg/m3N), para el período comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013, concluye que la norma en su nivel diario y anual no es sobrepasada en ninguna de las estaciones de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías.

La evaluación de la norma secundaria de SO2 como concentración horaria (1.000 µg/m3N), concentración 24 horas (365 µg/m3N) y concentración anual (80 µg/m3N), determinó que la norma no es sobrepasada en ninguna de las estaciones de la Red de Ventanas y de la Red de ENAP Refinerías.

# INTRODUCCIÓN

El D.S. N° 185/1992 del Ministerio de Minería estableció que se instalara una red de monitoreo permanente de calidad del aire en la zona circundante al Complejo Industrial de Ventanas. El proyecto de red de monitoreo fue aprobado por Resolución Conjunta N° 2005 y N° 115 del 29 de abril de 1992, del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota y Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Valparaíso, respectivamente; las que fueron modificadas posteriormente por la Res. N° 3474 y N° 206, del 23 de julio de 1992, del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota y Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Valparaíso, respectivamente.

Debido a que las concentraciones monitoreadas por dicha red alcanzaron niveles por sobre la norma establecida por el D.S. N° 185/1992, el año 1994 se declaró la zona delimitada por las áreas jurisdiccionales de las comunas de Puchuncaví y Quintero, como saturada en material particulado respirable (MP10) y dióxido de azufre (SO2), mediante el D.S. N° 346/1994 del Ministerio de Agricultura.

Considerando lo establecido en el artículo 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, corresponderá a esta Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad.

Para lo anterior, la SMA realizó una auditoría y análisis de los datos del año 2013, proporcionados por los titulares AESGener y CODELCO División Ventanas, mediante carta formal N° VACS 065/14, de las estaciones declaradas como de representatividad poblacional (EMRP en adelante) por MP2,5, MP10, de las estaciones declaradas como de representatividad poblacional de gases (EMRPG en adelante) por SO2 primario y de representatividad de recursos naturales (EMRRN en adelante) para SO2 secundario, considerando la verificación del cumplimiento normativo de las normas primaria y secundaria de calidad del aire de cada contaminante y el D.S. N° 61/2008, modificado por D.S. N° 30/2009, del Ministerio de Salud.

Estos antecedentes permitirán al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas de calidad del aire primaria para MP2,5, MP10, SO2 y norma secundaria para SO2; en su nivel horario, diario y anual, en las estaciones que cuentan con representatividad poblacional para material particulado MP2,5, MP10, gases (específicamente SO2), y además, cuenten con representatividad para recursos naturales.

Para lo anterior se determinó la validez de las mediciones de MP2,5, MP10 y SO2 realizadas por la Red de monitoreo de Calidad del aire de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías en el año 2013, en base a una auditoría de los datos. Para los años 2011 y 2012 se utilizaron los datos validados por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso.

# ALCANCE

Los datos validados por esta Superintendencia corresponden a los registros de MP2,5, MP10 y SO2 de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías, para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013. Sin perjuicio de lo anterior, se utilizó la información de los años 2011 y 2012 validada y proporcionada por la SEREMI Salud de Valparaíso.

Las estaciones utilizadas para la evaluación de datos de MP2,5, MP10 y SO2, que cumplen con ser estaciones con EMRP y/o EMRRN para MP2,5, MP10 y SO2 son: Quintero, La Greda, Puchuncaví, Maitenes, Valle Alegre, Sur, Concón, Colmo, Junta de Vecinos y Las Gaviotas.

El presente documento evaluó el cumplimiento de las normas primaria y secundaria de calidad vigentes para el periodo evaluado entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.

A continuación en la Tabla 1 se muestran los valores límite a nivel diario y anual, por contaminante y cuerpo normativo:

Tabla 1 Normas de calidad del aire vigente a nivel horario, diario y anual

| Norma | Descripción | Contaminante | Límite Concentración Horaria | Límite Concentración 24 horas | Límite Concentración Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaria | D.S. N° 12/2011 del Ministerio del Medio Ambiente | MP2,5 | No aplica | 50 μg/m3 | 20 μg/m3 |
|  | D.S. N° 113/2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica | SO2 | No aplica | 250 μg/m3N | 80 μg/m3N |
|  | D.S. N° 59/1998, modificado por D.S. N° 45/2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica | MP10 | No aplica | 150 μg/m3N | 50 μg/m3N |
| Secundaria | D.S. N° 22/2009, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica | SO2 | 1.000 μg/m3N | 365 μg/m3N | 80 μg/m3N |

# EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS

La información de las mediciones para los años 2011 y 2012, realizadas por la Red de Ventanas para los contaminantes MP2,5, MP10 y SO2, se reportó a esta Superintendencia por parte de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, mediante oficio N° 1127 de 2014, este incluyó datos validados y códigos de invalidación, en promedios horarios para SO2 y diario para material particulado (MP10 y MP2,5).

Los datos para el año 2013 fueron solicitados a los titulares de la Red de Ventanas AESGener y CODELCO División Ventanas, mediante la Resolución Exenta N° 390 del 2014, y al titular de la Red de ENAP Refinerías, mediante la Resolución Exenta N° 556 del 2014. La información de AESGener y CODELCO División Ventanas fue remitida a la SMA, por carta formal N° VACS 065/14 con fecha del 22 de agosto de 2014. En el caso de ENAP Refinerías, los datos de calidad del aire se remitieron a la SMA, mediante la carta N° 1261 del 17 de octubre de 2014. La información de calidad del aire recepcionada de ambas redes incluyó los datos crudos (minuto), datos validados y códigos de invalidación, en promedios horarios para SO2 y diario para material particulado (MP10 y MP2,5). Los datos se reportaron de acuerdo al formato establecido por la SMA, el cual incluye los códigos de invalidación  establecidos en el D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, del MINSAL.

El periodo de datos de MP2,5, MP10 y SO2 evaluado, corresponde a las mediciones realizadas entre 1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013, para las estaciones declaradas con representatividad poblacional para material particulado, gases y recursos naturales, indicadas en el punto 5.1 de este documento.

## Estaciones declaradas como EMRP-MP2,5, EMRP-MP10, EMRPG y EMRRN

En la Tabla 2 se describen las estaciones de la Red de Ventanas y sus respectivas resoluciones que las califican como estación de monitoreo con representatividad poblacional para material particulado (MP10 y MP2,5),  representatividad poblacional para gases y representatividad para recursos naturales.

Tabla 2 Estaciones declaradas como EMRP-MP2,5, EMRP-MP10, EMRPG y EMRRN

| Estación de Monitoreo | Resolución que otorga EMRP para MP2,5 | Resolución que otorga EMRP para MP10 | Resolución que otorga EMRP para SO2 | Resolución que otorga EMRRN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quintero | Res. Exenta N° 2943 del 26 de Diciembre de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 1527 del 28 de Junio de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 1527 del 28 de Junio de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 2040 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |
| La Greda | Res. Exenta N° 2944 del 26 de Diciembre de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 1924 del 29 de Agosto de 2000, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | Res. Exenta N° 305 del 28 de Enero de 2004, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | Res. Exenta N° 2040 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |
| Puchuncaví | Res. Exenta N° 2940 del 26 de Diciembre de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 1924 del 29 de Agosto de 2000, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | Res. Exenta N° 305 del 28 de Enero de 2004, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | Res. Exenta N° 2040 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |
| Los Maitenes | Res. Exenta N° 2942 del 26 de Diciembre de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 1924 del 29 de Agosto de 2000, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | Res. Exenta N° 305 del 28 de Enero de 2004, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | Res. Exenta N° 2040 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |
| Valle Alegre | Res. Exenta N° 2941 del 26 de Diciembre de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 1924 del 29 de Agosto de 2000, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | Res. Exenta N° 305 del 28 de Enero de 2004, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota | Res. Exenta N° 2040 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |
| Sur | No Tiene | No Tiene | No Tiene | Res. Exenta N° 2040 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |
| Concón | Res. Exenta N° 4421 del 27 de Diciembre de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 2330 del 14 de septiembre de 2005, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 306 del 28 de enero de 2004, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 2033 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |
| Colmo | No Tiene | Res. Exenta N° 2176 del 29 de julio de 2005, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 306 del 28 de enero de 2004, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 2033 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |
| Junta de Vecinos | No Tiene | Res. Exenta N° 322 del 01 de abril de 2006, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 322 del 01 de abril de 2006, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 2033 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |
| Las Gaviotas | No Tiene | No Tiene | Res. Exenta N° 2179 del 29 de julio de 2005, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso | Res. Exenta N° 2033 del 30 de Diciembre de 2010, del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Valparaíso |

Por su parte, en la Tabla 3 se describe la ubicación de las estaciones de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías.

Tabla 3 Ubicación de las estaciones de la Red de Ventanas y ENAP Refinerías.

| Red | Estación de Monitoreo | Coordenadas UTM (m) Datum WGS84, Huso 19 S* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AESGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | 262.528 E | 6.371.087 N |
|  | La Greda | 268.185 E | 6.373.910 N |
|  | Puchuncaví | 274.379 E | 6.377.371 N |
|  | Los Maitenes | 270.073 E | 6.372.171 N |
|  | Valle Alegre | 271.889 E | 6.367.413 N |
|  | Sur | 267.372 E | 6.368.004 N |
| ENAP Refinerías | Concón | 264.784 E | 6.354.247 N |
|  | Colmo | 271.796 E | 6.353.859 N |
|  | Junta de Vecinos | 263.944 E | 6.353.098 N |
|  | Las Gaviotas | 267.940 E | 6.355.336 N |

*Referencia de las resoluciones EMRP.

## Descripción de los equipos de medición utilizados en la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías

De acuerdo a los antecedentes entregados por los titulares AESGener - CODELCO División Ventanas y ENAP Refinerías para el año 2013, los instrumentos de medición utilizados para el monitoreo de MP2,5, MP10 y SO2 en las estaciones evaluadas, cumplen con el requisito de emplear equipos con aprobación USEPA, establecido en las normas primaria y secundaria de calidad del aire.

En la Tabla 4 se describen los instrumentos y métodos de medición de MP2,5, MP10 y SO2, utilizados en las estaciones de calidad del aire de la AESGener - Codelco División Ventanas y ENAP Refinerías para el año 2013.

Tabla 4 Listado de estaciones, instrumento y método de medición.

| Red | Estación de Monitoreo | Parámetro | Método de Medición | Marca/Modelo | Método de Referencia o Equivalente EPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AESGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | MP2,5 | Método Gravimétrico de Muestreador de Bajo Volumen | BGI PQ200/200A | RFPS-0498-116 |
|  |  | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Thermo / 43i | EQSA -0486-060 |
|  | La Greda | MP2,5 | Método Gravimétrico de Muestreador de Bajo Volumen | BGI / PQ200 | RFPS-1298-125 |
|  |  | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Thermo / 43i | EQSA -0486-060 |
|  | Puchuncaví | MP2,5 | Método Gravimétrico de Muestreador de Bajo Volumen | BGI / PQ200 | RFPS-1298-125 |
|  |  | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Thermo / 43i | EQSA -0486-060 |
|  | Maitenes | MP2,5 | Método Gravimétrico de Muestreador de Bajo Volumen | BGI / PQ200 | RFPS-1298-125 |
|  |  | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Thermo / 43i | EQSA -0486-060 |
|  | Valle Alegre | MP2,5 | Método Gravimétrico de Muestreador de Bajo Volumen | BGI / PQ200 | RFPS-1298-125 |
|  |  | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Thermo / 43i | EQSA -0486-060 |
|  | Sur | MP2,5 | Método Gravimétrico de Muestreador de Bajo Volumen | BGI / PQ200 | RFPS-1298-125 |
|  |  | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Thermo / 43i | EQSA -0486-060 |
| ENAP Refinerías | Concón | MP2,5 | Método Gravimétrico de Muestreador de Bajo Volumen | BGI / PQ200 | RFPS-1298-125 |
|  |  | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Thermo Scientific G10557 PM10-1 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Thermo / 43i | EQSA -0486-060 |
|  | Colmo | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Teledyne/100E | EQSA -0495-100 |
|  | Junta de Vecinos | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Environnement S.A AF21M | EQSA -0292-084 |
|  | Las Gaviotas | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Graseby Andersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  |  | SO2 | Fluorescencia ultravioleta | Environnement S.A AF21M | EQSA -0292-084 |

## Auditoría de datos

Los datos de MP2,5, MP10 y SO2 del año 2013, validados previamente por los titulares, fueron sometidos a una revisión usando como criterio lo establecido en las normas primaria y secundaria de calidad del aire respectivas para cada contaminante. Además, se evaluó el comportamiento de los datos para el periodo en estudio, a través de gráficas de series de tiempo para cada una de las estaciones.

Se realizó una revisión de los códigos de invalidación horarios reportados para el contaminante SO2 de cada estación y su correspondiente registro de calibración de cero y span o multipunto. De este análisis se presentó el siguiente porcentaje de datos inválidos a nivel horario: 1,3% en Quintero, 1,1% en La Greda, 1,4% en Puchuncaví, 1,5% en Los Maitenes, 1,8% en Valle Alegre, 1,5% en Sur, 1,8% Colmo, 1,6% Concón, 3,1% Junta de Vecinos y 1,3% Las Gaviotas.

Respecto del análisis de datos inválidos en equipos gravimétricos, en el caso de MP10 se constató el siguiente porcentaje de días inválidos: 2,5% en Quintero, 1,6% en La Greda, 0,8% en Puchuncaví, 2,5% en Los Maitenes, 1,6% en Valle Alegre, 1,6% en Sur, 2,5% Junta de Vecinos y 0,9% Las Gaviotas. Para MP2,5 se constató el siguiente porcentaje de días inválidos: 2,5% en Quintero, 0,8% en La Greda, 0,8% en Puchuncaví, 4,1% en Los Maitenes, 2,5% en Valle Alegre y 1,6% en Sur. La invalidación de días se debió principalmente a cortes de energía eléctrica y número insuficiente de horas de monitoreo.

Se determinó estadísticamente la cantidad de datos disponible para el cálculo de los promedios diarios respecto del SO2 y de días disponibles para MP10 y MP2,5. La construcción de los promedios diarios (24 horas) se realizó en base a la disponibilidad  de datos por día, considerando como mínimo el 75% de datos efectivamente medidos de acuerdo a lo descrito en el D.S. N° 61/2008, modificado por D.S N° 30/2009 de MINSAL. En los casos de días con un porcentaje menor al 75% de horas, estos se invalidaron de acuerdo a lo descrito en el decreto mencionado, sin perjuicio de lo dispuesto en cada una de las normas primarias y secundarias de calidad del aire correspondiente a cada contaminante en evaluación. Para los datos obtenidos de equipos gravimétricos se consideró la cantidad de horas de funcionamiento del equipo de alto volumen o bajo volumen, MP10 y MP2,5, respectivamente, con un mínimo de 18 horas continuas de medición.

En las tablas siguientes, se resumen los días validos por año y estación para cada contaminante. Se puede observar un porcentaje de datos válidos superior al 75% para los contaminantes de MP10, MP2,5 y SO2 en las estaciones de la Red para los años 2011, 2012 y 2013, excepto para el año 2011 ya que no se realizaba monitoreo de MP2,5, debido a que la normativa no se encontraba vigente. Respecto del monitoreo de MP10 para el año 2011, en estación Quintero no se realizaban mediciones. En las estaciones de Colmo, Junta de Vecinos y Las Gaviotas, pertenecientes a la Red de ENAP Refinerías no se mide MP2,5.

El resumen de datos disponibles permite concluir que se dispone de la información suficiente para realizar un análisis estadístico, aplicando los criterios especificados en las normas primaria y secundaria de calidad del aire correspondientes a los distintos contaminantes evaluados.

Tabla 5 Estación Quintero porcentaje de datos validos por año (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quintero | 2011 | --- | --- | --- | --- | 361 | 98,9 |
|  | 2012 | 120 | 98,4 | 120 | 98,4 | 364 | 99,5 |
|  | 2013 | 119 | 97,5 | 119 | 97,5 | 362 | 99,2 |

Tabla 6 Estación La Greda porcentaje de datos validos por (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Greda | 2011 | ---- | ----- | 121 | 100 | 365 | 100 |
|  | 2012 | 119 | 97,5 | 121 | 99,2 | 364 | 99,5 |
|  | 2013 | 121 | 99,2 | 121 | 99,2 | 363 | 99,5 |

Tabla 7 Estación Puchuncaví porcentaje de datos validos por año (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos MP2,5 (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos MP10 (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos SO2 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puchuncaví | 2011 | --- | --- | 121 | 100 | 365 | 100 |
|  | 2012 | 120 | 98,4 | 121 | 99,2 | 366 | 100 |
|  | 2013 | 121 | 99,2 | 121 | 99,2 | 362 | 99,2 |

Tabla 8 Estación Los Maitenes porcentaje de datos validos por año (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los Maitenes | 2011 | --- | --- | 119 | 98,3 | 360 | 98,6 |
|  | 2012 | 120 | 98,4 | 119 | 97,5 | 364 | 99,5 |
|  | 2013 | 117 | 95,9 | 119 | 97,5 | 361 | 98,9 |

Tabla 9 Estación Valle Alegre porcentaje de datos validos por año (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valle Alegre | 2011 | --- | --- | 120 | 99,2 | 362 | 99,2 |
|  | 2012 | 119 | 97,5 | 120 | 98,4 | 363 | 99,2 |
|  | 2013 | 119 | 97,5 | 119 | 97,5 | 362 | 99,2 |

Tabla 10 Estación Sur porcentaje de datos validos por año (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur | 2011 | --- | --- | 119 | 98,3 | 361 | 98,9 |
|  | 2012 | 101 | 82,8 | 121 | 99,2 | 361 | 98,6 |
|  | 2013 | 120 | 98,4 | 120 | 98,4 | 361 | 98,9 |

Tabla 11 Estación Concón porcentaje de datos validos por año (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concón | 2011 | --- | --- | 121 | 100 | 363 | 99,5 |
|  | 2012 | 121 | 99,2 | 120 | 98,4 | 365 | 99,7 |
|  | 2013 | 122 | 100 | 122 | 100 | 362 | 99,2 |

Tabla 12 Estación Colmo porcentaje de datos validos por año (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colmo | 2011 | --- | --- | 121 | 100 | 364 | 99,7 |
|  | 2012 | --- | --- | 122 | 100 | 365 | 99,7 |
|  | 2013 | --- | --- | 122 | 100 | 359 | 98,4 |

Tabla 13 Estación Junta de Vecinos porcentaje de datos validos por año (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junta de Vecinos | 2011 | --- | --- | 121 | 100 | 360 | 98,6 |
|  | 2012 | --- | --- | 121 | 99,2 | 362 | 98,9 |
|  | 2013 | --- | --- | 119 | 97,5 | 353 | 96,7 |

Tabla 14 Estación Las Gaviotas porcentaje de datos validos por año (1° de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2013)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) SO2 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las Gaviotas | 2011 | --- | --- | 121 | 100 | 360 | 98,6 |
|  | 2012 | --- | --- | 121 | 99,2 | 360 | 98,4 |
|  | 2013 | --- | --- | 121 | 99,2 | 364 | 99,7 |

En la  Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17 se resumen el porcentaje de datos disponibles mensualmente, de las estaciones de la Red de AESGener - CODELCO y la Red de ENAP Refinerías, observándose un cumplimiento superior al 75%, a excepción de estación Sur que no posee mediciones en enero y febrero de 2012 para el contaminante MP2,5.

Tabla 15 Porcentaje de datos validos de MP2,5 mensuales por estación para los años 2011, 2012 y 2013

|  |  | MESES (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AesGener y CODELCO División Ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación | Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Quintero | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,9 | 90 | 90 |
| La Greda | 2012 | 100 | 88,9 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Puchuncaví | 2012 | 90,9 | 100 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Maitenes | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90,9 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Valle Alegre | 2012 | 100 | 100 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 88,9 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Sur | 2012 | s/m | s/m | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| ENAP Refinerías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación | Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Concón | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

s/m sin medición.

Tabla 16 Porcentaje de datos validos de MP10 mensuales por estación para los años 2011, 2012 y 2013

|  |  |  |  | MESES (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AesGener y CODELCO División Ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación |  |  | Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Quintero |  |  | 2012 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,9 | 90 | 90 |
| La Greda |  |  | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2012 | 100 | 100 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Puchuncaví |  |  | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Los Maitenes |  |  | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2012 | 90,9 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Valle Alegre |  |  | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| Sur |  |  | 2011 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
|  | ENAP Refinerías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación |  |  | Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Concón |  |  | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Colmo |  |  | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Junta de Vecinos |  |  | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90,9 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Las Gaviotas |  |  | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabla 17 Porcentaje de datos validos de SO2 mensuales por estación para los años 2011, 2012 y 2013

|  |  | MESES (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AESGener y CODELCO División Ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación | Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Quintero | 2011 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,3 | 100 | 100 |
|  | 2012 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 93,5 |
| La Greda | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2012 | 100 | 100 | 96,8 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 |
| Puchuncaví | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Los Maitenes | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 86,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 96,7 | 100 |
| Valle Alegre | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2012 | 100 | 100 | 96,8 | 93,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 96,4 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 |
| Sur | 2011 | 96,8 | 96,4 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2012 | 100 | 100 | 96,8 | 96,7 | 100 | 96,7 | 100 | 96,8 | 100 | 96,8 | 100 | 96,8 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 96,8 |
| ENAP Refinerías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación | Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Concón | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 92,9 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Colmo | 2011 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 |
|  | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 |
|  | 2013 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 93,3 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 96,8 |
| Junta de Vecinos | 2011 | 100 | 100 | 100 | 93,3 | 100 | 93,3 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2012 | 100 | 100 | 96,8 | 96,7 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,5 | 100 | 96,8 | 93,5 | 100 | 96,8 | 93,3 | 87,1 |
| Las Gaviotas | 2011 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 93,3 | 100 | 100 | 93,3 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2012 | 96,8 | 100 | 100 | 93,3 | 96,8 | 100 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2013 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 100 | 100 |

# RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA

## Evaluación de la norma para MP2,5

### Evaluación de la norma 24 horas MP2,5

El periodo de evaluación de superación de la norma para MP2,5, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2012 y el día 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 18 se presenta un resumen de los valores obtenidos a través del cálculo del percentil 98 de las concentraciones de 24 horas de MP2,5, para los años 2012 y 2013, en las estaciones de monitoreo de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías.

De acuerdo a los límites establecido en el D.S. N° 12/2011 del MMA, se considerará sobrepasada la norma para MP2,5 cuando el percentil 98 de los promedios diarios registrados durante un año, sea mayor a 50 µg/m3, en cualquier estación monitora calificada como EMRPMP2,5.

Tabla 18 Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas de MP2,5

| Red | Estación | Percentil 98 Año 2012 (μg/m3) | % de la Norma 24 horas 50 (μg/m3) | Percentil 98 Año 2013 (μg/m3) | % de la Norma 24 horas 50 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AESGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | 36 | 72 | 40 | 80 |
|  | La Greda | 36 | 72 | 42 | 83 |
|  | Puchuncaví | 37 | 74 | 40 | 81 |
|  | Los Maitenes | 32 | 63 | 37 | 75 |
|  | Valle Alegre | 30 | 59 | 32 | 65 |
|  | *Sur | 28 | 56 | 37 | 75 |
| ENAP Refinerías | Concón | 40 | 80 | 50 | 100 |

*Evaluación referencial, la estación no posee representatividad poblacional para MP2,5.

El Gráfico 1 muestra los valores obtenidos del cálculo del percentil 98 de la Norma de 24 horas para el contaminante MP2,5, por estación en los años 2012 y 2013.

Gráfico 1 Norma 24 Horas de MP2,5 por año y estación

De acuerdo al análisis efectuado con la información disponible para los años 2012 y 2013, Tabla 18 y Gráfico 1, se determinó que el valor de la norma de MP2,5 como concentración de 24 horas no es superada en las estaciones de la Red de Ventanas, sólo se aprecia un porcentaje mayor al 80% de la norma 24 horas para el año 2013, en las estaciones de: La Greda (83%), Puchuncaví (81%), y Quintero (80%). En la estación de Concón perteneciente a la red de ENAP Refinerías, se observa en el año 2012 un porcentaje de 80% de la norma 24 horas y en el año 2013 un valor en límite de la norma con una concentración de 50 μg/m3.

### Evaluación de la norma anual para MP2,5

El periodo de evaluación de superación de la norma anual para MP2,5, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2012 y el día 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 19 se presenta un resumen de los valores obtenidos a través del cálculo de la media anual de las concentraciones de 24 horas de MP2,5, para los años 2012 y 2013, en las estaciones de monitoreo de la Red de Ventanas.

De acuerdo a los límites establecido en el D.S. N° 12/2011 del MMA, la norma para MP2,5 se considerará sobrepasada cuando el promedio trianual de las concentraciones anuales sea mayor a 20 µg/m3, en cualquier estación monitora calificada como EMRPMP2,5.

Cabe señalar que la norma anual para MP2,5 requiere determinar el promedio aritmético de 3 años calendario consecutivos de las concentraciones anuales. Considerando que la norma entró en vigencia el 1° de enero de 2012, aún no se dispone de un período de registro mínimo para efectuar la evaluación de la norma anual de MP2,5.

Un análisis preliminar de la norma anual, con la información disponible para los años 2012 y 2013, indica que la norma no es superada en su nivel anual en ninguna de las estaciones de la Red de Ventanas. En el caso de la Red de ENAP Refinerías, se observa en la estación de Concón para el año 2012 y 2013, porcentajes de 100 % y 106%, superando el último año el límite de la norma anual.

Las estaciones en que se aprecia un porcentaje mayor al 80% de la norma son; estación Quintero con 86% en el año 2012 y 84% en el año 2013 y estación de La Greda con 85% en el año 2012 y 83% en el año 2013. En el resto de las estaciones se mantiene una media anual bajo el 80% de la norma.

Tabla 19 Concentración anual para MP2,5 por estación

| Red | Estación | Concentración Anual Año 2012 (μg/m3) | % de la Norma Anual 20 (μg/m3) | Concentración Anual Año 2013 (μg/m3) | % de la Norma Anual 20 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AesGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | 17 | 86 | 17 | 84 |
|  | La Greda | 17 | 85 | 17 | 83 |
|  | Puchuncaví | 16 | 78 | 16 | 78 |
|  | Los Maitenes | 14 | 72 | 14 | 72 |
|  | Valle Alegre | 13 | 67 | 13 | 65 |
|  | *Sur | 13 | 67 | 13 | 65 |
| ENAP Refinerías | Concón | 20 | 100 | 21 | 106 |

*Evaluación referencial, la estación no posee representatividad poblacional para MP2,5.

Complementariamente, en el Gráfico 2, se pueden observar las concentraciones media anual por año y estación, para el período comprendido entre el día 1° de enero de 2012 y el día 31 de diciembre de 2013.

Gráfico 2 Concentración anual para MP2,5 por año y estación

## Evaluación de la norma para MP10

### Evaluación de la norma 24 horas para MP10

El periodo de evaluación de superación de la norma para MP10, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 20 se presenta un resumen de los valores calculados del percentil 98 de la concentración 24 horas de la norma de MP10, para los años 2011, 2012 y 2013, de las estaciones de monitoreo de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías.

Cabe señalar que, de acuerdo a los límites establecido en el D.S. N° 59/1998, modificado por el D.S.  N° 45/2001, del MINSEGPRES, la norma de calidad del aire para material particulado respirable (MP10), se considerará sobrepasada cuando el Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en cualquier estación monitora clasificada como EMRPMP10, sea mayor o igual a 150 µg/m3N.

Tabla 20 Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas de MP10

| Red | Estación | Percentil 98 Año 2011 (μg/m3N) | % de la Norma 24 horas 150 (μg/m3N) | Percentil 98 Año 2012 (μg/m3N) | % de la Norma 24 horas 150 (μg/m3N) | Percentil 98 Año 2013 (μg/m3N) | % de la Norma 24 horas 150 (μg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AESGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | s/m1 | s/m1 | 82 | 54 | 72 | 48 |
|  | La Greda | 89 | 60 | 78 | 52 | 77 | 52 |
|  | Puchuncaví | 73 | 49 | 71 | 48 | 61 | 41 |
|  | Los Maitenes | 65 | 43 | 56 | 37 | 54 | 36 |
|  | Valle Alegre | 67 | 44 | 54 | 36 | 49 | 33 |
|  | *Sur | 66 | 44 | 61 | 41 | 52 | 35 |
| ENAP Refinerías | Concón | 78 | 52 | 71 | 47 | 72 | 48 |
|  | Colmo | 84 | 56 | 81 | 54 | 78 | 52 |
|  | Junta de Vecinos | 65 | 43 | 62 | 41 | 69 | 46 |
|  | *Las Gaviotas | 68 | 45 | 63 | 42 | 72 | 48 |

1Sin medición. *Evaluación referencial, la estación no posee representatividad poblacional para MP10.

El Gráfico 3 muestra la distribución temporal a nivel anual, del percentil 98 de la Norma 24 horas para MP10.

Gráfico 3 Norma diaria de MP10 por año y estación

De acuerdo al análisis efectuado con la información disponible para el período comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013, se determinó que el valor de la norma de MP10 como concentración de 24 horas, no es superada en ninguna de las estaciones y los valores se encuentran por debajo del 80% de la norma.

### Evaluación de la norma anual para MP10

El periodo de evaluación de superación de la norma para MP10, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 21 se presenta un resumen de los valores obtenidos a través del cálculo del promedio aritmético de las concentraciones de los años 2011, 2012 y 2013, para las estaciones de monitoreo de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías.

Tabla 21 Concentración trianual y porcentaje de la norma

| Red | Estación | Promedio Anual 2011 | Promedio Anual 2012 | Promedio Anual 2013 | Promedio Trianual (2011-2012-2013) (μg/m3N) | % de la Norma Anual 50 (μg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AesGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | s/m1 | 44 | 42 | 43 | 86 |
|  | La Greda | 48 | 44 | 41 | 44 | 89 |
|  | Puchuncaví | 39 | 38 | 37 | 38 | 76 |
|  | Los Maitenes | 33 | 30 | 29 | 31 | 61 |
|  | Valle Alegre | 32 | 31 | 28 | 30 | 60 |
|  | *Sur | 33 | 31 | 28 | 30 | 61 |
| ENAP Refinerías | Concón | 46 | 46 | 43 | 45 | 89 |
|  | Colmo | 45 | 44 | 39 | 42 | 85 |
|  | Junta de Vecinos | 38 | 38 | 40 | 38 | 77 |
|  | *Las Gaviotas | 38 | 36 | 35 | 36 | 73 |

1Sin medición.*Evaluación referencial, la estación no posee representatividad poblacional para MP10

De acuerdo a los límites establecido en el D.S. N° 59/1998, modificado por el D.S. N° 45/2001, del MINSEGPRES, la norma primaria anual de calidad del aire para material particulado respirable MP10, se considerará sobrepasada, cuando la concentración anual calculada como promedio aritmético de tres años calendario consecutivos en cualquier estación monitora clasificada como EMRP, sea mayor o igual que 50 µg/m3N.

El promedio trianual expresado en porcentaje muestra que en ninguna de la estaciones se supera la norma anual de MP10, solo se aprecia un porcentaje mayor al 80% de la norma, en la estación Concón con 89%, en la estación La Greda con 89% y en estación Colmo con 85% de la norma anual. En estación Quintero al realizar un cálculo preliminar de la norma anual, con la información disponible, se observa un porcentaje de 86% de la norma anual. El resto de las estaciones se encuentran por debajo del 80% de la norma anual.

Complementariamente, en el Gráfico 4, se pueden observar las concentraciones media anual por año y estación para el período comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013.

Gráfico 4 Concentración anual de MP10 por año y estación

## Evaluación de la norma primaria SO2

Los datos del contaminante SO2 fueron informados por los titulares en ppb, unidad que reporta el equipo directamente. Para transformar los datos, y de esta forma mantener las mismas unidades que los años 2011 y 2012, se utilizó el factor de conversión de 2,62 (25°C y 760 mmHg).

### Evaluación de la norma primaria 24 horas SO2

El periodo de evaluación de superación de la norma 24 horas para SO2, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 22 se presenta un resumen con los valores del percentil 99 de la norma de 24 horas para SO2, en todas las estaciones de monitoreo de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías.

Se debe señalar que, de acuerdo a los límites establecidos en el D.S. N° 113/2002 del MINSEGPRES, se considerará sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para SO2 como concentración de 24 horas, cuando el promedio aritmético de tres años sucesivos, del percentil 99 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un año calendario, en cualquier estación monitora EMRPG, fuere mayor o igual a 250 µg/m3N.

Tabla 22 Percentil 99 de las concentraciones de 24 horas para el periodo 2011-2013

| Red | Estación | Percentil 99 2011 (μg/m3N) | Percentil 99 2012 (μg/m3N) | Percentil 99 2013 (μg/m3N) | Percentil 99 Promedio Trianual (2011-2012-2013) (μg/m3N) | % de la Norma 24 horas 250 (μg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AesGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | 69 | 158 | 142 | 123 | 49 |
|  | La Greda | 76 | 75 | 86 | 79 | 32 |
|  | Puchuncaví | 51 | 53 | 62 | 55 | 22 |
|  | Los Maitenes | 147 | 102 | 130 | 126 | 51 |
|  | Valle Alegre | 38 | 36 | 56 | 44 | 17 |
|  | *Sur | 150 | 112 | 119 | 127 | 51 |
| ENAP Refinerías | Concón | 132 | 95 | 89 | 105 | 42 |
|  | Colmo | 21 | 26 | 25 | 24 | 10 |
|  | Junta de Vecinos | 57 | 34 | 55 | 49 | 20 |
|  | Las Gaviotas | 33 | 38 | 48 | 40 | 16 |

*Evaluación referencial, la estación no posee representatividad poblacional para SO2

En el Gráfico 5, se observan las concentraciones de la norma diaria por estación para el período comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013.

Gráfico 5 Norma 24 Horas para SO2 por año y estación

De acuerdo a lo calculado, se determina que la norma anual no es superada en ninguna de las estaciones para el período comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013, y los valores se encuentran por debajo del 80% de la norma.

### Evaluación de la norma anual de SO2

El periodo de evaluación de superación de la norma anual para SO2, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 23 se presenta un resumen con los promedios anuales de la norma SO2 en todas las estaciones de la Red de monitoreo de Ventanas y de la Red de ENAP Refinerías.

Se debe señalar que, de acuerdo a los límites establecido en el D.S. N° 113/2002 de MINSEGPRES, se considerará sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para SO2 como concentración anual, cuando el promedio aritmético de los valores de concentración anual de tres años calendarios sucesivos, en cualquier estación monitora EMRPG, fuere mayor o igual a 80 µg/m3N.

Tabla 23 Concentración anual para SO2 para el periodo del 2011-2013

| Red | Estación | Concentración Anual 2011 (μg/m3N) | Concentración Anual 2012 (μg/m3N) | Concentración Anual 2013 (μg/m3N) | Promedio Trianual (2011-2012-2013) (μg/m3N) | % de la Norma Anual 80 (μg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AesGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | 20 | 29 | 26 | 25 | 32 |
|  | La Greda | 12 | 16 | 23 | 17 | 21 |
|  | Puchuncaví | 17 | 17 | 25 | 19 | 24 |
|  | Los Maitenes | 35 | 29 | 34 | 32 | 40 |
|  | Valle Alegre | 12 | 12 | 15 | 13 | 16 |
|  | *Sur | 34 | 28 | 22 | 28 | 35 |
| ENAP Refinerías | Concón | 35 | 25 | 24 | 28 | 35 |
|  | Colmo | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
|  | Junta de Vecinos | 17 | 13 | 14 | 15 | 18 |
|  | Las Gaviotas | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 |

*Evaluación referencial, la estación no posee representatividad poblacional para SO2.

De acuerdo a lo calculado se determina que la norma anual no es superada en ninguna de las estaciones para el período comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013, y los valores se encuentran por debajo del 80% de la norma.

El Gráfico 6 muestra la distribución temporal a nivel anual, de las concentraciones medias anuales para SO2.

Gráfico 6 Concentración Anual para SO2

## Evaluación de la norma secundaria para SO2

### Evaluación de la norma secundaria 24 horas SO2

El periodo de evaluación de superación de la norma secundaria para SO2, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 24 se presenta un resumen con el cálculo del percentil 99,7 de la norma secundaria de 24 horas para SO2 en todas las estaciones de monitoreo de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías.

Tabla 24 Percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas para el periodo 2011-2013

| Estación | Percentil 99,7 2011 (μg/m3N) | Percentil 99,7 2012 (μg/m3N) | Percentil 99,7 2013 (μg/m3N) | Promedio Percentil 99,7 24 horas (2011-2012-2013) (μg/m3N) | % de la Norma 24 horas 365 (μg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quintero | 75 | 186 | 167 | 142 | 39 |
| La Greda | 103 | 116 | 109 | 110 | 30 |
| Puchuncaví | 68 | 60 | 70 | 66 | 18 |
| Los Maitenes | 193 | 123 | 155 | 157 | 43 |
| Valle Alegre | 51 | 44 | 65 | 53 | 15 |
| Sur | 163 | 155 | 136 | 151 | 41 |
| Concón | 165 | 103 | 96 | 121 | 33 |
| Colmo | 27 | 27 | 32 | 29 | 8 |
| Junta de Vecinos | 76 | 44 | 62 | 61 | 17 |
| Las Gaviotas | 42 | 40 | 59 | 47 | 13 |

Se debe señalar que, de acuerdo a los límites establecido en el D.S. N° 22/2009 de MINSEGPRES, se considerará sobrepasada la norma secundaria de calidad de aire para SO2 como concentración 24 horas, cuando el promedio aritmético de tres años calendarios sucesivos de los valores del percentil 99,7, en cualquier estación clasificada como EMRRN, fuere mayor o igual a 365 µg/m3N.

El análisis de la información expresado en porcentaje, muestra que el cumplimiento de la norma en todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% de la norma y la norma diaria no es superada.

En el Gráfico 7, se observan los porcentajes de la norma diaria por estación para el período comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013.

Gráfico 7 Percentil 99,7 de las concentraciones de 24 Horas de SO2

### Evaluación de la norma secundaria anual de SO2

Se considerará sobrepasada la norma secundaria de calidad de aire para SO2 como concentración anual, cuando el promedio aritmético de tres años calendario sucesivos de los valores de concentración anual, en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN, fuere mayor o igual a 80 µg/m3N, en este caso en particular. El criterio de cálculo de la norma secundaria anual es el mismo que criterio utilizado en la norma primaria anual SO2, ver Tabla 23.

### Evaluación de la norma secundaria a nivel horario para SO2

El periodo de evaluación de superación de la norma secundaria horaria para SO2, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 25 se presenta un resumen con el cálculo del percentil 99,73 de la norma secundaria horaria para SO2 en todas las estaciones de monitoreo de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías.

Tabla 25 Percentil 99,73 de las concentraciones de horarias para el periodo 2011-2013

| Estación | Percentil 99,73 2011 (μg/m3N) | Percentil 99,73 2012 (μg/m3N) | Percentil 99,73 2013 (μg/m3N) | Percentil 99,73 (2011-2012-2013) Norma Horaria (1.000 μg/m3N) | % de la Norma Horaria (1.000 μg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quintero | 319 | 699 | 640 | 553 | 55 |
| La Greda | 245 | 326 | 487 | 353 | 35 |
| Puchuncaví | 172 | 164 | 207 | 181 | 18 |
| Los Maitenes | 627 | 454 | 549 | 543 | 54 |
| Valle Alegre | 147 | 150 | 208 | 168 | 17 |
| Sur | 489 | 396 | 360 | 415 | 41 |
| Concón | 410 | 283 | 242 | 312 | 31 |
| Colmo | 87 | 73 | 71 | 77 | 8 |
| Junta de Vecinos | 219 | 110 | 124 | 151 | 15 |
| Las Gaviotas | 129 | 102 | 127 | 120 | 12 |

Se debe señalar que se considerará sobrepasada la norma secundaria de calidad de aire para SO2 como concentración de 1 hora, cuando el promedio aritmético de tres años calendario sucesivos de los valores del percentil 99,73 de las concentraciones de 1 hora registradas cada año, en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN, fuere mayor o igual a 1.000 µg/m3N, en este caso en particular. Además, se considerará sobrepasada la norma secundaria de calidad de aire para dióxido de azufre como concentración de 1 hora, si en un año calendario, el percentil 99,73 de las concentraciones de 1 hora registradas en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN fuere mayor o igual a 1.000 μg/m3N, en este caso en particular.

El análisis de la información expresado en porcentaje, muestra que el cumplimiento de la norma en todas las estaciones se encuentran por debajo del 80% de la norma, por lo tanto la norma horaria no es superada en ninguna de las estaciones en estudio.

# CONCLUSIONES

La revisión de las normas primaria y secundaria de calidad del aire, se realizó en base al periodo comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, considerándose válida la información generada de las mediciones de MP2,5, MP10 y SO2, de las 6 estaciones de la Red de Ventanas; Quintero, La Greda, Puchuncaví, Los Maitenes, Valle Alegre y Sur; y las 4 estaciones de la Red de ENAP Refinerías; Concón, Colmo, Junta de Vecinos y Las Gaviotas. La evaluación tomó en cuenta la representatividad poblacional para material particulado MP2,5, MP10, la representatividad para gases en este caso SO2 y representatividad para recursos naturales para norma secundaria, el empleo de instrumentos de medición de contaminantes atmosféricos con aprobación USEPA y la constatación por parte de la SMA de la correcta validación de los datos por parte del titular para el año 2013. En el caso de los años 2011 y 2012 se consideró válida la información proporcionada por la SEREMI de Salud de Valparaíso.

La evaluación de los datos de calidad del aire para MP2,5 a nivel diario como límite 50 μg/m3, es posible observar que durante el período analizado no se superó el límite de la norma diaria en las estaciones de la Red de Ventanas, solo se puede advertir un porcentaje mayor al 80% de la norma 24 horas para el año 2013, en las estaciones de La Greda (83%), Puchuncaví (81%), y Quintero (80%). En la estación de Concón perteneciente a la Red de ENAP Refinerías, se observa un porcentaje del 80% para el año 2012 y una concentración de 50 μg/m3 en el año 2013, valor en el límite de la norma de 24 horas. En una evaluación anticipada y referencial de la norma anual para MP2,5 que establece como límite 20 μg/m3, (debido al período de información disponible), se observa un porcentaje mayor al 80% del nivel anual establecido en la norma para las estaciones de; Quintero con 86% en el año 2012 y 84% en el año 2013; y en la estación de La Greda con 85%  en el año 2012 y 83% en el año 2013. En la estación de Concón perteneciente a la Red de ENAP Refinerías, se observa en el año 2012 un porcentaje de 100% de la norma anual y en el año 2013 un porcentaje de 106% de la norma anual.

En la comparación de norma de MP10 a nivel diario (150 μg/m3N), se determinó que el valor de la norma como concentración de 24 horas, no es superada en ninguna de las estaciones de la Red de Ventanas y de la Red de ENAP Refinerías, los valores se encuentran por debajo del 80% de la norma. Respecto del cumplimiento de la norma anual de MP10 (50 μg/m3N), se concluye que en ninguna de la estaciones se supera la norma, solo se observa un porcentaje mayor al 80% de la norma, en la estación Concón con 89%, en la estación La Greda con 89% y en estación Colmo con 85% de la norma anual. En estación Quintero al realizar un cálculo preliminar de la norma anual, con la información disponible, se observa un porcentaje de 86% de la norma anual. El resto de las estaciones se encuentran por debajo del 80% de la norma anual.

La evaluación de la norma primaria de SO2 como concentración 24 horas (250 μg/m3N) y concentración anual (80 μg/m3N), para el período comprendido entre el día 1° de enero de 2011 y el día 31 de diciembre de 2013, concluye que la norma en su nivel diario y anual no es sobrepasada en ninguna de las estaciones de la Red de Ventanas y de la Red de ENAP Refinerías.

La evaluación de la norma secundaria de SO2 como concentración horaria (1.000 µg/m3N), concentración 24 horas (365 µg/m3N) y concentración anual (80 µg/m3N), se determinó que la norma no es sobrepasada en ninguna de las estaciones de la Red de Ventanas y de la Red de ENAP Refinerías.

En este documento se evaluó a nivel referencial la norma para MP10, MP2,5, SO2 (norma primaria), en su nivel diario y anual en la estación Sur, a pesar de que la estación no posee calificación como EMRP (MP10 o MP2,5) y tampoco posee calificación como EMRPG. En el caso de la estación Las Gaviotas, se realizó a nivel referencial una evaluación de la norma para MP10, a pesar de no estar calificada como EMRP para MP10.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ordinario Requiere Informe Técnico, Ministerio del Medio Ambiente. |
| 2 | Resolución Requiere Antecedentes del Titular AESGener y CODELCO División Ventanas. |
| 3 | Resolución Requiere Antecedentes del Titular ENAP Refinerías. |
| 4 | Ordinario Requiere Antecedentes de SEREMI Salud de Valparaíso. |
| 5 | Carta de Solicitud de Prórroga del Titular AESGener y CODELCO División Ventanas. |
| 6 | Carta de Solicitud de Prórroga del Titular ENAP Refinerías. |
| 7 | Resolución Amplia Plazo al Titular AESGener y CODELCO División Ventanas. |
| 8 | Resolución Amplia Plazo al Titular ENAP Refinerías. |
| 9 | Antecedentes Remitidos por SEREMI Salud de Valparaíso. |
| 10 | Antecedentes Remitidos por el Titular AESGener y CODELCO División Ventanas. |
| 11 | Antecedentes Remitidos por el Titular ENAP Refinerías. |
| 12 | Datos de calidad del aire para el año 2013. |
| 13 | Resoluciones de estaciones de monitoreo. |