INFORME TÉCNICO

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AIRE POR

mp2,5 y MP10

RED de calidad del aire de los angeles

REGIÓN del biobío

Unidad Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2014-2408-VIII-NC-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson V. |  |
| Elaborado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	6

4.	ALCANCE	6

5.	EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS	7

5.1.	Estaciones declaradas como EMRP para MP2,5 y MP10	7

5.2.	Descripción de los equipos de medición utilizados en la Red de Los Angeles	8

5.3.	Auditoría de datos	9

6.	RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA	11

6.1.	Evaluación de la norma para MP2,5	11

6.1.1.	Evaluación de la norma 24 horas MP2,5	11

6.1.2.	Evaluación de la norma anual para MP2,5	12

6.1.	Evaluación de la norma para MP10	14

6.1.1.	Evaluación de la norma 24 horas para MP10	14

6.1.2.	Evaluación de la norma anual para MP10	15

7.	CONCLUSIONES	17

8.	ANEXOS	19

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de las normas de calidad del

aire: para MP10, contenida en el D.S. N° 59/1998, modificado por D.S. N° 45/2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica; para MP2,5, contenida en el D.S. N°12/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16°  del párrafo ll, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, “Corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad y normas de emisión de cada región, incluida la Metropolitana”.

La actividad de fiscalización de las normas de calidad del aire para; MP2,5 y MP10; consideró la auditoría y validación de los datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente para el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, de las estaciones 21 de Mayo y Los Angeles Oriente, declaradas como estaciones de monitoreo con representatividad poblacional para MP2,5 y MP10 (EMRPMP10 y EMRPMP2,5). Ambas estaciones utilizan instrumentos de medición con aprobación USEPA.

Para la auditoría de los datos horarios se consideraron los criterios establecidos en las normas primarias, las que indican que los datos deben ser reportados de acuerdo a lo establecido el Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N°  30/2009, de MINSAL. De acuerdo a este análisis se diagnosticó que debido a la disponibilidad de antecedentes, en cuanto a número y continuidad de datos para el año 2013, tal como lo establecen las normas primarias, sólo es posible evaluar el cumplimiento de las normas de MP10 y MP2,5 en la estación de 21 de Mayo. En el caso particular de la estación Los Angeles Oriente sólo es posible evaluar la norma de MP10 para el año 2013, ya que el porcentaje de datos de MP2,5 es insuficiente para realizar una evaluación de la norma.

Al analizar estadísticamente los datos de calidad del aire de MP2,5 y compararlos con la norma para MP2,5, se determinó que durante el período analizado el límite de la norma diaria de 50 μg/m3 es superado en la estación 21 de Mayo, con un valor del percentil 98 de las concentraciones de 24 horas situado en 134 μg/m3 en el año 2013. El análisis determinó que la norma de 24 horas es superada en un porcentaje de 268% para el año 2013.

El análisis de norma de MP10 a nivel diario (150 μg/m3N), determinó que el percentil 98 para concentración de 24 horas, posee un valor de 163 μg/m3N en la estación de 21 de Mayo en el año de 2013, es decir que la norma de 24 horas es superada en el año 2013 en un 109%. En el caso de la estación Los Angeles Oriente, en el año 2013 el valor obtenido del percentil 98 de las concentraciones de 24 horas fue de 93 μg/m3N, correspondiente a un porcentaje de 62% de la norma.

Del procesamiento y análisis de los datos del periodo evaluado, se calculó el número de excedencias de la norma de 24 horas para MP2,5, registrándose 59 excedencias en la estación 21 de Mayo en el año 2013.

En el caso del MP10 se determinó que el número de excedencias de la norma de 24 horas, fue de 10 en el la estación 21 de Mayo, no registrándose excedencias a la norma diaria para el año 2013 en la estación Los Angeles Oriente.

En relación al cumplimiento de la norma anual para MP2,5 que establece como límite 20 μg/m3 calculado como el promedio tri-anual de las concentraciones anuales, se determinó de manera referencial que en el año 2013 la media anual fue de 30 μg/m3 en la estación 21 de Mayo. Al evaluar la media obtenida de manera anticipada se observa superación de la norma para el año 2013 en un porcentaje de 152%.

Respecto del cumplimiento de la norma anual de MP10 que establece como límite 50 μg/m3N calculado como el promedio tri-anual de las concentraciones anuales, se calculó la media anual de manera referencial, el cual correspondió a 54 μg/m3N para la estación 21 de Mayo y 44 μg/m3N en la estación Los Angeles Oriente para el año 2013. Al evaluar las medias obtenidas se observa de manera preliminar, superación de la norma en la estación 21 de Mayo con 108%, mientras que para la estación Los Angeles Oriente no se registró superación de la norma.

# INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, corresponderá a esta Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad. Así mismo la Superintendencia deberá informar anualmente acerca de los resultados individualizados por tipo de instrumento y serán de conocimiento público las metodologías utilizadas.

Para lo anterior se realizó una auditoría y análisis de los datos del año 2013, proporcionados por el Ministerio del Medio Ambiente, mediante el oficio 143808/2014 de las estaciones declaradas como EMRP por MP2,5 y MP10, considerando el cumplimiento normativo de las normas primarias de calidad del aire de cada contaminante a evaluar y el D.S. N°61/2008, modificado por D.S. N°30/2009, del Ministerio de Salud, considerado en cada una de estas.

Estos antecedentes permitirán al Ministerio del Medio Ambiente activar los distintos instrumentos de política pública que correspondan, por una eventual declaración de zona saturada o latente en Los Angeles, de acuerdo a lo establecido en la resolución exenta Nº 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la resolución exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas de calidad del aire primaria para MP2,5 y MP10; en su nivel diario y anual, en las estaciones que cuentan con representatividad poblacional para material particulado MP2,5 y MP10, en el sector de Los Angeles, región del Biobío. Para lo anterior se determinará la validez de las mediciones de MP2,5 y MP10 realizadas por las estaciones ubicadas en Los Angeles, para el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2013.

# ALCANCE

Para determinar la validez de los datos de MP2,5 y MP10, se consideró el periodo disponible entre el 1° de enero al 31 de diciembre 2013, proporcionados por el Ministerio del Medio Ambiente.

La validez de la información estará sujeta a la calificación de la estación como EMRP para MP2,5 y MP10, además de la evaluación del cumplimiento de las normas primarias; D.S. N°12/2011 del Ministerio del Medio Ambiente y del D.S. N° 59/1998, modificado por D.S. N° 45/2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica.

Las estaciones utilizadas para la evaluación de datos de MP2,5 y MP10, que cumplen con el requisito de estación declarada como EMRP son: 21 de Mayo y Los Angeles Oriente.

Para efectos de este documento se evaluó el cumplimiento de las normas primarias para el periodo entre el 1° de enero al 31 de diciembre 2013. A continuación en la Tabla 1 se muestran los valores límite a nivel diario y anual, por contaminante:

Tabla 1 Normas de Calidad del Aire Vigente a nivel diario y anual

| Norma | Descripción | Contaminante | Límite Diario Concentración 24 horas | Límite Anual Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaria | D.S. N° 12/2011 del Ministerio del Medio Ambiente | MP2,5 | 50 μg/m3 | 20 μg/m3 |
|  | D.S. N° 59/1998, modificado por D.S. N° 45/2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica | MP10 | 150 μg/m3N | 50 μg/m3N |

# EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS

La información de las mediciones realizadas en las estaciones de 21 de Mayo y Los Angeles Oriente para los contaminantes de: MP2,5 y MP10, se reportó a esta Superintendencia por parte del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el oficio N° 143808 de 2014, la información enviada para el año 2013; incluyo datos crudos y datos validados en promedios horarios, y sus correspondientes códigos de invalidación.

El periodo disponible de datos de MP2,5 y MP10, corresponden a las mediciones realizadas entre 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, para las estaciones declaradas con representatividad poblacional para material particulado, indicadas en el punto 5.1 de este documento.

## Estaciones declaradas como EMRP para MP2,5 y MP10

En la Tabla 2 se describen las estaciones de Los Ángeles, su ubicación y sus respectivas resoluciones que las califican como estación de monitoreo con representatividad poblacional para material particulado para MP10 y MP2,5. La ubicación gráfica de ambas estaciones se presenta en la Figura 1.

Tabla 2 Estaciones declaradas como EMRP

| Estación de Monitoreo | Coordenadas (UTM) Huso 18 S (m)* |  | Resolución que otorga EMRP para MP10 y MP2,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 de Mayo | 733.335 E | 5.849.582 S | Res. Exenta N° 2462 del 31 de Julio de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Biobío |
| Los Angeles Oriente | 736.319 E | 5.849.978 S | Res. Exenta N° 2462 del 31 de Julio de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del Biobío |

*Ref. Google Earth

Ref. Google Earth 2013

Figura 1. Ubicación de estaciones de calidad del aire en Los Angeles y área de influencia (radio de 2Km).

## Descripción de los equipos de medición utilizados en la Red de Los Angeles

De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio del Medio Ambiente para el año 2013, los instrumentos de medición utilizados para el monitoreo de MP2,5 y MP10 en las estaciones calificadas como EMRP para material particulado, cumplen con el requisito de emplear equipos con aprobación USEPA, establecido en las normas.

En la Tabla 3 se describen los instrumentos y métodos de medición de MP2,5 y MP10, utilizados en las estaciones de calidad del aire de Los Angeles para el año 2013.

Tabla 3 Listado de Estaciones, instrumento y método de medición.

| Estación de Monitoreo | Parámetro | Método de Medición | Marca/Modelo | Método de Referencia o Equivalente EPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de Mayo | MP2,5 | Atenuación beta | MetOne/1020 PM-2,5 (FEM) | EQPM-0308-170 |
|  | MP10 | Atenuación beta | MetOne/GBAM 1020 | EQPM-0798-122 |
| Los Angeles Oriente | MP2,5 | Atenuación beta | Environnement/MP101M | EQPM-1013-211 |
|  | MP10 | Atenuación beta | Environnement/MP101M | EQPM-0404-151 |

## Auditoría de datos

Los datos informados por el Ministerio del Medio Ambiente para los contaminantes de MP2,5 y MP10, para el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, (datos validados previamente por el MMA), fueron sometidos a una revisión empleando como criterio lo establecido en las normas primaria de calidad del aire para cada contaminante a examinar. Además, se tomó en cuenta el comportamiento y coherencia de los datos, por medio de gráficas de series de tiempo para cada contaminante.

Se realizó una revisión de los códigos de invalidación horarios reportados por contaminante medido en cada estación, obteniéndose lo siguiente:

Tabla 4 Porcentaje de datos inválidos horarios por año y contaminante

| Estación | Año | MP2,5 | MP10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 de Mayo | 2013 | 3,4% | 1,9% |
| Los Angeles Oriente | 2013 | 59,9% | 0,9% |

La invalidación de horas se debió principalmente a cortes de energía eléctrica y desperfectos en los equipos de medición. Para la estación de Los Angeles Oriente se observó un gran porcentaje de horas sin dato debido a fallas en el equipo de MP2,5.

Se determinó estadísticamente la cantidad de datos disponible para el cálculo de los promedios diarios respecto de los contaminantes de MP10 y MP2,5. La construcción de los promedios diarios (24 horas) se realizó en base a la disponibilidad  de datos por día, considerando como mínimo el 75% de datos efectivamente medidos de acuerdo a lo descrito en el D.S. N° 61/2008, modificado por D.S N° 30/2009 de MINSAL. En los casos de días con un porcentaje menor al 75% de horas, estos se invalidaron de acuerdo a lo descrito en el decreto mencionado, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas primarias de calidad del aire correspondientes a cada contaminante en evaluación. A continuación en las tablas se presentan el número de días válidos y el porcentaje de datos disponibles para el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 por estación y contaminante.

Tabla 5 Estación 21 de Mayo porcentaje de datos validos por año 2013

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de Mayo | 2013 | 349 | 95,6 | 350 | 95,9 |

Tabla 6 Estación Los Angeles Oriente porcentaje de datos validos por año 2013

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP2,5 | Porcentaje de datos (%) | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los Ángeles Oriente | 2013 | 141 | 38,6 | 361 | 98,9 |

En las Tabla 5 y Tabla 6 se resumen el porcentaje de datos diarios disponibles para MP10 y MP2,5 para el año 2013, se observa en la estación 21 de Mayo un porcentaje superior al 75% de datos diarios válidos, por el contrario en estación Los Angeles Oriente se observa un número de días válidos muy por debajo del 75% para el contaminante de MP2,5.

Tabla 7 Porcentaje de datos validos de MP2,5 mensuales por estación para el año 2013

|  |  | MESES (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estación | Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 21 de Mayo | 2013 | 64,5 | 100 | 96,8 | 93,3 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,8 | 100 | 100 |
| Los Ángeles Oriente | 2013 | 45,2 | 100 | 3,2 | 56,7 | 87,1 | 10 | 64,5 | 0 | 63,3 | 9,7 | 0 | 29,0 |

Tabla 8 Porcentaje de datos validos de MP10 mensuales por estación para el año 2013

|  |  | MESES (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estación | Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 21 de Mayo | 2013 | 64,5 | 100 | 96,8 | 93,3 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Los Ángeles Oriente | 2013 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | 90,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Las Tabla 7 y Tabla 8 muestran los porcentajes de datos validos por mes para MP10 y MP2,5, en las estaciones de 21 de Mayo y Los Angeles Oriente, verificándose un cumplimiento sobre el 75% de datos válidos en la estación 21 de Mayo para MP10 y MP2,5, excepto en el mes de enero de 2013. Los Angeles Oriente presenta una variabilidad en las mediciones y un cumplimiento sobre el 75% de datos válidos para MP2,5, sólo en los meses de febrero y mayo del año 2013, por lo tanto se concluye que la información obtenida no es suficiente para evaluar el cumplimiento de la norma para MP2,5 a nivel diario ni anual, por no cumplir con el mínimo de datos estipulados en la norma. La evaluación de los datos válidos de MP10 en la estación Los Angeles Oriente presenta un porcentaje de datos superior al 75% en el año 2013, por lo tanto es posible realizar una evaluación de la norma anual y diaria.

# RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA

## Evaluación de la norma para MP2,5

### Evaluación de la norma 24 horas MP2,5

El periodo de evaluación de superación de la norma para MP2,5, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero al 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 9 se presenta un resumen de los valores obtenidos a través del cálculo del percentil 98 de las concentraciones de 24 horas de MP2,5, para el año 2013, en la estación 21 de Mayo. Por lo expuesto en el punto 5.3 no es posible realizar el cálculo del percentil 98 en la estación de Los Angeles Oriente.

Tabla 9 Percentil 98 de concentraciones de 24 horas por año

| Estación | Percentil 98 Año 2013 (μg/m3) | % de la Norma 24 horas 50 μg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 21 de Mayo | 134 | 268 |

El Gráfico 1 muestra los valores obtenidos del cálculo del percentil 98 y el porcentaje de la Norma de 24 horas para el contaminante MP2,5, para la estación 21 de Mayo en el año 2013.

Gráfico 1 Norma 24 Horas para MP2,5, estación 21 de Mayo

Se considerará sobrepasada la norma para MP2,5 cuando el percentil 98 de los promedios diarios registrados durante un año, sea mayor a 50 µg/m3, en cualquier estación monitora calificada como EMRP.

De acuerdo al análisis efectuado con la información disponible para el años 2013, se determinó que el valor de la norma de MP2,5 como concentración de 24 horas es superada (Tabla 9 y Gráfico 1). El nivel de superación de la norma para el año 2013 alcanza un 268%.

Se debe señalar que al considerar las concentraciones diarias de MP2,5 para un año calendario, el cálculo del percentil 98 evaluado para los 365 días, permite un máximo de 7 excedencias, es decir días con superaciones al valor de 50 μg/m3 como concentración de 24 horas.

El Gráfico 2, muestra el número de días con excedencia de la norma 24 horas distribuidas mensualmente, de la gráfica se puede observar que la norma es superada en más de 7 veces en la estación de 21 de Mayo, registrando un total 59 superaciones de la norma en el año 2013.

Gráfico 2 Número de excedencias de la norma 24 Horas para MP2,5, estación 21 de Mayo

### Evaluación de la norma anual para MP2,5

El periodo de evaluación de superación de la norma anual para MP2,5, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero al 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 10 se presenta un resumen de los valores obtenidos a través del cálculo de la media anual de las concentraciones de 24 horas de MP2,5, para el año 2013, en esta sección sólo se informa la estación de 21 de Mayo ya que el porcentaje de datos de la estación Los Angeles Oriente es insuficiente para realizar un análisis preliminar de la norma anual.

Tabla 10 Concentración anual para MP2,5

| Estación | Concentración Anual 2013 (μg/m3) | % de la Norma Anual 20 μg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 21 de Mayo | 30 | 152 |

Se debe señalar que la norma para MP2,5 se considerará sobrepasada cuando el promedio trianual de las concentraciones anuales sea mayor a 20 µg/m3, en cualquier estación monitora calificada como EMRP.

En un análisis preliminar de la norma anual con la información disponible, para el año 2013, se observa superación de la norma anual al comparar la media anual de la estación 21 de Mayo, registrando un valor de 30 μg/m3.

Gráfico 3 Concentración anual MP2,5, estación 21 de Mayo

En el Gráfico 3 y en la Tabla 10, se observa un nivel de superación de la norma anual (referencial), presentando un 152% de la norma anual para el año 2013 en la estación 21 de Mayo.

## Evaluación de la norma para MP10

### Evaluación de la norma 24 horas para MP10

El periodo de evaluación de superación de la norma para MP10, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero al 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 11 se presenta un resumen de los valores calculados del percentil 98 de la concentración 24 horas de la norma de MP10, para el año 2013 en las estaciones 21 de Mayo y Los Angeles Oriente.

Tabla 11 Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas para el año 2013

| Estación | Percentil 98 Año 2013 (μg/m3N) | % de la Norma 24 horas (150 μg/m3N) |
| --- | --- | --- |
| 21 de Mayo | 163 | 109 |
| Los Angeles Oriente | 93 | 62 |

El Gráfico 4 muestra la distribución temporal a nivel anual, del percentil 98 de la Norma 24 horas para MP10.

Gráfico 4 Norma diaria de MP10 estaciones de Los Angeles

Cabe señalar que la norma de calidad del aire para material particulado respirable (MP10), se considerará sobrepasada cuando el Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en cualquier estación monitora clasificada como EMRP, sea mayor o igual a 150 µg/m3N.

De acuerdo al análisis efectuado con la información disponible para el período comprendido entre el día 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, se determinó que el valor de la norma de MP10 como concentración de 24 horas, es superada alcanzando un 109% para el año 2013, en la estación 21 de Mayo. En el caso de la estación Los Angeles Oriente se observó un porcentaje de la norma de 62% para el año 2013.

Se debe señalar que al considerar las concentraciones diarias de MP10 para un año calendario, el cálculo del percentil 98 evaluado para los 365 días, permite un máximo de 7 excedencias, es decir días con superaciones al valor de 150 μg/m3N como concentración de 24 horas.

El Gráfico 5, muestra el número de días con excedencia de la norma 24 horas para la estación 21 de Mayo, de la gráfica se puede observar que la norma es superada en más de 7 veces en el año 2013, registrando un total 10 superaciones de la norma. No se presentaron excedencias a la norma diaria en la estación Los Angeles Oriente.

Gráfico 5 Número de excedencias de la norma 24 Horas de MP10, estación 21 de Mayo

### Evaluación de la norma anual para MP10

El periodo de evaluación de superación de la norma para MP10, corresponde al comprendido entre el día 1° de enero al 31 de diciembre de 2013. En la Tabla 12 se presenta un resumen de los valores promedio anual de las concentraciones para el año 2013.

Tabla 12 Concentración anual y porcentaje de la norma

| Estación | Promedio Anual 2013 (μg/m3N) | % de la Norma Anual (50 μg/m3N) |
| --- | --- | --- |
| 21 de Mayo | 54 | 108 |
| Los Angeles Oriente | 44 | 88 |

La norma primaria anual de calidad del aire para material particulado respirable MP10, se considerará sobrepasada, cuando la concentración anual calculada como promedio aritmético de tres años calendario consecutivos en cualquier estación monitora clasificada como EMRP, sea mayor o igual que 50 µg/m3N.

En el Gráfico 6, se pueden observar las concentraciones de la media anual para el año 2013 en las dos estaciones de Los Angeles analizadas. Al realizar una comparación preliminar de la norma anual se observa superación de la norma en 108% en la estación 21 de Mayo y en el caso de la estación Los Angeles se observa un 88% de la norma para el año 2013.

Gráfico 6 Concentración anual de MP10, estaciones de Los Angeles

# CONCLUSIONES

La revisión de las normas primarias de calidad del aire, se realizó en base al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013, considerándose válida la información generada de las mediciones de MP2,5 y MP10. La evaluación tomó en cuenta la representatividad poblacional para material particulado MP2,5, y MP10, además, del empleo de instrumentos de medición de contaminantes atmosféricos con aprobación USEPA, la información requerida de acuerdo a los criterios de cada norma y la constatación por parte de la SMA de la correcta validación de los datos por parte del MMA para el periodo. En el caso de la estación 21 de Mayo se consideró válida la información de MP10 y MP2,5 para el año 2013 y el caso particular de la estación de Los Angeles Oriente se realizó una evaluación estadística de la disponibilidad y continuidad de la información, concluyendo que no se registró suficiente información para evaluar la norma en su nivel diario y anual para el contaminante MP2,5. En el caso particular del contaminante MP10 la información disponible es válida para evaluar la norma.

La evaluación de la norma para MP2,5 a nivel diario (50 µg/m3), en la estación de 21 de Mayo, determinó que el valor de percentil 98 de la concentración de 24 horas es de 134 μg/m3 para el año 2013. El análisis determinó que la norma de 24 horas fue superada en el año 2013 en un 268%.

Del procesamiento y análisis de los datos del periodo evaluado, se calculó el número de excedencias de la norma de 24 horas para MP2,5, en estación 21 de Mayo, registrándose 59 excedencias de la norma diaria en el año 2013.

En relación al cumplimiento de la norma anual para MP2,5 que establece como límite 20 μg/m3, en la estación 21 de Mayo, se determinó que en el año 2013 la media anual es de 30 μg/m3. Al comparar de manera anticipada la media obtenida, se observa superación de la norma para el año 2013 con un porcentaje de 152%.

El análisis de norma de MP10 a nivel diario (150 μg/m3N), determinó que el percentil 98 para concentración de 24 horas, presenta un valor de 163 μg/m3N en la estación de 21 de Mayo en el año de 2013, el análisis determinó que la norma de 24 horas es superada en el año 2013 con 109%. En el caso de la estación Los Angeles Oriente, en el año 2013 el valor obtenido del percentil 98 de las concentraciones de 24 horas fue de 93 μg/m3N, presentando un porcentaje de la norma de 62%.

Del procesamiento y análisis de los datos del periodo evaluado, se calculó el número de excedencias de la norma de 24 horas, para MP10, el cual determino un número de 10 excedencias en el año 2013 para la estación 21 de Mayo. La estación Los Angeles Oriente no presento excedencias a la norma de 24 horas en el año 2013.

Respecto de la evaluación preliminar de la norma anual de MP10 que establece como límite 50 μg/m3N, se calculó la media en la estación 21 de Mayo y estación Los Angeles Oriente, registrando un media para el año 2013 de 54 μg/m3N y 44 μg/m3N, respectivamente. Al evaluar las medias obtenidas se observa de manera preliminar superación de la norma para el año 2013 con un porcentaje de 108% en estación 21 de Mayo y en el caso de la estación Los Angeles Oriente no se observa superación de la norma reportando un porcentaje de 88% de la norma anual para el año 2013.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ordinario Requiere Antecedentes al Ministerio del Medio Ambiente. |
| 2 | Antecedentes Remitidos por el Ministerio del Medio Ambiente. |
| 3 | Datos de calidad del aire para el año 2013. |
| 4 | Resumen de excedencias a la Norma Diaria de MP2,5 y MP10 |
| 5 | Resoluciones de las estaciones de monitoreo. |