INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN AMBIENTAL

PLANTA DE ALIMENTO PARA MASCOTAS

EXTRUDER S.A.

DFZ-2014-410-XIII-RCA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson |  |
| Elaborado | Juan Pablo Rodríguez |  |

TABLA DE CONTENIDOS

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN A LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	9

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	10

5.	HECHOS CONSTATADOS.	14

6.	CONCLUSIONES.	18

7.	ANEXOS.	19

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizada por la SEREMI de Salud, a partir de la encomendación de acciones de fiscalización por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al proyecto “Planta procesadora de alimento para mascotas” de EXTRUDER S.A, regulado por las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) N° 115/2008 y N° 456/2013. La actividad involucró actividades de medición de ruido, que se desarrollaron durante los días 03 de enero de 2014 y 01 de febrero de 2014, junto con actividades de inspección, desarrolladas con posterioridad durante el día 19 de febrero de 2014 al interior de la instalación.

El proyecto consiste en una empresa que elabora y distribuye alimento para mascotas y se encuentra ubicada en la comuna de Paine. Esta actividad (RCA N°456/2013), corresponde a un proyecto de ampliación, donde se pretende aumentar la capacidad de producción desde 36.000 ton/día a 54.000 ton/día.

La materia relevante objeto de la fiscalización corresponde al manejo de emisiones acústicas, específicamente la inspección incluyó la verificación de la norma de ruido, de las medidas de control de ruido comprometidas en la RCA, estado de conformidad respecto de la ordenanza ambiental de la comuna de Paine y un monitoreo de ruido en los receptores mas cercanos.

Mediante el Formulario de Solicitud de Actividades de Fiscalización Ambiental N° 85, la Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorio de la Superintendencia del Medio Ambiente solicita, a la División de Fiscalización una inspección a la Planta de Alimento para mascotas EXTRUDER S.A., regulada por la RCA N° 115/2008, producto de una denuncia ciudadana recibida por dicha unidad. La actividad de fiscalización fué encomendada a la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, a través del oficio ORD N° 2706, del 22 de octubre de 2013 de esta Superintendencia.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: Incumplimiento del considerando 5.2.1 de la RCA 456/2013, superándose en 7 y 10 dBA los límites diurno y nocturno, respectivamente, indicados en el D.S. N° 38/11 MMA. Respecto del considerando 5.2.2, fue constatado en terreno que EXTRUDER S.A. no ha aplicado medidas de control de ruido comprometidas. Finalmente se ha constatado que el proyecto no cuenta con el monitoreo de ruido indicado por el considerando 5.2.3 de la RCA 456/2013.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EXTRUDER S.A. |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: El proyecto se ubica en en un sector rural de la comuna de Paine, cercano al límite con la comuna de Buin, específicamente en Calle 6 Poniente, en las parcelas 157 y 159 |
| Provincia: Maipo |  |
| Comuna: Paine |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EXTRUDER S.A. | RUT o RUN: 96.888.220-1 |
| Domicilio Titular: Calle 6 poniente, parcelas 157 y 159, Paine. | Correo electrónico: extruder@extruder.cl |
|  | Teléfono: 2 483 53 00 |
| Identificación del Representante Legal: Gonzalo Roberto Cabello Raggio | RUT o RUN: 12.638.715-6 |
| Domicilio Representante Legal: Calle 6 poniente, parcela 157 y 156, Paine | Correo electrónico: extruder@extruder.cl |
|  | Teléfono: 2 483 53 00 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En Operación. |  |

## Ubicación

Figura 1. Mapa de Ubicación Regional (Fuente: Google Earth).

| Figura 2. Mapa de Ubicación Local (Fuente: Google Earth). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de Referencia |  |  |  |
| Datum: WGS 84 | Huso: 19 H | UTM N: 6.259.457 | UTM E: 337.715 |
| Ruta de Acceso: Por la Ruta 5 en dirección al sur, a la altura del kilómetro 41, virar en calle 6 poniente donde se ubica la pasarela David del Curto. |  |  |  |

## Descripción del Proyecto

Descripción del proyecto: Extruder S.A., es una empresa elaboradora y distribuidora de alimentos para mascotas, ubicada en la comuna de Paine. La planta de alimento obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental N° 115, el 13 de febrero de 2008, que califica como ambientalmente favorable al proyecto “Planta procesadora de alimento para mascotas”, con una capacidad instalada estimada en 36.000 toneladas por año. Producto del terremoto del día 27 de Febrero de 2010, muchas de las estructuras y equipamientos de la Planta de EXTRUDER, sufrieron severos daños, los que luego de ser evaluados y como parte de un nuevo plan de inversión, formaron parte del proyecto de reconstrucción y mejoramiento de la planta. Es asi que el 19 de noviembre de 2012 es ingresado al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Acondicionamiento de planta elaboradora de alimentos de mascotas”, que obtiene la RCA N°456/2013 el 12 de septiembre de 2013, por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana. Este nuevo proyecto de EXTRUDER S.A. consiste en el mejoramiento de la planta de fabricación de alimentos para mascotas, a través de la implementación de nuevas líneas de producción que aumenten la capacidad de la fabrica desde 36.000 ton/año a 54.000 ton/año, junto con la construcción de 3 nuevas bodegas para recibir los productos terminados.

Superficie (s): La superficie total utilizada por el proyecto corresponde a 18.103 m2, siendo las nuevas bodegas de producto terminado, las obras que ocupan la mayor superficie, con 13.330,75 m2.

Mano de obra fase en que se encuentra la actividad: Se consideran en la RCA un promedio de 147 personas para la etapa de operación.

Figura 3. Layout del Proyecto* (Fuente: Expediente digital de evaluación ambiental del proyecto “Acondicionamiento de Planta de Alimento para mascotas”, en E-SEIA). Producción Producción Bodegas Bodegas Bodegas Bodegas Bodegas

*Las etiquetas de “Bodegas” y “Producción” fueron modificadas para tener una mejor visualización del plano.

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN A LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| ID | Tipo de Instrumento | N° | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCA | 115 | 2008 | COREMA RM | EXTRUDER S.A. | Califica ambientalmente favorable el proyecto “planta elaboradora de alimentos para mascotas” |
| 2 | RCA | 456 | 2013 | SEA RM | EXTRUDER S.A. | Califica ambientalmente favorable el proyecto “ Acondicionamiento de planta elaboradora de alimentos para mascotas |
| 3 | NE (Decreto Supremo) | 38 | 2011 | MMA | EXTRUDER S.A. | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica. Dado que el proyecto fue presentado a evaluación ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana con fecha posterior a la publicación de la norma en el diario oficial, el proyecto debe ser evaluado con la presente Norma de Emisión. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: No Programada | Descripción del Motivo: Denuncia ciudadana por ruidos molestos, derivada a la División de Fiscalización mediante Formulario SAFA N° 85, de la Unidad de Instrucción de Procedimiento Sancionatorio. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.

- Manejo de Emisiones Acústicas.

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.

### Primer día de inspección.

| Fecha(s) de realización: 03-01-2014 | Hora(s) de Inicio: Medición 1: 12:30 horas Medición 2 23:19 horas |  | Hora(s) de finalización: No se especifica en ambas mediciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Claudio Albornoz Troncoso |  |  | Órgano: SEREMI de Salud RM |
| Fiscalizadores participantes: Marco Araos Barría Hernán Lefín Reyes |  |  | Órgano(s): SEREMI de Salud RM |
| Existió oposición al ingreso: |  | No |  |
| Existió auxilio de fuerza pública: |  | No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: |  | Si |  |
| Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: |  | Si |  |
| Entrega de antecedentes requeridos y documentos solicitados: |  | Si |  |
| Entrega de Acta: |  | Si |  |

### Segundo día de inspección.

| Fecha(s) de realización: 01-02-2014 | Hora(s) de Inicio: 23:18 horas |  | Hora(s) de finalización: No se especifica |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Claudio Albornoz Troncoso |  |  | Órgano: SEREMI de Salud RM |
| Fiscalizadores participantes: Marco Araos Barría Hernán Lefín Reyes |  |  | Órgano(s): SEREMI de Salud RM |
| Existió oposición al ingreso: |  | No |  |
| Existió auxilio de fuerza pública: |  | No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: |  | Si |  |
| Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: |  | Si |  |
| Entrega de antecedentes requeridos y documentos solicitados: |  | Si |  |
| Entrega de Acta: |  | Si |  |

### Tercer día de inspección.

| Fecha(s) de realización: 02-02-2014 | Hora(s) de Inicio: No se especifica |  | Hora(s) de finalización: No se especifica |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Claudio Albornoz Troncoso |  |  | Órgano: SEREMI de Salud RM |
| Fiscalizadores participantes: Marco Araos Barría Hernán Lefín Reyes |  |  | Órgano(s): SEREMI de Salud RM |
| Existió oposición al ingreso: |  | No |  |
| Existió auxilio de fuerza pública: |  | No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: |  | Si |  |
| Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: |  | Si |  |
| Entrega de antecedentes requeridos y documentos solicitados: |  | Si |  |
| Entrega de Acta: |  | Si |  |

### Cuarto día de inspección.

| Fecha(s) de realización: 19-02-2014 | Hora(s) de Inicio: 10:40 horas |  | Hora(s) de finalización: 13:00 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Claudio Albornoz Troncoso |  |  | Órgano: SEREMI de Salud RM |
| Fiscalizadores participantes: Marco Araos Barría Hernán Lefín Reyes |  |  | Órgano(s): SEREMI de Salud RM |
| Existió oposición al ingreso: |  | No |  |
| Existió auxilio de fuerza pública: |  | No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: |  | Si |  |
| Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: |  | Si |  |
| Entrega de antecedentes requeridos y documentos solicitados: |  | Si |  |
| Entrega de Acta: |  | Si |  |

### Detalle del Recorrido de la Inspección.

| N° de Estación | Coordenadas UTM WGS84 HUSO 19 H |  | Nombre del sector | Descripción Estación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Norte | Este |  |  |
| 1 | 6.259.339 | 337.553 | Casa de Receptores | Residencia donde se realizaron las mediciones de ruido para periodo diurno y nocturno. |
| 2 | 6.259.457 | 337.715 | Planta Extruder S.A. | Recinto donde se emplaza la planta de alimento para mascotas de EXTRUDER S.A. |

### Detalle de equipos de medición utilizados en la Inspección

| N° de Estación(es) | Detalle Equipo | N° de Serie del equipo | Fecha última calibración | ¿Se realizó verificación en terreno? | Matriz ambiental Analizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonómetro Brüel & Kjaer BZ 2250 | 2594532 | 12-10-2012 | Si | Aire |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Manejo de Emisiones Acústicas.

| Número de Hecho Constatado: 1 | Estación: 1 |
| --- | --- |
| Exigencia: Considerando 5.2.1, RCA 456/2013: Dar cumplimiento en todas las fases a los límites máximos permisibles establecidos por el D.S. N° 38/11, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes Fijas”, elaborada a partir de la revisión del D.S. N°146 de 1997, del MINSEGPRES” o aquel que lo reemplace, medidos en el lugar donde se encuentra el receptor sensible del ruido (comunidad vecina). |  |
| Hechos constatados durante la fiscalización: |  |
| - Antecedentes previos a la inspeccion ambiental Mediante el Formulario de Solicitud de Actividades de Fiscalización Ambiental N° 85, la Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorio de la Superintendencia del Medio Ambiente solicita, a la División de Fiscalización una inspección a la Planta de Alimento para mascotas EXTRUDER S.A., regulada por la RCA N° 115/2008, producto de una denuncia ciudadana recibida por dicha unidad. La actividad de fiscalización fué encomendada a la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, a través del oficio ORD N° 2706, del 22 de octubre de 2013 de esta Superintendencia. La SEREMI de Salud RM, deriva los antecedentes de la inspección realizada, con su oficio ORD N° 2037, del 5 de marzo de 2014, en el cuál incluye un acta de inspección que resume todos los días en que se realizaron actividades, junto con las respectivas fichas de medición y evaluación del ruido y certificados de calibración de equipos utilizados para la medición. A través del Ordinario, la SEREMI de Salud, indica que el proyecto a fiscalizar está regulado por una nueva Resolución de Calificación Ambiental, la RCA N° 456/2013 del 12 de septiembre de 2013, que actualiza el proyecto e introduce nuevas exigencias a este, por lo que la inspección se centró en constatar el cumplimiento de los considerandos, relacionados con la materia objeto, de esta nueva RCA. Respecto de las medidas de cumplimiento normativo, se indica en el oficio ORD N° 2037 de la SEREMI, que el día 30 de diciembre de 2013, en marco de la planificación de la actividad de medición, se tomó contacto con un receptor identificado en el proceso de evaluación ambiental del proyecto. Este corresponde a Evaristo Gatica Guitiérrez con domicilio en Calle 6 Poniente Parcela 155 en la comuna de Paine. Dada la proximidad a la que se encuentra ubicado este receptor y por las condiciones de la propagación del ruido producido por EXTRUDER, se acuerda realizar la medición de ruidos desde este domicilio. - Durante la Inspección Respecto de la inspección del considerado 5.2.1 de la RCA N° 453/13, el cual hace alusión al cumplimiento de la normativa de ruido en la comunidad vecina, se informa que, con fecha 03 de enero de 2014, personal técnico de la SEREMI de Salud, visitó domicilio indicado anteriormente, a fin de realizar mediciones de ruido de acuerdo a los procedimientos establecimientos en el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para los periodos diurno y nocturno. Las mediciones se efectuaron por personal técnico de la SEREMI de Salud, desde el antejardín de la vivienda, quienes identificaron que el ruido medido correspondió a actividades de producción (operación) de la planta Extruder S.A. Posteriormente, en virtud de que el receptor en estudio se encuentra en la Zona Rural, de acuerdo a lo descrito en la normativa vigente, con fechas 01 y 02 de febrero de 2014, y considerando que la planta se encuentra sin operar durante dichas fechas, personal técnico de la Unidad de Acústica Ambiental de la SEREMI de Salud, concurre nuevamente al domicilio del receptor indicado, a fin de realizar mediciones de ruidos de fondo en periodo nocturno y diurno respectivamente. Se identifica que, de acuerdo con los niveles de ruido de fondo registrados, los niveles generados por la actividad en operación exceden los máximos permisibles en 7 dBA para el periodo diurno y en 10 dBA para el nocturno, tal como lo indica la tabla 1. Los datos que respaldan estos resultados se pueden encontrar como en las fichas del anexo. |  |

Registros

Periodo (FECHA); NPC (dBA); Nivel de Ruido de fondo (dBA); Límite según D.S. N°38/11 MMA (dBA); Excedencia (dBA). Diurno; 56; 39; 49; 7. Nocturno; 60; 46; 50; 10.

Tabla 1 Presentación de resultados de mediciones en periodos Diurno y Nocturno y su evaluación con respecto a la norma.

| Número de Hecho Constatado: 2 | Estación: 2 |
| --- | --- |
| Exigencia: Considerando 5.2.2, RCA 456/2013: Se deberá instalar paneles acústicos en la techumbre del sector de secadores y extrusores del equipamiento existente, los paneles deberán tener un ancho de 450 mm, una altura de 3 m y un largo total de 20 m, la materialidad de los paneles deberá ser de chapa lisa precalada de 1 mm de espesor revestida con lana mineral de una densidad de 70 kg/m3. |  |
| Hecho(s) constatado(s) durante la fiscalización: |  |
| Respecto de este considerando, con fecha 19 de febrero de 2014 personal técnico de la SEREMI de Salud, realiza inspección ambiental en la actividad denunciada, constatando que en la techumbre del sector donde se ubican dichos equipos, no se encuentran implementadas las medidas de control de ruido especificadas. Se adjuntan registros fotográficos realizados al momento de la inspección (Figuras 4 y 5). |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UBICACIÓN DE RECEPTORES |  |
| Figura 4. | Fecha: 19-02-2014 | Figura 5. | Fecha: 19-02-2014 |
| Descripción Medio de Prueba: Fotografía realizada desde el techo del sector de producción. Esta imagen fue realizada por personal de la SEREMI de Salud RM. |  | Descripción Medio de Prueba: Fotografía realizada desde el techo del sector de producción, dirección noreste. Esta imagen fue realizada por personal de la SEREMI de Salud RM. En esta se observa la ausencia de los paneles acústicos en el área . |  |

| Número de Hecho Constatado: 3 | Estación: 2 |
| --- | --- |
| Exigencia: Considerando 5.2.3, RCA 456/2013: Cumplir con la Ordenanza Ambiental Municipal de Paine específicamente al artículo 40. El Artículo 40, de la mencionada ordenanza, indica lo siguiente: En los inmuebles en que se ejecuten obras de construcción deberán observarse las siguientes normas en relación a los ruidos molestos: - Solo estará permitido trabajar en días hábiles en jornadas de Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas y Sábados de 08:00 horas a 14:00 horas. Los trabajos fuera de este horario, requerirán autorización expresa de la Dirección de Obras. - Queda estrictamente prohibido el uso de maquinarias que produzcan ruidos estridentes tales como sierras circulares o de huincha a menos que sean ubicadas en recintos cerrados y aislados que eviten la propagación del ruido. - Las máquinas ruidosas de la construcción, tales como betoneras, compresores, huinches y elevadores deberán instalarse lo más alejado posible de los predios vecinos habitados. - El movimiento de camiones, betoneras, etc., para las faenas de construcción en las Calles y Avenidas donde se realicen dichas obras se hará desde las 09:30 a 17:30 horas de Lunes a Viernes y de 09:30 a 14:00 horas los días Sábados, no permitiéndose camiones estacionados frente a las construcciones antes ni después de dicho horario. |  |
| Hecho(s) constatado(s) durante la fiscalización: |  |
| Respecto al considerado 5.2.3 de la RCA N° 453/13, referente al cumplimiento de la Ordenanza Ambiental de la Ilustre Municipalidad de Paine, específicamente al Artículo 40 de dicha ordenanza, se informa que, durante la inspección ambiental, se constata la inexistencia de no conformidades con dicho Artículo. |  |

| Número de Hecho Constatado: 4 | Estación: 2 |
| --- | --- |
| Exigencia: Considerando 5.2.3, RCA 456/2013: a mantener un monitoreo de ruido de manera de verificar el cumplimiento de la norma. |  |
| Hecho(s) constatado(s) durante la fiscalización: |  |
| Respecto de la mantención de un monitoreo de ruido de manera de verificar el cumplimiento normativo, personal técnico de la SEREMI de Salud informa que el encargado de la actividad al momento de la inspección (Guillermo Salazar Castro), presenta un documento que contiene mediciones de ruido en receptores cercanos a la planta con fechas 13 de julio y 20 de agosto del año 2010. Respecto a monitoreos conducentes a evaluar el cumplimiento del D.S. N°38/2011 del MMA, el encargado de la actividad no presenta antecedentes en el marco de la última RCA. Respecto de informes reportados a través del Sistema de Seguimiento Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente, se constata que no se ha enviado información a través de dicho sistema. |  |

# CONCLUSIONES.

La actividad de fiscalización ambiental realizada, consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución de Calficación Ambiental N° 456/2013 de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, que califica como ambientalmente favorable al proyecto “Acondicionamiento de Planta de Alimento para Mascotas” de EXTRUDER S.A. Del total de exigencias verificadas, relacionadas con Manejo de Emisiones Acústicas, se identificaron las siguientes no conformidades:

| N° Hecho Constatado | Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental. | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manejo de Emisiones Acústicas | Considerando 5.2.1, RCA 456/2013: Dar cumplimiento en todas las fases a los límites máximos permisibles establecidos por el D.S. N° 38/11, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes Fijas”, elaborada a partir de la revisión del D.S. N°146 de 1997, del MINSEGPRES” o aquel que lo reemplace, medidos en el lugar donde se encuentra el receptor sensible del ruido (comunidad vecina). | Se observa no conformidad con los límites indicados en el Artículo 9°, del Título IV del D.S. N° 38/11 MMA, para zona rural, y por consiguiente con el considerando 5.2.1 de la RCA 456/2013. Respecto del periodo diurno se observa una superación de 7 dBA sobre el límite (Ruido de fondo + 10 dB) y una superación de 10 dBA sobre el límite nocturno (limite para Zona III). |
| 2 | Manejo de Emisiones Acústicas | Considerando 5.2.2, RCA 456/2013: Se deberá instalar paneles acústicos en la techumbre del sector de secadores y extrusores del equipamiento existente, los paneles deberán tener un ancho de 450 mm, una altura de 3 m y un largo total de 20 m, la materialidad de los paneles deberá ser de chapa lisa precalada de 1 mm de espesor revestida con lana mineral de una densidad de 70 kg/m3. | Se constata que a la fecha de la inspección ambiental no se han implementado las medidas de control de ruido especificadas en el considerando 5.2.2 de la RCA 456/2013. |
| 4 | Manejo de Emisiones Acústicas | Considerando 5.2.3, RCA 456/2013: a mantener un monitoreo de ruido de manera de verificar el cumplimiento de la norma. | Se constata que a la fecha de la inspección ambiental (19 de febrero de 2014), no se cuenta con monitoreos de ruido de acuerdo al considerando 5.2.3 de la RCA 456/2013. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de información de medición de ruido (Periodo Diurno) |
| 2 | Ficha de información de medición de ruido (Periodo Nocturno) |
| 3 | Anexo Fotográfico realizado por la Unidad de Acústica Ambiental de la SEREMI de Salud RM |