ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2014-2386-X-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 29 de agosto de 2014 | Mafrisur | Matadero Frigorífico del sur S.A. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Instalación Fabril |  | 99.330.100-8 |

| RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES, Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales | Artículo primero numeral 2. Establece que será aplicable a “…los residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras, a los cuerpos de aguas marinos y continentales superficiales de la República de Chile...” | Se constató que la descarga de los Residuos Industriales líquidos se efectuaba en Estero Pichil. | En vista de los antecedentes analizados no se identificaron No Conformidades |
|  | Resolución Exenta SISS N° 1370/2008 modifica la Res. Ex SISS N° 1252/2007 establece programa de monitoreo del efluente generado por MAFRISUR Resuelvo 1. Descarga al Estero Pichil. |  |  |
| Resolución Exenta N° 662/2004 COREMA región de Los Lagos, que califica ambientalmente el proyecto “Proyecto Matadero Frigorífico del Sur S.A.,". | 3.3.2.2. Obras asociadas al Sistema de Tratamiento de RILES. En Resumen el Sistema de tratamiento estará compuesto por las siguientes unidades: -Desgrasador -Prensa Fan (verdes) -Filtro Rotatorio -Lecho Mixto -Estanque de homogenización -Biofiltro aeróbico Dinámico -Decantador -Clorador | Se constató que la planta de tratamiento se encontraba operando y se componía de las siguientes unidades y/o procesos: Sector 1: -Estanques de acumulación, de aguas de rumen, agua de subproductos, aguas de corrales, y aguas lluvias. - Separación sólidos. - Tambor rotatorio. - Extracción manual de grasas. Sector 2 - Ecualizador - Filtro rotatorio - Floculación - Estanque clarificador - Aireación - Emisario río Pichil - Retiro de residuos sólidos los realiza ECOPRIAL De acuerdo a las autorizaciones ambientales del proyecto, el último sistema de tratamiento de riles reemplaza los sistemas previos de tratamiento, siendo entonces el sistema actualmente autorizado el señalado en la RCA N° 937/2007. En vista de lo anterior y en consideración a las unidades constatadas en terreno, es posible indicar que el titular opera con un sistema de tratamiento distinto al autorizado por la RCA N°937/2007, toda vez que no tiene implementado el Filtro anaeróbico, el Reactor Aerobio, ni el sistema de cloración. | - No conforme - Opera sistema de tratamiento distinto al autorizado por la RCA N° 937/2007. |
| Resolución Exenta N° 692/2005 COREMA región de Los Lagos, que califica ambientalmente favorable el proyecto “Modificación Sistema de Tratamiento de Residuos Matadero frigorífico del Sur S.A. Sistema de Tratamiento Matadero Frigorífico Osorno” | Considerando 3. Antecedentes al proyecto En el desarrollo de la etapa de construcción del proyecto " proyecto matadero frigorífico del sur S.A." se reevaluó el Sistema de tratamiento, incorporando la tecnología del tratamiento anaeróbico de los residuos orgánicos para la generación de energía y a su vez producir un Ril tratado que cumplirá con los parámetros exigidos en la Tabla N°2 del D.S. 90/00. Obras Civiles “El Sistema de Tratamiento reemplazará el propuesto en forma original (…)” Descripción de las instalaciones “Las unidades principales a implementar se describen a continuación: - Cámara de rejas - Bomba trituradora - Estanque de ecualización - Filtro Anaeróbico - Filtro Aeróbico - Sedimentador - Tratamiento de Lodos - Manejo de biogás” |  |  |
| Resolución Exenta N° 937/2007 COREMA región de Los Lagos, que califica ambientalmente favorable el proyecto “Matadero Ovino MAFRISUR S.A., comuna de Osorno, Región de Los Lagos” | Considerando 3.(resumen) Sistema de Tratamiento de Riles a) Cámara de rejas b) Tamiz de tornillo c) Filtro rotatorio Tratamiento secundario - Filtro anaeróbico - Reactor Aerobio - Cloración - Tratamiento secundario auxiliar. |  |  |

Otros hechos

- Respecto de la declaración de antecedentes asociados a las Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas a través de la Res. Ex. 574/2012, modificada a través de Res. Ex.1518/2013 de la SMA, ha sido posible constatar que el titular no ha declarado esta información. Esta situación debe subsanarse a la brevedad, ya que será tomada en consideración en futuras actividades de fiscalización ambiental.