ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2014-74-X-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 13 de agosto de 2014 | Piscicultura San Antonio | Salmones Pacific Star S.A. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Instalación Fabril (Procesador de recursos hidrobiológicos) |  | 79.559.220-2 |

| RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| Decreto Supremo N°90/2000 MINSEGPRES, Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales | Artículo primero numeral 2 Establece que será aplicable a “(…) Los residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras, a los cuerpos de aguas marinos y continentales superficiales de la República de Chile (…)” | Se constató que los riles generados provenían de las áreas de fileteados, el volteo de bins, lavado de pisos y equipos. El sistema de tratamiento de componía de las siguientes etapas y/o componente: - Filtro rotativo - Filtro Huber - Cámaras separadoras de grasas - Sistema de desinfección (5 estanques) con adición de hipoclorito de sodio y metabisulfito de sodio. - Emisario de 300 metros aproximadamente. Se constató la existencia de un sistema DAF con filtro de prensa para separación de sólidos, el cual se encontraba en marcha blanca. En vista de lo anterior, no se aprecian diferencias entre el sistema aprobado ambientalmente y el sistema en operación. Adicionalmente se constató la existencia del sistema DAF incluido como compromiso de la empresa en la RCA N° 193/2012. | En vista de los antecedentes analizados no se identificaron No Conformidades |
| Resolución Exenta N° 203/2004 COREMA región de los Lagos, que califica ambientalmente favorable el proyecto “"Sistema de Pre Tratamiento e Instalación de Emisario Submarino para la Disposición de Riles para la Planta Procesadora de Salmones Pacific Star S.A., Quellón, Chiloé". | Considerando 3.b). “El proyecto consiste en la instalación de un pretratamiento (tamiz rotatorio) e instalación de un emisario submarino para la disposición de Residuos Industriales Líquidos, generados durante las distintas líneas de elaboración de la planta de Proceso.” |  |  |
| Resolución Exenta N° 193/2012 COREMA región de los Lagos, que califica ambientalmente favorable el proyecto “Modificación del proyecto sistema de pretratamiento E instalación de emisario submarino para la disposición de riles para la planta procesadora de salmones Pacific Star S.A., Quellón, Chiloé | Considerando 3.1. Etapa de construcción “Cabe indicar que este proyecto considera, y se acota, a la interceptación de todas las aguas conducidas en las redes existentes en el interior de la planta, y su inyección a una impulsión al emisario submarino.” Considerando 3.2 Etapa de operación. “El RIL generado por la planta de proceso, previo paso por los tamices de tambor rotatorio y Huber, sistema ya aprobado en RCA Nº203/2004, será luego desinfectado (…).” Proceso de Desinfección del RIL “Para realizar este proceso, se utilizan cinco estanques conectados en serie. El volumen de cada estanque es de 10 m3. (…) Este será vertido en el primer estanque. El desinfectante utilizado para esta operación es Hipoclorito de sodio (…) Luego en el quinto estanque se agrega el metabisulfito diluido (…).Una vez neutralizado el cloro, el RIL tratado es vertido en el emisario submarino y por medio de este al cuerpo de agua receptor.” Considerando 3.4. Principales emisiones, descargas y residuos generados por el proyecto. Literal 2) Otras emisiones. “Además, como proyectos de inversión y compromiso de la empresa, se tiene considerado la instalación de un DAF para el presenta año, donde la carga orgánica deberá disminuir aún más” |  |  |

Otros hechos

i) Respecto al punto de descarga del proyecto, el examen de información indicó los siguientes hechos: a) Resolución Exenta N° 2940/2006, que aprueba programa de monitoreo (RPM), establece que el proyecto cuenta con dos descargas, al río Llauquil las que deberán cumplir con los límites establecidos en la Tabla N°1 del D.S. N°90/00 MINSEGPRES. b) La RCA N°203/2004 y 193/2012, estipulan que la descarga se efectuar mediante emisario submarino fuera de la ZPL, debiendo dar cumplimiento a la Tabla N° 5 del D.S. N° 90/00 MINSEGPRES. c) La Resolución Exenta N° 117/2014 mediante la cual el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se pronuncia indicando que las modificaciones propuestas no se consideran cambios de consideración y por tanto no requieren su ingreso obligatorio a evaluación ambiental. La modificación consultada se al cambio del punto de descarga, por estar el emisario submarino superpuesto con Concesión Marítima de Acuicultura. Tabla 1. Propuesta de modificación punto de descarga (extracto) Punto de interés; Actual emisario; Propuesta de cambio. Punto de descarga; Este; Norte; Este; Norte. 615.283; 5.224.650; 615.176; 5.224.660. Teniendo presente que la Resolución Exenta N° 117/2013 modificada por la Resolución Exenta N° 93/2014, ambas de la Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta e instruye normas de carácter general sobre procedimientos de caracterización, medición y control de residuos industriales líquidos, establece en su artículo séptimo que las fuentes emisoras deberán comunicar por escrito a ésta Superintendencia con anterioridad a su ejecución, todo cambio en el proceso productivo que pueda influir en la cantidad o calidad de los residuos líquidos. En base a lo anterior, se instruye a Salmones Pacific Star S.A. solicitar a la brevedad a esta Superintendencia la modificación de su RPM. ii) Respecto al cumplimiento de la Resolución N° 574/2012 de la SMA, que instruye a los titulares a proporcionar información asociada a las Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas, y en consideración a la información contenida en la base de datos de los titulares que han reportado el requerimiento de dicha Resolución, la revisión de ésta indicó el cumplimiento del titular Pacific Star S.A., de ingresar la información requerida en lo que respecta a las RCA N° 203/2004 y 193/2012. No obstante lo anterior, el examen de información efectuado indicó que no se ha cargado la Resolución Exenta N° 561/2014 en la cual el SEA región de Los Lagos se pronuncia respecto a la incorporación de una alternativa de cosecha tradicional en bins, así como en lo que respecta a la RCA N° 60/2011 el titular mantiene un registro incompleto, situación que debe ser subsanada a la brevedad, ya que será considerada en futuras actividades de fiscalización ambiental.