ANEXO: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2014-2482-X-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 30 de octubre de 2014 | Sistema de tratamiento de riles, Empresa Edmundo Jose Acuña Fuentes | Empresa Edmundo Jose Acuña Fuentes (Ex Comercializadora Andes del Sur Ltda.) |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Instalación fabril (Procesamiento de productos hidrobiológicos) |  | 11.307.957-6 |

| RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| Decreto Supremo N°46/2002 MINSEGPRES, Norma de emisión de residuos líquidos a aguas Subterráneas. | Resolución Exenta SISS N° 707/2007 aprueba programa de monitoreo (RPM). Resuelvo 3.1. Muestreo. “Se realizará en la cámara de muestreo o en otra instalación habilitada para tal efecto, ubicado antes que el efluente sea dispuesto a través de infiltración (…)” Resolución Exenta N° 117/2013 SMA, Dicta e instruye normas de carácter general sobre procedimiento de caracterización, medición y control de residuos industriales líquidos- Artículo 6°. Deber de archivar documentos relativos a descarga de residuos industriales líquidos. | Se constató que el sistema de tratamiento de riles se encontraba operativo y se componía de las siguientes etapas y/o unidades: - Pozo de recepción de riles. - Cámaras decantadoras - Sistema físico-químico con adición de polímeros. - Geotubo. - Infiltración. Se procedió a verificar la concordancia entre los autocontroles (certificado de laboratorio) y los valores informados en Sistema SACEI, sin encontrarse observaciones al respecto. En vista de los hechos constatados es posible indicar que el titular descarga en la forma autorizada por la RCA N° 881/2007 y RPM N° 707/2007, sin observarse desviaciones entre el sistema en operación y el autorizado. No obstante lo anterior, los hechos constatados no permiten verificar todos los componentes autorizados del sistema de tratamiento de riles | En vista de los antecedentes analizados no se identificaron No Conformidades |
| Resolución Exenta N° 881/2007 COREMA región de Los Lagos, que califica ambientalmente favorable el proyecto “Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos Comercializadora Andes del Sur Ltda. " | Considerando 3.1. “(…) El proyecto contempla implementar un sistema de tratamiento de sus residuos líquidos industriales en reemplazo del sistema actualmente operativo, por un sistema de tratamiento físico químico complementado con el uso de Geotextiles para la etapa de filtración, confinamiento y drenaje del ril.” Considerando 3.5.1. Etapa de construcción. ... confinamiento y drenaje del ril que ha sido dimensionado para 2m3/hora el cual contará con las siguientes unidades: - Canaleta transporte ril planta proceso. - Rejillas de retención de sólidos, estanques de decantación de arena y trozos de conchas. - Estanques de homogenización del ril - Estanque circular de aplicación de mezcla y floculado - Radier con geotubo - Canaleta transporte ril a drenes.” |  |  |

Otros hechos

i) Edmundo José Acuña Fuente ha solicitado a esta Superintendencia la modificación de la Res. Ex SISS N° 707/2007 que aprueba su programa de monitoreo, debido al cambio de titularidad del proyecto. Con fecha 05 de junio de 2014 esta Superintendencia, a través el Oficio Ordinario N° 857/2014 requirió mayores antecedentes al titular a modo de comenzar la tramitación de su solicitud. Con fecha 03 de julio de 2014, fue recepcionada en oficinas de partes la respuesta al Ord N°857/2014 por parte del titular, los cuales se encuentran bajo análisis por parte de esta Superintendencia. Hasta que exista pronunciamiento por parte de esta Superintendencia, se entiende que la Res. Ex SISS N° 707/2007 se encuentra vigente. ii) Respecto de la declaración de antecedentes asociados a las Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas a través de la Res. Ex. 574/2012, modificada a través de Res. Ex.1518/2013 de la SMA, ha sido posible constatar que el titular no ha declarado esta información. Esta situación debe subsanarse a la brevedad, ya que será tomada en consideración en futuras actividades de fiscalización ambiental. Por otra parte, el titular no ha informado a esta Superintendencia el cambio de titularidad del proyecto aprobado ambientalmente por la RCA N° 881/2007. Se hace notar que la regularización del cambio de titularidad debe efectuarse ante el Servicio de Evaluación Ambiental correspondiente, en caso de no haberse efectuado, y que dicho cambio debe ser informado a esta Superintendencia dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde la notificación del acto en que autorice su modificación., en conformidad a lo establecido en el artículo tercero de la Res. Ex N° 574/2012.