INFORME DE CALIDAD AMBIENTAL

PERÍODO JUNIO DE 2012 – MAYO DE 2014

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL

LAGO LLANQUIHUE Y PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LAS NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL LAGO LLANQUIHUE

DFZ-2014-2337-X-NC-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson V. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Hugo Ramírez C. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA	5

3.	ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS	9

4.	RESULTADOS.	10

5.	CONCLUSIONES.	25

6.	ANEXOS.	27

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta del examen de información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente a los resultados de las actividades de control efectuadas por personal de la Dirección General de Aguas y de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático durante el periodo de los años 2012 al 2014, en el marco del Decreto Supremo N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, remitidas a esta Superintendencia mediante los Oficios Ordinario DCPRH N° 159 del 19 de noviembre de 2014 y DGTM Y MM N°12.600/05/317/MMA del 24 de marzo de 2014 respectivamente.

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad del Lago Llanquihue en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas del lago Llanquihue y prevenir la eutrofización antrópica proporcionando instrumentos de gestión para aportar a la mantención de su actual condición oligotrófica.

Las actividades de medición se desarrollan de acuerdo al Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, aprobado por la Resolución Exenta N° 1207, de 18 de abril de 2012, de la Dirección General de Aguas.

Las principales materias objeto de análisis incluyeron los niveles o valores de calidad ambiental por Área de Vigilancia, frecuencias de medición y metodologías de muestreo y análisis.

Entre las principales conclusiones del examen efectuado a la Red Oficial se encuentra:

- El período de verificación contemplado corresponde a junio de 2012 a mayo de 2014, lo que incluye dos años móviles, el primer período considerado desde junio de 2012 a mayo de 2013, y el segundo desde junio de 2013 a mayo de 2014. Cada período contempló dos campañas de monitoreos: una en la época de mezcla (invierno) y una en la época de estratificación (verano).

- Respecto a los períodos considerados para la verificación de la NSCA, teniendo a la vista los períodos evaluados en el Segundo y Tercer Informe de Calidad de la NSCA del Lago Llanquihue elaborado por la Dirección General de Aguas, es posible señalar que los períodos de verificación de la norma utilizados corresponden a 2 años móviles y no a períodos anuales consecutivos, de acuerdo lo señalada el Artículo 7 de la NSCA.

- En cuanto a las profundidades monitoreadas, en todas las Áreas de vigilancia de la Red Oficial se monitoreó de acuerdo a lo definido en la Res. Ex. N° 1207/2012. Se evidencia que para los monitoreos realizados en invierno (período de mezcla) se efectuaron muestras a 0, 30 y 100 metros de profundidad, mientras que en el período de verano (estratificación) se realizaron mediciones a 0, 15, 30, 50, 80 y 100 metros.

- Respecto de los métodos y metodologías utilizadas, se ha podido verificar que se ajustan a los propuestos en el D.S. N° 122, de 2009 y la Res. Ex. N° 1207, de 2012, a excepción del parámetro Nitrógeno Total que no especifica la Metodología Analítica utilizada durante el proceso de obtención de resultados del parámetro.

- Respecto a las frecuencias de monitoreo, fue posible constatar que en la estaciones de monitoreo Puerto Octay 2 y Frutillar 2, en el monitoreo de marzo de 2014, no fue medido el parámetro Turbiedad debido a problemas con la sonda de turbiedad, y que en la Estación Ensenada, la campaña de monitoreo de agosto de 2013 no fue ejecutada debido principalmente a las malas condiciones climáticas (vientos fuertes) por lo cual la capitanía de puerto del Lago Llanquihue no permitió la navegación, y por tanto la verificación de estos parámetros en dichas estaciones debe considerarse referencial, al no cumplirse con el mínimo de campañas de monitoreos establecido en el Programa de vigilancia respectivo. Para el resto de los parámetros y estaciones monitoreadas se cumple con la frecuencia mínima de dos campañas establecida en el punto 3.2.de la Res. Ex. N° 1207/2012.

- Respecto de la verificación de la calidad de la NSCA, fue posible constatar que, para para las áreas de vigilancia de Ensenada y Puerto Varas, el parámetro Transparencia se encuentra sobre los niveles de calidad de la NSCA (teniendo presente que los valores del percentil 33 registrados son inferior al límite mínimo definido en el D.S. N° 122/2010), mientras que en las áreas de Puerto Octay y Frutillar se encuentra próximo al límite máximo permisibles. El resto de los parámetros en las cuatro áreas vigilancia se encuentran dentro de los límites normativos para el período evaluado, sin embargo se advierte que el parámetro Oxígeno Disuelto, tanto en concentración como en porcentaje de saturación, se encuentra en un valor cercano al límite normativo.

Para la Red de Observación

- Se constata que la Dirección General de Aguas efectuó monitoreo en todas las estaciones de Observación de la Red Oficial, en dos campañas anuales para cada el período en evaluación (junio 2012 a mayo 2014), habiéndose efectuado el análisis de abundancia y composición de fitoplancton y perfiles de Temperatura y Oxígeno de responsabilidad del servicio. Sin embargo para los perfiles antes indicados, debido a fallas en el equipo de medición, no fue posible obtener datos para períodos posteriores a febrero de 2013.

- Respecto de las Áreas de Vigilancia No Oficiales, la DGA efectuó dos campañas anuales en las áreas Río Pescado y Río Maullín, las que incorporaron los parámetros establecido en el PVA de responsabilidad del servicio. Según informa el servicio no ha sido posible efectuar los monitores establecidos en el PVA, en el área de Vigilancia No oficial Estero El Puma, debido a problemas de accesibilidad.

- Se constató que la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, efectuó monitoreos en las cuatro estaciones de la Red de Control u oficial, controlándose los parámetros de responsabilidad del servicio utilizados como Observación, tanto en la columna de agua (período diciembre 2011 a marzo 2014), como en sedimento (período agosto 2012 a marzo 2014), sin embargo en los informes de laboratorios remitidos por DIRECTEMAR no se define la asociación muestra/estación en algunas de las campañas, y por tanto no ha sido posible verificar la frecuencia y parámetros para cada una de las estaciones de la Red de Observación o no oficial.

- El Ministerio de Medio Ambiente, no informa los antecedentes referidos al estudio Abundancia y composición de comunidades de macrófitas acuáticas establecido en el Programa de Vigilancia para la Red de Observación o No oficial.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA

## Antecedentes Generales

| Norma de Calidad: DS MINSEGPRES 122/2009 – Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue. |  |
| --- | --- |
| Programa de Vigilancia: Res. Ex. DGA 1207, de 2012, de la Dirección General de Aguas. |  |
| Región: X Región de Los Lagos. | Ubicación de la actividad: Lago Llanquihue, X Región de Los Lagos. |
| Provincia: Llanquihue |  |
| Comuna: Puerto Varas, Llanquihue, Puerto Octay. |  |
| Organismo encargado de monitoreo: Dirección General de Aguas (DGA) Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) | RUT o RUN: DGA: 61.202.000-0 DIRECTEMAR: 61.102.014-7 |
| Domicilio: DGA: Morandé 59, Santiago. DIRECTEMAR: Errázuriz 537, Valparaíso | Teléfono: DGA: 56 2 24494000 DIRECTEMAR: 56 32 2208000 |

## Ubicación

Figura 1. Mapa de Ubicación Regional (Fuente: Arc Map 10.3, 2013).

Figura 2. Mapa de Ubicación Local (Fuente: Arc Map 10.3, 2013. Datos de estaciones provienen del Sistema de Información Territorial, NEPAssist SMA, 2013). *Triángulos de color verde corresponde a red de monitoreo de calidad de aguas DGA.

Figura 3. Representación de las áreas de vigilancia y estaciones monitoreadas (Fuente: Ord DCPRH N° 159/2014).

Representación de la ubicación de las Áreas de Vigilancia Oficiales y No Oficiales, junto a las estaciones monitoreadas por la DGA y DIRECTEMAR.

# ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS

3.1 Examen de información.

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

| N° | Documentos | Plazo de entrega | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio Ord. DCPRH N° 159 de fecha 19 de noviembre de 2014. Envía Antecedentes para la Elaboración del Tercer Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue. | - | 19 de noviembre de 2014 | 4 de junio del 2012 a 3 de junio de 2014 |
| 2 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de fecha 24 de marzo de 2014. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | - | 24 de marzo de 2014 | 3 de diciembre de 2011 a 4 de marzo de 2014 |

# RESULTADOS.

## Estaciones de Monitoreo Red de Control u Oficial.

Resultados: De acuerdo al Oficio Ord. DCPRH N° 159 de fecha 19 de noviembre de 2014, el cual detalla las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) en el marco del monitoreo y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria del Lago Llanquihue, es posible constatar que durante el período reportado (junio 2012 a junio 2014) se han efectuado monitoreos en las siguientes áreas oficiales: Tabla 1. Campañas anuales de la Red Oficial de Vigilancia de la Norma (Fuente elaboración propia). Nombre área vigilancia; Nombre estación de monitoreo; 2012; 2013; 2014. Puerto Octay; Puerto Octay 2; 29/08/2102; 08/02/2013 - 29/08/2013; 03/03/2014. Ensenada; Ensenada; 28/08/2102; 08/02/2013; 04/03/2014. Puerto Varas; Puerto Varas 2; 28/08/20102; 09/02/2013 - 08/08/2013; 05/03/2014. Frutillar; Frutillar 2; 29/08/2102; 08/02/2013 - 29/08/2013; 03/03/2014. El documento anteriormente señalado no identifica las coordenadas de ubicación de los puntos de control utilizados para el monitoreo, pero entrega una representación de las estaciones monitoreadas. En vista de lo anterior, es posible indicar que se efectuaron monitoreos en todas las áreas de vigilancias y estaciones definidas para la Red de control u Oficial en el D.S. N° 122/2010.

## Frecuencia de Medición Red de Control u Oficial.

Consideración: D.S. N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República Artículo 11°. El Programa de Vigilancia será de conocimiento público y será elaborado por la Dirección General de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero en coordinación con la Comisión Nacional del Medio Ambiente y aprobado mediante resolución de la Dirección General de Aguas. En el Programa de Vigilancia se deberá señalar al menos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 6º, los parámetros que se medirán, las estaciones de monitoreo de calidad de aguas, las frecuencias mínimas de monitoreo, las responsabilidades y las metodologías analíticas (…). Res. Ex. N° 1207, 18 de abril de 2012 (3.2. Parámetros, Frecuencia de Muestreo y Organismos Responsables). Considerando que el Lago Llanquihue ha sido catalogado como un lago monomíctico de invierno, se requiere hacer como mínimo dos campañas de monitoreo en el año, que permitan evaluar el comportamiento del Lago tanto en período de estratificación como en período de mezcla. Cada estación debe proporcionar información sobre la columna de agua, por lo que se requiere la toma de muestras a distintas profundidades. El Lago Llanquihue concentra cerca del 50% de su volumen en los primeros 100 metros de profundidad, por lo que la columna de agua debe caracterizar al menos hasta esa profundidad. Parámetros y frecuencia de la Columna de Agua de la Red de Control (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/2012). Parámetros; Frecuencia; Profundidades; Responsable. Puerto Octay 2; Frutillar 2; Ensenada; Puerto Varas 2; En período de estratificación; En período de mezcla. Oxígeno Disuelto; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. Oxígeno Disuelto %; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. pH; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. Fósforo total; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. Nitrógeno total; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. Clorofila a; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. Conductividad; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. Turbiedad; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. Sílice; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. Transparencia (*); 2; *; *; DGA. DQO; 2; 0m/15m/30m/50m/80m/100m; 0m/30m/100m; DGA. (*)La medición de Transparencia (disco Secchi) se realiza una sola vez desde la superficie.

Resultados - De acuerdo a lo informado en el Ord DCPRH N° 159/2014, se efectuaron mediciones en columna de agua en las estaciones de la Red Oficial de vigilancia, en el período junio 2012 a junio 2014, siguiendo las profundidades establecidas en la Res. Ex. N° 1207, cuyo detalle se especifica en la Tabla 2. Tabla 2. Profundidades medidas en las distintas campañas de monitoreos período agosto 2012 a agosto 2014 (Fuente: elaboración propia). Período junio de 2012 a junio de 2013; Período de junio 2013 a junio de 2014. Estaciones de Monitoreo; 28-08-2012; 29-08-2012; 08-02-2013; 09-02-2013; 28-08-2013; 29-08-2013; 03-03-2013; 04-03-2014; 05-03-2014. Puerto Octay 2; 0-30-100 (m); 0-15-30-50-80-100 (m); 0-30-100 (m); 0-15-30-50-80-100 (m). Frutillar 2; 0-30-100 (m); 0-15-30-50-80-100 (m); 0-30-100 (m); 0-15-30-50-80-100 (m). Ensenada; 0-30-100 (m); 0-15-30-50-80-100 (m); *; 0-15-30-50-80-100 (m). Puerto Varas 2; 0-30-100 (m); 0-15-30-50-80-100 (m); 0-30-100 (m); 0-15-30-50-80-100 (m). - Respecto a las muestras de profundidad de 100 metros, el Tercer Informe de Calidad de la DGA indica que éstos son un valor de referencia debido a que el máximo de cable para realizar las mediciones es de 100 metros, razón por la cual al producirse deriva por el movimiento de la embarcación existe una variación de ± 5 metros. - En cuanto a las profundidades, en todas las Áreas de vigilancia de la Red Oficial se monitoreó de acuerdo a lo definido en la Res. Ex. N° 1207/2012. Se evidencia que para los monitoreos realizados en invierno (período de mezcla) se efectuaron muestras a 0, 30 y 100 metros de profundidad, mientras que en el período de verano (estratificación) se realizaron mediciones a 0, 15, 30, 50, 80 y 100 metros. - De acuerdo al examen de la información efectuado, es posible constatar que para el período informado, junio 2012 a junio 2014, el monitoreo efectuado en dos años móviles correspondientes a : - Período junio 2012 a mayo 2013 - Período junio 2013 a mayo 2014 De igual manera fue posible constatar que la frecuencia de medición en las estaciones de la red oficial para los distintos parámetros para el período evaluado, la cual se resumen en las Tabla 3, y Tabla 4. Tabla 3. Frecuencia (veces/año*) de medición período junio 2012–mayo 2013. (Fuente elaboración propia). Estaciones de Monitoreo; Oxígeno Disuelto; Oxígeno Disuelto %; pH; Fósforo Total; Nitrógeno Total; Clorofila a; Conductividad; Turbiedad; Sílice; Transparencia; DQO. Puerto Octay 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. Frutillar 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. Ensenada; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. Puerto Varas 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. Tabla 4. Frecuencia (veces/año*) de medición período junio 2013- mayo 2014. (Fuente elaboración propia) Estaciones de Monitoreo; Oxígeno Disuelto; Oxígeno Disuelto %; pH; Fósforo Total; Nitrógeno Total; Clorofila a; Conductividad; Turbiedad; Sílice; Transparencia; DQO. Puerto Octay 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 1; 2; 2; 2. Frutillar 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 1; 2; 2; 2. Ensenada; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Puerto Varas 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2. *La frecuencia se refiere al número de mediciones efectuadas en el período anual considerado para el presente informe, especificado en cada caso Respecto a la verificación de las frecuencias de monitoreo, es posible indicar que: - En la estaciones de monitoreo Puerto Octay 2, en el monitoreo de marzo de 2014, no fue medido el parámetro Turbiedad (NTU) debido a problemas con la sonda de turbiedad. Por otra parte, para, el mismo monitoreo no informa valores respecto de Turbiedad para la estación Frutillar 2. - En la Estación Ensenada, la campaña de monitoreo de agosto de 2013 no fue ejecutada debido principalmente a las malas condiciones climáticas (vientos fuertes) por lo cual la capitanía de puerto del lago Llanquihue no permitió la navegación. - Para el resto de los parámetros no individualizado en los dos puntos precedentes, se considera que se cumple con la frecuencia mínima de dos campañas establecida en el punto 3.2.de la Res. Ex. N° 1207/2012. - Respecto a los períodos considerados para la verificación de la NSCA, teniendo a la vista los períodos evaluados en el Segundo y Tercer Informe de Calidad de la NSCA del Lago Llanquihue elaborado por la Dirección General de Aguas (Anexo 1), es posible señalar que los períodos de verificación de la norma utilizados corresponden a 2 años móviles y no a períodos anuales consecutivos, de acuerdo lo señalada el Artículo 7 de la NSCA.

## Metodologías de Muestreo y Análisis en Red de Control u Oficial

Consideración: D.S. N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República Artículo 14°. El monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras (…) Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°122/2009) Identificación; Título de la norma. NCh 411/1 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas.; Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programa de muestreo.. NCh 411/2 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas.; Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo.. NCh 411/3 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas.; Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras.. NCh 411/4 Of.97.DS.N°47, de 1997, de obras Públicas.17/feb 1997 pag.2.; Calidad del agua – Muestreo – Parte 4: Guía para el muestreo de lagos naturales y artificiales.. Collection and Preservation of Samples.; Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater.. Artículo 15º. La determinación de los parámetros incluidos en estas normas podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación: Standard Methods for Examination of wáter and wastewater, 21th edition 2005, APHA-AWWA-WPCF; y metodologías analíticas utilizadas por el Laboratorio Nacional de la DGA. Métodos Analíticos (Adaptado de D.S. N°122/2009)Parámetro; Metodología; Referencia. Transparencia; Disco Secchi; “DGALGOTR1/2009: Método de análisis interno*. Temperatura; Termométrica; Standard Methods N°2550 B. Conductividad; Celda de conductividad; Standard Methods N°2510 B. pH; Electrodo específico; Standard Methods N°4500-H. Oxígeno Disuelto; Electrodo específico; Standard Methods N°4500-O G. Turbiedad; Nefelometría; Standard Methods N°2130 B. Nitrógeno Total; Espectrofotometría de absorción molecular; Standard Methods N°4500-N C. Fósforo Total; Espectrofotometría de absorción molecular; Standard Methods N°4500-P E. Clorofila a; Espectrofotometría de absorción molecular; Standard Methods N°10200 H DGALGOCL1/2009: Método de análisis interno (*).. Sílice; Espectrofotometría de absorción molecular; Standard Methods N°4500-SiO2 C. D.Q.O.; Espectrofotometría de absorción molecular; Standard Methods N°5220 B Hach Method 8000 USEPA Approved.. *Metodología analítica utilizada por el Laboratorio Nacional de la Dirección General de Aguas. Res. Ex. N° 1207, 18 de abril de 2012, (6. Especificación de Métodos analíticos y límites de detección de los parámetros establecidos en la norma secundaria del Lago Llanquihue) Metodologías utilizadas por la Dirección General de Aguas (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/ 2012). Parámetro; Metodología Analítica; Referencia. Nitrógeno (N-NO3+NO2); Salicilato Sódico; Rodier, 1981. Nitritos (N-NO2); Método de Diazotización; SMEWW 19 th Edition, Method 4500-NO2 / Hach Method 8507, USEPA Approved.. Amoníaco (N-NH3); Método Nessler; Hach Method 8038, USEPA Approved. Fosfato (P-PO4); Método de Ácido Ascórbico; SMEWW 19th edition, Method 4500-P-E / Hach Method 8048, USEPA Approved.. Fósforo Total; Método de Ácido Ascórbico y Digestión Ácida con Persulfato.; SMEWW 19th Edition, Method 4500 P-E. SMEWW 19th Edition, Method 4500-P-B-5. Sílice; Método del Molibdosilicato; SMEWW 19th Edition, Method 4500-SiO2 C / Hach Method 8185, USEPA Approved. D.Q.O.; Método del Reactor de Digestión; Hach Method 8000, USEPA Approved. Clorofila a; Scor-Unesco; -.

Resultados: De acuerdo al Ord DCPRH N°159 del 19 de noviembre de 2014, el cual detalla las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) y remite el Tercer Informe de NSCA del Lago Llanquihue, en el marco de la metodología y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria del Lago Llanquihue, se constata que: - Respecto a las metodologías de muestreo empleadas, la totalidad de los monitoreos se realizaron bajo los estándares de la NCh 411/2, Guía sobre técnicas de muestreo. - Respecto de los métodos analíticos empleados, los análisis se efectuaron bajo las metodologías descritas en la Tabla 5. Tabla 5. Metodología de Análisis (Adaptado del Ord DCPRH N°159 del 19 de noviembre de 2014). Oxígeno Disuelto; Oxígeno Disuelto %; pH; Fósforo total; Nitrógeno total; Clorofila a; Conductividad; Turbiedad; Sílice; Transparencia; DQO. Metodología Analítica; Sonda Hydrolab DS-5; Sonda Hydrolab DS-5; Sonda Hydrolab DS-5; Método ácido ascórbico y digestión acida con persulfato.; (1)*; Scor- Unesco; Sonda Hydrolab DS-5 5; Sonda Hydrolab DS-5 5; Método del Molibdosilicato; Disco Secchi; Espectrofotometría de absorción molecular. Referencia; *; *; *; SMEWW 19th Edition, Method 4500-P E, SMEWW 19th Edition Method 4500- P-B-5; Edition, Method 4500-N C; *; *; *; SMEWW 19th Edition, Method 4500 SiO2 C Hach Method 8185, USEPA approved; DGALGOTR1/2009: Método Interno; SMEWW 19th Edition, Method 5220 B Hach Method 8000, USEPA Approved. *Tercer informe de NSCA del Lago Llanquihue no indica referencia respecto a la metodología analítica o referencia de la misma. - (1) El parámetro nitrógeno total fue externalizado al laboratorio ANAM y su cálculo se incluye en el informe N° 2849425-1 del 15 de septiembre de 2014, el cual no fue adjuntado al Ord DCPRH N° 159/2014 y por tanto no fue incluido en el presente examen de información. Según consta en certificado de acreditación LE-112 del Instituto Nacional de Normalización, el Laboratorio de Análisis ambiental S.A. – ANAM S.A. cuenta con acreditación hasta el año 2017 de los parámetros Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno nitrato, Nitrógeno nitrito, Nitrógeno total Kjeldahl para aguas crudas, aguas de bebidas y residuales. - Se verifica que los métodos utilizados se condicen con los propuestos en el D.S. N° 122, de 2009 y la Res. Ex. N° 1207, 18 de abril de 2012, a excepción del parámetro Nitrógeno Total que no especifica la Metodología Analítica utilizada durante el proceso de obtención de resultados del parámetro.

## Resultados Consolidados de Monitoreos Periodo Años 2012 al 2014.

Consideración: D.S. N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República Artículo 5°. Para la protección de la calidad de las aguas y para la mantención del estado trófico del Lago Llanquihue, se establecen los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia: Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en el Lago Llanquihue (Adaptado de D.S. N° 122, de 2009) Parámetro; Unidad; Puerto Octay; Frutillar; Ensenada; Puerto Varas. Conductividad; uS/cm; 110; 110; 110; 110. Clorofila a; ug/L; 1,4; 1,4; 1,4; 1,4. DQO; mg/L; 4,80; 4,90; 6,00; 5,00. Fósforo Total; ug/L; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Nitrógeno total; mg/L; 0,12; 0,14; 0,13; 0,13. Oxígeno disuelto; mg/L; ≥8,50; ≥8,50; ≥8,50; ≥8,50. Oxígeno porcentaje saturación; %; ≥85,00; ≥85,00; ≥85,00; ≥85,00. pH máximo; Unidad; 8,50; 8,50; 8,50; 8,50. pH mínimo; Unidad; 6,50; 6,50; 6,50; 6,50. Sílice; mg/L; 1,83; 1,84; 1,77; 1,80. Transparencia; M; ≥13,50; ≥14,00; ≥16,00; ≥12,50. Turbiedad; NTU; 2,10; 2,10; 2,40; 2,50. Artículo 7°. Se entenderá que las aguas cumplen con la NSCA establecidas cuando el percentil 66 de los valores de las muestras analizadas para un parámetro, considerando un período de dos años consecutivos y según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los límites establecidos en la presente norma. (Para el caso del oxígeno disuelto y transparencia se utilizará el percentil 33).

Resultados: De acuerdo al Ord. DCPRH N° 159 del 19 de noviembre de 2014, el cual detalla las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) y remite el Tercer Informe de NSCA del Lago Llanquihue, en el marco de la metodología y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria del Lago Llanquihue, se presenta la verificación por estación del cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental del lago Llanquihue (NSCA), considerando el período móvil comprendido entre junio de 2012 y mayo de 2014 (2 años). Igualmente se presenta en la Tabla 10 un resumen general del cumplimiento de la misma. Tabla 6. Verificación NSCA Área de Vigilancia Puerto Octay. Parámetros; P66/33; Valor norma; Observación a la verificación. Oxígeno disuelto**; 9,170; ≥8,5; P33 es superior al límite mínimo establecido.. Oxígeno disuelto saturación**; 97,763; ≥8,5. pH; 7,777; 6,5-8,5; P66 se encuentra dentro del rango establecido.. Fósforo total; 0,004; 0,01; P66 no excede el límite establecido.. Nitrógeno total; 0,027; 0,12. Clorofila a; 1,261; 1,4. Conductividad; 83,362; 110. Turbiedad; 0; 2,1; En el período junio 2013-mayo 2014 no se cumplen las 2 campañas mínimas, y por tanto la verificación debe considerarse como referencial. Sin perjuicio de lo anterior, la verificación referencial indicó que el P66 no excede el límite establecido.. Sílice; 1,007; 1,83; P66 no excede el límite establecido.. Transparencia**; 12,000; ≥13,5; P33 es inferior al límite mínimo establecido.. DQO; 1,433; 4,8; P66 no excede el límite establecido.. **Parámetros medidos como percentil 33% Tabla 7. Verificación NSCA Área de Vigilancia Frutillar. Parámetros; P66/33; Valor norma; Observación a la verificación. Oxígeno disuelto**; 10,12; ≥8,5; P33 es superior al límite mínimo establecido.. Oxígeno disuelto saturación**; 98,51; ≥8,5. pH; 7,63; 6,5-8,5; P66 se encuentra dentro del rango establecido.. Fósforo total; 0,003; 0,01; P66 no excede el límite establecido.. Nitrógeno total; 0,02; 0,14. Clorofila a; 1,34; 1,4. Conductividad; 83,08; 110. Turbiedad; 0; 2,1; En el período junio 2013-mayo 2014 no se cumplen las 2 campañas mínimas, y por tanto la verificación debe considerarse como referencial. Sin perjuicio de lo anterior, la verificación referencial indicó que el P66 no excede el límite establecido.. Sílice; 1,00; 1,84; P66 no excede el límite establecido.. Transparencia**; 9,50; ≥14; P33 es inferior al límite mínimo establecido.. DQO; 1,73; 4,9; P66 no excede el límite establecido.. **Parámetros medidos como percentil 33% Tabla 8. Verificación NSCA Área de Vigilancia Ensenada Parámetros; P66/33; Valor norma; Observación a la verificación. Oxígeno disuelto**; 10,096; ≥8,5; En el período junio 2013-mayo 2014 no se cumplen las 2 campañas mínimas, y por tanto la verificación debe considerarse como referencial. Sin perjuicio de lo anterior, la verificación referencial indicó que el parámetro Oxígeno disuelto, tanto en concentración como en porcentaje de saturación, el P33 presenta valores superior al límite mínimo establecido, y que el P66 del pH se encuentra dentro del rango establecido. Por otra parte, se señala que para los parámetros fósforo y nitrógeno total, clorofila a, conductividad, turbiedad y sílice, el P66 no excede los límites establecidos.. Oxígeno disuelto saturación**; 95,026; ≥8,5. pH; 7,557; 6,5-8,5. Fósforo total; 0,006; 0,01. Nitrógeno total; 0,042; 0,13. Clorofila a; 0,435; 1,4. Conductividad; 83,287; 110. Turbiedad; 0; 2,4. Sílice; 1,003; 1,77. Transparencia**; 12,000; ≥16; En el período junio 2013-mayo 2014 no se cumplen las 2 campañas mínimas, y por tanto la verificación debe considerarse como referencial. Sin perjuicio de lo anterior, la verificación referencial indicó que el P33 es inferior al límite mínimo establecido.. DQO; 1,495; 6; En el período junio 2013-mayo 2014 no se cumplen las 2 campañas mínimas, y por tanto la verificación debe considerarse como referencial. Sin perjuicio de lo anterior, la verificación referencial señalo que el P66 no excede el límite establecido.. **Parámetros medidos como percentil 33% Tabla 9. Verificación NSCA Área de Vigilancia Puerto Varas Parámetros; P66/33; Valor norma; Observación a la verificación. Oxígeno disuelto**; 9,307; ≥8,5; P33 es superior al límite mínimo establecido.. Oxígeno disuelto saturación **; 91,986; ≥8,5. pH; 7,709; 6,5-8,5; P66 se encuentra dentro del rango establecido.. Fósforo total; 0,009; 0,01; P66 no excede el límite establecido.. Nitrógeno total; 0,033; 0,13. Clorofila a; 1,188; 1,4. Conductividad; 83,197; 110. Turbiedad; 0,999; 2,5. Sílice; 0,999; 1,8. Transparencia**; 9,000; ≥12,5; P33 es inferior al límite mínimo establecido.. DQO; 2,375; 5; P66 no excede el límite establecido.. **Parámetros medidos como percentil 33% Tabla 10. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia y Medición. Parámetros; Puerto Octay; Frutillar; Ensenada; Puerto Varas. Límite; P66/33; % respecto límite; Límite; P66/33; % respecto límite; Límite; P66/33; % respecto límite; Límite; P66/33; % respecto límite. Conductividad; 110; 79,293; 72%; 110; 83,076; 76%; 110; 86,445; 79%; 110; 83,197; 76%. Clorofila a; 1,4; 0,661; 47%; 1,4; 0,529; 38%; 1,4; 0,62; 44%; 1,4; 0,98; 70%. DQO; 4,8; 1,433; 30%; 4,9; 1,729; 35%; 6; 1,495; 25%; 5; 2,375; 48%. Fósforo Total; 0,01; 0,004; 40%; 0,01; 0,003; 30%; 0,01; 0,006; 60%; 0,01; 0,009; 90%. Nitrógeno total; 0,12; 0,017; 14%; 0,14; 0,015; 10%; 0,13; 0,042; 32%; 0,13; 0,027; 21%. Oxígeno disuelto**; ≥8,5; 9,765; 115%; ≥8,5; 10,124; 119%; ≥8,5; 10,096; 119%; ≥8,5; 9,886; 116%. Oxígeno porcentaje saturación**; ≥85; 97,303; 114%; ≥85; 98,505; 116%; ≥85; 95,026; 112%; ≥85; 97,913; 115%. pH (min-máx); 6,5; 7,584; (2); 6,5; 7,591; (2); 6,5; 7,557; (2); 6,5; 7,668; (2). Sílice; 1,83; 1,00; 55%; 1,84; 1,00; 54%; 1,77; 1,00; 56%; 1,8; 0,999; 56%. Transparencia**; ≥13,5; 15,50; 115%; ≥14; 15,50; 111%; ≥16; 11,50; 72%; ≥12,5; 9,00; 72%. Turbiedad; 2,1; 0,00; 0%; 2,1; 0,00; 0%; 2,4; 0,518; 22%; 2,4; 0,00; 0%. **Parámetros medidos como percentil 33% (2) El Artículo 7° del D.S. N° 122/2010 establece que el pH cumple con la norma cuando el p66 se encuentra dentro del rango determinando, por tanto no aplica la verificación del porcentaje de cumplimento respecto al valor normado. Consideraciones a la verificación de la NSCA: I.- Resaltados en color rojo se observan los parámetros que se encuentran por sobre el 100% respecto del límite establecido en la NSCA (Bajo el 100% para Oxígeno Disuelto y Transparencia). II.- A modo de advertencia, por encontrarse próximos a los límites máximos permisibles, resaltados en color amarillo se identifican aquellos parámetros que se sitúan entre un 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA. (Entre el 100% y 120% para Oxígeno Disuelto y Transparencia). Respecto a la verificación de la NSCA en base a los datos presentados, es posible concluir que: - Para las áreas de vigilancia de Ensenada y Puerto Varas, el parámetro Transparencia se encuentra sobre los valores límites de la NSCA, mientras que en las áreas de Puerto Octay y Frutillar se encuentra próximo al límite máximo permisible. Por su parte, el parámetro Oxígeno Disuelto tanto en concentración como en porcentaje de saturación, se considera próximo al límite máximo permisible en todas las áreas de vigilancia. - El resto de los parámetros en las cuatro áreas de vigilancias se encuentran dentro de los límites normativos para el período evaluado.

## Red de Observación (No Oficial)

Consideración normativa: D.S. N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República Artículo 12. El programa de vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la presenta norma, así como también nuevas estaciones de monitoreos de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma, pudiendo incluirse también el uso de bioindicadores, bioensayos o ambos, como herramientas complementarias para evaluar el efecto de la calidad del agua en las comunidades acuáticas. Res. Ex. N° 1207, 18 de abril de 2012, (3.1. Áreas de Vigilancia y estaciones de monitoreos) La generación de datos correspondientes a la Red de Control u Oficial es de carácter obligatorio, en tanto que la ejecución de monitoreos asociados a la Red de Observación o No Oficial deberá ser evaluado desde la perspectiva de las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo. No obstante, de no ejecutarse estos monitoreos, se deberá justificar en el informe de Calidad respectivo. En la Red de Observación o no oficial se incorpora una estación de muestreo en el Lago, en la zona de profundidad máxima (Z máx), y tres estaciones de muestreo en 3 curso principales de la cuenca del Lago que corresponden a áreas no oficiales o de observación, seleccionadas sobre la base de su aporte en la regulación hídrica del Lago, la superficie de drenaje y la aptitud del suelo drenado. Los seleccionados sobre la base de estos criterios son: Rio Maullín, Río Pescado y Estero Puma, Estaciones de Observación o No Oficiales (Adaptado de D.S. N°122/2009) Nombre áreas Vigilancia; Nombre estación de Monitoreo. Ensenada; Zona de máxima profundidad (Z más). -; Río Pescado. -; Río Maullín. -; Estero Puma. Res. Ex. N° 1207, 18 de abril de 2012, (3.2. Parámetros, frecuencias de muestreos, y Organismos Responsables) LA Red de Observación puede ajustarse a la frecuencia de muestreo de la red de control, ya que contempla la incorporación de Nitritos mg/l, Nitratos mg/l, Amonio mg/l, y Fosfatos mg/l, parámetros que serán de responsabilidad de la DGA, y la incorporación de Hidrocarburos totales mg/l, Sílice mg/l, DQO mg/l, DBO mg/l, a cargo de la autoridad marítima. La Red de Observación o no oficial, incorpora además la medición de perfiles de temperatura en todas las estaciones de monitoreo del Lago. Este parámetro será de responsabilidad de la DGA y se realizará dos veces al año. También se podrán incorporar perfiles de Clorofila A y Oxígenos en la zona de mayor profundidad del Lago, estos parámetros estarán a cargo de la DGA. Adicionalmente, podrán ser monitoreados indicadores biológicos y los sedimentos lacustres en forma complementaria al control de calidad del agua. La Red de Observación incorpora también el análisis de fitoplancton a cargo de la DGA, el análisis de macrófitas acuáticas a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, la evaluación de macrofauna bentónica en ríos a cargo de la SGA, y el análisis de sedimentos (granulometría, porcentaje de materia orgánica, nitrógeno total, fósforo total, y carbono orgánico total) a cargo de la autoridad marítima. Respecto al monitoreo de sedimentos, estos no serán obtenidos en las mismas estaciones de monitoreos de la columna de agua, debido a que los instrumentos y metodologías de toma de sedimentos (draga o buzos) no permite el muestreo a altas profundidades (100 metros), por esta razón, se tomarán muestras a profundidad que sean representativas de cada áreas de vigilancia pero que estén cercano al veril 25 del Lago. Estaciones y parámetro s monitorear en la Red de Observación (Adaptado de D.S. N°122/2009). Tipos de Red; Parámetro; Organismo responsable. Red de Observación; Perfil de Temperatura, y de Oxígeno.; DGA. Hidrocarburos Totales, Sílice, DBO y DQO; DIRECTEMAR. Análisis de sedimentos (Granulometría, % Materia Orgánica, Nitrógeno Total, Fósforos Total y Carbono Orgánico Total); DIRECTEMAR. Abundancia y Composición de Fitoplancton; DGA. Abundancia y Composición de Comunidades de Macrófitas Acuáticas; Ministerio del Medio Ambiente. Red de Observación Fluvial; Caudal (río Pescado y río Maullín). Fósforo total, Nitrógeno total, Fosfato, Nitrato, Nitrito, y Amonio; DGA. Macrofauna bentónica; DGA.

Resultados: A) DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. De acuerdo al Ord. DCPRH N° 159 del 19 de noviembre de 2014, el cual detalla las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) y remite el Tercer Informe de NSCA del Lago Llanquihue, en el marco de la metodología y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria del Lago Llanquihue, es posible constatar que respecto de la Red de Observación o No Oficial, la Dirección General de Aguas ejecutó los monitoreos indicados en la Tabla 11 y Tabla 12. Tabla 11. Resultados muestreos en Red de Observación. Nombre estación; N° de campañas en período junio 2012 a junio 2014.; Parámetros muestreados; Observaciones a las campañas de muestreo. Red de observación Puerto Octay; 4 (2 en período junio 2012- mayo 2013; y 2 en período junio 2013 – mayo 2014); - Fosfato, Nitrato, Nitrito, y Amonio. - Perfiles de temperatura, clorofila a y oxígeno. - Abundancia y composición comunidad fitoplanctónica.; Los perfiles de temperatura, oxígeno, y clorofila a, fueron medidos mediante equipo CTD marca Sea and Sun 75 M. Para el período comprendido entre agosto 2013 y febrero 2014 no fue posible obtener datos de los perfiles de CTD debido a fallas en los equipos Sea and Sun. Respecto al análisis de la comunidad fitoplanctónica sólo se presenta el análisis realizado en 29/08/2012 y 09/02/2013, debido a si bien se han tomado las muestras en el monitoreo de verano de 2014, el análisis de las muestras están en proceso de identificación y serán incluidos en el próximo informe de cumplimiento de la norma.. Red de Observación Frutillar; No fue posible obtener datos de perfiles de temperatura, oxígeno y clorofila a, en fechas posteriores a febrero de 2013, debido a fallas en el equipo CTD. Respecto al análisis de la comunidad fitoplanctónica sólo se presenta el análisis realizado en 28/08/2012 y 09/2/2013.. Red de Observación Zmax; Respecto al análisis de la comunidad fitoplanctónica sólo se presenta el análisis realizado en 28/08/2012 y 09/2/2013. Se tomaron muestras en campañas posteriores, pero su el análisis no se han llevado a cabo aún, y serán incluidos en el próximo informe de cumplimiento de la norma.. Red de observación Puerto Varas; Se realizó sólo un perfil de temperatura en agosto de 2012 en esta estación. En las campañas posteriores, el equipo presentó problemas por lo que no fue posible obtener datos. Respecto al análisis de la comunidad fitoplanctónica sólo se presenta el análisis realizado en 28/08/2012 y 09/2/2013.. Red de Observación Ensenada; - Fosfato P-PO4, Nitrato N-NO3, Nitrito N-NO2, Amonio N- NH3. - Perfiles de temperatura. - Abundancia y composición comunidad fitoplanctónica.; Por problemas con el equipo en terreno, no fue posible realizar en esta estación los perfiles de Oxígeno y Clorofila a, indicados en el plan de Vigilancia de la Norma como parámetros de observación. Sólo se presentan los perfiles de temperatura para las fechas 28/08/2012 y 08/02/2013. Respecto al análisis de la comunidad fitoplanctónica sólo se presenta el análisis realizado en 28/08/2012 y 09/02/2013. En fechas posteriores se tomaron muestras, pero actualmente están en etapa de análisis y los resultados serán incluidos en el próximo reporte de la norma.. Tabla 12. Resultados muestreos en Red de Observación o No Oficial fluvial. Área de Vigilancia no Oficial; N° de campañas en período junio 2012 a junio 2014.; Parámetros Muestreados. Área de vigilancia no oficial río Maullín; 4 (2 en período junio 2012- mayo 2013; y 2 en período junio 2013 – mayo 2014); Oxígeno disuelto (OD); Saturación de Oxígeno; pH; Fósforo total; Nitrógeno total; Clorofila “a; Conductividad eléctrica; Turbiedad; Fosfato; Nitrato; Nitrito; y Sílice. Abundancia y composición comunidad fitoplanctónica.. Área de vigilancia no oficial río Pescado. Área de vigilancia no oficial Estero Puma; -; -. Respecto a las campañas de muestreos efectuadas por la DGA en la Red de Observación o no oficial: - Se constata que la Dirección General de Aguas efectuó monitoreo en todas las estaciones de Observación de la Red Oficial, en dos campañas anuales para cada el período en evaluación, habiéndose efectuado el análisis de abundancia y composición de fitoplancton y perfiles de Temperatura y Oxígeno de responsabilidad del servicio. Sin embargo para los perfiles antes indicados, debido a fallas en el equipo de medición, no fue posible obtener datos para períodos posteriores a febrero de 2013. - Respecto de las Áreas de Vigilancia No Oficiales, la DGA efectuó dos campañas anuales en las áreas Río Pescado y Río Maullín, las que incorporaron los parámetros establecido en el PVA de responsabilidad del servicio. Según informa el servicio no ha sido posible efectuar los monitores establecidos en el PVA, en el área de Vigilancia No oficial Estero El Puma, debido a problemas de accesibilidad. - Las muestras de abundancia y composición de comunidad fitoplanctónica, fueron recolectadas por la DGA, pero los análisis contratados con laboratorios externos, el cual no fue identificado en los antecedentes remitidos por el servicio. B) DIRECCIÓN DE INTERESES MARÍTIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO. De acuerdo al Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de fecha 24 de marzo de 2014 (Anexo 2), el cual detalla las actividades de medición efectuadas por la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRECTEMAR) en el marco del monitoreo y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria del Lago Llanquihue, es posible constatar que durante el período reportado (diciembre 2011 a marzo 2014) se han efectuado monitoreos en las siguientes áreas no oficiales: Tabla 2. Campañas anuales de la Red No Oficial de Vigilancia de la Norma (Fuente elaboración propia). Nombre área vigilancia; Nombre estación de monitoreo; 2011; 2012; 2013; 2014. Puerto Octay; Puerto Octay 2; 03/12/2011 - 06/12/2011; 29/02/2012 – 30/08/2012; 07/02/2013 - 08/02/2013 - 27-08-2013; 03-03-2014. Ensenada; Zmax; 03/12/2011 - 06/12/2011; 29/02/2012 – 30/08/2012; 07/02/2013 - 08/02/2013 - 27-08-2013; 03-03-2014. Puerto Varas; Puerto Varas 2; 03/12/2011 - 06/12/2011; 29/02/2012 – 30/08/2012; 07/02/2013 - 08/02/2013 - 27-08-2013; 03-03-2014. Frutillar; Frutillar 2; 03/12/2011 - 06/12/2011; 29/02/2012 – 30/08/2012; 07/02/2013 - 08/02/2013 - 27-08-2013; 03-03-2014. Respecto a las campañas de muestreos efectuadas por DIRECTEMAR en la Red de Observación. - De acuerdo al examen de la información efectuado, para la Red de Observación, se realizaron muestreos en las 4 estaciones, controlándose los parámetros de responsabilidad del servicio, tanto en la columna de agua (período diciembre 2011 a marzo 2014), como en sedimento (período agosto 2012 a marzo 2014), sin embargo en los informes de laboratorios remitidos por DIRECTEMAR no se define la asociación muestra/estación en algunas de las campañas, y por tanto no ha sido posible verificar la frecuencia y parámetros para cada una de las estaciones de la Red de Observación. C) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. No se ha recibido por parte del Ministerio del Medio Ambiente, los antecedentes referidos al estudio Abundancia y composición de comunidades de macrófitas acuáticas establecido en el Programa de Vigilancia para la Red de Observación.

# CONCLUSIONES.

La actividad de examen de la información realizada, consideró las campañas de monitoreo realizadas por la Dirección General de Aguas durante los años 2012 al 2014, así como los antecedentes remitidos por de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático durante el año 2014, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue y de la Res. Ex. N° 1207, de 2012, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue.

En relación a la calidad de las aguas muestreadas y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de calidad Ambiental (NSCA) en análisis, es posible señalar:

Para la Red Oficial de Vigilancia

- El período de verificación contemplado corresponde a junio de 2012 a mayo de 2014, lo que incluye dos años móviles, el primero período considerado desde junio de 2012 a mayo de 2013, y el segundo desde junio de 2013 a mayo de 2014. Cada período contempló dos campañas de monitoreos una en la época de mezcla (invierno) y una en la época de estratificación (verano).

- Respecto a los períodos considerados para la verificación de la NSCA, teniendo a la vista los períodos evaluados en el Segundo y Tercer Informe de Calidad de la NSCA del Lago Llanquihue elaborado por la Dirección General de Aguas, es posible señalar que los períodos de verificación de la norma utilizados corresponden a 2 años móviles y no a períodos anuales consecutivos, de acuerdo lo señalada el Artículo 7 de la NSCA.

- En cuanto a las profundidades monitoreadas, en todas las Áreas de vigilancia de la Red Oficial se monitoreo de acuerdo a lo definido en la Res. Ex. N° 1207/2012. Se evidencia que para los monitoreos realizados en invierno (período de mezcla) se efectuaron muestras a 0, 30 y 100 metros de profundidad, mientras que en el período de verano (estratificación) se realizaron mediciones a 0, 15, 30, 50, 80 y 100 metros.

- Respecto de los métodos y metodologías utilizadas, se ha podido verificar que estos se condicen con los propuestos en el D.S. N° 122, de 2009 y la Res. Ex. N° 1207, 18 de abril de 2012, a excepción del parámetro Nitrógeno Total que no especifica la Metodología Analítica utilizada durante el proceso de obtención de resultados del parámetro.

- Respecto a las frecuencias de monitoreo, fue posible constatar que en la estaciones de monitoreo Puerto Octay 2 y Frutillar 2, en el monitoreo de marzo de 2014, no fue medido el parámetro turbiedad (NTU) debido a problemas con la sonda de turbiedad, y que en la Estación Ensenada, la campaña de monitoreo de agosto de 2013 no fue ejecutada debido principalmente a las malas condiciones climáticas (vientos fuertes) por lo cual la capitanía de puerto del lago Llanquihue no permitió la navegación, y por tanto la verificación de estos parámetros en dichas estaciones debe considerarse referencial, al no cumplirse con el mínimo de campañas de monitoreos establecido. Para el resto de los parámetros y estaciones monitoreadas se cumple con la frecuencia mínima de dos campañas establecida en el punto 3.2.de la Res. Ex. N° 1207/2012.

- Respecto de la verificación de la calidad de la NSCA, fue posible constatar que para las áreas de vigilancia de Ensenada y Puerto Varas, el parámetro Transparencia se encuentra sobrepasando la NSCA (teniendo presente que los valores del percentil 33 registrados son inferior al límite mínimo definido en el D.S. N° 122/2010), mientras que en las áreas de Puerto Octay y Frutillar se encuentra próximo al límite máximo permisibles. Por otra parte, para las cuatro áreas de vigilancia, se constató que el parámetro Oxígeno Disuelto, tanto en concentración como en porcentaje de saturación, se considera en estado de latencia. El resto de los parámetros en las cuatro áreas Vigilancias se encuentran dentro de los límites normativos para el período evaluado.

Para la Red de Observación

- Se constata que la Dirección General de Aguas efectuó monitoreo en todas las estaciones de Observación de la Red Oficial, en dos campañas anuales para cada el período en evaluación (junio 2012 a junio 2014), habiéndose efectuado el análisis de abundancia y composición de fitoplancton y perfiles de Temperatura y Oxígeno de responsabilidad del servicio. Sin embargo para los perfiles antes indicados, debido a fallas en el equipo de medición, no fue posible obtener datos para períodos posteriores a febrero de 2013.

- Respecto de las Áreas de Vigilancia No Oficiales, la DGA efectuó dos campañas anuales en las áreas Río Pescado y Río Maullín, las que incorporaron los parámetros establecido en el PVA de responsabilidad del servicio. Según informa el servicio no ha sido posible efectuar los monitores establecidos en el PVA, en el área de Vigilancia No oficial Estero El Puma, debido a problemas de accesibilidad.

- Se constató que la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, efectuó monitoreos en las cuatro estaciones de la Red de Control u oficial, controlándose los parámetros de responsabilidad del servicio, tanto en la columna de agua (período diciembre 2011 a marzo 2014), como en sedimento (período agosto 2012 a marzo 2014), sin embargo en los informes de laboratorios remitidos por DIRECTEMAR no se define la asociación muestra/estación en algunas de las campañas, y por tanto no ha sido posible verificar la frecuencia y parámetros para cada una de las estaciones de la Red de Observación o no oficial.

- El Ministerio del Medio Ambiente, no informa los antecedentes referidos al estudio Abundancia y composición de comunidades de macrófitas acuáticas establecido en el Programa de Vigilancia para la Red de Observación o No oficial.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio Ord DCPRH. N° 159 de fecha 19 de noviembre de 2014. Envía el Tercer Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue y otros antecedentes asociados. |
| 2 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de fecha 24 de marzo de 2014. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos L1anquihue y Villarrica. |

Anexo 1 del Informe de Fiscalización Ambiental DFZ-2013-6747-X-NC-EI disponible en http://snifa.sma.gob.cl/RegistroPublico/Fiscalizacion/VerExpediente?expediente=DFZ-2013-6747-X-NC-EI).