INFORME FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN AMBIENTAL

Plan de Descontaminación del Complejo Industrial las Ventanas

DFZ-2014-2476-V-PPDA- IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore Herrera |  |
| Revisado | Boris Cerda Pavés |  |
| Elaborado | Sandra Paola Hernández Orellana |  |

Elaborado: Enero 2015

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	7

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	7

5.	EXAMEN DE INFORMACIÓN.	9

6.	HECHOS CONSTATADOS.	10

7.	CONCLUSIONES.	17

8.	ANEXOS.	19

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de una actividad de fiscalización ambiental realizada por la SEREMI de Salud región de Valparaíso el día 30 de octubre del 2014 a la Fundición y Refinería las Ventanas de ENAMI, actualmente “CODELCO División Ventanas”, en el marco del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial “Las Ventanas” establecido por el D.S. N°252/1992. Además, el documento consolida los resultados del examen de información realizados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y por la SEREMI de Salud, ambos de la región de Valparaíso, al reporte semestral de emisiones de Material Particulado Respirable (MP) y reportes mensuales de Azufre.

El Plan de Descontaminación mencionado anteriormente fue propuesto en forma conjunta por la Empresa Nacional de Minería ENAMI, Fundición y Refinería Las Ventanas (Actualmente CODELCO división Ventanas) y la Planta Termoeléctrica CHILGENER S.A. (Actualmente AES Gener S.A.), estableciendo para cada empresa metas de reducción de emisiones para Azufre y MP, así como también la obligación de cumplir con las Normas de Calidad de Aire vigentes para los contaminantes MP10  al 1° de Enero de 1995, y SO2 al 30 de Junio de 1999.

La materia específica objeto de la fiscalización correspondió a Manejo de emisiones atmosféricas, teniendo como objetivo verificar si los niveles de emisiones de Azufre y de Material Particulado que generó la Fundición y Refinería Ventanas cumplen con los límites establecidos en el D.S. N°252/1992. Para lo anterior, se consideró la revisión de los registros de emisiones para los meses de enero a septiembre del año 2014.

De las actividades de fiscalización los principales hallazgos se constataron relacionados con que los reportes mensuales de emisiones de Azufre y Arsénico, no incluyeron la metodología de balance de emisiones y a no acreditar que el primer muestreo Isocinético se realizó de acuerdo a lo establecido en Art. 8 del PDA, es decir, en condiciones de plena carga y conforme al método CH-5, así como el no adjuntar el informe de medición del laboratorio. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de este informe no se recepcionó el informe de muestreo Isocinético correspondiente al segundo semestre del año 2014.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.

## Antecedentes Generales.

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fundición y Refinería Ventanas (CODELCO División Ventanas) |  |
| --- | --- |
| Región: V Región del Valparaíso | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: El Proyecto se emplaza en la comuna de Puchuncaví, Provincia de Valparaíso, V Región de Valparaíso a 8 km al norte de Quintero y 170 km. al nor-oeste de Santiago. |
| Provincia: Valparaíso |  |
| Comuna: Puchuncaví |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CODELCO División Ventanas | RUT o RUN: 61.704.000-K |
| Domicilio Titular: Huérfanos 1270 Piso 5, Gerencia de Medio Ambiente y Comunidad. | Correo electrónico: PGUTIERR@CODELCO.CL |
|  | Teléfono: (+56) 226903945 |
| Identificación del Representante Legal: René Aguilar Sáez | RUT o RUN: 14.376.135-5 |
| Domicilio Representante Legal: Huérfanos 1270 Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad | Correo electrónico: PGUTIERR@CODELCO.CL |
|  | Teléfono: (+56) 226903945 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación |  |

## Ubicación general (Fuente: Google Earth, año 2014).

2.2.	Ubicación Local (Fuente: Google Earth, año 2014).

| Coordenadas UTM de referencia (En DATUM WGS 84) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: WGS 84 | Huso: 19 S | UTM N: N: 6.372.345 m. | UTM E: UTM E: 267.536 m. |
| Ruta de acceso: En dirección Quinteros – Puchuncaví hacia el Norte por la Ruta F- 30 –E, se gira hacia el poniente 1,5 km antes del Estero “Campiche” y se sigue camino de acceso a la Fundición y Refinería Ventanas. |  |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de Documento | N° | Fecha promulgación | Comisión / Institución | Nombre y/o Descripción |
| 1 | D.S. | 252 | 30-12-1992 | Ministerio de Minería | Aprueba Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A., en los términos que se indican |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

  - Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del Motivo: Resolución Exenta 03 de 03 de enero de 2014, que Fijan y Subprograma Sectoriales de Fiscalización Ambiental para Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2014. |
| --- | --- |

  - Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.

- Manejo de emisiones atmosféricas.

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.

### Primer día de inspección.

| Fecha de realización: 30/10/2014 | Hora de Inicio: 11:30 |  | Hora de Finalización: 14:50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador Encargado de la Actividad: Víctor Jaime Garrido. |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región de Valparaíso |
| Fiscalizadores Participantes: - |  |  | Órgano: - |
| Existió Oposición al Ingreso: |  | Fundamentación: No. |  |
| Existió auxilio de fuerza pública: |  | Fundamentación: No. |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: |  | Fundamentación: Sí. |  |
| Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: |  | Fundamentación: - |  |
| Entrega de antecedentes requeridos y documentos solicitados: |  | Sí. |  |
| Entrega de Acta: |  | Sí (Anexo 1) |  |
| Instalaciones inspeccionadas |  | Fundición y Refinería Ventanas |  |

# EXAMEN DE INFORMACIÓN.

| N° | Nombre de Informe | Servicio revisor | N° Oficio por el cual el Servicio envía información | Fecha de Recepción SMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe Trimestral de Examen de Información sobre Plan de Descontaminación DS N° 252, octubre – diciembre 2013 | SAG, región de Valparaíso | Ordinario N° 1600, de fecha 20-03-2014 | 20/03/2014 |
| 2 | Informe Trimestral Examen de Información de Planes de Descontaminación, enero a marzo 2014 | SAG, región de Valparaíso | Ordinario N° 3012, de fecha 30-05-2014 | 30/05/2014 |
| 3 | Informe Trimestral Examen de Información de Planes de Descontaminación, abril a junio 2014 | SAG, región de Valparaíso | Ordinario N° 4842, de fecha 27-08-2014 | 27/08/2014 |
| 4 | Informe Trimestral Examen de Información de Planes de Descontaminación, julio a septiembre 2014 | SAG, región de Valparaíso | Ordinario N° 6973, de fecha 12-12-2014 | 12/12/2014 |
| 5 | Oficio resume actividades realizadas (Examen de información y actividad de inspección) en el PDA de Ventanas año 2014. | SEREMI de Salud, región de Valparaíso | Ordinario N° 1896, de fecha 23-12-2014 | 05-01-2015 |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Manejo de emisiones atmosféricas.

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de Hallazgos |
| --- | --- |
| PDA 252/1992, del Ministerio de Minería, artículo 2º:” La Fundición Refinería y Las Ventanas de ENAMI, deberá cumplir, las normas de calidad de aire de anhídrido sulfuroso, a más tardar el 30 de junio de 1999”. PDA 252/1992, del Ministerio de Minería, artículo 4°:” La Fundición Refinería Las Ventanas de ENAMI (…)., deberá reducir las emisiones anuales de azufre de acuerdo al siguiente cronograma: Año; Emisiones; CHILGENER Anhídrido Sulfuroso. ENAMI - Ventanas. Azufre. T/ año; T/día. 1993; 62.000-; 170; Deberá cumplir con la norma de emisión de 1.13 Kg de SO2 por millón de BTU. 1994; 62.000-; 170. 1995; 62.000-; 170. 1996; 62.000-; 170. 1997; 62.000-; 170. 1998; 45.000; 123. Los valores diarios se han calculado dividiendo la emisión anual por 365 días y no representan una limitación a las emisiones diarias”. | De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° del D.S. 252/ 1992, el límite de emisión diaria es de 123 Ton/día de Azufre para el caso de la Fundición Refinería, el que de acuerdo al cronograma se debe cumplir al año 1998. En forma posterior a dicha fecha no se le exige un límite de emisiones propiamente tal, sino que se debe dar cumplimiento a la Norma de Calidad ambiental de Anhídrido Sulfuroso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° del D.S. 252/ 1992. El titular acreditó la reducción de emisiones de Azufre, a través de los reportes mensuales de Balance de Azufre correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2014. De la información entregada y el examen de la documentación realizado Tabla 1. Resumen Emisiones de Azufre Mes (año 2014); Emisiones de Azufre (Ton/mes); Emisión acumulada (Ton/mes); # Emisiones de Azufre promedio día (Ton/día); Limite emisión diaria (Ton /día). Enero; 704; 704; 22,72; 123. Febrero; 589; 1.293; 21,04; 123. Marzo; 147; 1.441; 4,76; 123. Abril; 505; 1.946; 16,85; 123. Mayo; 564; 2.510; 18,20; 123. Junio; 654; 3.165; 21,81; 123. Julio; 809; 3.974; 26,10; 123. Agosto; 764; 4.738; 24,66; 123. Septiembre; 645; 5.384; 21,51; 123. Fuente: Elaboración propia, en base a Planillas Excel enviadas por SAG emisiones de Azufre (Anexo3). De la tabla anterior se observa un total acumulado a la fecha de 5.384 toneladas de Azufre, mientras que el límite considerando el acumulado del plan a la fecha corresponde a (45.000 ton/12). |

| Exigencia asociada N°2 | Descripción de Hallazgos |
| --- | --- |
| PDA 252/1992, del Ministerio de Minería, artículo 5: (…) “La Fundición y Refinería Ventanas deberá reducir sus emisiones de material particulado de acuerdo al siguiente cronograma”. Emisiones de material Particulado. ENAMI -Ventanas. Año; Ton/año; Ton/día*. 1993; 3.400; 9,3. 1994; 3.400; 9,3. 1995; 3.400; 9,3. 1996; 3.400; 9,3. 1997; 3.400; 9,3. 1998; 2.000; 5,5. 1999; 1.000; 2,7. | En relación a reducción de emisiones de Material Particulado por parte de la Fundición y Refinería Ventanas, a través de la Tabla 2, se observa el registro de las emisiones generadas por esta fuente, gracias a los resultados del monitoreo Isocinético semestral que muestra el comportamiento de los últimos 10 años. Tabla 2. Tabla Resumen emisiones de MP emitidos por la Fundición y Refinería Ventanas Año; 1°semestre (Ton); 2° semestre (Ton); Total (T/año); Norma (T/año). 2005; 168,06; 246,18; 414,24; 1.000. 2006; 135,63; 196,26; 331,89; 1.000. 2007; 282,09; 170,17; 452,26; 1.000. 2008; 481,71; 47,79; 529,51; 1.000. 2009; 326,75; 230,85; 557,6; 1.000. 2010; 220,61; 184,51; 405,13; 1.000. 2011; 231,93; 201,19; 433,13; 1.000. 2012; 104,46; 16,53; 120,99; 1.000. 2013; 83,4; 49,68; 133,08; 1.000. 2014; 37,24; -; -; 1.000. Fuente: Elaboración propia, en base a Informe Isocinético 1° semestre 2014, (Anexo 9). Las emisiones de MP generadas durante los últimos años se encuentran por debajo del límite máximo de emisiones establecido en el cronograma para el año 2014 (1.000 T/año). Al respecto, cabe señalar que sólo se contó con el registro de las emisiones generadas durante el primer semestre, sobre la base de las mediciones realizadas por “SERCOAMB Ltda.”, en las cuales se señaló que la cantidad total de Material Particulado emitido a la atmósfera por las Chimeneas de Fundición y Refinería Ventanas durante el primer semestre de 2014 ascendió a 37, 24 Toneladas. Del Informe Monitoreo Isocinético 1° Semestre año 2014 se constató lo siguiente: - Emisión semestre: 35,8 Toneladas. - Emisión promedio diaria: 0,28 Toneladas/día. Según a lo establecido en el Artículo 5° del D.S. 252/ 1992, el límite de emisión diaria es de 2,9 Ton/día de MP, el que de acuerdo al cronograma se debe cumplir al año 1999. Al respecto, el titular acreditó la reducción de emisiones de MP, la que ascendió a 0,28 Toneladas/día. De la revisión de las mediciones realizadas se constató la existencia de una diferencia de 1,44 toneladas en el semestre declarado, lo que puede observarse a través de la tabla 4. Pese a lo anterior, de igual forma las emisiones se encuentran por debajo del limite permitido. Tabla 3. Resumen de Emisiones de Material Particulado de la fuente Fundición y Refinería Ventanas de CODELCO División Ventanas [%] Disponibilidad; Caudal [mg/ Nm3]; Concentración [Nm3/h]; SMA [ton]/ sem; Titular [ton]/ Sem; [ton]/día. Convertidores Peirce Smith; 60,92; 0. Secador Rotatorio; 82,05; 18,51; 37; 2,4566; 2,45; 0,01649715. Horno Eléctrico; 93,35; 30; 29,63; 3,6598; 3,656; 0,02163781. Planta de Ácido Sulfúrico; 83,5; 112,04; 7,64; 3,1049; 3,107; 0,02055778. Tolva 500; 82,05; 2,815; 8,4; 0,0843; 0,084; 0,00056562. Horno Refino; 75,28; 23,986; 192,77; 15,1205; 16,243; 0,11920873. Horno Basculante; 59,96; 38,122; 109,29; 10,8519; 11,172; 0,10294156. Calderas Kewanee; 156; 8,855; 8,76; 0,5257; 0,529; 0,00187349. Totales; 35,8036; 37,2410; 0,2833. Fuente: Elaboración propia, en base a Informe Isocinético 1° semestre 2014, (Anexo 9). |

| Exigencia asociada N°3 | Descripción de Hallazgos |
| --- | --- |
| PDA 252/1992, del Ministerio de Minería, artículo 8°: “(…) Para estos efectos, la Gerencia General de la empresa deberá informar periódicamente a la Comisión Conjunta las emisiones de azufre y de material particulado. - ENAMI – Ventanas deberá informar lo siguiente: Emisiones de azufre, determinadas por balance de masa o por monitoreo continuo, mediante informes mensuales que contendrá el promedio mensual de las emisiones. Emisiones de material particulado, determinado por monitoreo continuo o por muestreo Isocinético definido en el numerando 5°, del Decreto N° 32, de 1990 y mediante informes semestrales que contendrán valores promedios de mediciones de una campaña quincenal realizada en chimenea”. Decreto N° 32, de 1990 “Reglamento de Funcionamiento de Fuentes Emisoras de Contaminantes Atmosféricos que indica, en Situaciones de Emergencia de Contaminación Atmosférica.” A través de su numerando 5, señala “respecto del muestreo Isocinético, deberá ser realizado a plena carga, entendiéndose por tal lo definido por el artículo 7 del D. S. Nº 812/95 del Ministerio de Salud y de acuerdo al método CH-5 (Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias) en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera”. Resolución Exenta N°233/2013 “Instruye Normas de Carácter General Sobre Deberes de Remisión de Información Establecidos en Planes de Prevención y/o Descontaminación Respecto de Fuentes Emisoras Estacionarias”. D.S 2463/1994 del Ministerio de Salud “Aprueba Reglamento de Laboratorios de Medición y Análisis de Emisiones Atmosféricas Provenientes de Fuentes Estacionarias”. Artículo 9°: Los laboratorios de medición y análisis deberán cumplir con las siguientes obligaciones: - Informar al Servicio de Salud las prestaciones que practicarán, con cuarenta y ocho horas de anticipación. - Remitir al Servicio de Salud dentro del plazo de 10 días, copia de los informes que elaboren. Artículo 10°: Los laboratorios de medición y análisis deberán elaborar un informe de cada medición de emisiones que realicen en las fuentes estacionarias. Dicho documento expresará los resultados de la medición y toda la información relativa a la misma. Artículo 11°: Los laboratorios de medición y análisis deberán realizar la mantención y calibración preventiva de sus equipos (…). Las mediciones efectuadas con equipos no calibrados en las fechas señaladas en la resolución respectiva que los autoriza, no serán aceptadas como válidas. R. E. N°37/ 2013 SMA – “Dicta e instruye normas de carácter general sobre entidades de inspección ambiental y validez de reportes”. “Los reportes que requieran de muestreo, análisis y/o medición, que deban ser remitidos a la Superintendencia por parte de los sujetos fiscalizados, sea directamente o a través de terceros, para ser considerados válidos, deberán adjuntar la acreditación, certificación o autorización vigente ante un organismo de la administración del estado o en el Sistema Nacional de Acreditación de la entidad que los ha generado”. | Durante la actividad de inspección realizada por la SEREMI de Salud región de Valparaíso (Anexo1) se solicitó al titular presentar documentación que acreditará la entrega de los reportes mensuales de las emisiones de Azufre y de Material Particulado. Reporte; Titular; Mes - Año; Fecha Carta Presentación; Fecha Recepción OP. 1; GSAE/301; Octubre 2013; 19/11/2013; 21/112013. 2; GSAE/043; Enero 2014; 17/02/2014; 19/02/2014. 3; GSAE /061; Febrero 2014; 10/03/2014; 12/03/2014. 4; GSAE/078; Marzo 2014; 14/04/2014; 16/04/2014. 5; GSAE/096; Abril 2014; 14/05/2014; 22/05/2014. 6; GSAE/081; Mayo 204; 16/06/2014; 19/06/2014. 7; GSAE/120; Junio 2014; 11/07/2014; 15/07/2014. 8; GSAE/146; Julio 2014; 12/08/2014; 18/08/2014. 9; GSAE/261; Agosto 2014; 12/09/2014; 16/09/2014. 10; GSAE/276; Septiembre 2014; 13/10/2014; 15/10/2014. El servicio de Salud constató los envios mensuales de los registros de las emisiones de azufre generadas por la Fundición y Refinería Ventanas para el periodo comprendido entre enero a septiembre del año 2014, mediante la recepción de las copias de cartas enviadas por el titular CODELCO Ventanas a los servicios SAG , Salud y SMA determinadas por balance de masa. Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero región de Valparaíso remitió a la SMA cuatro informes trimestrales de Examen de Información, mediante los oficios Ordinario N° 1600 de 20-03-2014; Ordinario N° 3012 de 30-05-2014; Ordinario N° 4842 de 27-08-2014 y del Ordinario N° 6973 de 12-12-2014, los que incluyeron los informes mensuales de emisiones de Azufre y Arsénico para el periodo comprendido entre enero a septiembre 2014 remitidos por el titular. Además, el servicio complementó la información enviada a través de los registros mensuales de emisiones generadas por la Fundición y Refinería Ventanas para ambos parámetros en formato digital (CD). Mediante la tabla 3, se registró del envió de cartas del titular al SAG región de Valparaíso, la que incluye fecha de envio y fecha de recepción del servicio. Tabla 4. Cartas enviadas por el titular dando cuenta de emisiones de Azufre y Arsénico. Fuente: Elaboración propia, cartas recepcionada por SAG región de Valparaíso, (Anexo2). En relación a los reportes de las emisiones de Azufre: Se constató que el titular no acreditó la certificación del laboratorio que realizó el muestreo y análisis para determinar las emisiones de Azufre, antecedente solicitado por la SMA a través de la Resolución Exenta N°37/ 2013. Los cálculos realizados fueron reportados a través de planillas Excel, las cuales no indican el nombre del responsable de la recopilación de información . Se constató además que los reportes mensuales de emisiones de Azufre no incluían la metodología de balance de emisiones (cálculos). En relación a los reportes de las emisiones de Material Particulado: Durante la actividad de inspección realizada por la SEREMI de Salud región de Valparaíso (anexo 1) se constató el envió del “Informe Monitoreo Isocinético 1° Semestre año 2014”realizado por la empresa “SERCOAMB Ltda.”, a los diferentes servicios, enviados con fecha 23 de julio de 2014 mediante cartas: GASAE N° 133/14 dirigida a la SEREMI de Salud; GASAE N°/132/14 dirigida a SAG, ambos servicios de la región de Valparaíso y GASAE N° 134/14 dirigida a la SMA. En relación a la remisión del “Informe Monitoreo Isocinético 2° Semestre año 2014 “, de acuerdo a lo indicado por la Srta. Marcela Pantoja Camus, Directora de Medio Ambiente y Territorio de CODELCO División Ventanas, el Monitoreo Isocinético correspondiente al segundo semestre año 2014 se realizaría durante el mes de noviembre de dicho año, según programación. Al respecto, cabe señalar que a la fecha de elaboración del presente informe no se ha recepcionado este informe por parte de la SMA. Del examen de información de las emisiones de Material Particulado, determinado por el muestreo Isocinético definido en el numerando 5°, del Decreto N° 32, se constató lo siguiente: El titular informó la realización de una campaña de mediciones isocinéticas de concentración de Material Particulado y caudal de gases, efectuadas por la Empresa “SERCOAMB Ltda.”, correspondiente al primer semestre 2014. Las mediciones se efectuaron durante los meses de abril y mayo de 2014, sin embargo no se señaló en el informe la fecha exacta del muestreo y la hora de ejecución de cada corrida de medición. De acuerdo a lo establecido en Art. 8 del PDA, el muestreo Isocinético deberá ser realizado a plena carga completa y de acuerdo al método CH-5. Al respecto, se señala que el ”Informe Monitoreo Isocinético 1° Semestre año 2014” no incluyó las condiciones operacionales registradas durante la medición que dieran cuenta de los niveles de carga a los que operó la fuente durante la ejecución de las mediciones, no siendo posible constatar este requisito. En relación al método empleado, el informe incluyó Resolución Sanitaria N°24338 de fecha 24 de mayo 2012 la cual autorizó al laboratorio “SERCOAMB Ltda.” para realizar mediciones de Material Particulado mediante los métodos CH1 –CH2-CH3-CH4 y CH5. Por otro lado de la revisión de las consideraciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 2463/94 del Ministerio de Salud se constató que el informe no incluyó la siguiente información. - Carta informando a la SEREMI de Salud, dando aviso de la realización de la medición Isocinético, el muestreo debe ser avisado con 48 horas de anticipación a la autoridad sanitaria, con la finalidad de asegurar la posibilidad de su fiscalización. - Informe de medición de las emisiones y analisis realizado por el laboratorio. - Registro de remisión de informe elaborado por el laboratorio a la SEREMI de Salud. - El informe no menciona si los equipos empleados en las mediciones se encontraban calibrados, no se adjuntan documentos queacrediten la calibración de los equipos empleados. - No se adjunta el certificado de análisis de la medición de las emisiones realizado por el laboratorio “SERCOAMB Ltda.” De acuerdo a lo instruido por la R. E. N°37/ 2013 SMA para dar cumplimiento al al articulo 8 del PDA, reportes de emisiones de Material Particulado. |

| Exigencia asociada N°4 | Descripción de Hallazgos |
| --- | --- |
| PDA 252/1992, del Ministerio de Minería, artículo 9°: “La Fundición y Refinería Las Ventanas de ENAMI deberá limitar el contenido de arsénico en el concentrado que procesa con el objeto de cumplir con lo establecido en el Artículo 5°, y el Artículo 8° transitorio del Decreto Supremo N°185 de 1991, del Ministerio de Minería, ”Reglamenta Funcionamiento de Establecimientos Emisores de Anhídrido Sulfuroso, Material Particulado y Arsénico en todo el Territorio de la Republica” y en el Artículo 7° del mismo Decreto Supremo, si corresponde”. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 5° del D.S. N°185 “(…)se propondrá al Ministerio de Salud, una norma primaria de calidad del aire para el elemento arsénico en todo el país”, señalar que esta norma no ha sido implementada en el país, por lo tanto este parámetro debe ser evaluado de acuerdo a lo señalado en la Norma de emisión de Arsénico mediante, el D. S. N°165/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que “Establece Norma de Emisión para la Regulación del Contaminante Arsénico emitido al aire”. De acuerdo a lo señalado en el artículo 10 “(…) las cantidades máximas permitidas de emisión de arsénico al aire por aquellas fuentes existentes, ubicadas en la Provincia de Valparaíso, V Región de Valparaíso, cuya capacidad actual de producción sea igual o superior a 400.000 ton/año de concentrado de cobre, deberán emitir, desde el año 2000 inclusive, una cantidad inferior o igual a 120 ton/año. | La Fundición y Refinería Ventanas junto con la entrega del informe mensual de Azufre hizo entrega a los diferentes Servicios de los reportes mensuales de Arsénico, determinados mediante Balance de masa del mismo. Al respecto, las emisiones correspondientes a los meses de enero a septiembre 2014 se resumen en la tabla N°5 “Resumen de Emisiones de Arsénico”, de la cual se constató que el total de emisiones de arsénico acumulados para los nueve meses de análisis correspondió a 51,39 toneladas. Tabla 5. Resumen Emisiones de Arsénico Mes (año 2014); Emisiones de Arsénico (Ton/mes); Emisión acumulada (Ton/mes); Emisiones de Arsénico promedio día (Ton/día). Enero; 6,998; 6,998; 0,23. Febrero; 6,041; 13,039; 0,22. Marzo; 1,631; 14,670; 0,05. Abril; 4,708; 19,378; 0,16. Mayo; 4,369; 23,747; 0,14. Junio; 4,310; 28,057; 0,14. Julio; 10,855; 38,912; 0,35. Agosto; 7,798; 46,711; 0,25. Septiembre; 4,684; 51,395; 0,16. Fuente:Elaboración propia, en base a la revisión de antecedentes remitidos por los servicios SAG y SEREMI de Salud, (Anexos 1 y 3) |

# CONCLUSIONES.

La actividad de fiscalización ambiental realizada, consideró la verificación de las exigencias relativas a emisiones atmosféricas, asociadas al Plan de Descontaminación del Complejo Industrial las Ventanas (D.S. N°252/1992) del Ministerio de Minería para la fuente Fundición y Refinería las Ventanas, durante los meses de enero hasta septiembre del año 2014. Al respecto, se puede indicar que la información de la actividad de inspección el día 30 de octubre de 2014 realizada por la SEREMI de Salud región de Valparaíso y del examen de información realizado por la SEREMI de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero (ambos de la región de Valparaíso) y la SMA, permiten concluir la existencia de los hallazgos, los cuales se detallan a continuación:

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental | Exigencia asociada | Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Manejo de emisiones atmosféricas | PDA 252/1992, del Ministerio de Minería, artículo 8°: “(…), Decreto N° 32, de 1990, a través de su numerando 5, Señala “respecto del muestreo Isocinético, éste deberá ser realizado a plena carga completa y de acuerdo al método CH-5 (Determinación de las emisiones de partículas desde fuentes estacionarias) en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera”. D.S 2463/1994 del Ministerio de Salud “Aprueba Reglamento de Laboratorios de Medición y Análisis de Emisiones Atmosféricas Provenientes de Fuentes Estacionarias”. Artículo 9°: Los laboratorios de medición y análisis deberán cumplir con las siguientes obligaciones: - Informar al Servicio de Salud las prestaciones que practicarán, con cuarenta y ocho horas de anticipación. - Remitir al Servicio de Salud dentro del plazo de 10 días, copia de los informes que elaboren. Artículo 10°: Los laboratorios de medición y análisis deberán elaborar un informe de cada medición de emisiones que realicen en las fuentes estacionarias. Artículo 11°: Los laboratorios de medición y análisis deberán realizar la mantención y calibración preventiva de sus equipos (…). RE N°37/2013 SMA “Dicta e instruye normas de carácter general sobre entidades de inspección ambiental y validez de reportes”. “Los reportes que requieran de muestreo, análisis y/o medición, que deban ser remitidos a la Superintendencia por parte de los sujetos fiscalizados, sea directamente o a través de terceros, para ser considerados válidos, deberán adjuntar la acreditación, certificación o autorización vigente ante un organismo de la administración del estado o en el Sistema Nacional de Acreditación de la entidad que los ha generado”. | - El titular no acreditó si el muestreo Isocinético se realizó de acuerdo a lo establecido en Art. 8 del PDA, es decir en condiciones de plena carga y conforme al método CH-5, al no adjuntar el informe de medición del laboratorio. - El informe Monitoreo Isocinético 1° Semestre año 2014 , remitido por el titular no incluyó información de acuerdo a lo señalado en el D.S 2463/1994 articulos 9, 10 y 11. - Los reportes mensuales de emisiones de Azufre no incluyeron la metodología de balance de emisiones. - No se acreditó la certificación de los laboratorios que realizaron el muestreo y análisis para determinar las emisiones de Azufre de acuerdo a lo instruido por la RE N°37/2013 de la SMA para dar cumplimiento al al articulo 4 del PDA, reportes de Azufre. - El titular no adjunta en el informe de Monitoreo Isocinético el certificado de análisis de la medición de las emisiones realizado por el laboratorio “SERCOAMB Ltda.” De acuerdo a lo instruido por la R. E. N°37/ 2013 SMA para dar cumplimiento al al articulo 8 del PDA, reportes de emisiones de Material Particulado. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 30-10-2014. |
| 2 | Copias de 12 cartas entregadas por el titular CODELCO División Ventanas, en inspección ambiental: GSAE/134/14; GSAE/133/14; GSAE/132/14, GSAE/301/14; GSAE/043/14; GSAE/061/14; GSAE/078/14; GSAE/096/14; GSAE /081/2013; GSAE /120/2014; GSAE /146/2014; GSAE /261/2014 y GSAE /276/2014. |
| 3 | Copias de Planilla Excel Emisiones de Azufre y Arsénico envidas por el Titular CODELCO Ventanas al SAG (Oct 2013, Enero a Septiembre 2014) |
| 4 | Ord. SAG N°16/2014 de fecha 26-03-2014, remite Informe Trimestral Examen de Información de Planes de Descontaminación, octubre 2013. |
| 5 | Ord. SAG N°3012/2014 de fecha 30-05-2014, remite Informe Trimestral Examen de Información de Planes de Descontaminación, enero a marzo 2014. |
| 6 | Ord. SAG N°4842/2014 de fecha 27-08-2014, remite Informe Trimestral Examen de Información de Planes de Descontaminación, abril a junio 2014 |
| 7 | Ord. SAG N°6973/2014 de fecha 12-012-2014, remite informe Trimestral Examen de Información de Planes de Descontaminación, julio a septiembre 2014. |
| 8 | Ord. Seremi Salud N° 1896 del 23 de diciembre 2014. Remite resumen de actividades realizadas asociadas al PDA de Ventana. |
| 9 | Informe Monitoreo Isocinético 1° Semestre 2014 |