ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-443-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 30-01-2015 | Carnicería Pura Carne | Juan José Vidal Mora |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad Comercial (según punto 2, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 12.553.783-9 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | ID 62-2015 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Se realizaron dos (02) mediciones de nivel de presión sonora en periodos diurno (16-01-2015) y nocturno (28-01-2015), de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), desde el interior del domicilio ubicado en calle El Roble N° 405, de la comuna de Penco (Receptor N° 1), en condiciones de ventana abierta. Una vez obtenido los Niveles de Presión Sonora Corregido, correspondientes a NPC (diurno) de 54 dBA para la medición del 16-01-2015 y NPC (nocturno) de 52 dBA para la medición del 28-01-2015 de acuerdo con fichas de medición de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que esta, correspondiente a Zona ZR-3 del Plan Regulador Comunal de Penco, es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (60 dBA y 45 dBA) y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas los días antes señalados, se indica que la actividad no supera el límite diurno. No obstante lo anterior y respecto del límite nocturno existe superación en el receptor N° 1, presentándose una excedencia de 7 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, generándose una excedencia de 7 dBA en la ubicación del receptor N° 1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada. |