ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-471-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 10-01-2015 | LABORATORIO PASTEUR | LABORATORIO PASTEUR S.A. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad productiva (según punto 1, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 87.674.400-7 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 2473 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. III; 65; 50. | Se realizó una (01) corrida de 3 mediciones de nivel de presión sonora, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), al exterior de vivienda habitacional del denunciante ubicado en Calle Serrano N° 512 Departamento N° 501 (Receptor N° 1). Las mediciones efectuadas en exterior domicilio (ver Imagen 1), colindante con establecimiento denunciado, localizado en calle Serrano 568, comuna de Concepción, permitieron identificar el funcionamiento de equipos pertenecientes al establecimiento denunciado, ubicados sobre el techo de éste. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC (ver fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el Receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1 se encuentra ubicado en sector habitacional, correspondiente a Zona C1, del Plan Regulador de la Comuna de Concepción, la que es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 10 de enero de 2015, se indica que existe superación del límite nocturno (50 dBA) en el receptor N° 1, no existiendo interferencia con el ruido de fondo el cual no fue medido y considerado en el análisis del NPS final. | Existe superación del límite establecido por la normativa para una zona III en periodo nocturno, en el punto receptor N° 1, correspondiente a 10 dB(A) por sobre el límite de 50 dB(A) de NPC. Este sobrepaso significa aumentar en aproximadamente 9 veces el nivel de energía recibido en el domicilio del denunciante respecto del límite nocturno. Por lo anterior, de acuerdo a las mediciones realizadas, se ratifica la denuncia por ruidos molestos. |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1 (exterior domicilio particular); 60; N/A; (Zona C1) III; 50; 10; No Conforme. |
| Tabla 1 | Fecha: 10-01-2015 |
| Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas. Se realizó calibración en terreno, antes de realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca LARSON DAVIS modelo CAL 150 N° serie 4876. Se utilizó sonómetro integrador marca LARSON DAVIS, modelo LXT, N° serie 2977. Medicines de NPS fueron efectuadas entre las 0:00 y 0:30 horas AM, del día 10-01-2015, en exterior de vivienda del Receptor N° 1. Se verificó que los equipos identificados como fuentes de ruidos (extractores de aire), localizados en el techo del Laboratorio Pasteur, funcionan las 24 horas. |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imagen 1. | Fecha: 10-01-2015 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5.922.345,94 m N | Este: 673.230,64 m E |
| Descripción Medio de Prueba: Vista Receptor N° 1 de medición de Ruido obtenido mediante Google Earth. Se observa que la vivienda (edificio) del receptor, colinda en su parte lateral izquierda (al poniente) con el establecimiento emisor denunciado. |  |  |

- Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.

- Anexo 2: EXTRACTO ORDENANZA LOCAL DE PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCEPCIÓN

- Capítulo IV Zonificación y Normas Específicas

- Título 1 - Zonificación

| USOS DE SUELO ZONA C1 |  |
| --- | --- |
| TIPO DE USO | Permitidos - Condicionados - Prohibidos |
| RESIDENCIAL | Permitido |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Permitido con *4: Talleres inofensivos o molestos; lo restante prohibido |
| INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Prohibido |
| EQUIPAMIENTO |  |
| CIENTIFICO | Permitido |
| COMERCIO | Permitido, excepto Ventas de Combustible, Estaciones o Centros de Servicio Automotriz, los que se permiten con *4 |
| CULTO Y CULTURA | Permitido |
| DEPORTE | Permitido |
| EDUCACION | Permitido, excepto escuelas, y con las siguientes condiciones: Liceos y Colegios permitidos con *5 y *7; Universidades permitidas con *7 |
| ESPARCIMIENTO | Permitido |
| SALUD | Permitido, excepto Clínicas y Hospitales, los que se permiten con *7 |
| SEGURIDAD | Permitido |
| SERVICIOS | Permitido |
| SOCIAL | Permitido |

*4 Sólo asociando su actividad a comercio		*7 Resolviendo la detención vehicular sin afectar el tráfico vehicular de la vía que enfrenta					*5  Sólo se permiten las instalaciones existentes

- Extracto Plano de Zonificación y Usos del Suelo PRCC

- Plan Regulador Comunal de Concepción (versión modificación 2006)

Ubicación del Receptor N° 1 (Zona C1 Centro Metropolitano)

- Anexo 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.