INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

PLANTA NUEVA ALDEA

DFZ-2015-263-VIII-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Revisor | Claudia Quiroga M. |  |
| Elaborado | Evelyn Fuentes D. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	5

5.	HECHOS CONSTATADOS.	8

6.	CONCLUSIONES.	17

7.	ANEXOS.	18

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de examen de información realizadas por la SEREMI de Salud de la Región del Bío Bío y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a los reportes de seguimientos indicados en el Art. N° 11 de la Norma de Emisión de Compuestos TRS (D.S. N° 37/2012 MMA).

El proyecto consiste en una instalación industrial para la fabricación de celulosa kraft la que se utiliza principalmente como materia prima para la elaboración de papeles y envoltorios de este mismo material. El establecimiento industrial esta ubicado en el sector de Nueva Aldea, comuna de Ranquil, provincia de Ñuble, VIII Región, a 30 km al oeste de Chillán y a 28 km al sureste de Coelemu, próximo a la ribera sur del río Itata, junto a la nueva Autopista del Itata.

La materia relevante objeto del examen de información es la emisión de contaminantes atmosféricos.

El presente informe da cuenta de la revisión de 11 informes reportados por el Titular, correspondiente a los periodos de noviembre a diciembre del año 2014 y de enero a septiembre de 2015.

Entre los principales hechos constatados se puede mencionar que para el periodo evaluado, las emisiones de H2S no superaron los límites de emisión normados.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Complejo Celco Nueva Aldea |  |
| --- | --- |
| Localización: - VIII REGIÓN DEL BIOBÍO - ÑUBLE - RÁNQUIL | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: La ubicación contemplada para el Proyecto Complejo Forestal Industrial se encuentra en el sector de Nueva Aldea, comuna de Ranquil, provincia de Ñuble, VIII Región, a 30 km al oeste de Chillán y a 28 km al sureste de Coelemu, próximo a la ribera sur del río Itata y junto a la nueva Autopista del Itata. |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | RUT o RUN: 93458000-1 |
| Domicilio Titular: AVENIDA EL GOLF 150, PISO 14 | Correo electrónico: MARIO.ECKHOLT@ARAUCO.CL |
|  | Teléfono: 41-2862201 / 41-2862202 |
| Identificación del Representante Legal: MARIO ANDRES ECKHOLT RICCI | RUT o RUN: 13.434.705-8 |
| Domicilio Representante Legal: AUTOPISTA DEL ITATA KM 21, NUEVA ALDEA S/N | Correo electrónico: MARIO.ECKHOLT@ARAUCO.CL |
|  | Teléfono: 41-2862201 / 41-2862202 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EN FASE DE OPERACIÓN (03-03-2012) |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | Norma de emisión | D.S. N° 37/2012 | 22/03/2013 | MMA | Celulosa Arauco y Constitución Planta Arauco | Informes de seguimiento mensual | Si |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del motivo: Resolución SMA N°771/2014 que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2015. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.

- Emisiones atmosféricas

## Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

### Documentos Revisados

| Nombre del informe(es) revisado (s) | Aspecto ambiental relevante asociado | Fecha de recepción documento | Periodo que reporta |  | Organismo encomendado | Organismo revisor | Estado de conformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde | Hasta |  |  |  |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Noviembre | Emisiones Atmosféricas | 31/12/2014 | 01/11/2014 | 30/11/2014 | -- | SEREMI de Salud | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Diciembre | Emisiones Atmosféricas | 30/01/2015 | 01/12/2015 | 31/12/2015 | -- | SEREMI de Salud | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Enero | Emisiones Atmosféricas | 02/03/2015 | 01/01/2015 | 31/01/2015 | -- | SEREMI de Salud | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Febrero | Emisiones Atmosféricas | 30/03/2015 | 01/02/2015 | 28/02/2015 | -- | SMA | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Marzo | Emisiones Atmosféricas | 15/05/2015 | 01/03/2015 | 31/03/2015 | -- | SMA | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Abril | Emisiones Atmosféricas | 01/06/2015 | 01/04/2015 | 30/04/2015 | -- | SMA | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Mayo | Emisiones Atmosféricas | 30/06/2015 | 01/05/2015 | 31/05/2015 | -- | SMA | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Junio | Emisiones Atmosféricas | 30/07/2015 | 01/06/2015 | 30/06/2015 | -- | SMA | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Julio | Emisiones Atmosféricas | 31/08/2015 | 01/07/2015 | 31/07/2015 | -- | SMA | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Agosto | Emisiones Atmosféricas | 01/10/2015 | 01/08/2015 | 31/08/2015 | -- | SMA | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Septiembre | Emisiones Atmosféricas | 02/11/2015 | 01/09/2015 | 30/09/2015 | -- | SMA | Conforme |
| Ordinario N° 844 SEREMI de Salud VIII Región | Emisiones Atmosféricas | 14/04/2015 | -- | -- | SEREMI de Salud |  | Conforme |
| Ordinario N° 1322 SEREMI de Salud VIII Región | Emisiones Atmosféricas | 28/05/2015 | -- | -- | SEREMI de Salud |  | Conforme |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Emisiones Atmosféricas (H2S).

| Número de hecho constatado: 1 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosfericas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. N° 4 D.S. N° 37/2013 MMA: “Condiciones de superación para Caldera Recuperadora y Horno de Cal: En el caso de los equipos Caldera Recuperadora y Horno de Cal, se considerará sobrepasada la norma de emisión de TRS, cuando el Percentil 98 de los valores promedios horarios, registrados durante un período mensual, con un sistema de medición continua, en alguno de los equipos emisores, sea mayor a lo indicado en la Tabla Nº 1 del artículo precedente. Los establecimientos existentes deberán cumplir con los valores límites de emisión desde estos equipos en un plazo de un año, contado desde la fecha de publicación del presente decreto y los establecimientos nuevos desde la entrada en vigencia del presente decreto”. Tabla N° 1: Cantidad Máxima permitida de TRS medido como Sulfuro de Hidrógeno (H2S) Equipo; Límite de concentración de sulfuro de Hidrógeno (H2S). Caldera Recuperadora; 5 ppmv. Horno de cal de establecimientos existentes Horno de cal de establecimientos nuevos; 15 ppmv 10 ppmv. Estanque disolverdor de licor verde; 16,8 mg/kg de sólidos secos. Incinerador dedicado; 20 ppmv. Caldera de poder dedicado; 20 ppmv. |
| Resultado (s) examen de Información: - El análisis realizado corresponde a la evaluación de los promedios horarios de emisiones de H2S entregados por el titular mensualmente a través de los informes comprometidos en el Art. N° 11 del D.S. N° 37/2013 MMA. - Del examen de información de la documentación señalada en la exigencia, es posible indicar que no se superaron los limites de emisión de H2S para la Caldera Recuperadora ni para el Horno de Cal, durante marzo a diciembre del año 2014. - Del examen de información de la documentación señalada en la exigencia, es posible indicar que no se superaron los limites de emisión de H2S para la Caldera Recuperadora ni para el Horno de Cal, durante enero a septiembre del año 2015. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes/2014; P98 H2S 8% ppmv Caldera Recuperadora; Limite H2S ppmv Art. N° 3 D.S. N° 37/2012 MMA. mar-14; 0,6; 5,0. abr-14; 0,6; 5,0. may-14; 0,8; 5,0. jun-14; 0,7; 5,0. jul-14; 0,7; 5,0. ago-14; 1,1; 5,0. sep-14; 0,8; 5,0. oct-14; 0,8; 5,0. nov-14; 0,7; 5,0. dic-14; 0,9; 5,0. |  |  |
| Tabla 1. | Fecha: N/A | Gráfico 1. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Las emisiones presentadas en los informes de los meses de marzo a octubre del año 2014, fueron evaluados y considerados en el informe de examen de información del año 2014, con número de expediente DFZ-2014-476-VIII-NE-EI. La Tabla N° 1 muestra las Emisiones de H2S de la Caldera Recuperadora, reportadas por el titular, corregidas y con el percentil 98 aplicado, para el periodo marzo – diciembre 2014. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo del percentil 98 de las emisiones de H2S corregidas de la Caldera Recuperadora, para el periodo marzo-diciembre 2014. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes/2014; P98 H2S 8% ppmv Horno de Cal; Limite H2S ppmv Art. N° 3 D.S. N° 37/2012 MMA. mar-14; 7,1; 15,0. abr-14; 7,3; 15,0. may-14; 5,4; 15,0. jun-14; 6,3; 15,0. jul-14; 4,6; 15,0. ago-14; 8,2; 15,0. sep-14; 8,1; 15,0. oct-14; 6,9; 15,0. nov-14; 9,6; 15,0. dic-14; 11,5; 15,0. |  |  |
| Tabla 2. | Fecha: N/A | Gráfico 2. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Las emisiones presentadas en los informes de los meses de marzo a octubre del año 2014, fueron evaluados y considerados en el informe de examen de información del año 2014, con número de expediente DFZ-2014-476-VIII-NE-EI. La Tabla N° 2 muestra las emisiones de H2S del Horno de Cal, reportadas por el titular, corregidas y con el percentil 98 aplicado, para el periodo marzo – diciembre 2014. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo del percentil 98 de las emisiones de H2S corregidas del Horno de Cal, para el periodo marzo-diciembre 2014. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes/2015; P98 H2S 8% ppmv Caldera Recuperadora; Limite H2S ppmv Art. N° 3 D.S. N° 37/2012 MMA. ene-15; 0,5; 5,0. feb-15; 0,4; 5,0. mar-15; 0,5; 5,0. abr-15; 0,6; 5,0. may-15; 0,8; 5,0. jun-15; 0,6; 5,0. jul-15; 0,7; 5,0. ago-15; 0,5; 5,0. sep-15; 0,5; 5,0. |  |  |
| Tabla 3. | Fecha: N/A | Gráfico 3. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: La Tabla N° 3 muestra las Emisiones de H2S de la Caldera Recuperadora, reportadas por el titular, corregidas y con el percentil 98 aplicado, para el periodo enero – septiembre 2015. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo del percentil 98 de las emisiones de H2S corregidas de la Caldera Recuperadora, para el periodo enero-septiembre 2015. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes/2015; P98 H2S 8% ppmv Horno de Cal; Limite H2S ppmv Art. N° 3 D.S. N° 37/2012 MMA. ene-15; 6,2; 15,0. feb-15; 7,2; 15,0. mar-15; 11,1; 15,0. abr-15; 7,9; 15,0. may-15; 8,2; 15,0. jun-15; 8,5; 15,0. jul-15; 9,7; 15,0. ago-15; 14,0; 15,0. sep-15; 9,3; 15,0. |  |  |
| Tabla 4. | Fecha: N/A | Gráfico 4. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: La Tabla N° 4 muestra las emisiones de H2S del Horno de Cal, reportadas por el titular, corregidas y con el percentil 98 aplicado, para el periodo enero – septiembre 2015. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo del percentil 98 de las emisiones de H2S corregidas del Horno de Cal, para el periodo enero-septiembre 2015. |  |

| Número de hecho constatado: 2 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosfericas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. 5 D.S. N° 37/2012 MMA: “[ ]… Condiciones de superación para Incinerador y Caldera de Poder: b) Para aquellos equipos Incinerador y Caldera de Poder utilizados de respaldo para combustionar los gases provenientes de un sistema de recolección y tratamiento de que contengan TRS, éstos deberán operar a una temperatura de régimen igual o superior a 650 ° C, esta medición se deberá realizar en forma continua. En el caso que existiesen eventos en que durante su operación dicha temperatura disminuyera bajo los 650 ° C, tales eventos no podrán durar más de 5 minutos en forma continuada; superado este tiempo se considerará una infracción a la norma. …[ ]. |  |
| Resultado (s) examen de Información: - El titular indicó en los resportes de marzo a diciembre del año 2014 y, de enero a septiembre del año 2015, que los equipos identificados como Incinerador de respaldo N° 1 y 2 prensentan temperaturas inferiores a 650°C, pero todas duran menos de 5 minutos continuos, cumplimiento con la medida establecida en la norma. |  |

| Número de hecho constatado: 3 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosfericas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. 10 D.S. N° 37/2012 MMA: “Condiciones aplicables a venteos de TRS: En el caso de venteo se deberá informar a la autoridad fiscalizadora en un plazo máximo de 24 horas, indicando la causa y tiempo de duración. Los venteos de TRS (concentrados y diluidos) estarán limitados por el funcionamiento del equipo de combustión, el que debe operar con un porcentaje igual o superior al 98% del tiempo de funcionamiento en base mensual. Para efectos del cálculo del porcentaje de funcionamiento de los equipos de combustión de TRS, se considerarán los períodos en que la planta se encuentre en funcionamiento, descontadas las partidas y paradas, las que serán reportadas en el informe mensual mencionado en el artículo 11°.” |  |
| Resultado (s) examen de Información: - El titular reportó un total de 645 venteos durante el período de marzo a diciembre del año 2014 y, de enero a septiembre del año 2015, con un máximo de 87 venteos durante el mes de enero, equivalentes a un total de 6,4 horas aproximadamente (Gráfico 5). - De acuerdo a lo informado por el Titular en los informes mensuales, el porcentaje de funcionamiento de los distintos sistemas de combustión, presentan durante el periodo de marzo a diciembre del año 2014 y, de enero a septiembre del año 2015, porcentajes sobre el 98% de funcionamiento de los sistemas de combustión (Gráfico 6). |  |

| Registro |  |
| --- | --- |
| Gráfico 5. | Fecha: N/A |
| Descripción de medio de prueba: Venteos reportados en los informes mensuales. |  |

| Registro |  |
| --- | --- |
| Gráfico 6. | Fecha: N/A |
| Descripción de medio de prueba: Porcentaje de funcionamiento de los sistemas de combustión. GNC: Gases No Condensables % Mínimo de funcionamiento: El funcionamiento del equipo de combustión debe operar en un porcentaje igual o superior al 98% del tiempo de funcionamiento en base mensual. |  |

| Número de hecho constatado: 4 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosfericas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. 7 D.S. N° 37/2012 MMA: Artículo 7º.- Sistemas y metodología de medición: Los sistemas y metodologías de medición serán los que se indican a continuación: a) Caldera Recuperadora, Horno de Cal, Incinerador dedicado y Caldera de Poder utilizado como equipo dedicado de combustión de TRS, deberán contar con un sistema de medición continua de las emisiones de TRS, medido en el ducto final de cada fuente antes de su descarga a la atmósfera, que considere lo siguiente: …[ ]. 3. Los establecimientos regulados que no cuenten con un sistema de medición continua aprobado por la autoridad fiscalizadora, deberán presentar, por única vez, un informe sobre el sistema de medición continua a utilizar a dicha autoridad para su aprobación. La Superintendencia podrá definir los requerimientos mínimos de operación, control de calidad y aseguramiento de los datos del sistema de monitoreo continuo de emisiones, la información…[ ]. |  |
| Resultado (s) examen de Información: - La Caldera Recuperadora y Horno de Cal han iniciado el proceso de validación de los CEMS. |  |

# CONCLUSIONES.

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que durante el período evaluado las emisiones de H2S no superaron el límite de emisión normado.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informes mensuales reportados por el titular año 2014 y 2015 |
| 2 | Ordinarios de la SEREMI de Salud de la Región del Bío Bío con el examen de información de los informes. |

Fecha en que fue recibido en la Oficina de Partes de la SMA.