ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-1805-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 14-08-2015 | FAENA DE CONSTRUCCION EBCO S.A. | EBCO S.A. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Faenas constructivas; Construcción (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 96.844.950-8 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 704-2015 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. III; 65; 50. | Se realizó una (1) serie de 1 punto y 3 mediciones de nivel de presión sonora en total en horario diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), en acceso a edificio receptor localizado en calle Ongolmo N° 551, comuna de Concepción. Se constata funcionamiento de la fuente emisora (faena), con uso de herramientas manuales de corte (galleteras), martillazos, grúa pluma y bomba de hormigón. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC (ver fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el Receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1 se encuentra ubicado en Zona C2, del Plan Regulador de la Comuna de Concepción, la que es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 14 de agosto de 2015, se indica que existe superación del límite diurno (65 dBA) en el receptor N° 1, no existiendo interferencia entre el ruido de fondo y el NPS final medido. | Existe superación del límite establecido por la normativa para una zona III en periodo nocturno, en el punto receptor N° 1, correspondiente a 12 dB(A) por sobre el límite de 65 dB(A) de NPC. Este sobrepaso significa un aumento de app. 16 veces el nivel de energía recibido en el lugar de la medición respecto del límite diurno, existiendo riesgo para la salud de población receptora, de acuerdo al objetivo establecido en la norma de emisión (DS 38/2011, Artículo 1°). Por lo indicado, de acuerdo a las mediciones realizadas, se ratifica la denuncia por ruidos molestos. |
| Observación | Si bien el DS 38/2011 está calificado como Norma de Emisión según nuestra normativa, en efecto se trata de una norma de inmisión, evaluada según metodología, en el punto del receptor de interés. Según lo establecido en su Artículo 1°, se establece que “El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula”. La evaluación del NPC efectuado con base en las mediciones realizadas, dan cuenta que existe riesgo para la salud de la población, en el entendido que la actividad emite hacia el punto del receptor, aproximadamente 16 veces el nivel máximo de energía asociado al límite de decibeles para la zona III. |  |  |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1; 77; N/A; (Zona C1) III; 65; 12; No Conforme. |
| Tabla 1 | Fecha: 10-01-2015 |
| Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas. Se realizó calibración en terreno, antes de realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca LARSON DAVIS modelo CAL 150 N° serie 4876. Se utilizó sonómetro integrador marca LARSON DAVIS, modelo LXT, N° serie 2970. Mediciones de NPS fueron efectuadas en exterior, en acceso a edificio Ongolmo 551, entre las 14:40 y 14:50 horas PM, del día 14-08-2015. Se verifica que Ruido de Fondo, correspondiente a tráfico vehicular, no afecta la medición asociada a la fuente emisora denunciada. Se verificó funcionamiento de equipos manuales de corte (galleteras), martillazos, grúa pluma y bomba de hormigón. |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imagen 1. | Fecha: 14-08-2015 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5922970 m S | Este: 674417 m E |
| Descripción Medio de Prueba: Vista Receptor N° 1 de medición de Ruido obtenido mediante Google Earth. |  |  |

- Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.

- Anexo 2: EXTRACTO ORDENANZA LOCAL DE PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCEPCIÓN

- Capítulo IV Zonificación y Normas Específicas

- Título 1 - Zonificación

| USOS DE SUELO ZONA C2 (Sub Centro) |  |
| --- | --- |
| TIPO DE USO | Permitidos - Condicionados - Prohibidos |
| RESIDENCIAL | Permitido |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Permitido con *4: Talleres inofensivos o molestos con impacto mitigado; lo restante prohibido |
| INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Prohibido |
| EQUIPAMIENTO |  |
| CIENTIFICO | Permitido |
| COMERCIO | Permitido, excepto Estaciones o Centros de Servicio Automotriz, los que se permiten con *9 y *4 |
| CULTO Y CULTURA | Permitido |
| DEPORTE | Permitido |
| EDUCACION | Permitido, excepto Escuelas, Liceos y Colegios, los que se permiten con *5 y *7 |
| ESPARCIMIENTO | Permitido |
| SALUD | Permitido, excepto Clínicas y Hospitales, los que se permiten con *7 |
| SEGURIDAD | Permitido |
| SERVICIOS | Permitido |
| SOCIAL | Permitido |

*4 Sólo asociando su actividad a comercio

*5 Sólo se permiten las instalaciones existentes

*7 Con proyecto que resuelva la detención vehicular sin afectar el tránsito de la vía que enfrenta

*9 Sólo con Amortiguador Ambiental

- Extracto Plano de Zonificación y Usos del Suelo PRCC

Ubicación del Receptor N° 1 (Zona C2)

Ubicación del Receptor N° 1 (Zona C2)

Plan Regulador Comunal de Concepción (versión modificación 2006)

- Anexo 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.