ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2015-614-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 19-06-2015 | Obras construcción en EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO, Chillán | CONSTRUCTORA MARQUEZ LTDA. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad de esparcimiento (según punto 9, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 77.412.570-1 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 854-2015 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. II; 60; 45. | Se realizó una (01) serie de 3 puntos y 9 mediciones de nivel de presión sonora en total en horario diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), al interior del segundo piso de vivienda habitacional del denunciante ubicada en Calle 18 de Septiembre N° 414 en habitación con ventana cerrada (Receptor N° 1). Las mediciones efectuadas en interior de domicilio con ventana cerrada (ver Imagen 1), próximo a establecimiento denunciado, localizado en calle 18 de Septiembre N° 432, comuna de Chillán, permitieron identificar el funcionamiento de equipos pertenecientes las obras de construcción denunciadas, correspondientes a maquinaria y trabajos de construcción. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC (ver fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el Receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1 se encuentra ubicado en sector habitacional, correspondiente a Zona U1, del Plan Regulador de la Comuna de Chillán, la que es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona en horario diurno y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 19 de junio de 2015, se indica que No existe superación del límite diurno (60 dBA) en el receptor N° 1, no existiendo interferencia entre el ruido de fondo y el NPS final medido. | No existe superación del límite establecido por la normativa para una zona II en periodo diurno, en el punto receptor N° 1, correspondiente al límite de 60 dB(A) de NPC. El nivel de energía medido en dB(A) significa que la fuente genera una inmisión de casi la mitad del nivel de energía límite para la zona en el domicilio del denunciante, esto respecto del límite diurno, no existiendo riesgo para la salud de población receptora, de acuerdo al objetivo establecido en la norma de emisión (DS 38/2011, Artículo 1°). |
| Observación | Si bien el DS 38/2011 está calificado como Norma de Emisión según nuestra normativa, en efecto se trata de una norma de inmisión, evaluada según metodología, en el punto del receptor de interés. Según lo establecido en su Artículo 1°, se establece que “El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula”. La evaluación del NPC efectuado con base en las mediciones realizadas, no dan cuenta de la existencia de un riesgo para la salud de la población receptora, en el entendido que la actividad emite hacia el punto del receptor, poco más de la mitad del nivel máximo de energía asociado al límite de decibeles para la Zona II. |  |  |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1 (interior domicilio particular); 57,1; N/A; (Zona U1) II; 60; 0; Conforme. |
| Tabla 1 | Fecha: 19-06-2015 |
| Descripción Medio de Prueba: Evaluación de mediciones realizadas. Se realizó calibración en terreno, antes de realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca LARSON DAVIS modelo CAL 150 N° serie 4876. Se utilizó sonómetro integrador marca LARSON DAVIS, modelo LXT2, N° serie 2977. Mediciones de NPS fueron efectuadas con ventana cerrada, en habitación de segundo piso del Receptor N° 1, entre las 11:45 AM y las 12:10 horas PM, del día 19-06-2015, en interior de vivienda del Receptor N° 1. Se verifica que Ruido de Fondo no afecta la medición asociada a la fuente emisora denunciada. Se verificó que las obras de construcción identificadas como fuentes de ruidos, se encontraban en ejecución en horario diurno. |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imagen 1. | Fecha: 19-06-2015 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5.945.034 m S | Este: 759.061 m E |
| Descripción Medio de Prueba: Vista Fuente emisora de Ruido obtenido mediante Google Earth. Se observa que la vivienda particular del receptor, está colindante con la obra en construcción, por calle 18 de Septiembre, comuna de Chillán. |  |  |

- Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.

- Anexo 2: EXTRACTO ORDENANZA LOCAL DE PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHILLÄN

- Capítulo IV: MACRO-AREAS, ZONIFICACION, USOS DEL SUELO Y NORMAS ESPECÍFICAS

ARTICULO 23°: Las marco-áreas mencionadas en el artículo 22 se dividen en las zonas que se describen a continuación, de acuerdo a las características del uso del suelo (…) Los usos del suelo permitidos o prohibidos en cada zona, las condiciones de subdivisión de predios y las normas de edificación que le son aplicables, son las siguientes:

| AREA CONSOLIDADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZONA ZU1 |  |  |
| - 18 Uso de suelo permitidos: Vivienda Equipamiento de todo tipo, talleres almacenamiento inofensivos. Actividades complementarias a la vialidad el transporte. Las normas específicas aplicables a este último uso de suelo se establecen en el artículo 14 de la presente Ordenanza. |  |  |  |
| - Usos de suelo prohibidos | : | Todos los usos de suelo no mencionados precedentemente y los señalados en el artículo 18º de la presente Ordenanza. |  |

- Extracto Plano de Zonificación y Usos del Suelo PRC de Chillán

- Plan Regulador Comunal de Chillán

Ubicación del Receptor N° 1 (Zona U1)

- Anexo 3: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.