INFORME TÉCNICO

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AIRE POR

Plomo

REDes de calidad del aire

CONCÓN, PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO

REGIÓN de VALPARAÍSO

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2015-7525-V-NC-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson V. |  |
| Revisado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Elaborado | Isabel Leiva C. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	4

3.	OBJETIVOS	5

4.	ALCANCE	5

5.	EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS	5

5.1.	Estaciones declaradas como EMRP-MP10	6

5.2.	Descripción de equipos de medición utilizados en la Red de AESGener-CODELCO y la Red de ENAP Refinerías	7

5.3.	Auditoría de datos	9

6.	RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA	12

6.1.	Evaluación de la norma Plomo (Pb)	12

6.1.1.	Evaluación de la norma anual para Plomo (Pb)	12

7.	CONCLUSIONES	13

8.	ANEXOS	14

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de las normas de calidad del aire para; MP10, contenida en el D.S. N° 59/1998, modificado por el D.S. N° 45/2001 y Plomo, contenida en el D.S. N° 136/2000, ambos decretos del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16° del párrafo ll, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente: “Corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad y normas de emisión de cada región, incluida la Metropolitana.”

Cabe señalar, que el presente documento informa los resultados estadísticos de Material particulado (MP10), que fueron publicados en el informe DFZ-2014-431-V-NC-EI, debido a que los análisis de plomo corresponden a los filtros con los cuales se monitoreo material particulado MP10, perteneciente a las redes de AESGener- CODELCO y ENAP Refinerías.

La actividad de fiscalización de las normas de calidad del aire corresponde a un examen de información para; Plomo, donde se consideraron los datos validados proporcionados por el titular AESGener- CODELCO y ENAP Refinerías. Para la validación de los datos se realizó una auditoria de los datos proporcionados por los titulares, correspondientes a las estaciones declaradas como con representatividad poblacional para MP10. Las estaciones declaradas como EMRPMP, corresponden a las estaciones: Quintero, La Greda, Puchuncaví, Maitenes, Valle Alegre, Concón, Colmo y Junta de Vecinos.

El análisis de datos de Plomo se realizó tomando en cuenta la calificación de la estación como EMRP por MP10, y el periodo de evaluación de la norma de plomo es el comprendido entre el 1° de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2014, periodo en el cual se utilizaron instrumentos de medición con aprobación EPA para la medición de MP10.

Para la auditoría de datos y el cálculo del promedio diario en equipos de tipo gravimétrico, para el contaminante MP10, se utilizó como criterio lo dispuesto en el Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, del Ministerio de Salud. Para el análisis de los resultados de plomo se utilizaron los criterios establecidos en la norma de plomo.

Del análisis estadístico se concluye que para la Red de AESGener- CODELCO cumple con el número de concentraciones válidas para plomo en filtros, superando el 70% mensual que exige la norma. En el caso de la Red de ENAP Refinerías el número de datos de concentraciones de plomo es insuficiente para evaluar la norma.

En el análisis de la norma anual de plomo, se verificó que en las estaciones de Calidad del aire de AESGener-CODELCO, no se supera la norma anual de plomo y los valores se encuentran por debajo del 80% de la norma.

# INTRODUCCIÓN

El D.S. N° 185/1992 del Ministerio de Minería estableció que se instalara una red de monitoreo permanente de calidad del aire en la zona circundante al Complejo Industrial de Ventanas. El proyecto de red de monitoreo fue aprobado por Resolución Conjunta N° 2005 y N° 115 del 29 de abril de 1992, del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota y Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Valparaíso, respectivamente; las que fueron modificadas posteriormente por la Res. N° 3474 y N° 206, del 23 de julio de 1992, del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota y Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Valparaíso, respectivamente.

Debido a que las concentraciones monitoreadas por dicha red alcanzaron niveles por sobre la norma establecida por el D.S. N° 185/1992, el año 1994 se declaró la zona delimitada por las áreas jurisdiccionales de las comunas de Puchuncaví y Quintero, como saturada en material particulado respirable (MP10) y dióxido de azufre (SO2), mediante el D.S. N° 346/1994 del Ministerio de Agricultura.

Considerando lo establecido en el artículo 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, corresponderá a esta Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad.

Para lo anterior, la SMA realizó una auditoría y análisis de los datos de MP10 para los años 2013 y 2014, información plasmada en los informe publicado por Superintendencia del Medio Ambiente, DFZ-2015-14-V-NC. Respecto del Plomo para los años 2013 y 2014, los datos fueron proporcionados por los titulares AESGener-CODELCO División Ventanas, mediante las cartas N° VACS 065/14, N° VACS 095/14 y VP/IC-MA-N°10/2015, y en el caso del titular de ENAP Refinerías, los datos fueron remitidos mediante las cartas N° 1261/2014, N° 1572/2014 y N° 45488/2015. Las estaciones informadas en ambas redes cuentan con declaración de representatividad poblacional EMRP para MP10. El proceso de auditoría y análisis de los datos consideró la verificación del cumplimiento normativo de las normas primarias de calidad del aire en evaluación y el D.S. N° 61/2008, modificado por D.S. N° 30/2009, del Ministerio de Salud.

Estos antecedentes permitirán al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas de calidad del aire primaria para Plomo; en su nivel anual, considerando el período de información comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, en las estaciones que cuentan con representatividad poblacional para material particulado MP10.

Para lo anterior se determinó la validez de las mediciones de Plomo realizadas por la Red de monitoreo de Calidad del aire de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías en el año 2013 y 2014, en base a una auditoría de los datos. Para el año 2013 y 2014 se consideró el análisis de MP10 efectuado en informe de fiscalización DFZ-2014-431-V-NC-EI, emitido por la Superintendencia del Medio Ambiente en diciembre de 2014.

# ALCANCE

Los datos validados por esta Superintendencia corresponden a los registros de MP10 y Plomo de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.

Las estaciones utilizadas para la evaluación de datos de MP10 y Plomo, que cumplen con ser estaciones con EMRP MP10 son: Quintero, La Greda, Puchuncaví, Maitenes, Valle Alegre, Concón, Colmo y Junta de Vecinos.

El presente documento evaluó el cumplimiento de las normas primaria y secundaria de calidad vigentes para el periodo evaluado entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.

A continuación en la Tabla 1 se muestran los valores límite a nivel diario y anual, por contaminante y cuerpo normativo:

Tabla 1 Normas de calidad del aire vigente a nivel horario, diario y anual

| Norma | Descripción | Contaminante | Límite Concentración Horaria | Límite Concentración 24 horas | Límite Concentración Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaria | D.S. N° 136/2000 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica | Plomo | No aplica | No aplica | 0,5 μg/m3N |
|  | D.S. N° 59/1998, modificado por D.S. N° 45/2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica | MP10 | No aplica | 150 μg/m3N | 50 μg/m3N |

# EVALUACIÓN DE VALIDEZ DE LOS DATOS

Los datos de MP10 para el año 2013 y 2014 fueron auditados y validados en el marco de los informes DFZ-2014-431-V-NC-EI y DFZ-2015-14-V-NC-EI, emitidos por la Superintendencia del Medio Ambiente durante el año 2014 y 2015 respectivamente.

Los datos de Plomo para del año 2013 y 2014 fueron solicitados a los titulares de la Red de Ventanas AESGener y CODELCO División Ventanas, mediante la Resolución Exenta N° 734 del 2014, y al titular de la Red de ENAP Refinerías, mediante la Resolución Exenta N° 733 del 2014. La información de AESGener y CODELCO División Ventanas fue remitida a la SMA, mediante las cartas N° VACS 065/14, N° VACS 095/14 y VP/IC-MA-N°10/2015. En el caso de ENAP Refinerías, los datos de calidad del aire se remitieron a la SMA, mediante las cartas N° 1261/2014, N° 1572/2014 y N° 45488/2015. La información de calidad del aire recepcionada de ambas redes incluyó los datos diarios validados y códigos de invalidación, en promedios diarios para material particulado (MP10). Los datos se reportaron de acuerdo al formato establecido por la SMA, el cual incluye los códigos de invalidación  establecidos en el D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, del MINSAL.

Los datos evaluados de MP10 y Plomo, corresponden a las mediciones realizadas en las estaciones declaradas con representatividad poblacional para material particulado indicadas en el punto 5.1 de este documento.

## Estaciones declaradas como EMRP-MP10

En la Tabla 2 se describen las estaciones de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías, y sus respectivas resoluciones que las califican como estación de monitoreo con representatividad poblacional para material particulado MP10.

Tabla 2 Estaciones declaradas como EMRP-MP10

| Estación de Monitoreo | Resolución que otorga EMRP para MP10 |
| --- | --- |
| Quintero | Res. Exenta N° 1527 del 28 de Junio de 2012, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso |
| La Greda | Res. Exenta N° 1924 del 29 de Agosto de 2000, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota |
| Puchuncaví | Res. Exenta N° 1924 del 29 de Agosto de 2000, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota |
| Los Maitenes | Res. Exenta N° 1924 del 29 de Agosto de 2000, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota |
| Valle Alegre | Res. Exenta N° 1924 del 29 de Agosto de 2000, del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota |
| Concón | Res. Exenta N° 2330 del 14 de septiembre de 2005, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso |
| Colmo | Res. Exenta N° 2176 del 29 de julio de 2005, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso |
| Junta de Vecinos | Res. Exenta N° 322 del 01 de abril de 2006, de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso |

Por su parte, en la Tabla 3 se describe la ubicación de las estaciones de la Red de Ventanas y la Red de ENAP Refinerías, cuya representación gráfica se ilustra en la Figura 1.

Ref. Google Earth

Figura 1 Ubicación de estaciones de calidad del aire de la Red de AESGener-CODELCO y la Red de ENAP Refinerías.

Tabla 3 Ubicación de las estaciones de la Red de AESGener-CODELCO y ENAP Refinerías.

| Red | Estación de Monitoreo | Coordenadas UTM (m) Datum WGS84, Huso 19 S* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AESGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | 262.528 E | 6.371.087 N |
|  | La Greda | 268.185 E | 6.373.910 N |
|  | Puchuncaví | 274.379 E | 6.377.371 N |
|  | Los Maitenes | 270.073 E | 6.372.171 N |
|  | Valle Alegre | 271.889 E | 6.367.413 N |
| ENAP Refinerías | Concón | 264.784 E | 6.354.247 N |
|  | Colmo | 271.796 E | 6.353.859 N |
|  | Junta de Vecinos | 263.944 E | 6.353.098 N |

*Referencia de las resoluciones EMRP.

## Descripción de equipos de medición utilizados en la Red de AESGener-CODELCO y la Red de ENAP Refinerías

De acuerdo a los antecedentes entregados por los titulares AESGener - CODELCO División Ventanas y ENAP Refinerías para el año 2013 y 2014, los instrumentos de medición utilizados para el monitoreo de MP10 en las estaciones evaluadas, cumplen con el requisito de emplear equipos con aprobación USEPA, establecido en las normas primarias. En la Tabla 4 se describen los instrumentos y métodos de medición de utilizados en las estaciones de calidad del aire analizadas, durante el año 2014.

Tabla 4 Listado de estaciones, instrumento y método de medición.

| Red | Estación de Monitoreo | Parámetro | Método de Medición | Marca/Modelo | Método de Referencia o Equivalente EPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AESGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | GrasebyAndersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  | La Greda | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | GrasebyAndersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  | Puchuncaví | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | GrasebyAndersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  | Maitenes | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | GrasebyAndersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  | Valle Alegre | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | GrasebyAndersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
| ENAP Refinerías | Concón | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | Thermo Scientific G10557PM10-1 | RFPS-1287-063 |
|  | Colmo | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | GrasebyAndersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |
|  | Junta de Vecinos | MP10 | Método Gravimétrico de Muestreador de Alto Volumen | GrasebyAndersen / GMW 1200 | RFPS-1287-063 |

## Auditoría de datos

Los datos de MP10 y Plomo para el año 2013 y 2014, validados previamente por los titulares, fueron sometidos a una revisión usando como criterio lo establecido en las normas primarias y secundaria de calidad del aire respectivas para cada contaminante. Además, se evaluó el comportamiento de los datos para el periodo en estudio, a través de gráficas de series de tiempo para cada una de las estaciones.

Para el caso de los datos diarios de MP10, medidos con equipos de tipo discreto, se evalúo el número de días sin dato o dato invalido. De este análisis se presentó el siguiente porcentaje de datos inválidos (Tabla 5):

Tabla 5 Porcentaje de datos inválidos horarios y diarios por contaminante para el año 2014

| Estación | MP10 % Diario |
| --- | --- |
| Quintero | 0 |
| La Greda | 0,8 |
| Puchuncaví | 0 |
| Los Maitenes | 1,6 |
| Valle Alegre | 0,8 |
| Concón | 0 |
| Colmo | 0 |
| Junta de Vecinos | 0,8 |

La invalidación de días para los contaminantes MP10 en las estaciones pertenecientes a las redes de Ventanas y ENAP Refinerías, se debió principalmente a cortes de energía eléctrica, tiempo mínimo de muestreo y fallas en los equipos.

Se determinó estadísticamente la cantidad de datos disponible para el cálculo de los promedios diarios para MP10. La construcción de los promedios diarios (24 horas) se realiza en base a la disponibilidad de datos horarios por día, considerando como mínimo el 75% de datos efectivamente medidos de acuerdo a lo descrito en el D.S. N° 61/2008, modificado por D.S N° 30/2009 de MINSAL. Para los datos obtenidos de equipos gravimétricos se consideró la cantidad de horas de funcionamiento del equipo de alto volumen para MP10, con un mínimo de 18 horas continuas de medición.

En las tablas siguientes, se resumen los días validos por año y estación para cada contaminante. Se puede observar un porcentaje de datos válidos superior al 75% para los contaminantes de MP10, en las estaciones de la Red para los años 2013 y 2014. En el caso de las concentraciones de plomo (Pb) estos tienen directa relación con el número de filtros de MP10 analizados y deben cumplir de acuerdo a la norma de plomo con el 70% de los valores programados para el mes.

El resumen de datos disponibles permite concluir que se dispone de la información suficiente para realizar un análisis estadístico, aplicando los criterios especificados en las normas primaria y secundaria de calidad del aire correspondientes a los distintos contaminantes evaluados.

Tabla 6 Porcentaje de datos válidos para MP10 por año (1° de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2014)

| Estación | Año | N° de Datos Disponibles (Días) MP10 | Porcentaje de datos (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quintero | 2013 | 119 | 97,5 |
|  | 2014 | 122 | 100 |
| La Greda | 2013 | 121 | 99,2 |
|  | 2014 | 121 | 99,2 |
| Puchuncaví | 2013 | 121 | 99,2 |
|  | 2014 | 122 | 100 |
| Los Maitenes | 2013 | 119 | 97,5 |
|  | 2014 | 120 | 98,4 |
| Valle Alegre | 2013 | 119 | 97,5 |
|  | 2014 | 121 | 99,2 |
| Concón | 2013 | 122 | 100 |
|  | 2014 | 122 | 100 |
| Colmo | 2013 | 122 | 100 |
|  | 2014 | 122 | 100 |
| Junta de Vecinos | 2013 | 119 | 97,5 |
|  | 2014 | 121 | 99,2 |

Para efectos de la evaluación anual del MP10, en la Tabla 7 se resume el porcentaje de datos disponibles a nivel mensual, de las estaciones de la Red de AESGener - CODELCO y la Red de ENAP Refinerías, observándose un cumplimiento superior al 75% en los datos mensuales para los contaminantes de MP10.

Tabla 7 Porcentaje de datos validos de MP10 mensuales por estación para los años 2012, 2013 y 2014

|  |  |  |  | MESES (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AesGener y CODELCO División Ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación |  | Año |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Quintero |  | 2013 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,9 | 90 | 90 |
|  |  | 2014 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| La Greda |  | 2013 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
|  |  | 2014 |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Puchuncaví |  | 2013 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
|  |  | 2014 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Los Maitenes |  | 2013 |  | 100 | 100 | 90 | 100 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
|  |  | 2014 |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Valle Alegre |  | 2013 |  | 100 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
|  |  | 2014 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ENAP Refinerías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación |  | Año |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Concón |  | 2013 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2014 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Colmo |  | 2013 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2014 |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Junta de Vecinos |  | 2013 |  | 100 | 100 | 100 | 90 | 90,9 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2014 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

En la Tabla 8, se describe el porcentaje de datos disponible de las concentraciones de plomo realizados a los filtros de MP10. Del análisis estadístico se concluye que para la Red de AESGener- CODELCO cumple con el número de de las concentraciones válidas para plomo en filtros, superando el 70% mensual que exige la norma. En el caso de la Red de ENAP Refinerías el número de datos de concentraciones de plomo es insuficiente para evaluar la norma.

Tabla 8 Porcentaje de datos mensuales de Pb por estación para los años 2013 y 2014

|  |  |  |  | MESES (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AesGener y CODELCO División Ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación |  | Año |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Quintero |  | 2013 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,9 | 90 | 90 |
|  |  | 2014 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| La Greda |  | 2013 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
|  |  | 2014 |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Puchuncaví |  | 2013 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
|  |  | 2014 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Los Maitenes |  | 2013 |  | 100 | 100 | 90 | 100 | 90,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
|  |  | 2014 |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Valle Alegre |  | 2013 |  | 100 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
|  |  | 2014 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ENAP Refinerías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estación |  | Año |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Concón |  | 2013 |  | 18,2 | 22,2 | 20 | 20,0 | 18,2 | 20 | 20,0 | 20 | 20 | 18,2 | 20 | 20 |
|  |  | 2014 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,2 |
| Colmo |  | 2013 |  | 18,2 | 22,2 | 20 | 20 | 18,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,2 | 20 | 20 |
|  |  | 2014 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,2 |
| Junta de Vecinos |  | 2013 |  | 18,2 | 22,2 | 20 | 22,2 | 20 | 20 | 22,2 | 20 | 20 | 18,2 | 20 | 20 |
|  |  | 2014 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,2 | 20 | 20 | 22,2 | 20 | 18,2 |

# RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUPERACIÓN DE NORMA

## Evaluación de la norma Plomo (Pb)

### Evaluación de la norma anual para Plomo (Pb)

La norma primaria de calidad del aire para el contaminante plomo, D.S. N° 136/2000 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica, establece que el límite para plomo será de 0,5 microgramos por metro cúbico normal (µg/m3N) como concentración anual.

Cabe señalar que se considerará sobrepasada la norma cuando el promedio aritmético de los valores de concentración anual de dos años sucesivos supera el nivel de la norma en cualquier estación con representatividad poblacional.

Para la evaluación de la norma de plomo se utilizaron los resultados de los análisis químicos efectuados a los filtros de material particulado MP10. El periodo de evaluación de la norma anual de plomo (Pb), corresponde al comprendido entre el día 1° de enero de 2013 y el día 31 de diciembre de 2014. En la Tabla 11 se presenta un resumen con las concentraciones anuales para plomo sólo en las estaciones de monitoreo de la Red de AESGener – CODELCO, ya que las estaciones de la Red de ENAP Refinerías, no poseen información suficiente para efectuar una evaluación normativa.

El promedio bianual expresado en porcentaje muestra que la norma anual de Plomo no es superada en las estaciones de monitoreo de la Red de AESGener – CODELCO, y los porcentajes obtenidos respecto de la norma se encuentran por debajo del 80% de la norma.

Tabla 11 Norma de calidad primaria anual para Plomo

| Red | Estación | Concentración Anual 2013 (μg/m3N) | Concentración Anual 2014 (μg/m3N) | Promedio bianual (2013-2014) (μg/m3N) | % de la Norma Anual 0,5 (μg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AesGener y CODELCO División Ventanas | Quintero | 0,038 | 0,052 | 0,045 | 9,0 |
|  | La Greda | 0,021 | 0,026 | 0,023 | 4,7 |
|  | Puchuncaví | 0,015 | 0,045 | 0,030 | 6,0 |
|  | Los Maitenes | 0,040 | 0,019 | 0,030 | 6,0 |
|  | Valle Alegre | 0,014 | 0,017 | 0,015 | 3,1 |

En el Gráfico 3, se observan las concentraciones de plomo (Pb) obtenidas del análisis de los filtros de MP10, para los años 2013 y 2014 en la Red de AESGener-CODELCO.

Gráfico 3 Concentración anual de Plomo (Pb)

# CONCLUSIONES

La revisión de la norma primaria de calidad del aire para Plomo, se realizó en base al periodo comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, considerándose válida la información generada de las mediciones de MP10, de las 5 estaciones de la Red de Ventanas; Quintero, La Greda, Puchuncaví, Los Maitenes y Valle Alegre; y las 3 estaciones de la Red de ENAP Refinerías; Concón, Colmo y Junta de Vecinos. Para verificar el cumplimiento de la norma de Plomo se tomó en cuenta la representatividad poblacional para material particulado MP10, y el empleo de instrumentos de medición de contaminantes atmosféricos con aprobación USEPA y la constatación por parte de la SMA de la correcta validación de los datos por parte del titular para el año 2013 y 2014.

Para la auditoría de datos y el cálculo del promedio diario en equipos de tipo gravimétrico, para el contaminante MP10, se utilizó como criterio lo dispuesto en el Reglamento de Estaciones de Medición de Contaminantes Atmosféricos, D.S. N° 61/2008, modificado por el D.S. N° 30/2009, del Ministerio de Salud y para el análisis de los resultados de plomo se utilizaron los criterios establecidos en la norma de calidad respectiva.

El análisis estadístico de la información de Plomo, determino que la información proporcionada por las redes de AESGener-CODELCO cumplió con el número de concentraciones válidas para plomo en filtros, superando el 70% mensual que exige la norma. En el caso de la Red de ENAP Refinerías, el número de datos de concentraciones de plomo es insuficiente para evaluar la norma.

En el análisis de la norma anual de plomo, se verificó que en las estaciones de Calidad del aire de AESGener-CODELCO, no supera la norma anual de plomo y los valores se encuentran muy por debajo del 80% de la norma.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Resolución Requiere Antecedentes del Titular AESGener y CODELCO División Ventanas. |
| 2 | Resolución Requiere Antecedentes del Titular ENAP Refinerías. |
| 3 | Antecedentes Remitidos por el Titular AESGener y CODELCO División Ventanas. |
| 4 | Antecedentes Remitidos por el Titular ENAP Refinerías. |
| 5 | Datos de calidad del aire para el año 2013-2014. |

Resoluciones de EMRPMP10, EMRPMP2,5, EMRPG y EMRRN, disponibles en el anexo del Informe DFZ-2014-431-V-NC-EI del año 2014.