ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2016-3154-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 03-05-2016 | Gimnasio Club House | Club House Chillán Ltda. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad comercial; Restaurant (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 76.393.579-5 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 370-2016 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. II; 60; 45. | Se realizó medición de nivel de presión sonora, en horario diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), en exterior de vivienda de receptor localizado en calle El Greco Sector Quilamapu, comuna de Chillán. Se constata funcionamiento de la fuente emisora. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC (ver fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el Receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1 se encuentra ubicado en Zona ZE-2, del Plan Regulador de la Comuna de Chillán, la que es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 03 de mayo de 2016, se indica que no existe superación del límite diurno (60 dBA) en el receptor N° 1, no existiendo interferencia entre el ruido de fondo y el NPS final medido. | No existe superación del límite establecido por la normativa para una zona II en periodo diurno, en el punto receptor N° 1, sobre el límite de 60 dB(A) de NPC. Por lo indicado, de acuerdo a las mediciones realizadas, no se ratifica la denuncia por ruidos molestos. |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1; 57,7; N/A; (Zona ZE-2) II; 60; No aplica; Conforme. |
| Tabla 1. Descripción Medio de Prueba | Fecha: 03-05-2016 |
| Evaluación de mediciones realizadas Se realizó calibración en terreno, antes de realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca BRÜEL & KJAER modelo 2250 LIGHT N° serie 2602823. Se utilizó sonómetro integrador marca BRÜEL & KJAER, modelo 4231, N° serie 2610013. Mediciones de NPS fueron efectuadas en exterior de domicilio denunciante, entre las 20:30 y 20:45 horas, del día 03-05-2016. Se verifica que Ruido de Fondo, no afecta la medición asociada a la fuente emisora denunciada. Se verifica funcionamiento de la fuente emisora. |  |