INFORME ANEXO AL ACTA DE INSPECCION: DETALLES DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2016-3238-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 05-10-2016 06-10-2016 | CONSTRUCCION CONDOMINIO LOS PRESIDENTES 2 | - CONSTRUCTORA VAIN LTDA - INMOBILIARIA LOS CASTAÑOS LTDA. (La inmobiliaria es el mandante de la constructora, perteneciente al Grupo CISS) |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividades de construcción (según punto 12), Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | - 96.693.070-5 - 78.909.320-2 (RUT a verificar) |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncias |
| Denuncias ciudadanas |  | - 1209-2016 - 1265-2016 |
| Dirección Unidad Fiscalizable | Avenida Santa María # 7835, comuna de Hualpén, Provincia de Concepción Región del Biobío |  |
| Dirección Casa Matriz | - Calle Napoleón N° 3010, Oficina 22, Las Condes, RM Teléfono: +569- 7986 3040 Representante Legal: sin información Email: rpalacios@vain-arm.cl |  |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11 MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. II; 60; 45. | Se realizaron dos series de mediciones (7 puntos de medición en total), 6 puntos en EXTERIOR y una de ellas en INTERIOR con 3 puntos y 3 mediciones (réplicas) por punto, correspondientes a niveles de presión sonora en horario diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), tanto en exterior como en interior de viviendas receptoras identificadas como R1 a R7. Todos estos puntos se encuentran en el perímetro de la obra denunciada, localizada en el sector denominado Avenida Santa María #7835 comuna de Hualpén, Provincia de Concepción. Se constató en ambas fiscalizaciones, el funcionamiento de la fuente emisora, con la operación continua en horario diurno de máquina pilotera (además de otras obras como planta de hormigón, corte de fierros mediante galletera, etc.), correspondientes a obras de construcción del proyecto Condominio Los Presidentes 2, localizadas al interior de dos lotes colindantes a los edificios habitados denominados Los Presidentes 1 (misma dirección). Se determinó el Ruido de Fondo tanto en horario diurno (44,7 dB(A) a los 10 mn) de acuerdo a procedimiento del DS 38/2011 (principalmente ruido asociado a tránsito vehicular ocasional), el cual no interfirió con las mediciones. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC por punto (ver Reporte de Evaluación en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos en los 7 puntos, para el horario diurno. Para esto se homologó la zona donde se encuentran los Receptores, concluyéndose que los 7 puntos de Receptores 1 a 7, se encuentra ubicado en Zona S-2 (dentro del límite urbano del Plan Regulador Comunal de Talcahuano de 1982 que regula la comuna de Hualpén), la que es homologable a Zona II del D.S. N° 38/2011 MMA. Los puntos 1, 2, 3, 5 y 7 fueron medidos con la máquina pilotera en operación. Los puntos 4 y 6 fueron medidos sin el funcionamiento de la pilotera, pero con las restantes unidades y actividades constructivas en operación, tales como Planta de Hormigón, corte de enfierraduras mediante galletera, etc. Con base al procedimiento para establecer los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido obtenido a partir de las mediciones de NPS realizadas los días 05 y 06 de octubre de 2016, en horario diurno, se indica que: - Existe superación del límite diurno en 6 de los 7 puntos de control medidos para el límite diurno (60 dBA), registrándose dos mediciones (R5 y R7) con un NPC de 82 dB(A). - Es importante señalar que el sobrepaso constatado fue de 6 a 22 dB respecto del NPC calculado, sin interferencias registradas por el ruido de fondo, dependiendo del punto y de las fuentes fijas en operación | Existe superación del límite establecido por la normativa para la Zona II en periodo diurno, siendo en los puntos de receptores N° 5 y 7, correspondiente a puntos ubicados dentro del Condominio Los Presidentes 1, los niveles más elevados de 22 dB(A) de NPC sobre el límite. Este sobrepaso significa un aumento de 160 veces (para R5 y R7) el nivel de energía recibido en el lugar de la medición respecto del límite diurno establecido en la norma de emisión (DS 38/2011, Artículo 1° y 7°). Sin embargo es necesario mencionar que las mediciones efectuadas en los puntos R1, R3, R4 y R6, realizadas en el perímetro de diversas viviendas, también superaron el límite diurno. Por lo indicado, de acuerdo a las mediciones realizadas, en esta oportunidad se ratifica la denuncia por ruidos molestos en horario diurno. |
| Observaciones finales | Si bien el DS 38/2011 está calificado como Norma de Emisión según nuestra normativa, en efecto se trata de una norma de inmisión, evaluada según metodología, en el punto del receptor de interés. Según lo establecido en su Artículo 1°, se establece que “El objetivo de la presente norma es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido generados por las fuentes emisoras de ruido que esta norma regula”. La evaluación de los Niveles de Presión Sonora Corregidas (NPC) efectuada con base en 6 de 7 puntos de mediciones realizadas en receptores antes señalados, con 24 réplicas realizadas en total, dan cuenta que Existe riesgo para la salud de la población, en el entendido que la actividad emite hacia los puntos de los receptores (R1, R3, R4, R5, R6 Y R7), niveles de energía acústica sobre el límite de 60 decibeles establecido para la Zona II, con la excepción de un punto (R2) medido en horario diurno que por un efecto de apantallamiento (generado por las mismas viviendas de los condominios al nororiente de las obras de construcción) cumple con dicho límite. De lo anterior, se verifica que estos 6 de los 7 puntos de medición evaluados (con la excepción de R2), los resultados de NPC entregaron valores sobre el límite de la norma DS 38/2011 del MMA para Zona II, superando el límite en hasta 22 dB, en particular en las mediciones interiores y exteriores efectuadas en el condominio Los Presidentes 1, con un rango entre los 6 y 22 dB de superación. Estos niveles de excedencia representan la inmisión de entre 4 y 160 veces el nivel de energía máximo autorizado para el límite de 60 dB en horario diurno para Zona II. Importante es recordar, que el incremento en el nivel de energía sonoro incidente en los receptores, respecto del límite energético asociado al límite en fijado en 60 dB, aumenta de forma exponencial; de ahí el riesgo y daño por exposición a altos niveles de ruido, tanto estable como impulsivo. El siguiente gráfico muestra la relación de veces que se ve incrementada esta energía incidente por receptor evaluado. El nivel de energía está representado por el nivel cero (0), es decir cero veces por sobre el límite de la norma. Los niveles medidos en los puntos R5 y R7 (82 dB(A)), se encuentran en niveles cercanos a los límites referenciales de exposición laboral para 8 horas continuas establecidos en el DS N° 594/99 del MINSAL (Art. 73° a 75°), e impulsivo 79° a 80°, en condiciones que los vecinos no se encuentran utilizando protección auditiva al interior de sus viviendas particulares. De acuerdo a las observaciones realizadas en terreno, y los resultados obtenidos en las mediciones acústicas efectuadas, se constatan dos tipos de fuentes fijas al interior de las obras: - Una Fuente Fija (FF) principal (máquina pilotera), cuyo martillete se desplaza verticalmente impactando cada pilote en proceso de ser hincado, localizada en el lote sur. - Dos Fuentes Fijas secundarias (planta fija de hormigón y área de corte de enfierraduras), localizadas en el lote norte, además de tránsito de vehículos de carga dentro de las instalaciones. El análisis de los resultados de NPC, separados por el funcionamiento o detención de la fuente fija principal, permiten constatar que en ambos casos, el establecimiento sobrepasa el límite fijado para la Zona II por la norma de ruido vigente. Se destaca que en los puntos R4 y R6, ambos sin funcionamiento de la FF principal, de igual se forma se supera el límite de la Zona II. Sin embargo, sus niveles de energía sonora incidente por sobre el límite de la Zona II son significativamente menores, por lo que las medidas de control perimetral y semi-encierros acústicos permitirían controlar estas FF secundarias. El nivel de incremento en la excedencia en decibeles, es significativamente superior cuando se encuentra en funcionamiento la máquina pilotera (FF principal), la cual llega a enmascarar a las FF secundarias. Por lo anterior, se sugiere que el titular efectué la implementación inmediata de medidas de control y mitigación acústicas perimetrales y en las fuentes fijas principales, dado que a las obras aún le quedan 5 semanas de hincado de pilotes, y varios meses antes de concluir la obra gruesa utilizando las restantes fuentes fijas. Por tal motivo, su tratamiento debe ser diferenciado (FF principal, respecto de FF secundarias). Se recomienda considerar evaluaciones periódicas (semanales) de los NPS perimetrales, mientras se ejecuten las obras de construcción, hasta finalizar la obra gruesa de las edificaciones. Se recomienda ver las imágenes 1 a 6 del presente informe. A continuación se presenta una vista general del área de hincado de pilotes, imagen captada desde el edificio de departamento contiguo a las obras. |  |  |

| Registro actividad de fiscalización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilotes ya hincados |  | Cápsula abierta del martillete. Pilote en proceso de hincado |  |
| Imagen 1 | Fecha: 05-10-2016 | Imagen 2 | Fecha: 05-10-2016 |
| Descripción: Fotografía muestra el sector sur donde se encuentran hincado pilotes metálicos tubulares. Los pilotes son de un diámetro aproximado de 60 cm, huecos, los cuales son posterio0rmente rellenados y sellados, una vez hincados. La separación entre pilotes es de 1 cada 2 a 3 metros lineales. |  | Descripción: La imagen captada desde el Punto de medición R5, muestra el martillete con una protección de metálica/OSB para impedir proyección de partículas o esquirlas metálicas. Dicha estructura no cumple ninguna función de amortiguación acústica. Bajo la estructura se observa en gris, un pilote en posición vertical, en proceso de ser hincado. |  |

| Maquina pilotera |  | Departamento Denunciante |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imagen 3 | Fecha: 06-10-2016 | Imagen 4 | Fecha: 06-10-2016 |
| Descripción: La imagen captada desde Punto de medición R7, muestra la grúa (a la derecha) que sostiene la pilotera, y la grúa que levanta los pilotes a ser hincados. Se observa un cierre de malla raschell de una capa en perímetro del lote sur, destinado a detener eventual emisiones de polvo. Solo se observa cierre mediante pandereta de hormigón de 2,3 metros de altura, que no permite aislar acústicamente los primeros dos pisos en la vertical. |  | Descripción: Vista general de la construcción y del área de hincado de pilotes en lote sur. Se observa que la distancia desde la máquina pilotera a las viviendas más próximas (flecha roja), es de solo 15 metros lineales. Se observa que en el perímetro, no hay cierre de pandereta de hormigón para control de accesos. |  |

| Área de enfierraduras – Lote norte |  | Planta de Hormigón |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imagen 5 | Fecha: 06-10-2016 | Imagen 6 | Fecha: 06-10-2016 |
| Descripción: La imagen captada desde Punto de medición R6, muestra el área del lote norte, donde se realizan labores de enfierradura de fundaciones y muros. La distancia a los departamentos habitados más próximos es de 10 metros, separados por un muro de pandereta de hormigón, y un acceso para vehículos de una pista. |  | Descripción: Vista del área de la Planta de Hormigón en el lote norte, donde se observa la grúa que iza una canoa o cuba con hormigón, el cual es descargado en el punto donde se aplicará. Se observa un silo blanco destinado a acopiar el cemento, que es posteriormente mezclado con el ripio, formándose el hormigón. Las casas se encuentran detrás de la planta de hormigón, fuera del lote norte, separadas de las obras por una calle de servicio. |  |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros NOCTURNOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receptor | NPC [dBA] | Ruido de Fondo [dBA] | Zona | Límite [dBA] | Excedencia [dBA] | Estado |
| Receptor N° 1 | 70 | 44,7 | II | 60 | SUPERA | No Conforme |
| Receptor N° 2 | 52 | No interfiere | II | 60 | NO SUPERA | Conforme |
| Receptor N° 3 | 69 | No interfiere | II | 60 | SUPERA | No Conforme |
| Receptor N° 4 | 66 | No interfiere | II | 60 | SUPERA | No Conforme |
| Receptor N° 5 | 82 | No interfiere | II | 60 | SUPERA | No Conforme |
| Receptor N° 6 | 74 | No interfiere | II | 60 | SUPERA | No Conforme |
| Receptor N° 7 | 82 | No interfiere | II | 60 | SUPERA | No Conforme |
| Tabla 1. Descripción Medio de Prueba |  | Fecha: 05-10-2016 y 06-10-2016 |  |  |  |  |
| Evaluación de mediciones realizadas Se realizó calibración en terreno cada uno de los días de inspección, antes de realizar las series de mediciones, mediante calibrador acústico marca LARSON DAVIS modelo CAL150, Número de serie 4876. Se utilizó sonómetro integrador marca LARSON DAVIS modelo LxT2, Número de serie 2977. Mediciones de NPS fueron efectuadas en exterior de viviendas afectadas, y un grupo de mediciones en interior domicilio con ventana abierta, todas durante horario diurno de los días 05-10-2016 y 06-10-2016. Se verifica que Ruido de Fondo, no afectó las mediciones asociadas a la fuente emisora principal denunciada, por lo que fue medido inicialmente como referencia y considerado en el cálculo del NPC del primer punto. Se verificó el funcionamiento de la fuente emisora durante las mediciones, con el uso de máquina pilotera (para hincado de pilotes), planta de hormigón, corte de enfierraduras, movimiento de maquinarias, todas actividades propias de la actividad constructiva denunciada. |  |  |  |  |  |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imagen 1. | Fecha: 11-10-2016 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5926634 mS | Este: 671189 mE |
| Descripción Medio de Prueba: Localización de las obras de construcción del Condominio Los Presidentes 2 denunciado, dentro de la comuna de Hualpén, Provincia de Concepción, Región del Biobío. |  |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imagen 2. | Fecha: 04-10-2016 |  |
| DATUM WGS84; HUSO 18H | Norte: 5926634 mS | Este: 671189 mE |
| Descripción Medio de Prueba: Localización de los puntos de medición en perímetro de las obras de construcción del Condominio Los Presidentes 2 denunciado, dentro de la comuna de Hualpén, Provincia de Concepción, Región del Biobío. |  |  |

- Anexo 1: REGISTROS: FICHAS DE INFORME TÉCNICO DE MEDICIÓN DE RUIDO.

- Anexo 2: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO.

- Anexo 3: EXTRACTO ORDENANZA PLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCAHUANO 1982

- Usos de suelo y normas específicas (Capítulo IV, Párrafo 2°, Artículo 19°)

- Extracto Plano de Zonificación y Usos del Suelo PRC de Talcahuano 1982

Ubicación de Receptores

(Zona S-2)