ANEXO ACTA: DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2016-3241-VIII-NE-IA

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 09-09-2016 | Mega proyecto CNT Angol | Constructora Biobío Ltda. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Faena constructiva; construcción (según punto 3, Artículo 6°, D.S. N° 38/11 MMA) |  | 76.056.231-9 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 846-2016 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. III; 65; 50. | Se realizó medición de nivel de presión sonora, en horario diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA), en zona exterior de condominio, específicamente tras torres “P” y “O”, localizado en calle Hipólito Salas 1541/Angol 1695, comuna de Concepción. Se constata funcionamiento de la fuente emisora, identificándose maquinarias y equipos tales como retroexcavadora, grúa pluma, rotomartillo, taladro, además de ruido de golpes y caída de materiales. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido NPC (ver fichas en registro del Anexo 1), se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto se homologó la zona donde se encuentran el Receptor, concluyéndose que el Receptor N° 1 se encuentra ubicado en Zona H-5, del Plan Regulador de la Comuna de Concepción, la que es homologable a Zona III del D.S. N° 38/2011 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona y el Nivel de Presión Sonora Corregido, obtenido a partir de las mediciones realizadas el día 09 de septiembre de 2016, se indica que no existe superación del límite diurno (65 dBA) en el receptor N° 1, no existiendo interferencia entre el ruido de fondo y el NPS final medido. | No existe superación del límite establecido por la normativa para una zona III en periodo diurno, en el punto receptor N° 1, sobre el límite de 65 dB(A) de NPC. Por lo indicado, de acuerdo a las mediciones realizadas, no se ratifica la denuncia por ruidos molestos. |

REGISTROS: EVALUACIÓN E IMÁGENES

| Registros |  |
| --- | --- |
| Receptor; NPC [dBA]; Ruido de Fondo [dBA]; Zona; Límite [dBA]; Excedencia [dBA]; Estado. Receptor N° 1; 61; N/A; (Zona H-5) III; 65; No aplica; Conforme. |
| Tabla 1. Descripción Medio de Prueba | Fecha: 09-09-2016 |
| Evaluación de mediciones realizadas Se realizó calibración en terreno, antes de realizar mediciones, mediante calibrador acústico marca Larson & Davis modelo CAL 150 N° serie 4876. Se utilizó sonómetro integrador marca Larson & Davis, modelo LXT2, N° serie 2977. Mediciones de NPS fueron efectuadas en exterior de domicilio denunciante, entre las 10:40 y 11:20 horas, del día 09-09-2016. Se verifica que Ruido de Fondo, no afecta la medición asociada a la fuente emisora denunciada. Se verifica funcionamiento de la fuente emisora. |  |