INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN AMBIENTAL

AVÍCOLA

LAS RASTRAS

DFZ-2016-700-VII-RCA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | Patricio Bustos Z. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

2.1.	Antecedentes Generales	4

2.2.	Ubicación y Layout	5

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	7

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	8

4.1.	Motivo de la Actividad de Fiscalización.	8

4.2.	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.	8

4.3.	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.	8

4.3.1.	Primer día de inspección	8

4.3.2.	Esquema de recorrido	9

4.3.3.	Detalle del Recorrido de la Inspección.	9

5.	HECHOS CONSTATADOS	10

5.1.	Manejo de Guano	10

5.2.	Calidad de Aguas	14

5.3.	Manejo de Mortandades	15

6.	OTROS HECHOS.	17

7.	CONCLUSIONES.	20

8.	DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.	21

9.	ANEXOS.	22

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), al proyecto “Avícola Agrícola Las Rastras”. La inspección en terreno contempló una visita a la Unidad Fiscalizable (Avícola Agrícola Las Rastras,) compuesta por dos sectores (planteles) de producción, denominados Ranquimilí y San Francisco, realizada el día 25 de febrero de 2016.

El proyecto “Ampliación Plantel Productor de Huevos, Avícola Las Rastras”, ubicado en el fundo Ranquimilí, fue evaluado y aprobado ambientalmente mediante Resolución de Calificación Ambiental N° 260/1999. Consiste en la construcción de 3 pabellones para alojar aves, fabricación y sistemas de reparto de alimento, extracción del guano y recolección de huevos mecanizados. Al mismo tiempo consideró la conexión a la red de agua potable rural, la construcción de alcantarillado, la disposición de los residuos domésticos en el vertedero municipal y el abastecimiento todo lo cual ocupa una superficie de 0,63 ha.

Posteriormente, fueron calificados ambientalmente favorables dos proyectos asociados a la implementación de un nuevo plantel, denominado Plantel San Francisco,  correspondientes a: “Ampliación Plantel Productor de Huevos San Francisco”, calificado ambientalmente favorable mediante la RCA N.° 51/2005 y “Nueva Ampliación Plantel Reproductor de Huevos San Francisco”, calificado ambientalmente favorable mediante la RCA N.° 83/2009. Ambos destinados al aumento de la producción. Teniendo en consideración lo anterior, la última ampliación consideró el aumento de la capacidad productiva del Plantel Avícola de Postura San Francisco hasta llegar a una  capacidad de alojamiento de 630.000 aves de postura, aumentando la producción promedio a 440.000 huevos/día futuro.

El guano generado en los pabellones de la Unidad Fiscalizable, se extrae en forma mecanizada cada 2 o 3 días por intermedio de un sistema de cintas transportadoras que permiten depositarlo sobre un camión tolva. Las aves depositan el guano sobre cintas transportadoras ubicadas bajo las jaulas. La producción de guano se estima en 4,5 toneladas por día por pabellón. El plantel avícola no incluye entre los productos que se utilizan: antibióticos, hormonas o sus derivados, estimulantes y/o reguladores de crecimiento. En consecuencia el guano producido por la avícola es apto para la fertilización o enmiendas de terrenos agrícolas, al no tener residuos que hagan objetable su utilización en la producción y comercialización de productos agrícolas de exportación. El destino del guano normalmente es la venta directa a los agricultores o la disposición en guaneras.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron el manejo de guano, manejo de aguas servidas y el manejo de mortandades.

Entre los hallazgos constatados durante la fiscalización, se encuentran: mantener acopio de guano por más de 15 días sin contar con resolución sanitaria, observándose en dicho sector la presencia de aves, vectores y percibiéndose olores de notas ofensivas en intensidad muy fuerte; además, no acreditar la ejecución de monitoreo de aguas servidas comprometido para las instalaciones el sector denominado Ranquimilí.

Finalmente, cabe señalar que de acuerdo a los registros de denuncias de esta Superintendencia, existe una denuncia formal respecto de esta Unidad Fiscalizable, asociada fundamentalmente a la generación de vectores por la operación de la guanera destinada al acopio del guano retirado de los planteles.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Avícola Las Rastras |  |
| --- | --- |
| Región: Maule | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino a Las Rastras s/n Km 12, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule. |
| Provincia: Talca |  |
| Comuna: Talca (Av. Las Rastras) y San Clemente (Av. San Francisco) |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Fuenzalida Moure y Compañía Ltda. | RUT o RUN: 76.100.349-6 |
| Domicilio titular: 1 Sur N.° 86 - Of. 41, Talca. | Correo electrónico: mfuenzalida@huevostalca.cl |
|  | Teléfono: 71 2242358 |
| Identificación del representante legal: Miguel Rafael Fuenzalida Fernández | RUT o RUN: 4.173.761-1 |
| Domicilio representante legal: Camino Las Rastras Km 7, Talca | Correo electrónico: mfuenzalida@huevostalca.cl |
|  | Teléfono: 71 2242358 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación |  |

## Ubicación y Layout

| Figura 1. Mapa de ubicación local (Fuente: Elaboración propia en base a imagen NEPAssist) PLANTEL SAN FRANCISCO PLANTEL LAS RASTRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM |  |  |  |
| Datum: DATUM WGS 84 | Huso: 19 | UTM N: 6.076.299 m | UTM E: 269.156 m |
| Ruta de acceso: Desde la Ciudad de Talca, tomar la Avenida San Miguel hacia el oriente y recorrer aproximadamente 2,6 kilómetros hasta llegar al cruce con la Ruta 115 (San Vicente). Tomar la Ruta 115 hacia el norte y recorrer aproximadamente 7,5 kilómetros hasta llegar al Plantel Las Rastras, ubicado a mano derecha de la Ruta. Para llegar al Plantel San Francisco, seguir por la misma (Ruta 115) por aproximadamente 7,8 kilómetros, hasta llegar al acceso ubicado a mano derecha de la Ruta. |  |  |  |

Pabellones Las Rastras (Ranquimilí) Pabellones San Francisco Guanera N.° 4 Figura 2. Layout del proyecto local (Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth).

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | RCA | 260 | 07-12-1999 | COREMA Región del Maule | Ampliación Plantel Productor de Huevos, Avícola Las Rastras | - | Si |
| 2 | RCA | 051 | 05-04-2005 | COREMA Región del Maule | Ampliación Plantel Productor de Huevos San Francisco | - | Si |
| 3 | RCA | 83 | 27-03-2009 | COREMA Región del Maule | Nueva Ampliación Plantel Productor de Huevos San Francisco | - | Si |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del motivo: Resolución SMA N° 1223/2015 que fija Programa y Subprogramas Sectoriales de Fiscalización Ambiental de Resoluciones de Calificación Ambiental para el año 2016. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.

- Manejo de Guano - Calidad de Aguas - Manejo de Mortandades - Intervención de Suelos

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.

### Primer día de inspección

| Fecha de realización: 25-02-2016 | Hora de inicio: 10:00 |  | Hora de finalización: 17:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Patricio Bustos Z. |  |  | Órgano: SMA |
| Fiscalizadores participantes: Camilo Uribe Marcelo Quintana |  |  | Órgano(s): SAG SAG |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: No |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1) |  |
| Observaciones: Se solicitan antecedentes al titular otorgándose un plazo de 5 días hábiles para remitirlos a la oficina regional de la SMA. |  |  |  |

### Esquema de recorrido

Guanera N.° 4 Plantel San Francisco Plantel Las Rastras (Ranquimilí) Figura 3. Track de recorrido y estaciones inspeccionadas (Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth).

### Detalle del Recorrido de la Inspección.

| N° de estación | Nombre del sector | Descripción estación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pabellones Las Rastras (Ranquimilí) | Pabellones avícola Las Rastras, instalados en el sector Ranquimilí |
| 2 | Compostera Ranquimilí | Compostera para las mortandades ubicada en el sector Ranquimilí |
| 3 | Pabellones San Francisco | Pabellones avícolas instalados en el sector San Francisco |
| 4 | Compostera San Francisco | Compostera para las mortandades ubicada en el sector San Francisco |
| 5 | Guanera | Guanera utilizada actualmente para los guanos retirados de los pabellones, denominada N.° 4 |

# HECHOS CONSTATADOS

## Manejo de Guano

| Número de hecho constatado: 1 | Estación N°: 4 |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Considerando 3.2.6 - RCA N.° 051/2005 "b) Acopio Para prevenir la generación de molestias o problemas de contaminación en el acopio de guano en los lugares donde serán aplicados, que son ajenos al predio del Plantel Productor de Huevos, se adoptarán las siguientes medidas: - Efectuar la descarga y acopio del guano a más de 30 m de viviendas extraprediales y a más de 50 m de construcciones sensibles (hospitales, escuelas, cárceles, locales de expendio de alimentos, etc.). - Aplicar el guano lo más pronto posible. Si esto no es factible, debieran acopiarse por un máximo de 15 días. Si se necesita mayor tiempo, debe considerarse la necesidad de obtener una autorización sanitaria. - Al momento de acopiar el guano considerar: La impermeabilidad del suelo; la presencia de napas superficiales y líneas de drenaje; se deben evitar lugares donde la napa sea superficial y la cercanía a líneas de drenaje; la pendiente del terreno; la distancia a cursos de agua (no menos de 20 m). - Cuando llueva, se debe tapar el guano con un material impermeable para evitar que aumente su humedad. Luego, debiera descubrirse a fin de prevenir alzas de temperaturas. - Voltear el guano cuando así se justifique, para evitar que su temperatura aumente y se presenten malos olores. - Si el guano se humedece y es acopiado por más de 9 días, es recomendable aplicar un larvicida o un insecticida para controlar los vectores (moscas). Considerando 3.2. – RCA N.° 83/2009 "El destino del guano normalmente es la venta directa a los agricultores o la disposición en guaneras especiales. Ver Anexo 7 de la DIA, Procedimiento operacional estandarizado – Manejo del Guano. Si la demanda por guano bajara a cero, la empresa posee cuatro guaneras debidamente declaradas y que cumplen las normas vigentes sobre la materia, que son capaces de recibir la producción total de guano de este proyecto por varios años consecutivos". "Manejo de escurridos generados desde las áreas de acopio de guano (guaneras). Cada guanera poseerá una zanja perimetral, en toda su extensión, distanciada a un mínimo de 20 metros de cuerpos de aguas superficiales o profundas, Esta zanja tendrá un ancho de 70 cm y una profundidad mínima de 60 cm, Esta zanja cumplirá la función de evitar el contacto del guano con aguas de riego y evitar de igual forma derrames de guano, o eventualmente sus percolados, hacia sectores indeseados. Pero, aun así, si se diera la circunstancia que se generaran percolados y estos escurrieran de forma que pudieran sobrepasar la zanja perimetral, se recurrirá a un plan de contingencia que consistirá en succionar estos percolados desde las zanjas con una motobomba y depositarlos nuevamente sobre el guano". |  |
| Hecho (s): - Se visitó la denominada Guanera N.° 4, única de las guaneras en operación, constatando que existe material en proceso de estabilización y en estado terminado (listo para su retiro). El material en estabilización se encuentra distribuido mediante pilas de dimensiones: 0,8 m x 2 m x 100 m. Se observó la presencia de maquinaria utilizada para el volteo del material en pilas conectada a un tractor, que se encontraba en operación entre las pilas al momento de la inspección. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Fernando Bravo (Veterinario de Terreno), el material fresco que ingresa a la guanera es mezclado con aserrín o guano estabilizado como material estructurante, posteriormente es manejado en pilas para su volteo y estabilización. Además, indica que este proceso sólo se realiza en primavera y verano, pues en periodos de lluvia sólo se mantiene acopiado a la intemperie. También se observó la presencia de una gran cantidad de material extraído de las composteras el que se trata de la misma forma que el guano. - Se realizó un recorrido por el perímetro de la guanera, constatando que existe un canal perimetral para la captación de aguas lluvias. Se observa que presenta abundante maleza en su interior. Se advierte también que el perímetro se encuentra rodeado de eucaliptus de distintas edades, constatando que en el sector sur existe mayor densidad en la plantación. En el sector norte se observan algunos tramos desprovistos de eucaliptus u otro tipo de especies arbóreas, observándose sólo maleza. - Se constató que existe una loza para el lavado de camiones y maquinaria. Se observa que las aguas sucias generadas son evacuadas mediante un sumidero hacia el canal perimetral de la guanera. - En el sector circunscrito a la guanera, se observó la presencia de diversos tipos de aves (principalmente tiuques) sobre las pilas de guano, además, la abundante presencia de moscas. Cabe señalar que entre las pilas se perciben olores en intensidad muy fuerte y con notas principalmente a amoniaco. Resultado (s) examen de Información: - Posterior a la inspección en terreno y mediante ORD. SMA N.° 2.371/2016, se solicitó información respecto al manejo de guano, lo que fue remitido con fecha 20-10-2016. Del examen de información a la documentación remitida por el titular (ver Anexo 2), es posible indicar que: - El titular declara que desde la segunda quincena abril a la primera quincena de septiembre el guano ingresa a la guanera e inicia su proceso de estabilizado. Dependiendo de las condiciones climáticas este guano termina su proceso de estabilizado dentro del mes de noviembre. - El tiempo máximo para el guano podría ser de 6 meses de acopio antes de estar estabilizado para su disposición en suelo agrícola, pero su retiro depende de la demanda. - Desde la segunda quincena de septiembre a primera quincena de abril, todo el guano que ingresa a la guanera es procesado de forma inmediata. Dependiendo de las condiciones climáticas este guano tiene un tiempo promedio de estabilización de 4 semanas. El tiempo máximo de estadía es dependiente de la demanda. - Además, que por ser un proceso dinámico y muy dependiente de las características climáticas, así como de las características propias del guano, no se encuentra establecidos plazos fijos de almacenamiento. - Señala que para el periodo 2015-2016 se registraron promedios de almacenamiento acorde a lo indicado en los párrafos precedentes. - Respecto del volteo del guano, el titular señala que realizada una hilera (pila), se inicia proceso de volteo. Este proceso, dependiendo de las condiciones del producto y del clima, se repite 2 a 3 veces por semana y finaliza una vez obtenida las características deseadas del guano estabilizado. - El control de larvas se realiza en época principalmente estival, cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo larvario y aumenta la presencia de individuos adultos. Se utiliza larvicida en cada volteo, para ello la maquina revolvedora, posee un estanque donde se diluye el producto y durante el proceso, mediante aspersión, es aplicado el producto diluido, inmediatamente después de ser volteado el guano. Todo este proceso es guiado y visado por un profesional Médico Veterinario. Los productos para el control de larvas utilizado con mayor frecuencia son: Kilarvol (Lavicida), Agita, Flynex y Maxifor, (Adulticidas). - Finalmente, cabe indicar que ante la solicitud de resolución sanitaria de la guanera, el titular remitió la Resolución Exenta N.° 251 de fecha 24 de marzo de 2014, emitida por la SEREMI de Salud del Maule (ver Anexo 3), sin embargo, esta resolución no corresponde a una autorización sanitaria, correspondiendo a una resolución que: “Resuelve Sumario Sanitario N° 811/2013”. Sin perjuicio de lo anterior, es menester hacer presente que la mencionada resolución hace mención a la autorización sanitaria, indicando lo siguiente (ver Anexo 2): "En lo que se refiere a la Autorización Sanitaria para el lugar de acopio, el fiscalizado acompaña las fichas en que declaró las guaneras en el marco del Acuerdo de producción Limpia APL, entre el Consejo Nacional de Producción Limpia, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional del Medio Ambiente y el Servicio Agrícola y Ganadero." "Atendida la condición conocida de la aplicación del mencionado acuerdo es preciso considerar que la actividad se rige por sus disposiciones, que considera en sus puntos 2.1 y 2.2 tanto la generación de guano, como en el almacenamiento permanente, por lo cual, en este sistema de regulación (A.P.L.) donde debe hacerse efectiva la fiscalización, no constatándose en el procedimiento infracción al respecto”. - Conforme a los antecedentes recabados en terreno y el análisis de los antecedentes remitidos por el titular, se constatan los siguientes hallazgos respecto del acopio de guano: - De acuerdo a lo indicado en por el Veterinario de Terreno durante la inspección, no se realiza cobertura de pilas en invierno, manteniendo el acopio a la intemperie durante este periodo, incumpliendo la condición de cubrir el guano con un material impermeable para evitar que aumente su humedad, conforme lo establece el Considerando 3.2.6 de la RCA N.° 051/2005. - Sumado a lo anterior, de acuerdo a lo indicado por el titular en su carta de fecha 20-10-2016, el guano se mantiene en la guanera por un tiempo de “estabilización” de 4 semanas, y puede llegar a estar acopiado en un periodo máximo de 6 meses. Lo anterior, implica que el tiempo de acopio supera lo establecido en el Considerando 3.2.6 de la RCA N.° 051/2005 (15 días), debiendo considerar la necesidad de obtener una autorización sanitaria, según el mismo considerando cuando se supera dicho periodo, autorización que no es acreditada por el titular en los antecedentes remitidos. Cabe señalar que el acopio de este tipo de material por periodos superiores a 15 días, debido a la alta carga orgánica, podría generar la degradación bioquímica del material (dependiendo de las condiciones ambientales y de manejo), lo que podría desencadenar la generación de olores molestos. Esta situación, no fue abordada en la evaluación ambiental, pues sólo se considera el escenario de acopio del guano. No se considera el compostaje, solarización, secado u otro método de estabilización del material antes de ser retirado de la guanera. - Cabe señalar que en la guanera inspeccionada se constató la presencia de aves (principalmente tiuques), presencia de vectores (moscas) y olores en intensidad muy fuerte, de carácter ofensivo y con notas a amoniaco. La intensidad de olor percibida por el fiscalizador en terreno corresponde a un nivel 5 (muy fuerte), nivel máximo en intensidad según protocolo de olores SMA; correspondiente a olores que pueden producir nauseas, además de molestias en ojos y/o garganta (ver ficha de terreno - Anexo 4). - Finalmente, es menester hacer presente que existe una denuncia de vecinos del sector cercanos a la Unidad Fiscalizable, ingresada a esta Superintendencia con el número de caso 599/2015, por la proliferación de vectores asociado a la operación de la guanera. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 1. | Fecha: 25-02-2016 | Fotografía 2. | Fecha: 25-02-2016 |
| Descripción Medio de Prueba: Fotografía general de la Guanera 4. Al fondo, se puede observar maquinaria agrícola realizando volteo de las pilas de guano dispuestas en la guanera. |  | Descripción Medio de Prueba: Fotografía de las pilas de guano, donde se puede apreciar que existen distintas edades de material (a la derecha guano fresco y a la izquierda guano maduro. |  |
| Fotografía 3. | Fecha: 25-02-2016 | Fotografía 4. | Fecha: 25-02-2016 |
| Descripción Medio de Prueba: Fotografía de la zanja perimetral para la recolección de aguas lluvia implementada en la Guanera 4. |  | Descripción Medio de Prueba: Acopio de guano, material que no se encuentra distribuido en pilas, ubicado dentro de la guanera. |  |

## Manejo de Aguas Servidas

| Número de hecho constatado: 2 | Estación N°: No aplica |
| --- | --- |
| Documentación entregada: Informes de monitoreo de agua de pozo |  |
| Exigencia (s): Considerando N.° 3.2 – RCA N.° 260/1999 "Aguas Servidas: Las aguas servidas cuyo caudal estimado es de 0.25 lts/seg. Serán recolectadas a través de tuberías. El tratamiento y disposición consistirá en un sistema que recoge las aguas servidas las que son dispuestas en una fosa séptica. El efluente de la fosa séptica será recolectado en una cámara, para posteriormente proceder a evacuarlo en un pozo absorbente, de manera que las aguas ya tratadas se dispondrán por infiltración en el terreno. Deberá cumplir con lo establecido en la Norma Chilena 1.333.0f 78 (Requisitos. Calidad del Agua para Diferentes Usos). Para ello el proponente se compromete a muestrear cada dos meses el efluente de la planta durante el primer año de funcionamiento y posteriormente un muestreo anual". |  |
| Resultado (s) examen de Información: - Durante las actividades de inspección se solicitó al titular remitir los resultados del monitoreo de los últimos 2 años, comprometido para dar cumplimiento de la NCh N.° 1.333 OF 78 conforme lo establece la RCA N.° 260/1999. - Con fecha 04 de marzo de 2016, el titular remitió los antecedentes requeridos en la inspección, adjuntando informes de los ensayos efectuados por el laboratorio de microbiología y alimentos de la Universidad de Talca, de fechas: 03-02-2014, 28-02-2014, 01-04-2014, 13-05-2014, 16-06-2014, 28-07-2014, 30-09-2014, 13-10-2014, 15-12-2014, 13-01-2015, 02-02-2015, 04-03-2015, 08-04-2015, 19-05-2015, 03-06-2015, 06-07-2015, 27-07-2015, 19-09-2015, 28-09-2015 y 03-12-2015. Revisados dichos informes, es posible establecer que los resultados corresponden a ensayos efectuados para establecer concentración de Coliformes Fecales en muestras efectuadas tomadas de agua de los pozos ubicados en el sector Ranquimilí, no a la descarga de aguas servidas. - Sumado a lo anterior, de acuerdo a la revisión del sistema informático de seguimiento de la SMA, es posible establecer que el titular no ha remitido información asociada a seguimiento del proyecto. - En conformidad a los antecedentes analizados, según se describe en los puntos anteriores, es posible concluir que el titular no ha efectuado los monitoreos comprometidos por RCA N.° 260/1999, con la finalidad de efectuar el control en la evacuación de las descargas de aguas servidas en el plantel del sector denominado Ranquimilí. |  |

## Manejo de Mortandades

| Número de hecho constatado: 3 | Estación N°: 2y 4 |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Informe Consolidado de Evaluación (ICE) - "Ampliación Plantel Productor de Huevos Avícola Las Rastras" Aves Muertas: "Actualmente la mortalidad natural del Plantel es del orden de 8,5 gallinas/día. El desarrollo total del Proyecto incrementaría esta cifra a 17 gallinas/día. Estas cantidades son normales a bajas, considerando el manejo del Plantel. El procedimiento usado para la eliminación de las aves muertas consiste en la incineración y posterior enterramiento de los restos calcinados en pozos especiales para este efecto, que posteriormente y previo uso de cal viva con tierra". Considerando 3.2 – RCA N.° 83/2009 "v) Aves Muertas: La mortalidad promedio (en una actividad como la descrita) es del orden de 4.5 aves muertas por día por pabellón, luego en la etapa de operación los siete pabellones podrían generar del orden de 31,5 aves muertas al día. El procedimiento usado para la eliminación de las aves muertas se ajustará a la siguiente normativa (ver Anexo 6 de la DIA, “Procedimiento Operacional Estandarizado – Manejo de aves muertas”): • DS Nº 977/96, Reglamento Sanitario de Alimentos. • DS Nº 594/99 Reglamento sobre condiciones ambientales básicas en los lugares de trabajo. • Acuerdo de Producción Limpia: Implementación de Buenas Practicas Agropecuarias en el sector producción de huevos. • Guía para el control y la prevención de la contaminación industrial: Sector criaderos de aves, Subsector productores de huevos. CONAMA". |  |
| Hecho (s): - Durante las actividades de inspección se visitó el sector de compostaje de los 2 planteles avícolas: San Francisco y Ranquimilí, constatándose lo siguiente: Ranquimilí: Se visitó el sector de compostaje de aves muertas del plantel ubicado en el sector Ranquimilí, constando que las aves se tratan en una compostera dividida en 3 cajones de madera. Se constató que las aves muertas son compostadas mediante una mezcla con aserrín, la que después de ser estabilizada (6 meses aprox.) es derivada a la Guanera denominada N.° 4. En la compostera se constató de presencia de aves carroñeras (tiuques) y moscas, donde se aprecia que existen animales (aves) muertos al descubierto (sin cubrir con aserrín) en uno de los cajones. En los otros dos cajones se aprecian animales sin cubrir que afloran en la superficie de la mezcla con aserrín. Además, se percibe la presencia de olores de mediana intensidad, con notas principalmente séptico y podrido, localizados en el sector que circunscribe la compostera. San Francisco: Se visitó el sector de compostaje del plantel ubicado en el sector San Francisco, constando que las aves muertas se tratan en una compostera compuesta por 4 cajones de madera. Se observó que uno de los cajones se encontraba vacío. En el lugar se constató la presencia de moscas, además de percibirse la presencia de olores en mediana intensidad, con notas principalmente séptico y podrido, los que se percibieron localizados en el sector que circunscribe la compostera. - De los antecedentes levantados en terreno se establece que en el plantel del sector Ranquimilí se realiza manejo de mortandades mediante compostaje, en lugar de incineración como se estableció en la evaluación ambiental. Sumado a lo anterior, se constató cadáveres sin cubrir dentro de la mezcla de compostaje. - En las composteras de ambos sectores (San Francisco y Ranquimilí) se constató la presencia de carroñeros y moscas. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 5. | Fecha: 25-02-2016 | Fotografía 6. | Fecha: 25-02-2016 |
| Descripción Medio de Prueba: Imagen de la compostera del plantel ubicado en el sector Ranquimilí, donde se puede apreciar que existen aves muertas sin cubrir. |  | Descripción Medio de Prueba: Sector aledaño a la compostera donde se puede apreciar la abundante presencia de moscas. |  |

# OTROS HECHOS.

Otros hecho N°1

Descripción: Durante las actividades de inspección se constató que al sur de los pabellones del sector San Francisco, a un costado del sector establecido para el compostaje de mortandades, existe una zona de terreno intervenida por grandes excavaciones, básicamente 2, y movimiento de tierra. En la primera excavación, que posee una profundidad aproximada de 5 metros, se observa evidencia de una quema reciente de material, donde aún se observan restos de plásticos y cartones quemados. Consultado el Sr. Fuenzalida, indica que corresponde a una quema de la cual no estaba en conocimiento, que las quemas no están autorizadas y que sería una quema no autorizada por la jefatura. En la segunda excavación, de mayores dimensiones que la anterior, se observó la presencia de maquinaria pesada (excavadora y cargador frontal) realizando movimiento de material (tierra). Al respecto, el Sr. Fuenzalida indica que corresponde a una extracción de material que se está realizando para ser utilizado en estabilización de caminos, terrenos, y en general material para estabilización de obras. Posterior a la inspección, según consta en acta (Anexo 1), se solicitó al titular un informe asociado a la extracción de material desde la zona intervenida, indicando las superficies, volumen de material extraído y proyección a futuro. Con fecha 04 de marzo de 2016, el titular remitió los antecedentes asociado a la extracción de material desde el sector que se constató intervenido, indicando que: “Efectivamente en el predio San francisco existe una excavación donde se ha extraído material de tipo árido y donde también se ha depositado material parecido. El objeto de esta labor ha sido el escarpe y posterior relleno de terrenos para construir o donde debían circular vehículos ya que el terreno por sus características arcillosas no lo permitía, en su estado original. Las dimensiones de esta excavación son: superficie alrededor de 2.800 m2 Profundidad media alrededor de 6 metros. Material extraído: Alrededor de 17.000 m3. Material depositado: Alrededor de 6.000 m3. Material neto extraído: Alrededor de 11 .000 m3. Material por extraer: Alrededor de 2.000 m3. Material por depositar: Alrededor de 2.000 m3. Duración de los trabajos: Los trabajos se han venido realizando, en forma discontinua, a lo largo de los últimos 10 años. La extracción máxima en un año ha sido del orden del 3.000 m3". En vista de los antecedentes analizados, es posible indicar que se ha efectuado una intervención de suelos en el sector San Francisco, que incluyen: escarpe, excavación y movimientos de tierra; actividades que no fueron consideradas en la evaluación ambiental. De acuerdo a lo informado por el titular, la superficie intervenida alcanza aproximadamente 2.800 m2 y el volumen removido 17.000 m3.

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fotografía 7. | Fecha: 25-02-2016 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19 S | Coordenada Norte: 6.075.421 m | Coordenada Este: 276.868 m |
| Descripción de medio de prueba: Fotografía panorámica del sector donde se constató una excavación (intervención de suelos) en el sector San Francisco, que abarca una superficie de aproximadamente 2.000 m2. |  |  |

Otros hecho N°1

Descripción: A la fecha del presente informe, el titular no registra actividad en el sistema informático de la SMA implementado para la remisión de antecedentes asociados a Resoluciones de Calificación Ambiental, incumpliendo lo establecido en la Res. EX. SMA N.° 1518/2013 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución Nº 574 Exenta de 2012, que instruye a los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental remitir información en el modo y forma que indica.

# CONCLUSIONES.

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que los principales hallazgos detectados se presentan a continuación.

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manejo de Guano | Considerando 3.2.6 - RCA N.° 051/2005 "b) Acopio Para prevenir la generación de molestias o problemas de contaminación en el acopio de guano en los lugares donde serán aplicados, que son ajenos al predio del Plantel Productor de Huevos, se adoptarán las siguientes medidas: - Efectuar la descarga y acopio del guano a más de 30 m de viviendas extraprediales y a más de 50 m de construcciones sensibles (hospitales, escuelas, cárceles, locales de expendio de alimentos, etc.). - Aplicar el guano lo más pronto posible. Si esto no es factible, debieran acopiarse por un máximo de 15 días. Si se necesita mayor tiempo, debe considerarse la necesidad de obtener una autorización sanitaria. - Al momento de acopiar el guano considerar: La impermeabilidad del suelo; la presencia de napas superficiales y líneas de drenaje; se deben evitar lugares donde la napa sea superficial y la cercanía a líneas de drenaje; la pendiente del terreno; la distancia a cursos de agua (no menos de 20 m). - Cuando llueva, se debe tapar el guano con un material impermeable para evitar que aumente su humedad. Luego, debiera descubrirse a fin de prevenir alzas de temperaturas. - Voltear el guano cuando así se justifique, para evitar que su temperatura aumente y se presenten malos olores. - Si el guano se humedece y es acopiado por más de 9 días, es recomendable aplicar un larvicida o un insecticida para controlar los vectores (moscas). Considerando 3.2. – RCA N.° 83/2009 "El destino del guano normalmente es la venta directa a los agricultores o la disposición en guaneras especiales. Ver Anexo 7 de la DIA, Procedimiento operacional estandarizado – Manejo del Guano. Si la demanda por guano bajara a cero, la empresa posee cuatro guaneras debidamente declaradas y que cumplen las normas vigentes sobre la materia, que son capaces de recibir la producción total de guano de este proyecto por varios años consecutivos". "Manejo de escurridos generados desde las áreas de acopio de guano (guaneras). Cada guanera poseerá una zanja perimetral, en toda su extensión, distanciada a un mínimo de 20 metros de cuerpos de aguas superficiales o profundas, Esta zanja tendrá un ancho de 70 cm y una profundidad mínima de 60 cm, Esta zanja cumplirá la función de evitar el contacto del guano con aguas de riego y evitar de igual forma derrames de guano, o eventualmente sus percolados, hacia sectores indeseados. Pero, aun así, si se diera la circunstancia que se generaran percolados y estos escurrieran de forma que pudieran sobrepasar la zanja perimetral, se recurrirá a un plan de contingencia que consistirá en succionar estos percolados desde las zanjas con una motobomba y depositarlos nuevamente sobre el guano". | Mantener acopio de guano sin cubrir en periodos invernales, y por periodos superiores a 15 días sin acreditar contar con resolución sanitaria, constatándose la presencia de aves, vectores y olores ofensivos en intensidad muy fuerte. |
| 2 | Manejo de Aguas Servidas | Exigencia (s): Considerando N.° 3.2 – RCA N.° 260/1999 "Aguas Servidas: Las aguas servidas cuyo caudal estimado es de 0.25 lts/seg. Serán recolectadas a través de tuberías. El tratamiento y disposición consistirá en un sistema que recoge las aguas servidas las que son dispuestas en una fosa séptica. El efluente de la fosa séptica será recolectado en una cámara, para posteriormente proceder a evacuarlo en un pozo absorbente, de manera que las aguas ya tratadas se dispondrán por infiltración en el terreno. Deberá cumplir con lo establecido en la Norma Chilena 1.333.0f 78 (Requisitos. Calidad del Agua para Diferentes Usos). Para ello el proponente se compromete a muestrear cada dos meses el efluente de la planta durante el primer año de funcionamiento y posteriormente un muestreo anual". | No se acredita la realización de los monitoreos comprometidos para efectuar el control de la evacuación y descarga de las aguas servidas en el plantel del sector denominado Ranquimilí. |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | N° de hecho asociado | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Registro de entrega de guano estabilizado y fresco a terceros y a campos propios de los últimos 3 meses, incluida la Declaración Transporte y Uso de Guano según lo establece la RCA N.° 83/2009 | 03-03-2016 | 04-03-2016 | Sin observaciones |
| 2 | 2 | Monitoreo asociado a cumplimiento de Norma Chilena 1.333.0f 78 (Requisitos. Calidad del Agua para Diferentes Usos), conforme a muestreo establecido en la RCA N.° 260/1999 de los últimos 2 años (Sector Ranquimilí). | 03-03-2016 | 04-03-2016 | No corresponde a lo solicitado |
| 3 | - | Último Balance de nitrógeno para aplicaciones de guano en campos propios indicando las dosis aplicadas por hectáreas según Anexo 1 del APL, incluido en Procedimiento Estandarizado Manejo del Guano. | 03-03-2016 | 04-03-2016 | Sin observaciones |
| 4 | Otros Hechos (1) | Informe de extracción de material desde excavaciones constatadas en sector San Francisco indicando superficie intervenida, material extraído, y proyección total de material a extraer desde dicho sector (expresado en m3/mes y/o m3/año). | 03-03-2016 | 04-03-2016 | Antecedes asociados a una actividad constatada en la fiscalización, que no está considerada en la evaluación ambiental |
| 5 | 1 | Tiempo promedio y tiempo máximo establecido para mantener el acopio de guano, antes de ser retirado para su disposición en suelo (indicar cuales fueron estos tiempos para el último periodo estival 2015-2016). | 20-10-2016 | 20-10-2016 | Antecedentes adicionales solicitados mediante ORD. N.° SMA N.° 2.371/2016 |
| 6 | 1 | Especificar el proceso de volteo de guano: cuando se realiza, con qué frecuencia, que tipo de equipos se utilizan, etc. | 20-10-2016 | 20-10-2016 | Antecedentes adicionales solicitados mediante ORD. N.° SMA N.° 2.371/2016 |
| 7 | 1 | Especificar el proceso de aplicación de larvicida y/o insecticida al guano acopiado (frecuencia, método de aplicación, etc.), y cuáles son los productos utilizados para este fin. Lo anterior, en el caso de que efectivamente se realice este tipo de procedimiento. | 20-10-2016 | 20-10-2016 | Antecedentes adicionales solicitados mediante ORD. N.° SMA N.° 2.371/2016 |
| 8 | 1 | Remitir autorizaciones sanitarias otorgadas por la SEREMI de Salud respecto a la operación de la Guanera 4. | 20-10-2016 | 20-10-2016 | Antecedentes adicionales solicitados mediante ORD. N.° SMA N.° 2.371/2016 |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección |
| 2 | Antecedentes remitidos por el titular |
| 3 | Resolución Exenta N.° 251/2014, SEREMI de Salud del Maule |
| 4 | Ficha de inspección de olor |