INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

PLANTA LICANCEL

DFZ-2015-431-VII-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborador | Claudia Quiroga M. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	5

5.	HECHOS CONSTATADOS.	8

6.	CONCLUSIONES.	17

7.	ANEXOS.	18

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de examen de información realizadas por la SEREMI de Salud de la Región del Maule y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a los reportes de seguimientos indicados en el Art. N° 11 de la Norma de Emisión de Compuestos TRS (D.S. N° 37/2012 MMA).

El proyecto consiste en una instalación industrial para la fabricación de celulosa kraft, la que se utiliza principalmente como materia prima para la elaboración de papeles y envoltorios de este mismo material. El establecimiento industrial está ubicado en la comuna de Licantén, Provincia de Curicó, Séptima Región del Maule, a tres kilómetros al oeste de la localidad de Licantén, al costado norte de la Ruta J-60 que une Curicó e Iloca, en el sector denominado Quelmen.

La materia relevante objeto del examen de información es la emisión de contaminantes atmosféricos.

El presente informe da cuenta de la revisión de 14 informes reportados por el Titular, correspondiente a los periodos de noviembre a diciembre del año 2014 y de enero a diciembre de 2015, además de la información entregada por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la VII Región, con el análisis de los reportes mensuales por la emisión de Gases TRS, en el marco del subprograma de fiscalización ambiental de normas de emisión.

Por otra parte la Seremi de Salud del Maule a través de los Ordinarios N° 1147 del 22 de junio de 2015,  N° 1522 del 10 de agosto de 2015, N° 2049 del 27 de octubre de 2015, además de los N°226 y 227 del 27 de Enero de 2016, informa que se encuentra en revisión el informe del ensayo realizado con fecha 27 de abril al 06 de junio de 2015 a la Caldera Recuperadora, además de la aprobación de los informes de las mediciones discretas realizada al Estanque Disolvedor a través del método EPA-16 A, ejecutadas del 19 al 20 de enero y 21 al 22 de abril del 2015; Además de las actividades de fiscalización llevadas a cabo en la empresa Celulosa Arauco S.A., Planta Licancel, durante la medición realizada al Estanque Disolvedor el 13 y 14 de octubre de 2015, donde se audita al laboratorio en terreno, encontrando todo dentro del marco de la metodología aplicada, quedando a la espera del informe para su revisión.

Entre los principales hechos constatados se puede mencionar que para el periodo evaluado, las emisiones de H2S para la Caldera Recuperadora se encuentra bajo el  cumplimiento normativo, sin embargo para el Horno de Cal los meses de julio y agosto superan el límites de emisión.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: LICANCEL |  |
| --- | --- |
| Localización: - VII REGIÓN DEL MAULE - CURICÓ - LICANTÉN | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Establecimiento industrial ubicado en la comuna de Licantén, Provincia de Curicó, Séptima Región del Maule, a tres kilómetros al oeste de la localidad de Licantén, al costado norte de la Ruta J-60 que une Curicó e Iloca, en el sector denominado Quelmen. |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | RUT o RUN: 93458000-1 |
| Domicilio Titular: AVENIDA EL GOLF 150, PISO 14 | Correo electrónico: MARIO.ECKHOLT@ARAUCO.CL |
|  | Teléfono: 41-2862201 / 41-2862202 |
| Identificación del Representante Legal: ÁLVARO RODRIGO JIMÉNEZ MACINELLI | RUT o RUN: 9.260.519-1 |
| Domicilio Representante Legal: CAMINO A ILLOCA, KILÓMETRO 3, LICANTÉN | Correo electrónico: ALVARO.JIMENEZ@ARAUCO.CL |
|  | Teléfono: (56-75) 2205004 / (56-75) 2205008 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EN FASE DE OPERACIÓN (07-12-2007) |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | Norma de emisión | D.S. N° 37/2012 | 22/03/2013 | MMA | Celulosa Arauco y Constitución Planta Licancel | Informes de seguimiento mensual | Si |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del motivo: Resolución SMA N°771/2014 que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2015. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.

- Emisiones atmosféricas

## Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

### Documentos Revisados

| Nombre del informe(es) revisado (s) | Aspecto ambiental relevante asociado | Fecha de recepción documento | Periodo que reporta |  |  | Organismo encomendado | Organismo revisor | Estado de conformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde |  | Hasta |  |  |  |
| Ordinario N° 0939 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Noviembre | Emisiones Atmosféricas | 29/05/2015 | 01/11/2014 |  | 30/11/2014 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 0720 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Diciembre | Emisiones Atmosféricas | 15/05/2015 | 01/12/2014 |  | 31/12/2014 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 0751 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Enero | Emisiones Atmosféricas | 15/05/2015 | 01/01/2015 |  | 31/01/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 1532, N°1568 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Febrero | Emisiones Atmosféricas | 19 y 21/08/2015 | 01/02/2015 |  | 28/02/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 1532 y N°1568 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Marzo | Emisiones Atmosféricas | 19 y 21/08/2015 | 01/03/2015 |  | 31/03/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 1532 y N°1482 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Abril | Emisiones Atmosféricas | 19/08/2015 y 11/08/2015 | 01/04/2015 |  | 30/04/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N°1482 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Mayo | Emisiones Atmosféricas | 11/08/2015 | 01/05/2015 |  | 31/05/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 1560 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Junio | Emisiones Atmosféricas | 2 1/08/2015 | 01/06/2015 |  | 30/06/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 2127 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Julio | Emisiones Atmosféricas | 13/11/2015 | 01/07/2015 |  | 31/07/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | No Conforme |
| Ordinario N° 2127 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Agosto | Emisiones Atmosféricas | 13/11/2015 | 01/08/2015 |  | 31/08/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | No Conforme |
| Ordinario N° 1147 SEREMI de Salud VII Región | Emisiones Atmosféricas | 22/06/2015 | -- |  | -- | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 1522 SEREMI de Salud VII Región | Emisiones Atmosféricas | 10/08/2015 | -- |  | -- | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 2420 SEREMI de Salud VII Región | Emisiones Atmosféricas | 16/12/2015 | -- |  | -- | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 2049 SEREMI de Salud VII Región | Emisiones Atmosféricas | 27/10/2015 | -- |  | -- | SEREMI de Salud |  | Conforme |
| Ordinario N° 226 y N° 227 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Septiembre | Emisiones Atmosféricas | 25/01/2016 | 01/09/2015 |  | 30/09/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 226 y N° 227 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Octubre | Emisiones Atmosféricas | 25/01/2016 | 01/10/2015 |  | 31/10/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Ordinario N° 226 y N° 227 Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Noviembre | Emisiones Atmosféricas | 25/01/2016 | 01/11/2015 |  | 30/11/2015 | SEREMI de Salud | SEREMI de Salud | Conforme |
| Informe mensual Norma Emisión Gases TRS Diciembre | Emisiones Atmosféricas | 16/02/2016 | 01/12/2015 | 31/12/2015 |  | -- | -- | Conforme |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Emisiones Atmosféricas (H2S).

| Número de hecho constatado: 1 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosféricas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. N° 4 D.S. N° 37/2013 MMA: “Condiciones de superación para Caldera Recuperadora y Horno de Cal: En el caso de los equipos Caldera Recuperadora y Horno de Cal, se considerará sobrepasada la norma de emisión de TRS, cuando el Percentil 98 de los valores promedios horarios, registrados durante un período mensual, con un sistema de medición continua, en alguno de los equipos emisores, sea mayor a lo indicado en la Tabla Nº 1 del artículo precedente. Los establecimientos existentes deberán cumplir con los valores límites de emisión desde estos equipos en un plazo de un año, contado desde la fecha de publicación del presente decreto y los establecimientos nuevos desde la entrada en vigencia del presente decreto”. Tabla N° 1: Cantidad Máxima permitida de TRS medido como Sulfuro de Hidrógeno (H2S) Equipo; Límite de concentración de sulfuro de Hidrógeno (H2S). Caldera Recuperadora; 5 ppmv. Horno de cal de establecimientos existentes Horno de cal de establecimientos nuevos; 15 ppmv 10 ppmv. Estanque disolvedor de licor verde; 16,8 mg/kg de sólidos secos. Incinerador dedicado; 20 ppmv. Caldera de poder dedicado; 20 ppmv. |
| Resultado (s) examen de Información: - El análisis realizado corresponde a la evaluación de los promedios horarios de emisiones de H2S entregados por el titular mensualmente a través de los informes comprometidos en el Art. N° 11 del D.S. N° 37/2013 MMA. - Del examen de información de la documentación señalada en la exigencia, es posible indicar que no se superaron los límites de emisión de H2S para la Caldera Recuperadora ni para el Horno de Cal, durante marzo a diciembre del año 2014. - Del examen de información de la documentación señalada en la exigencia, es posible indicar que no se superaron los límites de emisión de H2S para la Caldera Recuperadora durante enero a diciembre del año 2015, sin embargo para el Horno de Cal durante el mismo periodo, supera los límites de emisión en los meses de julio y agosto del año 2015. El titular señala que hubo algunos periodos que no existió la cantidad de oxígeno para una combustión efectiva, por haber sido mayor el flujo de agua al lavador de gases y por un exceso de recirculación de gases a la fuente. |  |
| - Se presentan los resultados del monitoreo continuo entregados por el titular con el análisis realizado por la SEREMI de Salud de la VII Región, el que concluyó encontrando diferencias en los percentiles 98 calculados para la Caldera Recuperadora y el Horno de Cal en el periodo de enero a noviembre del año 2015. - Respecto del análisis de la información proporcionada por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la VII Región, a través del Ordinario N° 2127, indica que para los meses de julio y agosto el Horno de Cal se encuentra sobre los límites de concentración de H2S establecidos en el D.S. N°37/2012 (15 ppmv), la empresa entregó a la Seremi informe complementario sobre las medidas y acciones adoptadas, con la finalidad que la superación informada no se vuelva a repetir. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes/2014; P98 H2S 8% ppmv Caldera Recuperadora; Límite H2S ppmv Art. N° 3 D.S. N° 37/2012 MMA. mar-14; 2,30; 5,0. abr-14; 1,20; 5,0. may-14; 1,40; 5,0. jun-14; 0,60; 5,0. jul-14; 1,10; 5,0. ago-14; 0,80; 5,0. sep-14; 0,70; 5,0. oct-14; 0,60; 5,0. nov-14; 2,39; 5,0. dic-14; 2,03; 5,0. |  |  |
| Tabla 1. | Fecha: N/A | Gráfico 1. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Las emisiones presentadas en los informes de los meses de marzo a octubre del año 2014, fueron evaluadas y consideradas en el informe de examen de información del año 2014, con número de expediente DFZ-2014-474-VII-NE-EI. La Tabla N° 1 muestra las Emisiones de H2S de la Caldera Recuperadora, reportadas por La SEREMI de Salud del Maule, corregidas y con el percentil 98 aplicado, para el periodo marzo – diciembre 2014. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo del percentil 98 de las emisiones de H2S corregidas de la Caldera Recuperadora, para el periodo marzo-diciembre 2014. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes/2014; P98 H2S 8% ppmv Horno de Cal; Límite H2S ppmv Art. N° 3 D.S. N° 37/2012 MMA. mar-14; 9,20; 15,0. abr-14; 11,00; 15,0. may-14; 10,30; 15,0. jun-14; 7,30; 15,0. jul-14; 10,30; 15,0. ago-14; 9,60; 15,0. sep-14; 7,30; 15,0. oct-14; 5,10; 15,0. nov-14; 9,52; 15,0. dic-14; 7,55; 15,0. |  |  |
| Tabla 2. | Fecha: N/A | Gráfico 2. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Las emisiones presentadas en los informes de los meses de marzo a octubre del año 2014, fueron evaluadas y consideradas en el informe de examen de información del año 2014, con número de expediente DFZ-2014-474-VII-NE-EI. La Tabla N° 2 muestra las emisiones de H2S del Horno de Cal, reportadas por La SEREMI de Salud del Maule, corregidas y con el percentil 98 aplicado, para el periodo marzo – diciembre 2014. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo del percentil 98 de las emisiones de H2S corregidas del Horno de Cal, para el periodo marzo-diciembre 2014. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes/2015; P98 H2S 8% ppmv Caldera Recuperadora; Límite H2S ppmv Art. N° 3 D.S. N° 37/2012 MMA. ene-15; 2,83; 5,0. feb-15; 2,34; 5,0. mar-15; 2,58; 5,0. abr-15; 2,20; 5,0. may-15; 3,30; 5,0. jun-15; 2,58; 5,0. jul-15; 2,75; 5,0. ago-15; 2,66; 5,0. sept-15; 2,374; 5,0. oct-15; 2,368; 5,0. Nov-15; 2,386; 5,0. Dic - 15; 1,0; 5,0. |  |  |
| Tabla 3. | Fecha: N/A | Gráfico 3. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: La Tabla N° 3 muestra las Emisiones de H2S de la Caldera Recuperadora, reportadas por el titular y revisadas por la Seremi de Salud del Maule (enero – noviembre), corregidas y con el percentil 98 aplicado, para el periodo enero – diciembre 2015. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo del percentil 98 de las emisiones de H2S corregidas de la Caldera Recuperadora, para el periodo enero-diciembre 2015. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes/2015; P98 H2S 8% ppmv Horno de Cal; Límite H2S ppmv Art. N° 3 D.S. N° 37/2012 MMA. ene-15; 8,28; 15,0. feb-15; 7,59; 15,0. mar-15; 7,51; 15,0. abr-15; 8,25; 15,0. may-15 (*); 10,44; 15,0. jun-15; 12,50; 15,0. jul-15; 18,08; 15,0. ago-15; 18,75; 15,0. sept-15; 9,83; 15,0. oct-15; 5,47; 15,0. Nov-15; 6,92; 15,0. Dic - 15; 3,65; 15,0. |  |  |
| Tabla 4. | Fecha: N/A | Gráfico 4. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: La Tabla N° 4 muestra las emisiones de H2S del Horno de Cal, reportadas por el titular, corregidas y revisadas por la Seremi de Salud del Maule (enero – noviembre), con el percentil 98 aplicado, para el periodo enero – diciembre 2015. (*) El mes de mayo fue reportado por el titular a través de carta GPL/098/2015, donde el registro de los datos no está disponible, ya que el CD adjunto se encuentra en blanco. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo del percentil 98 de las emisiones de H2S corregidas del Horno de Cal, para el periodo enero-diciembre 2015. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fuente; Mes/2015; N° Datos Validados; Percentil (ppmv H2S 8% O2). Empresa; SEREMI; Empresa; SEREMI. Caldera Recuperadora; Enero; -; -; 1,96; 2,834. Febrero; 637; 646; 1,14; 2,34. Marzo; 726; 699; 1,82; 2,58. Abril; 707; 704; 1,16; 2,2. Mayo; 716; 726; 2,07; 3,3. Junio; 684; 684; 0,88; 2,58. Julio; 457; 457; 1,0; 2,746. Agosto; 691; 699; 0,83; 2,662. Septiembre; 662; 658; 1,28; 2,374. Octubre; 732; 732; 1,54; 2,368. Noviembre; 714; 714; 1,31; 2,386. Diciembre; 725; -; 1,00; -. Horno de Cal; Enero; -; -; 8,03; 8,281. Febrero; 635; 635; 7,89; 7,59. Marzo; 736; 736; 7,66; 7,51. Abril; 707; 693; 8,48; 8,25. Mayo; 713; -; 10,44; -. Junio; 710; 710; 12,26; 12,5. Julio; 435; 469; 18,23; 18,076. Agosto; 711; 711; 19,50; 18,748. Septiembre; 702; 702; 9,53; 9,83. Octubre; 727; 727; 4,13; 5,47. Noviembre; 693; -; 6,92; -. Diciembre; 715; -; 3,65; -. |
| Tabla 5. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de H2S de la Caldera Recuperadora y Horno de Cal, reportadas por el titular y análisis de la Seremi de Salud del Maule, corregidas y con el percentil 98 aplicado, para el periodo enero – diciembre 2015. |  |

| Número de hecho constatado: 2 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosféricas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. 5 D.S. N° 37/2012 MMA: “[ ]… Condiciones de superación para Incinerador y Caldera de Poder: b) Para aquellos equipos Incinerador y Caldera de Poder utilizados de respaldo para combustionar los gases provenientes de un sistema de recolección y tratamiento de que contengan TRS, éstos deberán operar a una temperatura de régimen igual o superior a 650 ° C, esta medición se deberá realizar en forma continua. En el caso que existiesen eventos en que durante su operación dicha temperatura disminuyera bajo los 650 ° C, tales eventos no podrán durar más de 5 minutos en forma continuada; superado este tiempo se considerará una infracción a la norma…[ ]. |  |
| Resultado (s) examen de Información: - El titular indicó en los reportes de marzo a diciembre del año 2014 y, de enero a diciembre del año 2015, que los equipos identificados como Incinerador de respaldo N° 1 y 2 presentan temperaturas inferiores a 650°C, pero todas duran menos de 5 minutos continuos, cumplimiento con la medida establecida en la norma. |  |

| Número de hecho constatado: 3 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosféricas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. 10 D.S. N° 37/2012 MMA: “Condiciones aplicables a venteos de TRS: En el caso de venteo se deberá informar a la autoridad fiscalizadora en un plazo máximo de 24 horas, indicando la causa y tiempo de duración. Los venteos de TRS (concentrados y diluidos) estarán limitados por el funcionamiento del equipo de combustión, el que debe operar con un porcentaje igual o superior al 98% del tiempo de funcionamiento en base mensual. Para efectos del cálculo del porcentaje de funcionamiento de los equipos de combustión de TRS, se considerarán los períodos en que la planta se encuentre en funcionamiento, descontadas las partidas y paradas, las que serán reportadas en el informe mensual mencionado en el artículo 11°.” |  |
| Resultado (s) examen de Información: - El titular reportó un total de 93 venteos durante el período de febrero a diciembre del año 2015, con un máximo de 27 venteos durante el mes de septiembre (Gráfico 5). - De acuerdo a lo informado por el Titular en los informes mensuales, el porcentaje de funcionamiento de los distintos sistemas de combustión, presentan durante el periodo de enero a diciembre del año 2015, porcentajes bajos el 98% de funcionamiento de los sistemas de combustión, no cumpliendo con el porcentaje mínimo establecido. |  |

| Mes / 2015 | % Funcionamiento de la Fuente en el Periodo Informado |  |
| --- | --- | --- |
|  | Caldera Recuperadora | Horno de Cal |
| Enero | - | - |
| Febrero | 95,86 | 95,85 |
| Marzo | 99,12 | 99,62 |
| Abril | 100 | 98,4 |
| Mayo | - | - |
| Junio | 97,86 | 98,73 |
| Julio | 61,41 | 58,46 |
| Agosto | 95,38 | 99,27 |
| Septiembre | 94,86 | 99,90 |
| Octubre | 100 | 99,27 |
| Noviembre | 99,21 | 96,60 |
| Diciembre | 100 | 98,85 |

| Registro |  |
| --- | --- |
| Gráfico 5. | Fecha: N/A |
| Descripción de medio de prueba: Venteos reportados en los informes mensuales. |  |

| Número de hecho constatado: 4 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosféricas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. 6 D.S. N° 37/2012 MMA: “Condiciones de superación Estanque Disolvedor de Licor Verde: Para aquellos establecimientos existentes que aún no tengan implementada la captación de sus gases desde el equipo Estanque Disolvedor de Licor Verde, se considerará sobrepasada la norma de emisión de TRS, cuando el valor registrado de la medición discreta cada 3 meses, sea mayor a lo indicado en la Tabla Nº 1. Para tales efectos, la medición se deberá realizar a partir de la entrada en vigencia de la norma. Además, en un plazo de 4 años desde la entrada en vigencia del presente decreto, deberán captar los gases desde este equipo. Los establecimientos nuevos deberán captar las emisiones desde este equipo, desde la entrada en vigencia del presente decreto.” Equipo; Límite de concentración de Súlfuro de Hidrógeno (H2S). Estanque Disolvedor de Licor Verde; 16,8 mg/kg de sólidos secos. |
| Resultado (s) examen de Información: - Dado que el establecimiento aun no tiene implementada la captación de gases desde el equipo Estanque Disolvedor de Licor Verde, se verifica que en las mediciones discretas reportadas por el titular son realizadas cada 3 meses, las cuales cumplen con el límite establecido en la Tabla 1 del art. 3°, durante el año 2015. ORD. Seremi del Maule; Fecha de muestreo; Cumple/No cumple. 1147; 19 y 20/01/2015; Cumple. 1147/1520; 21 y 22/04/2015; Cumple. -; 29/07/2015; Cumple. 2420; 14/10/2015; Cumple. (*) Los ORD. De la seremi del Maule especifican que aprueban el muestreo de TRS (#) Informe mensual TRS |

| Número de hecho constatado: 5 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosféricas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. 7 D.S. N° 37/2012 MMA: Artículo 7º.- Sistemas y metodología de medición: Los sistemas y metodologías de medición serán los que se indican a continuación: a) Caldera Recuperadora, Horno de Cal, Incinerador dedicado y Caldera de Poder utilizado como equipo dedicado de combustión de TRS, deberán contar con un sistema de medición continua de las emisiones de TRS, medido en el ducto final de cada fuente antes de su descarga a la atmósfera, que considere lo siguiente: …[ ]. 3. Los establecimientos regulados que no cuenten con un sistema de medición continua aprobado por la autoridad fiscalizadora, deberán presentar, por única vez, un informe sobre el sistema de medición continua a utilizar a dicha autoridad para su aprobación. La Superintendencia podrá definir los requerimientos mínimos de operación, control de calidad y aseguramiento de los datos del sistema de monitoreo continuo de emisiones, la información… [ ]. |  |
| Resultado (s) examen de Información: - La Caldera Recuperadora se encuentra con su CEMS validado de acuerdo a la Resolución N° 1149 del 22 de junio 2015, emitida por la Seremi de Salud del Maule y homologada por ésta Superintendencia bajo resolución N° 692 del 21 de Agosto del 2015. Respecto al Horno de Cal se encuentra con su CEMS validado y en proceso de homologación por parte de ésta Superintendencia mediante la Resolución emitida por la Seremi de Salud del Maule. |  |

# CONCLUSIONES.

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el hecho constatado 1, se puede indicar que durante el período evaluado, las emisiones de H2S no superaron el límite de emisión normado para la Caldera Recuperadora, sin embargo para el Horno de Cal, presenta superación de norma en los meses de julio y agosto.

Con respecto al hecho constatado 3, durante el periodo evaluado entre los meses de enero a diciembre del año 2015, y de acuerdo a lo informado por el titular, se presentan algunos meses en que las fuentes reportadas (Equipos dedicado de combustión continua) no cumplen con el % mínimo de funcionamiento, correspondiente a un 98%.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informes mensuales reportados por el titular año 2014 y 2015. |
| 2 | Ordinarios de la SEREMI de Salud de la Región del Maule con la evaluación del informe de la Medición realizada al Estanque Disolvedor , además del acta de Fiscalización de acuerdo a la inspección realizada al laboratorio de mediciones en terreno previo a la medición al Estanque Disolvedor. |
| 3 | Ordinarios de la SEREMI de Salud de la Región del Maule con la revisión de los informes mensuales de TRS de noviembre a diciembre de 2014 y de enero a noviembre de 2015. |

Fecha en que fue recibido en la Oficina de Partes de la SMA.