INFORME FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN AMBIENTAL

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PARA EL ÁREA CIRCUNDANTE A LA FUNDICIÓN DE CALETONES DE LA DIVISIÓN EL TENIENTE DE CODELCO CHILE

DFZ-2016-3235-VI-PPDA-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore |  |
| Revisado | Andrea Villablanca T |  |
| Elaborado | M. Carolina Jiménez |  |

Mes elaboración: Diciembre 2016

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN	3

2.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.	4

2.1	Ubicación Regional.	5

3	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	6

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	6

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización.	6

4.2	Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.	6

4.3	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.	7

5	DOCUMENTOS REVISADOS.	13

6	EXAMEN DE INFORMACIÓN SMA.	14

7	RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS.	15

7.1	Manejo de emisiones atmosféricas.	15

7	CONCLUSIONES.	19

8	ANEXOS.	19

## RESUMEN

El presente documento da cuenta de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por SEREMI de Salud de la región del Libertador Bernardo O’Higgins, del examen de información realizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la región del Libertador Bernardo O’Higgins y del examen de información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Cabe señalar que, el primer examen de información realizado por el SAG, consideró los reportes enviados por el titular directamente a las oficinas de dicho Servicio, en tanto, el segundo examen de información realizado, y además el examen de información realizado por esta Superintendencia, consideraron los reportes cargados por el titular a través del sistema de la ventanilla única del RETC, en el marco del Plan de Descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco Chile, correspondiente al D.S. N°81/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (MINSEGPRES), de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 1227 del 29 de diciembre de 2015, que dicta Instrucciones de Carácter General sobre Deberes de  Remisión de Información para Fuentes Estacionarias Reguladas por Normas de Emisión de Contaminantes a la Atmósfera y por Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica. Específicamente, el presente informe consolida doce (12) actividades de fiscalización ambiental realizadas por la SEREMI de Salud, dos (2) exámenes  de información realizados por el SAG, al período comprendido entre octubre de 2015 y marzo de 2016 y un (1) examen de información realizado por la SMA al período comprendido entre abril a septiembre de 2016.

La instalación fiscalizada corresponde a la Fundición de Caletones, la cual opera desde el año 1922, con una capacidad de tratamiento de concentrado de cobre de 1.230 kilo toneladas/año, con una producción de 378 kilo toneladas por año de cobre metálico. En ésta se procesan tanto concentrados de los yacimientos de El Teniente como de la División Andina de Codelco Chile. La zona donde se ubica la instalación fue declarada Zona Saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado el año 1994, por medio del D.S. 179/1994 del MINSEGPRES. A partir de esta declaración se estableció el Plan de Descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones, mediante el D.S. N° 81 del año 1998, con el objeto de reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad de vida de la población residente y controlar la ocurrencia de episodios críticos y la magnitud de los mismos.

Las materias específicas objeto de la fiscalización fueron el manejo de emisiones atmosféricas y calidad del aire.

De la revisión de los antecedentes remitidos por Seremi de Salud de la VI región, es posible indicar que las estaciones de monitoreo se encuentran operando en condiciones normales y acorde a lo establecido en el Plan de Descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones. Adicionalmente, considerando los antecedentes remitidos por el Servicio Agrícola y Ganadero de la VI región y al examen de información realizado por esta Superintendencia a la información reportada por el titular a través del sistema de la ventanilla única del RETC, es posible concluir que las emisiones de anhídrido sulfuroso se encuentran dentro de los límites establecidos en D.S. N° 81/1992.

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Fundición Caletones |  |
| --- | --- |
| Región: Del Libertador General Bernardo O'Higgins | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ubicada en la comuna de Machalí, a 45 Km al Este de la ciudad de Rancagua. |
| Provincia: Cachapoal |  |
| Comuna: Machalí |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: CODELCO Chile, División El Teniente | RUT o RUN: 61.704.000-K |
| Domicilio titular: Huérfanos # 1270, piso 5, comuna de Santiago | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: 26903945 |
| Identificación del representante legal: Jorge Lagos Rodríguez | RUT o RUN: 10.502.232-8 |
| Domicilio representante legal: Huérfanos # 1270 | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: 26903945 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En operación |  |

## Ubicación Regional.

Imagen 1: Mapa Regional con la ubicación de la Fundición Caletones (Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth).

## MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de Documento | N° | Fecha promulgación | Comisión / Institución | Nombre y/o Descripción |
| 1 | Plan de Descontaminación | 81 | 12-05-1998 | MINSEGPRES | Establece Plan de Descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco Chile. |

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del Motivo: Resolución Exenta N° 1224de la SMA de fecha 28 de diciembre de 2015, que fija Programa y Subprogramas sectoriales de fiscalización ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2016. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.

- Manejo de emisiones atmosféricas. - Monitoreo Calidad del aire.

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.

### Primer día de inspección.

| Fecha de realización: 8 de junio de 2016 | Hora de inicio: 09:00 horas |  | Hora de finalización: 10:45 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Javier Cantillana Ortiz |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Segundo día de inspección.

| Fecha de realización: 22 de junio de 2016 | Hora de inicio: 10:00 horas |  | Hora de finalización: 14:00 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Susana Sánchez V. |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Tercer día de inspección.

| Fecha de realización: 27 de julio de 2016 | Hora de inicio: 9:30 horas |  | Hora de finalización: 10:30 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Susana Sánchez V. |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Cuarto día de inspección.

| Fecha de realización: 28 de julio de 2016 | Hora de inicio: 10:00 horas |  | Hora de finalización: |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Javier Cantillana Ortiz |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Quinto día de inspección.

| Fecha de realización: 17 de agosto de 2016 | Hora de inicio: 09:30 horas |  | Hora de finalización: 11:25 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Susana Sánchez V. |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Sexto día de inspección.

| Fecha de realización: 17 de agosto de 2016 | Hora de inicio: 9:50 horas |  | Hora de finalización: 11:10 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Javier Cantillana Ortiz |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Séptimo día de inspección

| Fecha de realización: 07 de septiembre de 2016 | Hora de inicio: 10:20 horas |  | Hora de finalización: 11:40 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Susana Sánchez V. |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Octavo día de inspección

| Fecha de realización: 14 de septiembre de 2016 | Hora de inicio: 10:00 horas |  | Hora de finalización: 12:30 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Javier Quintanilla Ortiz |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Noveno día de inspección

| Fecha de realización: 14 de septiembre de 2016 | Hora de inicio: 09:30 horas |  | Hora de finalización: ------ |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Javier Quintanilla Ortiz |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Décimo día de inspección

| Fecha de realización: 26 de octubre de 2016 | Hora de inicio: 09:30 horas |  | Hora de finalización: 11:00 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Javier Quintanilla Ortiz |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Décimo primer día de inspección

| Fecha de realización: 03 de noviembre de 2016 | Hora de inicio: 10:00 horas |  | Hora de finalización: 13:30 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Javier Quintanilla Ortiz |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

### Décimo segundo día de inspección

| Fecha de realización: 23 de noviembre de 2016 | Hora de inicio: 10:45 horas |  | Hora de finalización: 13:15 horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador encargado de la actividad: Javier Quintanilla Ortiz |  |  | Órgano: SEREMI de Salud, región del Libertador Bernardo O’Higgins |
| Existió oposición al ingreso: No |  | Existió auxilio de fuerza pública: No |  |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: Sí |  | Existió trato respetuoso y deferente: Sí |  |
| Entrega de antecedentes solicitados: - |  | Entrega de acta: Sí (Anexo 1). |  |
| Observaciones: - |  |  |  |

## DOCUMENTOS REVISADOS.

| N° | N° Oficio conductor | Fecha de Recepción SMA | Servicio | Contenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORD N° 944, de fecha 29 de febrero de 2016 | 01-03-2016 | SAG, región Metropolitana | Remisión de examen de información de planes de descontaminación para el período octubre-diciembre de 2015. |
| 2 | Ordinario N° 723 de fecha 23-06-2016 | 28-06-2016 | SAG, región L. B. O’Higgins | Remisión de examen de información de planes de descontaminación para el período enero-marzo de 2016. |
| 3 | Ordinario N° 1460, de fecha 11-07-2016 | 12-07-2016 | SEREMI de Salud, región L. B. O’Higgins | Remisión de 2 actas de inspección ambiental. |
| 4 | Ordinario N° 1694 de fecha 11-08-2016 | 12-08-2016 | SEREMI de Salud, región L. B. O’Higgins | Remisión de 2 actas de inspección ambiental. |
| 5 | Ordinario N° 1856 de fecha 31-08-2016 | 01-09-2016 | SEREMI de Salud, región L. B. O’Higgins | Remisión de 2 actas de inspección ambiental. |
| 6 | Ordinario N° 1996 de fecha 15-09-2016 | 22-09-2016 | SEREMI de Salud, región L. B. O’Higgins | Remisión de 2 actas de inspección ambiental. |
| 7 | Ordinario N° 2435 de fecha 10 de noviembre de 2016 | 15-11-2016 | SEREMI de Salud, región L. B. O’Higgins | Remisión de 2 actas de inspección ambiental. |
| 8 | Ordinario N° 2615 de fecha 29 de noviembre de 2016 | 02-12-2016 | SEREMI de Salud, región L. B. O’Higgins | Remisión de 2 actas de inspección ambiental. |

## EXAMEN DE INFORMACIÓN SMA.

| N° | Nombre del Informe Revisado | Mes | Fecha de carga RETC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. | Enero | 16-02-2016 |
| 2 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. | Febrero | 15-03-2016 |
| 3 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. | Marzo | 15-04-2016 |
| 4 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Abril | 14-05-2016 |
| 5 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Mayo | 15-06-2016 |
| 6 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Junio | 15-07-2016 |
| 7 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Julio | 13-08-2016 |
| 8 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Agosto | 15-09-2016 |
| 9 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Septiembre | 14-10-2016 |
| 10 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. | octubre | 15-11-2016 |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS.

## Manejo de emisiones atmosféricas.

| Exigencia asociada N°1 |  | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- | --- |
| D.S. 81/1998 del MINSEGPRES, artículo único: “Séptimo: La Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco Chile deber limitar las emisiones atmosféricas de anhídrido sulfuroso y las emisiones atmosféricas de material particulado respirable, expresadas como material particulado total, de modo que éstas no superen los valores consignados en el siguiente cronograma: CRONOGRAMA DE REDUCCION DE EMISIONES DE ANHIDRIDO SULFUROSO (SO2) Y MATERIAL PARTICULADO TOTAL (1998-2003): Año; Emisión Anual Max. de SO2 ton/año (1); Emisión mensual Max. De SO2 ton/mes (2); Emisión Anual Max. MP Total ton/año (1). Desde 1998; -; 62.500; 3.017. Desde 1999; 494.000; 41.166; 1.987. Desde 2000; 494.000; 41.166; 1.987. Desde 2001; 230.000; 19.166; (*). Desde 2002; 230.000; 19.166; (*). Desde 2003; (*). (1) toneladas por año (2) toneladas por mes (*) Cumplimiento de Norma de Calidad Ambiental anhídrido sulfuroso y Material Particulado Respirable según corresponda.” | Examen de información Respecto del examen de información realizado por el SAG y remitido a la SMA a través de los ORD. N° 944 y 723, ambos de 2016, que incluyen la revisión de los antecedentes remitidos por el titular para el período comprendido entre el último trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016, y del examen de información realizado por personal de la SMA que incluye la revisión de los antecedentes remitidos por el titular al sistema de la ventanilla única del RETC correspondiente al período comprendido entre el segundo y tercer trimestre de 2016, respecto de las emisiones atmosféricas de anhídrido sulfuroso, se pudo constatar lo siguiente: Las emisiones de SO2 reportadas de 12 meses (periodo octubre 2015 - septiembre 2016) presentaron un acumulado de 62.563,8 toneladas, equivalente al 27,20 % del valor máximo establecido en la norma. En la siguiente tabla, se presenta un resumen con las emisiones mensuales y acumuladas de SO2 para los últimos 12 meses, realizada en base al balance de masa mensual de anhídrido sulfuroso informado por el titular. Tabla 1. Emisiones mensuales de anhídrido sulfuroso. Mes; Emisión de SO2; Emisión de SO2 acumulado. T/mes; T/mes. Octubre-2015; 3.923,6; 3.923,60. Noviembre-2015; 5.061,8; 8.985,40. Diciembre-2015; 3.805,2; 12.790,60. Enero-2016; 7.311,4; 20.102,00. Febrero-2016; 5.191; 25.293,00. Marzo-2016; 5.628,4; 30.921,40. Abril-2016; 2.789; 33.710,40. Mayo-2016; 2.384; 36.094,40. Junio-2016; 6.496,6; 42.591,00. Julio-2016; 6.482,2; 49.073,20. Agosto-2016; 6.356,6; 55.429,80. Septiembre-2016; 7.134; 62.563,80. |
| Exigencia asociada N°2 |  | Descripción de los hechos y/o resultados |  |
| D.S. 81/1998 del MINSEGPRES, artículo único: “Noveno: La fiscalización del cumplimiento del presente plan será de responsabilidad del Servicio de Salud O'Higgins y del Servicio Agrícola y Ganadero VI Región según corresponda. Para estos efectos, se adoptarán las siguientes medidas (…). i.- Las emisiones de Anhídrido Sulfuroso se reportar n mediante informes mensuales, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al del período que se informa, los que contendrán un balance de masa mensual de azufre con la metodología aprobada por los servicios (…).” |  | Examen de información Considerando la información remitida por el SAG y la obtenida desde el sistema de la ventanilla única del RETC, se realizada la siguiente tabla que resume las fechas de la presentación de los reportes de los último 12 meses. Tabla 2: Reportes de los últimos 12 meses Mes; Nombre carta/N° certificado; Fecha de presentación. Octubre-2015; CJDT-0580-04; 23-11-2015. Noviembre-2015; CJDT-0628-04; 23-12-2015. Diciembre-2015; CJDT-0024-04; 20-01-2016. Enero-2016; Certificado N° 66; 16-02-2016. Febrero-2016; Certificado N° 94; 15-03-2016. Marzo-2016; Certificado N° 172; 15-04-2016. Abril-2016; Certificado N° 211; 14-05-2016. Mayo-2016; Certificado N° 251; 15-06-2016. Junio-2016; Certificado N° 291; 15-07-2016. Julio-2016; Certificado N° 329; 13-08-2016. Agosto-2016; Certificado N° 370; 15-09-2016. Septiembre-2016; Certificado N° 400; 14-10-2016. De lo anterior, es posible indicar que se presenta un atraso en la entrega de información para los meses octubre, noviembre y diciembre de 2015, no obstante durante el año 2016, el titular remitió la información dentro del plazo establecido en el DS N° 81/1998, estableciéndose la conformidad en lo requerido. |
| Exigencia asociada N°3 |  | Descripción de los hechos y/o resultados |  |
| D.S. 81/1998 del MINSEGPRES, artículo único: “Noveno: La fiscalización del cumplimiento del presente plan será de responsabilidad del Servicio de Salud O'Higgins y del Servicio Agrícola y Ganadero VI Región según corresponda. Para estos efectos, se adoptarán las siguientes medidas: b.- La verificación del cumplimiento de las normas de calidad para anhídrido sulfuroso (…) se determinar a partir de los datos entregados por la red de monitoreo previamente aprobada, según corresponda, por el Servicio de Salud O'Higgins y el Servicio Agrícola y Ganadero, VI Región. (…) Las estaciones de monitoreo en cuales se practicarán estas mediciones son: Coya Población; Coya Club de Campo, y Sewell Asimismo, para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental de anhídrido sulfuroso, las mediciones se practicarán en las estaciones de monitoreo ubicadas: Al oriente de Coya (aproximadamente a 3 kilómetros de Coya); Al sur de Coya por el valle del río Cachapoal y Reserva Nacional "Río Cipreses (…)La División El Teniente de Codelco Chile deberá presentar al Servicio de Salud O'Higgins y Servicio Agrícola y Ganadero VI Región, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al del período que se informa, un informe mensual, que contenga: El programa de mantención y calibración realizado durante el mes a la Red de Monitoreo. Un resumen de las mediciones de las estaciones de monitoreo, en los términos establecidos por los Servicios de Salud O'Higgins y Servicio Agrícola y Ganadero VI Región, según corresponda. El número de episodios críticos por estación de monitoreo. Las concentraciones y frecuencia con que se realizan las mediciones en los tubos pasivos.". |  | Hechos constatados durante la actividad de inspección: La SEREMI de Salud la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins remitió a la SMA mediante los Ord. N° 1460/2016, Ord. N° 1694/2016, Ord. N° 1856/2016, Ord N°1996/2016, Ord N° 2615/2016 y Ord N° 2435/2016 un total de doce (12) actas de fiscalización ambiental. De las actividades de fiscalización se constató lo siguiente: Se visita planta de limpieza de gases N° 1 y 2. Al momento de la fiscalización la planta de limpieza de gases N° 1 se encontraba en mantención, la planta de limpieza de gases N° 2 se encontraba funcionando. Ambas plantas abaten sus emisiones de material particulado y dióxido de azufre dando cumplimiento a lo establecido en D.S 81/1998. Se visitó las estaciones de monitoreo Sewell, Coya Población, Coya Club, Cipreses y Cauquenes constatándose que todos los equipos de las estaciones de monitoreo anteriormente señaladas se encontraban operando en condiciones normales y recogiendo datos. Examen de información. Se procedió a realizar un examen de información a los reportes mensuales presentados por el titular a través del sistema de la ventanilla única del RETC, en relación a las mediciones de calidad del aire efectuadas en las estaciones de monitoreo Cauquenes, Cipreses, Coya Club, Coya Población y Sewel, para el período comprendido entre enero a octubre de 2016. En la siguiente tabla se presenta un resumen de la información entregada por el titular. Tabla 3: Reportes Informes de Calidad del Aire. Contenido; Mes reportado; Fecha entrega; N° Certificado. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Enero; 16-02-2016; 66. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Febrero; 15-03-2016; 94. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Marzo; 15-04-2016; 172. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Abril; 14-05-2016; 211. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Mayo; 15-06-2016; 251. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Junio; 15-07-2016; 291. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Julio; 13-08-2016; 329. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Agosto; 15-09-2016; 370. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Septiembre; 14-10-2016; 400. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Octubre; 15-11-2016; 438. De lo anterior, es posible indicar que el titular ha dado cumplimiento al plazo establecido en el Plan, respecto de la entrega de los informes de calidad de aire para las estaciones de monitoreos Cauquenes, Cipreses, Coya Club, Coya Población y Sewel, estableciéndose la conformidad en lo requerido. |

## CONCLUSIONES.

De la revisión de los antecedentes es posible indicar que la emisión anual de SO2 (ton/año) reportada para el período de análisis (octubre 2015 a septiembre 2016) representó el 27,20 % del valor máximo establecido en el Plan de Descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco Chile, dando cumplimiento a lo establecido en el DS N° 81/1998.

Adicionalmente, se pudo constatar la conformidad en el funcionamiento de las estaciones de monitoreo Sewel, Coya Población, Coya Club, Cipreses y Cauquenes, las cuales se encuentran operando de acuerdo a lo establecido en el Plan de Descontaminación para al Área Circundante a la Fundición de Caletones DS N° 81/1998.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

## ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Actas de Inspección Ambiental. |
| 2 | Ordinario 235 COREMA Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. |
| 3 | Ordinario SEREMI Salud Nº1460 de fecha 11 de julio de 2016. |
| 4 | Ordinario SEREMI Salud Nº1694 de fecha 11 de agosto de 2016. |
| 5 | Ordinario SEREMI Salud Nº1856 de fecha 31 de agosto de 2016. |
| 6 | Ordinario SEREMI Salud Nº1996 de fecha 15 de septiembre de 2016. |
| 7 | Ordinario SEREMI Salud Nº 2435 de fecha 10 de noviembre de 2016. |
| 8 | Ordinario SEREMI Salud N°2615 de fecha 29 de noviembre de 2016. |
| 9 | Ordinario SAG N° 944 de fecha 29 de febrero de 2016. |
| 10 | Ordinario SAG N° 723 de fecha 23 de junio de 2016. |
| 11 | Examen de información SAG octubre-diciembre 2015. |
| 12 | Examen de información SAG enero-marzo 2016. |
| 13 | Informe emisiones SO2 (abril-septiembre 2016). |