INFORME FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN AMBIENTAL

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PARA LAS LOCALIDADES

DE MARÍA ELENA Y PEDRO DE VALDIVIA

DFZ-2016-3306-II-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Revisado | Andrea Villablanca |  |
| Elaborado | M. Carolina Jiménez |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN	3

2.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL.	6

5.1. Primer día de inspección	6

6.	DOCUMENTOS REVISADOS	7

7.	RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS	8

7.1. Manejo de emisiones atmosféricas	8

7.2. Plan operacional para la gestión de episodios críticos	12

7.3. Monitoreo de calidad del aire.	13

8.	CONCLUSIÓN	16

9.	ANEXOS	16

## RESUMEN

El presente documento da cuenta de las actividades realizadas en el marco del programa y subprograma de fiscalización del Plan de Descontaminación para las localidades de María Elena y Pedro de Valdivia para el titular Sociedad Química y Minera de Chile Nitratos S.A., correspondiente al D.S. N° 164/1999 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (MINSEGPRES). Específicamente el presente informe consolida una actividad de inspección ambiental realizada por Seremi de Salud de la Región de Antofagasta y un examen de información para el período comprendido entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016, realizado por personal de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a los antecedentes reportados por el titular, a través del sistema de la ventanilla única del RETC, de acuerdo a establecido en la Resolución Exenta N° 1.227 de 29 de diciembre de 2015, la cual dicta Instrucción de Carácter General sobre Deberes de Remisión de Información Para Fuentes Estacionarias Reguladas por Normas de Emisión De Contaminantes a La Atmósfera y por Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica.

La instalación fiscalizada, corresponde a la Planta de Producción de María Elena, la cual incluye las operaciones de transporte de Caliche, Planta de Chancado y Clasificación, Planta de Yoduro y Neutralización, Planta de Cristalización, Planta de Prilado, Sistemas Térmicos y flujo vehicular, de acuerdo a lo establecido en el instrumento de carácter ambiental señalado anteriormente. La zona donde se ubica la instalación fue declarada Zona Saturada por Material Particulado Respirable el año 1993, por medio del D.S. 1162/1993 del MINSEGPRES. A partir de esta declaración se establece el Plan de Descontaminación para las localidades de Maria Elena y Pedro de Valdivia, mediante el Decreto Supremo N° 164 del año 1999, con el objeto de reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad de vida de la población residente en la localidad de María Elena y controlar la ocurrencia de episodios críticos y la magnitud de los mismos.

La actividad de inspección se realizó el 29 de septiembre de 2016, derivándose el acta de fiscalización, por Seremi de Salud de la región de Antofagasta, digitalmente el día 28 de octubre de 2016, y en forma física mediante ORD N° 1704 con fecha 30 de diciembre de 2016.

De la revisión de los antecedentes es posible indicar que las emisiones anuales de material particulado se encuentran dentro de los límites establecidos por el DS N° 164/1999, así como también se verifica que las estaciones de monitoreos asociadas al Plan se encuentran funcionando en condiciones normales.

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Sociedad Química y Minera de Chile Nitratos S.A. |  |
| --- | --- |
| Región: II Región de Antofagasta | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Se localiza a aproximadamente 215 km al norte de Antofagasta, 75 km al este de Tocopilla, 80 km al oeste de Calama y al norte de la comuna de María Elena. |
| Provincia: Tocopilla |  |
| Comuna: María Elena |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: SQM Nitratos S.A. | RUT o RUN: 96592190-7 |
| Domicilio titular: Aníbal Pinto # 3228, comuna de Antofagasta | Correo electrónico: pablo.pisani@sqm.com |
|  | Teléfono: 055-2412567 |
| Identificación del representante legal: Pauline De Vidts Sabelle | RUT o RUN: 9.668.138-0 |
| Domicilio representante legal: Aníbal Pinto # 3228, comuna de Antofagasta | Correo electrónico: pablo.pisani@sqm.com |
|  | Teléfono: 055-2412567 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En operación |  |

## MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de Documento | N° | Fecha promulgación | Comisión / Institución | Nombre y/o Descripción |
| 1 | Plan de Descontaminación | 164 | 27-10-1998 | MINSEGPRES | Establece Plan de Descontaminación para las Localidades de María Elena y Pedro de Valdivia |

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del Motivo: Resolución Exenta N° 1224 de la SMA de fecha 28 de diciembre de 2015, que fija Programa y Subprogramas sectoriales de fiscalización ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2016. |
| --- | --- |

  - Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.

- Manejo de emisiones atmosféricas - Plan operacional para la gestión de episodios críticos - Monitoreo de calidad del aire

## ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL.

### 5.1. Primer día de inspección

| Fecha de realización: 22/09/2014 | Hora de Inicio: 14:30 | Hora de Finalización:21:20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiscalizador Encargado de la Actividad: Marcela Seleme Herrera |  | Órgano: SEREMI de Salud |  |
| Fiscalizadores Participantes: -- |  | Órgano(s): -- |  |
| Existió Oposición al Ingreso: |  |  | No |
| Existió auxilio de fuerza pública: |  |  | No |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: |  |  | Si |
| Entrega de antecedentes requeridos y documentos solicitados: |  |  | Si |
| Entrega de Acta: |  |  | Si (Anexo 1) |
| Instalaciones inspeccionadas |  |  | Planta de producción María Elena |

## DOCUMENTOS REVISADOS

| N° | Nombre del Informe(es) Revisado (s) y/o Oficio conductor | Fecha de entrega | Servicio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales diciembre 2015 | 15-01-2016 | MMA-RETC |
| 2 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales enero 2016 | 15-02-2016 | MMA-RETC |
| 3 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales febrero 2016 | 15-03-2016 | MMA-RETC |
| 4 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales marzo 2016 | 15-04-2016 | MMA-RETC |
| 5 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales abril 2016 | 13-05-2016 | MMA-RETC |
| 6 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales mayo 2016 | 14-06-2016 | MMA-RETC |
| 7 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales junio 2016 | 14-07-2016 | MMA-RETC |
| 8 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales julio 2016 | 15-08-2016 | MMA-RETC |
| 9 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales agosto 2016 | 15-09-2016 | MMA-RETC y SEREMI SALUD |
| 10 | Informe de Calidad del Aire, Control de Episodios Críticos y Meteorología María Elena Agosto 2016 | 22-09-2016 | MMA-RETC |
| 11 | Informe de emisiones atmosféricas mensuales septiembre 2016 | 14-10-2016 | MMA-RETC |
| 12 | Informe anual 2015 | 15-07-2016 | MMA-RETC |
| 13 | Ordinario N° 1704 de fecha 27 de diciembre de 2016 | 30-12-2016 | Seremi de Salud Región de Antofagasta |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

### 7.1. Manejo de emisiones atmosféricas

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 3°. La Sociedad Química y Minera de Chile S.A., en la Planta de Producción de María Elena, que incluye, entre otras, las operaciones de transporte de caliche, Planta de Chancado y Clasificación, Planta de Yoduro y Neutralización, Planta de Cristalización, Planta de Prilado, Sistemas Térmicos y flujo vehicular, deberá limitar las emisiones de material particulado respirable, de modo que éstas no superen los valores que se contienen en el siguiente cronograma: Cronograma de reducción Plazo; Emisión Anual Máxima de Material Particulado Respirable en la Planta de Producción de María Elena Ton/año. A contar del día 1° de abril de 2004; 900. A contar del día 1° de abril de 2006; 180. A partir del 1° de abril de 2006, la emisión de material particulado respirable en las operaciones de chancado y clasificación de material en la Planta de Producción de María Elena no deberá exceder las 25 ton/año. | Inspección: Al momento de la visita inspectiva, realizada por Seremi de Salud de Antofagasta, se constata que las siguientes instalaciones se encuentran sin funcionamiento: - Operaciones Transporte de Caliche, Planta de Chancado y Clasificación. - Planta de Cristalización. - Planta Prilado. - Planta de Yoduro cuenta con cartel que indica planta química. De acuerdo a lo informado por la Sra. Ana María Barraza, Jefe de Medio Ambiente Nitrato Yodo, la planta operó dos meses durante el 2015, mayo y noviembre. Durante el año 2016 ha operado en los meses de enero a abril y junio. La producción fue la siguiente: Tabla 1: Producción Planta Yoduro. Período; Yoduro equivalente en solución (Kg). Enero a abril; 99.873,0. Julio; 52.601,0. La Sra. Ana María Barraza indica que las emisiones acumuladas del año 2014 a la fecha son las siguiente: Tabla 2: Emisión MP 2014-2016 Año; Emisiones promedio mensuales PM10 (ton/año); Emisiones acumuladas PM10 (ton/año). 2014; 1,7; 20,99. 2015; 1,7; 20,6. 2016 (Agosto); 1,9; 15,2. Examen de información: Se revisó la información reportada por el titular, a través del sistema de la ventanilla única del RETC, para el período correspondiente a los meses entre diciembre de 2015 y septiembre 2016. El siguiente gráfico entrega un resumen de las emisiones de material particulado. Gráfico 1: Emisiones mensuales de Material Particulado En la siguiente tabla se presenta un resumen de las emisiones de material particulado acumuladas para el período comprendido entre diciembre de 2015 septiembre de 2016. Tabla 3: Resumen de emisiones de MP octubre 2015-septiembre 2016 Mes; Emisión de MP (Ton/mes); Emisión Acumulada (Ton/mes). dic-15; 1,787; 1,787. ene-16; 1,694; 3,481. feb-16; 1,976; 5,457. mar-16; 2,036; 7,493. abr-16; 2,07; 9,563. may-16; 1,793; 11,356. jun-16; 1,734; 13,09. jul-16; 2,166; 15,256. ago-16; 1,722; 16,978. sep-16; 1,025; 18,003. De los datos entregados es posible indicar que las emisiones para los últimos doce meses representan un 10,00 % del valor máximo permitido, verificándose el cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 3 del Plan. Cabe señalar que, si bien el titular no reportó a través del RETC el informe correspondiente al mes de agosto de 2016, a través de Ord. N° 2847, de fecha 27 de diciembre de 2016 la SMA solicita la remisión dicha información. Mediante carta GS 342/2016, con fecha 03 de enero de 2017, el titular responde dicho requerimiento, indicando que el informe fue cargado al sistema con fecha 15-09-5016 y adicionalmente se presentó ante la Seremi de Salud de Antofagasta mediante carta GS 226/16. Indica además que el informe no puede ser visualizado debido a que al parecer fue sobreescrito por el Informe de Calidad del Aire María Elena Agosto 2016, situación que ya fue informada a personal de apoyo del RETC. |
| Exigencia asociada N°2 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 5° a. (…).a. La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. enviará informes mensuales sobre las emisiones de material particulado respirable al Servicio de Salud de Antofagasta, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al período que se informa, de acuerdo al formato establecido por dicho Servicio. El informe deberá contener lo siguiente: - Las emisiones de material particulado respirable. - La hora de inicio de las 5 horas seguidas de detención diarias. - El número de episodios críticos ocurridos en el mes. - La hora en que se paralizó las operaciones según la forma y condiciones señaladas en el artículo 4° bis, letra b). | Examen de información Se revisaron los informes mensuales de emisiones de material particulado que el titular reportó a través del sistema de la Ventanilla Única del RETC. A continuación se presenta un cuadro resumen de la carga de información. Tabla 4: Informes ingresados en Ventanilla Única. Documento; Fecha de envío. Informe de emisiones atmosféricas mensuales diciembre 2015; 15-01-2016. Informe de emisiones atmosféricas mensuales enero 2016; 15-02-2016. Informe de emisiones atmosféricas mensuales febrero 2016; 15-03-2016. Informe de emisiones atmosféricas mensuales marzo 2016; 15-04-2016. Informe de emisiones atmosféricas mensuales abril 2016; 13-05-2016. Informe de emisiones atmosféricas mensuales mayo 2016; 14-06-2016. Informe de emisiones atmosféricas mensuales junio 2016; 14-07-2016. Informe de emisiones atmosféricas mensuales julio 2016; 15-08-2016. Informe de emisiones atmosféricas mensuales julio 2016; 15-09-2016. Informe de emisiones atmosféricas mensuales septiembre 2016; 14-10-2016. El titular ha presentado los informes mensuales de emisión de material particulado dentro del plazo establecido en DS N° 164/1999. En relación al contenido de los informes, es posible indicar lo siguiente: - Las emisiones mensuales viene por sección (A, B, C y 3), destacándose que la sección N° 3 de caliche procesado no registra emisión ni compensación de emisiones. - Los informes indican que “la compensación de emisiones se realizaba en Planta de Chancado y Clasificación de María Elena, la cual se encuentra detenida desde el 5 de julio de 2008. - Los informes presentan el número de episodios críticos en la localidad de María Elena, no registrándose episodios para el período que va desde octubre 2015 hasta septiembre 2016. - Resumen de detenciones en Planta de Chancado y Clasificación, no presentándose valores debido a que dichas unidades se encuentran detenidas desde el 5 de julio de 2008. Respecto al contenido de los informes, el titular cumple con lo establecido en el artículo 5, letra a del DS N° 164/1999. |

### 7.2. Plan operacional para la gestión de episodios críticos

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 4° bis. Artículo 4º bis.- El Plan operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación por material particulado respirable considera los niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para material particulado respirable como concentración de 24 horas, establecidos en el Decreto Supremo Nº59 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que son: Nivel 1: Rango comprendido entre 195 ug/m3N y 239 ug/m3N inclusive. Nivel 2: Rango comprendido entre 240 ug/m3N y 329 ug/m3N inclusive. Nivel 3: 330 ug/m3N o superior. a) Con objeto de proteger a la población residente en la localidad de María Elena, ante la superación de uno cualesquiera de los niveles de concentración de material particulado respirable precedentemente indicados, que originan situaciones de emergencia ambiental, se deberá dar aviso a la población de tal situación y recomendar que se adopten las siguientes medidas: - En situación de Nivel 1, que las personas más susceptibles (ancianos, embarazadas, niños menores de 5 años y personas con enfermedades respiratorias), eviten realizar actividades físicas en el exterior. - En situación de Nivel 2, que adicionalmente, se evite la contaminación intradomiciliaria, poniendo especial atención en que no se fume en espacios cerrados, más aún, si estos son compartidos por personas consideradas susceptibles. - En situación de Nivel 3, que adicionalmente, todas las personas minimicen las actividades físicas en el exterior y las personas consideradas susceptibles, permanezcan en sus casas o en un recinto cerrado. Los avisos a la población deberán consistir, a lo menos, en comunicados radiales, comunicación a los liceos, escuelas, colegios y jardines infantiles, y a los establecimientos recreativos y deportivos del lugar. Asimismo, deberá informarse a la Municipalidad y demás autoridades públicas de María Elena. | Inspección: En relación a este artículo, la empresa señala que no existe superación de niveles de material particulado. A continuación se presentan los valores registrados en monitor Beta de estación Hospital: Tabla 5: Valores MP10 Estación Hospital Período; Estación Hospital Monitor Beta.. Valores máximos PM10 (ug/m3N); Percentil. 2014; 94,5; 83,5. 2015; 157,7; 68,1. 2016; 125,3; 73,4. Examen de información. Según la información presentada por el titular en los informes mensuales de estimación de emisiones (dic 2015-sept 2016), a través de la ventanilla única del RETC, no se declararon episodios críticos. |

### 7.3. Monitoreo de calidad del aire.

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. N° 164/1999 del MINSEGPRES, artículo 5°c. (…) c.- La verificación del cumplimiento de la norma de calidad de aire para material particulado respirable, se determinará a partir de los datos de la red de monitoreo de calidad de aire aprobada por el Servicio de Salud de Antofagasta y que deberá ajustarse a lo establecido en la resolución exenta Nº 3.650 del 20 de agosto de 1997, del mismo Servicio. (…) la Sociedad Química y Minera de Chile, encargará una evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo de material particulado respirable, de la determinación de la emisión de material particulado respirable y de la eficiencia de los equipos para el control de emisiones, la que deberá ser presentada al Servicio de Salud de Antofagasta. (…)La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. entregará al Servicio de Salud de Antofagasta, la información de la red de monitoreo relativa a la concentración de material particulado respirable y de las condiciones meteorológicas, por medio de un sistema computacional en línea. | Inspección: De lo consultado sobre la información de la red de monitoreo relativa a la concentración de material particulado respirable y de las condiciones meteorológicas, por medio de sistema computacional en línea, el titular indica que mantiene la red de monitoreo relativa a la concentración de material particulado respirable y de las condiciones meteorológicas, por medio de un sistema computacional en línea. El sistema de monitoreo funciona en página https://app.sqm.com/compartir. Se verifica el funcionamiento de la página por Internet. La última información publicada en este sistema corresponde al 21.09.2016, de PM-10 y de meteorología. Diariamente se sube la Información, una vez finalizada las 24 hrs. En dicho sistema, se observan valores desde el 21.01.2007 al 21.09.2016. Los nuevos datos se van sobre escribiendo dada la capacidad de este sistema, no obstante la empresa señala que cuenta con respaldos desde que partió este sistema, el año 2000. En relación a la evaluación anual sistemática y objetiva, se indica lo siguiente: - La red de monitoreo de calidad de aire es operada por personal de SQM y las mantenciones y calibraciones anuales es realizada por empresa externa de ESINFA. - En informe, cargado a través del sistema de la ventanilla única del RETC, se señala que los equipos se encuentran detenidos, a excepción de la planta de yoduro y planta de neutralización, cuyo equipo considerado (tornillo), se encuentra cerrado, no obstante se informa una eficiencia del 99 %. Al momento de la visita no es posible constatar su encapsulamiento dado que la planta se encontraba cerrada sin acceso, por no estar operativa. - Se calculan las emisiones, con valores teóricos de eficiencia para aquellas fuentes que se encuentran en operación y sin operar. - Las Actividades del inventario de emisiones corresponden a Tránsito vehicular de María Elena, Operación Planta de Yoduro, fuentes fugitivas de acopios de caliche y Operación de planta de neutralización en María Elena. Examen de información. Se realizó un análisis al Informe Evaluación Sistemática y Objetiva de la Red de Monitoreo de Calidad de Material Particulado, Determinación de la Emisión de Material Particulado Respirable y de la Eficiencia de los Equipos para el Control de Emisiones (año 2015), cargado al sistema de ventanilla única del RETC, cuyo comprobante de recepción es el N° 292 del 15-07-2016. Respecto de su contenido es posible indicar lo siguiente: - Presenta Informe de mantención y calibración de la red de monitoreo realizado por la empresa ESINFA Ltda., el cual incluye las estaciones Hospital e Iglesia. - Presentan Análisis de los datos de monitoreo, en donde indican que las estaciones asociadas al Plan cumplen con la Norma Primaria de Calidad del Aire para MP10, como concentración de 24 horas, a partir del año 2010 y con la Norma Anual de Calidad de Aire para MP10, a partir del período 2010-2012, en estación Hospital y a partir del período 2012-2014 para la Estación Iglesias. - Indican que durante el año 2015 no se presentaron episodios críticos por contaminación por MP10 en las estaciones de la Red de Monitoreo asociadas al Plan. - Realizan una estimación de emisiones, la cual incluye las siguientes actividades: operación de planta de yoduro y operación de planta de neutralización en María Elena, las cuales operaron solo en los meses de mayo y noviembre de 2015. - Las emisiones anuales de la Planta María Elena corresponden a 21 Ton, cumpliendo con lo establecido en el Plan (180 t/año). De lo anterior, es posible determinar el cumplimiento por parte del titular, a las exigencias establecidas en el artículo 5, letra c, del Plan. |

## CONCLUSIÓN

La actividad de fiscalización ambiental realizada, consideró la verificación de las exigencias relativas a emisiones atmosféricas, plan operacional para la gestión de episodios críticos y el monitoreo de la calidad del aire, de la Planta de Producción de María Elena, asociadas al Plan de Descontaminación para las localidades María Elena y Pedro de Valdivia., (D.S. 164/1998), del MINSEGPRES, para los meses de diciembre de 2015 a septiembre de 2016.

Respecto a lo anterior, es posible  indicar que la información de la actividad de inspección del día 29-09-2016 realizadas por la SEREMI de Salud y el examen de información realizado esta Superintendencia, permiten verificar la conformidad a las exigencias establecidas en el D.S. 164/1998.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

## ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Actas de Inspección de fecha 29-09-2016 |
| 2 | ORD N° 1704 Seremi de Salud Antofagasta |
| 3 | Documentos revisados, entregados por el Titular a través del RETC. |
| 4 | Carta N° GS 342/16 e informe agosto 2016. |