INFORME DE FISCALIZACIÓN

PLANES DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

PLANTA FORESTAL MAGASA

DFZ-2016-3149-IX-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | CLAUDIA PASTORE HERRERA |  |
| Revisado | JEANETTE CAROCA OLIVARES |  |
| Elaborado | DIEGO MALDONADO BRAVO |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Forestal Magasa Ltda. | 79.788.640-8 | Planta Forestal Magasa | Panamericana Sur Km 676, Padre Las Casas |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 05/08/2016 (Anexo 1) | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. N°A20-02205 del 30/09/2014 de la SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía. | - | 05/08/2016 | Documento del MINSAL que informa sobre la revisión de los informes isocinéticos (Anexo 2). |
| 2 | Oficio ORD. N°A20-02450 del 29/10/2014 de la SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía. | - | 05/08/2016 | Documento que contiene información del análisis de los informes isocinéticos (Anexo 3). |
| 3 | Informes Isocinéticos de caldera de secado desde el año 2014 a la fecha. | - | 05/08/2016 | Se presenta el Informe IGT-195-14 del 10/07/2014 (Anexo 4) y el informe IGT-292-15 del 17/09/2015 (Anexo 5) ambos del laboratorio Ambioquim. |
| 4 | Informes Isocinéticos del grupo electrógeno desde el año 2014 a la fecha | - | 05/08/2016 | Se presenta el Informe IGT-196-14 del 10/07/2014 (Anexo 6) y el informe IGT-293-15 del 21/09/2015 (Anexo 7) ambos del laboratorio Ambioquim. |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: “4) Fuente Estacionaria: es toda fuente diseñada para operar en lugar fijo, cuyas emisiones se descargan a través de un ducto o chimenea. Se incluyen aquellas montadas sobre vehículos transportables para facilitar su desplazamiento. Se excluyen los artefacto.” “5) Fuente Estacionaria Puntual: es toda fuente estacionaria cuyo caudal o flujo volumétrico de emisión es superior o igual a mil metros cúbicos por hora (1.000 m3/h) bajo condiciones estándar, medido a plena carga.” “8) Fuente Existente: aquella fuente estacionaria puntual o grupal que se encuentra instalada con anterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, siempre que cumpla la obligación de declarar sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto | - El lugar fiscalizado corresponde a una instalación industrial, donde se constató el funcionamiento de una caldera acuotubular -igneotubular generadora de vapor, la cual es alimentada con aserrín como combustible, y en menor cantidad con leña. Esta caldera es de fabricación del año 1993, marca Ingeniería Térmica, con registro en la SEREMI de Salud Región de La Araucanía, N° 152. - Se constató la existencia de un grupo electrógeno de respaldo que utiliza petróleo como combustible, de marca F.G Wilson Engineering, modelo DDC-440E, de año de fabricación 1997, con potencia de 440 Kva, al momento de la inspección este equipo de respaldo no estaba en funcionamiento. Ver fotografía N° 2. - Caldera de secado que utiliza aserrín como combustible, es considerada como fuente existente y puntual de acuerdo a lo señalado en documento del MINSAL (Anexo 2). - El grupo electrógeno de respaldo que utiliza petróleo como combustible es considerado como fuente existente y fuente puntual (Anexo 3). |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 18: “Artículo 18.- Transcurridos seis meses, contados desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto, se prohíben las emisiones de gases y partículas no efectuadas a través de chimeneas o ductos de descarga, salvo autorización expresa dela SEREMI de Salud, la que deberá autorizar la modalidad del proceso a ser usado, y el procedimiento para determinar su equivalencia en términos de emisión por chimenea”. | - Se constató la existencia de dos fuentes emisoras. El tipo de fuentes identificado es el siguiente: Tipo de fuente; N° Registro (MINSAL); Combustible. Grupo electrógeno; EL007189-8; Petróleo. Caldera de vapor; 152 SSAS; Biomasa, aserrín. - Ambas fuentes cuentan con ductos de descarga para sus emisiones. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 19: Artículo 19.-Las fuentes puntuales y grupales existentes, y calderas de calefacción grupales existentes, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de material particulado MP, a partir del tercer año de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto: Tabla 8. Norma de emisión de MP para fuentes existente (112 mg/m3N) Categorías de Fuentes Existentes. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 112; 112; 112. | - Se determinó la existencia de dos fuentes instaladas, clasificadas como existentes, según los oficios de la SEREMI de Salud N°A20-02205 con fecha 30/09/2014 y N°A20-02450, con fecha 29/10/2014 (Anexos 2 y 3). Dentro de las cuales solo operaba la caldera a vapor al momento de la inspección, ya que el grupo electrógeno estaba en mantenimiento. - En la tabla 1, se presenta un resumen de los informes isocinéticos presentados por el titular durante la inspección. - Los informes isocinéticos revisados cumplen con la concentración máxima permitida para fuentes existentes estipuladas en el Art. 19 del D.S. N° 78/2009 (112 mg/m³N). Tabla 1. Revisión de informes isocinéticos. Tipo de Fuente; Registro MINSAL; Fuente puntual/ grupal; Fecha de medición MP.; Concentra-ción MP 10 (mg/m3N). Caldera a vapor; N°152; Puntual; 08/06/14; 34,8. Grupo electrógeno; n°EL007189-8; Puntual; 10/06/14; 96,8. Caldera a vapor; N°152; Puntual; 22/08/15; 36. Grupo electrógeno; n°EL007189-8; Puntual; 22/08/15; 90,5. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21: Artículo 21.-Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera […]. | - En la tabla 2 se presentan los porcentajes de carga promedio para cada una de las mediciones de los informes isocinéticos mencionados. Tabla 2. Porcentajes de carga de informes isocinéticos 1-Caldera a vapor; 2014; 102,16%. 2-Grupo electrógeno; 2014; 108,16 %. 3-Caldera a vapor; 2015; 97,46%. 4-Grupo electrógeno; 2015; 102,03%. Las mediciones isocinéticas fueron realizados a plena carga |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 22: Artículo 22.-El exceso máximo de aire (EA) para los combustibles que a continuación se indican, será el siguiente: Tabla Nº10. Exceso máximo de aire […] Las concentraciones de aquellas fuentes emisoras de material particulado, que presenten excesos de aire superiores a los mencionados precedentemente, deberán corregirse de acuerdo a la siguiente expresión: Ccorregida=Cmedida*(EAmedido +100)(EAmáximo+100) […] | - Se realiza la corrección del exceso de aire según lo indicado en el artículo 21 del D.S N 78/2009, al respecto se presenta la siguiente tabla 2: Tabla 2. Corrección de exceso de aire de mediciones. Fuente y año de muestra; Combustible principal; EA máx. permitido (%); EA medido (%) Promedio; Realiza corrección de concentración por EA (Si/No). Caldera 2014; Aserrín; 100; 73,7; No. Electrógeno 2014; Petróleo; 20; 219,9; Si. Caldera 2015; Aserrín; 100; 121,9; Si. Electrógeno 2015; Petróleo; 20; 239,7; Si. - Se realiza adecuadamente la corrección del exceso de aire de las mediciones isocinéticas realizadas. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 23: Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones (extracto). Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. | - El titular da respuesta a lo solicitado por la SMA en la inspección ambiental presentando los informes isocinéticos correspondientes para el año 2014 y 2015 para cada uno de los equipos. La Unidad Fiscalizada acredita correctamente la periodicidad de la realización de mediciones en cada de las fuentes. |

# ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Fotografía N°1 | Fecha: 05/08/2016. | Fotografía N°2 | Fecha: 05/08/2016. |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Fotografía de las puertas de abastecimiento de combustible (biomasa) de la Caldera de fabricación Ingeniería Térmica de año 1993 que sirve para la producción de vapor en la Planta MAGASA. |  | Descripción: Conteiner en donde se ubica el grupo electrógeno de respaldo de 440 Kva. Al momento de la inspección este equipo se encontraba en mantenimiento. |  |

# CONCLUCIONES.

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la planta de Forestal Magasa Ltda. de Temuco en el marco del PDA Temuco y Padre Las Casas (D.S. N°78/2010 MINSEGPRES y D.S. N°8/2015 MMA) se puede concluir lo siguiente:

- Se determinó la existencia de dos fuentes instaladas, clasificadas como existentes, una caldera a vapor que se encontraba en funcionamiento en el momento de la inspección, y un grupo electrógeno que se encontraba en mantención, por lo tanto, no estaba en operación.

- Realizado el examen de la información de los informes isocinéticos de los años 2014 y 2015 de la caldera y grupo electrógeno de la Planta Magasa se puede indicar que los resultados se ajustan los límites máximos de material particulado de acuerdo a lo establecido en el Plan de descontaminación atmosférico de Temuco y Padre Las Casas vigente.

- Finalmente en los hechos constatados y el examen de información no se presentan hallazgos.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 05 de agosto del 2016. |
| 2 | Oficio ORD. N°A20-02205 del 30/09/2014 de la SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía. |
| 3 | Oficio ORD. N°A20-02450 del 29/10/2014 de la SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía. |
| 4 | Informe Isocinético de caldera de secado IGT-195-14 del 10/07/2014 |
| 5 | Informe Isocinético de caldera de secado IGT-292-15 del 17/09/2015 |
| 6 | Informe Isocinético del grupo electrógeno IGT-196-14 del 10/07/2014 |
| 7 | Informe Isocinético del grupo electrógeno IGT-293-15 del 21/09/2015 |