INFORME TÉCNICO DE

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL LAGO VILLARRICA

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2017-5420-IX-NC-EI

Agosto 2017

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Elizabeth Sepúlveda E. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVO	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDACIÓN DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Estaciones de monitoreo Red de Control	9

5.2.	Frecuencia de monitoreo Red de Control	9

5.3.	Metodologías de muestreo y análisis	11

5.4.	Otros	14

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	15

7.	VALIDACIÓN DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN	28

7.1.	Estaciones de monitoreo Red de Observación	28

7.2.	Frecuencia de monitoreo Red de Observación	29

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	35

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	37

9.	CONCLUSIONES	37

10.	ANEXOS	42

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de la norma secundaria de calidad del agua para la protección de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica, D.S. N°19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente y del Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua para el Lago Villarrica, Resolución Exenta N° 671/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana”.

Se evaluó el cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para todas las áreas de vigilancia establecidas en la norma y para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período enero 2015 a diciembre de 2016, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas respecto de las campañas de medición realizadas para la Red de Control. Además, se verificó los datos correspondientes a la Red de Observación levantados por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR).

El análisis de datos se realizó con la mediciones del período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016. El análisis de datos se realizó con la mediciones del período comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015. Los datos correspondientes a los períodos verano y primavera 2015, utilizados para la evaluación del cumplimiento normativo, fueron revisados en informe de fiscalización según expediente DFZ-2016-4695-IX-NC-EI.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad en conjunto con los definidos en el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua para el Lago Villarrica (PMCCA Lago Villarrica).

Red de Control

Se establece la realización del análisis de cumplimiento normativo de los parámetros: Transparencia, Saturación de oxígeno, Clorofila “a” y Fósforo disuelto, debido a que son los parámetros que cumplen con los requerimientos establecidos tanto en la norma como en el PMCCA Lago Villarrica.

En el caso del parámetro Fósforo total, éste será evaluado referencialmente debido a la invalidación de los datos de las campañas realizadas durante el año 2015 e informado por la Dirección General de Aguas. El parámetro Saturación de Oxígeno de fondo medido en la estación PEL-CE, también será analizado referencialmente debido a la imposibilidad de su medición en la campaña primavera 2015. También como análisis referencial se establecen los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, a causa de la falta de registros de la especie N-amonio, considerada en el cálculo del parámetro N-disuelto y por presentar tiempos de preservación fuera de límites establecidos en el caso del N-total (en especies nitrato y N-kjeldahl).

Red de Observación

Se constató que dentro de todas las áreas de control, durante los dos años de monitoreo incluidos en el presente análisis, se han cuantificado al menos en una oportunidad, en las 5 estaciones litorales junto con la estación PEL-CE, los parámetros: Hidrocarburos Totales, Sílice Reactiva, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sílice Reactiva, pH, N-nitrito, N-nitrato, N-amoniacal, Conductividad Eléctrica, Temperatura y Oxígeno Disuelto, en la columna de agua. Se anexan a éstos análisis, los realizados en las estaciones área pelagial del lago, en el afluente (río Pucón) y efluente (río Toltén), las cuales consideraron Temperatura, Oxígeno Disuelto, Saturación de Oxígeno, Transparencia, N-total, N-disuelto, Fósforo Total, Fósforo Disuelto y Clorofila “a”.

En tanto que en la componente sedimentos se incorporó el análisis de Granulometría, Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plomo, Hidrocarburos Totales, Materia Orgánica, Carbono Orgánico Total, Nitrógeno Total Kjeldahl y Fósforo Total, los que fueron medidos sólo en las 5 estaciones litorales.

El seguimiento de esta red de Observación se ha realizado de forma paralela al monitoreo de la Red de Control para la gran parte del período analizado.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de los cuerpos de agua superficial que componen la cuenca del lago Villarrica en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas del lago Villarrica y prevenir la eutrofización antrópica proporcionando instrumentos de gestión para aportar a la mantención de su actual condición trófica.

La norma de calidad formalizada mediante D.S. N° 19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente; Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, estableció un total de seis áreas de vigilancia, definiendo niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Transparencia, Fósforo Disuelto, Fósforo Total, Saturación de Oxígeno, Nitrógeno Disuelto, Nitrógeno Total, Clorofila “a” y el indicador de “Trofía deseada” el que se obtiene a partir de algunos de los parámetros antes mencionados.

Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante Resolución Exenta N° 671, de 21 de julio de 2016, estableció el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del agua para la protección de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica (en adelante: PMCCA Lago Villarrica), elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° del D.S. MINSEGPRES N° 19/2003. En este documento se definen las estaciones de monitoreo que conforman la red de control que son utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas en la norma, además de incorporar áreas, estaciones y parámetros adicionales como parte de una Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental de los cursos de agua normados y generar información para las revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del mencionado Decreto, la evaluación de los niveles de calidad requieren la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos. Considerando lo establecido en los artículos 2 y 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, y a modo de completar la información necesaria para la evaluación bienal de la norma, en el presente informe se realiza una revisión y análisis de los datos levantados durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, a la vez que se incluyen los resultados del período comprendido entre verano y primavera de 2015, los que fueron analizados en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2016-4695-IX-NC-EI, dando cuenta así, de seis actividades de fiscalización.

Se debe señalar que los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Aguas, mediante los Oficios ORD. N° 97, de 2015 (Anexo 1), ORD. N° 7, de 2016 (Anexo 2) y ORD. N°109 de 2016 (Anexo 3); complementados con antecedentes remitidos mediante el ORD. N°25, de 2017 (Anexo 4). Por su parte, la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRECTEMAR) entregó antecedentes complementarios, correspondientes a la red de observación, mediante Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/432/M

MA, de 2015 (Anexo 5), Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de 2016 (Anexo 6) y Oficio Ord. DGTM MM N° 12.600/05/362/MMA de 2017 (Anexo 7).

La verificación del cumplimiento normativo realizado en el presente informe permitirá al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVO

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica, para todas las estaciones de control incluidas en D.S. N° 19/2013 MMA y en su PMCCA Lago Villarrica, de 2016, en el cual se establece el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, durante el período enero 2015 a diciembre 2016.

# ALCANCE

En el marco de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica se verificará la información levantada durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, para determinar la factibilidad de evaluación del cumplimiento normativo, en cuanto a los parámetros y las estaciones dentro de la Red de control (Figura 1).

Para determinar el cumplimiento normativo, es necesario que las mediciones, muestreos y análisis se hayan ejecutado bajo los criterios técnicos establecidos en la norma de calidad, en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, y en referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es:

- Solo se considerarán válidos los datos obtenidos en campañas de monitoreo realizadas conforme a la frecuencia anual y a profundidades de medición establecidas en el programa de medición y control de la calidad ambiental de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica. Se exceptúa de lo anterior, aquellos casos donde las muestras o campañas han sido calificadas fundadamente como no representativas por la Dirección General de Aguas, en los términos establecidos en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 19, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente. Falta mencionar PMCCA

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes,

- Validación de los resultados obtenidos acorde a diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de preservación, límites de detección acorde a los límites normativos, etc.

- Si el resultado de un parámetro es menor al límite de detección (LD), los datos serán validados en base a lo siguiente:

  - Si el LD ≥ al 80% del límite normativo, se considerará que el resultado corresponde a un valor no válido para efectos de la evaluación de cumplimiento.

  - Si LD < al 80% del límite normativo, se considerará que el valor es válido para efectos de la evaluación de cumplimiento y que el resultado es igual al LD.

- Para los parámetros que corresponden a la suma de sus fracciones orgánicas, inorgánicas o disueltas, los datos serán validados en base a lo siguiente:

  - Los análisis de todas las fracciones deben ser realizados por un mismo laboratorio de ensayo.

  - El dato será válido si y solo si la suma de las fracciones es menor o igual al valor del resultado del parámetro total.

- Para el parámetro Saturación de Oxígeno del área pelagial en el fondo, solo serán válidos los datos que correspondan a mediciones puntuales realizadas en el fondo del lago, esto es, en el rango de profundidad superior a 85 metros.

De manera adicional, se verificará el desarrollo del monitoreo de la Red de Observación en lo que respecta a áreas de vigilancia, estaciones de monitoreo, parámetros medidos y frecuencia anual de muestreo según las condiciones fijadas en el respectivo programa de medición y control de la calidad ambiental del agua.

# VALIDACIÓN DE LOS DATOS RED DE CONTROL

A continuación, la Figura 1 presenta el listado y ubicación de todas las estaciones que componen el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua de la norma, incluyendo tanto las estaciones incluidas en la Red de control, como las correspondientes a la Red de observación.

Figura 1. Representación de las áreas de vigilancia y estaciones monitoreadas (Fuente: elaboración propia SMA).

La información de las mediciones ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, se reportó a esta Superintendencia por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), por medio de los Oficios expuestos en Tabla 1.

Tabla 1. Antecedentes

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio Ord. DGA N° 97, del 03 de noviembre de 2015. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 04 de noviembre de 2015 | enero 2015 |
| 2 | Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016. Envía aclaraciones a los antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 25 de enero de 2016 | enero 2014 a febrero 2015 |
| 3 | Oficio Ord. DGA N° 109, del 23 de diciembre de 2016. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 26 de diciembre de 2016 | enero 2015 a diciembre 2016 |
| 4 | Oficio Ord. DGA N° 25, del 03 de mayo de 2017. Envía antecedentes complementarios al informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica, período 2014-2015. | 07 de mayo de 2017 | enero 2014 a diciembre 2015 |

## Estaciones de monitoreo Red de Control

En los Oficios Ord. N° 97 de fecha 03 de noviembre de 2015 (Anexo 1), Ord. N° 7/2016 (Anexo 2), Ord. N° 109/2016 (Anexo 3) y Ord. N° 25/2017 (Anexo 4), se detallan las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA), todas en el marco del monitoreo de la Red de Control definida en la Norma Secundaria de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica entre los años 2015 y 2016.

En ellos, es posible constatar que durante el período en análisis (enero 2015 a diciembre 2016) se han efectuado monitoreos en las áreas de control detalladas en Tabla 2.

Tabla 2. Fecha de realización de campañas de medición de la Red de Control de la Norma (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | Campañas 2015 | Campañas 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| PEL - CE | Centro lago | 27-01-2015 19-10-2015 | 01-03-2016 13-12-2016 |
| LIT - Pucón | Litoral Pucón | 26-01-2015 19-10-2015 | 01-03-2016 18-10-2016 |
| LIT - Norte | Litoral Norte | 26-01-2015 19-10-2015 | 01-03-2016 18-10-2016 |
| LIT - Villarrica | Litoral Villarrica | 27-01-2015 20-10-2015 | 02-03-2016 20-10-2016 |
| LIT - Sur | Litoral Sur | 27-01-2015 20-10-2015 | 02-03-2016 20-10-2016 |
| LIT - Poza | Bahía La Poza | 26-01-2015 19-10-2015 | 01-03-2016 18-10-2016 |

Los documentos anteriormente señalados para el período 2015-2016, identificaron las coordenadas de ubicación de los puntos de control utilizados para el monitoreo, verificándose su correspondencia con las áreas de vigilancia establecidas en la NSCA y según D.S. N° 19/2013 MMA y PMCCA Lago Villarrica.

## Frecuencia de monitoreo Red de Control

Al respecto, la norma secundaria da a entender la realización de al menos 1 monitoreo al año en cada estación, sin embargo el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua para las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica, establece la realización de dos monitoreos al año, distribuidos en primavera (entre los meses de octubre a diciembre) y verano (entre los meses de febrero a marzo), en consideración que durante invierno el lago presenta dificultades en su navegación, sumado a la existencia de una mayor circulación de agua en invierno, con mínimas variaciones en la temperatura de la columna de agua entre la superficie y el fondo, en tanto que durante primavera y verano se desarrolla una estratificación térmica, sumada a la proliferación de algas importante de vigilar. En el mismo documento se establecen además, las diferentes profundidades para mediciones en la columna de agua.

Considerando lo antes mencionado, se informa que durante el período evaluado (enero 2015 a diciembre 2016) se realizaron cuatro monitoreos en toda la Red de Control, correspondientes a los parámetros controlados durante las épocas de primavera y verano (ver Tabla 2). También se establece que sólo 3 de estas actividades fueron realizadas dentro de los meses establecidos en el artículo N° 14 del PMCCA Lago Villarrica (primavera 2015, verano 2016 y primavera 2016).

El detalle de los muestreos con sus respectivas profundidades de monitoreo por estación son detalladas en Tabla 3 (en metros).

Tabla 3. Frecuencia y profundidad de medición por parámetro en el período evaluado. (Fuente elaboración propia)

| Estación | Parámetro | Verano 2015 | Primavera 2015 | Verano 2016 | Primavera 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL - CE | Transparencia | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Fósforo Total | ** | ** | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/30/70/100 | 0/10/30 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/30/70/100 | * | 0/10/30/70/100 | * |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
| LIT - Sur | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | ** | ** | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | * | 0/10/20 | * |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - Norte | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | ** | ** | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | * | 0/10/20 | * |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT-Villarrica | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | ** | ** | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | * | 0/10/20 | * |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - La Poza | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | ** | ** | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | * | 0/10/20 | * |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - Pucón | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | ** | ** | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | * | 0/10/20 | * |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |

*Desatacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PMCCA Lago Villarrica.

** Parámetro invalidado para el período 2015, según Oficio Ordinario N° 7/2016

De acuerdo a lo observado en tabla 3, es posible establecer que la mayoría de los parámetros fueron medidos en las distintas profundidades y en cada estación contemplada dentro de la Red de Control. Se exceptúa de lo antes mencionado, el parámetro Nitrógeno Disuelto, que al ser calculado considerando N-Nitrato, N-Nitrito y N-Amonio, y considerando que ésta última especie no ha podido ser medida de forma regular en los periodos primavera 2015 y primavera 2016, no ha podido ser evaluado durante todo el periodo bienal del análisis.

Otra excepción se produce con el parámetro Nitrógeno total en los periodos primavera 2015 y primavera 2016, en los cuales:

- No se informó valor respecto de mediciones realizadas en la estación LIT-Pucón, en profundidad 20 metros, en las especies N-Nitrito, N-Nitrato y N-Kjeldahl, por parte del laboratorio contratado (primavera 2015).

- Sin información disponible respecto de las mediciones obtenidas en las profundidades 10/30/70/100, en la estación PEL-CE.

Respecto al parámetro Saturación de Oxígeno, no se informa medición en las profundidades 70 y 100, durante el periodo primavera 2015, en la estación PEL-CE.

## Metodologías de muestreo y análisis

El Artículo 9° del D.S. N° 19, de 2013, así como también en el PMCCA Lago Villarrica, se indica que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras en la Tabla 4 siguiente, o sus versiones actualizadas:

Tabla 4. Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°19/2013 MMA y PMCCA Lago Villarrica).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programas de muestreo. |
| NCh 411/2 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/4 Of.98. DS. N°84, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 4: Guía para el muestreo de lagos naturales y artificiales. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater. 21th edition 2005. APHA-AWWA-WPCF. |

En referencia a los métodos analíticos validados a ser utilizados en la verificación del cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, se consideran los definidos tanto en el Artículo 10° del D.S. N°19/2013 (o su versión actualizada) junto con los definidos en el artículo único transitorio del PMCCA Lago Villarrica. Las metodologías se exponen a continuación en Tabla 5:

Tabla 5. Métodos Analíticos (Adaptado de D.S. N°19/2013 MMA y complementados por PMCCA Lago Villarrica)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | DGALGOTR1/2009 (Método de análisis interno DGA) |
| Saturación Oxígeno | Método de electrodo de membrana | 4500-O G. Standard Methods |
| Oxígeno Disuelto | Medición con Sensor Óptico de Oxígeno Disuelto LDO. |  |
| Temperatura | Método de laboratorio y campo. Termométrica. | 2550 B. Standard Methods |
| Fósforo Soluble Reactivo | Método de Ácido Ascórbico | 4500-P B-5. Standard Methods |
|  | Método de reducción automatizada de ascórbico | 4500-P F. Standard Methods |
|  | Método de inyección de flujo para ortofosfato | 4500-P G. Standard Methods |
|  | Método de Ácido Ascórbico | Hach 8048, USEPA |
|  | Espectroscopia de absorción Molecular | Standard Methods |
| Fósforo Total | Método de Ácido Ascórbico | 4500-P B-5. Standard Methods |
|  | Método de digestión manual y análisis de inyección de flujo para Fósforo Total | 4500-P H. Standard Methods |
|  | Método por digestión de persulfato/ UV en línea y análisis de flujo de inyección para Fósforo total | 4500-P I. Standard Methods |
|  | Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P J. Standard Methods |
| Amonio | Método Nessler | Hach 8038, USEPA |
|  | Método de Fenato | 4500-NH3 F. Standard Methods |
|  | Métodos automatizados de Fenato | 4500-NH3 G. Standard Methods |
|  | Análisis de inyección de flujo | 4500-NH3 H. Standard Methods |
| Nitrito | Método de Diazotización | Hach 8507, USEPA |
|  | Método colorimétrico | 4500-NO2 B. Standard Methods |
|  | Método Espectroscopia de adsorción molecular | Rodier 1981 |
|  | Método de Determinación de Aniones por cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Nitrato | Método por reducción de Cadmio | 4500-NO3 E. Standard Methods |
|  | Método automatizado por reducción de Cadmio | 4500-NO3 F. Standard Methods |
|  | Método por inyección de flujo por reducción de Cadmio | 4500-NO3 I. Standard Methods |
|  | Método Espectroscopia de adsorción molecular | Rodier 1981 |
|  | Método de Determinación de Aniones por cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Nitrógeno Disuelto | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +Namoniacal |  |
| Nitrógeno Total | Método de Persulfato | 4500-N C. Standard Methods |
|  | Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P J. Standard Methods |
|  | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +Kjeldahl |  |
| Nitrógeno Kjeldahl(1) | Método Kjeldahl | 4500-Norg B-C/NH3- F Standard Methods |
| Clorofila “a” | Método de análisis interno DGA Espectroscopia absorción molecular. | 10200 H. Standard Methods Método Scor Unesco |

1) Metodología utilizada para la obtención del parámetro Nitrógeno Total.

En base a lo anterior, mediante el Ord DGA N° 97/2015, la Dirección General de Aguas (DGA) remitió los resultados de los análisis de laboratorio para el monitoreo realizado en octubre 2015, necesarios para la elaboración del Informe de NSCA de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica, identificando los métodos analíticos empleados durante el período en evaluación, los que se describen a continuación, en Tabla 6.

Tabla 6. Metodología de Análisis DGA (Adaptado a partir de Ord. N°97/2015, Ord. N° 109/2016 y Ord. N°25/2017)

| Parámetro | Metodología Analítica usada | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Saturación de Oxígeno | Determinación in situ por medio de Sonda Multiparámetro HIDROLAB DS5 X. | Sin referencia indicada. |
| Nitrógeno de Nitrato + Nitrito (N- NO2 + NO3) | Espectroscopia de absorción molecular. | Rodier, 1981 |
| Nitrito(1) | ME-17-2007 Método Colorimétrico. | 4500-NO2 B. Standard Methods |
| Nitrato(1) | Método por reducción de Cadmio. | 4500-NO3 E. Standard Methods |
| N-total | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +NKjeldhal | - |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) (1) | Espectroscopia absorción molecular, Método Nessler. | Hach Method 8038, USEPA |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | Método Kjeldahl | 4500-Norg B-C/NH3-F Standard Methods |
| Fósforo Disuelto | Espectroscopia de absorción molecular. | 4500-P E. Standard Methods |
| Fósforo Total | Método de ácido ascórbico y digestión ácida con Persulfato. Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P B-5. Standard Methods 4500-P J. Standard Methods |
| Clorofila “a” | Espectroscopia de absorción molecular. | Método Scor, UNESCO |

(1) Metodologías utilizadas para la obtención del parámetro Nitrógeno Disuelto.

De lo anterior, se identificó que para el periodo bienal 2015-2016, se aplicó la metodología analítica establecida en el D.S. N° 19/2013 MMA y complementada por el PMCCA Lago Villarrica para la cuantificación de los parámetros: Transparencia (In situ), N-Amoniacal (Método Nessler), N-Nitrato (Método por reducción de Cadmio), N-Nitrito (Método Colorimétrico), Nitrógeno Total Kjeldahl (Método Kjeldahl), Nitrógeno Total (Cálculo de Nnitrito + Nnitrato + NKjeldahl), Nitrógeno Disuelto (Cálculo Nnitrito + Nnitrato + NAmonio), Fósforo Disuelto (Método EAM), Fósforo Total (Método del Persulfato) y Clorofila “a” (Método EAM).

En referencia al artículo 19, en el cual se establecen los criterios para validar los datos reportados, se establece que los límites de detección informados en las metodologías utilizadas, se encuentran bajo el 80% de los límites normativos establecidos.

En referencia a metodologías de muestreo, se referencia el Instructivo de Muestreo para Aguas Superficiales (LADGA-IM-01, versión 1/2014), en el cual se describe las acciones realizadas en el procedimiento de muestreo (preparación, recolección, etiquetado de muestras y preservación de muestras en general), el equipamiento e instrumentación utilizada, los registros y procedimientos de seguridad tanto para el personal que desarrolla el muestreo como para las muestras.

Respecto a las fechas de los muestreos realizados por estación y el tiempo de preservación de las muestras previo a su análisis, en Anexo 9, se expone lo siguiente:

- La información expuesta fue obtenida a partir de Ord. DGA N° 97/2015, Ord. DGA N° 109/2016 y Ord. DGA 25/2017.

- Se utilizó como referencia los métodos expuestos en N.Ch. 411/3 Of. 96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater, ambos definidos en D.S. N° 19/2013 del MMA como en PMCCA Lago Villarrica.

- No se consideran en este análisis los parámetros Transparencia y Saturación de Oxígeno debido a que sus mediciones son realizadas en terreno.

- De las especies nitrogenadas, Nitrato en LIT-POZA durante período verano de 2015 y Nitrógeno Kjeldahl en LIT-POZA durante verano 2015 y en todas las estaciones durante la primavera de 2015, presentaron tiempos de preservación de muestra, fuera de los establecidos en la NCh 411/3 Of.96 y/o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.

- El resto de las especies nitrogenadas (Amonio y N-Nitrito), presentaron tiempos de preservación dentro de los plazos definidos.

- El parámetro Clorofila “a”, cuenta con tiempos de preservación, dentro de los límites establecidos en Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (21st Edition), Collection and Preservation of Samples. Se hace mención que si bien el parámetro cuenta con dos métodos de tiempo de preservación de muestra, de acuerdo a lo informado por DGA, se utilizó el que considera mayor tiempo de preservación con filtrado y congelamiento de muestra.

- Respecto al parámetro Fósforo Disuelto se definen tiempos de preservación dentro de los límites establecidos para el método.

## Otros

Cabe hacer mención, que los resultados informados para el parámetro Fósforo Total, fueron invalidados para las dos campañas realizadas en el año 2015, por la propia Dirección General de Aguas a través del ORD. N°7/2016, debido a inconsistencias evidenciadas entre los valores de Fósforo Disuelto y Fósforo Total (valores de Fosforo Disuelto > Fósforo Total) e informadas en dicho documento.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Artículo 5° de la norma de calidad indica que para la protección de la calidad de las aguas es necesario mantener los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia (Tabla 7):

Tabla 7. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en la cuenca del lago Villarrica (Adaptado de D.S. N°19/2013 MMA)

| Parámetros | Unidad | Criterio | Área de Vigilancia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PEL | LIT- Poza | LIT - Pucón | LIT- Norte | LIT- Villarrica | LIT-Sur |
| Trofía deseada | - | - | Oligotrófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico |
| Transparencia (Secchi) | m | Promedio anual | ≥ 9 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 |
|  |  | Mínimo | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Fósforo (P) Disuelto | mg P/L | Promedio anual | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,015 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 |
| Fósforo (P) Total | mg P/L | Promedio anual | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,015 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 |
| Saturación de Oxígeno | % | Mínimo | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Nitrógeno (N) Disuelto* | mg N/L | Promedio anual | ≤ 0,10 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,15 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Nitrógeno (N) Total | mg N/L | Promedio anual | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Clorofila “a” | µg/L | Promedio anual | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
|  |  | Máximo | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |

(*) Nitrógeno Disuelto es la suma de N-Nitrito, N-Nitrato y N-amonio.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° del D.S. N° 19/2013 MMA, se entenderán sobrepasada la norma de calidad cuando se presente una o más de las siguientes condiciones:

- Cuando el promedio aritmético de los valores de las muestras analizadas para un parámetro o el valor máximo permitido, considerando un período de dos años consecutivos, y según la frecuencia mínima y profundidades de medición establecida en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, sea mayor a los límites establecidos en el artículo 5°. La excepción son los parámetros Saturación de Oxígeno y Transparencia, los que tienen un límite mínimo, por tanto en su caso se evalúa en base a que el resultado sea menor a los límites establecidos en el artículo 5°; y/o

- Cuando para el área Pelagial (Centro del lago) la Saturación de Oxígeno sobre el fondo sea menor que 50% durante un año; y/o

- Cuando durante tres años consecutivos o tres veces durante cinco años se sobrepasen los límites del promedio anual de Clorofila "a" y dos o más del resto de los parámetros normados en el artículo 5°; y/o

- Cuando durante tres años consecutivos o tres veces durante cinco años se sobrepasen los límites del valor máximo de Clorofila "a" y tres o más del resto de los parámetros normados en dicho artículo.

De acuerdo a los Ord. DGA N° 97/2015, Ord. DGA N° 7/2016, Ord. DGA N° 109/2016 y Ord. DGA N° 25/2017, se presenta la verificación por estación, del cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental del lago Villarrica (NSCA), considerando el período de campañas de monitoreo comprendido entre enero 2015 y diciembre de 2016 (2 años).

Considerando la validez de los datos verificada en la sección 5 del presente informe, la evaluación de cumplimiento de la norma, será abordada como sigue:

- Parámetros analizables respecto a cumplimiento: Transparencia, Saturación de oxígeno, Clorofila “a” y Fósforo Disuelto.

- Parámetros analizables de forma referencial: Fósforo Total, Nitrógeno Total y Nitrógeno Disuelto.

Para cada una de las Áreas de Vigilancia se ponderó las concentraciones obtenidas a las distintas profundidades, según el volumen representativo de estas (Tabla 8 y Tabla 9), y de acuerdo a la siguiente expresión:

i=1nPi-Xi

Donde:

i = Número de estratos o rangos de profundidades del lago en cada zona de vigilancia.

n = Número total de rangos de profundidades en que se divide una zona de vigilancia (n=3 para zonas litorales; n=5 para zona pelagial)

Pi= Porcentaje del volumen que representa un rango de profundidades i-ésimo sobre el volumen total de la zona de vigilancia.

Xi = Concentración del parámetro en el estrato “i”.

Tabla 8. Porcentaje de volumen de agua por área de vigilancia pelagial y rango de profundidades del lago.

| N° Rango (i) | Rango de Profundidad (m) | Pelagial |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 a 5 | 4% |
| 2 | 5 a 20 | 12% |
| 3 | 20 a 50 | 23% |
| 4 | 50 a 85 | 24% |
| 5 | 85 a h máx. | 36% |

Tabla 9. Porcentaje de volumen de agua por área de vigilancia litoral y rango de profundidades del lago.

| N° Rango | Rango de profundidades (m) | LIT-Norte | LIT-Sur | LIT-Villarrica | LIT-La Poza | LIT-Pucón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 a 5 | 39% | 43% | 41% | 44% | 41% |
| 2 | 5 a 15 | 45% | 46% | 47% | 50% | 46% |
| 3 | 15 a 25(*) | 16% | 11% | 13% | 6% | 13% |
| TOTAL |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(*) 25 metros es la profundidad límite establecida para las zonas de vigilancia litorales.

En las Tabla 10 a Tabla 15 se presentan los datos medidos en el seguimiento para el período enero de 2015 a diciembre de 2016, junto con un breve análisis efectuado para cada estación de monitoreo y parámetro. Junto a esto, se exponen en Anexo 8, los datos registrados en los monitoreos de aguas efectivamente realizados para el período en estudio, junto con su análisis.

Para una mejor comprensión a continuación se describe la nomenclatura de colores de celdas utilizada:

- Color rojo: corresponden a los parámetros cuyo resultado supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno).

- Color naranja: corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo resultado es un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno).

- Color azul: corresponden a campañas en que no se monitoreó el parámetro respectivo, pese a estar normado (SM: Sin Medición).

Tabla 10. Verificación NSCA en estación Centro Lago, Área de Vigilancia Pelagial (PEL)

| Parámetro | Unidad | Verano 2015 | Primavera 2015 | Verano 2016 | Primavera 2016 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx/Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 9,4 | 6,4 | 9,9 | 7,4 | 8,3 | ≥ 9 | 6,4 | ≥ 5 | El promedio de los valores registrados durante 2015 y 2016 se observa por debajo del promedio anual normado, pero por sobre el valor mínimo normado. En tanto, el valor más bajo registrado se encontró por sobre el mínimo. Por medio de estos datos, se logra establecer incumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno (columna de agua) | % | 91,3 | SM (1) | 91,6 | 92,7 | - | - | N/A (2) | ≥ 80 | Se efectuó evaluación referencial, debido a falta de medición durante la campaña primavera 2015. Respecto de la información reportada, se observa que el valor mínimo, se encuentra por sobre el límite mínimo normativo. Esta información determinaría el cumplimiento normativo referencial. |
| Saturación de Oxígeno (fondo) | % | 84 | SM (1) | 86,7 | 90,1 | N/A (2) | ≥ 50 | - | - | Se efectuó evaluación referencial debido a falta de medición del parámetro en la campaña de primavera de 2015. Respecto de la información entregada, todos los datos informados se encuentran sobre el límite promedio normativo, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Clorofila “a” | µg/L | 8,156 | 9,912 | 2,342 | 1,497 | 5,477 | ≤ 3 | 9,912 | ≤ 6 | Respecto del análisis de Clorofila “a”, si bien se observa comportamiento variable en los datos registrados durante 2015 y 2016, el análisis de promedio bienal supera el valor promedio normado, al igual que el valor máximo del período, opuesto con el definido en la norma. Esto permite establecer incumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,009 | 0,021 | 0,004 | 0,003 | 0,009 | ≤ 0,010 | 0,021 | ≤ 0,015 | A partir de la información entregada, se observa que el promedio bienal se encuentra bajo el límite promedio normado, pero sobre el 80% de la norma. Por otra parte, el valor máximo registrado excede el valor máximo establecido. Debido a esto, el parámetro Fósforo Disuelto se encontraría en incumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | D.I.(3) | D.I.(3) | 0,007 | 0,005 | N/A (2) | ≤ 0,010 | N/A(2) | ≤ 0,015 | El análisis referencial del parámetro Fósforo Total (a causa de la invalidación de los datos generados en las campañas realizadas durante el año 2015), expone registros bajo el valor máximo normativo durante el periodo 2016, a la vez que el cálculo del promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo. Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,113 | SM (1) | 0,064 | SM (1) | N/A (2) | ≤ 0,10 | N/A(2) | ≤ 0,15 | Se efectúa evaluación referencial, debido a falta de datos de las especies que componen el parámetro en las campañas de primavera de 2015 y primavera 2016. Respecto de los valores informados, se observa que el valor máximo se encuentra bajo el límite máximo normativo, a la vez que el cálculo de la concentración promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,088 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,103 | 0,103 | 0,047 | SM (1) | N/A (2) | ≤ 0,15 | N/A(2) | ≤ 0,20 | Se efectúa evaluación referencial, debido a la falta de datos de las especies que conforman el parámetro en la campaña de primavera de 2016. Respecto de los valores informados, se observa que todos cumplen con el valor límite máximo y que por tanto, no afectaría el cálculo del valor promedio, en caso que se consideraran sólo los datos expuestos (0,084 mg/L). Por lo tanto se logra establecer cumplimiento normativo referencial. |

- SM: Sin medición realizada de forma total o parcial en las profundidades definidas.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

- D.I.: Dato invalido. Informado por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

|  | Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 11. Verificación NSCA en estación Litoral - Pucón, Área de Vigilancia LIT – Pucón

| Parámetro | Unidad | Verano 2015 | Primavera 2015 | Verano 2016 | Primavera 2016 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 10,5 | 6 | 11,5 | 6,5 | 8,6 | ≥ 7 | 6,0 | ≥ 4 | El promedio obtenido del parámetro en el periodo en análisis, se registró por sobre el valor límite promedio al igual que el valor mínimo definido en la norma. Por lo cual, se logra cumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 109,5 | 104,2 | 107,0 | 100,9 | - | - | 100,9 | ≥ 70 | Los niveles de Saturación de Oxígeno en la columna de agua se presentaron por sobre el mínimo establecido durante todos los períodos evaluados. Por medio de esta información se logra establecer cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 14,8 | 8,5 | 2,8 | 1,5 | 6,9 | ≤ 5 | 14,8 | ≤ 10 | Para el parámetro Clorofila “a”, se observan valores sobre el valor límite promedio, al igual que para el valor máximo normado en todo el periodo analizado. Por lo que se determinó incumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,011 | 0,020 | 0,004 | 0,003 | 0,010 | ≤ 0,015 | 0,020 | ≤ 0,025 | Respecto de la información entregada, se observa que tanto el límite promedio como el valor máximo, se encuentran bajo el límite establecido en la norma, estableciéndose cumplimiento normativo efectivo, no obstante lo anterior el máximo medido fue de 80% el límite normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | D.I.(3) | D.I.(3) | 0,014 | 0,006 | N/A (2) | ≤ 0,015 | N/A(2) | ≤ 0,025 | El análisis referencial del parámetro Fósforo total (a causa de la invalidación de los datos generados en las campañas realizadas durante el año 2015), expone registros bajo el valor máximo normativo durante el periodo 2016, , a la vez que el cálculo del límite promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo. Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,060 | SM (1) | 0,024 | SM (1) | N/A (2) | ≤ 0,15 | N/A (2) | ≤ 0,30 | Se efectúa evaluación referencial, debido a falta de datos de las especies que componen el parámetro en las campañas de primavera de 2015 y primavera 2016. Respecto de los valores informados, se observa que el valor máximo se encuentra bajo el límite máximo normativo, a la vez que el cálculo del promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,15 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,102 | SM (1) | 0,009 | 0,020 | N/A (2) | ≤ 0,15 | N/A (2) | ≤ 0,30 | Se efectúa evaluación referencial, debido a falta de datos de las especies que conforman el parámetro en la campaña de primavera de 2015. Respecto de los valores informados, se observa que todos cumplen con el valor límite, a la vez que el cálculo del promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,044 mg/L). Por lo tanto se logra establecer cumplimiento normativo referencial. |

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

- D.I.: Dato invalido. Informado por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 12. Verificación NSCA en estación Litoral - Norte, Área de Vigilancia LIT – Norte

| Parámetro | Unidad | Verano 2015 | Primavera 2015 | Verano 2016 | Primavera 2016 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 10,5 | 7,5 | 10,0 | 8,5 | 9,1 | ≥ 7 | 7,5 | ≥ 4 | El valor promedio obtenido del parámetro en el periodo en análisis, se registró por sobre el valor límite promedio al igual que el valor mínimo definido en la norma. Por lo cual, se logra cumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 111,3 | 106,3 | 115,1 | 104,6 | - | - | 104,6 | ≥ 70 | Los niveles de Saturación de Oxígeno en la columna de agua se presentaron por sobre el mínimo establecido durante todos los períodos evaluados. Por medio de esta información se logra establecer cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 14,9 | 8,2 | 2,0 | 1,5 | 6,6 | ≤ 5 | 14,9 | ≤ 10 | Para el parámetro Clorofila “a”, se observa sobre el valor normativo tanto el valor límite promedio como para el valor máximo normado en todo el periodo analizado. Por lo que determinó incumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,008 | 0,022 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | ≤ 0,015 | 0,022 | ≤ 0,025 | Respecto de la información entregada, se observa que tanto el límite promedio como el valor máximo, se encuentran bajo el límite establecido en la norma, por lo cual, se determinó cumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | D.I.(3) | D.I.(3) | 0,009 | 0,005 | N/A (2) | ≤ 0,015 | N/A(2) | ≤ 0,025 | El análisis referencial del parámetro Fósforo total (a causa de la invalidación de los datos generados en las campañas realizadas durante el año 2015), expone registros bajo el valor máximo normativo durante el periodo 2016, a la vez que el cálculo de la concentración promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,014 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,045 | SM (1) | 0,021 | SM (1) | N/A (2) | ≤ 0,15 | N/A (2) | ≤ 0,30 | Se efectúa evaluación referencial, debido a falta de datos de las especies que componen el parámetro en las campañas de primavera de 2015 y primavera 2016. Respecto de los valores informados, se observa que el valor máximo se encuentra bajo el límite máximo normativo, a la vez que el cálculo de la concentración promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,033 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,094 | 0,051 | 0,005 | 0,054 | 0,051 | ≤ 0,15 | 0,094 | ≤ 0,30 | El análisis tanto de promedio como de máximo anual, expone datos por debajo de los límites promedio y máximo normativo, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial |

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

- D.I.: Dato invalido. Informado por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 13. Verificación NSCA en estación Litoral - Villarrica, Área de Vigilancia LIT – Villarrica

| Parámetro | Unidad | Verano 2015 | Primavera 2015 | Verano 2016 | Primavera 2016 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 8,1 | 6,9 | 10,6 | 7,1 | 8,2 | ≥ 7 | 6,9 | ≥ 4 | El valor promedio obtenido, durante el periodo en análisis, se registró por sobre el valor límite promedio al igual que el valor mínimo definido en la norma. Por lo cual, se logra establecer que el parámetro se encuentra en cumplimiento normativo, pese a que la concentración promedio estuvo por debajo del 120% del límite fijado. |
| Saturación de Oxígeno | % | 110,5 | 102,2 | 114,8 | 105,1 | - | - | 102,2 | ≥ 70 | Los niveles de Saturación de Oxígeno en la columna de agua se presentaron por sobre el mínimo establecido durante todos los períodos evaluados. Por medio de esta información se logra establecer cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 17,3 | 17,9 | 2,0 | 1,8 | 9,8 | ≤ 5 | 17,9 | ≤ 10 | Para el parámetro Clorofila “a”, se observa sobre el valor normativo tanto el valor límite promedio como para el valor máximo normado en todo el periodo analizado. Por lo que establece incumplimiento normativo efectivo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,008 | 0,035 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | ≤ 0,015 | 0,035 | ≤ 0,025 | Respecto de la información entregada, se observa que el valor promedio se encuentra bajo el límite promedio normado (entre 80 a 100%), mientras que el valor máximo supera el límite establecido. Considerando el análisis expuesto, se establece incumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | D.I. (3) | D.I.(3) | 0,006 | 0,004 | N/A (2) | ≤ 0,015 | N/A(2) | ≤ 0,025 | El análisis referencial del parámetro Fósforo total (a causa de la invalidación de los datos generados en las campañas realizadas durante el año 2015), expone registros bajo el valor máximo normativo durante el periodo 2016, a la vez que el cálculo de la concentración promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,01 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,055 | SM (1) | 0,022 | SM (1) | N/A (2) | ≤ 0,15 | N/A (2) | ≤ 0,30 | Se efectúa evaluación referencial, debido a falta de datos de las especies que componen el parámetro en las campañas de primavera de 2015 y primavera 2016. Respecto de los valores informados, se observa que el valor máximo se encuentra bajo el límite máximo normativo, a la vez que el cálculo de la concentración promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,038 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,073 | 0,040 | 0,008 | 0,060 | 0,045 | ≤ 0,15 | 0,073 | ≤ 0,30 | El análisis tanto del valor promedio como de máximo obtenido, se expone por debajo de los límites promedio y máximo normativo, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial. |

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

- D.I.: Dato invalido. Informado por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 14. Verificación NSCA en estación Litoral - Sur, Área de Vigilancia LIT – Sur

| Parámetro | Unidad | Verano 2015 | Primavera 2015 | Verano 2016 | Primavera 2016 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 8,0 | 6,0 | 12,3 | 5,5 | 8,0 | ≥ 7 | 5,5 | ≥ 4 | El promedio obtenido del parámetro Transparencia, durante el periodo en análisis, se registró por sobre el valor límite promedio (entre 100 y 120%), al igual que el valor mínimo definido en la norma. Por lo cual, se logra establecer que el parámetro se encuentra en cumplimiento normativo efectivo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 109,0 | 105,4 | 114,4 | 111,5 | - | - | 105,4 | ≥ 70 | Los niveles de Saturación de Oxígeno en la columna de agua se presentaron por sobre el mínimo establecido durante todos los períodos evaluados. Por medio de esta información se logra establecer cumplimiento normativo efectivo |
| Clorofila “a” | µg/L | 14,4 | 14,8 | 2,1 | 1,8 | 8,3 | ≤ 5 | 14,8 | ≤ 10 | Para el parámetro Clorofila “a”, se observa sobre el valor normativo tanto el valor límite promedio como para el valor máximo normado en todo el periodo analizado. Por lo que establece incumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,008 | 0,027 | 0,003 | 0,003 | 0,010 | ≤ 0,015 | 0,027 | ≤ 0,025 | Respecto de la información entregada, se observa que el valor promedio se encuentra bajo el límite establecido, mientras que el valor máximo se presenta sobre la norma. Considerando éstos resultados, se establece incumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | D.I.(3) | D.I.(3) | 0,006 | 0,003 | N/A(2) | ≤ 0,015 | N/A(2) | ≤ 0,025 | El análisis referencial del parámetro Fósforo total (a causa de la invalidación de los datos generados en las campañas realizadas durante el año 2015), expone registros bajo el valor máximo normativo durante el periodo 2016, a la vez que el cálculo de la concentración promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,004 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,053 | SM (1) | 0,021 | SM (1) | N/A(2) | ≤ 0,15 | N/A(2) | ≤ 0,30 | Se efectúa evaluación referencial, debido a falta de datos de las especies que componen el parámetro en las campañas de primavera de 2015 y primavera 2016. Respecto de los valores informados, se observa que el valor máximo se encuentra bajo el límite máximo normativo, a la vez que el cálculo de la concentración promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,037 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,087 | 0,048 | 0,006 | 0,051 | 0,048 | ≤ 0,15 | 0,087 | ≤ 0,30 | El análisis tanto de promedio como de máximo anual, expone datos por debajo de los límites promedio y máximo normativo, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial |

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

- D.I.: Dato invalido. Informado por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 15. Verificación NSCA en estación Litoral – Bahía La Poza, Área de Vigilancia LIT - Poza

| Parámetro | Unidad | Verano 2015 | Primavera 2015 | Verano 2016 | Primavera 2016 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 10,5 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | 7,8 | ≥ 7 | 5,5 | ≥ 4 | El valor promedio obtenido, durante el periodo en análisis, se registró por sobre el valor límite promedio (entre 100 y 120%) al igual que el valor máximo definido en la norma. Por lo cual, se logra establecer cumplimiento normativo efectivo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 111,4 | 107,0 | 112,6 | 104,7 | - | - | 104,7 | ≥ 70 | Los niveles de Saturación de Oxígeno en la columna de agua se presentaron por sobre el mínimo establecido durante todos los períodos evaluados. Por medio de esta información, se logra establecer que el parámetro se encuentra en cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 13,2 | 10,7 | 2,2 | 1,9 | 7,0 | ≤ 5 | 13,2 | ≤ 10 | Para el parámetro Clorofila “a”, se presenta sobre el valor normativo tanto para el valor límite promedio como para el valor máximo normado en todo el periodo analizado. Por lo que establece incumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,010 | 0,030 | 0,004 | 0,003 | 0,012 | ≤ 0,015 | 0,030 | ≤ 0,025 | Respecto de la información entregada, se observa que el valor promedio se encuentra bajo el límite normado, mientras que el valor máximo supera el límite establecido. Considerando el análisis expuesto, se establece incumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | D.I.(3) | D.I.(3) | 0,012 | 0,005 | N/A(2) | ≤ 0,015 | N/A(2) | ≤ 0,025 | El análisis referencial del parámetro Fósforo total (a causa de la invalidación de los datos generados en las campañas realizadas durante el año 2015), expone registros bajo el valor máximo normativo durante el periodo 2016, a la vez que el cálculo de la concentración promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,017 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,050 | SM (1) | 0,021 | SM (1) | N/A(2) | ≤ 0,15 | N/A(2) | ≤ 0,30 | Se efectúa evaluación referencial, debido a falta de datos de las especies que componen el parámetro en las campañas de primavera de 2015 y primavera 2016. Respecto de los valores informados, se observa que el valor máximo se encuentra bajo el límite máximo normativo, a la vez que el cálculo de la concentración promedio de los datos válidos se determinó bajo límite normativo (0,035 mg/L). Finalmente se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,090 | 0,009 | 0,006 | 0,066 | 0,043 | ≤ 0,15 | 0,090 | ≤ 0,30 | El análisis tanto de promedio como de máximo anual, expone datos por debajo de los límites promedio y máximo normativo, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial. |

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

- D.I.: Dato invalido. Informado por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los análisis de parámetros realizados en el período bienal 2015-2016, se establece por estación de monitoreo, lo siguiente:

Estación de vigilancia PEL: Se observa que el valor promedio del periodo 2015- 2016, se encuentra bajo el promedio normado para el parámetro Transparencia, lo que representa incumplimiento normativo efectivo. Respecto al parámetro Saturación de Oxígeno, se observa que el valor mínimo registrado en la columna de agua, es inferior a lo referido en la norma, mientras que el análisis referencial (debido a la falta del dato en la campaña primavera 2015), de este parámetro en el fondo, indicaría cumplimiento normativo referencial. Respecto al parámetro Clorofila “a”, éste presenta valores que exceden los requerimientos normativos en todas las estaciones de control, por lo tanto, se establece la condición de incumplimiento normativo efectivo.

En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, se establece excedencia del valor límite máximo a diferencia de lo que ocurre con el valor promedio, que se encuentra bajo el límite promedio, con valor cercano del 95%, por lo tanto se presentaría incumplimiento normativo efectivo. Respecto al parámetro Fósforo Total, a causa de la invalidación de los datos de las campañas realizadas durante el periodo 2015, se observaron valores bajo los límites promedio y máximo definidos en la norma.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de las campañas primavera 2015 y primavera 2016, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos informados, se observa cumplimiento normativo referencial.

- En referencia al análisis de los datos respecto al parámetro Nitrógeno Total, no es posible definir cumplimiento normativo, debido a que no se cuenta con información de las concentraciones reportadas por las especies que lo componen, durante la campaña primavera 2016. Sin embargo, respecto a los datos que se encuentran informados, es posible establecer cumplimiento normativo referencial.

Estación de vigilancia LIT Pucón: Se observó para el parámetro Transparencia el cumplimiento de los requerimientos normativos. Respecto al parámetro Saturación de Oxígeno en la columna de agua, el análisis expone resultados que se encuentran dentro de los requerimientos establecidos en la norma, mientras que para el parámetro Clorofila “a” se observa excedencia tanto en límite promedio como en límite máximo en todas las estaciones de la red de control, lo que permite establecer incumplimiento normativo efectivo.

En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, se observa cumplimiento normativo efectivo en ambos límites normativos con valor cercano al límite (cumple con el 82% del valor normativo), situación similar a lo ocurrido con el análisis referencial (debido a la invalidación de los datos de las campañas verano y primavera 2015) de los datos existentes del parámetro Fósforo Total, el cual presenta registros bajo el límite máximo, lo que en éste caso consideraría cumplimiento normativo referencial.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de las campañas primavera 2015 y primavera 2016, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos informados, es posible definir cumplimiento normativo referencial.

- En referencia al análisis de los datos respecto al parámetro Nitrógeno Total, no es posible definir cumplimiento normativo referencial, debido a que no se cuenta con información de los valores de las concentraciones de las especies que lo componen, durante la campaña primavera 2016. Sin embargo, respecto a los datos que se encuentran informados, es posible establecer cumplimiento referencial.

Estación de vigilancia LIT Norte: el parámetro Transparencia presenta cumplimiento normativo efectivo en ambos requerimientos (mínimo y promedio). Por su parte, el parámetro Saturación de Oxígeno en la columna de agua, presenta valores sobre el mínimo requerido, lo que permite establecer cumplimiento normativo efectivo. En el caso del parámetro Clorofila “a”, se observa excedencia de los valores límites tanto en el promedio como en el valor máximo en todas las estaciones de la red de control, lo que permite establecer incumplimiento normativo efectivo.

Respecto del parámetro Fósforo Disuelto, se observa cumplimiento en ambos límites normativos con valor cercano al límite (cumple con el 87% del límite máximo normativo). Situación similar a lo ocurrido con el análisis referencial (debido a la invalidación de los datos de las campañas verano y primavera 2015) de los datos válidos del parámetro Fósforo Total, el cual presenta registros bajo los límites máximo normativo.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de las campañas primavera 2015 y primavera 2016, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto con los datos existentes de forma referencial. En relación a éste análisis, es posible definir cumplimiento normativo referencial.

- En referencia al análisis de datos expuesto respecto al parámetro Nitrógeno Total, es posible definir cumplimiento normativo referencial, respecto tanto del valor límite promedio como del valor límite máximo normativo.

Estación de vigilancia LIT Villarrica: Se observó cumplimiento para el parámetro Transparencia en ambos requerimientos normativos (con cumplimiento normativo del 117% respecto del valor promedio normativo). Respecto al parámetro Saturación de Oxígeno en la columna de agua, se observa cumplimiento normativo, a diferencia de lo ocurrido con el parámetro Clorofila “a”, en el cual, tanto el valor promedio del periodo total como el valor máximo, se encontraron por sobre los valores normados en todas las estaciones de la red de control, lo que permite establecer incumplimiento normativo efectivo.

En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, se observa cumplimiento del límite promedio de los datos (con cumplimiento normativo del 84% respecto al valor promedio límite normativo), mientras que el valor máximo presentado durante el periodo primavera 2015, se presenta sobre el valor límite máximo en el periodo bienal, por lo tanto se establece incumplimiento normativo efectivo. El análisis referencial de los datos válidos para el parámetro Fósforo Total (debido a la invalidación de los datos de las campañas verano y primavera 2015), presenta valores bajo los requerimientos normativos.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de las campañas primavera 2015 y primavera 2016, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos informados, es posible definir cumplimiento normativo referencial.

- En referencia al análisis de datos expuesto respecto al parámetro Nitrógeno Total, es posible definir cumplimiento normativo referencial, respecto tanto del valor límite promedio como del valor límite máximo normativo.

Estación de vigilancia LIT Sur: Se observó cumplimiento normativo efectivo, del parámetro Transparencia (con cumplimiento normativo del 114% del límite promedio normativo). Respecto al análisis del parámetro Saturación de Oxígeno en la columna de agua, los valores promedio y máximo cumplen con los requerimientos normativos, a diferencia de lo ocurrido con el parámetro Clorofila “a”, en el cual tanto el valor promedio como el valor máximo, se encontraron por sobre los valores normados en todas las estaciones de la red de control, lo que permite establecer incumplimiento normativo.

En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, se establece excedencia en el valor límite máximo, el que fue registrado durante la campaña primavera 2015. Para el análisis referencial del parámetro Fósforo Total (debido a la invalidación de los datos de las campañas verano y primavera 2015 y considerando los datos existentes), se observan valores bajo los límites promedio y máximo requerido.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de las campañas primavera 2015 y primavera 2016, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos informados, es posible indicar el cumplimiento referencial respecto a los límites promedio y máximo normativo.

- En referencia al análisis de datos expuesto respecto al parámetro Nitrógeno Total, es posible definir cumplimiento normativo respecto tanto del valor límite promedio como del valor límite máximo normativo.

Estación de vigilancia LIT Poza: Se observó cumplimiento con cumplimiento normativo del 111% respecto del límite promedio normativo del parámetro Transparencia, a su vez el análisis del parámetro Saturación de Oxígeno en la columna de agua, presenta cumplimiento del límite máximo normativo, opuesto a lo que ocurre con el parámetro Clorofila “a”, donde se observa excedencia en límite promedio y máximo normativo en todas las estaciones de la red de control, lo que permite establecer incumplimiento normativo.

En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, se establece excedencia en el valor límite máximo, el que fue registrado durante la campaña primavera 2015. Para el análisis referencial del parámetro Fósforo Total (debido a la invalidación de los datos de las campañas verano y primavera 2015) y considerando los datos existentes, se presenta cumplimiento referencial normativo.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de las campañas primavera 2015 y primavera 2016, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos informados, es posible definir cumplimiento normativo referencial respecto a los límites promedio y máximo normativo.

- En referencia al análisis de datos expuesto respecto al parámetro Nitrógeno Total, es posible definir cumplimiento normativo referencial, respecto tanto del valor límite promedio como del valor límite máximo normativo.

# VALIDACIÓN DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN

## Estaciones de monitoreo Red de Observación

El artículo 13° de la norma secundaria de calidad del lago Villarrica, indica que el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua, podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

Considerando las 6 estaciones analizadas en la Red de Control que también son cubiertas por la Red de Observación (es decir: PEL, LIT Villarrica, LIT Pucón, LIT Norte, LIT Sur y LIT La Poza), el PMCCA Lago Villarrica incluye tres estaciones de monitoreo adicionales para conformar la Red de Observación temporal, una de ellas dentro de un área de vigilancia ya establecida, y dos en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Tabla 16.

Tabla 16. Estaciones de Observación Adicionales (Adaptado de PMCCA Lago Villarrica Res. Ex. N° 671/2016)

| Nombre áreas Vigilancia | Identificación estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| PEL-VILL | Estación pelagial Sector Villarrica |
| TRA-Quelhue (1) | Sector Balseadero Quelhue |
| TOL-Villarrica (2) | Sector río Toltén en Villarrica |

- Área de vigilancia de Observación correspondiente al afluente del lago Villarrica.

- Área de vigilancia de Observación correspondiente al efluente del lago Villarrica.

## Frecuencia de monitoreo Red de Observación

La Red de Observación temporal, considera la posibilidad de medición de parámetros (de acuerdo a la capacidad técnico-económica de los servicios), en todas las estaciones de monitoreo antes definidas, tanto para calidad de aguas como para sedimentos. El detalle de ésta información es posible encontrarla en el PMCCA Lago Villarrica, Resolución N°671/2016, y se expone a continuación en la Tabla 17.

Tabla 17. Estaciones y parámetros a monitorear en la Red de Observación (Fuente: PMCCA Lago Villarrica).

| Área de Vigilancia | Parámetro | Unidad | Frecuencia Anual | Profundidad (m) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL | Intervención antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Condición Natural |  |  |  |  |
|  | Perfil de Temperatura | °C | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Oxígeno | mg/L | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Conductividad (1) | mhos/cm | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Turbidez | unidades nefel | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
| LIT – Pucón | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Diplodon Chilensis | Ab. Y Comp. | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Norte | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Diplodon Chilensis | Ab. Y Comp. | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Villarrica | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Sur | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Poza | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| TRA-Quelhue | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | Superficial | DGA |
|  | Temperatura | °C | 2 | Superficial | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | Superficial | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | Superficial | DGA |
|  | Oxígeno disuelto | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
| TOL-Villarrica | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | Superficial | DGA |
|  | Temperatura | °C | 2 | Superficial | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | Superficial | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | Superficial | DGA |
|  | Oxígeno disuelto | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fosfato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
| PEL-VILL | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Transparencia (Secchi) | m | 2 | Columna de agua | DGA |
|  | Fósforo disuelto | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrógeno disuelto (*) | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Clorofila "a" | µg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Perfil de Temperatura (pT) | °C | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Oxígeno (pO) | mg/L | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Conductividad (pC) | mhos/cm | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | pH | unidad de pH | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Turbidez | Unidad nefel. | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fitoplancton (Ab. y Comp.) | cel./mL | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |

(1) Mediciones puntuales a nivel superficial y profundidad de 20 m.

(2) Respecto a Abundancia y Composición.

(3) Correspondientes a Cadmio, Mercurio, Plomo, Cobre y Arsénico.

La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, mediante Oficio Ord. DGTM Y MM, N° 12.600/05/432/MMA de 2015 (Anexo 5), Oficio Ord. DGTM MM N° 12.600/05/317/MMA de 2016 (Anexo 6) y Oficio Ord. DGTM MM N° 12.600/05/362/MMA de 2017 (Anexo 7), remite el detalle de las actividades de medición efectuadas por los mencionados servicios en el marco del monitoreo de la Red de Observación entre los años 2015 y 2016 (Tabla 18).

Tabla 18. Antecedentes entregados para análisis de Red de Observación.

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/432/MMA de fecha 31 de marzo de 2015. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 10 de abril de 2015 | noviembre 2013 a marzo 2015 |
| 2 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de fecha 8 de abril de 2016. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 13 de marzo de 2016 | noviembre 2013 a marzo 2016 |
| 3 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/362/SMA de fecha 7 de abril de 2017. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 12 de abril de 2017 | Noviembre 2013 a marzo 2017 |

De acuerdo a estos antecedentes, fue posible constatar que respecto de la Red de Observación, durante el período comprendido entre enero 2015 y diciembre 2016, se ejecutaron los monitoreos indicados en la Tabla 19.

Tabla 19. Resumen muestreos en Red de Observación.

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEL-CE | LIT-Pucón | LIT-Norte | LIT-Villarrica | LIT-Sur | LIT-Poza | PEL-VILL | TRA-Quelhue | TOL-Villarrica |
| Componente Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburos totales | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | - | - | - |
| Sílice Reactiva | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| pH | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Turbidez | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| Nitrógeno Total | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Nitrógeno disuelto | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 |
| Nitrato (N-NO3) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Nitrito (N-NO2) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Amonio (N-NH4) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 |
| Conductividad eléctrica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Temperatura | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Oxígeno disuelto | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Saturación de oxigeno | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Transparencia | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | - | - |
| Fósforo Total | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Fósforo disuelto | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Clorofila "a" | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Fitoplancton | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Macrófitas Acuáticas | - | * | * | * | * | * | - | - | - |
| Diplodón Chilensis | - | * | * | - | - | - | - | - | - |
| Componente Sedimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOT (Materia Orgánica Total) | - | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | - | - | - |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | - | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | - | - | - |
| Fósforo Total | - | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | - | - | - |
| COT (Carbono Orgánico Total) | - | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | - | - | - |
| HT (Hidrocarburos Totales) | - | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | - | - | - |
| Metales y metaloides (Cd, Hg, Pb, Cu, As) | - | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | - | - | - |
| Granulometría | - | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | - | - | - |

X/Y: Número de campañas efectuadas en período 2015/Número de campañas efectuadas en período 2016.

(*): Información pendiente de entrega por parte del Ministerio del Medio Ambiente.

En rojo, parámetros no muestreados de acuerdo a lo establecido en Tabla N° 19.

(-): Parámetros no considerados para su medición en Tabla N° 19.

En términos generales, en lo que respecta a la calidad del agua, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 19, se observó medición de los parámetros en general, durante los dos años definidos en este análisis (2015-2016). Sin embargo, se observan situaciones específicas en las cuales no se realiza la medición en todas las estaciones, como es el caso del parámetro Turbidez durante el periodo verano y primavera 2016 , que no pudo ser realizada debido a fallas generadas en el Sensor de turbidez del equipo muestreador (Sonda Multiparámetro HIDROLAB DS5 X).

Sumado a lo anterior se informa que la estación de observación Pelagial Villarrica, no pudo ser muestreada durante el periodo primavera 2016, debido a que las condiciones climáticas perjudicaron el procedimiento.

Respecto a parámetros biológicos (Fitoplancton, Macrófitas acuáticas y Diplodon Chilensis), sólo se entregó información respecto del parámetro Fitoplancton durante las campañas de verano 2015, primavera 2015 y verano 2016.

En cuanto a calidad de sedimento, sólo es considerada la realización de muestreos en las estaciones litorales (LIT-Norte, LIT-Sur, LIT-Villarrica, LIT- La Poza y LIT-Pucón). De ellas, se establece medición en las cuatro campañas realizadas durante los años 2015-2016 sólo en LIT-Norte y LIT-Poza y en la mayoría se ellas se controlaron en cada campaña del periodo 2015-2016 (se establece como excepción de medición de todos los parámetros para esta matriz, la campaña de verano 2015 y primavera 2016 en las estaciones Litoral Villarrica y Litoral Sur). En Anexo 9, se presentan los datos registrados en los monitoreos de aguas y sedimentos efectivamente realizados para el período en estudio.

## Metodologías de muestreo y análisis

En referencia a metodologías de muestreo, se cuenta con información tanto de DGA como de DIRECTEMAR.

La información entregada por DIRECTEMAR, detalla los equipos utilizados para muestreo en aguas como sedimentos, como también el tipo de recipiente y preservantes utilizados (Detallado en INFOTEC SEMESTRAL “Monitoreo Norma Secundaria de Calidad Lago Villarrica” febrero 2015 y en el informe INFOTEC SEMESTRAL correspondientes a octubre 2015). Mientras que DGA entrega la información mediante un Instructivo de muestreo, en el cual se detalla el procedimiento, los materiales, uso de equipos y tiempos de preservación (Detallado en Instructivos LADGA-IM-01, LADGA-IM-03, LADGA-IM-06, LADGA-IM-09 y LADGA-ITA-03)

Respecto a las metodologías de análisis utilizadas, éstas se detallan a continuación en Tabla 20.

Tabla 20. Metodología de Análisis de DGA (Adaptado a partir de Ord. DGA N°97/2015, Ord. DGA N°109/2016 y Ord. DGA N°25/2017) y de DIRECTEMAR (según Informes de Ensayo para Aguas SGS ES15-04506, ES15-04096, ES15-49645, para sedimentos Informe Técnico Semestral Monitoreo NSCA Lago Villarrica, Octubre 2016)

| Parámetro | Metodología Analítica usada | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Matriz acuosa |  |  |
| Conductividad eléctrica | Obtenido en terreno por medio de Sonda Multiparámetro HIDROLAB DS5 X. | No se especifica método utilizado |
| DBO5 | Electrodo de Membrana Incubación 5 días. | 5210 B Standard Methods |
| Diplodon Chilensis | Protocolo MMA. | Metodología standard para el muestreo de Diplodon Chilensis en los Lagos Araucanos |
| DQO | Espectroscopia de absorción molecular. | 5220 D- Standard Methods |
| Fitoplancton | Método Uthermol. | - |
| Hidrocarburos Totales | H. Fijos. | 5520 D, F Hidrocarburos Volátiles EPA 8015, EPA 5021. Standard Methods |
| Macrófitas acuáticas | Protocolo MMA. | Determinación de Trofía por la aplicación del índice Trófico Fluvial, basado en Macrófitas (ITFM) y método propuesto por San Martín et al, 2003. |
| Nitrito | ME-17-2007 Método Colorimétrico. | 4500-NO2 B. Standard Methods |
| Nitrato | Método por reducción de Cadmio. | 4500-NO3 E. Standard Methods |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) (2) | Espectroscopia absorción molecular, Método Nessler. | Hach Method 8038, USEPA |
| pH | Electrodo específico. | Standard Methods 4500-H |
| Sílice | ICP. | Standard Methods Ed 21, 2005 Método 3120 B. |
| Temperatura | Termométrica. | Standard Methods N° 2550 B |
| Trofia deseada | Índice de Estado Trófico de Carlson (TSI: Trophic State Index) (1977); Clasificación de condición trófica indicada por Smith et al (1999). | - |
| Turbidez | Medición con sensor de turbidez. | No se especifica método utilizado |
| Matriz sedimentaria |  |  |
| Arsénico | I-ENVI-LAB-116. | Basado en EPA 3050, Standard Methods 3114B Ed.22, 2012. |
| Carbono Orgánico Total (COT) | Combustión a alta temperatura. | TMECC 0,5.07. |
| Fósforo Total | I-ENVI-LAB-206. | Basado en 4500-P C. Standard Methods, Ed. 22, 2012. |
| Granulometría | Escala Wentworth 1922/ASTM E-11-70, Malla 10,18, 35, 60, 120 y 230 mesh. | - |
| Hidrocarburos totales | Determinación de HT por gravimetría y cromatografía. | Basado en EPA3540C, EPA8015, N.Ch. 2313/7.Of97 |
|  | I-ENVI-LAB-231. |  |
| Materia Orgánica Total (MOT) | PPC 4500 A 550 °C Sernapesca. |  |
| Metales (Cd, Hg, Pb y Cu) | I-ENVI-LAB-116. | Basado en EPA 3050, Standard Methods 3111B Ed.22 2012. |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | Destilación electrodo específico. | 4500- N Orgánico B Standard Methods |

De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 22, las metodologías utilizadas en el análisis de muestras de agua y sedimentos, se encuentran dentro de las definidas en la norma, como en el PMCCA Lago Villarrica.

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

En el Anexo 9, se presentan los resultados de los monitoreos efectivamente realizados para el período 2015-2016, sin considerar los parámetros que no se monitorearon durante todo el período evaluado.

# CONCLUSIONES

La actividad de examen de la información, consideró las campañas de monitoreo realizadas para la Red de Control por la Dirección General de Aguas, durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 19, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el cual establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, y de las campañas realizadas por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, en igual período para la Red de Observación de calidad de aguas y sedimentos.

En relación a la calidad de la columna de agua en análisis y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) correspondiente, se señala lo siguiente:

Red de Control

Se establece como período de verificación correspondiente a enero de 2015 a diciembre de 2016, lo que considera dos años móviles. El primer período comprende desde enero de 2015 a diciembre de 2015, y el segundo desde enero de 2016 a diciembre de 2016. Cada período contempló dos campañas de monitoreo correspondientes a los períodos de primavera y verano de cada año, incluyendo a las seis (6) áreas de vigilancia definidas en el D.S. N° 19/2013 MMA y ratificadas por el PMCCA Lago Villarrica. Por medio de ésta información, se establece cumplimiento respecto a la realización de muestreos en todas las estaciones definidas como Red de Control y la frecuencia exigida durante el periodo bienal, considerado entre los años 2015 y 2016.

En referencia al periodo en el que se desarrollaron las campañas de muestreo, éstas se registraron en verano (enero 2015 y marzo 2016) y primavera (octubre 2015 y diciembre 2016). De acuerdo a lo que establece el PMCCA Lago Villarrica, la campaña de verano debe ser realizada entre los meses de febrero a marzo y la de primavera entre octubre y diciembre. Debido a que este requerimiento ha sido solicitado en el PMCCA Lago Villarrica generado en julio de 2016, tiempo en el cual ya fueron realizadas la mayoría de las campañas detalladas en el presente informe, no será considerada como exigencia de cumplimiento.

En cuanto a las metodología de muestreo utilizada, se constata información entregada por DGA, por medio del Instructivo de Muestreo para Aguas Superficiales (LADGA-IM-01, versión 1/2014), en el cual, se describen las acciones realizadas en el procedimiento de muestreo.

Respecto a los tiempos de preservación de las muestras previo a su análisis, y considerando lo establecido en la NCh 411/3 Of. 96 y Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (21st edition), se observa sólo en las especies nitrogenadas Nitrato y Nitrógeno Total Kjeldahl, excedencia de los tiempos de preservación, los cuales han ocurrido:

- Nitrato: campañas verano 2015, con excedencia de hasta 6 días.

- Nitrógeno Total Kjeldahl: campañas verano 2015 y primavera 2015, con excedencias de entre 2 y 5 días.

Por lo tanto, se establece incumplimiento normativo respecto a la evaluación bienal de los parámetros Nitrógeno Total y Nitrógeno Disuelto, respecto a éste ítem (considerando que las especies mencionadas son componentes del cálculo para ambos parámetros).

En relación al uso de laboratorios externos para la realización de análisis, el PMCCA Lago Villarrica en su artículo N° 19 b) establece:

- Uso de sólo un (1) laboratorio que se encargue de hacer todos los análisis de las fracciones de un parámetro. Respecto a éste punto, se informa que las especies nitrogenadas N-Nitrito, N-Nitrato, N-Kjeldahl y N-Total, en todas las estaciones de la Red de Control, durante todas las campañas del periodo bienal fueron analizadas por un laboratorio externo (ANAM) a diferencia de lo ocurrido con la especie Amonio, de la cual se obtiene información, sólo durante las campañas de verano 2015 y verano 2016 (informado por DGA en la Minuta DCPRH N°86 Anexo 3). Considerando la información expuesta, se establece en la evaluación de éste punto, incumplimiento normativo.

- Dato validado si y sólo sí la suma de las fracciones es menor o igual al valor del resultado del parámetro total. Respecto a éste punto, se han invalidado los datos informados respecto a las especies nitrogenadas, debido a que las especies presentan valores mayores al parámetro total.

Respecto de los métodos de análisis, se pudo verificar que los métodos utilizados concuerdan con los propuestos por la norma o por los definidos en el PMCCA Lago Villarrica, para los parámetros de control: Transparencia, Fósforo Disuelto, Clorofila “a”, Saturación de oxígeno, N-Total (N-Nitrato, N-Nitrito y N-Kjeldahl), N-Disuelto (N-Nitrato, N-Nitrito y N-Amonio).

Respecto al análisis de la información entregada en las campañas 2015-2016, se establece lo siguiente:

- El parámetro Fósforo Total, se encuentra invalidado por la DGA por medio del Oficio Ordinario N° 7/2016, debido a inconsistencias en los datos generados durante el periodo 2015, a causa de problemas en el manejo de la muestra en el proceso de análisis de laboratorio. Debido a esto, los datos informados durante las dos campañas realizadas en el periodo 2016, serán analizados de forma referencial.

- Respecto al parámetro Fósforo Disuelto, se establece cumplimiento efectivo de ambos límites normativos, sólo en las estaciones LIT-Norte y LIT-Pucón. En el resto de las estaciones prevalece la excedencia de límite máximo normativo y el cumplimiento del promedio normativo.

- Nitrógeno Total: Respecto a éste parámetro, es posible establecer cumplimiento normativo referencial tanto en el valor límite promedio como máximo en las estaciones LIT-Norte, LIT-Villarrica, LIT-Sur y LIT-Poza. Situación distinta a lo que ocurre con las estaciones LIT-Pucón y PEL-CE, donde se establece cumplimiento referencial, a causa de la falta de información entregada por el laboratorio contratado (concentración de Nitrito, Nitrato y N-Kjeldahl, en las campañas primavera 2015 y primavera 2016).

- Nitrógeno Disuelto: A causa de la imposibilidad de realizar la determinación del parámetro Amonio, en todas las estaciones, durante las campañas primavera 2015 y primavera 2016, no fue posible obtener la concentración de las especies consideradas en el cálculo del valor del parámetro, por tanto, se realizó análisis referencial de los datos informados durante verano 2015 y verano 2016. Respecto a ésta evaluación, se establece cumplimiento normativo referencial en relación a límites promedio y máximo normado, en todas las estaciones de la red de control.

- El parámetro Saturación de Oxígeno se observa con cumplimiento normativo en toda la Red de Control excepto en la medición de Saturación de fondo en la estación de monitoreo PEL-CE, donde el valor mínimo establecido en la norma no se cumple a causa de la imposibilidad de su medición durante el periodo de primavera 2015, por lo cual se establece en ésa estación análisis referencial.

- Respecto al parámetro Clorofila “a”, en la evaluación que considera el análisis bienal de los límites promedio y máximo bienal (establecido en el inciso 1 del artículo N° 7 del D.S. 19/2013 MMA) que considera los cuatro (4) periodos analizados, se presenta excedencia en todas las estaciones de la red de control. Ésta situación permite establecer condición de incumplimiento normativo para éste parámetro respecto a ésta condición.

- Para la Clorofila “a”, respecto a la evaluación que considera el cumplimiento del inciso 3 del artículo N° 7 del D.S. 19/2013 MMA, respecto de los límites normativos promedio y/o máximo, generados con el fin de constatar la existencia de excedencia durante 3 años consecutivos asociado a incumplimientos de otros parámetros, se establece que durante los años 2014, 2015 y 2016, no es posible observar excedencia, debido a que ésta sólo se presenta durante el año 2015, por lo tanto, el parámetro presenta cumplimiento normativo en relación a ésta condición.

- Respecto del parámetro Transparencia, sólo se presentan valores sobre la norma respecto al mínimo establecido en la estación pelagial PEL-CE (Centro Lago). El resto de las estaciones presenta cumplimiento normativo efectivo, en su mayoría con alcance entre 100 y 120% del valor límite promedio.

- Respecto al indicador Trofía deseada no ha podido ser determinado debido a que dicho indicador se obtiene de manera indirecta a partir de los datos empíricos generados para los parámetros Clorofila “a”, Transparencia y nutrientes como el Fósforo Total, teniendo éste datos inválidos durante las campañas expuestas.

Red de Observación

Se constató que el monitoreo de la Red de Observación se ha realizado tanto en la componente Agua como en la componente Sedimentos en forma paralela al monitoreo de la Red de Control.

También se determinó que las metodologías utilizadas tanto por DGA como por DIRECTEMAR, en los análisis de cada uno de los parámetros, coinciden con las establecidas en la norma junto con definidas en el PMCCA Lago Villarrica.

Componente agua

Respecto a los parámetros considerados en las respectivas áreas de vigilancia de la Red de Control en el componente agua (definidos en Tabla 19), han sido medidos: Hidrocarburos Totales, Sílice Reactiva, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sílice Reactiva, pH, N-Nitrito, N-Nitrato, N-Amoniacal, Conductividad Eléctrica, Temperatura y Oxígeno Disuelto.

En tanto que, en las tres estaciones adicionales se midieron de forma complementaria: Temperatura, Oxígeno Disuelto, Saturación de Oxígeno, Transparencia, Nitrógeno Total, Nitrógeno Disuelto, Fósforo Total, Fósforo Disuelto y Clorofila “a” en al menos tres campañas.

Respecto al parámetro Turbidez, por problemas en el sensor de Turbiedad no se logró registrar información durante las campañas verano 2016 y primavera 2016, en todas las estaciones (tanto en Red de Control como en Red de Observación).

Anexo a estas mediciones, el laboratorio de DGA realizó muestreo y análisis del parámetro biológico Fitoplancton, durante las campañas realizadas en verano 2015, primavera 2015 y verano 2016, lo cual es expuesto en la Minuta DCPRH N° 86 de diciembre de 2016 (Anexo 3). No se expone información del parámetro biológico durante la campaña primavera 2016

Respecto a muestreo de Macrófitas Acuáticas y Diplodon Chilensis, no se cuenta con información por parte del Ministerio del Medio Ambiente para los periodos 2015 y 2016.

Componente sedimento

En sedimentos, se analizaron los parámetros Granulometría, Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plomo, Arsénico, Hidrocarburos Totales, Materia Orgánica, Carbono Orgánico Total, Nitrógeno Total Kjeldahl y Fósforo Total, en al menos una ocasión en cada período anual 2015-2016, en las estaciones LIT-Pucón, LIT-Norte, LIT-Villarrica, LIT-Sur y LIT-Poza. Para el resto de las estaciones, no se registra información concerniente a estos parámetros.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DGA N° 97, de 03 de noviembre de 2015. |
| 2 | Oficio ORD. DGA N° 7, de 22 de enero de 2016. |
| 3 | Oficio ORD. DGA N° 109, de 23 de diciembre de 2016. |
| 4 | Oficio ORD. DGA N° 25, de 03 de mayo de 2017. |
| 5 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/432/M.M.A., de 24 de marzo de 2015. |
| 6 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/317/M.M.A., de 31 de marzo 2016. |
| 7 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/362/M.M.A., de 8 de abril de 2017. |
| 8 | Resumen de datos Red de Control período 2015 – 2016. |
| 9 | Resumen de datos Red de Observación período 2015 – 2016. |

Se establece como cálculo de Ntotal: NNO3 + NNO2 + NKT

Se establece como cálculo de Ndisuelto: NNO3 + NNO2 + NNH4