INFORME TÉCNICO DE

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL LAGO VILLARRICA

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2016-4695-IX-NC-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Elizabeth Sepúlveda E. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Estaciones de monitoreo Red de Control	9

5.2.	Frecuencia de monitoreo Red de Control	9

5.3.	Metodologías de muestreo y análisis	11

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	15

7.	VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN	26

7.1.	Estaciones de monitoreo Red de Observación	26

7.2.	Frecuencia de monitoreo Red de Observación	27

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	33

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	34

9.	CONCLUSIONES	40

10.	ANEXOS	43

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de la norma de calidad del agua establecida en el D.S. N°19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua para el Lago Villarrica Resolución Exenta N° 671 del 21 de Julio de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente, para las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las aguas Continentales Superficiales del mismo lago, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana”.

Se evaluó el cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período enero 2014 a diciembre de 2015, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas respecto de las campañas de medición realizadas para la Red de Control. Además, se verificó los datos correspondientes a la Red de Observación levantados por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR).

El análisis de datos se realizó con la mediciones del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015. Los datos correspondientes a períodos anteriores, utilizados para la evaluación del cumplimiento normativo, fueron revisados en informe de fiscalización según expediente DFZ-2015-6193-Xll-NC-EI.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad en conjunto con los definidos en el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua para el Lago Villarrica (PMCCA Lago Villarrica).

Red de Control

Sólo se realizó el análisis del cumplimiento normativo del parámetro Transparencia debido a que es el único que cumple con los requerimientos establecidos tanto en la norma como en el PMCCA Lago Villarrica. Para el parámetro Saturación de Oxígeno, el análisis sólo fue desarrollado de forma referencial, dada la imposibilidad de su medición en la campaña de primavera de 2014, a la vez que el parámetro Fósforo Disuelto no pudo ser evaluado en consideración que durante la mitad del período evaluado, el límite de detección de la metodología implementada se encontraba muy cercano a los valores establecidos en la normativa. Respecto a los parámetros:  Nitrógeno Total, Nitrógeno Disuelto y Fósforo Total, no fueron considerados dada la presencia de inconsistencias entre los valores los valores totales y las fracciones, lo que generó la invalidación por parte de la DGA (en el caso del Fósforo Total) y por esta Superintendencia (en el caso de los compuestos nitrogenados).

Red de Observación

Se constató que dentro de todas las áreas de control, durante los dos años de monitoreo incluidos en el presente análisis, se han cuantificado al menos en una oportunidad los parámetros Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Turbidez, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sílice Reactiva e Hidrocarburos Totales, en la columna de agua, en tanto que en la componente sedimentos se incorporó el análisis de Granulometría, Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plomo, Nitrógeno Total Kjeldahl, Fósforo Total, Materia Orgánica, Carbono Orgánico Total e Hidrocarburos Totales para todas las áreas litorales del lago, a la vez que se sumaron tres estaciones para la evaluación de parámetros de calidad de aguas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica y Turbidez en el área pelagial del lago, en el afluente (río Pucón) y efluente (río Toltén) de éste.

El seguimiento de esta red de Observación se ha realizado de forma paralela al monitoreo de la Red de Control para la gran parte del período analizado.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de los cuerpos de agua superficial que componen la cuenca del lago Villarrica en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas del lago Villarrica y prevenir la eutrofización antrópica proporcionando instrumentos de gestión para aportar a la mantención de su actual condición trófica.

La norma de calidad formalizada mediante D.S. N° 19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente; Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, estableció un total de seis áreas de vigilancia, definiendo niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Transparencia, Fósforo Disuelto, Fósforo Total, Saturación de Oxígeno, Nitrógeno Disuelto, Nitrógeno Total, Clorofila “a” y el indicador de “Trofía deseada” el que se obtiene a partir de algunos de los parámetros antes mencionados.

Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante Resolución Exenta N° 671, de 21 de julio de 2016, estableció el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del agua para la protección de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica (PMCCA Lago Villarrica), elaborado de acuerdo lo establecido en el artículo 12° del D.S. MINSEGPRES N° 19/2003. En este documento se definen las estaciones de monitoreo que conforman la red de control que son utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas en la norma, además de incorporar áreas, estaciones y parámetros adicionales como parte de una Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental de los cursos de agua normados y generar información para las revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del mencionado Decreto, la evaluación de los niveles de calidad requiere la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos. Considerando lo establecido en los artículos 2 y 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, y a modo de completar la información necesaria para la evaluación bianual de la norma, en el presente informe se realiza una revisión y análisis de los datos levantados durante el período de primavera de 2015, a la vez que se incluyen los resultados del período comprendido entre verano y primavera de 2014 y verano de 2015, los que fueron analizados en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente el DFZ-2015-6193-IX-NC-EI, dando cuenta así, de seis actividades de fiscalización.

Se debe señalar que los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Aguas, mediante los Oficios Ord. DCPRH N° 182, de 2014 (Anexo 1); ORD. N° 97, de 2015 (Anexo 2), ORD. N° 7, de 2016 (Anexo 3) y ORD. N°109 de 2016 (Anexo 4). Por su parte, la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRECTEMAR), mediante Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de 2014 (Anexo 5), Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/432/MMA de 2015 (Anexo 6) y Oficio Ord. DGTM MM N° 12.600/05/317/MMA de 2016 (Anexo 7), quien entregó antecedentes complementarios, correspondientes a la red de observación.

La verificación del cumplimiento normativo realizado en el presente informe permitirá al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica, para todas las estaciones de control incluidas en D.S. MMA N° 19 de 2013 y en su PMCCA Lago Villarrica, de 2016, en el cual se establece el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, durante el período enero 2014 a diciembre 2015.

# ALCANCE

En el marco de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica se verificará la información levantada durante el período de primavera de 2015, para determinar la factibilidad de evaluación del cumplimiento normativo para el período bianual móvil comprendido entre enero 2014 y diciembre de 2015, en cuanto a los parámetros y las estaciones dentro de la Red de control (Figura 1).

Para determinar el cumplimiento normativo, es necesario que las mediciones, muestreos y análisis se hayan ejecutado bajo los criterios técnicos establecidos en la norma de calidad, en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, y en referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es:

- Solo se considerarán válidos los datos obtenidos en campañas de monitoreo realizadas conforme a la frecuencia anual y profundidades de medición establecidas en el programa de medición y control de la calidad ambiental de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica. Se exceptúa de lo anterior, aquellos casos donde las muestras o campañas que han sido calificadas fundadamente como no representativas por la Dirección General de Aguas, en los términos establecidos en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 19, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente.

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes,

- Validación de los resultados obtenidos acorde diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de envase, límites de detección acorde a los límites normativos, etc.

- Si el resultado de un parámetro es menor al límite de detección (LD), los datos serán validados en base a lo siguiente:

  - Si el LD ≥ al 80% del límite normativo, se considerará que el resultado corresponde a un valor no válido para efectos de la evaluación de cumplimiento.

  - Si LD < al 80% del límite normativo, se considerará que el valor es válido para efectos de la evaluación de cumplimiento y que el resultado es igual al LD.

- Para los parámetros que corresponden a la suma de sus fracciones orgánicas, inorgánicas o disueltas, los datos serán validados en base a lo siguiente:

  - Los análisis de todas las fracciones deben ser realizados por un mismo laboratorio de ensayo.

  - El dato será válido si y solo si la suma de las fracciones es menor o igual al valor del resultado del parámetro total.

- Para el parámetro Saturación de Oxígeno del área pelagial en el fondo, solo serán válidos los datos que correspondan a mediciones puntuales realizadas en el fondo del lago, esto es, en el rango de profundidad superior a 85 metros.

De manera adicional, se verificará el desarrollo del monitoreo de la Red de Observación en lo que respecta a áreas de vigilancia, estaciones de monitoreo, parámetros medidos y frecuencia anual de muestreo según las condiciones fijadas en el respectivo programa de medición y control de la calidad ambiental del agua.

Es necesario reiterar que el análisis de los datos del 2014 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6193-IX-NC-EI, por tanto en el presente informe sólo se realiza el análisis de los datos de la primavera 2015, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 diciembre de 2015.

# VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL

A continuación, la Figura 1 presenta el listado y ubicación de todas las estaciones que componen el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua de la norma, incluyendo tanto las estaciones incluidas en la red de control, como las correspondientes a la red de observación.

Figura 1. Representación de las áreas de vigilancia y estaciones monitoreadas (Fuente: elaboración propia).

La información de las mediciones ejecutadas durante el período primavera de 2015, se reportó a esta Superintendencia por parte de la Dirección General de Agua (DGA), por medio de Oficio Ordinario DGA N° 109, del 23 de diciembre de 2016, lo que es expuesto en Tabla 1.

Tabla 1. Antecedentes

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio Ord. DCPRH N° 182 de fecha 10 de diciembre de 2014. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 17 de diciembre de 2014 | enero 2014 a diciembre 2014 |
| 2 | Oficio Ord. DGA N° 97, del 03 de noviembre de 2015. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 04 de noviembre de 2015 | enero 2015 |
| 5 | Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016. Envía aclaraciones a los antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 25 de enero de 2016 | enero 2014 a febrero 2015 |
| 6 | Oficio Ord. DGA N° 109, del 23 de Diciembre de 2016. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 26 de diciembre de 2016 | enero 2015 a marzo 2016 |

## Estaciones de monitoreo Red de Control

En los Oficios Ord DCPRH N°182 del 10 de diciembre de 2014 (Anexo 1), Ord. N° 97 de fecha 03 de noviembre de 2015 (Anexo 2), Ord. N° 7 de 22 de enero de 2016 (Anexo 3) y Ord. N° 109 de fecha 23 de diciembre de 2016 (Anexo 4), se detallan las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA), todas en el marco del monitoreo de la Red de Control definida en la Norma Secundaria de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica entre los años 2014 y 2015.

En ellos, es posible constatar que durante el período en análisis (enero 2014 a diciembre 2015) se han efectuado monitoreos en las áreas de control detalladas en Tabla 2.

Tabla 2. Fecha de realización de las campañas de medición de la Red de Control de la Norma (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| PEL - CE | Centro lago | 03-02-2014 06-10-2014 | 27-01-2015 19-10-2015 |
| LIT - Pucón | Litoral Pucón | 03-02-2014 06-10-2014 | 26-01-2015 19-10-2015 |
| LIT - Norte | Litoral Norte | 04-12-2014 07-10-2014 | 26-01-2015 19-10-2015 |
| LIT - Villarrica | Litoral Villarrica | 04-02-2014 07-10-2014 | 27-01-2015 20-10-2015 |
| LIT - Sur | Litoral Sur | 03-02-2014 07-10-2014 | 27-01-2015 20-10-2015 |
| LIT - Poza | Bahía La Poza | 03-02-2014 06-10-2014 | 26-01-2015 19-10-2015 |

Tal como se indica en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6193-IX-NC-EI, los documentos anteriormente señalados para el período de verano 2014, primavera de 2014 y verano de 2015, identificaron las coordenadas de ubicación de los puntos de control utilizados para el monitoreo, verificándose su correspondencia con las áreas de vigilancia establecidas en la NSCA. Lo mismo ocurre para el monitoreo realizado en el periodo primavera 2015, donde se realizó mediciones en los 6 puntos establecidos en la Tabla 2. En vista de lo anterior, es posible indicar que se efectuaron monitoreos en todas las áreas de vigilancias y estaciones definidas para la Red de Control en D.S. N° 19/2013 y en PMCCA Lago Villarrica.

## Frecuencia de monitoreo Red de Control

Al respecto, la norma secundaria da a entender la realización de, al menos, 1 monitoreo al año en cada estación, sin embargo  el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua para las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica, establece la realización de dos monitoreos al año, distribuidos en primavera y verano, en consideración que durante invierno el lago presenta dificultades en su navegación, sumado a la existencia de una mayor circulación de agua en invierno, con mínimas variaciones en la temperatura de la columna de agua entre la superficie y el fondo, en tanto que durante primavera y verano se desarrolla una estratificación térmica, sumada a la proliferación de algas importante de vigilar.

Además, en el mismo documento se establecen las diferentes profundidades de la columna de agua.

Considerando lo antes mencionado, durante el período evaluado (enero 2014 a diciembre 2015) se realizaron cuatro monitoreos en toda la Red de Control, correspondientes a los parámetros controlados durante las épocas de primavera y verano (ver Tabla 2), cuyas profundidades de monitoreo por estación son detalladas en Tabla 3 (en metros).

Tabla 3. Frecuencia y profundidad de medición por parámetro en el período evaluado. (Fuente elaboración propia)

| Estación | Parámetro | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL - CE | Transparencia | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Fósforo Total | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Clorofila a | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
| LIT - Sur | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 |  | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila a | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - Norte | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 |  | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila a | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT-Villarrica | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 |  | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila a | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - La Poza | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila a | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - Pucón | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila a | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |

Desatacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PMCCA Lago Villarrica

Según lo anteriormente informado por la DGA, se constató la realización de dos campañas de medición al año en las estaciones de la red de control, para la mayoría de los parámetros establecidos en el período considerado, siendo las únicas excepciones, las estaciones LIT-Sur; LIT-Norte y LIT-Villarrica durante el periodo Primavera 2014, en las cuales no se logró obtener  el parámetro Saturación de Oxigeno, lo que ocurrió también durante el periodo primavera 2015 en la estación PEL  Centro Lago, en las profundidades 70 y 100 metros.

## Metodologías de muestreo y análisis

El Artículo 9° del D.S. N° 19, de 2013, así como también en el PMCCA Lago Villarrica, se indica que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras en la Tabla 4 siguiente, o sus versiones actualizadas:

Tabla 4. Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°19/2013).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/2 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/4 Of.98. DS. N°84, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 4: Guía para el muestreo de lagos naturales y artificiales. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater” 21th edition 2005.APHA-AWWA-WPCF. |

El Artículo 10° del mismo cuerpo normativo señala que la determinación de los parámetros podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos, o su versión actualizada, que se indican a continuación (Tabla 5):

Tabla 5. Métodos Analíticos (Adaptado de D.S. N°19/2013 y complementados por PMCCA Lago Villarrica)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | DGALGOTR1/2009 (Método de análisis interno DGA) |
| Saturación Oxígeno | Método de electrodo de membrana | 4500-O G. Standard Methods |
| Temperatura | Método de laboratorio y campo. Termométrica. | 2550 B. Standard Methods |
| Fósforo Soluble Reactivo | Método de Ácido Ascórbico | 4500-P B-5. Standard Methods |
|  | Método de reducción automatizada de ascórbico | 4500-P F. Standard Methods |
|  | Método de inyección de flujo para ortofosfato | 4500-P G. Standard Methods |
|  | Método de Ácido Ascórbico | Hach 8048, USEPA |
|  | Espectroscopía de absorción Molecular | Standard Methods |
| Fósforo Total | Método de Ácido Ascórbico | 4500-P B-5. Standard Methods |
|  | Método de digestión manual y análisis de inyección de flujo para Fósforo Total | 4500-P H. Standard Methods |
|  | Método por digestión de persulfato/ UV en línea y análisis de flujo de inyección para Fósforo total | 4500-P I. Standard Methods |
|  | Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P J. Standard Methods |
| Amonio | Método Nessler | Hach 8038, USEPA |
|  | Método de Fenato | 4500-NH3 F. Standard Methods |
|  | Métodos automatizados de Fenato | 4500-NH3 G. Standard Methods |
|  | Análisis de inyección de flujo | 4500-NH3 H. Standard Methods |
| Nitrito | Método de Diazotización | Hach 8507, USEPA |
|  | Método colorimétrico | 4500-NO2 B. Standard Methods |
|  | Método Espectroscopía de adsorción molecular | Rodier 1981 |
|  | Método de Determinación de Aniones por cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Nitrato | Método por reducción de Cadmio | 4500-NO3 E. Standard Methods |
|  | Método automatizado por reducción de Cadmio | 4500-NO3 F. Standard Methods |
|  | Método por inyección de flujo por reducción de Cadmio | 4500-NO3 I. Standard Methods |
|  | Metodo Espectroscopía de adsorción molecular | Rodier 1981 |
|  | Método de Determinación de Aniones por cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Nitrógeno Disuelto | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +Namoniacal |  |
| Nitrógeno Total | Método de Persulfato | 4500-N C. Standard Methods |
|  | Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P J. Standard Methods |
|  | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +Kjeldahl |  |
| Nitrógeno Kjeldahl(1) | Metodo Kjeldahl | 4500-Norg B-C/NH3- F Sandard Methods |
| Sílice | ICP | 3120 B. Standard Methods Ed 21, 2005 |
| DQO | Espetrofotometría de absorción molecular | 5220 D. Standard Methods Ed 21/2005 |
| Clorofila “a” | Método de análisis interno DGA Espectroscopía absorción molecular. | 10200 H. Standard Methods Método Scor Unesco |

(1) Metodología utilizada para la obtención del parámetro Nitrógeno Total.

En base a lo anterior, mediante el Ord DGA N° 97/2015, la Dirección General de Aguas (DGA) remitió los resultados de los análisis de laboratorio para el monitoreo realizado en octubre 2015, necesarios para la elaboración del Informe de NSCA de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica, identificando los métodos analíticos empleados durante el período en evaluación, los que se describen en la Tabla 6.

Tabla 6. Metodología de Análisis DGA (Adaptado a partir de Ord. N°97, del 3 de noviembre de 2015 y Ordinario N° 109 de 23 de Diciembre 2016)

| Parámetro | Metodología Analítica usada | Referencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Saturación de Oxígeno | Determinación in situ por medio de Sonda Multiparámetro. | - |  |
| Nitrógeno de Nitrato + Nitrito (N- NO2 + NO3) (1) | Espectroscopia de absorción molecular. | Rodier, 1981 |  |
| Nitrito | ME-17-2007 Metodo Colorimétrico. | 4500-NO2 B. Standard Methods |  |
| Nitrato | Método por reducción de Cadmio. |  | 4500-NO3 E. Standard Methods |
| N-total | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +NKjeldhal |  | - |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) (2) | Espectroscopía absorción molecular, Método Nessler. |  | Hach Method 8038, USEPA |
| Fósforo Disuelto | Espectroscopia de absorción molecular. |  | 4500-P E. Standard Methods |
| Fósforo Total | Método de ácido ascórbico y digestión ácida con Persulfato. Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total |  | 4500-P B-5. Standard Methods 4500-P J. Standard Methods |
| Clorofila “a” | Espectroscopía de absorción molecular. |  | Método Scor, UNESCO |

(1) Metodologías utilizadas para la obtención del parámetro Nitrógeno Disuelto.

De lo anterior, se identificó que de los métodos utilizados en el muestreo realizado en octubre 2015, para la cuantificación de los parámetros, se aplicó la metodología establecida en el D.S. N° 19, de 2013 y complementada por PMCCA Lago Villarrica en el caso de N-Amoniacal, N- Nitrato, N-Nitrito, Fósforo disuelto, Fósforo total y Clorofila “a”. Sin embargo, en el periodo verano 2014 se informa que el método establecido para el Fósforo disuelto cuenta con un límite de detección igual al 80% del valor establecido en la norma, por lo cual el análisis bianual del parámetro se establecerá de tipo referencial.

En referencia a metodologías de muestreo, no se cuenta con información respecto a las condiciones de almacenaje y transporte de las muestras, por lo que no es posible asegurar la representatividad de las muestras analizadas para la evaluación de la norma.

Las fechas de los muestreos realizados por estación, el tiempo de preservación entre muestreo junto al desarrollo de sus análisis, es expuesto a continuación, en las Tabla 7 y Tabla 8:

Tabla 7. Fechas de muestreos (elaboración propia a partir de Ord. DGA N°182/2014, Ord. DGA N° 97/15 y Ord. DGA N° 109/16).

| Estación de monitoreo | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL-CE | 03-02-2014 | 06-10-2014 | 27-01-2015 | 19-10-2015 |
| LIT-Villarrica | 04-02-2014 | 07-10-2014 | 27-01-2015 | 20-10-2015 |
| LIT-Norte | 04-02-2014 | 07-10-2014 | 26-01-2015 | 19-10-2015 |
| LIT-Sur | 03-02-2014 | 07-10-2014 | 27-01-2015 | 20-10-2015 |
| LIT-Pucón | 03-02-2014 | 06-10-2014 | 26-01-2015 | 19-10-2015 |
| LIT-La Poza | 03-02-2014 | 06-10-2014 | 26-01-2015 | 19-10-2015 |

En rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo recomendado de preservación antes del análisis establecido en la NCh 411/3 Of.96. DS. N° 501, de 1996, de Obras Públicas.

No se consideran en este análisis los parámetros Transparencia y Saturación de Oxígeno debido a que son medidos en terreno.

Tabla 8. Tiempo de preservación, en días, de las muestras previo a su análisis (información entregada por DGA según Oficios Ord N°182/2014, Ord. N°97/15 y Ord. N°109/16).

| Tiempos de preservación y análisis informados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestreo | Tiempos de preservación | Metodo de preservación | Campaña |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verano 2014 |  | Primavera 2014 |  | Verano 2015 |  | Primavera 2015 |  |
|  |  |  | 03-02-2014 | 04-02-2014 | 06-10-2014 | 07-10-2014 | 26-01-2015 | 27-01-2015 | 19-10-2015 | 20-10-2015 |
| Amonio (1) | 6 horas | Refrigeración a 2 - 5 °C | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ** | ** |
| Nitrito | 6 horas | Refrigerar a 2 - 5 °C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 a 2 | 0 a 1 | 9 | 8 |
| Nitrato | 1 día | Acidificación a pH < 2 y/o refrigerado a 2-5 °C | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 a 2 | 0 a 1 | 12 | 11 |
| N-total Kjeldahl | 7 días | Acidificación a pH < 2 , refrigeración a 2 - 5 °C y almacenamiento en oscuridad | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 10 |
| Clorofila "a" (2) | 1 día | Refrigeración a 4° C | 18 | 17 | 28 | 27 | 9 | 8 | 23 | 22 |
| Fosforo Total (3) | 1 día | Refrigeración a 2 5 °C | 3 | 2 | 21 | 20 | 11 | 10 | * | * |
| Fosforo disuelto | 1 día | Filtración in situ y refrigeración a 2 - 5°C | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |

(1) Considerando que el parámetro Amonio cuenta con 2 técnicas de preservación que difieren en tiempo y metodología, se define para el presente análisis, el de mayor restricción en tiempo descrita en NCh. 411/3 Of.96, esto considerando que no se expone información al respecto por parte de DGA.

(2) Considerando que el parámetro Clorofila “a” cuenta con 2 técnicas de preservación que difieren en tiempo y metodología, se define para el presente análisis, el de mayor restricción en tiempo descrita en NCh. 411/3 Of.96, esto considerando que no se expone información al respecto por parte de DGA.

(3) Considerando que el parámetro Fósforo Total cuenta con 2 técnicas de preservación que difieren en tiempo y metodología, se define para el presente análisis, el de mayor restricción en tiempo descrita en NCh. 411/3 Of.96 , esto considerando que no se expone información al respecto por parte de DGA.

(*) No considerado dentro de los análisis realizados debido a inconsistencia informada en Oficio Ordinario DGA N° 7 de 22 de enero 2016.

(**)  Análisis no informado por inconsistencia definidas por Superintendencia del Medio Ambiente.

De acuerdo a la información expuesta, se puede inferir todos los parámetros (Amonio, Nitrito, Nitrato, Nitrógeno Kjeldahl, Clorofila “a”, Fósforo Total y Fósforo Disuelto), presentan tiempos de preservación fuera de los establecidos en Norma Chilena 411/3 Of.96, en al menos dos periodos de muestreo.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Artículo 5° de la norma de calidad indica que para la protección de la calidad de las aguas es necesario mantener los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia (Tabla 9):

Tabla 9. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en la cuenca del lago Villarrica (Adaptado de D.S. N° 19, de 2013)

| Parámetros | Unidad | Criterio | Área de Vigilancia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PEL | LIT- Poza | Lit - Pucón | LIT- Norte | LIT- Villarrica | LIT-Sur |
| Trofía deseada | - | - | Oligotrófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico |
| Transparencia (Secchi) | m | Promedio anual | ≥ 9 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 |
|  |  | Mínimo | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Fósforo Disuelto (P) | mg P/L | Promedio anual | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,015 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 |
| Fósforo Total (P) | mg P/L | Promedio anual | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,015 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 |
| Saturación de Oxígeno | % | Mínimo | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Nitrógeno Disuelto (N) * | mg N/L | Promedio anual | ≤ 0,10 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,15 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Nitrógeno Total (N) | mg N/L | Promedio anual | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Clorofila “a” | µg/L | Promedio anual | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
|  |  | Máximo | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |

(*) Nitrógeno Disuelto es la suma de N-Nitrito, N-Nitrato y N-amonio.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° del D.S. N° 19/2013, se entenderán sobrepasada la norma de calidad cuando se presente una o más de las siguientes condiciones:

- Cuando el promedio aritmético de los valores de las muestras analizadas para un parámetro o el valor máximo permitido, considerando un período de dos años consecutivos, y según la frecuencia mínima y profundidades de medición establecida en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, sea mayor a los límites establecidos en el artículo 5°.  La excepción son los parámetros Saturación de Oxígeno y Transparencia, los que tienen un límite mínimo, por tanto en su caso se evalúa en base a que el resultado sea menor a los límites establecidos en el artículo 5°; y/o

- Cuando para el área Pelagial (Centro del lago) la Saturación de Oxígeno sobre el fondo sea menor que 50% durante un año; y/o

- Cuando durante tres años consecutivos o tres veces durante cinco años se sobrepasen los límites del promedio anual de Clorofila "a" y dos o más del resto de los parámetros normados en el artículo 5°; y/o

- Cuando durante tres años consecutivos o tres veces durante cinco años se sobrepasen los límites del valor máximo de Clorofila "a" y tres o más del resto de los parámetros normados en dicho artículo.

De acuerdo a los Ord. DCPRH N° 182, del 10 de diciembre de 2014; DGA N° 97, del 3 de noviembre de 2015, DGA N° 7, de 22 de enero de 2016 y DGA N° 109 del 23 de diciembre de 2016, se presenta la verificación por estación del cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental del lago Villarrica (NSCA), considerando el período de campañas de monitoreo comprendido entre enero 2014 y diciembre de 2015 (2 años).

Cabe hacer mención, que los resultados informados para el parámetro Fósforo Total, tanto en los periodos analizados anteriormente (verano y primavera 2014 y verano 2015), como en el período primavera 2015, fue invalidado por la propia Dirección General de Aguas a través del ORD. N° 7, de 2016, debido a inconsistencias evidenciadas entre los valores de fósforo disuelto y fósforo total (valores de Fosforo disuelto > a Fósforo total) e informadas en dicha comunicación.

En referencia a los resultados informados para los parámetros Nitrógeno Total y Nitrógeno Disuelto, los valores cuantificados para ambas especies nitrogenadas, en el periodo primavera 2015, al igual que los periodos descritos en el informe DFZ-2015-6193-IX-NC-EI presentaron inconsistencias entre ambos parámetros (valores de Nitrógeno disuelto > Nitrógeno total). Debido a esto, y pese a no haber sido invalidados por el laboratorio de la Dirección General de Aguas, no serán considerados en el análisis de cumplimiento bianual.

Considerando lo antes mencionado, se definirán los parámetros a ser analizados de acuerdo a la siguiente clasificación:

- Parámetros analizables respecto a cumplimiento: Transparencia.

- Parámetros analizables de forma referencial: Saturación de Oxígeno, Clorofila “a” y Fósforo disuelto.

- Parámetros no informados: Fósforo total, Nitrógeno total y Nitrógeno disuelto.

Para cada una de las Áreas de Vigilancia se ponderó las concentraciones obtenidas a las distintas profundidades, según el volumen representativo de estas (Tabla 10 y Tabla 11), y de acuerdo a la siguiente expresión:

i=1nPi-Xi

Donde:

I = Número de estratos o rangos de profundidades del lago en cada zona de vigilancia.

n = Número total de rangos de profundidades en que se divide una zona de vigilancia (n=3 para zonas litorales; n=5 para zona pelagial)

Pi= Porcentaje del volumen que representa un rango de profundidades i-ésimo sobre el volumen total de la zona de vigilancia.

Xi = Concentración del parámetro en el estrato “i”.

Tabla 10. Porcentaje de volumen de agua por área de vigilancia pelagial y rango de profundidades del lago.

| N° Rango (i) | Rango de Profundidad (m) | Pelagial |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 a 5 | 4% |
| 2 | 5 a 20 | 12% |
| 3 | 20 a 50 | 23% |
| 4 | 50 a 85 | 24% |
| 5 | 85 a hmax | 36% |

Tabla 11. Porcentaje de volumen de agua por área de vigilancia litoral y rango de profundidades del lago.

| N° Rango | Rango de profundidades (m) | Lit-Norte | Lit-Sur | Lit-Villarrica | Lit-La Poza | Lit-Pucón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 a 5 | 39% | 43% | 41% | 44% | 41% |
| 2 | 5 a 15 | 45% | 46% | 47% | 50% | 46% |
| 3 | 15 a 25(*) | 16% | 11% | 13% | 6% | 13% |
| TOTAL |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(*) 25 metros es la profundidad límite establecida para las zonas de vigilancia litorales.

En las Tabla 12 a Tabla 17 se presentan los datos medidos en el seguimiento para el período enero de 2014 a diciembre de 2015, junto con un breve análisis efectuado para cada estación de monitoreo y parámetro.

Las celdas resaltadas en color rojo corresponden a los parámetros resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto).

Las celdas resaltadas en color naranja corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo resultado es un valor próximo a los límites máximos permisibles, esto es el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto).

Las celdas resaltadas en color azul indican las campañas en que no se monitoreó el parámetro respectivo, pese a estar normado (SM: Sin Medición), y las celdas resaltadas en color amarillo indican aquellos resultados bajo el límite de detección (LD), pero que dicho límite analítico es superior al límite normativo, por lo que se desconoce el estado de cumplimiento respecto a la Norma.

Tabla 12. Verificación NSCA en estación Centro Lago, Área de Vigilancia Pelagial (PEL)

| Parámetro(2) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio | Norma promedio | Máx/Mín | Norma Máx/Mín | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 5,4 | 11,4 | 9,4 | 6,4 | 8,2 | ≥ 9 | 5,4 | ≥ 5 | El promedio de los valores registrados durante 2014 y 2015 se observa por debajo del promedio anual establecido en la norma, pero por sobre el valor mínimo que establece la misma. En tanto, el valor máximo registrado supera tanto el promedio como el mínimo establecido por la norma. Por medio de estos datos, se logra establecer que el parámetro se encuentra fuera de cumplimiento. |
| Saturación de Oxígeno Columna de agua | % | 91 | 88,6 | 91,3 | 39,7 | - | - | 39,7 | ≥ 80 | El promedio de los niveles de Saturación de Oxígeno durante 2014 y 2015 en la columna de agua, se presentó menor al valor mínimo establecido en la norma. |
| Saturación de Oxígeno Fondo | % | 87,8 | 85,1 | 84 | SM | 87,7 | ≥ 50 | - | - | Sobre el fondo del área pelagial, la saturación de oxígeno se registró por sobre lo establecido tanto en los datos expuestos como en el promedio de la norma, sin embargo, considerando que no pudo ser medido durante el periodo primavera 2015, se define a éste parámetro como referencial. |
| Clorofila a | µg/L | 2,097 | 0,593 | 8,156 | 9,912 | 5,19 | ≤ 3 | 9,912 | ≤ 6 | Si bien se observa comportamiento variable en los datos registrados durante 2014 y 2015, el análisis de promedio bianual supera el valor promedio normado al igual que el valor máximo del periodo en contraste con el definido en la norma. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (1) | LD ≥ 80% Norma (1) | 0,009 | 0,021 | LD ≥ 80% Norma | ≤ 0,010 | 0,021 | ≤ 0,015 | Debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección durante el periodo 2014, sólo se analizarán los datos reportados durante el año 2015. En ellos se observa que su valor máximo supera el máximo normado. |

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD)

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016. Para el caso de Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total no se muestran los resultados por no cumplir con los requisitos mínimos para determinarlos válidos por la SMA.

|  | Evaluación referencial por falta de información |  |  | No se cumple 120% del límite normativo (exclusivo en parámetros Transparencia y Saturación de Oxigeno) |  |  | Se supera límite normativo |  |  | LD ≥ 80% Valor Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 13. Verificación NSCA en estación Litoral - Pucón, Área de Vigilancia LIT – Pucón

| Parámetro(2) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio | Norma promedio | Máx/Mín | Norma Máx/Mín | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 4,5 | 9 | 10,5 | 6 | 7,5 | ≥ 7 | 4,5 | ≥ 4 | El promedio obtenido del parámetro entre 2014 y 2015, se registró por sobre el promedio definido en la norma, aun cuando el valor mínimo en los periodos muestreados se encuentra bajo este valor. Por medio de ésta información, se logra establecer que el parámetro se encuentra en cumplimiento pero bajo el 120 % del límite normativo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 104,9 | 99,8 | 109,5 | 104,2 | 104,6 | - | 99,8 | ≥ 70 | Los niveles de Saturación de Oxígeno en la columna de agua, se presentaron por sobre el mínimo establecido durante todos los períodos evaluados. |
| Clorofila “a” | µg/L | 5,6 | 1,6 | 14,8 | 8,5 | 7,7 | ≤ 5 | 14,8 | ≤ 10 | El promedio registrado entre 2014 y 2015 se observa por sobre el promedio anual establecido en la norma. Respecto al valor máximo observado en los 4 periodos informados, éste supera el valor máximo establecido en la norma. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (1) | LD ≥ 80% Norma (1) | 0,011 | 0,02 | LD ≥ 80% Norma | ≤ 0,015 | 0,020 | ≤ 0,025 | Debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección durante el periodo 2014, sólo se analizarán los datos reportados durante el año 2015, los cuales se encuentran bajo el valor máximo normado. |

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD)

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016. Para el caso de Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total no se muestran los resultados por no cumplir con los requisitos mínimos para determinarlos válidos por la SMA.

|  | Evaluación referencial por falta de información |  |  | No se cumple 120% del límite normativo (exclusivo en parámetros Transparencia y Saturación de Oxigeno) |  |  | Se supera límite normativo |  |  | LD ≥ 80% Valor Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 14. Verificación NSCA en estación Litoral - Norte, Área de Vigilancia LIT - Norte

| Parámetro(2) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio | Norma promedio | Máx/Mín | Norma Máx/Mín | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 7 | 8,5 | 10,5 | 7,5 | 8,4 | ≥ 7 | 7 | ≥ 4 | El análisis del parámetro tanto en el año 2014 como en 2015 expone valores que se encuentran por sobre los valores establecidos en la norma, por lo tanto se establece cumplimiento normativo |
| Saturación de Oxígeno | % | 108,8 | SM | 17,5 | 106,3 | 58,2 |  | 17,5 | ≥ 70 | Debido a que el parámetro Saturación de Oxígeno, no pudo ser medido durante el periodo primavera de 2014, no es posible establecer cumplimiento normativo. Sin embargo, se exponen los datos obtenidos en el resto de los periodos para su consideración de forma referencial. |
| Clorofila a | µg/L | 2,9 | 1,2 | 14,9 | 8,2 | 6,8 | ≤ 5 | 14,9 | ≤ 10 | El valor promedio registrado para el parámetro Clorofila, entre 2014 y 2015 se observa sobre el promedio anual establecido en la norma, al igual que lo ocurrido entre el valor máximo establecido en la norma como el de los periodos analizados. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (1) | LD ≥ 80% Norma (1) | 0,008 | 0,022 | LD ≥ 80% Norma | ≤ 0,015 | 0,022 | ≤ 0,025 | Debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección durante el periodo 2014, sólo se analizarán los datos reportados durante el año 2015, los cuales se encuentran bajo el valor máximo normado. |

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD)

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016. Para el caso de Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total no se muestran los resultados por no cumplir con los requisitos mínimos para determinarlos válidos por la SMA.

|  | Evaluación referencial por falta de información |  |  | No se cumple 120% del límite normativo (exclusivo en parámetros Transparencia y Saturación de Oxigeno) |  |  | Se supera límite normativo |  |  | LD ≥ 80% Valor Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 15. Verificación NSCA en estación Litoral - Villarrica, Área de Vigilancia LIT - Villarrica

| Parámetro(2) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio | Norma promedio | Máx/Mín | Norma Máx/Mín | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 5,6 | 9,6 | 8,1 | 6,9 | 7,5 | ≥ 7 | 5,6 | ≥ 4 | El promedio generado entre los años 2014 y 2015, se encuentra sobre el valor establecido en la norma. Lo mismo ocurre en el caso del valor máximo de los periodos analizados, el que se encuentra por sobre el valor mínimo establecido por la norma. Por lo tanto, se establece cumplimiento normativo para éste parámetro pero bajo el 120 % del límite normativo promedio. |
| Saturación de Oxígeno | % | 108,1 | SM | 110,5 | 102,2 | 80,2 | - | 102,2 | ≥ 70 | Debido a que el parámetro Saturación de Oxígeno, no pudo ser medido durante el periodo primavera de 2014, no es posible establecer cumplimiento normativo. Sin embargo, se exponen los datos obtenidos en el resto de los periodos para su consideración de forma referencial. |
| Clorofila a | µg/L | 4,1 | 1,1 | 17,3 | 17,9 | 10,1 | ≤ 5 | 17,9 | ≤ 10 | El promedio generado entre los años 2014 y 2015, se presenta mayor al promedio anual establecido en la norma. Lo mismo ocurre al analizar el valor máximo durante el periodo primavera 2015 en referencia al valor máximo establecido en la norma. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (1) | LD ≥ 80% Norma (1) | 0,008 | 0,035 | LD ≥ 80% Norma | ≤ 0,015 | 0,035 | ≤ 0,025 | Debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección durante el periodo 2014, sólo se analizarán los datos reportados durante el año 2015. El valor máximo de los datos válidos, ocurrido durante el periodo primavera 2015, es superior al valor máximo establecido en la norma. |

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD)

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016. Para el caso de Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total no se muestran los resultados por no cumplir con los requisitos mínimos para determinarlos válidos por la SMA.

|  | Evaluación referencial por falta de información |  |  | No se cumple 120% del límite normativo (exclusivo en parámetros Transparencia y Saturación de Oxigeno) |  |  | Se supera límite normativo |  |  | LD ≥ 80% Valor Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 16. Verificación NSCA en estación Litoral - Sur, Área de Vigilancia LIT - Sur

| Parámetro(2) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio | Norma promedio | Máx/Mín | Norma Máx/Mín | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 7 | 9 | 8 | 6 | 7,5 | ≥ 7 | 6 | ≥ 4 | El valor promedio generado a partir del análisis desarrollado entre 2014 y 2015, se observa por sobre lo normado. Lo mismo ocurre con el análisis del máximo valor en ambos periodos. Por medio de éstos resultados, se establece el cumplimiento normativo pero bajo el 120 % del límite normativo promedio. |
| Saturación de Oxígeno | % | 121,4 | SM | 109 | 105,4 | 84 | - | 105,4 | ≥ 70 | Debido a que el parámetro Saturación de Oxígeno, no pudo ser medido durante el periodo primavera de 2014, no es posible establecer el cumplimiento. Sin embargo, se exponen los datos obtenidos en el resto de los periodos para su consideración de forma referencial. |
| Clorofila a | µg/L | 2,6 | 1,4 | 14,4 | 14,9 | 8,3 | ≤ 5 | 14,9 | ≤ 10 | El cálculo del promedio generado a partir de los muestreos desarrollados durante 2014 y 2015, se observa mayor al promedio anual normado. Igual comportamiento se registra respecto al valor máximo (ocurrido en el periodo primavera 2015). |
| Fósforo Disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (1) | LD ≥ 80% Norma (1) | 0,008 | 0,027 | LD ≥ 80% Norma | ≤ 0,015 | 0,027 | ≤ 0,025 | Debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección durante el periodo 2014, sólo se analizarán los datos reportados durante el año 2015. Debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección durante el periodo 2014, sólo se analizarán los datos reportados durante el año 2015. El valor máximo de los datos válidos, ocurrido durante el periodo primavera 2015, es superior al valor máximo establecido en la norma. |

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD)

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016. Para el caso de Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total no se muestran los resultados por no cumplir con los requisitos mínimos para determinarlos válidos por la SMA.

|  | Evaluación referencial por falta de información |  |  | No se cumple 120% del límite normativo (exclusivo en parámetros Transparencia y Saturación de Oxigeno) |  |  | Se supera límite normativo |  |  | LD ≥ 80% Valor Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 17.  Verificación NSCA en estación Litoral – Bahía La Poza, Área de Vigilancia LIT - Poza

| Parámetro(2) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio | Norma promedio | Máx/Mín | Norma Máx/Mín | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 5 | 7 | 10,5 | 5,5 | 7 | ≥ 7 | 5 | ≥ 4 | El promedio de los periodos analizados durante 2014 y 2015, se registró sobre el promedio anual establecido en la norma, al igual que el valor de máximo (registrado durante el periodo de verano 2015). Por medio de ésta información, se logra establecer que el parámetro presenta cumplimiento normativo pero bajo el 120 % del límite normativo promedio. |
| Saturación de Oxígeno | % | 106,9 | 99 | 111,4 | 107 | 106,1 | - | 99 | ≥ 70 | El valor máximo de Saturación de Oxígeno en la columna de agua se presentó por sobre el mínimo establecido durante todo el período evaluado, lo cual se confirma con el promedio de los periodos considerados. |
| Clorofila a | µg/L | 3,1 | 2,3 | 13,2 | 10,7 | 7,3 | ≤ 5 | 13,2 | ≤ 10 | El promedio obtenido considerando los periodos 2014 y 2015, se expone por sobre el valor normado. Igual situación ocurre con el valor máximo del parámetro (registrado durante verano 2015). A partir de éstos valores, se establece que el promedio del parámetro clorofila, es superior al máximo establecido en la norma. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (1) | LD ≥ 80% Norma (1) | 0,01 | 0,03 | LD ≥ 80% Norma | ≤ 0,015 | 0,003 | ≤ 0,025 | Debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección durante el periodo 2014, sólo se analizarán los datos reportados durante el año 2015, en el cual el máximo valor reportado se encuentra bajo el máximo normado. |

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD)

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016. Para el caso de Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total no se muestran los resultados por no cumplir con los requisitos mínimos para determinarlos válidos por la SMA.

|  | Evaluación referencial por falta de información |  |  | No se cumple 120% del límite normativo (exclusivo en parámetros Transparencia y Saturación de Oxigeno) |  |  | Se supera límite normativo |  |  | LD ≥ 80% Valor Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los análisis de parámetros realizados en el periodo bianual 2014-2015, se puede establecer por estación de monitoreo, lo siguiente:

Estación de vigilancia PEL: Se observa que el valor promedio del periodo 2014- 2015, se encuentra bajo el promedio normado para el parámetro Transparencia, lo que representa incumplimiento normativo. Respecto al parámetro saturación de oxígeno, se observa en el análisis referencial, que el valor máximo registrado en la columna de agua, es inferior a lo referido en la norma, mientras que el análisis referencial del parámetro Clorofila "a" presenta valores que superan los requerimientos normativos. En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, durante el año 2014 se presentan valores bajo el límite de detección del método, por lo que no fue posible su análisis bianual, análizándose el periodo enero a diciembre de 2015, donde se identificó que en el caso del valor máximo, éste supera el límite normado en la dicha estación.

Estación de vigilancia LIT Pucón: Se observó para el parámetro Transparencia, cumplimiento de los requerimientos normativos, sin embargo éste no supera el 120% del límite establecido. Respecto al parámetro Saturación de Oxígeno, el análisis referencial expone resultados que se encuentran dentro de los requerimientos establecidos en la norma, a diferencia de lo que ocurre con el parámetro Clorofila "a" el cual supera ambos requerimientos. En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, durante el año 2014 se presentan valores bajo el límite de detección del método, por lo cual sólo se analizó el año 2015, que en el caso del valor máximo en la presente estación, se encontró bajo el máximo normado.

Estación de vigilancia LIT Norte: el parámetro Transparencia presenta cumplimiento normativo en ambos requerimientos. Por su parte, debido a la falta de datos el parámetro Saturación de Oxígeno, no pudo ser analizado en el periodo bianual, pero respecto a los datos expuestos sólo en el periodo verano 2015, se presentó bajo el valor establecido como máximo normado. Respecto al parámetro Clorofila "a", tanto el valor promedio como el máximo se encontraron bajo la norma. En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, durante el año 2014 se determinaron valores bajo el límite de detección del método, por lo que sólo se analizó el año 2015, que en el caso del valor máximo en la presente estación, se encontró bajo el máximo normado.

Estación de vigilancia LIT Villarrica: Se observó cumplimiento normativo del parámetro Transparencia, pero bajo el 120% requerido. Respecto al parámetro Saturación de Oxígeno, debido a la falta de datos no pudo ser analizado en el periodo bianual, pero respecto a los datos expuestos, todas las campañas informadas se encontraban sobre los requerimientos normativos, a diferencia de lo ocurrido con el parámetro Clorofila "a", en el cual tanto el valor promedio del periodo total como el valor máximo, se encontraron por sobre los valores normados. En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, durante el año 2014 se presentaron valores bajo el límite de detección del método, por lo que sólo se analizó el año 2015, que en el caso del valor máximo en la presente estación se encontró sobre el máximo normado.

Estación de vigilancia LIT Sur: se observó cumplimiento normativo del parámetro Transparencia, pero bajo el 120% requerido. Debido a la falta de datos el parámetreo Oxígeno Disuelto no pudo ser analizado en el periodo bianual, pero respecto a los datos expuestos, todas las campañas informadas se encontraron sobre los requerimientos normativos, a diferencia de lo ocurrido con el parámetro Clorofila "a", en el que, tanto el valor promedio del periodo total como el valor máximo, se encontraron por sobre los valores normados. En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, durante el año 2014 se presentaron valores bajo el límite de detección del método, por lo que sólo se analizó el año 2015, que en el caso del valor máximo en la presente estación, se encuentró sobre el máximo normado.

Estación de vigilancia LIT Poza: se observó cumplimiento normativo del parámetro Transparencia, pero bajo el 120% requerido en el caso del valor promedio. Respecto al parámetro Saturación de Oxígeno, en el análisis referencial se identificó cumplimiento de los requerimientos normativos, a diferencia de lo ocurrido con el parámetro Clorofila "a", en cuyo caso, el valor promedio del periodo total como el valor máximo, se encontraron por sobre los valores normados. En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, durante el año 2014 se midieron valores bajo el límite de detección del método, por lo que fue posible analizar sólo el año 2015, cuando el valor máximo se encontró bajo el máximo normado para esta estación.

# VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN

## Estaciones de monitoreo Red de Observación

El Artículo 13° de la norma secundaria de calidad del lago Villarrica, indica que el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua, podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

Considerando las 6 estaciones analizadas en la Red de Control que también son cubiertas por la Red de Observación (es decir: PEL, LIT Villarrica, LIT Pucón, LIT Norte, LIT Sur y LIT La Poza), el PMCCA Lago Villarrica incluye 3 estaciones de monitoreo para conformar la Red de Observación temporal, una de ellas dentro de un área de vigilancia ya establecida, y dos en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Tabla 18.

Tabla 18.  Estaciones de Observación Adicionales (Adaptado de PMCCA Lago Villarrica Res. Ex. N° 671/2016)

| Nombre áreas Vigilancia | Identificación estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| PEL-VILL | Estación pelagial Sector Villarrica |
| TRA-Quelhue (1) | Sector Balseadero Quelhue |
| TOL-Villarrica (2) | Sector río Toltén en Villarrica |

- Área de vigilancia de Observación correspondiente al afluente del lago Villarrica.

- Área de vigilancia de Observación correspondiente al efluente del lago Villarrica.

## Frecuencia de monitoreo Red de Observación

La Red de Observación temporal, considera la posibilidad de medición de parámetros (de acuerdo a la capacidad técnico-económica de los servicios), en todas las estaciones de monitoreo antes definidas, tanto para calidad de aguas como para sedimentos. El detalle de ésta información es posible encontrarla en el PMCCA Lago Villarrica, Resolución N°671/2016, y se expone a continuación en la Tabla 19.

Tabla 19.  Estaciones y parámetros a monitorear en la Red de Observación (Fuente: PMCCA Lago Villarrica).

| Área de Vigilancia | Parámetro | Unidad | Frecuencia Anual | Profundidad (m) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL | Intervención antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Condición Natural |  |  |  |  |
|  | Perfil de Temperatura | °C | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Oxígeno | mg/L | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Conductividad (1) | mhos/cm | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Turbidez | unidades nefel | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel/mL | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
| LIT – Pucón | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel/mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Diplodon Chilensis | Ab. y Comp. | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Norte | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel/mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuaticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Diplodon Chilensis | Ab. y Comp. | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Villarrica | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel/mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuaticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Sur | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel/mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuaticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Poza | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel/mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuaticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| TRA-Quelhue | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | Superficial | DGA |
|  | Temperatura | °C | 2 | Superficial | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | Superficial | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | Superficial | DGA |
|  | Oxígeno disuelto | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
| TOL-Villarrica | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | Superficial | DGA |
|  | Temperatura | °C | 2 | Superficial | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | Superficial | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | Superficial | DGA |
|  | Oxígeno disuelto | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fosfato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
| PEL-VILL | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Transparencia (Secchi) | m | 2 | Columna de agua | DGA |
|  | Fósforo disuelto | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrógeno disuelto (*) | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Clorofila "a" | µg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Perfil de Temperatura (pT) | °C | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Oxígeno (pO) | mg/L | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Conductividad (pC) | mhos/cm | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | pH | unidad de pH | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Turbidez | unidad nefel. | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fitoplancton (Ab. y Comp.) | cel/mL | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |

(1) Mediciones puntuales a nivel superficial y profundidad de 20 m.

(2) Respecto a Abundancia y Composición.

(3) Correspondientes a Cadmio, Mercurio, Plomo, Cobre y Arsénico.

De acuerdo a los Oficios remitidos por la Dirección General de Aguas: Ord. DCPRH N° 182 de 2014, y Ord. N° 97/2015 y por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante: ORD. 12.600/05/317/MMA de 2014, ORD. 12.600/05/432/MMA de 2015 y ORD. 12.600/05/317/MMA, de 2016 (Tabla 20).

Tabla 20.  Antecedentes entregados para análisis de Red de Observación.

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de fecha 24 de marzo de 2014. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 24 de marzo de 2014 | Noviembre 2013 a Febrero 2014 |
| 2 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/432/MMA de fecha 31 de marzo de 2015. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 31 de marzo de 2015 | Noviembre 2013 a enero 2015 |
| 3 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de fecha 8 de abril de 2016. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 13 de marzo de 2016 | Octubre 2015 a febrero 2016 |

De acuerdo a estos antecedentes, fue posible constatar que respecto de la Red de Observación, durante el período comprendido entre enero 2014 y diciembre 2015, se ejecutaron los monitoreos indicados en la Tabla 21.

Tabla 21.  Resumen muestreos en Red de Observación.

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEL-CE | LIT-Pucón | LIT-Norte | LIT-Villarrica | LIT-Sur | LIT-Poza | PEL-VILL | TRA-Quelhue | TOL-Villarrica |
| Componente Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| pH | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Conductividad Eléctrica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Turbiedad | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | 1/0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hidrocarburos Totales | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sílice Reactiva | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Componente Sedimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | - | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Potencial Redox | - | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Cadmio | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Cobre | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Plomo | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Arsénico | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Mercurio | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Hidrocarburos Totales | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Materia Orgánica Total | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Carbono Orgánico Total | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Fósforo Total | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Granulometría | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |

X/Y: Número de campañas efectuadas en período 2014/Número de campañas efectuadas en período 2015.

En términos generales, en lo que respecta a calidad de agua, se identificó que de los parámetros complementarios a la Red de Observación, la mayoría han sido monitoreados en la misma frecuencia que los correspondientes a la Red de Control, es decir 2 veces por año. Los parámetros DBO5, Hidrocarburos Totales y Sílice no fueron medidos en las estaciones adicionales en ningún periodo de los años 2014 y 2015, en contraste con la mayoría de las estaciones de vigilancia, donde sí se controló en paralelo con el resto de los parámetros (se debe exceptuar a esta consideración la estación pelagial del centro lago (PEL-CE), donde no fue medido el parámetro Sílice).

En relación al parámetro DBO5, se observan en total de mediciones realizadas en verano de 2014, mientras que en primavera de 2014, verano 2015 y primavera 2015, no se logró obtener la mayor cantidad de datos en el sector Centro lago (PEL-CE).

En cuanto a calidad de sedimento, sólo se considera el muestreo en las estaciones litorales, y todas ellas se controlaron en cada campaña del periodo 2014-2015. En el Anexo 8 se presentan los datos registrados en los monitoreos de sedimentos efectivamente realizados para el período en estudio.

## Metodologías de muestreo y análisis

En referencia a metodologías de muestreo, no se cuenta con información entregada, tanto por DIRECTEMAR como por DGA, al igual que respecto a las condiciones de almacenaje y transporte de las muestras, por lo que no es posible asegurar la representatividad de las muestras analizadas.

Respecto a las metodologías de análisis utilizadas, éstas se detallan a continuación en Tabla 22

Tabla 22.  Metodología de Análisis de DGA (Adaptado a partir de Ord. DGA N°97/2015, Ord. DGA N°109/2016) y de DIRECTEMAR (según Informes de análisis SGS ES15-04506, ES15-49645)

| Parámetro | Metodología Analítica usada | Referencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Matriz acuosa |  |  |  |
| Nitrito | ME-17-2007 Metodo Colorimétrico. | 4500-NO2 B. Standard Methods | DGA |
| Nitrato | Método por reducción de Cadmio. | 4500-NO3 E. Standard Methods | DGA |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) (2) | Espectroscopía absorción molecular, Método Nessler. | Hach Method 8038, USEPA | DGA |
| DQO | Espectroscopía de absorción molecular | 5220 D- Standard Methods | DIRECTEMAR |
| DBO5 | Electrodo de Membrana Incubación 5 días. | 5210 B Standard Methods | DIRECTEMAR |
| Sílice reactiva | Método Molibdosilicato | 4500 SiO2 C Standard Methods | DIRECTEMAR |
| Conductividad eléctrica | Obtenido en terreno por medio de Sonda Multiparámetro | No se especifica método utilizado | DGA |
| pH | Obtenido en terreno por medio de Sonda Multiparámetro | No se especifica método utilizado | DGA |
| Turbidez | Obtenido en terreno por medio de Sonda Multiparámetro | No se especifica método utilizado | DGA |
| Matriz sedimentaria |  |  |  |
| Materia Orgánica | Perdida por Calcinación Subsecretaría de Pesca RES EXE 3612 |  | DIRECTEMAR |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | Destilación electrodo específico | 4500- N Orgánico B Standard Methods | DIRECTEMAR |
| Fósforo Total | Método de ácido ascórbico y digestión ácida con Persulfato. Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P B-5. Standard Methods 4500-P J. Standard Methods | DIRECTEMAR |
| Hidrocarburos totales | Determinación de HT por gravimetría y cromatografía I-ENVI-LAB-231 | 5520 F Standard Methods basado en EPA3540C, EPA8015, NCh 2313/7.Of97 | DIRECTEMAR |
| Cadmio | Espectroscopía de absorción atómica. | Standard Methods | DIRECTEMAR |
| Mercurio | Espectroscopía de absorción atómica con generación de hidruros. | Standard Methods | DIRECTEMAR |
| Plomo | Espectroscopía de absorción atómica. | Standard Methods | DIRECTEMAR |
| Cobre | Espectroscopía de absorción atómica. | Standard Methods | DIRECTEMAR |
| Arsénico | Espectroscopía de absorción atómica con generación de hidruros. | Standard Methods | DIRECTEMAR |

De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 22, las metodologías utilizadas en el análisis de muestras de agua y sedimentos, se encuentran dentro de las definidas en la norma como en el PMCCA Lago Villarrica.

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

En la Tabla 22 se presentan los resultados de los monitoreos efectivamente realizados para el período 2014-2015, sin considerar los parámetros que no se monitorearon durante todo el período evaluado.

Tabla 23.  Datos de matriz acuosa medidos en Red de Observación durante el período enero 2014 – diciembre 2015.

| Estación | Parámetro | Profundidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL | Hidrocarburos | 0 | <5 | <5 | <5 | <5 |
|  | Perfil de temperatura | 0 | 19,22 | 12,71 | 21,08 | 11,39 |
|  | Perfil de temperatura | 10 | 18,90 | 11,10 | 21,04 | 10,53 |
|  | Perfil de temperatura | 30 | 11,60 | 10,41 | 11,34 | 10,43 |
|  | Perfil de temperatura | 70 | 9,68 | 9,64 | 10,11 | 10,18 |
|  | Perfil de temperatura | 100 | 9,62 | 9,60 | 9,79 | 10,04 |
|  | Perfil de Oxigeno | 0 | 10,23 | 10,59 | 9,76 | 11,34 |
|  | Perfil de Oxigeno | 10 | 10,4 | 10,15 | 10,17 | 11,11 |
|  | Perfil de Oxigeno | 30 | 9,03 | 10,32 | 10,4 | 10,94 |
|  | Perfil de Oxigeno | 70 | 9,93 | 9,35 | 9,85 | - |
|  | Perfil de Oxigeno | 100 | 9,75 | 9,5 | 9,57 | - |
|  | Perfil de conductividad | 0 | 59,8 | 57,3 | 57,1 | 57,1 |
|  | Perfil de conductividad | 10 | 59,1 | 56,9 | 58 | 56,7 |
|  | Perfil de conductividad | 30 | 55,8 | 56,6 | 53,1 | 56,9 |
|  | Perfil de conductividad | 70 | 55 | 56,8 | 52,9 | 57,2 |
|  | Perfil de conductividad | 100 | 55,9 | 56,8 | 52,9 | 57 |
|  | pH | 0 | 9,18 | 7,78 | 8,1 | 7,76 |
|  | pH | 10 | 9,51 | 7,87 | 8,78 | 7,51 |
|  | pH | 30 | 7,83 | 7,9 | 8,19 | 7,34 |
|  | pH | 70 | 7,38 | 7,86 | 7,95 | 7,46 |
|  | Turbidez | 100 | 7,44 | 7,94 | 7,85 | 7,47 |
|  | Turbidez | 0 | 1,9 | 0,4 | 1 | 0 |
|  | Turbidez | 10 | 7,4 | 0,4 | 1,5 | 0 |
|  | Turbidez | 30 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 0 |
|  | Turbidez | 70 | 0,4 | 0 | 0,9 | 0 |
|  | Turbidez | 100 | 0,3 | 0 | 1,1 | 0 |
|  | Fitoplancton | 0 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 10 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 30 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 70 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 100 | * | * | * | * |
|  | Nitrito | 0 | <0,001 | <0,001 | 0,008 | <0,001 |
|  | Nitrito | 10 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 30 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 70 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 100 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrato | 0 | < 0,003 | 0,138 | 0,138 | 0,065 |
|  | Nitrato | 10 | 0,021 | 0,147 | 0,157 | 0,285 |
|  | Nitrato | 30 | 0,025 | 0,198 | 0,092 | 0,309 |
|  | Nitrato | 70 | 0,28 | 0,303 | 0,377 | 0,361 |
|  | Nitrato | 100 | 0,2 | 0,324 | 0,36 | 0,613 |
|  | Amonio | 0 | 0,008 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 10 | <0,02 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 30 | <0,02 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 70 | <0,02 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 100 | <0,02 | 0,08 | 0,09 | **** |
| LIT Pucón | Hidrocarburos | 0 | <2,5 | <5 | <5 | <5 |
|  | Sílice reactiva | 0 | 19 | 29 | 34 | 10,2 |
|  | Sílice reactiva | 10 | 18 | 30 | 30 | 12,8 |
|  | Sílice reactiva | 20 | 18 | 26 | 28 | 12,8 |
|  | DBO5 | 0 | <2 | <2 | 2 | <2 |
|  | DBO5 | 10 | <2 | <2 | 2 | <2 |
|  | DBO5 | 20 | <2 | 2 | 2 | <2 |
|  | DQO | 0 | <2 | 6 | 62 | 4 |
|  | DQO | 10 | <2 | 6 | 66 | 4 |
|  | DQO | 20 | <2 | 11 | 59 | 5 |
|  | Conductividad eléctrica | 0 | 61,2 | 57,8 | 58,6 | 58,7 |
|  | Conductividad eléctrica | 10 | 61,2 | 63,3 | 58,6 | 58,1 |
|  | Conductividad eléctrica | 20 | 58,2 | 57,3 | 54,1 | 57,7 |
|  | pH | 0 | 8,97 | 8,01 | 8,88 | 7,57 |
|  | pH | 10 | 8,85 | 7,94 | 8,79 | 7,58 |
|  | pH | 20 | 8,22 | 8,04 | 8,4 | 7,34 |
|  | Turbidez | 0 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 0,9 |
|  | Turbidez | 10 | 1,5 | 1 | 2 | 0 |
|  | Turbidez | 20 | 0 | 0,9 | 1,4 | 0 |
|  | Fitoplancton | 0 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 10 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 20 | * | * | * | * |
|  | Macrófitas acuáticas | Infralitoral | * | * | * | * |
|  | Diplodon chilensis | Infralitoral | * | * | * | * |
|  | Nitrito | 0 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 10 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 20 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | *** |
|  | Nitrato | 0 | 0,008 | 0,145 | 0,085 | 0,324 |
|  | Nitrato | 10 | <0,003 | 0,316 | 0,125 | 0,118 |
|  | Nitrato | 20 | <0,003 | 0,128 | 0,079 | *** |
|  | Amonio | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | **** |
|  | Amonio | 10 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | **** |
|  | Amonio | 20 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | **** |
| LIT Norte | Hidrocarburos | 0 | <5 | <5 | <5 | <5 |
|  | Sílice reactiva | 0 | 20 | 18 | 29 | 14,8 |
|  | Sílice reactiva | 10 | 17 | 11 | 13 | 11,2 |
|  | Sílice reactiva | 20 | 18 | 17 | 13 | 14,5 |
|  | DBO5 | 0 | <2 | 2 | 2 | <2 |
|  | DBO5 | 10 | <2 | <2 | 2 | <2 |
|  | DBO5 | 20 | <2 | 3 | 2 | <2 |
|  | DQO | 0 | 2 | 10 | 66 | 4 |
|  | DQO | 10 | 2 | 5 | 62 | 3 |
|  | DQO | 20 | 2 | 10 | 58 | 3 |
|  | Conductividad eléctrica | 0 | 60,6 | 57,3 | 58,2 | 56,9 |
|  | Conductividad eléctrica | 10 | 59,1 | 57,2 | 56,8 | 57,1 |
|  | Conductividad eléctrica | 20 | 57,6 | 57,1 | 55,6 | 56,8 |
|  | pH | 0 | 8,77 | 7,75 | 8,34 | 7,23 |
|  | pH | 10 | 9,14 | 7,71 | 8,47 | 7,77 |
|  | pH | 20 | 8,64 | 7,45 | 8,25 | 7,31 |
|  | Turbidez | 0 | ** | ** | 1 | 0 |
|  | Turbidez | 10 | ** | ** | 1,6 | 0 |
|  | Turbidez | 20 | ** | ** | 1,4 | 0 |
|  | Fitoplancton | 0 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 10 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 20 | * | * | * | * |
|  | Macrófitas acuáticas | Infralitoral | * | * | * | * |
|  | Diplodon chilensis | Infralitoral | * | * | * | * |
|  | Nitrito | 0 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 10 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 20 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrato | 0 | <0,003 | 0,193 | 0,088 | 0,098 |
|  | Nitrato | 10 | <0,003 | 0,221 | 0,041 | 0,233 |
|  | Nitrato | 20 | <0,003 | 0,375 | 0,074 | 0,312 |
|  | Amonio | 0 | 0,05 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 10 | 0,05 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 20 | 0,03 | <0,02 | <0,03 | **** |
| LIT Villarrica | Hidrocarburos | 0 | <5 | <5 | <5 | <5 |
|  | Sílice reactiva | 0 | 19 | 9,4 | 22 | 13,2 |
|  | Sílice reactiva | 10 | 18 | 14 | 22 | 11,4 |
|  | Sílice reactiva | 20 | 16 | 18 | 22 | 10,8 |
|  | DBO5 | 0 | <2 | 2 | 2 | <2 |
|  | DBO5 | 10 | <2 | 2 | 2 | <2 |
|  | DBO5 | 20 | <2 | <2 | 2 | <2 |
|  | DQO | 0 | <2 | 8 | 22 | 4 |
|  | DQO | 10 | <2 | 9 | 21 | 3 |
|  | DQO | 20 | <2 | 6 | 28 | <2 |
|  | Conductividad eléctrica | 0 | 59,4 | 57,3 | 57,3 | 56,7 |
|  | Conductividad eléctrica | 10 | 59,1 | 57 | 87,1 | 56,5 |
|  | Conductividad eléctrica | 20 | 57,4 | 57,1 | 56,4 | 57 |
|  | pH | 0 | 9,27 | 7,68 | 8,79 | 7,68 |
|  | pH | 10 | 9,39 | 7,69 | 8,84 | 7,5 |
|  | pH | 20 | 8,26 | 7,5 | 8,68 | 7,35 |
|  | Turbidez | 0 | ** | ** | 1,1 | 2,4 |
|  | Turbidez | 10 | ** | ** | 1,4 | 0 |
|  | Turbidez | 20 | ** | ** | 2,3 | 0 |
|  | Fitoplancton | 0 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 10 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 20 | * | * | * | * |
|  | Macrófitas acuáticas | Infralitoral | * | * | * | * |
|  | Nitrito | 0 | <0,001 | <0,001 | 0,002 | <0,001 |
|  | Nitrito | 10 | <0,001 | <0,001 | 0,002 | <0,001 |
|  | Nitrito | 20 | <0,001 | <0,001 | 0,004 | <0,001 |
|  | Nitrato | 0 | <0,003 | 0,215 | 0,063 | 0,117 |
|  | Nitrato | 10 | <0,003 | 0,223 | 0,08 | 0,152 |
|  | Nitrato | 20 | <0,003 | 0,234 | 0,058 | 0,171 |
|  | Amonio | 0 | 0,03 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 10 | <0,02 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 20 | <0,02 | 0,08 | 0,09 | **** |
| LIT Sur | Hidrocarburos | 0 | <5 | <5 | <5 | <5 |
|  | Sílice reactiva | 0 | 17 | 18 | 22 | 13 |
|  | Sílice reactiva | 10 | 17 | 18 | 22 | 11,8 |
|  | Sílice reactiva | 20 | 19 | 16 | 21 | 11,7 |
|  | DBO5 | 0 | <2 | 2 | <2 | <2 |
|  | DBO5 | 10 | <2 | 2 | 2 | <2 |
|  | DBO5 | 20 | <2 | <2 | 2 | <2 |
|  | DQO | 0 | <2 | 6 | 15 | 3 |
|  | DQO | 10 | <2 | 8 | 22 | 4 |
|  | DQO | 20 | <2 | 5 | 19 | 3 |
|  | Conductividad eléctrica | 0 | 59,2 | 57,5 | 58,2 | 57,3 |
|  | Conductividad eléctrica | 10 | 59 | 57,1 | 57,9 | 57,5 |
|  | Conductividad eléctrica | 20 | 56,5 | 57,4 | 55,7 | 57,1 |
|  | pH | 0 | 9,32 | 7,75 | 8,76 | 7,83 |
|  | pH | 10 | 9,48 | 7,84 | 8,76 | 7,78 |
|  | pH | 20 | 8,85 | 7,52 | 8,42 | 7,6 |
|  | Turbidez | 0 | 34,8 | ** | 0,6 | 0 |
|  | Turbidez | 10 | 0 | ** | 1,6 | 0 |
|  | Turbidez | 20 | 0 | ** | 1,9 | 0 |
|  | Fitoplancton | 0 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 10 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 20 | * | * | * | * |
|  | Macrófitas acuáticas | Infralitoral | * | * | * | * |
|  | Nitrito | 0 | *** | <0,001 | 0,002 | <0,001 |
|  | Nitrito | 10 | *** | <0,001 | 0,003 | <0,001 |
|  | Nitrito | 20 | <0,001 | <0,001 | 0,003 | <0,001 |
|  | Nitrato | 0 | *** | 0,239 | 0,073 | 0,204 |
|  | Nitrato | 10 | *** | 0,213 | 0,122 | 0,167 |
|  | Nitrato | 20 | <0,003 | 0,239 | 0,115 | 0,094 |
|  | Amonio | 0 | <0,02 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 10 | <0,02 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 20 | <0,02 | <0,02 | <0,03 | **** |
| LIT La Poza | Hidrocarburos | 0 | <2,5 | <5 | <5 | <5 |
|  | Sílice reactiva | 0 | 18 | 8,5 | 29 | 13,6 |
|  | Sílice reactiva | 10 | 17 | 3,8 | 33 | 13,1 |
|  | Sílice reactiva | 20 | 20 | 24 | 27 | 13,2 |
|  | DBO5 | 0 | <2 | 2 | 2 | <2 |
|  | DBO5 | 10 | <2 | 3 | 2 | <2 |
|  | DBO5 | 20 | <2 | 3 | 2 | <2 |
|  | DQO | 0 | <2 | 6 | 68 | 5 |
|  | DQO | 10 | <2 | 11 | 58 | 2 |
|  | DQO | 20 | <2 | 11 | 62 | 5 |
|  | Conductividad eléctrica | 0 | 61,2 | 60,4 | 58,4 | 60,2 |
|  | Conductividad eléctrica | 10 | 59,9 | 57,5 | 58,5 | 57,8 |
|  | Conductividad eléctrica | 20 | 55,6 | 57,4 | 55,1 | 59 |
|  | pH | 0 | 9,01 | 7,59 | 8,53 | 7,27 |
|  | pH | 10 | 9,42 | 7,67 | 8,59 | 7,44 |
|  | pH | 20 | 8,81 | 7,61 | 8,55 | 7,34 |
|  | Turbidez | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
|  | Turbidez | 10 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
|  | Turbidez | 20 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
|  | Fitoplancton | 0 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 10 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 20 | * | * | * | * |
|  | Macrófitas acuáticas | Infralitoral | * | * | * | * |
|  | Nitrito | 0 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 10 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 20 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrato | 0 | <0,003 | 0,163 | 0,096 | <0,003 |
|  | Nitrato | 10 | <0,003 | 0,181 | 0,083 | <0,003 |
|  | Nitrato | 20 | <0,003 | 0,193 | 0,084 | <0,003 |
|  | Amonio | 0 | 0,03 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 10 | 0,03 | <0,02 | <0,03 | **** |
|  | Amonio | 20 | <0,02 | <0,02 | <0,03 | **** |
| TRA-Quelhue | Conductividad eléctrica | 0 | 32 | 56,1 | 80,3 | 56,7 |
|  | Temperatura | 0 | 11,70 | 9,99 | 15,14 | 10,65 |
|  | pH | 0 | 6,96 | 7,96 | 9,06 | 7,70 |
|  | Turbidez | 0 | 9,5 | ** | 37,1 | 0,0 |
|  | Fosforo total | 0 | - | - | - | - |
|  | Saturación de Oxigeno | 10 | - | - | 102,1 | 105,6 |
|  | Oxígeno Disuelto | 20 | ** | ** | 10,39 | 11,38 |
|  | Nitrógeno total | Infralitoral | 0,020 | 0,072 | 0,059 | 0,063 |
|  | Nitrito | 0 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrato | 0 | 0,093 | 0,135 | 0,087 | 0,243 |
|  | Amonio | 20 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | **** |
| TOL-Villarrica | Conductividad eléctrica | 0 | 32,4 | ** | 57,8 | 58,9 |
|  | Temperatura | 0 | 18,51 | ** | 20,11 | 11,50 |
|  | pH | 0 | 8,92 | ** | 8,83 | 7,40 |
|  | Turbidez | 0 | 0,0 | ** | 1,3 | 0,0 |
|  | Fosforo total | 0 | - | - | - | - |
|  | Saturación de Oxigeno | 10 | ** | ** | 107,7 | 109,4 |
|  | Oxígeno Disuelto | 20 | ** | ** | 9,80 | 11,67 |
|  | Nitrógeno total | Infralitoral | 0,013 | 0,103 | 0,096 | 0,050 |
|  | Nitrito | 0 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrato | 0 | 0,061 | 0,230 | 0,104 | 0,169 |
|  | Amonio | 20 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | **** |
| PEL-VILL | Transparencia | 0 | 6,00 | 10,00 | 8 | 7 |
|  | Transparencia | 10 | - | 10 | 8 | 7 |
|  | Transparencia | 30 | 6,00 | 10 | 8 | 7 |
|  | Transparencia | 70 | 6,00 | 10 | 8 | 7 |
|  | Fósforo Disuelto | 0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
|  | Fósforo Disuelto | 10 |  | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
|  | Fósforo Disuelto | 30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
|  | Fósforo Disuelto | 70 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
|  | Fósforo total | 0 | - | - | - | - |
|  | Fósforo total | 10 | - | - | - | - |
|  | Fósforo total | 30 | - | - | - | - |
|  | Fósforo total | 70 | - | - | - | - |
|  | Saturación de Oxigeno | 0 | 109 | 102,3 | 109 | 105,4 |
|  | Saturación de Oxigeno | 10 | - | 98,4 | 110,5 | 100,4 |
|  | Saturación de Oxigeno | 30 | 83,1 | 92,00 | 93,7 | 94,6 |
|  | Saturación de Oxigeno | 70 | 79,4 | 85,9 | 81,8 | 89,4 |
|  | Nitrógeno total | 0 | 0,01 | 0,078 | 0,073 | 0,06 |
|  | Nitrógeno total | 10 |  | 0,051 | 0,078 | 0,09 |
|  | Nitrógeno total | 30 | 0,01 | 0,085 | 0,07 | 0,08 |
|  | Nitrógeno total | 70 | 0,01 | 0,113 | 0,04 | 0,112 |
|  | Clorofila "a" | 0 | 1,513 | 1,067 | 10,848 | 12,136 |
|  | Clorofila "a" | 10 | - | 1,242 | 14,426 | 14,883 |
|  | Clorofila "a" | 30 | 2,400 | 0,710 | 4,129 | 16,650 |
|  | Clorofila "a" | 70 | 0,464 | 0,545 | 3,717 | 1,478 |
|  | Perfil de temperatura | 0 | 19,010 | 13,010 | 20,39 | 11,61 |
|  | Perfil de temperatura | 10 | - | 10,670 | 19,93 | 10,57 |
|  | Perfil de temperatura | 30 | 12,310 | 10,14 | 13,3 | 10,23 |
|  | Perfil de temperatura | 70 | 9,620 | 9,76 | 10,14 | 9,93 |
|  | Perfil de Oxigeno | 0 | 9,83 | 10,61 | 9,87 | 11,16 |
|  | Perfil de Oxigeno | 10 | - | 10,74 | 10,13 | 10,9 |
|  | Perfil de Oxigeno | 30 | 8,65 | 10,15 | 9,81 | 10,33 |
|  | Perfil de Oxigeno | 70 | 8,8 | 9,56 | 9,2 | 9,84 |
|  | Perfil de conductividad | 0 | 60,5 | 57,3 | 57,7 | 53,6 |
|  | Perfil de conductividad | 10 | - | 57 | 57,6 | 56,6 |
|  | Perfil de conductividad | 30 | 55,8 | 56,9 | 54 | 56,8 |
|  | Perfil de conductividad | 70 | 55,2 | 57 | 53,2 | 56,9 |
|  | pH | 0 | 9,2 | 7,75 | 8,7 | 7,75 |
|  | pH | 10 | - | 7,91 | 8,67 | 7,43 |
|  | pH | 30 | 8,68 | 7,81 | 8,08 | 7,16 |
|  | pH | 70 | 8,06 | 7,8 | 7,68 | 7,04 |
|  | Turbidez | 0 | 0 | 0,9 | 1,5 | 0 |
|  | Turbidez | 10 | - | 1 | 1,9 | 0 |
|  | Turbidez | 30 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0 |
|  | Turbidez | 70 | ** | 0,8 | 0,1 | 0 |
|  | Fitoplancton | 0 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 10 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 30 | * | * | * | * |
|  | Fitoplancton | 70 | * | * | * | * |
|  | Nitrito | 0 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 10 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
|  | Nitrito | 30 | <0,001 | <0,001 | <0,000 | <0,001 |
|  | Nitrito | 70 | <0,001 | <0,001 | 0,003 | <0,001 |
|  | Nitrato | 0 | <0,003 | 0,15 | 0,094 | 0,235 |
|  | Nitrato | 10 |  | 0,153 | 0,098 | 0,336 |
|  | Nitrato | 30 | <0,003 | 0,225 | 0,031 | 0,339 |
|  | Nitrato | 70 | <0,003 | 0,33 | <0,003 | 0,464 |
|  | Amonio | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | **** |
|  | Amonio | 10 |  | 0,02 | 0,03 | **** |
|  | Amonio | 30 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | **** |
|  | Amonio | 70 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | **** |

(*) Celdas en verde definen la presencia de parámetros biológicos en las estaciones definidas. El detalle puede ser observado y analizado en la Minuta DCPRH N° 86 DE LA Dirección General de Agua en Anexo 4.

(**) Falla en sonda multiparámetro

(***) Datos descartados por identificación errónea

(****) Parámetro no informado por inconsistencia en los datos

En referencia al detalle de los resultados del análisis de sedimentos, éstos se pueden observar en el Anexo 8.

# CONCLUSIONES

La actividad de examen de la información realizada, consideró las campañas de monitoreo realizadas para la Red de Control por la Dirección General de Aguas durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 19, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el cual Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, y de las campañas realizadas por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante en igual período para la Red de Observación en calidad de aguas y sedimentos.

En relación a la calidad de la columna de agua en análisis y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de calidad Ambiental (NSCA) correspondiente, es posible señalar que:

Red de Control

El período de verificación contemplado correspondió a enero de 2014 a diciembre de 2015, lo que incluye dos años móviles. El primer período considerado fue desde enero de 2014 a diciembre de 2014, y el segundo desde enero de 2015 a diciembre de 2015. Cada período contempló dos campañas de monitoreo correspondientes a los períodos de primavera y verano de cada año, incluyendo a las seis (6) áreas de vigilancia definidas en el D.S. MMA N° 19/2013 y confirmadas en el PMCCA Lago Villarrica.

De acuerdo a lo anterior, se estableció cumplimiento respecto a la ejecución del muestreo en todas las estaciones establecidas por la Red de Control durante el periodo bianual considerado entre los años 2014 y 2015.

En referencia al periodo en el que se desarrollaron las campañas de muestreo, éstas se registraron principalmente en los meses que establece el PMCCA Lago Villarrica (febrero y octubre), sólo se identificó como excepción la campaña de verano 2015, la que fue realizada durante el mes de enero.

En cuanto a la metodología de muestreo utilizada, no se constató información al respecto, en los antecedentes remitidos que permitieran validarla.

Respecto a los tiempos de preservación de las muestras previo a su análisis, y considerando lo establecido en la NCh. 411/3 Of. 96 D.S. 501 de 1996, al menos en una de las cuatro campañas en todas las áreas de vigilancia efectuadas para cada parámetro, no se cumplió con el tiempo máximo estipulado. A partir de esto, se determina la imposibilidad de evaluar el cumplimiento de los parámetros.

Respecto de los métodos de análisis, se pudo verificar que los métodos usados se condicen con los propuestos en la norma o por los definidos en el PMCCA Lago Villarrica para los siguientes parámetros de control: Transparencia, Fósforo Disuelto, Clorofila a, Saturación de oxígeno, N-nitrato y Nitrógeno Amoniacal. Aun así, se informa la existencia de incumplimiento respecto al límite de detección del método de análisis de Fósforo Total durante el periodo verano 2014 (corresponde al 80% del valor establecido en la norma), lo que invalida el análisis del parámetro debido al requerimiento de ventana de dos años, establecido en la norma.

Respecto a la validez de los datos generados, se establece lo siguiente:

- El parámetro Fósforo Total, se encuentra invalidado por DGA por medio del Oficio Ordinario N° 7, debido a la inconsistencia en los datos generados a causa de mal manejo en el proceso de análisis.

- Los parámetros Nitrógeno Total y Nitrógeno Disuelto, se encuentran invalidados por esta Superintendencia, debido a la inconsistencia existente entre los valores presentados en la fracción menor versus la mayor. Considerando que no es posible realizar el análisis debido a la incertidumbre en referencia a los valores que realmente se encuentran correctos, se realiza invalidación de ambos parámetros (Nitrógeno Total y Nitrógeno Disuelto).

- El parámetro Saturación de oxígeno se encuentra invalidado debido a que durante el periodo bianual, no pudo ser medido de forma regular en todas las estaciones de la Red de control, lo que se contrapone a los requerimientos establecidos en la norma.

- Respecto al parámetro Clorofila “a”, si bien se cuenta con información en todas las estaciones, por medio de la cual se logra observar excedencia de acuerdo al límite normado, no fue posible definir su estado de cumplimiento debido a la inexistencia de la cantidad suficiente de muestreos necesarios para establecer la condición (la norma establece el control del parámetro mínimo 3 años para poder establecer cumplimiento).

- Al igual que lo indicado en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6193-IX-NC-EI, donde se analiza el muestreo realizado durante el periodo verano 2014, primavera 2014 y verano 2015, el indicador Trofía deseada, no ha podido ser determinada, debido a que dicho indicador se obtiene de manera indirecta a partir de los datos empíricos generados para los parámetros Clorofila “a”, Transparencia y nutrientes como el Fósforo Total y Nitrógeno Total, siendo éstos últimos (Fósforo y Nitrógeno Total), considerados como no válidos en todas las estaciones monitoreadas.

Finalmente y considerando las observaciones detalladas anteriormente, se establece que el único parámetro en el cual se pudo evaluar cumplimiento normativo es Transparencia, el cual presenta excedencia en la estación pelagial PEL-CE (Centro Lago).

Red de Observación

Se constató que el monitoreo de la Red de Observación se ha realizado tanto en la componente Agua como en la componente Sedimentos en forma paralela al monitoreo de la Red de Control.

También se determinó que las metodologías utilizadas en los análisis de cada uno de los parámetros coinciden con las establecidas en la norma junto con definidas en el PMCCA Lago Villarrica.

Los parámetros medidos en aguas para determinar su calidad fueron: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Turbiedad, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sílice Reactiva e Hidrocarburos Totales en todas las campañas (primavera-verano 2014 y primavera-verano 2015) y en todas las áreas de vigilancia, en tanto que en las tres estaciones adicionales, se midieron Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica y Turbiedad, en todas las campañas.

Por su parte, en el componente Sedimentos, se analizaron los parámetros Granulometría, Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plomo, Hidrocarburos Totales, Materia Orgánica, Carbono Orgánico Total, Nitrógeno Total Kjeldahl y Fósforo Total, en al menos una ocasión de cada período anual 2014-2015 en las estaciones de control (no se tiene información referente a éstos parámetros en las estaciones TRA-Quelhue, TOL-Villarrica y PEL-VILL).

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DCPRH N° 182, de 10 de diciembre de 2014 |
| 2 | Oficio ORD. DGA N°97, de 03 de noviembre de 2015 |
| 3 | Oficio ORD. DGA N°7, de 22 de enero de 2016 |
| 4 | Oficio ORD. DGA N° 109, de 23 de diciembre de 2016 /Minuta DCPRH N° 86 DGA 2016 |
| 5 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/317/M.M.A., de 24 de marzo de 2014 |
| 6 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/432/M.M.A., de 31 de marzo 2015 |
| 7 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/317/M.M.A., de 8 de abril de 2016 |
| 8 | Resumen de datos de Sedimentos Red de Observación período 2014 - 2015 |