INFORME FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN AMBIENTAL

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PARA EL ÁREA CIRCUNDANTE A LA FUNDICIÓN DE CALETONES DE LA DIVISIÓN EL TENIENTE DE CODELCO CHILE

DFZ-2017-5539-VI-PPDA-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | María Alicia Cavieres P. |  |

Mes elaboración: Septiembre 2017

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN	3

2.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.	4

2.1	Ubicación Regional.	5

3	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	6

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	6

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización.	6

4.2	Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.	6

5	EXAMEN DE INFORMACIÓN SMA.	7

6	RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS.	8

6.1	Manejo de emisiones atmosféricas.	8

7	CONCLUSIONES.	12

## RESUMEN

El presente documento da cuenta del examen de información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el cual incluye los informes cargados por el titular a través del Sistema de la Ventanilla Única del RETC, en el marco del Plan de Descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco Chile, correspondiente al D.S. N°81/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (MINSEGPRES), de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 1227 del 29 de diciembre de 2015, que dicta Instrucciones de Carácter General sobre Deberes de  Remisión de Información para Fuentes Estacionarias Reguladas por Normas de Emisión de Contaminantes a la Atmósfera y por Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica. Específicamente, el presente informe consolida un (1) examen de información realizado por la SMA al período comprendido entre enero a diciembre de 2016.

La instalación fiscalizada corresponde a la Fundición de Caletones, la cual opera desde el año 1922, con una capacidad de tratamiento de concentrado de cobre de 1.230 kilo toneladas/año, con una producción de 378 kilo toneladas por año de cobre metálico. En ésta se procesan tanto concentrados de los yacimientos de El Teniente como de la División Andina de Codelco Chile. La zona donde se ubica la instalación fue declarada Zona Saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado el año 1994, por medio del D.S. 179/1994 del MINSEGPRES. A partir de esta declaración se estableció el Plan de Descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones, mediante el D.S. N° 81 del año 1998, con el objeto de reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad de vida de la población residente y controlar la ocurrencia de episodios críticos y la magnitud de los mismos.

Las materias específicas objeto de la fiscalización fueron el manejo de emisiones atmosféricas y calidad del aire.

De la revisión del examen de información realizado por esta Superintendencia a la información reportada por el titular a través del sistema de la ventanilla única del RETC, es posible concluir que las emisiones de anhídrido sulfuroso se encuentran dentro de los límites establecidos en D.S. N° 81/1992, para el año 2016.

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA.

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Fundición Caletones |  |
| --- | --- |
| Región: Del Libertador General Bernardo O'Higgins | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ubicada en la comuna de Machalí, a 45 Km al Este de la ciudad de Rancagua. |
| Provincia: Cachapoal |  |
| Comuna: Machalí |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: CODELCO Chile, División El Teniente | RUT o RUN: 61.704.000-K |
| Domicilio titular: Huérfanos # 1270, piso 5, comuna de Santiago | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: 26903945 |
| Identificación del representante legal: Jorge Lagos Rodríguez | RUT o RUN: 10.502.232-8 |
| Domicilio representante legal: Huérfanos # 1270 | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: 26903945 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En operación |  |

## Ubicación Regional.

Imagen 1: Mapa Regional con la ubicación de la Fundición Caletones (Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Earth).

## MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de Documento | N° | Fecha promulgación | Comisión / Institución | Nombre y/o Descripción |
| 1 | Plan de Descontaminación | 81 | 12-05-1998 | MINSEGPRES | Establece Plan de Descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco Chile. |

## ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del Motivo: Resolución Exenta N° 1209 de la SMA de fecha 27 de diciembre de 2015, que fija Programa y Subprogramas sectoriales de fiscalización ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el año 2016. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Inspección Ambiental.

- Manejo de emisiones atmosféricas. - Monitoreo Calidad del aire.

## EXAMEN DE INFORMACIÓN SMA.

| N° | Nombre del Informe Revisado | Mes | Fecha de carga RETC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. | Enero | 16-02-2016 |
| 2 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. | Febrero | 15-03-2016 |
| 3 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. | Marzo | 15-04-2016 |
| 4 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Abril | 14-05-2016 |
| 5 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Mayo | 15-06-2016 |
| 6 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Junio | 15-07-2016 |
| 7 | Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Julio | 13-08-2016 |
| 8 | Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes agosto 2016. Informe episodios críticos por cada estación. Informe de emisión de azufre mensual. | Agosto | 15-09-2016 |
| 9 | Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes de Septiembre 2016. Informe de emisión de azufre mensual. | Septiembre | 14-10-2016 |
| 10 | Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes octubre 2016. Informe de emisión de azufre mensual. | Octubre | 15-11-2016 |
| 11 | Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes noviembre 2016. Informe de emisión de azufre mensual. | Noviembre | 15-12-2016 |
| 12 | Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes diciembre2016. Informe de emisión de azufre mensual. Evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo de anhídrido sulfuroso y material particulado. | Diciembre | 13-01-2017 |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS.

## Manejo de emisiones atmosféricas.

| Exigencia asociada N°1 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| --- | --- |
| D.S. 81/1998 del MINSEGPRES, artículo único: “Séptimo: La Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco Chile deber limitar las emisiones atmosféricas de anhídrido sulfuroso y las emisiones atmosféricas de material particulado respirable, expresadas como material particulado total, de modo que éstas no superen los valores consignados en el siguiente cronograma: CRONOGRAMA DE REDUCCION DE EMISIONES DE ANHIDRIDO SULFUROSO (SO2) Y MATERIAL PARTICULADO TOTAL (1998-2003): Año; Emisión Anual Max. de SO2 ton/año (1); Emisión mensual Max. De SO2 ton/mes (2); Emisión Anual Max. MP Total ton/año (1). Desde 1998; -; 62.500; 3.017. Desde 1999; 494.000; 41.166; 1.987. Desde 2000; 494.000; 41.166; 1.987. Desde 2001; 230.000; 19.166; (*). Desde 2002; 230.000; 19.166; (*). Desde 2003; (*). (1) toneladas por año (2) toneladas por mes (*) Cumplimiento de Norma de Calidad Ambiental anhídrido sulfuroso y Material Particulado Respirable según corresponda.” | Examen de información Respecto del examen de información realizado la SMA a los antecedentes remitidos por el titular al sistema de la ventanilla única del RETC correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2016, respecto de las emisiones atmosféricas de anhídrido sulfuroso, en la siguiente tabla, se presenta un resumen con las emisiones mensuales y acumuladas de SO2, realizada en base al balance de masa mensual de anhídrido sulfuroso informado por el titular. Tabla 1. Emisiones mensuales de anhídrido sulfuroso. Mes; Emisión de SO2; Emisión de SO2 acumulado. T/mes; T/mes. Enero-2016; 7.311,4; 7.311,40. Febrero-2016; 5.191; 12.502,40. Marzo-2016; 5.628,4; 18.130,80. Abril-2016; 2.789; 20.919,80. Mayo-2016; 2.384; 23.303,80. Junio-2016; 6.496,6; 29.800,40. Julio-2016; 6.482,2; 36.282,60. Agosto-2016; 6.356,6; 42.639,20. Septiembre-2016; 7.134; 49.773,20. Octubre 2016; 5,786; 49.778,99. Noviembre 2016; 5,992; 49.784,98. Diciembre 2016; 4,516; 49.789,49. En relación a los reportes con los datos de monitoreo de calidad de aire reportados por el titular a través del RETC para el mismo periodo, es posible indicar lo siguiente: - Los informes entregan los datos correspondientes en las estaciones: Coya Población, Cauquenes, Cipreses, Coya Club y Sewel. - Las estaciones registras datos de medición de SO2, MP y meteorológicos. - Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016, no se registran episodios críticos de contaminación, así como tampoco se registran excedencias que sobrepasen las normas de calidad primaria y secundaria de MP ni de SO2. Según la información entregada por el titular, es posible indicar que las emisiones de SO2 y de material particulado se encuentran dentro de los límites establecidos en el artículo único del DS N° 81/1998, durante el año 2016. |
| Exigencia asociada N°2 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| D.S. 81/1998 del MINSEGPRES, artículo único: “Noveno: La fiscalización del cumplimiento del presente plan será de responsabilidad del Servicio de Salud O'Higgins y del Servicio Agrícola y Ganadero VI Región según corresponda. Para estos efectos, se adoptarán las siguientes medidas (…). i.- Las emisiones de Anhídrido Sulfuroso se reportan mediante informes mensuales, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al del período que se informa, los que contendrán un balance de masa mensual de azufre con la metodología aprobada por los servicios (…).” | Examen de información Considerando la información obtenida desde el sistema de la ventanilla única del RETC, se presenta la siguiente tabla, en donde se resumen las fechas de la presentación de los reportes de los últimos 12 meses. Tabla 2: Reportes de los últimos 12 meses Mes; Nombre carta/N° certificado; Fecha de presentación. Enero-2016; Certificado N° 66; 16-02-2016. Febrero-2016; Certificado N° 94; 15-03-2016. Marzo-2016; Certificado N° 172; 15-04-2016. Abril-2016; Certificado N° 211; 14-05-2016. Mayo-2016; Certificado N° 251; 15-06-2016. Junio-2016; Certificado N° 291; 15-07-2016. Julio-2016; Certificado N° 329; 13-08-2016. Agosto-2016; Certificado N° 370; 15-09-2016. Septiembre-2016; Certificado N° 400; 14-10-2016. Octubre 2016; Certificado N° 438; 15-11-2016. Noviembre 2016; Certificado N° 466; 15-12-2016. Diciembre 2016; Certificado N° 502; 13-01-2017. De lo anterior, es posible indicar que el titular remitió la información dentro del plazo establecido en el DS N° 81/1998, estableciéndose la conformidad en lo requerido, para el año 2016. |
| Exigencia asociada N°3 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| D.S. 81/1998 del MINSEGPRES, artículo único: “Noveno: La fiscalización del cumplimiento del presente plan será de responsabilidad del Servicio de Salud O'Higgins y del Servicio Agrícola y Ganadero VI Región según corresponda. Para estos efectos, se adoptarán las siguientes medidas: b.- La verificación del cumplimiento de las normas de calidad para anhídrido sulfuroso (…) se determinar a partir de los datos entregados por la red de monitoreo previamente aprobada, según corresponda, por el Servicio de Salud O'Higgins y el Servicio Agrícola y Ganadero, VI Región. (…) Las estaciones de monitoreo en cuales se practicarán estas mediciones son: Coya Población; Coya Club de Campo, y Sewell Asimismo, para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental de anhídrido sulfuroso, las mediciones se practicarán en las estaciones de monitoreo ubicadas: Al oriente de Coya (aproximadamente a 3 kilómetros de Coya); Al sur de Coya por el valle del río Cachapoal y Reserva Nacional "Río Cipreses (…)La División El Teniente de Codelco Chile deberá presentar al Servicio de Salud O'Higgins y Servicio Agrícola y Ganadero VI Región, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al del período que se informa, un informe mensual, que contenga: El programa de mantención y calibración realizado durante el mes a la Red de Monitoreo. Un resumen de las mediciones de las estaciones de monitoreo, en los términos establecidos por los Servicios de Salud O'Higgins y Servicio Agrícola y Ganadero VI Región, según corresponda. El número de episodios críticos por estación de monitoreo. Las concentraciones y frecuencia con que se realizan las mediciones en los tubos pasivos.". | Examen de información. Se procedió a realizar un examen de información a los reportes mensuales presentados por el titular a través del sistema de la ventanilla única del RETC, en relación a las mediciones de calidad del aire efectuadas en las estaciones de monitoreo Cauquenes, Cipreses, Coya Club, Coya Población y Sewel, para el período comprendido entre enero a diciembre de 2016. En la siguiente tabla se presenta un resumen de la información entregada por el titular. Tabla 3: Reportes Informes de Calidad del Aire. Contenido; Mes reportado; Fecha entrega; N° Certificado. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Enero; 16-02-2016; 66. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Febrero; 15-03-2016; 94. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Marzo; 15-04-2016; 172. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Abril; 14-05-2016; 211. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Mayo; 15-06-2016; 251. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Junio; 15-07-2016; 291. Informe con resumen de mediciones de calidad del aire para cada estación. Informe episodios críticos por cada estación.; Julio; 13-08-2016; 329. Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes agosto 2016.; Agosto; 15-09-2016; 370. Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes septiembre 2016.; Septiembre; 14-10-2016; 400. Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes octubre 2016.; Octubre; 15-11-2016; 438. Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes noviembre 2016.; Noviembre; 15-12-2016; 466. Informe de resultados del monitoreo de Calidad del Aire realizado durante el mes diciembre 2016.; Diciembre; 13-01-2017; 502. De lo anterior, es posible indicar que el titular ha dado cumplimiento al plazo establecido en el Plan, respecto de la entrega de los informes de calidad de aire para las estaciones de monitoreos Cauquenes, Cipreses, Coya Club, Coya Población y Sewel, estableciéndose la conformidad en lo requerido, para el año 2016. |
| Exigencia asociada N°4 | Descripción de los hechos y/o resultados |
| D.S. 81/1998 del MINSEGPRES, artículo único: “Noveno:(…) La División El Teniente de Codelco Chile encargará una evaluación anual sistemática y objetiva de la red de monitoreo, tubos pasivos, y de la medición de emisiones de azufre y material particulado, la que deberá ser presentada al Servicio de Salud O'Higgins y al Servicio Agrícola y Ganadero VI Región”. | Examen de información. En el reporte enviado por el titular a través de la RETC para el mes de diciembre, se adjunta carta CJDT-0538-04 en donde indica que remite informe de la empresa SERPRAM elaborado sobre la Evaluación Anual Sistemática y Objetiva de la Red de monitoreo de Anhídrido Sulfuroso y Material Particulado. La fiscalización respecto de las estaciones de monitoreo de calidad ambiental se realizará en el marco del Programa de Fiscalización de Normas de Calidad Ambiental para el año 2017 establecido mediante Resolución Exenta N° 1198 del 26 de diciembre 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente. De lo anterior es posible establecer que el titular cumple con la entrega del informe anual establecido en el artículo único del Plan, para el año 2016. |

## CONCLUSIONES.

De la revisión de los antecedentes es posible indicar que la emisión anual de SO2 (ton/año) reportada para el período de análisis (enero a diciembre de 2016) se encuentran dentro de los límites establecidos en el Plan de Descontaminación para el área circundante a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco Chile, dando cumplimiento a lo establecido en el DS N° 81/1998.

Adicionalmente, se pudo constatar la conformidad en el funcionamiento de las estaciones de monitoreo Sewel, Coya Población, Coya Club, Cipreses y Cauquenes, las cuales se encuentran operando de acuerdo a lo establecido en el Plan de Descontaminación para al Área Circundante a la Fundición de Caletones DS N° 81/1998, para el año 2016.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.