INFORME TÉCNICO DE

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL LAGO VILLARRICA

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2016-4695-IX-NC-EI

Agosto 2017

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Elizabeth Sepúlveda E. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL	8

5.1.	Estaciones de monitoreo Red de Control	9

5.2.	Frecuencia de monitoreo Red de Control	10

5.3.	Metodologías de muestreo y análisis	12

5.4.	Otros	15

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	15

7.	VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN	29

7.1.	Estaciones de monitoreo Red de Observación	29

7.2.	Frecuencia de monitoreo Red de Observación	29

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	35

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	37

9.	CONCLUSIONES	37

10.	ANEXOS	42

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de la norma secundaria de calidad del agua para la protección de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica, D.S. N°19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente y del Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua para el Lago Villarrica, Resolución Exenta N° 671/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana”.

Se evaluó el cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para todas las áreas de vigilancia establecidas en la norma y para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período enero 2014 a diciembre de 2015, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas respecto de las campañas de medición realizadas para la Red de Control. Además, se verificó los datos correspondientes a la Red de Observación levantados por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR).

El análisis de datos se realizó con la mediciones del período comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015. Los datos correspondientes a los períodos verano y primavera 2014 y verano 2015, utilizados para la evaluación del cumplimiento normativo, fueron revisados en informe de fiscalización según expediente DFZ-2015-6193-IX-NC-EI.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad en conjunto con los definidos en el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua para el Lago Villarrica (PMCCA Lago Villarrica).

Red de Control

Se establece la realización del análisis de cumplimiento normativo del parámetro Transparencia y Clorofila “a”, debido a que estos cumplen con los requerimientos establecidos tanto en la norma (D.S. 19/2013 MMA, que establece NSCA para el Lago Villarrica), como en el PMCCA Lago Villarrica.

Para el parámetro Saturación de Oxígeno, el análisis sólo fue desarrollado de forma referencial, dada la imposibilidad de su medición en la campaña de primavera de 2014, al igual que el Fósforo Disuelto debido a que el periodo verano 2014 fue invalidado por SMA, a causa que el límite de detección de la metodología implementada no cumple con el artículo N° 19 del PMCCA Lago Villarrica. También como análisis referencial se establecen los parámetros Nitrógeno Disuelto y Total a causa de la falta de registros de la especie N-amonio, considerada en el cálculo del parámetro Nitrógeno Disuelto y por presentar tiempos de preservación fuera de límites establecidos en el caso del Nitrógeno Total.

Respecto al parámetro Fósforo total, no fue considerado, a causa de la invalidación presentada por DGA (Ord. N° 7, de 2016), dada la ocurrencia de problemas durante la ejecución del ensayo de laboratorio.

En relación al parámetro Clorofila “a”, en la evaluación de los datos obtenidos, sólo se realizó el análisis considerando el inciso 1 del artículo N° 7 del D.S. 19/2013 MMA, el cual establece las condiciones de excedencia en la evaluación bienal. En éste punto se establece excedencia del parámetro en todas las estaciones de control, tanto en el límite promedio como en el límite máximo normado. Respecto a la evaluación que considera el inciso 3 del artículo N° 7, ésta no es posible de realizar debido a que no se cumple con la condición definida en cantidad de periodos en evaluación.

En referencia al parámetro Trofía deseada, éste no ha podido ser informado ni evaluado su cumplimiento, a causa de que es obtenido a partir de los datos empíricos de Clorofila “a”, Transparencia, Fósforo Total y Nitrógeno Total, éstos últimos parámetros, invalidados debido a inconsistencias existentes entre las fracciones menores y las totales.

Red de Observación

Se constató que dentro de todas las áreas de vigilancia, durante los dos años de monitoreo incluidos en el presente análisis, se han cuantificado al menos en una oportunidad los parámetros: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Turbidez, Oxígeno Disuelto, Saturación de Oxígeno, N-nitrito, N-nitrato, N-amoniacal, Nitrógeno Total, Nitrógeno Disuelto y Clorofila “a”, en la columna de agua, en tanto que en la componente sedimentos se realizó el análisis de Granulometría, Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plomo, Hidrocarburos Totales, Materia Orgánica, Carbono Orgánico Total, Nitrógeno Total Kjeldahl y Fósforo Total para todas las áreas litorales del lago, a la vez que se sumaron tres estaciones para la evaluación de parámetros de aguas: Temperatura, Oxígeno Disuelto, Saturación de Oxígeno, Transparencia, Nitrógeno Total, Nitrógeno Disuelto, Fósforo Total, Fósforo Disuelto y Clorofila “a”, en el área pelagial del lago, en el afluente (río Pucón) y efluente (río Toltén) de éste. Respecto a mediciones de biológicos, se observó muestreo y análisis de Fitoplancton, en todas las estaciones de la red de control.

El seguimiento de esta Red de Observación se ha realizado de forma paralela al monitoreo de la Red de Control para la gran parte del período analizado.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de los cuerpos de agua superficial que componen la cuenca del lago Villarrica en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas del lago Villarrica y prevenir la eutrofización antrópica proporcionando instrumentos de gestión para aportar a la mantención de su actual condición trófica.

La norma de calidad formalizada mediante D.S. N° 19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente; Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, estableció un total de seis áreas de vigilancia, definiendo niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Transparencia, Fósforo Disuelto, Fósforo Total, Saturación de Oxígeno, Nitrógeno Disuelto, Nitrógeno Total, Clorofila “a” y el indicador de “Trofía deseada” el que se obtiene a partir de algunos de los parámetros antes mencionados.

Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante Resolución Exenta N° 671, de 21 de julio de 2016, estableció el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del agua para la protección de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica (en adelante: PMCCA Lago Villarrica), elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° del D.S. MINSEGPRES N° 19/2003 MMA. En este documento se definen las estaciones de monitoreo que conforman la Red de Control que son utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas en la norma, además de incorporar áreas, estaciones y parámetros adicionales como parte de una Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental de los cursos de agua normados y generar información para las revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del mencionado Decreto, la evaluación de los niveles de calidad requieren la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos. Considerando lo establecido en los artículos 2 y 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, y a modo de completar la información necesaria para la evaluación bienal de la norma, en el presente informe se realiza una revisión y análisis de los datos levantados durante el período de primavera de 2015, a la vez que se incluyen los resultados del período comprendido entre verano y primavera de 2014 y verano de 2015, los que fueron analizados en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6193-IX-NC-EI, dando cuenta así, de seis actividades de fiscalización.

Se debe señalar que los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Aguas, mediante los Oficios Ord. DCPRH N° 182, de 2014 (Anexo 1); ORD. N° 97, de 2015 (Anexo 2), ORD. N° 7, de 2016 (Anexo 3) y ORD. N°109 de 2016/Minuta DCPRH N°86 DGA 2016 (Anexo 4); complementados con antecedentes remitidos mediante el ORD. N°25, de 2017 (Anexo 5). Por su parte, la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRECTEMAR) entregó antecedentes complementarios, correspondientes a la red de observación, mediante Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de 2014 (Anexo 6), Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/432/MMA de 2015 (Anexo 7) y Oficio Ord. DGTM MM N° 12.600/05/317/MMA de 2016 (Anexo 8).

La verificación del cumplimiento normativo realizado en el presente informe permitirá al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica para el período bienal que comprende los meses de enero 2014 a diciembre 2015, para todas las estaciones de control incluidas en D.S. N° 19/2013 del MMA y en su PMCCA Lago Villarrica, de 2016, en el cual se establece el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua.

# ALCANCE

En el marco de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, se verificará la información levantada durante el período de primavera de 2015, para determinar la factibilidad de evaluación del cumplimiento normativo para el período bienal móvil comprendido entre enero 2014 y diciembre de 2015, en cuanto a los parámetros y las estaciones dentro de la Red de control (Figura 1).

Para determinar el cumplimiento normativo, es necesario que las mediciones, muestreos y análisis se hayan ejecutado bajo los criterios técnicos establecidos en la norma de calidad, en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, y en referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es:

- Solo se considerarán válidos los datos obtenidos en campañas de monitoreo realizadas conforme a la frecuencia anual y a profundidades de medición establecidas en el programa de medición y control de la calidad ambiental de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica. Se exceptúa de lo anterior, aquellos casos donde las muestras o campañas han sido calificadas fundadamente como no representativas por la Dirección General de Aguas, en los términos establecidos en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 19, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente.

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes,

- Validación de los resultados obtenidos acorde a diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de preservación de muestra, límites de detección acorde a los límites normativos, etc.

- Si el resultado de un parámetro es menor al límite de detección (LD), los datos serán validados en base a lo siguiente:

  - Si el LD ≥ al 80% del límite normativo, se considerará que el resultado corresponde a un valor no válido para efectos de la evaluación de cumplimiento.

  - Si LD < al 80% del límite normativo, se considerará que el valor es válido para efectos de la evaluación de cumplimiento y que el resultado es igual al LD.

- Para los parámetros que corresponden a la suma de sus fracciones orgánicas, inorgánicas o disueltas, los datos serán validados en base a lo siguiente:

  - Los análisis de todas las fracciones deben ser realizados por un mismo laboratorio de ensayo.

  - El dato será válido si y solo si la suma de las fracciones es menor o igual al valor del resultado del parámetro total.

- Para el parámetro Saturación de Oxígeno del área pelagial en el fondo, solo serán válidos los datos que correspondan a mediciones puntuales realizadas en el fondo del lago, esto es, en el rango de profundidad superior a 85 metros.

De manera adicional, se verificará el desarrollo del monitoreo de la Red de Observación en lo que respecta a áreas de vigilancia, estaciones de monitoreo, parámetros medidos y frecuencia anual de muestreo según las condiciones fijadas en el respectivo programa de medición y control de la calidad ambiental del agua.

Es necesario reiterar que el análisis de los datos de las campañas realizadas durante 2014 y de la campaña de verano 2015, ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6193-IX-NC-EI, por tanto, en el presente informe se realizó el análisis de los datos del periodo primavera 2015, la validez de los resultados de las campañas y la evaluación de los datos considerados durante dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 diciembre de 2015.

# VALIDACIÓN DE LOS DATOS RED DE CONTROL

A continuación, la Figura 1 presenta el listado y ubicación de todas las estaciones que componen el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua de la norma, incluyendo tanto las estaciones incluidas en la red de control, como las correspondientes a la red de observación.

Figura 1. Representación de las áreas de vigilancia y estaciones monitoreadas (Fuente: elaboración propia).

La información de las mediciones ejecutadas durante el período primavera de 2015, se reportó a esta Superintendencia por parte de la Dirección General de Agua (DGA), por medio de Oficio Ordinario DGA N° 109, del 23 de diciembre de 2016, lo que es expuesto en Tabla 1. Todos los antecedentes fueron complementados con información adicional reportados mediante Oficio Ord. DGA N° 25, del 03 de mayo de 2017.

Tabla 1. Antecedentes

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio Ord. DCPRH N° 182 de fecha 10 de diciembre de 2014. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 17 de diciembre de 2014 | enero 2014 a diciembre 2014 |
| 2 | Oficio Ord. DGA N° 97, del 03 de noviembre de 2015. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 04 de noviembre de 2015 | enero 2015 |
| 3 | Oficio Ord. N° 7, de 22 de enero de 2016. Envía aclaraciones a los antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 25 de enero de 2016 | enero 2014 a febrero 2015 |
| 4 | Oficio Ord. DGA N° 109, del 23 de diciembre de 2016. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 26 de diciembre de 2016 | enero 2015 a diciembre 2016 |
| 5 | Oficio Ord. DGA N° 25, del 03 de mayo de 2017. Envía antecedentes complementarios al informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica, período 2014-2015. | 07 de mayo de 2017 | enero 2014 a diciembre 2015 |

## Estaciones de monitoreo Red de Control

En los Oficios Ord DCPRH N°182/2014 (Anexo 1), Ord. N° 97/2015 (Anexo 2), Ord. N° 7/2016 (Anexo 3), Ord. N° 109/2016/Minuta DCPRH N° 86 DGA 2016 (Anexo 4) y Ord. N° 25/2017 (Anexo 5), se detallan las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA), todas en el marco del monitoreo de la Red de Control definida en la Norma Secundaria de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica entre los años 2014 y 2015.

En ellos, es posible constatar que durante el período en análisis (enero 2014 a diciembre 2015) se han efectuado monitoreos en las áreas de control detalladas en Tabla 2.

Tabla 2. Fecha de realización de las campañas de medición de la Red de Control de la Norma (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | Campañas 2014 | Campañas 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| PEL - CE | Centro lago | 03-02-2014 06-10-2014 | 27-01-2015 19-10-2015 |
| LIT - Pucón | Litoral Pucón | 03-02-2014 06-10-2014 | 26-01-2015 19-10-2015 |
| LIT - Norte | Litoral Norte | 04-12-2014 07-10-2014 | 26-01-2015 19-10-2015 |
| LIT - Villarrica | Litoral Villarrica | 04-02-2014 07-10-2014 | 27-01-2015 20-10-2015 |
| LIT - Sur | Litoral Sur | 03-02-2014 07-10-2014 | 27-01-2015 20-10-2015 |
| LIT - Poza | Bahía La Poza | 03-02-2014 06-10-2014 | 26-01-2015 19-10-2015 |

Tal como se indica en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6193-IX-NC-EI, los documentos anteriormente señalados para el período de verano 2014, primavera de 2014 y verano de 2015, identificaron las coordenadas de ubicación de los puntos de control utilizados para el monitoreo, verificándose su correspondencia con las áreas de vigilancia establecidas en la NSCA. Lo mismo ocurre para el monitoreo realizado en el periodo primavera 2015, donde se realizó mediciones en los 6 puntos establecidos en la Tabla 2. En vista de lo anterior, es posible indicar que se efectuaron monitoreos en todas las áreas de vigilancias y estaciones definidas para la Red de Control en D.S. N° 19/2013 MMA y en el PMCCA Lago Villarrica.

## Frecuencia de monitoreo Red de Control

Al respecto, la norma secundaria da a entender la realización de al menos 1 monitoreo al año en cada estación, sin embargo el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua para las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica, establece la realización de dos monitoreos al año, distribuidos en primavera (entre los meses de octubre a diciembre) y verano (entre los meses de febrero a marzo), en consideración que durante invierno el lago presenta dificultades en su navegación, sumado a la existencia de una mayor circulación de agua en invierno, con mínimas variaciones en la temperatura de la columna de agua entre la superficie y el fondo, en tanto que durante primavera y verano se desarrolla una estratificación térmica, sumada a la proliferación de algas importante de vigilar. En el mismo documento se establecen además, las diferentes profundidades para mediciones en la columna de agua.

Considerando lo antes mencionado, durante el período evaluado (enero 2014 a diciembre 2015) se realizaron cuatro monitoreos en toda la Red de Control, correspondientes a los parámetros controlados durante las épocas de primavera y verano (ver Tabla 2). También se establece que sólo 3 de estas actividades fueron realizadas dentro de los meses establecidos en el artículo N° 14 del PMCCA Lago Villarrica (verano 2014, primavera 2014 y primavera 2015).

El detalle de los muestreos con sus respectivas profundidades de monitoreo por estación son detalladas en Tabla 3 (en metros).

Tabla 3. Frecuencia y profundidad de medición por parámetro en el período evaluado. (Fuente elaboración propia)

| Estación | Parámetro | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL – CE | Transparencia | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Fósforo Total | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | *0/10/30 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
| LIT – Sur | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | * | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - Norte | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | * | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT-Villarrica | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | * | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - La Poza | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - Pucón | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |

*Destacados en rojo, parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PMCCA Lago Villarrica.

Según lo anteriormente informado por la DGA, se constató la realización de dos campañas de medición al año en las estaciones de la red de control, para la mayoría de los parámetros establecidos en el período considerado, siendo las únicas excepciones, las estaciones LIT-Sur; LIT-Norte y LIT-Villarrica durante el periodo Primavera 2014, en las cuales no se logró obtener el parámetro Saturación de Oxigeno, lo que ocurrió también durante el periodo primavera 2015, pero en la estación PEL Centro Lago, en las profundidades 70 y 100 metros.

Se exceptúa de lo antes mencionado, el parámetro Nitrógeno Disuelto, que al ser calculado considerando N-nitrato, N-nitrito y N-amonio, y considerando que ésta última especie no ha podido ser medida de forma regular durante primavera 2015, no ha podido ser calculado para todo el periodo bienal en análisis. Anexo a esto, se informa que las muestras de la especies N-nitrito, N-nitrato y N-Kjeldahl en la estación Lit-Sur, durante la campaña verano 2014, (en las profundidades 0 y 10 m), debieron ser descartadas debido a error en su identificación.

## Metodologías de muestreo y análisis

El Artículo 9° del D.S. N° 19, de 2013, así como también en el PMCCA Lago Villarrica, se indica que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras en la Tabla 4 siguiente, o sus versiones actualizadas:

Tabla 4. Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°19/2013 MMA y PMCCA Lago Villarrica).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programas de muestreo. |
| NCh 411/2 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/4 Of.98. DS. N°84, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 4: Guía para el muestreo de lagos naturales y artificiales. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater. 21th edition 2005. APHA-AWWA-WPCF. |

El Artículo 10° del mismo cuerpo normativo señala que la determinación de los parámetros podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos, o su versión actualizada, que se indican a continuación (Tabla 5):

Tabla 5. Métodos Analíticos (Adaptado de D.S. N°19/2013 MMA y complementados por PMCCA Lago Villarrica)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | DGALGOTR1/2009 (Método de análisis interno DGA) |
| Saturación Oxígeno | Método de electrodo de membrana | 4500-O G. Standard Methods |
| Oxígeno disuelto | Medición con Sensor Óptico de Oxígeno disuelto LDO. |  |
| Temperatura | Método de laboratorio y campo. Termométrica. | 2550 B. Standard Methods |
| Fósforo Soluble Reactivo | Método de Ácido Ascórbico | 4500-P B-5. Standard Methods |
|  | Método de reducción automatizada de ascórbico | 4500-P F. Standard Methods |
|  | Método de inyección de flujo para orto fosfato | 4500-P G. Standard Methods |
|  | Método de Ácido Ascórbico | Hach 8048, USEPA |
|  | Espectroscopia de absorción Molecular | 4500-P E. Standard Methods |
| Fósforo Total | Método de Ácido Ascórbico | 4500-P B-5. Standard Methods |
|  | Método de digestión manual y análisis de inyección de flujo para Fósforo Total | 4500-P H. Standard Methods |
|  | Método por digestión de persulfato/ UV en línea y análisis de flujo de inyección para Fósforo total | 4500-P I. Standard Methods |
|  | Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P J. Standard Methods |
| Amonio(2) | Método Nessler | Hach 8038, USEPA |
|  | Método de Fenato | 4500-NH3 F. Standard Methods |
|  | Métodos automatizados de Fenato | 4500-NH3 G. Standard Methods |
|  | Análisis de inyección de flujo | 4500-NH3 H. Standard Methods |
| Nitrito(1)(2) | Método de Diazotización | Hach 8507, USEPA |
|  | Método colorimétrico | 4500-NO2 B. Standard Methods |
|  | Método Espectroscopia de adsorción molecular | Rodier 1981 |
|  | Método de Determinación de Aniones por cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Nitrato(1)(2) | Método por reducción de Cadmio | 4500-NO3 E. Standard Methods |
|  | Método automatizado por reducción de Cadmio | 4500-NO3 F. Standard Methods |
|  | Método por inyección de flujo por reducción de Cadmio | 4500-NO3 I. Standard Methods |
|  | Método Espectroscopia de adsorción molecular | Rodier 1981 |
|  | Método de Determinación de Aniones por cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Nitrógeno Disuelto | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +Namoniacal | - |
| Nitrógeno Total | Método de Persulfato | 4500-N C. Standard Methods |
|  | Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P J. Standard Methods |
|  | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +Kjeldahl | - |
| Nitrógeno Total Kjeldahl(1) | Método Kjeldahl | 4500-Norg B-C/NH3- F Standard Methods |
| Sílice | ICP | 3120 B. Standard Methods Ed 21, 2005 |
| DQO | Espectrofotometría de absorción molecular | 5220 D. Standard Methods Ed 21/2005 |
| Clorofila “a” | Método de análisis interno DGA Espectroscopia absorción molecular. | 10200 H. Standard Methods Método Scor Unesco |

(1)Metodología utilizada para las especies consideradas en el cálculo del parámetro Nitrógeno Total.

(2)Metodología utilizada para las especies consideradas en el cálculo del parámetro Nitrógeno Disuelto.

En base a lo anterior, mediante el Ord DGA N° 97/2015, la Dirección General de Aguas (DGA) remitió los resultados de los análisis de laboratorio para el monitoreo realizado en octubre 2015, necesarios para la elaboración del Informe de NSCA de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica, identificando los métodos analíticos empleados durante el período en evaluación, los que se describen a continuación, en Tabla 6.

Tabla 6. Metodología de Análisis DGA (Adaptado a partir de Ord. N°97/2015, Ord. N° 109/2016 y Ord. N°25/2017)

| Parámetro | Metodología Analítica usada | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Saturación de Oxígeno | Determinación in situ por medio de Sonda Multiparámetro HIDROLAB DS5 X. | - |
| Nitrógeno de Nitrato + Nitrito (N- NO2 + NO3) | Espectroscopia de absorción molecular. | Rodier, 1981 |
| Nitrito(1) | ME-17-2007 Método Colorimétrico. | 4500-NO2 B. Standard Methods |
| Nitrato(1) | Método por reducción de Cadmio. | 4500-NO3 E. Standard Methods |
| Nitrógeno Total | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +NKjeldhal | - |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) (1) | Espectroscopia absorción molecular, Método Nessler. | Hach Method 8038, USEPA |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | Método Kjeldahl | 4500-Norg B-C/NH3-F Standard Methods |
| Fósforo Disuelto | Espectroscopia de absorción molecular. | 4500-P E. Standard Methods |
| Fósforo Total | Método de ácido ascórbico y digestión ácida con Persulfato. Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P B-5. Standard Methods 4500-P J. Standard Methods |
| Clorofila “a” | Espectroscopia de absorción molecular. | Método Scor, UNESCO |

(1) Metodologías utilizadas para la obtención del parámetro Nitrógeno Disuelto.

De lo anterior, se identificó que para la campaña de octubre 2015, se aplicó la metodología analítica establecida en el D.S. N° 19/2013 del MMA y complementada por el PMCCA Lago Villarrica para la cuantificación de los parámetros de los parámetros: Transparencia (in situ), N-amoniacal (Método Nessler), N-nitrato (Método por reducción de Cadmio), N-nitrito (Método Colorimétrico), Nitrógeno Total Kjeldahl (Método Kjeldahl), Nitrógeno Total (Cálculo de Nnitrito + Nnitrato + NKjeldahl), Nitrógeno Disuelto (Cálculo Nnitrito + Nnitrato + NAmonio), Fósforo disuelto (Método EAM), Fósforo total (Método del Persulfato) y Clorofila “a” (Método EAM).

En el período verano 2014 el método establecido para el Fósforo disuelto, cuenta con un límite de detección igual al 80% del valor límite establecido en la norma, por lo cual el análisis bienal de dicho parámetro no podrá ser evaluado respecto a cumplimiento normativo, sino que sólo de tipo referencial.

En referencia a metodologías de muestreo, se cita el Instructivo de Muestreo para Aguas Superficiales (LADGA-IM-01, versión 1/2014), en el cual se describe las acciones realizadas en el procedimiento de muestreo (preparación, recolección, etiquetado de muestras y preservación de muestras en general), el equipamiento e instrumentación utilizada, los registros y procedimientos de seguridad tanto para el personal que desarrolla el muestreo como para las muestras.

Adicionalmente, en el artículo N° 19 parte a) del PMCCA Lago Villarrica, referido a la validación de los datos entregados, se establece como requerimiento la realización de los análisis de todas las especies existentes de un parámetro en un mismo laboratorio. En referencia a éste punto, durante el periodo bienal (2014 – 2015), fueron realizados en laboratorio externo ANAM los análisis de N-nitrito, N-nitrato, Nitrógeno Total y N-Kjeldahl, mientras que la especie nitrogenada N-amoniacal, fue analizada en laboratorio de la DGA, donde sólo fue posible realizar éste análisis, durante las campañas verano 2014, primavera 2014 y verano 2015 (informado por DGA en la Minuta DCPRH N°86 en Anexo 4). Por lo tanto, y considerando la información antes expuesta, se define el incumplimiento del punto 4 e) inciso primero, respecto a las especies nitrogenadas.

En referencia a las fechas de los muestreos realizados por estación y el tiempo de preservación de las muestras previo a su análisis (ver Anexo 9), se determinó lo siguiente:

- La información expuesta fue obtenida a partir de Ord. DGA N° 182/2014, Ord. DGA N° 97/2015, Ord. DGA N° 109/2016 y Ord. DGA 25/2017.

- Se utilizó como referencia los métodos fijados en NCh 411/3 Of. 96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater, ambos definidos en D.S. N° 19/2013 del MMA como en PMCCA Lago Villarrica.

- No se consideran en este análisis los parámetros Transparencia y Saturación de Oxígeno debido a que sus mediciones son realizadas en terreno.

- De las especies nitrogenadas, el Nitrógeno Kjeldahl, presenta tiempos de preservación fuera de los establecidos en NCh 411/3 Of.96 y/o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, en el periodo primavera 2015 en todas las estaciones.

- El resto de las especies nitrogenadas (amonio -excepto primavera 2015-, N-nitrito y N-nitrato), presentan tiempos de preservación dentro de los plazos definidos.

- El parámetro Clorofila “a”, cuenta con tiempos de preservación, dentro de los límites establecidos en Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (21st Edition), Collection and Preservation of Samples. Se hace mención que si bien el parámetro cuenta con dos métodos de tiempo de preservación de muestra, de acuerdo a lo informado por DGA, se utilizó el que considera mayor tiempo de preservación con filtrado y congelamiento de muestra.

- Respecto al parámetro Fósforo Disuelto se definen tiempos de preservación dentro de los límites establecidos para el método.

## Otros

Cabe hacer mención, que los resultados informados para el parámetro Fósforo Total, tanto en los períodos analizados anteriormente (verano 2014, primavera 2014 y verano 2015), como en el período primavera 2015, fue invalidado por la propia Dirección General de Aguas a través del ORD. N°7/2016, debido a inconsistencias evidenciadas entre los valores de Fósforo Disuelto y Fósforo Total (valores de Fósforo Disuelto > Fósforo Total) informadas en dicho documento.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Artículo 5° de la norma de calidad indica que para la protección de la calidad de las aguas es necesario mantener los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia (Tabla 7):

Tabla 7. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en la cuenca del lago Villarrica (Adaptado de D.S. N° 19/2013 MMA)

| Parámetros | Unidad | Criterio | Área de Vigilancia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PEL | LIT- Poza | Lit - Pucón | LIT- Norte | LIT- Villarrica | LIT-Sur |
| Trofía deseada | - | - | Oligotrófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico |
| Transparencia (Secchi) | m | Promedio anual | ≥ 9 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 |
|  |  | Mínimo | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Fósforo (P) Disuelto | mg P/L | Promedio anual | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,015 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 |
| Fósforo (P) Total | mg P/L | Promedio anual | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,015 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 |
| Saturación de Oxígeno | % | Mínimo | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Nitrógeno (N) Disuelto* | mg N/L | Promedio anual | ≤ 0,10 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,15 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Nitrógeno (N) Total ** | mg N/L | Promedio anual | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Clorofila “a” | µg/L | Promedio anual | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
|  |  | Máximo | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |

(*) Nitrógeno disuelto es la suma de las especies N-Nitrito, N-Nitrato y N-amonio.

(**) Nitrógeno total es la suma de las especies N-Nitrito, N-Nitrato y N-Kjeldahl.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° del D.S. N° 19/2013 MMA, se entenderán sobrepasadas las normas de calidad cuando se presenten una o más de las siguientes condiciones:

- Cuando el promedio aritmético de los valores de las muestras analizadas para un parámetro o el valor máximo permitido, considerando un período de dos años consecutivos, y según la frecuencia mínima y profundidades de medición establecida en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, sea mayor a los límites establecidos en el artículo 5°. La excepción son los parámetros Saturación de Oxígeno y Transparencia, los que tienen un límite mínimo, por tanto en su caso se evalúa en base a que el resultado sea menor a los límites establecidos en el artículo 5°; y/o

- Cuando para el área Pelagial (Centro del lago) la Saturación de Oxígeno sobre el fondo sea menor que 50% durante un año; y/o

- Cuando durante tres años consecutivos o tres veces durante cinco años se sobrepasen los límites del promedio anual de Clorofila "a" y dos o más del resto de los parámetros normados en el artículo 5°; y/o

- Cuando durante tres años consecutivos o tres veces durante cinco años se sobrepasen los límites del valor máximo de Clorofila "a" y tres o más del resto de los parámetros normados en dicho artículo.

De acuerdo a los Ord. DCPRH N° 182/2014; Ord. DGA N° 97/2015, Ord. DGA N° 7/2016, Ord. DGA N° 109/2016 y Ord. DGA N° 25/2017, se presenta la verificación por estación, del cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental del Lago Villarrica (NSCA), considerando el período de campañas de monitoreo comprendido entre enero 2014 y diciembre de 2015 (2 años).

Considerando la validez de los datos (ver sección 5), la evaluación de cumplimiento de la norma será abordada como sigue:

- Parámetros analizables respecto a cumplimiento: Transparencia y Clorofila “a”.

- Parámetros analizables de forma referencial: Saturación de Oxígeno, Fósforo disuelto, Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total.

- Parámetros invalidados: Fósforo total.

Para cada una de las Áreas de Vigilancia se ponderó las concentraciones obtenidas a las distintas profundidades, según el volumen representativo de estas (Tabla 8 y Tabla 9), y de acuerdo a la siguiente expresión:

i=1nPi-Xi

Donde:

I = Número de estratos o rangos de profundidades del lago en cada zona de vigilancia.

n = Número total de rangos de profundidades en que se divide una zona de vigilancia (n=3 para zonas litorales; n=5 para zona pelagial)

Pi= Porcentaje del volumen que representa un rango de profundidades i-ésimo sobre el volumen total de la zona de vigilancia.

Xi = Concentración del parámetro en el estrato “i”.

Tabla 8. Porcentaje de volumen de agua por área de vigilancia pelagial y rango de profundidades del lago.

| N° Rango (i) | Rango de Profundidad (m) | Pelagial |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 a 5 | 4% |
| 2 | 5 a 20 | 12% |
| 3 | 20 a 50 | 23% |
| 4 | 50 a 85 | 24% |
| 5 | 85 a h máx. | 36% |

Tabla 9. Porcentaje de volumen de agua por área de vigilancia litoral y rango de profundidades del lago.

| N° Rango | Rango de profundidades (m) | Lit-Norte | Lit-Sur | Lit-Villarrica | Lit-La Poza | Lit-Pucón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 a 5 | 39% | 43% | 41% | 44% | 41% |
| 2 | 5 a 15 | 45% | 46% | 47% | 50% | 46% |
| 3 | 15 a 25(*) | 16% | 11% | 13% | 6% | 13% |
| TOTAL |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(*) 25 metros es la profundidad límite establecida para las zonas de vigilancia litorales.

En las Tabla 10 a Tabla 15, se presentan los datos medidos en el seguimiento para el período enero de 2014 a diciembre de 2015, junto con un breve análisis efectuado para cada estación de monitoreo y parámetro. Junto a esto, se exponen en el Anexo 9, los datos registrados en los monitoreos de aguas efectivamente realizados para el período en estudio, junto con su análisis.

Para una mejor comprensión a continuación se describe la nomenclatura de colores de celdas utilizada:

- Color rojo: corresponden a los parámetros cuyo resultado supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno).

- Color naranja: corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo resultado es un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno).

- Color azul: corresponden a campañas en que no se monitoreó el parámetro respectivo, pese a estar normado (SM: Sin Medición).

- Color amarillo: corresponden a resultados bajo el límite de detección (LD), pero que dicho límite analítico es mayor o igual al 80% del límite normativo, por lo que se desconoce el estado de cumplimiento respecto de la Norma.

Tabla 10. Verificación NSCA en estación Centro Lago, Área de Vigilancia Pelagial (PEL)

| Parámetro(1) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 5,4 | 11,4 | 9,4 | 6,4 | 8,2 | ≥ 9 | 5,4 | ≥ 5 | El promedio de los valores registrados durante 2014 y 2015 se observa por debajo del promedio anual normado, pero por sobre el valor mínimo normado. En tanto, el valor más bajo registrado se encontró por sobre el mínimo. Por medio de estos datos, se logra establecer incumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno (columna de agua) | % | 91 | 88,6 | 91,3 | SM (3) | N/A | - | N/A (4) | ≥ 80 | Se efectuó evaluación referencial, debido a falta de medición durante la campaña primavera 2015. Respecto de la información reportada, se observa que el valor mínimo, se encuentra por sobre el límite mínimo normativo, logrando establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Saturación de Oxígeno (fondo) | % | 87,8 | 85,1 | 84 | SM (3) | N/A(4) | > 50 | - | - | Se efectuó evaluación referencial debido a falta de medición del parámetro en la campaña de primavera de 2015. Respecto de la información entregada, todos los datos informados se encuentran sobre el límite promedio normativo, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Clorofila “a” | µg/L | 2,097 | 0,593 | 8,156 | 9,912 | 5,19 | ≤ 3 | 9,912 | ≤ 6 | Si bien se observa un comportamiento variable en los datos registrados durante 2014 y 2015, el promedio bienal superó el valor promedio normado, al igual que el valor máximo del período, lo que permite establecer incumplimiento normativo. |
| Fósforo disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (2) | 0,003 | 0,009 | 0,021 | N/A (4) | ≤ 0,010 | 0,021 | ≤ 0,015 | Se efectuó evaluación normativa referencial debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección que a su vez es mayor o igual al 80% del Límite Normativo en la campaña primavera 2015. Respecto del resto de los datos informados, se observa excedencia en la campaña primavera 2015 respecto al límite máximo normado, lo que también afectaría en el cálculo del valor promedio, en caso de sólo considerar éstos 3 datos en su evaluación (0,011 mg/L), por lo que referencialmente se determinó incumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,056 | 0,101 | 0,113 | SM (3) | N/A (4) | ≤ 0,10 | N/A (4) | ≤ 0,15 | Se efectuó evaluación normativa referencial debido a la falta de medición del parámetro en la campaña de primavera de 2015. Respecto de la información reportada, se observa que los valores durante primavera 2014 y verano 2015 se encuentran sobre el valor promedio, sin embargo al considerar éstos tres valores en el cálculo promedio, se encontrarían bajo el límite normativo. Por tanto, se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,035 | 0,102 | 0,103 | 0,102 | 0,086 | ≤ 0,15 | 0,103 | ≤ 0,20 | Respecto del análisis del parámetro, se exponen valores por debajo de los límites promedio y máximo normado, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial (a causa de incumplimiento en tiempo de preservación). |

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD), cuyo LD ≥ 80% respecto del límite de la Norma.

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

|  | Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado supera la norma |  | Sin evaluación por resultados <LD, donde el Límite de Detección ≥ al 80% del Límite Normativo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 11. Verificación NSCA en estación Litoral - Pucón, Área de Vigilancia LIT – Pucón

| Parámetro(1) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 4,5 | 9 | 10,5 | 6 | 7,5 | ≥ 7 | 4,5 | ≥ 4 | El promedio de los valores registrados durante 2014 y 2015 estuvo por sobre el valor promedio límite normativo, pero sobre el 80% de lo normado. En referencia al límite mínimo normativo, los datos registrados se encontraron por sobre éste. De acuerdo a lo anterior, se establece cumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 104,9 | 99,8 | 109,5 | 104,2 | - | - | 99,8 | ≥ 70 | Los niveles de Saturación de Oxígeno en la columna de agua se presentaron por sobre el límite mínimo normativo, durante todos los períodos evaluados. Por lo tanto, se logra establecer que el parámetro se encuentra en cumplimiento normativo referencial. |
| Clorofila “a” | µg/L | 5,6 | 1,6 | 14,8 | 8,5 | 7,7 | ≤ 5 | 14,8 | ≤ 10 | Se observa comportamiento variable en los datos reportados durante el periodo bienal, con superación tanto de los límites promedio como máximo normativo. Por medio de ésta información se establece incumplimiento normativo efectivo. |
| Fósforo disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (2) | 0,003 | 0,011 | 0,020 | N/A (4) | ≤ 0,015 | 0,020 | ≤ 0,025 | Se efectuó evaluación normativa referencial debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección que a su vez es mayor o igual al 80% del Límite Normativo, (campaña primavera 2015). Respecto del resto de los datos informados, si bien se observa un valor sobre el límite promedio (primavera 2015), la concentración promedio de los tres datos medidos (0,011 mg/L) en su evaluación. Esta información permite establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,046 | 0,077 | 0,060 | SM (3) | N/A (4) | ≤ 0,15 | N/A (4) | ≤ 0,30 | Se efectuó evaluación normativa referencial, debido a la falta de medición del parámetro en la campaña de primavera de 2015. Respecto de la información reportada, se observan valores bajo los límites promedio y máximo normativo. Por tanto, se establece cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,010 | 0,094 | 0,101 | SM (3) | N/A (4) | ≤ 0,15 | N/A (4) | ≤ 0,30 | Se efectúa evaluación referencial de los valores, debido a falta de medición del parámetro en la campaña de primavera de 2015. Respecto de la información reportada, se observan valores bajo los límites promedio y máximo normativo, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial. |

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD), cuyo LD ≥ 80% respecto del límite de la Norma.

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

|  | Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  | Sin evaluación por resultados <LD, donde el Límite de Detección ≥ al 80% del Límite Normativo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 12 Verificación NSCA en estación Litoral - Norte, Área de Vigilancia LIT – Norte

| Parámetro(1) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 7 | 8,5 | 10,5 | 7,5 | 8,4 | ≥ 7 | 7 | ≥ 4 | El análisis bienal del parámetro expone valores que se encuentran por sobre los límites promedio y mínimo de la norma, lo que permite establecer cumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 108,8 | SM (3) | 111,3 | 106,3 | - | - | N/A (4) | ≥ 70 | Se efectuó evaluación referencial, debido a falta de medición durante la campaña primavera 2015. Respecto de la información reportada, se observa que el máximo, se encuentra sobre el límite normativo, logrando establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Clorofila “a” | µg/L | 2,9 | 1,2 | 14,9 | 8,2 | 6,8 | ≤ 5 | 14,9 | ≤ 10 | Respeto del análisis del parámetro, si bien se observa comportamiento variable en los datos registrados durante 2014 y 2015, el análisis de promedio bienal supera el valor promedio normado, al igual que el valor máximo del período, opuesto con el definido en la norma. Esto permite establecer incumplimiento normativo efectivo. |
| Fósforo disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (2) | 0,003 | 0,008 | 0,022 | N/A (4) | ≤ 0,015 | 0,022 | ≤ 0,025 | Se efectuó evaluación normativa referencial debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección que a su vez es mayor o igual al 80% del Límite Normativo, (campaña primavera 2015). Respecto del resto de los datos informados, si bien se observa un valor sobre el límite promedio (primavera 2015), el cálculo del valor promedio, en caso de sólo considerar estos tres datos (0,011 mg/L) permite establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,048 | 0,073 | 0,045 | SM (3) | N/A (4) | ≤ 0,15 | N/A (4) | ≤ 0,30 | Se efectuó evaluación normativa referencial, debido a la falta de medición del parámetro en la campaña de primavera de 2015. Respecto de la información reportada, se observa que los valores se encuentran por debajo de los límites máximo y promedio normativo. Esta información permite definir cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,010 | 0,096 | 0,094 | 0,051 | 0,063 | ≤ 0,15 | 0,096 | ≤ 0,30 | Respecto del análisis del parámetro, se exponen valores por debajo de los límites promedio y máximo normado, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial. |

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD), cuyo LD ≥ 80% respecto del límite de la Norma.

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

|  | Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  |  | Resultado supera la norma |  | Sin evaluación por resultados <LD, donde el Límite de Detección ≥ al 80% del Límite Normativo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 13. Verificación NSCA en estación Litoral - Villarrica, Área de Vigilancia LIT - Villarrica

| Parámetro(1) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 5,6 | 9,6 | 8,1 | 6,9 | 7,5 | ≥ 7 | 5,6 | ≥ 4 | El promedio de los valores registrados durante 2014 y 2015, se observó por sobre el valor promedio límite normativo, pero sobre el 80% del valor normado. En referencia al límite máximo normativo, los datos registrados estuvieron por sobre el valor mínimo. Por medio de esta información, se logra establecer cumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 108,1 | SM (3) | 110,5 | 102,2 | - | - | N/A (4) | ≥ 70 | Se efectuó evaluación referencial, debido a falta de medición durante la campaña primavera 2015. Respecto de la información reportada, se observa que la concentración mínima se encuentra sobre el límite normativo, logrando establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Clorofila “a” | µg/L | 4,1 | 1,1 | 17,3 | 17,9 | 10,1 | ≤ 5 | 17,9 | ≤ 10 | La evaluación de los datos reportados durante el periodo bianual, presenta excedencia tanto del límite promedio como del máximo normativo, lo que permite establecer incumplimiento normativo. |
| Fósforo disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (2) | 0,003 | 0,008 | 0,035 | N/A (4) | ≤ 0,015 | 0,035 | ≤ 0,025 | Se efectuó evaluación normativa referencial debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección que a su vez es mayor o igual al 80% del Límite Normativo, (campaña primavera 2015). Respecto del resto de los datos informados, se observa excedencia en la campaña primavera 2015 respecto al límite máximo normado, a la vez que el cálculo la concentración promedio de los datos existentes (0,015 mg/L) permitiría determinar incumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,025 | 0,078 | 0,054 | SM (3) | N/A (4) | ≤ 0,15 | N/A (4) | ≤ 0,30 | Se efectuó evaluación referencial, debido a falta de medición durante la campaña primavera 2015. Respecto de la información reportada, se observa que tanto el valor promedio como el máximo, se encuentran bajo los límites normativos, logrando establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,010 | 0,080 | 0,073 | 0,040 | 0,051 | ≤ 0,15 | 0,080 | ≤ 0,30 | Respecto del análisis del parámetro, se exponen valores por debajo de los límites promedio y máximo normado, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial. |

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD), cuyo LD ≥ 80% respecto del límite de la Norma.

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

|  | Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  | Sin evaluación por resultados <LD, donde el Límite de Detección ≥ al 80% del Límite Normativo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 14. Verificación NSCA en estación Litoral - Sur, Área de Vigilancia LIT – Sur

| Parámetro(1) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 7 | 9 | 8 | 6 | 7,5 | ≥ 7 | 6 | ≥ 4 | El promedio de los valores registrados durante 2014 y 2015, se observó por sobre el valor promedio límite normativo, pero considerando latencia. En referencia al límite mínimo normativo, los datos registrados también sobrepasan el valor mínimo. Por medio de esta información, se logra establecer cumplimiento normativo efectivo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 121,4 | SM (3) | 109 | 105,4 | - | - | N/A (4) | ≥ 70 | El análisis de las 3 campañas reportadas (a causa de la imposibilidad de medición durante la campaña primavera 2014), expone 3 valores informados de los 4 solicitados para su evaluación, lo que establece evaluación de tipo referencial. Respecto al análisis de los datos, se observa que los 3 valores informados se encuentran sobre el límite mínimo normativo (única norma que rige al parámetro), permitiendo establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Clorofila “a” | µg/L | 2,6 | 1,4 | 14,4 | 14,9 | 8,3 | ≤ 5 | 14,9 | ≤ 10 | Respeto del análisis del parámetro, si bien se observa comportamiento variable en los datos registrados durante 2014 y 2015, el análisis de promedio bienal supera el valor promedio normado, al igual que el valor máximo del período, opuesto con el definido en la norma. Esto permite establecer incumplimiento normativo efectivo. |
| Fósforo disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (1) | 0,003 | 0,008 | 0,027 | N/A (4) | ≤ 0,015 | 0,027 | ≤ 0,025 | Se efectuó evaluación normativa referencial debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección que a su vez es mayor o igual al 80% del Límite Normativo, (campaña primavera 2015). Respecto del resto de los datos informados, se observa excedencia en la campaña primavera 2015 respecto al límite máximo normado, incumpliéndose así la normativa. Por otra parte, si se calcula el promedio de los datos válidos (0,013 mg/L), éste se encuentra por debajo del límite normativo. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,020 | 0,072 | 0,053 | SM (3) | N/A (4) | ≤ 0,15 | N/A (4) | ≤ 0,30 | Se efectuó evaluación referencial, debido a falta de medición durante la campaña primavera 2015. Respecto de la información reportada, se observa que tanto el valor promedio como el máximo, se encuentran bajo los límites normativos, logrando establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | SM (3) | 0,102 | 0,087 | 0,048 | N/A (4) | ≤ 0,15 | N/A(4) | ≤ 0,30 | Se efectúa evaluación referencial de los valores, debido a falta de medición del parámetro en la campaña de verano de 2014. Respecto de la información entregada, se observa que los valores promedio y máximo, se encuentran por debajo de los límites normativos, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial. |

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD), cuyo LD ≥ 80% respecto del límite de la Norma.

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

|  | Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  | Sin evaluación por resultados <LD, donde el Límite de Detección ≥ al 80% del Límite Normativo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 15. Verificación NSCA en estación Litoral – Bahía La Poza, Área de Vigilancia LIT - Poza

| Parámetro(1) | Unidad | Verano 2014 | Primavera 2014 | Verano 2015 | Primavera 2015 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 5 | 7 | 10,5 | 5,5 | 7 | ≥ 7 | 5 | ≥ 4 | El promedio de los valores registrados durante 2014 y 2015, se observó por sobre el valor promedio límite normativo, pero por sobre el 80% de la norma. En referencia al límite mínimo normativo, los datos registrados también se encontraron por sobre el valor mínimo. Por medio de esta información, se logra establecer cumplimiento normativo efectivo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 106,9 | 99 | 111,4 | 107 | - | - | 99 | ≥ 70 | La evaluación de los datos reportados durante el periodo bianual, presenta valores por sobre el mínimo normativo (única norma que rige al parámetro), lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial |
| Clorofila “a” | µg/L | 3,1 | 2,3 | 13,2 | 10,7 | 7,3 | ≤ 5 | 13,2 | ≤ 10 | La evaluación de los datos reportados durante el periodo bianual, presenta excedencia tanto del límite promedio como del máximo normativo, lo que permite establecer incumplimiento normativo. |
| Fósforo disuelto | mg/L | LD ≥ 80% Norma (2) | 0,003 | 0,010 | 0,030 | N/A(4) | ≤ 0,015 | 0,030 | ≤ 0,025 | Se efectuó evaluación normativa referencial debido a la existencia de datos con valor menor al límite de detección que a su vez es mayor o igual al 80% del Límite Normativo, (campaña primavera 2015). Respecto del resto de los datos informados, se observa excedencia en la campaña primavera 2015 respecto al límite máximo normado, evidenciándose incumplimiento normativo. Respecto al análisis del valor promedio, referencialmente, el cálculo de la media de los datos válidos (0,014 mg/L), indica que ´peste se encuentra por debajo del máximo promedio fijado en la norma. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,030 | 0,060 | 0,050 | SM(3) | N/A(4) | ≤ 0,15 | N/A(4) | ≤ 0,30 | Se efectuó evaluación referencial, debido a falta de medición durante la campaña primavera 2015. Respecto de la información reportada, se observa que tanto el valor promedio como el máximo, se encuentran bajo los límites normativos, logrando establecer cumplimiento normativo referencial. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,010 | 0,083 | 0,090 | 0,010 | 0,048 | ≤ 0,15 | 0,090 | ≤ 0,30 | Respecto del análisis del parámetro, se exponen valores por debajo de los límites promedio y máximo normado, lo que permite establecer cumplimiento normativo referencial. |

- No se muestran los resultados del parámetro Fósforo Total debido a inconsistencia informada por la DGA mediante en Oficio Ord. N° 7/2016.

- Con una o más mediciones bajo el límite de detección (LD), cuyo LD ≥ 80% respecto del límite de la Norma.

- SM: Sin medición realizada.

- N/A: No aplica evaluación bienal por falta de datos.

|  | Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado supera la norma |  | Sin evaluación por resultados <LD, donde el Límite de Detección ≥ al 80% del Límite Normativo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los análisis de parámetros realizados en el período bienal 2014-2015, se puede establecer por estación de monitoreo, lo siguiente:

Estación de vigilancia PEL: Se observa que el valor promedio del periodo 2014- 2015, se encuentra bajo el promedio normado para el parámetro Transparencia, lo que representa incumplimiento normativo efectivo. Respecto al análisis referencial del parámetro Saturación de Oxígeno (debido a la falta del dato primavera 2015), se observa en el análisis de la columna de agua que el valor mínimo registrado es inferior a lo referido en la norma, mientras que para el análisis del parámetro en el fondo, los tres datos validados se presentan sobre el 50%. En el caso del parámetro Clorofila “a”, se presentan valores que superan los requerimientos normativos, por lo cual se establece incumplimiento normativo efectivo.

En el caso del parámetro Fósforo disuelto, durante el periodo verano 2014 se presentan valores bajo el límite de detección del método analítico, por lo cual se realizó evaluación para la validación del dato de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 19 del PMCCA, lo que concluyó en la invalidación de éste, derivando sólo en la posibilidad de evaluar el periodo bienal de forma referencial, y sólo respecto al límite máximo normativo, considerando el resto de los datos expuestos. En referencia a los datos analizados (primavera 2014, verano 2015 y primavera 2015), se observa superación normativa en el caso del valor máximo.

Respecto de los datos obtenidos respecto a los parámetros Nitrógeno disuelto y Nitrógeno total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de la campaña primavera 2015, sólo es posible realizar evaluación del parámetro en su fracción disuelta de forma referencial. En relación al análisis de los dos datos informados, es posible observar que éstos se encuentran en cumplimiento normativo referencial (sólo si se consideran los 3 datos informados), aun cuando los datos informados durante las campañas primavera 2014 y verano 2015, por sí solos,  se observan por sobre el valor límite promedio.

- En referencia al análisis de datos expuesto, respecto al parámetro Nitrógeno total, es posible definir cumplimiento normativo referencial tanto en el valor límite promedio como en el valor límite máximo.

Estación de vigilancia LIT Pucón: Se observó para el parámetro Transparencia, cumplimiento de los requerimientos normativos efectivo, sin embargo se presenta estado de latencia. Respecto al parámetro Saturación de Oxígeno en la columna de agua, el análisis expone resultados que se encuentran dentro de los requerimientos establecidos en la norma. Situación opuesta es lo ocurrido con el parámetro Clorofila “a”, el cual supera ambos requerimientos (máximo y promedio), por lo cual se establece incumplimiento normativo efectivo.

En el caso del parámetro Fósforo disuelto, durante el periodo verano 2014 se presentan valores bajo el límite de detección del método, por lo cual se realizó evaluación para la validación del dato, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 19 del PMCCA, lo que concluyó en la invalidación de éste, derivando sólo en la posibilidad de evaluar el periodo bienal de forma referencial, y sólo respecto del límite máximo normativo, considerando el resto de los datos expuestos. En referencia a los datos analizados (primavera 2014, verano 2015 y primavera 2015), se observa que todos los datos se encuentran bajo el límite normativo.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de la campaña primavera 2015, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos validados, es posible definir cumplimiento normativo referencial respecto a los límites promedio y máximo.

- En referencia al análisis de datos respecto al parámetro N- total, no es posible definir cumplimiento normativo, debido a que no se cuenta con información de la campaña primavera 2015. Sin embargo, respecto a los datos que se encuentran validados, es posible establecer cumplimiento normativo referencial del parámetro.

Estación de vigilancia LIT Norte: el parámetro Transparencia presenta cumplimiento normativo efectivo en ambos requerimientos (mínimo y promedio). Por su parte, el análisis referencial de los datos del parámetro Saturación de Oxígeno (a causa de la falta de datos), se presentan sobre el valor establecido como máximo normado. Similar situación es lo ocurrido con el parámetro Clorofila “a”, el cual supera ambos requerimientos (máximo y promedio), por lo cual se establece incumplimiento normativo efectivo.

En el caso del parámetro Fósforo disuelto, durante el periodo Verano 2014 se presentan valores bajo el límite de detección del método, por lo cual se realizó evaluación para la validación del dato, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 19 del PMCCA, lo que concluyó en la invalidación de éste, derivando sólo en la posibilidad de evaluar el periodo bienal de forma referencial, y sólo respecto al límite máximo normativo. En referencia a los datos analizados (primavera 2014, verano 2015 y primavera 2015), se observa que todos los datos se encuentran bajo el límite normativo, sin embargo el resultado de la primavera 2015 se encuentra cercano al límite establecido.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de la campaña primavera 2015, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos validados, es posible definir cumplimiento normativo referencial respecto a los límites promedio y máximo.

- En referencia al análisis de datos expuesto respecto al parámetro N- total, es posible definir cumplimiento normativo referencial, tanto en el valor límite promedio como en el valor límite máximo.

Estación de vigilancia LIT Villarrica: Se observó cumplimiento normativo efectivo del parámetro Transparencia, sin embargo el resultado promedio se encuentra cercano al límite establecido.

Respecto al análisis referencial del parámetro Saturación de Oxígeno (debido a la falta de datos en primavera 2014), se observa que los datos informados se encuentran sobre el límite normativo lo que establece cumplimiento normativo referencial, a diferencia de lo ocurrido con el parámetro Clorofila “a”, en el cual tanto el valor promedio del periodo total como el valor máximo, se encontraron por sobre los valores normados estableciéndose para éste parámetro, incumplimiento normativo efectivo.

En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, durante el periodo verano 2014 se presentan valores bajo el límite de detección del método, por lo cual se realizó evaluación para la validación del dato, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 19 del PMCCA, lo que concluyó en la invalidación de éste, derivando sólo en la posibilidad de evaluar el periodo bienal de forma referencial, y sólo respecto al límite máximo normativo, considerando el resto de los datos expuestos. En referencia a los datos analizados (primavera 2014, verano 2015 y primavera 2015), sólo se observa superación normativa en el caso del valor máximo.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de la campaña primavera 2015, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos validados, es posible definir cumplimiento normativo referencial respecto a los límites promedio y máximo.

- En referencia al análisis de datos expuesto respecto al parámetro N- total, es posible definir cumplimiento normativo referencial, tanto en el valor límite promedio como en el valor límite máximo.

Estación de vigilancia LIT Sur: Se observó cumplimiento normativo efectivo del parámetro Transparencia, sin embargo el resultado promedio se encuentra cercano al límite establecido.

Respecto al análisis referencial del parámetro Saturación de Oxígeno (debido a la falta de datos en primavera 2014), se observa que los datos informados se encuentran sobre el límite normativo por lo cual se establece cumplimiento normativo referencial, a diferencia de lo ocurrido con el parámetro Clorofila “a”, en el cual tanto el valor promedio del periodo bienal como el valor máximo, se encontraron por sobre los valores normados, estableciéndose incumplimiento normativo efectivo.

En el caso del parámetro Fósforo disuelto, durante el periodo verano 2014 se presentan valores bajo el límite de detección del método, por lo cual se realizó evaluación para la validación del dato, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 19 del PMCCA, lo que concluyó en la invalidación de éste, derivando sólo en la posibilidad de evaluar el periodo bienal de forma referencial, y sólo respecto al límite máximo normativo, considerando el resto de los datos expuestos. En referencia a los datos analizados (primavera 2014, verano 2015 y primavera 2015), se observa superación normativa en el caso del valor máximo.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de la campaña primavera 2015, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos validados, es posible definir cumplimiento normativo referencial respecto a los límites promedio y máximo.

- En referencia al análisis de datos respecto al parámetro N- total, no es posible definir cumplimiento normativo, debido a que no se cuenta con información de la campaña verano 2014. Sin embargo, respecto a los datos que se encuentran validados, es posible establecer cumplimiento referencial del parámetro.

Estación de vigilancia LIT Poza: Se observó cumplimiento normativo efectivo del parámetro Transparencia, sin embargo el resultado promedio se encuentra cercano al límite establecido. Respecto al parámetro Saturación de Oxígeno en la columna de agua, el análisis expone resultados que se encuentran dentro de los requerimientos establecidos en la norma definiéndose cumplimiento normativo referencial, a diferencia de lo ocurrido con el parámetro Clorofila “a”, en el cual, tanto el valor promedio del periodo bienal como el valor máximo, se encontraron por sobre los valores normados, estableciéndose con esto, incumplimiento normativo efectivo.

En el caso del parámetro Fósforo Disuelto, durante el periodo verano 2014 se presentan valores bajo el límite de detección del método, por lo cual se realizó evaluación para la validación del dato, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 19 del PMCCA, lo que concluyó en la invalidación de éste, derivando sólo en la posibilidad de evaluar el periodo bienal de forma referencial, y sólo respecto al límite máximo normativo, considerando el resto de los datos expuestos. En referencia a los datos analizados (primavera 2014, verano 2015 y primavera 2015), se observa superación normativa en el caso del valor máximo.

Respecto de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se establece lo siguiente:

- Debido a la imposibilidad de contar con los datos de la campaña primavera 2015, sólo es posible realizar evaluación del parámetro Nitrógeno Disuelto de forma referencial. En relación al análisis de los datos validados, es posible definir cumplimiento normativo referencial respecto a los límites promedio y máximo.

- En referencia al análisis de datos expuesto respecto al parámetro N- total, es posible definir cumplimiento normativo referencial tanto en el valor límite promedio como en el valor límite máximo.

# VALIDACIÓN DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN

## Estaciones de monitoreo Red de Observación

El artículo 13° de la norma secundaria de calidad del lago Villarrica, indica que el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua, podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

Considerando las 6 estaciones analizadas en la Red de Control que también son cubiertas por la Red de Observación (es decir: PEL, LIT Villarrica, LIT Pucón, LIT Norte, LIT Sur y LIT La Poza), el PMCCA Lago Villarrica incluye tres estaciones de monitoreo adicionales para conformar la Red de Observación, una de ellas dentro de un área de vigilancia ya establecida, y dos en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Tabla 16.

Tabla 16. Estaciones de Observación Adicionales (Adaptado de PMCCA Lago Villarrica Res. Ex. N° 671/2016)

| Nombre áreas Vigilancia | Identificación estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| PEL-VILL | Estación pelagial Sector Villarrica |
| TRA-Quelhue (1) | Sector Balseadero Quelhue |
| TOL-Villarrica (2) | Sector río Toltén en Villarrica |

- Área de vigilancia de Observación correspondiente al afluente del lago Villarrica.

- Área de vigilancia de Observación correspondiente al efluente del lago Villarrica.

## Frecuencia de monitoreo Red de Observación

La Red de Observación, considera la posibilidad de medición de parámetros (de acuerdo a la capacidad técnico-económica de los servicios), en todas las estaciones de monitoreo antes definidas, tanto para calidad de aguas como para sedimentos. El detalle de ésta información es posible encontrarla en el PMCCA Lago Villarrica, Resolución N°671/2016, y se expone a continuación en la Tabla 17.

Tabla 17. Estaciones y parámetros a monitorear en la Red de Observación (Fuente: PMCCA Lago Villarrica).

| Área de Vigilancia | Parámetro | Unidad | Frecuencia Anual | Profundidad (m) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL | Intervención antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Condición Natural |  |  |  |  |
|  | Perfil de Temperatura | °C | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Oxígeno | mg/L | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Conductividad (1) | mhos/cm | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Turbidez | unidades nefel | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel/mL | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
| LIT – Pucón | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Diplodon Chilensis | Ab. Y Comp. | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Norte | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Diplodon Chilensis | Ab. Y Comp. | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Villarrica | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Sur | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Poza | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| TRA-Quelhue | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | Superficial | DGA |
|  | Temperatura | °C | 2 | Superficial | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | Superficial | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | Superficial | DGA |
|  | Oxígeno disuelto | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
| TOL-Villarrica | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | Superficial | DGA |
|  | Temperatura | °C | 2 | Superficial | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | Superficial | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | Superficial | DGA |
|  | Oxígeno disuelto | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fosfato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
| PEL-VILL | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Transparencia (Secchi) | m | 2 | Columna de agua | DGA |
|  | Fósforo disuelto | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrógeno disuelto (*) | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Clorofila "a" | µg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Perfil de Temperatura (pT) | °C | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Oxígeno (pO) | mg/L | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Conductividad (pC) | mhos/cm | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | pH | unidad de pH | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Turbidez | Unidad nefel. | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fitoplancton (Ab. y Comp.) | cel./mL | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |

(1) Mediciones puntuales a nivel superficial y profundidad de 20 m.

(2) Respecto a Abundancia y Composición.

(3) Correspondientes a Cadmio, Mercurio, Plomo, Cobre y Arsénico.

La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, mediante Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de 2014 (Anexo 6), Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/432/MMA de 2015 (Anexo 7) y Oficio Ord. DGTM MM N° 12.600/05/317/MMA de 2016 (Anexo 8), remite el detalle de las actividades de medición efectuadas por los mencionados servicios en el marco del monitoreo de la Red de Observación entre los años 2014 y 2015 (Tabla 18).

Tabla 18. Antecedentes entregados para análisis de Red de Observación.

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de fecha 24 de marzo de 2014. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 24 de marzo de 2014 | noviembre 2013 a febrero 2014 |
| 2 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/432/MMA de fecha 31 de marzo de 2015. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 31 de marzo de 2015 | noviembre 2013 a enero 2015 |
| 3 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA de fecha 8 de abril de 2016. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica. | 13 de marzo de 2016 | octubre 2015 a febrero 2016 |

De acuerdo a estos antecedentes, fue posible constatar que respecto de la Red de Observación, durante el período comprendido entre enero 2014 y diciembre 2015, se ejecutaron los monitoreos indicados en la Tabla 19.

Tabla 19. Resumen muestreos en Red de Observación.

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEL-CE | LIT-Pucón | LIT-Norte | LIT-Villarrica | LIT-Sur | LIT-Poza | PEL-VILL | TRA-Quelhue | TOL-Villarrica |
| Componente Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburos totales | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| Sílice Reactiva | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| pH | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
| Turbidez | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Nitrógeno Total | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Nitrógeno disuelto | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - |
| Nitrato (N-NO3) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Nitrito (N-NO2) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Amonio (N-NH4) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Conductividad eléctrica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Temperatura | 2/2 | - | - | - | - | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Oxígeno disuelto | 2/2 | - | - | - | - | - | 2/2 | 0/2 | 0/2 |
| Saturación de oxigeno | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 0/2 | 0/2 |
| Transparencia | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - |
| Fósforo Total | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Fósforo disuelto | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - |
| Clorofila "a" | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - |
| Fitoplancton | S.I/2 | S.I/2 | S.I/2 | S.I/2 | S.I/2 | S.I/2 | S.I/2 | - | - |
| Macrófitas Acuáticas | - | * | * | * | * | * | - | - | - |
| Diplodon Chilensis | - | * | * | - | - | - | - | - | - |
| Componente Sedimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOT (Materia Orgánica Total) | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Fósforo Total | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| COT (Carbono Orgánico Total) | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| HT (Hidrocarburos Totales) | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Metales y metaloides (Cd, Hg, Pb, Cu, As) | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |
| Granulometría | - | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | - | - | - |

X/Y: Número de campañas efectuadas en período 2014/Número de campañas efectuadas en período 2015.

(*): Información dependiente de entrega por parte del Ministerio del Medio Ambiente.

(-): No requerido en Tabla N° 19.

En rojo: Estaciones de monitoreo donde no se realizó la cantidad de campañas definidas según tabla N° 19.

S.I: Sin información por parte de DGA en periodo 2014.

En términos generales, en lo que respecta a la calidad del agua, se identificó que los parámetros asociados a la Red de Observación, en su mayoría, han sido monitoreados con la misma frecuencia que los correspondientes a la Red de Control, es decir dos veces por año. Se exceptúan a ésta mención los parámetros, pH, Turbidez, Oxígeno disuelto y Saturación de Oxígeno para las estaciones TRA-Quelhue y TOL-Villarrica, en los cuales no se logró medición debido a fallas en el equipo de medición en terreno (Sonda Multiparámetro HIDROLAB DS5 X).

Respecto a parámetros biológicos (Fitoplancton, Macrófitas acuáticas y Diplodon Chilensis), sólo se entregó información respecto del parámetro Fitoplancton durante las campañas de verano 2015 y primavera 2015.

En cuanto a calidad de sedimento, sólo se considera el muestreo en las estaciones litorales, y en la mayoría se ellas se controlaron en cada campaña del periodo 2014-2015, la excepción fueron las estaciones Litoral Villarrica y Litoral Sur durante la campaña de verano 2015. En el Anexo 10, se presentan los datos registrados en los monitoreos de aguas y sedimentos efectivamente realizados para el período en estudio.

## Metodologías de muestreo y análisis

En referencia a metodologías de muestreo, se cuenta con información tanto de DGA como de DIRECTEMAR.

La información entregada por DIRECTEMAR, detalla los equipos utilizados para muestreo en aguas y sedimentos, como también el tipo de recipiente y preservantes utilizados (Detallado en INFOTEC SEMESTRAL “Monitoreo Norma Secundaria de Calidad Lago Villarrica” febrero 2015 y en el informe INFOTEC SEMESTRAL correspondientes a octubre 2015). Mientras que DGA entrega la información mediante un Instructivo de muestreo, en el cual se detalla, el procedimiento, los materiales, uso de equipos y tiempos de preservación (Detallado en Instructivos LADGA-IM-01, LADGA-IM-03, LADGA-IM-06, LADGA-IM-09 y LADGA-ITA-03)

Respecto a las metodologías de análisis utilizadas, éstas se detallan a continuación en Tabla 20.

Tabla 20. Metodología de Análisis de DGA (Adaptado a partir de Ord. DGA N°97/2015, Ord. DGA N°109/2016 y Ord. DGA N°25/2017) y de DIRECTEMAR (según Informes de Ensayo SGS ES15-04506, ES15-04096, ES15-49645)

| Parámetro | Metodología Analítica usada | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Matriz acuosa |  |  |
| Conductividad eléctrica | Obtenido en terreno por medio de Sonda Multiparámetro HIDROLAB DS5 X | No se especifican referencias del método utilizado. |
| DBO5 | Electrodo de Membrana Incubación 5 días. | 5210 B Standard Methods |
| Diplodon Chilensis | Protocolo MMA. | Metodología standard para el muestreo de Diplodon Chilensis en los Lagos Araucanos |
| DQO | Espectroscopia de absorción molecular | 5220 D- Standard Methods |
| Fitoplancton | Método Utermohl | - |
| Hidrocarburos Totales | H. Fijos | 5520 D, F Hidrocarburos Volátiles EPA 8015, EPA 5021. Standard Methods |
| Macrófitas acuáticas | Protocolo MMA | Determinación de Trofía por la aplicación del índice Trófico Fluvial, basado en Macrófitas (ITFM) y método propuesto por San Martín et al, 2003. |
| Nitrito | ME-17-2007 Método Colorimétrico. | 4500-NO2 B. Standard Methods |
| Nitrato | Método por reducción de Cadmio. | 4500-NO3 E. Standard Methods |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) (2) | Espectroscopia absorción molecular, Método Nessler. | Hach Method 8038, USEPA |
| pH | Electrodo específico | Standard Methods 4500-H |
| Sílice | ICP | Standard Methods Ed 21, 2005 Metodo 3120 B. |
| Temperatura | Termométrica | Standard Methods N° 2550 B |
| Trofía deseada | Índice de Estado Trófico de Carlson (TSI: Trophic State Index) (1977); Clasificación de condición trófica indicada por Smith et al (1999). | - |
| Turbidez | Medición con sensor de turbidez. | No se especifica método utilizado |
| Matriz sedimentaria |  |  |
| Arsénico | I-ENVI-LAB-116 | Basado en EPA 3050, Standard Methods 3114B Ed.22, 2012. |
| Carbono Orgánico Total (COT) | Combustión a alta temperatura. | TMECC 0,5.07. |
| Fósforo Total | I-ENVI-LAB-206 | Basado en 4500-P C. Standard Methods, Ed. 22, 2012. |
| Granulometría | Escala Wentworth 1922/ASTM E-11-70, Malla 10,18, 35, 60, 120 y 230 mesh | - |
| Hidrocarburos totales | Determinación de HT por gravimetría y cromatografía | Basado en EPA3540C, EPA8015, N.Ch. 2313/7.Of97 |
|  | I-ENVI-LAB-231 |  |
| Materia Orgánica Total (MOT) | PPC 4500 A 550 °C Sernapesca. | - |
| Metales (Cd, Hg, Pb y Cu) | I-ENVI-LAB-116 | Basado en EPA 3050, Standard Methods 3111B Ed.22 2012. |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | Destilación electrodo específico | 4500- N Orgánico B Standard Methods |

De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 20, las metodologías utilizadas en el análisis de muestras de agua y sedimentos se encuentran dentro de las definidas en la norma, complementadas con las fijadas en el PMCCA Lago Villarrica.

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

En el Anexo 10, se presentan los resultados de los monitoreos efectivamente realizados para el período 2014-2015, sin considerar los parámetros que no se monitorearon durante todo el período evaluado.

# CONCLUSIONES

La actividad de examen de la información, consideró las campañas de monitoreo realizadas para la Red de Control por la Dirección General de Aguas, durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 19, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el cual establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, y de las campañas realizadas por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, en igual período para la Red de Observación de calidad de aguas y sedimentos.

En relación a la calidad de la columna de agua en análisis y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) correspondiente, es posible señalar que:

Red de Control

El período de verificación contemplado correspondió a enero de 2014 a diciembre de 2015, lo que incluye dos años móviles. El primer período considerado fue desde enero de 2014 a diciembre de 2014, y el segundo desde enero de 2015 a diciembre de 2015.

Cada período contempló dos campañas de monitoreo correspondientes a los períodos de primavera y verano de cada año, incluyendo a las seis (6) áreas de vigilancia definidas en el D.S. MMA N° 19/2013 MMA y confirmadas en el PMCCA Lago Villarrica.

De acuerdo a lo anterior, se estableció cumplimiento respecto a la ejecución de muestreos en todas las estaciones establecidas por la Red de Control durante el periodo bienal, considerado entre los años 2014 y 2015.

En referencia al periodo en el que se desarrollaron las campañas de muestreo, éstas se registraron principalmente en los meses que establece el PMCCA Lago Villarrica (febrero y octubre), sólo se identificó como excepción la campaña de verano 2015, la que fue realizada durante el mes de enero. De acuerdo a lo que establece el PMCCA Lago Villarrica, la campaña de verano debe ser realizada entre los meses de febrero a marzo y la de primavera entre octubre y diciembre. Debido a que este requerimiento ha sido solicitado en el PMCCA Lago Villarrica generado en julio de 2016, tiempo en el cual ya habían sido realizadas todas las campañas detalladas en el presente informe, no será considerada como exigencia de cumplimiento.

En cuanto a las metodologías de muestreo utilizadas, se constata información entregada por DGA, por medio del Instructivo de Muestreo para Aguas Superficiales (LADGA-IM-01, versión 1/2014), en el cual se describen las acciones realizadas en el procedimiento de muestreo.

Respecto a los tiempos de preservación de las muestras previo a su análisis, y considerando lo establecido en la NCh 411/3 Of. 96 y Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (21st edition), de las cuatro campañas analizadas, sólo el parámetro Nitrógeno Total Kjeldahl, en el periodo Primavera 2015, se observó que no se cumplió con el tiempo máximo de preservación de muestras para su posterior análisis.

En relación al uso de laboratorios externos para la realización de análisis de parámetros, el PMCCA Lago Villarrica en su artículo N° 19 b) establece dos consideraciones:

- Uso de sólo un (1) laboratorio que se encargue de hacer todos los análisis de las fracciones de un parámetro. Respecto a éste punto, se establece incumplimiento, debido a que DGA contrató los servicios de un laboratorio externo (ANAM), para desarrollar los análisis de los compuestos nitrogenados de las especies N-Nitrito, N-Nitrato, N-Kjeldahl y Nitrógeno Total (durante el periodo 2014 – 2015), mientras que la especie N-Amonio fue analizada en laboratorio de la DGA (durante verano 2014, primavera 2014 y verano 2015). Esta información fue entregada por DGA mediante la Minuta DCPRH N°86 (Anexo 4).

- Dato validado si y sólo sí la suma de las fracciones es menor o igual al valor del resultado del parámetro total. Respecto a éste punto, se han validado los datos informados respecto a las especies nitrogenadas.

Respecto de los métodos de análisis, se pudo verificar que los métodos usados concuerdan con los propuestos por la norma o por los definidos en el PMCCA Lago Villarrica, para los parámetros de control: Transparencia, Fósforo disuelto, Clorofila “a”, Saturación de Oxígeno, N-Nitrato, N-Nitrito, Nitrógeno Total y N-amoniacal. Aun así, se informa la existencia de incumplimiento respecto al límite de detección del método de análisis de Fósforo Disuelto durante el periodo verano 2014 (su valor corresponde al 80% del valor establecido en la norma), lo que invalida el análisis del parámetro debido al requerimiento de ventana de dos años, establecido en la norma.

Respecto al análisis de datos, se establece lo siguiente:

- El parámetro Fósforo total, se encuentra invalidado por la DGA por medio del Oficio Ordinario N° 7/2016, debido a la inconsistencia en los datos generados a causa de problemas en el procedimiento de ensayo de laboratorio.

- Nitrógeno Total: Respecto a éste parámetro, es posible establecer cumplimiento normativo tanto en el valor límite promedio como máximo en las estaciones PEL-CEL, LIT-Norte, LIT-Villarrica y LIT-Poza. Situación distinta a lo que ocurre con las estaciones LIT-Sur y LIT-Pucón, donde se establece cumplimiento referencial, a causa de la imposibilidad de la obtención de la concentración de las especies comprometidas a causa de un error en el etiquetado de las muestras (en el caso de LIT-Sur en la campaña verano 2014) y de la falta de información de datos por parte del laboratorio contratado, en el caso de las especies N-Nitrito, N-Nitrato y N-Kjeldahl en la campaña primavera 2015.

- Nitrógeno Disuelto: A causa de la imposibilidad de realizar la determinación del parámetro Amonio, en todas las estaciones, durante la campaña primavera 2015, no fue posible realizar el cálculo del valor del parámetro Nitrógeno Disuelto en éste periodo, por tanto, el parámetro fue analizado de forma referencial. Respecto a su evaluación por estación, se establece cumplimiento normativo referencial en todas las estaciones a excepción de PEL-CEL, donde se observa superación del límite normativo promedio.

- El parámetro Saturación de Oxígeno se encuentra evaluado referencialmente, debido a que durante el periodo bienal no pudo ser medido de forma regular en todas las estaciones de la Red de Control, a causa de fallas presentadas en el equipo de medición utilizado (Sonda Multiparámetro HIDROLAB DS5 X).

- Respecto al parámetro Clorofila “a”, en el análisis de evaluación de promedio y mínimo bienal de los cuatro (4) periodos analizados (inciso 1 del artículo N° 7 del D.S. 19/2013 MMA), se presenta superación del límite normativo por tanto incumplimiento normativo efectivo, en todas las estaciones controladas. Con esta información es posible establecer incumplimiento normativo para éste parámetro respecto a ésta condición.

- Por otra parte, no fue posible definir el estado de cumplimiento que asocia a la Clorofila “a” con otros parámetros (establecido en el inciso 3 del artículo N° 7 del D.S. 19/2013 MMA), debido a que no se cuenta con los registros suficientes para establecer la condición (3 años y/o 5 años).

- Respecto del parámetro Transparencia, se presenta superación respecto al mínimo establecido en la estación pelagial PEL-CE (Centro Lago). En el resto de las estaciones se establece cumplimiento normativo efectivo, sin embargo se encuentra cercano al límite establecido en LIT Pucón, LIT Villarrica, LIT Sur y LIT Poza.

- Respecto al parámetro Fósforo Disuelto, se establece imposibilidad de evaluación debido a que no se cuenta con información validada durante el periodo verano 2014, a causa de la utilización de un método analítico con límite de detección mayor al permitido, según artículo 19 parte a) del PMCCA Lago Villarrica.

- Al igual que lo indicado en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6193-IX-NC-EI, donde se analiza el muestreo realizado durante el periodo verano 2014, primavera 2014 y verano 2015, el indicador Trofía deseada no ha podido ser determinado debido a que dicho indicador se obtiene de manera indirecta a partir de los datos empíricos generados para los parámetros Clorofila “a”, Transparencia y nutrientes como el Fósforo Total y Nitrógeno Total, siendo éstos últimos dos considerados como no válidos en todas las estaciones monitoreadas.

Red de Observación

Se constató que el monitoreo de la Red de Observación se ha realizado tanto en la componente Agua como en la componente Sedimentos en forma paralela al monitoreo de la Red de Control.

También se determinó que las metodologías utilizadas tanto por DGA como por DIRECTEMAR, en los análisis de cada uno de los parámetros, coinciden con las establecidas en la norma junto con definidas en el PMCCA Lago Villarrica.

Los parámetros medidos en el componente Aguas fueron: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Turbidez, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sílice Reactiva, Oxígeno Disuelto, Saturación de Oxígeno, Transparencia, Hidrocarburos Totales, N-nitrito, N-nitrato, N-amoniacal y Clorofila “a”, en todas las campañas (verano 2014, primavera 2014, verano 2015 y primavera 2015) y en las correspondientes áreas de vigilancia para cada parámetro (de acuerdo a Tabla 19). En tanto que, en las tres estaciones adicionales y de acuerdo a lo requerido en tabla 19, se midieron de forma complementaria: Temperatura, Oxígeno Disuelto, Saturación de Oxígeno, Transparencia, Nitrógeno Total, Nitrógeno Disuelto, Fósforo Total, Fósforo Disuelto y Clorofila “a” en al menos 2 campañas.

Por su parte, en el componente Sedimentos, se analizaron los parámetros Granulometría, Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plomo, Hidrocarburos Totales, Materia Orgánica, Carbono Orgánico Total, Nitrógeno Total Kjeldahl y Fósforo Total, en al menos una ocasión en cada período anual 2014-2015 en las estaciones de control (no se observa información referente a éstos parámetros en las estaciones PEL-CE, TRA-Quelhue, TOL-Villarrica y PEL-VILL).

Anexa a éstas mediciones, el laboratorio de DGA realizó muestreo y análisis del parámetro biológico Fitoplancton, durante las dos campañas realizadas en el periodo 2015, lo cual, es expuesto en el Minuta DCPRH N° 86 de diciembre de 2016 (Anexo 4). No se expone información del parámetro biológico durante el periodo 2014.

Respecto a muestreo de Macrófitas Acuáticas y Diplodón Chilensis, no se cuenta con información por parte del Ministerio del Medio Ambiente para los periodos 2014 y 2015.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre de Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DCPRH N° 182, de 10 de diciembre de 2014 |
| 2 | Oficio ORD. DGA N° 97, de 03 de noviembre de 2015 |
| 3 | Oficio ORD. DGA N° 7, de 22 de enero de 2016 |
| 4 | Oficio ORD. DGA N° 109, de 23 de diciembre de 2016 /Minuta DCPRH N° 86 DGA 2016 |
| 5 | Oficio ORD. DGA N° 25, de 03 de mayo de 2017 |
| 6 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/317/M.M.A., de 24 de marzo de 2014 |
| 7 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/432/M.M.A., de 31 de marzo 2015 |
| 8 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/317/M.M.A., de 8 de abril de 2016 |
| 9 | Resumen de datos Red de Control período 2014 - 2015 |
| 10 | Resumen de datos Red de Observación período 2014 - 2015 |

Se establece como cálculo de Ntotal: NNO3 + NNO2 + NKT

Se establece como cálculo de Ndisuelto: NNO3 + NNO2 + NNH4