INFORME TÉCNICO DE

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO SERRANO

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2016-4694-XII-NC-EI

Agosto 2017

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |
| Elaborado | Elizabeth Sepúlveda E. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDACIÓN DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Estaciones de Monitoreo Red de Control	8

5.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Control	9

5.3.	Metodologías de muestreo y análisis	11

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	18

7.	VALIDACIÓN DE LOS DATOS EN RED DE OBSERVACIÓN	31

7.1.	Estaciones de Monitoreo Red de Observación	31

7.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Observación	31

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	33

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	33

9.	CONCLUSIONES	34

10.	ANEXOS	37

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de la norma de calidad del agua establecida en el D.S. N° 75/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana”, y de la Resolución Exenta N° 3307/2011, de la Dirección General de Aguas, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano.

Se evaluó el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de la cuenca del río Serrano, para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período enero 2014 a diciembre de 2015, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas.

El análisis de datos se realizó con la mediciones del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Los datos correspondientes a períodos anteriores, utilizados para la evaluación del cumplimiento normativo, fueron revisados en informe de fiscalización según expediente DFZ-2015-6194-XII-NC-EI.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad y en el respectivo programa de vigilancia.

Red de Control

Se realizaron monitoreos en todas las estaciones monitoreadas correspondieron a aquellas definidas en la Res. Ex. N° 3307/2011 en concordancia a las áreas de vigilancia establecidas en el D.S. MINSEGPRES N° 75/2009.

Si bien durante el año 2015 se realizaron las cuatro campañas señaladas en la norma para gran parte de las áreas de vigilancia, con la única excepción del río Don Guillermo en Cerro Castillo (DG-10), parte de los parámetros analizados en cada caso no fueron realizados con igual periodicidad, de manera que Aluminio; Cromo; Molibdeno y Sulfato en todas las estaciones y RAS en la estación SE-20 no fueron monitoreados con la frecuencia establecida en la NSCA, o incluso no fueron muestreadas en ninguna campaña, como fue el caso de Coliformes Fecales en las estaciones en que está comprometido su análisis (SE-10 y CH-10).

Por medio del análisis de las metodologías de muestreo, metodologías de análisis y de tiempo de almacenamiento, fue posible identificar que:

  - Respecto de los métodos de análisis, estos se condicen con los propuestos en el D.S. N° 75, de 2009 y en la Res. Ex. N° 3307/2011 para la mayoría de los parámetros de control (Aluminio; Cadmio; Calcio; Cloruro; Cobre; Cromo; Hierro; Manganeso; Mercurio; Níquel; Plomo; Potasio; Selenio; Sodio; Sulfato y Zinc), en tanto que Molibdeno no concuerda con la metodología señalada. Por otra parte, para los parámetros de terreno Oxígeno Disuelto; Conductividad Eléctrica y pH no se informó metodología de análisis, por lo que no se verificó la validez de éste.

  - En cuanto al tiempo de almacenamiento, se detectó que la mayoría de los parámetros fueron analizados tras un tiempo de almacenaje dentro de lo recomendado en las metodologías correspondientes, y sólo Mercurio se analizó tras un período mayor de almacenamiento al recomendado en al menos tres campañas para todas las estaciones.

Siendo así, al no reunir todas las condiciones de frecuencia y validez según el caso, se procedió a un análisis referencial del cumplimiento de las normas, según los datos informados, identificándose lo siguiente: que el parámetro Sulfatos presenta concentraciones por sobre el límite normativo respectivo en las estaciones PA-10 en el río Paine, y SE-20 en el río Serrano; así como también se identificó concentraciones próximas a los límites normativos correspondientes en los parámetros: RAS en la estación PA-10 en el río Paine; Sulfatos y Zinc en la estación GR-10 en el río Grey; RAS en la estación BA-10 en el río Baguales; Oxígeno Disuelto en la estación TP-10 en el río Tres Pasos.

Por último, los límites de detección de los parámetros Cadmio y Selenio resultaron mayores al límite normativo establecido para todas las estaciones de monitoreo, por ende no fue posible determinar si es necesario advertir la proximidad del dato respecto del límite. Lo mismo ocurrió con el parámetro Cromo en la estación SE-20 en el río Serrano.

Red de Observación

Se constató la realización de monitoreos por parte de la DGA para los parámetros Conductividad, Oxígeno Disuelto, Temperatura, pH y RAS, con una frecuencia igual o mayor a la descrita en el respectivo Programa de Vigilancia, donde además, no se fijan condiciones de muestreo y/o metodologías de análisis, por lo que no se analizó la validez de los resultados, a la vez que en el caso del Nitrato, su periodo de almacenamiento excedió el tiempo fijado en la norma técnica respectiva.

No se cuenta en ninguno de los casos con mediciones de los parámetros Coliformes Fecales, Fosfato, Cipermetrina, Diazinón y Macroinvertebrados Bentónicos para las estaciones en que fueron incorporados en el Programa de Vigilancia.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas Continentales de la Cuenca del río Serrano, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de los cuerpos de agua superficial que componen la cuenca del río Serrano en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas de dicha cuenca hidrográfica, prevenir su deterioro ambiental y recuperar, proteger y conservar su biodiversidad acuática.

La norma de calidad formalizada mediante D.S. N° 75/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que establece la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano, definió un total de nueve (9) áreas de vigilancia, indicando niveles de calidad específicos en cada una de ellas respecto a los parámetros Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Aluminio, Cadmio, Cloruro, Cobre, Cromo, Hierro, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS, Selenio, Sulfato, Zinc y Coliformes Fecales, según el caso.

Por su parte, la Dirección General de Aguas, mediante Resolución Exenta N° 3307, de 28 de octubre de 2011, estableció el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano, elaborado de acuerdo lo establecido en el artículo 11° del D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 el que fue complementado respecto de los métodos analíticos y límites de detección con la Resolución Exenta N° 277, de 14 de febrero de 2012, también de la Dirección General de Aguas. En este documento se definen las estaciones de monitoreo que conforman la red de control que son utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas en la norma, además de incorporar áreas, estaciones y parámetros adicionales como parte de una Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental de los cursos de agua normados y generar información para las revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del D.S. N° 75/2009, el cumplimiento normativo debe verificarse considerando la información levantada y su validez, en cada estación de monitoreo de la red de vigilancia, por un período de dos años consecutivos.

Considerando lo establecido en los artículos 2 y 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, y a modo de completar la información necesaria para la evaluación bienal de la norma, en el presente informe se realiza una revisión y análisis de los datos levantados por la Dirección General de Aguas en las campañas de medición ejecutadas durante los años 2014 y 2015, previa validación de la información para cada una de las estaciones y parámetros de la red de control. Cabe mencionar que el análisis de los datos del 2014 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6194-XII-NC-EI, información que fue ampliada mediante Ord. DCPRH N° 25, de la Dirección General de Aguas, por tanto el presente informe complementa dicha información con el análisis de los datos del 2015, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 diciembre de 2015, y con ello, el presente informe da cuenta de treinta y seis actividades de fiscalización.

Estos antecedentes permitirán al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de las aguas superficiales de la cuenca del río Serrano, para todas las estaciones de control incluidas en la norma secundaria y en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

# ALCANCE

En el marco de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Superficiales de la Cuenca del Río Serrano se verificará la validez de la información levantada durante el año 2015 en la red de control, para determinar si es factible emitir un pronunciamiento respecto de evaluación del cumplimiento normativo para el período móvil de 2 años comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

Para determinar el cumplimiento normativo, es necesario que las mediciones, muestreos y análisis se hayan ejecutado bajo los criterios técnicos establecidos en la norma de calidad, en el programa de vigilancia y en referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es:

- Contar con resultados de parámetros normados en todas las estaciones de monitoreo que conforman la red de control establecida en el programa de vigilancia,

- Contar con resultados de parámetros normados según su frecuencia mínima anual y con la distribución estacional establecida en la norma,

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes,

- Validación de los resultados obtenidos acorde diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de envase, límites de detección, suma de fracciones es menor o igual al resultado total de cierto parámetro, etc.

Respecto del Programa de Vigilancia de la Norma, según Res. Ex. N° 3307, de 2011, cabe mencionar que establece una frecuencia de muestreo menor a la frecuencia mínima anual establecida en la norma de calidad, constituyendo una contradicción que finalmente se resuelve en base a lo indicado en la norma.

De manera adicional, se verificará el desarrollo del monitoreo de la Red de Observación en lo que respecta a áreas de vigilancia, estaciones de monitoreo, parámetros medidos y frecuencia anual de muestreo según las condiciones fijadas en el Programa de Vigilancia.

Es necesario reiterar que el análisis de los datos del 2014 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6194-XII-NC-EI, por tanto el presente informe sólo realiza el análisis de los datos del 2015, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 diciembre de 2015.

# VALIDACIÓN DE LOS DATOS RED DE CONTROL

A continuación, la Figura 1 presenta el listado y ubicación de todas las estaciones que componen el programa de vigilancia ambiental de la norma, incluyendo tanto las estaciones incluidas en la red de control, como las correspondientes a la red de observación.

Figura 1 Representación espacial de las áreas de vigilancia y estaciones de monitoreo para la cuenca del río Serrano (Fuente: Ord DCPRH N° 182/2014).

La información de las mediciones correspondientes al 2015, ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se reportó a esta Superintendencia sólo por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) mediante Memo DGA N° 107, de fecha 26 de abril de 2016, de acuerdo al detalle de la Tabla 1.

Tabla 1. Antecedentes de monitoreos del periodo 2014-2015 en la cuenca del río Serrano.

| N° | Documentos | Fecha de entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORD. DCPRH N° 35, de 30 de marzo de 2015. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Serrano, presentes en Minuta N° 13/2015 (Anexo 1). | 04 de noviembre de 2015 | 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014 |
| 2 | Oficio Ord. DGA N° 97, del 03 de noviembre de 2015. Envía Antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano (Anexo 2). | 04 de noviembre de 2015 | 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014 |
| 3 | Memo DGA N° 107, de 26 de abril de 2016. Envía Minuta DCPRH N° 28/2016, y con ella, antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano (Anexo 3). | 29 de abril de 2016 | 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015 |
| 4 | ORD. DCPRH N° 25, de 03 de mayo de 2017. Remite antecedentes de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Villarrica y Llanquihue y del río Serrano correspondiente al período 2014 - 2015 (Anexo 4). | 04 de mayo de 2017 | 1 de enero de 2014 a 31 diciembre de 2015 |

## Estaciones de Monitoreo Red de Control

En el Oficio Ord. N° 97 de fecha 03 de noviembre de 2015 y en el Memo N° 107 de 26 de abril de 2016, se detallan las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) en el marco del monitoreo y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria de las aguas superficiales de la cuenca del río Serrano durante los años 2014 y 2015, información que fue complementada con los antecedentes remitidos mediante oficio Ord. DCPRH N° 25, de 03 de mayo de 2017.

En la Tabla 2 se muestra las fechas de las campañas de monitoreo ejecutadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre 2015, por estación y área de vigilancia.

Tabla 2. Fecha de realización de las campañas de medición de la Red de Control de la Norma (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | Código estación | Campañas 2014 | Campañas 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Paine | Río Paine en Parque Nacional 2 | PA-10 | 27/02/2014 11/06/2014 15/10/2014 | 25/02/2015 15/05/2015 21/07/2015 22/10/2015 |
| Río Serrano | Río Serrano en desagüe lago del Toro | SE-10 | 27/02/2014 11/06/2014 15/10/2014 | 26/02/2015 15/05/2015 21/07/2015 22/10/2015 |
|  | Río Serrano en desembocadura | SE-20 | 21/03/2014 04/07/2014 30/11/2014 | 29/03/2015 06/05/2015 25/07/2015 17/11/2015 |
| Río Grey | Río Grey antes junta Serrano | GR-10 | 28/02/2014 11/06/2014 15/10/2014 | 26/02/2015 15/05/2015 21/07/2015 22/10/2015 |
| Río Las Chinas | Río Las Chinas en Cerro Guido | CH-10 | 26/02/2014 11/06/2014 15/10/2014 | 25/02/2015 15/05/2015 21/07/2015 21/10/2015 |
| Río Baguales | Río Baguales en Cerro Guido | BA-10 | 26/02/2014 11/06/2014 15/10/2014 | 25/02/2015 15/05/2015 21/07/2015 21/10/2015 |
| Río Vizcachas | Río Vizcachas en Cerro Guido | VI-10 | 26/02/2014 11/06/2014 15/10/2014 | 25/02/2015 15/05/2015 21/07/2015 21/10/2015 |
| Río Don Guillermo | Río Don Guillermo en Cerro Castillo | DG-10 | 27/02/2014 12/06/2014 15/10/2014 | 15/05/2015 21/07/2015 21/10/2015 |
| Río Tres Pasos | Río Chorrillo Tres Pasos en Ruta N° 9 | TP-10 | 25/02/2014 12/06/2014 15/10/2014 | 26/02/2015 15/05/2015 22/07/2015 21/10/2015 |

En vista de lo anterior, es posible indicar que durante 2015 se efectuaron monitoreos en todas las áreas de vigilancias y estaciones definidas para la Red de Control establecida en el D.S. N° 75/2009 y su Programa de Vigilancia.

Tal como se indica en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6194-XII-NC-EI, durante el año 2014 también se efectuaron monitoreos en todas las áreas de vigilancias y estaciones definidas para la Red de Control.

## Frecuencia de Monitoreo Red de Control

El artículo 6° de la norma establece que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental deberá realizarse anualmente para cada parámetro, en cada una de las áreas de vigilancia, con una frecuencia mínima de cuatro veces al año con distribución estacional y de acuerdo al Programa de Vigilancia.

No obstante, de manera adicional, el artículo 11° de la norma secundaria de calidad indica que el Programa de Vigilancia deberá señalar al menos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°, los parámetros que se medirán, las estaciones de monitoreo de calidad de aguas, las frecuencias mínimas de monitoreo, las responsabilidades y las metodologías analíticas seleccionadas para cada parámetro a monitorear. Teniendo lo anterior como referencia, el Programa de Vigilancia del río Serrano (PV) establece que los muestreos se realizarán preferentemente durante los meses de febrero, junio y octubre, fijando así una frecuencia de tres muestreos anuales, constituyendo una contradicción que finalmente se resuelve en base a lo indicado en la norma, según se señala en oficio Ord. DGA N° 256, de 2015 (Anexo 5).

Según información entregada por la DGA, el año 2015 es el primer año de medición en que se corrige la inconsistencia del PV respecto de la frecuencia de muestreos, constatándose la realización de cuatro campañas de medición en la mayoría de las estaciones de la red de control (ver Tabla 2), siendo la única excepción la estación río Don Guillermo (DG-10), dado que éste se encontraba seco al momento del muestreo de verano.

En cuanto a los parámetros analizados, en la Tabla 3 se resume la frecuencia de análisis de cada uno, destacándose en rojo los parámetros no analizados o analizados en menor frecuencia a la establecida en las normas.

Tabla 3. Frecuencia de monitoreo en aguas superficiales de cuenca del río Serrano durante período enero 2015 - diciembre 2015 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| Aluminio | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cadmio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cloruro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cobre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Coliformes Fecales (1) | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Conductividad eléctrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cromo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hierro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Manganeso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Mercurio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Molibdeno | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Níquel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Oxígeno Disuelto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| pH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Plomo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| RAS | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Selenio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Sulfato | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Zinc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |

Desatacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009.

(1) Mediante el Programa de Vigilancia del río Serrano se establece la medición de Coliformes Fecales en la estación CH-10 como parte de la Red de Control.

Durante el periodo 2015, los parámetros Aluminio; Cromo; Molibdeno y Sulfato en todas las estaciones y RAS en la estación SE-20, no fueron monitoreados con la frecuencia establecida en la NSCA, lo que es posible identificar en las tablas respectivas. Al respecto, DGA informó problemas en los equipos de análisis que imposibilitaron el análisis respectivo.

Adicionalmente, el parámetro Coliformes Fecales, responsabilidad de la Seremi de Salud de la región de Magallanes y Antártica Chilena, no fue analizado, o informado su resultado, para la estación SE-10 donde su análisis es obligatorio según la NSCA, ni tampoco en la estación CH-10 considerada en el Programa de Vigilancia.

Tal como se indica en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6194-XII-NC-EI, durante el año 2014 todos los parámetros fueron monitoreados en menor frecuencia a la establecida en la NSCA (3 veces en general, 2 veces el parámetro Níquel), a la vez que el parámetro Coliformes Fecales no fue analizado, o informado por el organismo respectivo, en las estaciones SE-10 y CH-10.

## Metodologías de muestreo y análisis

El Artículo 12° del D.S. N° 75/2009 indica que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo que se indican en la siguiente tabla:

Tabla 4. Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°75/2009).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of.96. DS. N°501, de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programa de muestreo. |
| NCh 411/2 Of.96. DS. N°501, de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96. DS. N°501, de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/6 Of.98. DS. N°84, de 1998, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 6: Guía para el muestreo de ríos y cursos de aguas. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater” 21th edition 2005.APHA-AWWA-WPCF. |

El Artículo 13° del mismo cuerpo normativo señala que la determinación de los parámetros podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican en la Tabla 5, los que han sido complementados por la metodología establecida en el Programa de Vigilancia, según Res. Ex. N° 3307, de 2011 y Res. Ex. N° 277, de 2012:

Tabla 5. Métodos Analíticos (Adaptados de D.S. N°75/2009 y Programa de Vigilancia Río Serrano)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | Método de Cianina Eriocromo R | 3500-Al B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Óxido nitroso Acetileno | 3111 D. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Cadmio | Método de voltametría de stripping atómica | 3130 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Calcio | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Cloruro | Método argentométrico | 4500-Cl B. Standard Methods |
|  | Método de Nitrato mercúrico | 4500-Cl C. Standard Methods |
|  | Determinación de aniones por Cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Cobre | Método de Neocuproina | 3500-Cu B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Coliformes Fecales | Técnica de fermentación en tubos múltiples para miembros del grupo de coliformes | 9221 Standard Methods |
| Conductividad Eléctrica | Método de laboratorio usado por laboratorio Nacional de la DGA | 2510 B Standard Methods |
| Cromo | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Hierro | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método de fenantrolina | 3500 Fe-B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
| Magnesio | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Óxido nitroso –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Manganeso | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Mercurio | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con vapor frío | 3112 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Molibdeno | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 D. Standard Methods (2) |
| Níquel | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 B. Standard Methods (2) |
| Oxígeno Disuelto | Método de electrodo de membrana | 4500-O G. Standard Methods |
|  | Método para oxígeno disuelto en agua | D888-05. ASTM International 2006 |
| pH | Electrodo específico | 4500-H+ G. Standard Methods |
| Plomo | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de voltametría de stripping atómica | 3130 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 B. Standard Methods (2) |
| Selenio | Método espectrométrico de Absorción Atómica con generación manual de hidruros | 3114 B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Sodio | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método de fotométrico de emisión por llama | 3500 Na-B. Standard Methods |
| Sulfato | Método turbidimétrico | 4500-SO42. Standard Methods |
|  | Determinación de aniones por Cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
|  | Turbidimetría | Método Hach 8051, USEPA. Método aprobado 375.4 (2) |
| Zinc | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con vapor frío | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |

(2) Metodología incorporada en Programa de Vigilancia, según Res. Ex. 3307/2011.

Mediante Memo DGA N° 107/2016, la DGA remitió la minuta DCPRH N° 28/2016 que contiene, entre otros antecedentes, las fechas de análisis y los métodos analíticos empleados para la cuantificación de cada parámetro medido durante el año 2015. A continuación, en la Tabla 6 se detallan las metodologías de análisis utilizadas en las campañas de muestreo:

Tabla 6. Metodología de Análisis (Adaptado de los antecedentes remitidos según Ord. 107, de 2016. Anexo 3)

| Parámetro | Metodología Analítica | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | Espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Óxido nitroso Acetileno | 3111 D. Standard Methods |
| Cadmio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Calcio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Cloruro | Método de Nitrato mercúrico | 4500 Cl – C. Standard Methods |
| Cobre | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Cromo | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Hierro | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Magnesio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Manganeso | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Mercurio | Espectroscopía de absorción atómica con vapor frío | 3112 B. Standard Methods |
| Molibdeno | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 D. Standard Methods |
| Níquel | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Plomo | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Selenio | Espectroscopía de absorción atómica con generación de hidruros | 3114 B. Standard Methods |
| Sodio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Sulfato | Método turbidimétrico (3) | Método Hach 8051, USEPA. Método aprobado 375.4 |
| Zinc | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |

En rojo los parámetros cuya metodología de análisis difiere a lo establecido en la NSCA y/o Programa de Vigilancia del río Serrano.

(3) Informado como método nefelométrico por DGA

De lo anterior se identificó que la metodología usada para Aluminio; Cadmio; Calcio; Cloruro; Cobre; Cromo; Hierro; Magnesio; Manganeso; Mercurio; Selenio y Zinc es acorde a la señalada en la NSCA, en tanto que la usada para Molibdeno; Níquel; Plomo y Sulfato corresponde a la detallada en el PV.

Respecto a la metodología de medición usada para los parámetros de terreno: Oxígeno Disuelto; Conductividad Eléctrica y pH, la DGA, remitió el instructivo (Anexo 4) de muestreo seguido durante las actividades de monitoreo (LADGA-IM-01), donde señala el uso de una sonda multiparámetro a la vez que adjunta también el instructivo seguido para el manejo de ésta (LADGA-IM-09). Por su parte, la metodología indicada en la NSCA (NCh411/2.Of96) establece que los citados parámetros deberían medirse de manera in situ, sin indicar mayores condiciones, por lo que la metodología seguida se consideró como válida.

Tal como se indica en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6194-XII-NC-EI, durante el año 2014 se identificó que los métodos utilizados para los parámetros Cobre; Cadmio; Zinc; Hierro; Manganeso; Cromo; Mercurio; Selenio; Cloruro y Sulfato se condicen con los propuestos en el D.S. N° 75, de 2009. Del resto de los parámetros, el método analítico para Aluminio coincidió con el establecido en la Norma hasta septiembre de 2014, mientras que el último control de dicho año coincidiría con el método señalado en el Programa de Vigilancia del río Serrano, en tanto que los parámetros Níquel; Plomo y Molibdeno sólo coinciden con el método definido en el PV durante el último muestreo, en tanto que los monitoreos anteriores no coincidirían ni con lo establecido en el Programa de Vigilancia del río Serrano, ni con la Norma. Por otra parte, no se dispone de información respecto a la metodología analítica utilizada para la cuantificación de los iones Calcio; Magnesio y Sodio.

Respecto de la verificación del tiempo recomendado de preservación antes del análisis de cada muestra según los tiempos recomendados en la NCh 411/3 Of.96., lo que se muestra en las Tabla 7 a Tabla 10.

En este análisis no se consideraron los parámetros Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto y pH debido a que sus mediciones son realizadas en terreno.

Tabla 7. Tiempo de almacenamiento (días) previo análisis muestras de campaña de febrero de 2015 (Adaptado de los antecedentes remitidos según Ord. 25, de 2017)

| Parámetro |  | Tiempo máximo almacenamiento | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al |  | 6 meses (4) | 42 | 41 | - | 41 | 42 | 42 | 42 | - | 41 |
| Cd |  | 6 meses (4) | 35 | 34 | 79 | 34 | 35 | 35 | 35 | - | 34 |
| Cl- |  | 1 mes (5) | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | - | 18 |
| Cu |  | 6 meses (4) | 33 | 32 | 78 | 32 | 33 | 33 | 33 | - | 32 |
| Cr |  | 6 meses (4) | 28 | 27 | - | 27 | 28 | 28 | 28 | - | 27 |
| Fe |  | 6 meses (4) | 41 | 40 | 82 | 40 | 41 | 41 | 41 | - | 40 |
| Mn |  | 6 meses (4) | 36 | 35 | 81 | 35 | 36 | 36 | 36 | - | 35 |
| Hg |  | 1 mes (5) | 34 | 33 | 80 | 33 | 34 | 34 | 34 | - | 33 |
| Mo |  | 6 meses (4) | 43 | 42 | - | 42 | 43 | 43 | 43 | - | 42 |
| Ni |  | 6 meses (4) | 36 | 35 | 80 | 35 | 36 | 36 | 36 | - | 35 |
| Pb |  | 6 meses (4) | 42 | 41 | 80 | 41 | 42 | 42 | 42 | - | 41 |
| RAS | Ca+2 | 6 meses (4) | 44 | 43 | - | 43 | 44 | 44 | - | - | 43 |
|  | Mg+2 | 6 meses (4) | 43 | 42 | - | 42 | 43 | 43 | - | - | 42 |
|  | Na+ | 6 meses (6) | 42 | 41 | - | 41 | 42 | 42 | - | - | 41 |
| Se |  | 6 meses (6) | 43 | 42 | 15 | 42 | 43 | 43 | 43 | - | 42 |
| SO4-2 |  | 28 días (4) | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | - | 15 |
| Zn |  | 6 meses (4) | 33 | 32 | 80 | 32 | 33 | 33 | 33 | - | 32 |

En rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo recomendado de preservación antes del análisis establecido en la NCh 411/3 Of.96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater.

(4) De acuerdo a las condiciones de colección y preservación fijadas según método 1060 SM.

(5) De acuerdo a las condiciones fijadas en NCh411/3.Of96.

(6) De acuerdo a las condiciones de preservación fijadas según método 3010 SM.

Tabla 8. Tiempo de almacenamiento (días) previo análisis muestras de campaña de mayo de 2015 (Adaptado de los antecedentes remitidos según Ord. 25, de 2017)

| Parámetro |  | Tiempo máximo almacenamiento | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd |  | 6 meses (4) | 56 | 56 | 65 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Cu |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 64 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Fe |  | 6 meses (4) | 84 | 84 | 93 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Mn |  | 6 meses (4) | 81 | 81 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Hg |  | 1 mes (5) | 56 | 56 | 65 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Ni |  | 6 meses (4) | 59 | 59 | 68 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Pb |  | 6 meses (4) | 87 | 87 | 96 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| RAS | Ca+2 | 6 meses (4) | 88 | 88 | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | Mg+2 | 6 meses (4) | 88 | 88 | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | Na+ | 6 meses (6) | 88 | 88 | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Se |  | 6 meses (6) | 55 | 55 | 63 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| SO4-2 |  | 28 días (4) | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Zn |  | 6 meses (4) | 80 | 80 | 89 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

En rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo recomendado de preservación antes del análisis establecido en la NCh 411/3 Of.96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater.

(4) De acuerdo a las condiciones de colección y preservación fijadas según método 1060 SM.

(5) De acuerdo a las condiciones fijadas en NCh411/3.Of96

(6) De acuerdo a las condiciones de preservación fijadas según método 3010 SM.

Tabla 9. Tiempo de almacenamiento (días) previo análisis muestras de campaña de julio de 2015 (Adaptado de los antecedentes remitidos según Ord. 25, de 2017

| Parámetro |  | Tiempo máximo almacenamiento | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd |  | 6 meses (4) | 43 | 43 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 |
| Cl- |  | 1 mes (5) | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Cu |  | 6 meses (4) | 39 | 39 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
| Fe |  | 6 meses (4) | 62 | 62 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 |
| Mn |  | 6 meses (4) | 56 | 56 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 |
| Hg |  | 1 mes (5) | 66 | 66 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 |
| Ni |  | 6 meses (4) | 45 | 45 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| Pb |  | 6 meses (4) | 52 | 52 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 |
| RAS | Ca+2 | 6 meses (4) | 63 | 63 | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 |
|  | Mg+2 | 6 meses (4) | 45 | 45 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
|  | Na+ | 6 meses (6) | 57 | 57 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 |
| Se |  | 6 meses (6) | 65 | 65 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 |
| SO4-2 |  | 28 días (4) | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Zn |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 |

En rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo recomendado de preservación antes del análisis establecido en la NCh 411/3 Of.96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater

(4) De acuerdo a las condiciones de colección y preservación fijadas según método 1060 SM.

(5) De acuerdo a las condiciones fijadas en NCh411/3.Of96

(6) De acuerdo a las condiciones de preservación fijadas según método 3010 SM.

Tabla 10. Tiempo de almacenamiento (días) previo análisis muestras de campaña de octubre de 2015 (Adaptado de los antecedentes remitidos según Ord. 25, de 2017)

| Parámetro |  | Tiempo máximo almacenamiento | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al |  | 6 meses (4) | 42 | 41 | - | 41 | 42 | 42 | 42 | - | 41 |
| Cd |  | 6 meses (4) | 25 | 25 | 43 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Cl- |  | 1 mes (5) | 25 | 25 | 10 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Cu |  | 6 meses (4) | 22 | 22 | 41 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Fe |  | 6 meses (4) | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| Mn |  | 6 meses (4) | 30 | 30 | 49 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Hg |  | 1 mes (5) | 28 | 28 | 71 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ni |  | 6 meses (4) | 25 | 25 | 50 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Pb |  | 6 meses (4) | 25 | 25 | 51 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| RAS | Ca+2 | 6 meses (4) | 28 | 28 | 71 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | Mg+2 | 6 meses (4) | 26 | 26 | 50 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | Na+ | 6 meses (6) | 25 | 25 | 49 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Se |  | 6 meses (6) | 32 | 32 | 78 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Zn |  | 6 meses (4) | 32 | 32 | 55 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

En rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo recomendado de preservación antes del análisis establecido en la NCh 411/3 Of.96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater.

(4) De acuerdo a las condiciones de colección y preservación fijadas según método 1060 SM.

(5) De acuerdo a las condiciones fijadas en NCh411/3.Of96.

(6) De acuerdo a las condiciones de preservación fijadas según método 3010 SM.

En las tablas anteriores se identifica que, de los parámetros efectivamente analizados, Mercurio se analizó fuera del tiempo máximo de almacenamiento en al menos tres campañas del período de 2015, para cada estación. El resto de los parámetros habrían sido analizados dentro del tiempo definido en las referencias respectivas.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Artículo 5° de la norma de calidad indica que para la protección de la calidad de las aguas, es necesario mantener los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia, los que se muestran en la Tabla 11:

Tabla 11. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en la cuenca del río Serrano (Adaptado de D.S. N° 75, de 2009)

| Parámetros | Unidad | Norma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| Aluminio | mg/L | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| Cadmio | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Cloruro | mg/L | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 26,0 | 15,0 |
| Cobre | mg/L | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 80 | 180 | 80 | 340 | 300 | 370 | 360 | 550 | 370 |
| Cromo | mg/L | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| Hierro | mg/L | 16,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 12,7 | 35,0 | 28,0 | 5,0 | 4,0 |
| Manganeso | mg/L | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,08 | 2,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,05 |
| Mercurio | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,010 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Níquel | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,8 | 9,5 | 7,9 | 8,6 | 7,0 | 9,2 | 7,3 | 9,3 | 9,7 |
| pH | Unidad | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| Plomo | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| RAS(7) | - | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | - | 0,7 |
| Selenio | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Sulfato | mg/L | 5,0 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 56,0 | 30,0 | 28,0 | 58,0 | 29,0 |
| Zinc | mg/L | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |

(7) RAS, razón de adsorción de sodio, calculada en base a las concentraciones de los iones Calcio, Magnesio y Sodio, según relación:

RAS=NaCa+Mg2 , donde Na; Ca y Mg son las concentraciones en milieq por litro, de iones Sodio, Calcio y Magnesio respectivamente.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° del D.S. N° 75/2009, se entenderá que las aguas cumplen con las NSCA establecidas cuando el percentil 66 móvil para dos años consecutivos de las concentraciones de las muestras analizadas para un parámetro, según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los límites establecidos en la norma. Para el caso del Oxígeno Disuelto, la concentración deberá ser mayor o igual a los límites establecidos en la citada norma, y para el caso del pH, la concentración deberá fluctuar entre el rango establecido de la norma.

De acuerdo a la norma, se entiende como percentil el valor del dato que ocupa el “k-ésimo” lugar cuando éstos son ordenados de manera creciente; n1 < n2 < nk < nn-1 < nn, siendo k=q*n, considerando que “q” = 0,66 (en el caso de percentil 66) y “n” equivale al número de datos.

De acuerdo a la información entregada mediante los Oficios Ord. DGA N° 97, del 3 de noviembre de 2015, y Memo N° 107, de 26 de abril de 2016, se presenta la verificación por estación y parámetro del cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental de la cuenca del río Serrano (NSCA), considerando el período móvil comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2015.

Cabe hacer mención que, en vista a las conclusiones de la revisión de los datos establecida en la sección 5 de este Informe, la información levantada no cumple con los requisitos mínimos para definir su validez, y por ende, dado que los resultados están incompletos y/o algunos de ellos no son confiables, el análisis del cumplimiento de la norma para el período 2014-2015 se realizó de manera exclusivamente referencial para todos los parámetros.

Desde la Tabla 12 a la Tabla 20 se presentan los datos medidos en el seguimiento de los años 2014-2015, junto con un breve análisis efectuado para todos los parámetros monitoreados en una estación de monitoreo. Las mediciones puntuales disponibles para cada parámetro y estación se detallan en Anexo 6.

Para una mejor comprensión a continuación se describe la nomenclatura de colores de celdas utilizada:

- Color rojo: corresponden a los parámetros cuyo percentil 66 supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Oxígeno Disuelto).

- Color naranja: corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo percentil 66 es un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Oxígeno Disuelto).

- Color azul: se indican aquellos parámetros que no se dispone de registros con la frecuencia mínima requerida en el Programa de Vigilancia (SM: Sin Medición).

- Color amarillo: corresponden a resultados bajo el límite de detección (LD), pero que dicho límite analítico es mayor o igual al 80% del límite normativo, por lo que se desconoce el estado de cumplimiento respecto a la Norma (SE: Sin Evaluación).

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto ) |  | Resultado supera la norma |  | Sin evaluación por resultados <LD, donde el Límite de Detección ≥ al 80% del Límite Normativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 12. Verificación referencial NSCA en estación PA-10, Río Paine en Parque Nacional 2. Área de Vigilancia Río Paine

| Parámetro | Unidad | 27-02-2014 | 11-06-2014 | 15-10-2014 | 25-02-2015 | 15-05-2015 | 21-07-2015 | 22-10-2015 | Percentil 66 | Límite Norma | % respecto del Límite | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | 0,99 | 0,59 | 1,40 | 2,07 | SM | SM | SM | 1,40 | 9 | 16 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cd | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 3,8 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 8 | < 31 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cu | mg/L | <0,02 | <0,02 | <0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,05 | < 40 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parámetro no obligatorio para la estación de monitoreo |
| CE | µs/cm | 39 | 56 | 51 | 34 | 39 | 108 | 53 | 52,92 | 80 | 66 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cr | mg/L | < 0,009 | < 0,009 | < 0,005 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,005 | 0,06 | < 8 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Fe | mg/L | 1,30 | 0,65 | 1,74 | 1,13 | 1,45 | 0,75 | SM | 1,3 | 16 | 8 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mn | mg/L | 0,03 | < 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | < 0,02 | 0,03 | 0,3 | 10 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,03 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Ni | mg/L | < 0,02 | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 12,83 | 15,25 | 13,18 | 12,30 | 12,39 | 12,13 | 10,80 | 12,83 | 9,8 | 131 | Concentraciones cumplen con norma, al ubicarse por sobre el límite establecido |
| pH | Unidad | 7,90 | 7,29 | 7,15 | 7,50 | 7,37 | 7,25 | 7,67 | 7,50 - 7,29 (7) | 7 - 8 | - | Percentiles 33 y 66 se ubican dentro del rango de la Norma |
| Pb | mg/L | < 0,06 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,13 | 0,11 | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 95 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma, pero en nivel de advertencia debido a su proximidad al límite normativo (entre el 80% y 100%) |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | <100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4 | mg/L | < 4,2 | 5,9 | 5,4 | 5,2 | < 4,2 | 10,9 | SM | 5,4 | 5 | 108 | Percentil 66 se ubica por sobre la Norma |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | < 0,01 | 0,05 | < 0,01 | < 0,01 | 0,04 | < 25 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |

(7) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación PA-10 el percentil 33 correspondió a 7,29 unidades de pH.

Tabla 13. Verificación referencial NSCA en estación SE-10, Río Serrano en desagüe Lago del Toro. Área de Vigilancia Río Serrano

| Parámetro | Unidad | 27-02-2014 | 11-06-2014 | 15-10-2014 | 26-02-2015 | 15-05-2015 | 21-07-2015 | 22-10-2015 | Percentil 66 | Valor Norma | % respecto Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | < 0,2 | < 0,2 | < 0,5 | 0,51 | SM | SM | SM | < 0,5 | 1 | < 50 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cd | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl | mg/L | < 2,5 | 2,6 | < 2,5 | < 2,5 | 4,3 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 10 | < 25 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,08 | < 25 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | 10 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por ausencia de mediciones |
| CE | µs/cm | 59 | 74 | 16 | 78 | 65 | 89 | 87 | 78 | 180 | 43 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cr | mg/L | < 0,009 | < 0,009 | < 0,005 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,009 | 0,06 | < 15 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Fe | mg/L | 0,09 | 0,03 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | SM | 0,11 | 1 | 11 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mn | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,1 | < 20 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Ni | mg/L | < 0,02 | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 12,67 | 11,60 | 12,62 | 10,63 | 10,42 | 10,91 | 10,50 | 11,60 | 9,5 | 122 | Concentraciones cumplen con norma, al ubicarse por sobre el límite establecido |
| pH | Unidad | 7,19 | 7,24 | 7,13 | 7,75 | 7,25 | 7,14 | 7,60 | 7,25 - 7,19 (8) | 7 - 8 | - | Percentiles 33 y 66 se ubican dentro del rango de la Norma |
| Pb | mg/L | < 0,06 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,2 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,34 | 0,23 | 0,3 | 0,5 | 60 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4 | mg/L | < 4,2 | 8,2 | 7,5 | 8,1 | 13,5 | 7,1 | SM | 8,1 | 13 | 62 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | < 0,01 | 0,02 | < 50 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |

(8) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación SE-10 el percentil 33 correspondió a 7,19 unidades de pH.

Tabla 14. Verificación referencial NSCA en estación SE-20, Río Serrano en desembocadura. Área de Vigilancia Río Serrano

| Parámetro | Unidad | 21-03-2014 | 04-07-2014 | 30-11-2014 | 29-03-2015 | 06-05-2015 | 25-07-2015 | 17-11-2015 | Percentil 66 | Valor Norma | % respecto Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | < 0,2 | 2,34 | 1,60 | SM | SM | SM | SM | 1,6 | 3 | 53 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cd | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl | mg/L | < 2,5 | 2,8 | < 2,5 | 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 8 | < 31 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parámetro no obligatorio para la estación de monitoreo |
| CE | µs/cm | 67 | 52 | 55 | 42 | 47 | 71 | 44 | 55 | 80 | 69 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cr | mg/L | < 0,009 | < 0,009 | < 0,005 | SM | SM | SM | SM | < 0,009 | 0,01 | < 90 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Fe | mg/L | 2,42 | 1,37 | 1,88 | 1,66 | 1,03 | 0,90 | 1,63 | 1,66 | 3 | 55 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mn | mg/L | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | 50 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | SM | SM | SM | SM | < 0,03 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Ni | mg/L | < 0,02 | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 13,73 | 12,26 | 12,52 | 11,69 | 12,36 | 12,26 | 11,84 | 12,36 | 7,9 | 156 | Concentraciones cumplen con norma, al ubicarse por sobre el límite establecido |
| pH | Unidad | 7,46 | 6,94 | 7,50 | 6,55 | 7,78 | 7,52 | 7,55 | 7,52 - 7,46 (9) | 7 - 8 | - | Percentiles 33 y 66 se ubican dentro del rango de la Norma |
| Pb | mg/L | < 0,06 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,13 | 0,12 | 0,19 | SM | 0,17 | 0,28 | 0,2 | 0,19 | 0,4 | 48 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4 | mg/L | 6,7 | 6,1 | < 4,2 | 7,1 | < 4,2 | 10,3 | SM | 6,7 | 5 | 134 | Percentil 66 se ubica por sobre la Norma |
| Zn | mg/L | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | < 0,01 | 0,04 | < 25 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |

(9) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación SE-20 el percentil 33 correspondió a 7,46 unidades de pH.

Tabla 15. Verificación referencial NSCA en estación GR-10, Río Grey antes junta Serrano. Área de Vigilancia Río Grey

| Parámetro | Unidad | 28-02-2014 | 11-06-2014 | 15-10-2014 | 26-02-2015 | 15-05-2015 | 21-07-2015 | 22-10-2015 | Percentil 66 | Valor Norma | % respecto Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | 1,18 | 1,02 | 1,00 | 2,44 | SM | SM | SM | 1,18 | 3 | 39 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cd | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 8,5 | < 29 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,07 | < 29 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parámetro no obligatorio para la estación de monitoreo |
| CE | µs/cm | 105 | 46 | 37 | 25 | 20 | 50 | 37 | 46 | 340 | 14 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cr | mg/L | < 0,009 | < 0,009 | < 0,005 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,009 | 0,06 | < 15 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Fe | mg/L | 1,42 | 1,49 | 1,19 | 1,50 | 1,41 | 1,30 | SM | 1,42 | 5 | 28 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mn | mg/L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 63 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | 0,11 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Ni | mg/L | < 0,02 | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 14,11 | 14,18 | 13,92 | 12,33 | 11,64 | 11,54 | 9,77 | 13,92 | 8,6 | 162 | Concentraciones cumplen con norma, al ubicarse por sobre el límite establecido |
| pH | Unidad | 7,95 | 7,65 | 7,58 | 7,50 | 7,67 | 7,26 | 7,05 | 7,65 - 7,50 (10) | 7 - 8 | - | Percentiles 33 y 66 se ubican dentro del rango de la Norma |
| Pb | mg/L | < 0,06 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,25 | 0,08 | 0,24 | 0,15 | 0,11 | 0,27 | 0,1 | 0,24 | 0,7 | 34 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4 | mg/L | < 4,2 | 4,7 | < 4,2 | 4,2 | 8,2 | 4,8 | SM | 4,7 | 5 | 94 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma, pero en nivel de advertencia debido a su proximidad al límite normativo (entre el 80% y 100%) |
| Zn | mg/L | < 0,01 | 0,02 | < 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma, pero en nivel de advertencia debido a su proximidad al límite normativo (entre el 80% y 100%) |

(10) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación GR-10 el percentil 33 correspondió a 7,50 unidades de pH.

Tabla 16. Verificación referencial NSCA en estación CH-10, Río Las Chinas en Cerro Guido. Área de Vigilancia Río Las Chinas

| Parámetro | Unidad | 26-02-2014 | 11-06-2014 | 15-10-2014 | 25-02-2015 | 15-05-2015 | 21-07-2015 | 21-10-2015 | Percentil 66 | Valor Norma | % respecto Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | < 0,2 | < 0,2 | 1,80 | 2,71 | SM | SM | SM | 1,8 | 10 | 18 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cd | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 8 | < 31 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,05 | < 40 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parámetro no obligatorio para la estación de monitoreo |
| CE | µs/cm | 137 | 201 | 149 | 125 | 101 | 294 | 131 | 149 | 300 | 50 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cr | mg/L | < 0,009 | < 0,009 | < 0,005 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,009 | 0,05 | < 18 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Fe | mg/L | 0,16 | 0,27 | 2,30 | 2,52 | 23,23 | 1,27 | SM | 2,3 | 12,7 | 18 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mn | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,43 | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 2 | 3 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Ni | mg/L | < 0,02 | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 11,01 | 14,52 | 11,92 | 10,68 | 11,72 | 12,00 | 10,90 | 11,92 | 7 | 170 | Concentraciones cumplen con norma, al ubicarse por sobre el límite establecido |
| pH | Unidad | 7,31 | 7,10 | 7,76 | 7,90 | 7,87 | 7,48 | 7,45 | 7,76 - 7,45 (11) | 7 - 8 | - | Percentiles 33 y 66 se ubican dentro del rango de la Norma |
| Pb | mg/L | < 0,06 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,37 | 0,39 | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 0,54 | 0,36 | 0,39 | 1 | 39 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4 | mg/L | < 4,2 | 31,3 | 20,3 | 20,0 | 34,6 | 35,9 | SM | 31,3 | 56 | 56 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | 0,06 | < 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 22 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |

(11) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación CH-10 el percentil 33 correspondió a 7,45 unidades de pH.

Tabla 17. Verificación referencial NSCA en estación BA-10, Río Baguales en Cerro Guido. Área de Vigilancia Río Baguales

| Parámetro | Unidad | 26-02-2014 | 11-06-2014 | 15-10-2014 | 25-02-2015 | 15-05-2015 | 21-07-2015 | 21-10-2015 | Percentil 66 | Valor Norma | % respecto Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | < 0,2 | < 0,2 | 1,00 | 1,06 | SM | SM | SM | 1,00 | 7 | 14 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cd | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 10 | < 25 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,04 | < 0,02 | 0,09 | < 22 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parámetro no obligatorio para la estación de monitoreo |
| CE | µs/cm | 162 | 250 | 226 | 259 | 134 | 391 | 205 | 250 | 370 | 68 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cr | mg/L | < 0,009 | < 0,009 | < 0,005 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,009 | 0,06 | < 15 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Fe | mg/L | 0,21 | 0,13 | 1,28 | 0,21 | 2,86 | 5,68 | SM | 1,28 | 35 | 4 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mn | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | 0,04 | < 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,7 | 10 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,01 | < 20 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mo | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Ni | mg/L | < 0,02 | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 13,20 | 17,36 | 12,62 | 10,47 | 11,10 | 13,00 | 11,48 | 13,00 | 9,2 | 141 | Concentraciones cumplen con norma, al ubicarse por sobre el límite establecido |
| pH | Unidad | 7,73 | 7,94 | 7,78 | 7,21 | 7,59 | 7,74 | 7,75 | 7,75 - 7,73 (12) | 7 - 8 | - | Percentiles 33 y 66 se ubican dentro del rango de la Norma |
| Pb | mg/L | < 0,06 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,57 | 0,56 | 0,78 | 0,78 | 0,63 | 1,27 | 0,38 | 0,78 | 0,8 | 98 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma, pero en nivel de advertencia debido a su proximidad al límite normativo (entre el 80% y 100%) |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4 | mg/L | 6,8 | 22,3 | 17,4 | 19,7 | 18,6 | 30,0 | SM | 19,7 | 30 | 66 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | 0,01 | < 0,01 | 0,04 | < 25 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |

(12) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación BA-10 el percentil 33 correspondió a 7,73 unidades de pH.

Tabla 18. Verificación referencial NSCA en estación VI-10, Río Vizcachas en Cerro Guido. Área de Vigilancia Río Vizcachas

| Parámetro | Unidad | 26-02-2014 | 11-06-2014 | 15-10-2014 | 25-02-2015 | 15-05-2015 | 21-07-2015 | 21-10-2015 | Percentil 66 | Valor Norma | % respecto Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | < 0,2 | < 0,2 | 1,20 | < 0,5 | SM | SM | SM | < 0,5 | 6 | < 8 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cd | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 11 | < 23 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,06 | < 33 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parámetro no obligatorio para la estación de monitoreo |
| CE | µs/cm | 162 | 268 | 223 | 224 | 123 | 385 | 203 | 224 | 360 | 62 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cr | mg/L | < 0,009 | < 0,009 | < 0,005 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,009 | 0,08 | < 11 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Fe | mg/L | 0,22 | 0,15 | 1,53 | 0,25 | 3,06 | 13,24 | SM | 1,53 | 28 | 5 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mn | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | 0,04 | < 0,02 | 0,08 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,6 | 13 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Ni | mg/L | < 0,02 | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,03 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 11,62 | 16,12 | 12,69 | 10,58 | 11,08 | 12,80 | 10,23 | 12,69 | 7,3 | 174 | Concentraciones cumplen con norma, al ubicarse por sobre el límite establecido |
| pH | Unidad | 7,70 | 7,91 | 7,71 | 7,15 | 7,48 | 7,65 | 7,82 | 7,71 - 7,65 (13) | 7 - 8 | - | Percentiles 33 y 66 se ubican dentro del rango de la Norma |
| Pb | mg/L | < 0,06 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,57 | 0,6 | 0,68 | 0,58 | 0,61 | 1,08 | 0,56 | 0,61 | 0,8 | 76 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4 | mg/L | < 4,2 | 24,3 | 16,2 | 15,4 | 19,8 | 29,1 | SM | 19,8 | 28 | 71 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 22 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |

(13) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación VI-10 el percentil 33 correspondió a 7,65 unidades de pH.

Tabla 19. Verificación referencial NSCA en estación DG-10, Río Don Guillermo en Cerro Castillo. Área de Vigilancia Río Don Guillermo

| Parámetro | Unidad | 27-02-2014 | 12-06-2014 | 15-10-2014 | 02-2015 | 15-05-2015 | 21-07-2015 | 21-10-2015 | Percentil 66 | Valor Norma | % respecto Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | < 0,20 | < 0,2 | 0,70 | SM | SM | SM | SM | < 0,2 | 1 | < 20 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cd | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl | mg/L | < 2,5 | 13,0 | 11,8 | SM | 15,4 | < 2,5 | < 2,5 | 11,8 | 26 | 45 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | SM | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,06 | < 33 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parámetro no obligatorio para la estación de monitoreo |
| CE | µs/cm | 275 | 334 | 235 | SM | 274 | 428 | 265 | 275 | 550 | 50 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cr | mg/L | < 0,009 | < 0,009 | < 0,005 | SM | SM | SM | SM | < 0,009 | 0,07 | < 13 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Fe | mg/L | 0,08 | 0,06 | 1.37 | SM | 0,30 | 2,48 | SM | 0,30 | 5 | 6 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mn | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | 0,11 | SM | < 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 67 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | SM | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | SM | SM | SM | SM | < 0,03 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Ni | mg/L | < 0,02 | SM | < 0,05 | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 10,29 | 13,92 | 11,46 | SM | 11,61 | 10,26 | 8,50 | 11,46 | 9,30 | 123 | Concentraciones cumplen con norma, al ubicarse por sobre el límite establecido |
| pH | Unidad | 7,59 | 8,04 | 7,90 | SM | 7,90 | 7,88 | 7,47 | 7,90 - 7,88 (14) | 7 - 8 | - | Percentiles 33 y 66 se ubican dentro del rango de la Norma |
| Pb | mg/L | < 0,06 | < 0,06 | < 0,07 | SM | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,9 | 0,78 | 0,82 | SM | 0,88 | 1,36 | 0,81 | 0,88 | - | - | Parámetro no obligatorio para la estación de monitoreo |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4 | mg/L | 33,3 | 30,0 | < 4,2 | SM | 44,1 | 30,9 | SM | 30,9 | 58 | 53 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | SM | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,05 | < 20 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |

(14) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación DG-10 el percentil 33 correspondió a 7,88 unidades de pH.

Tabla 20. Verificación referencial NSCA en estación TP-10, Río Chorrillo Tres Pasos en Ruta N°9. Área de Vigilancia Río Tres Pasos

| Parámetro | Unidad | 25-02-2014 | 12-06-2014 | 15-10-2014 | 26-02-2015 | 15-05-2015 | 22-07-2015 | 21-10-2015 | Percentil 66 | Valor Norma | % respecto Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | < 0,20 | < 0,2 | 0,70 | 0,60 | SM | SM | SM | 0,60 | 1 | 60 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cd | mg/L | < 0,004 | < 0,004 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl | mg/L | < 2,5 | 2,9 | 6,1 | 3,9 | 11,1 | 3,1 | < 2,5 | 3,9 | 15 | 26 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,04 | < 50 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Parámetro no obligatorio para la estación de monitoreo |
| CE | µs/cm | 229 | 282 | 105 | 294 | 183 | 183 | 203 | 229 | 370 | 62 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Cr | mg/L | < 0,009 | < 0,009 | < 0,005 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,009 | 0,06 | < 15 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Fe | mg/L | 0,13 | 0,20 | 0,53 | 0,16 | 0,28 | 1,02 | SM | 0,28 | 4 | 7 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Mn | mg/L | < 0,02 | 0,02 | 0,03 | < 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 60 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | < 0,05 | SM | SM | SM | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Ni | mg/L | < 0,02 | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 11,62 | 10,76 | 13,12 | 11,16 | 11,06 | 10,6 | 9,07 | 11,16 | 9,7 | 115 | Percentil 66 se ubica por sobre la Norma, pero en nivel de advertencia debido a su proximidad al límite normativo (entre el 100% y 120%) |
| pH | Unidad | 7,94 | 7,91 | 7,30 | 7,27 | 7,35 | 7,80 | 7,77 | 7,80 - 7,35 (15) | 7 - 8 | - | Percentiles 33 y 66 se ubican dentro del rango de la Norma |
| Pb | mg/L | < 0,06 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,51 | 0,84 | 0,51 | 0,51 | 0,7 | 73 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4 | mg/L | 11,3 | 17.0 | < 4,2 | 9,9 | 25,3 | < 4,2 | SM | 11,3 | 29 | 39 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,05 | < 20 | Percentil 66 se ubica por debajo de la Norma |

(15) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación TP-10 el percentil 33 correspondió a 7,35 unidades de pH.

Siendo así, la evaluación referencial para las normas secundarias de calidad ambiental de las aguas superficiales de la cuenca del río Serrano, para el período bienal 2014-2015, se podría señalar lo que actualmente es a modo referencial, como sigue:

En PA -10 el parámetro Sulfato supera la norma debido a que el percentil 66 es mayor a su límite en la norma. Sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que los parámetros RAS, Cadmio y Selenio presentan resultados situados entre el 80-100% de su límite normativo correspondiente, los dos últimos como un supuesto debido a que el LD del método utilizado es muy próximo o igual al límite normativo. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio, Molibdeno, Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo. Por último, se verificó que los parámetros Aluminio, Cromo, Hierro, Molibdeno y Sulfatos no fueron medidos en todas las campañas de monitoreo realizadas en el período.

En la estación SE -10 no se evidencia parámetros superando la norma. Sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que los parámetros Cadmio y Selenio presentan resultados situados entre el 80-100% de su límite normativo correspondiente, como un supuesto debido a que el LD del método utilizado es muy próximo o igual al límite normativo. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio, Molibdeno, Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo. Por último, se verificó que los parámetros Aluminio, Cromo, Hierro, Níquel, Sulfatos y Coliformes Fecales no fueron medidos en todas las campañas de monitoreo realizadas en el período (en ninguna campaña en el caso de éste último)

En la estación SE -20 el parámetro Sulfato supera la norma debido a que el percentil 66 es mayor a su límite en la norma. Sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que los parámetros Cadmio, Cromo y Selenio presentan resultados situados entre el 80-100% de su límite normativo correspondiente, como un supuesto debido a que el LD del método utilizado es muy próximo o igual al límite normativo. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Cobre, Mercurio, Molibdeno, Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo. Por último, se verificó que los parámetros Aluminio, Cromo, Níquel, RAS y Sulfatos no fueron medidos en todas las campañas de monitoreo realizadas en el período.

En la estación GR-10 no se evidencia parámetros superando la norma. Sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que los parámetros Sulfatos, Zinc, Cadmio y Selenio presentan resultados situados entre el 80-100% de su límite normativo correspondiente, los dos últimos como un supuesto debido a que el LD del método utilizado es muy próximo o igual al límite normativo. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio, Molibdeno, Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo. Por último, se verificó que los parámetros Aluminio, Cromo, Hierro, Molibdeno, Níquel y Sulfatos no fueron medidos en todas las campañas de monitoreo realizadas en el período.

En la estación CH-10 no se evidencia parámetros superando la norma. Sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que los parámetros Cadmio y Selenio presentan resultados situados entre el 80-100% de su límite normativo correspondiente, como un supuesto debido a que el LD del método utilizado es muy próximo o igual al límite normativo. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio, Molibdeno, Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo. Por último, se verificó que los parámetros Aluminio, Cromo, Hierro, Molibdeno, Níquel y Sulfatos no fueron medidos en todas las campañas de monitoreo realizadas en el período.

En la estación BA-10 no se evidencia parámetros superando la norma. Sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que los parámetros RAS, Cadmio y Selenio presentan resultados situados entre el 80-100% de su límite normativo correspondiente, los dos últimos como un supuesto debido a que el LD del método utilizado es muy próximo o igual al límite normativo. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Molibdeno, Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo. Por último, se verificó que los parámetros Aluminio, Cromo, Hierro, Molibdeno, Níquel y Sulfatos no fueron medidos en todas las campañas de monitoreo realizadas en el período.

En la estación VI-10 no se evidencia parámetros superando la norma. Sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que los parámetros Cadmio y Selenio presentan resultados situados entre el 80-100% de su límite normativo correspondiente, como un supuesto debido a que el LD del método utilizado es muy próximo o igual al límite normativo. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio, Molibdeno, Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo. Por último, se verificó que los parámetros Aluminio, Cromo, Hierro, Molibdeno, Níquel y Sulfatos no fueron medidos en todas las campañas de monitoreo realizadas en el período.

En la estación DG-10 no se evidencia parámetros superando la norma. Sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que los parámetros Cadmio y Selenio presentan resultados situados entre el 80-100% de su límite normativo correspondiente, como un supuesto debido a que el LD del método utilizado es muy próximo o igual al límite normativo. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio, Molibdeno, Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo. Por último, se verificó que los parámetros Aluminio, Cromo, Hierro, Molibdeno, Níquel y Sulfatos, no fueron medidos en todas las campañas de monitoreo realizadas en el período, y además no se cuenta con ningún datos de la campaña de verano de 2015 por encontrarse el punto seco.

En la estación TP-10 no se evidencia parámetros superando la norma. Sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que los parámetros Oxígeno Disuelto, Cadmio y Selenio presentan resultados situados entre el 80-100% de su límite normativo correspondiente, los dos últimos como un supuesto debido a que el LD del método utilizado es muy próximo o igual al límite normativo. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio, Molibdeno, Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo. Por último, se verificó que los parámetros Aluminio, Cromo, Hierro, Molibdeno, Níquel y Sulfatos no fueron medidos en todas las campañas de monitoreo realizadas en el período.

# VALIDACIÓN DE LOS DATOS EN RED DE OBSERVACIÓN

## Estaciones de Monitoreo Red de Observación

El Artículo 11° de la norma secundaria de calidad de la cuenca del río Serrano indica que el Programa de Vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

En la Res. Ex. N° 3307, de 28 de octubre de 2011, se incluyen seis estaciones de monitoreo para conformar la red de observación, cuatro de ellas dentro de áreas de control, y dos en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Tabla 21.

Tabla 21. Estaciones de Observación (Adaptado de Res. Ex. N° 3307/2011)

| Nombre áreas Vigilancia | Identificación estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| Río Serrano | SE-30, Río Serrano pasado el pueblito Río Serrano |
| Río Las Chinas | CH-20, Río Las Chinas antes desagüe del Toro |
| Río Don Guillermo | DG-20, Río Don Guillermo abajo Cerro Castillo |
| Río Tres Pasos | TP-20, Río Tres Pasos desagüe lago Toro |
| Río Paine en Desembocadura Lago Toro (16) | PA-20, Río Paine en desembocadura lago Toro |
| Río Picana (17) | PI-10, Río Picana en ruta 9 Norte |

- Área de vigilancia de observación que abarca entre Naciente río Tres Pasos hasta desembocadura en lago Toro.

- Área de vigilancia de observación que abarca entre Naciente río Picana hasta Antes de junta río Tres Pasos.

## Frecuencia de Monitoreo Red de Observación

La Red de Observación, incorpora además la medición de Temperatura e Indicadores Biológicos en todas las estaciones, junto con parámetros específicos, según se detalla en Tabla 22.

Tabla 22. Estaciones y parámetros a monitorear en la Red de Observación (Adaptado de Res. Ex. N° 3307/2011).

| Tipo Parámetro | Parámetros | Frecuencia mínima Anual de Monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 | SE-30 | CH-20 | DG-20 | TP-20 | PA-20 | PI-10 |
| Parámetros Fundamentales | Conductividad Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Oxígeno Disuelto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Parámetros de Afectación | Cipermetrina | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Coliformes Fecales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
|  | Diazinón | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Fosfato | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Nitrato | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parámetros Naturales | RAS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicadores Biológicos | Macroinverte-brados Bentónicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

De los parámetros anteriores, según indica el Programa de Vigilancia Río Serrano, es la Dirección General de Aguas el organismo responsable de la información de los parámetros Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, pH, Temperatura, RAS y Macroinvertebrados Bentónicos. El Servicio Agrícola y Ganadero es responsable de los parámetros Cipermetrina, Diazinón, Fosfato y Nitrato; mientras que la SEREMI de Salud es responsable del parámetro Coliformes Fecales.

Para la elaboración del presente análisis, se cuenta con información reportada por la DGA, mediante Oficios Ord. N° 97 de 2015 y Memo N° 107, de 26 de abril de 2016. De acuerdo a estos, fue posible constatar que durante el período comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2015, respecto a la Red de Observación se ejecutaron los monitoreos indicados en la Tabla 23.

Tabla 23. Resumen muestreos realizados en 2015 en Red de Observación.

| Tipo Parámetro | Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 | SE-30 | CH-20 | DG-20 | TP-20 | PA-20 | PI-10 |
| Parámetros Fundamen-tales | Conductividad Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  | Oxígeno Disuelto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  | Temperatura | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Parámetros de Afectación | Cipermetrina | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 |
|  | Coliformes Fecales | - | - | - | - | 0/0 | - | - | - | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
|  | Diazinón | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 |
|  | Fosfato | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Nitrato | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parámetros Naturales | RAS | - | - | - | - | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicadores Biológicos | Macroinverte-brados Bentónicos | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

X/Y: Número de campañas efectuadas en el año 2014/ Número de campañas efectuadas en el año 2015.

En términos generales, se identificó que para los parámetros Coliformes Fecales; Fosfato; Nitrato; Cipermetrina; Diazinón y Macroinvertebrados Bentónicos no se cuenta con información de ninguna de las campañas ni estaciones comprometidas en el Programa de Vigilancia, en tanto que para los parámetros Conductividad Eléctrica; Oxígeno Disuelto; Temperatura y pH, se cuenta con información completa en todas las estaciones en que estaba considerado su seguimiento, para ambos años, según lo establecido en el Programa de Vigilancia del río Serrano.

## Metodologías de muestreo y análisis

De acuerdo a lo señalado en el artículo 13° del D.S. MINSEGPRES N° 75/2009, se consideró igual metodología a la fijada para la red de control en lo referido a pH, Conductividad Eléctrica y Oxígeno Disuelto, todos cuyos análisis se realizaron de manera in situ, según metodología informada por la DGA, por lo que los datos medidos durante el año 2015 se consideraron como válidos.

Para el resto de los parámetros considerados en el Programa de Vigilancia no se cuenta con referencias de análisis por lo que no se puede evaluar su validez en cuanto a metodología se refiere, ni menos el período de almacenaje.

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

En la Tabla 24 se presentan los resultados de los monitoreos efectivamente realizados para el período 2014-2015, sin considerar los parámetros que no se monitorearon durante todo el período evaluado.

Tabla 24. Datos medidos en Red de Observación durante el período enero 2014 – diciembre 2015.

| Estación | Parámetro | Unidad | Feb 2014 | Jun 2014 | Oct 2014 | Feb 2015 | May 2015 | Jul 2015 | Oct 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-10 | Temperatura | °C | 9,53 | 2,83 | 7,62 | 10,13 | 6,07 | 4,37 | 7,56 |
| SE-10 | Temperatura | °C | 10,76 | 7 | 8,38 | 9,22 | 7,75 | 6,79 | 8,23 |
| SE-30 | Temperatura | °C | 11,61 | 10,97 | 12,21 | 11,78 | 8,27 | 6,07 | 9,50 |
|  | pH | Unidad | 7,96 | 7,68 | 7,8 | 7,81 | 7,50 | 7,40 | 7,62 |
|  | Conductividad Eléctrica | µS/cm | 63 | 81 | 80 | 71,0 | 84,0 | 88,0 | 89,0 |
|  | Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,52 | 4,36 | 7,77 | 10,73 | 10,34 | 10,81 | 10,60 |
| SE-20 | Temperatura | °C | 4,26 | 3,16 | 4,88 | 5,94 | 4,53 | 4,15 | 4,72 |
| GR-10 | Temperatura | °C | 6,03 | 2,28 | 4,68 | 7,03 | 4,85 | 4,13 | 6,38 |
| CH-10 | Temperatura | °C | 17,74 | 0,23 | 6,61 | 12,13 | 4,90 | 3,61 | 8,07 |
| CH-20 | Temperatura | °C | 13,28 | 12.71 | 12,41 | 14,30 | 5,00 | 3,10 | 6,51 |
|  | pH | Unidad | 7,84 | 7,56 | 7,48 | 7,79 | 7,91 | 7,50 | 7,80 |
|  | Conductividad Eléctrica | µS/cm | 149 | 246 | 240 | 164,0 | 112,0 | 386,0 | 175,0 |
|  | Oxígeno Disuelto | mg/L | 16,37 | 0,28 | 7,58 | 10,77 | 11,75 | 10,94 | 10,47 |
| BA-10 | Temperatura | °C | 16,07 | 0,2 | 6,99 | 10,79 | 5,47 | 3,61 | 6,40 |
| VI-10 | Temperatura | °C | 17,78 | 0,21 | 7,24 | 11,21 | 5,20 | 3,65 | 6,60 |
| DG-10 | Temperatura | °C | 15,06 | 0,61 | 7,07 | SM | 5,55 | 2,23 | 10,00 |
| DG-20 | Temperatura | °C | 11,01 | 11,09 | 12,21 | SM | 5,84 | 2,16 | 10,44 |
|  | pH | Unidad | 8,63 | 8,34 | 7,8 | SM | 7,95 | 7,94 | 7,95 |
|  | Conductividad Eléctrica | µS/cm | 579 | 133 | 80 | SM | 285,0 | 412,0 | 280,0 |
|  | Oxígeno Disuelto | mg/L | 14,02 | 2,72 | 7,77 | SM | 11,03 | 9,91 | 8,21 |
| TP-10 | Temperatura | °C | 0,67 | 0,23 | 4,63 | 14,84 | 4,28 | 1,82 | 8,08 |
| TP-20 | Temperatura | °C | 13,28 | 11,93 | 12,84 | 15,22 | 5,34 | 3,17 | 5,58 |
|  | pH | Unidad | 7,78 | 7,07 | 7,18 | 7,42 | 7,75 | 7,85 | 7,24 |
|  | Conductividad Eléctrica | µS/cm | 149 | 186 | 155 | 198,0 | 122,0 | 179,0 | 158,0 |
|  | Oxígeno Disuelto | mg/L | 16,34 | 0,56 | 8,58 | 11,22 | 10,59 | 11,49 | 10,00 |
| PA-20 | Temperatura | °C | 10,3 | 0,19 | 8,04 | 10,99 | 7,53 | 5,39 | 7,40 |
|  | pH | Unidad | 7,78 | 7,14 | 7,76 | 7,70 | 7,39 | 7,54 | 7,52 |
|  | Conductividad Eléctrica | µS/cm | 31 | 43 | 48 | 44,0 | 37,0 | 65,0 | 60,0 |
|  | Oxígeno Disuelto | mg/L | 11,16 | 12,31 | 11,87 | 10,56 | 10,82 | 11,55 | 7,47 |
| PI-10 | Temperatura | °C | 12,76 | 0,77 | 3,26 | 15,00 | 5,20 | 2,35 | 6,84 |
|  | pH | Unidad | 7,38 | 7,45 | 7,29 | 7,79 | 7,84 | 7,89 | 7,42 |
|  | Conductividad Eléctrica | µS/cm | 167 | 235 | 166 | 207,0 | 183,0 | 148,0 | 157,0 |
|  | Oxígeno Disuelto | mg/L | 13,05 | 13,7 | 13,25 | 10,04 | 11,34 | 10,70 | 8,81 |

SM corresponde a campaña sin medición.

# CONCLUSIONES

La actividad de examen de la información realizada, consideró las campañas de monitoreo realizadas por la Dirección General de Aguas durante el período enero de 2014 y diciembre de 2015, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 75, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, mediante el cual Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano y de la Res. Ex. N° 3307, de 2011, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano, complementada por la Res. Ex. N° 277, de 2012 que establece la metodología a utilizar para el análisis de los parámetros controlados en el cumplimiento de la norma.

En relación a la calidad de las aguas muestreadas y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de calidad Ambiental (NSCA) en análisis, es posible señalar:

Para la Red de Control

- Áreas de monitoreo: Las estaciones monitoreadas correspondieron a aquellas definidas en la Res. Ex. N° 3307/2011 en concordancia a las áreas de vigilancia establecidas en el D.S. MINSEGPRES N° 75/2009

- Frecuencia de monitoreo: Si bien durante el año 2015 se realizaron las cuatro campañas señaladas en la norma para gran parte de las áreas de vigilancia, con la única excepción del río Don Guillermo en Cerro Castillo (DG-10), parte de los parámetros analizados en cada caso no fueron realizados con igual periodicidad, de manera que Aluminio; Cromo; Molibdeno y Sulfato en todas las estaciones y RAS en la estación SE-20 no fueron monitoreados con la frecuencia establecida en la NSCA, o incluso no fueron muestreadas en ninguna campaña, como fue el caso de Coliformes Fecales en las estaciones en que está comprometido su análisis (SE-10 y CH-10).

Por otra parte, vale señalar que, tal como se indica en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2015-6194-XII-NC-EI, durante el año 2014 todos los parámetros fueron monitoreados en menor frecuencia a la establecida en la NSCA (3 veces en general, 2 veces el parámetro Níquel y en ninguna ocasión el parámetro Coliformes Fecales, que tampoco fue analizado en las estaciones SE-10 y CH-10.

- Validación de los datos: Por medio del análisis de las metodologías de muestreo, metodologías de análisis y de tiempo de almacenamiento, fue posible identificar que:

  - Mediante oficio ORD. DCPRH N° 25, de 2017, la DGA informó las cadenas de custodia de las muestras colectadas que permitieron verificar las condiciones de conservación de éstas, junto con los instructivos de muestreo (LADGA-IM-01) y de uso de la sonda multiparámetro para mediciones in situ (LADGA-IM-09), seguidos durante cada monitoreo, determinándose su validez acorde a la NCh411/2.Of96.

  - Respecto de los métodos de análisis, estos se condicen con los propuestos en el D.S. N° 75, de 2009 y en la Res. Ex. N° 3307/2011 para la mayoría de los parámetros de control (Aluminio; Cadmio; Calcio; Cloruro; Cobre; Cromo; Hierro; Manganeso; Mercurio; Molibdeno; Níquel; Plomo; Potasio; Selenio; Sodio; Sulfato y Zinc).

  - En cuanto al tiempo de almacenamiento, se detectó que la mayoría de los parámetros fueron analizados tras un tiempo de almacenaje dentro de lo recomendado, y sólo Mercurio se analizó tras un período mayor de almacenamiento al recomendado, en al menos tres campañas para todas las estaciones.

- Evaluación de Cumplimiento: En razón a lo anterior, se procedió a un análisis referencial del cumplimiento de las normas, según los datos informados, identificándose lo siguiente:

  - Se verificaron concentraciones de Sulfatos por sobre el límite normativo respectivo en las estaciones PA-10 en el río Paine, y SE-20 en el río Serrano.

  - Se verificaron concentraciones próximas a los límites normativos correspondientes en los parámetros: RAS en la estación PA-10 en el río Paine; Sulfatos y Zinc en la estación GR-10 en el río Grey; RAS en la estación BA-10 en el río Baguales; Oxígeno Disuelto en la estación TP-10 en el río Tres Pasos.

  - Los límites de detección de los parámetros Cadmio y Selenio resultaron mayores al límite normativo establecido para todas las estaciones de monitoreo, por ende no fue posible determinar si es necesario advertir la proximidad del dato respecto del límite. Lo mismo ocurrió con el parámetro Cromo en la estación SE-20 en el río Serrano.

Para la Red de Observación

- Áreas de monitoreo: Respecto a las estaciones de Observación, durante el período analizado: enero de 2014 a diciembre de 2015, el monitoreo se realizó en todas las áreas de vigilancia relativas a los ríos Las Chinas, Serrano, Don Guillermo, Tres Pasos Paine y Picana.

- Frecuencia de monitoreo: Se constató que el monitoreo de la Red de Observación se realizó en su totalidad durante el período evaluado. Así, durante el período entre enero y diciembre de 2014, se efectuó el análisis tres veces en el año de los parámetros de observación en las estaciones de la red de control, y hasta cuatro veces durante el período entre enero y diciembre de 2015, pero en ninguno de los casos se monitoreó Coliformes Fecales; Fosfato; Nitrato; Cipermetrina; Diazinón y Macroinvertebrados Bentónicos, mientras que Nitrato se analizó en una sola campaña.

- Validación de los datos: Al igual que en la Red de Vigilancia, se constató que la metodología del muestreo no está especificada, por lo que no es posible señalar la validez de las muestras analizadas.

De los parámetros analizados, al ser del tipo in situ, no fue necesaria su evaluación respecto al periodo de preservación de las muestras previo a su análisis.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DGA N °35, de 30 de marzo de 2015 |
| 2 | Oficio ORD. DGA N °97, de 03 de noviembre de 2015 |
| 3 | Memo DGA N° 107, de 26 de abril de 2016 |
| 4 | Oficio ORD. DCPRH N° 25, de 03 de mayo de 2017 |
| 5 | Oficio ORD. DGA N° 256, de 30 de abril de 2015 |
| 6 | Resumen de datos Red de Control y Red de Observación período 2014 - 2015 |
| 7 | Resumen de validación de datos Red de Vigilancia período 2014 - 2015 |