INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EMBOTELLADORA ANDINA S.A. – RENCA

DFZ-2017-3590-XIII-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Revisado | Andrea Villablanca |  |
| Elaborado | María Alicia Cavieres P. |  |

Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	4

4.2	Revisión Documental	5

4.2.1	Documentos Revisados	5

5	HECHOS CONSTATADOS	7

5.1	Límites de emisión de Material Particulado (MP)	7

5.2	Forma de acreditar la emisión de MP	9

5.3	Declaración de Emisiones	10

6	CONCLUSIONES	11

7	ANEXOS	11

- RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “Embotelladora Andina S.A. – Renca”, localizada en Miraflores 9153, Comuna de Renca, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2017, contenido en la Resolución Exenta N°1209 de fecha 27 de diciembre de 2016, modificada por la R.E. N°1106 de fecha 15 de septiembre de 2017. La actividad de inspección fue desarrollada el día 22 de mayo de 2017 (Ver anexo 1, donde se incluye el acta de inspección ambiental).

El Titular reportó información asociada a un total de 13 fuentes estacionarias, las que corresponden a 2 Calderas Industriales Generadora de Vapor y 11 Grupos electrógenos.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron: Verificar el cumplimiento de la norma de emisión Material Particulado así como verificar el estado de las fuentes respecto de la Resolución N°15.027/1994, que Establece Procedimiento de Declaración de Emisiones para Fuentes Estacionarias que indica, del Ministerio de Salud (MINSAL), en el marco de las obligaciones del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Embotelladora Andina S.A. - Renca | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Se ubica en el Sector Industrial de Renca, ingresando por la Autopista Vespucio Norte. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Renca |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Embotelladora Andina Chile S.A. | RUT o RUN: 91.144.000-8 |
| Domicilio titular: Miraflores 9153, Renca | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: 56 2 25509104 |
| Identificación representante legal: Jose Luis Solorzano | RUT o RUN: 10.023.094-1 |
| Domicilio representante legal: Miraflores 9153, Renca | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: 56 2 25509104 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N° | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 66 | 2009 | MINSEGPRES | Revisa, Reformula y Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA). | Parámetro Material Particulado |
| 2 | NE | 4 | 1992 | MINSAL | Establece Norma de Emisión de Material Particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales. | - |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°1209 que fija los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2017, modificada por la Resolución N°1106 de fecha 15 de septiembre de 2017. |

# Revisión Documental

## Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mediciones Isocinéticas MP 2016 | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 2 | Mediciones Monóxido de Carbono 2016 | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 3 | Certificado de Aceptación declaración de emisiones (Formulario 138), año 2015, MINSAL | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 4 | Certificado de Recepción declaración de emisiones (Formulario 138), año 2015, MINSAL | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 5 | Certificado de envío Res 15027 de fecha 20-12-2016, MINSAL | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 6 | Registro Ventanilla Única RETC F2, D.S. 138, 2015 | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 7 | Registro Ventanilla Única RETC F2, D.S. 138, 2016 | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 8 | Mediciones Isocinéticas MP 2017 | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 9 | Carta de Compromiso de Muestreo IN-2436, por ETFA JHG Servicios Ambientales. | Documentación adicional presentada por el Titular | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 10 | Certificado de Recepción declaración de emisiones (Formulario 138), año 2016, MINSAL | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 11 | Registro Ventanilla Única RETC F2, D.S. 138, 2016 | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 12 | Orden de Servicio N°080042, Marzo 2017, Muestreo Isocinético de carácter oficial a fuente grupo electrógeno registro EL013288-9 (PR-11301) | Documentación adicional presentada por el Titular | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 13 | Orden de Servicio N°080045, Marzo 2017, Muestreo Isocinético de carácter oficial a fuente grupo electrógeno registro EL013289-3 (PR-11302) | Documentación adicional presentada por el Titular | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 14 | Orden de Servicio N°080048, Marzo 2017, Muestreo Isocinético de carácter oficial a fuente grupo electrógeno registro EL013292-7 (PR-11304) | Documentación adicional presentada por el Titular | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 15 | Orden de Servicio N°08652, Abril 2017, Muestreo Isocinético de carácter oficial a fuente grupo electrógeno registro EL013291-9 (PR-11303) | Documentación adicional presentada por el Titular | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 16 | Orden de Servicio N°09224, Marzo 2017, Muestreo Isocinético de carácter oficial a fuente grupo electrógeno registro EL013295-1 (PR-11305) | Documentación adicional presentada por el Titular | Documento entregado en plazo estipulado en acta |

HECHOS CONSTATADOS

# Límites de emisión de Material Particulado (MP)

| N° Hecho constatado | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Artículo 45 D.S. N°66/2009 MINSEGPRES Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP mediante el método CH- 5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual, la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal, la medición deberá realizarse cada tres años. Artículo 46 D.S. N°66/2009 MINSEGPRES La medición de MP se realizará a plena carga de la fuente. Se entenderá por plena carga lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 812 de 1995 del Ministerio de Salud. El titular de la fuente podrá medir a una capacidad de funcionamiento diferente a la señalada en el inciso anterior, debiendo acreditar que no la supera mediante instrumentos aprobados por la Seremi de Salud RM. Esta capacidad de funcionamiento será considerada como plena carga de la fuente. Artículo 4, D.S. N°4/1992 MINSAL: Las fuentes estacionarias puntuales no podrán emitir material particulado en concentraciones superiores a 112 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar […]. Artículo 10, D.S. N°4/1992 MINSAL: Las fuentes estacionarias grupales no podrán emitir material particulado en concentraciones superiores a 56 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar, medidas según las condiciones descritas en el artículo. | De acuerdo a lo informado por el titular, la unidad fiscalizable posee 13 fuentes estacionarias afectas a las exigencias para material particulado establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana y la Norma de Emisión de MP. Todas las fuentes afectas a las exigencias de material particulado corresponden a fuentes estacionarias puntuales. En la Tabla N°1 se presenta el registro de los informes revisados de las fuentes reportadas. Se pudo constatar que todas las fuentes reportadas, presentan informes de muestreo de MP acreditando que No superan los límites de concentración establecidos en el Art. 4 para fuentes puntuales (es decir fuentes cuyo flujo volumétrico (caudal) de emisión es superior o igual a mil metros cúbicos por hora bajo condiciones estándar, medidos a plena carga). |

Registros

A continuación, se presentan los informes revisados de muestreo isocinético de material particulado. Tabla 1: informes de muestreo isocinético de material particulado. N°; Nombre de Informes Revisados; Número de registro de la fuente (ASRM); Tipo de Fuente; Tipo de combustible; Caudal (m3/h N) (promedio); Fecha último muestreo; Valor de último muestreo MP* (mg/m3N). 1; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-1772; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 3.600; 16-01-17; 9,2. 2; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; IN-2355; Caldera Industrial Generadora de Vapor; Gas Natural; 4.048; 17-01-17; 10,6. 3; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-2152; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 3.651; 17-01-17; 9,9. 4; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-2151; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 3.562; 18-01-17; 5,9. 5; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-11300; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 2.008; 25-01-17; 16,5. 6; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-8119; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 5.439; 21-03-17; 14,5. 7; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-11299; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 2.141; 22-03-17; 11,29. 8; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; IN-2436; Caldera Industrial Generadora de Vapor; Gas Natural; 5.192; 01-12-15; 2,9. 9; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-11301; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 2.181; 03-12-15; 14,9. 10; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-11304; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 2.030; 16-12-15; 13,1. 11; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-11302; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 2.027; 17-12-15; 13,7. 12; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-11303; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 2.137; 28-12-15; 15,3. 13; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-11305; Grupo Electrógeno; Petróleo Diesel; 2.306; 29-12-15; 14,1. *Valor corregido.

# Forma de acreditar la emisión de MP

| 2 | Artículo 4, D.S. N°4/1992 MINSAL: Las fuentes estacionarias puntuales […] mediante el muestreo isocinético definido en el numerando 5° del decreto N° 32 de 1990 del Ministerio de Salud, y en el numerando 2° del decreto N°322 de 1991, del mismo Ministerio. Artículo 12, D.S. N°4/1992 MINSAL. Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP mediante el método CH-5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual, la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal, la medición deberá realizarse cada tres años. En ambos casos, la medición deberá ser realizada por los Laboratorios de Medición y Análisis autorizados por el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana. Artículo 45 D.S. N°66/2009 MINSEGPRES Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP mediante el método CH- 5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual, la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal, la medición deberá realizarse cada tres años. | A continuación, se presenta una tabla resumen con el resultado del examen de información respecto de la forma de acreditar la emisión de Material Particulado para las fuentes registradas fiscalizadas en la unidad fiscalizable. Tabla 2: resumen de emisión de MP para fuentes fiscalizadas. Número de registro de la fuente (ASRM). Se presentan los reportes requeridos; Es vigente el reporte presentado; Da cuenta de Metodologías de muestreo CH-5; El muestreo es realizado por una ETFA. PR-1772; Si; Si; Si; Si. IN-2355; Si; Si; Si; Si. PR-2152; Si; Si; Si; Si. PR-2151; Si; Si; Si; Si. PR-11300; Si; Si; Si; Si. PR-8119; Si; Si; Si; Si. PR-11299; Si; Si; Si; Si. IN-2436; Si; (*); Si; Si. PR-11301; Si; (*); Si; Si. PR-11304; Si; (*); Si; Si. PR-11302; Si; (*); Si; Si. PR-11303; Si; (*); Si; Si. PR-11305; Si; (*); Si; Si. (*) Del examen de información de la documentación revisada, de las 13 fuentes reportadas, 6 informes datan de diciembre de 2015. Dado lo anterior, el Titular reporta Órdenes de Servicios para la realización de los muestreos isocinéticos de MP a las fuentes con vigencia vencida. A la fecha de la inspección, aún no se emitían los informes de dichos muestreos. Del examen de información de la documentación revisada, es posible indicar que: - El muestreo fue realizado por la Empresa JHG Servicios Ambientales Limitada, Código ETFA 009-01, con vigencia hasta 13-01-2018, autorizado a través de la Resolución Exenta N°25 de fecha 13 de enero de 2016 de la SMA. Dado lo anterior, es posible indicar que el titular entrega la información asociada a cada una de sus fuentes. Los reportes entregados se han realizado por una ETFA autorizadas. |
| --- | --- | --- |

# Declaración de Emisiones

| 3 | Declaración de Emisiones Artículo 18 D.S. N°4/1992 MINSAL: El Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, con el objeto de comprobar que se cumplan las disposiciones señaladas en este decreto, podrá establecer mediante resolución fundada, los procedimientos correspondientes a la declaración de emisiones. Artículo 4, Resolución Exenta N° 15.027/1994 Ministerio de Salud. “Los titulares de las fuentes estacionarias puntuales y grupales, deberán declarar ante el Servicio, a lo menos una vez al año las emisiones de cada una de sus fuentes”. | Del examen de información de la documentación revisada, es posible indicar que se adjuntaron los certificados (comprobantes) de ingreso de información a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). La información reportada por el Titular corresponde a la siguiente: Tabla 4: Comprobantes Registro RETC Certificado; Reporte; Fecha. Formulario 138 (recepción); 2015; 30-04-3016. Formulario 138 (aceptado); 2015; 08-09-2016. Res N°15027 (recepción); 2015; 20-12-2016. Formulario 138 (recepción); 2016; 29-04-2017. Se constata que la última realización de la Declaración de Emisiones descrita en la Res. N°15027/94 de MINSAL, fue con fecha 20 de diciembre de 2016, la cual se encuentra vigente al momento de realizar la actividad de fiscalización. |
| --- | --- | --- |

CONCLUSIONES

En consideración a los hechos constatados, es posible concluir que a pesar de encontrarse hallazgos relacionados con la vigencia de 6 informes de mediciones isocinéticas de MP reportados por el Titular, a través del examen de información realizado en el contexto de la actividad de fiscalización, el Titular presentó órdenes de servicios para el año 2017, que comprometen la ejecución de nuevos muestreos, lo que evidencia gestiones que permitirían subsanar el hallazgo. Dichos informes se solicitarán en una próxima actividad de fiscalización ambiental.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental |