INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PACIFOR

DFZ- 2017-5718-VII-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | EDUARDO PEÑA MÜNZENMAYER |  |
| Revisado | JEANETTE CAROCA OLIVARES |  |
| Elaborado | EDUARDO ÁVILA ACEVEDO |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrícola Forestal Pacífico SpA | 79.864.490-4 | PACIFOR | Longitudinal Sur, Km. 260, Maule. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N° 49/2015 MMA Plan de Descontaminación Atmosférica por MP 10, para las comunas de Talca y Maule. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x_ Inspección Ambiental _x_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 02 de agosto de 2017 (Acta de inspección en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe Técnico Individual de la Caldera. | 02/08/2017 | 02/08/2017 | Titular entrega Informe Técnico Individual del 24 de abril de 2017 (Anexo 2). |
| 2 | Certificado Declaración de Emisiones emitido por la SEREMI de Salud. | 02/08/2017 | 02/08/2017 | Titular entrega documento que informa Declaración de Emisiones de fecha 19 de abril de 2017, correspondiente a la declaración año 2016 (Anexo 3). |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hechos constatados y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 2: Artículo 2.- Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: […] 1.2.1 Descripción de la Zona Geográfica de las comunas de Talca y Maule. Mediante DS Nº 12, del 4 de febrero 2010, de MINSEGPRES se declaró zona saturada por material particulado respirable MP10, en su concentración anual y de 24 horas, a las comunas de Talca y Maule, cuyos límites geográficos fueron fijados por el artículo 7°, literal B) Nº 1 y Nº 5, respectivamente, del decreto con fuerza de ley Nº 3 - 18.715, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 1989, que precisa delimitaciones de las comunas del país. D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 3: “Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. | - El establecimiento, Pacifor, ubicado en Longitudinal Sur, Km. 260, comuna de Maule, se encuentra emplazado en la zona de restricción, según el PDA de Talca-Maule. - En la inspección ambiental realizada el día 02 de agosto de 2017 por fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente, se constató el funcionamiento de una caldera de vapor, a biomasa (leña), fabricante Bano Ltda., modelo Visa 1000, año fabricación 1998, número de fábrica 98/556.15865, potencia térmica 2.000.000 Kcal/hr., registrada en la SEREMI de Salud del Maule como SSMAU-99-C. |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 3: “Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquella que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. | - La caldera con registro de Salud SSMAU-99-C es considerada caldera existente según los antecedentes presentados por el titular, Informe Técnico Individual del 24 de abril de 2017 y Certificado Declaración de Emisiones del 19 de abril de 2017, correspondiente a emisiones del año 2016. Lo anterior acredita que la caldera se encuentra en operación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del plan. |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Capítulo III, Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales. Artículo 38. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla Nº 23. Tabla 23. Límites máximos de emisión para calderas nuevas y existentes i. Plazos de cumplimiento: a. Las calderas existentes deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. b. Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas en la presente disposición, desde la fecha de inicio de su operación. | - De acuerdo a los antecedentes presentados por el Titular y a lo verificado en la inspección ambiental, la caldera SSMAU-99-C, por considerarse caldera existente, el plan le otorga un plazo de cumplimiento para los límites de emisión de Material Particulado de 36 meses desde la publicación del Plan en el Diario Oficial, lo que se considerará a partir del 29 de marzo de 2019, de acuerdo a la Tabla N° 23. |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| Fotografía 1. | Fecha: 02 de agosto de 2017 |
| --- | --- |
| Descripción medio de prueba: Caldera a vapor, registro Seremi de Salud SSMAU-99-C, que utiliza biomasa como combustible. |  |

# Registro

# CONCLUSIONES.

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable PACIFOR en el marco del Programa de Fiscalización 2017 del PDA Talca-Maule (D.S. N°49/2015 MMA) no hay observaciones para los límites de emisión de Material Particulado, la caldera SSMAU-99-C según los antecedentes es clasificada como existente, por lo tanto, posee un plazo establecido en el PDA de cumplimiento hasta el año 2019.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 02 de agosto de 2017. |
| 2 | Informe Técnico Individual del 24 de abril de 2017. |
| 3 | Certificado Declaración de Emisiones del 19 de abril de 2017. |