INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PLANTA 3 PRODUCTOS FERNÁNDEZ

DFZ- 2017-5707-VII-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | EDUARDO PEÑA MÜNZENMAYER |  |
| Revisado | JEANETTE CAROCA OLIVARES |  |
| Elaborado | EDUARDO AVILA ACEVEDO |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos Fernández S.A. | 91.004.000-6 | Productos Fernández (P.F.) Ruta 5 Sur | Ruta 5 Sur, Km 252, Talca |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N° 49/2015 MMA Plan de Descontaminación Atmosférica por MP 10, para las comunas de Talca y Maule. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x_ Inspección Ambiental _x_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 27 de julio de 2017 (Acta de inspección en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro de Caldera emitido por la SEREMI de Salud | 27/07/2017 | 27/07/2017 | Titular entrega Ord. del 2011 con registro de caldera (Anexo 2). |
| 2 | Informe Técnico General de la caldera. | 27/07/2017 | 27/07/2017 | Titular entrega Informe Técnico General del 31 de agosto de 2016 (Anexo 3). |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hechos constatados y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 2: Artículo 2.- Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: […] 1.2.1 Descripción de la Zona Geográfica de las comunas de Talca y Maule. Mediante DS Nº 12, del 4 de febrero 2010, de MINSEGPRES se declaró zona saturada por material particulado respirable MP10, en su concentración anual y de 24 horas, a las comunas de Talca y Maule, cuyos límites geográficos fueron fijados por el artículo 7°, literal B) Nº 1 y Nº 5, respectivamente, del decreto con fuerza de ley Nº 3 - 18.715, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 1989, que precisa delimitaciones de las comunas del país. D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 3: “Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. | - El establecimiento, Productos Fernández (PF), ubicado en Ruta 5 Sur, Km 252, comuna de Talca, se encuentra emplazado en la zona de restricción, según el PDA de Talca-Maule. - En la inspección ambiental realizada el día 27 de julio de 2017 por fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente, se constató el funcionamiento de una caldera de vapor, a biomasa (pellet), año fabricación 2010, número de fábrica 3014, marca ATTSU TECNIVAP S.A., modelo CSPM-6000/12PM, consumo de combustible 968 kg/hr., registrada en la SEREMI de Salud del Maule como SSMAU-314. |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 3: “Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquella que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. | - La caldera con registro en la Seremi de Salud del Maule SMAU-314 es considerada caldera existente según los antecedentes presentados por el titular, Ord. del 2011 donde se registró dicho equipo e Informe Técnico General del 31 de agosto de 2016. Lo anterior acredita que la caldera inició su operación antes de la fecha de entrada en vigencia del plan. |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Capítulo III, Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales. Artículo 38. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla Nº 23. Tabla 23. Límites máximos de emisión para calderas nuevas y existentes i. Plazos de cumplimiento: a. Las calderas existentes deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. b. Las calderas nuevas deberán cumplir con las exigencias establecidas en la presente disposición, desde la fecha de inicio de su operación. | - De acuerdo a los antecedentes presentados por el Titular y a lo verificado en la inspección ambiental, la caldera SSMAU-314, por considerarse caldera existente, el plan le otorga un plazo de cumplimiento para los límites de emisión de Material Particulado de 36 meses desde la publicación del Plan en el Diario Oficial, lo que se considerará a partir del 29 de marzo de 2019, de acuerdo a la Tabla N°23. |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 1. | Fecha: 27 de julio de 2017 | Fotografía 2. | Fecha: 27 de julio de 2017 |
| Descripción medio de prueba: Caldera, registro en Seremi de Salud SSMAU-314, que utiliza biomasa como combustible. |  | Descripción medio de prueba: Sector posterior de la caldera a biomasa |  |

# CONCLUSIONES.

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable Planta 3 Productos Fernández en el marco del Programa de Fiscalización 2017 del PDA Talca-Maule (D.S. N° 49/2015 MMA) no hay observaciones para los límites de emisión de Material Particulado, la caldera SSMAU-314 según los antecedentes es clasificada como existente, por lo tanto, posee un plazo establecido en el PDA de cumplimiento hasta el año 2019.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 27 de julio de 2017. |
| 2 | Registro de Caldera emitido por la SEREMI de Salud (Ord. del 2011). |
| 3 | Informe Técnico General emitido por la SEREMI de Salud del 31 de agosto de 2016. |