INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CAROZZI S.A. – SAN BERNARDO

DFZ-2017-6273-XIII-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | María Alicia Cavieres P. |  |

Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	4

4.2	Revisión Documental	5

4.2.1	Documentos Revisados	5

5	HECHOS CONSTATADOS	6

5.1	Límites de emisión de Material Particulado (MP)	6

5.2	Forma de acreditar la emisión de MP	7

5.3	Declaración de Emisiones	8

6	CONCLUSIONES	9

7	ANEXOS	9

- RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “Carozzi S.A. – San Bernardo”, localizada en Longitudinal Sur N° 5201, Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2017, contenido en la Resolución Exenta N°1209 de fecha 27 de diciembre de 2016, modificada por la R.E. N°1106 de fecha 15 de septiembre de 2017. La actividad de inspección fue desarrollada el día 22 de mayo de 2017 (Ver anexo 1, donde se incluye el acta de inspección ambiental).

A través de este informe se analizó 1 fuente estacionaria, que corresponde a un Horno de Galletas.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron: Verificar el cumplimiento de la norma de emisión Material Particulado así como verificar el estado de las fuentes respecto de la Resolución N°15.027/1994, que Establece Procedimiento de Declaración de Emisiones para Fuentes Estacionarias que indica, del Ministerio de Salud (MINSAL), en el marco de las obligaciones del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Carozzi S.A. – San Bernardo | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: San Bernardo |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Empresas Carozzi S.A. | RUT o RUN: 96.591.040-9 |
| Domicilio titular: Longitudinal Sur 5201 | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: 56 2 23776533 |
| Identificación representante legal: Sebastián Carlos García Tagle | RUT o RUN: 6.936.562-0 |
| Domicilio representante legal: Longitudinal Sur 5201 | Correo electrónico: s.garcia@carozzi.cl |
|  | Teléfono: 56 2 23776533 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N° | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 66 | 2009 | MINSEGPRES | Revisa, Reformula y Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA). | Parámetro Material Particulado |
| 2 | NE | 4 | 1992 | MINSAL | Establece Norma de Emisión de Material Particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales. | - |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°1209 que fija los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2017, modificada por la Resolución N°1106 de fecha 15 de septiembre de 2017. |

# Revisión Documental

## Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mediciones Isocinéticas MP 2017-2016 | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 2 | Certificado de declaración de emisiones (Formulario 138), año 2015, MINSAL | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 3 | Certificado de declaración de emisiones (Formulario 138), año 2016, MINSAL | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 4 | Certificado de envío Res 15027 de fecha 19-03-2017, MINSAL | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 5 | Certificado de envío Res 15027 de fecha 16-05-2016, MINSAL | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |

HECHOS CONSTATADOS

# Límites de emisión de Material Particulado (MP)

| N° Hecho constatado | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Artículo 45 D.S. N°66/2009 MINSEGPRES Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP mediante el método CH- 5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual, la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal, la medición deberá realizarse cada tres años. Artículo 46 D.S. N°66/2009 MINSEGPRES La medición de MP se realizará a plena carga de la fuente. Se entenderá por plena carga lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 812 de 1995 del Ministerio de Salud. El titular de la fuente podrá medir a una capacidad de funcionamiento diferente a la señalada en el inciso anterior, debiendo acreditar que no la supera mediante instrumentos aprobados por la Seremi de Salud RM. Esta capacidad de funcionamiento será considerada como plena carga de la fuente. Artículo 4, D.S. N°4/1992 MINSAL: Las fuentes estacionarias puntuales no podrán emitir material particulado en concentraciones superiores a 112 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar […]. Artículo 10, D.S. N°4/1992 MINSAL: Las fuentes estacionarias grupales no podrán emitir material particulado en concentraciones superiores a 56 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar, medidas según las condiciones descritas en el artículo. | De acuerdo a lo reportado, se analizó 1 fuentes estacionaria afecta a las exigencias para material particulado establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana y la Norma de Emisión de MP. La fuente afecta a las exigencias de material particulado corresponde a fuente estacionaria puntual. En la Tabla N°1 se presenta el registro de los informes revisados de la fuente reportada. Se pudo constatar que todas las fuentes reportadas, presentan informes de muestreo de MP acreditando que No superan los límites de concentración establecidos en el Art. 4 para fuentes puntuales (es decir fuentes cuyo flujo volumétrico (caudal) de emisión es superior o igual a mil metros cúbicos por hora bajo condiciones estándar, medidos a plena carga). |

Registros

A continuación, se presentan el informe revisado de muestreo isocinético de material particulado. Tabla 1: informe de muestreo isocinético de material particulado. N°; Nombre de Informes Revisados; Número de registro de la fuente (ASRM); Tipo de Fuente; Tipo de combustible; Caudal (m3/h N) (promedio); Fecha último muestreo; Valor de último muestreo MP* (mg/m3N). 1; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-10133; Horno de Galletas Línea 19; Gas Natural; 2.454; 13-06-2017; 4,11. *Valor corregido.

# Forma de acreditar la emisión de MP

| 2 | Artículo 4, D.S. N°4/1992 MINSAL: Las fuentes estacionarias puntuales […] mediante el muestreo isocinético definido en el numerando 5° del decreto N° 32 de 1990 del Ministerio de Salud, y en el numerando 2° del decreto N°322 de 1991, del mismo Ministerio. Artículo 12, D.S. N°4/1992 MINSAL. Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP mediante el método CH-5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual, la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal, la medición deberá realizarse cada tres años. En ambos casos, la medición deberá ser realizada por los Laboratorios de Medición y Análisis autorizados por el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana. Artículo 45 D.S. N°66/2009 MINSEGPRES Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP mediante el método CH- 5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual, la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal, la medición deberá realizarse cada tres años. | A continuación, se presenta una tabla resumen con el resultado del examen de información respecto de la forma de acreditar la emisión de Material Particulado para las fuentes registradas fiscalizadas en la unidad fiscalizable. Tabla 2: resumen de emisión de MP para fuente analizada. Número de registro de la fuente (ASRM). Se presentan los reportes requeridos; Es vigente el reporte presentado; Da cuenta de Metodologías de muestreo CH-5; El muestreo es realizado por una ETFA. PR-10133; Si; Si; Si; Si. Del examen de información de la documentación revisada, es posible indicar que: - El muestreo fue realizado por la Empresa AEEG Emission SpA, Código ETFA 007-01, con vigencia hasta 12-01-2018, autorizado a través de la Resolución Exenta N°14 de fecha 12 de enero de 2016 de la SMA. Dado lo anterior, es posible indicar que el titular entrega información asociada a la fuente. El reporte entregado se ha realizado por una ETFA autorizada. |
| --- | --- | --- |

# Declaración de Emisiones

| 3 | Declaración de Emisiones Artículo 18 D.S. N°4/1992 MINSAL: El Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, con el objeto de comprobar que se cumplan las disposiciones señaladas en este decreto, podrá establecer mediante resolución fundada, los procedimientos correspondientes a la declaración de emisiones. Artículo 4, Resolución Exenta N° 15.027/1994 Ministerio de Salud. “Los titulares de las fuentes estacionarias puntuales y grupales, deberán declarar ante el Servicio, a lo menos una vez al año las emisiones de cada una de sus fuentes”. | Del examen de información de la documentación revisada, es posible indicar que se adjuntaron los certificados (comprobantes) de ingreso de información a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). La información reportada por el Titular corresponde a la siguiente: Tabla 4: Comprobantes Registro RETC Certificado; Reporte; Fecha. Formulario 138 (recepción); 2015; 22-04-2016. Formulario 138 (recepción); 2016; 28-02-2017. Res N°15027 (recepción); 2017; 19-03-2017. Res N°15027 (recepción); 2016; 16-05-2016. Se constata que la última realización de la Declaración de Emisiones descrita en la Res. N°15027/94 de MINSAL, fue con fecha 19 de marzo de 2017, la cual se encuentra vigente al momento de realizar la actividad de fiscalización. |
| --- | --- | --- |

CONCLUSIONES

En consideración a los hechos constatados, es posible concluir que no se identificaron hallazgos relacionados al cumplimiento de la norma de emisión Material Particulado así como el estado de las fuentes respecto de la Resolución N°15.027/1994, que Establece Procedimiento de Declaración de Emisiones para Fuentes Estacionarias que indica, del Ministerio de Salud (MINSAL), en el marco de las obligaciones del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental |
| 2 | Antecedentes presentados por el Titular |