INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

MAMPATO

ENTRETENCIONES LET’S FUN LTDA

DFZ-2018-1288-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore |  |
| Elaborado | Matías Tapia |  |

19 de abril de 2018

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 25-11-2017 y 16-12-2017 | Centro de Entretenciones Mampato | Entretenciones Let’s Fun Limitada |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad de Esparcimiento |  | 76.061.720-2 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 309-RM-2017 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 25 de noviembre de 2017, de 17:58 a 18:35 horas, y 16 de diciembre de 2017, de 18:00 a 19:20 horas, se realizaron con éxito dos (02) mediciones de nivel de presión sonora en periodo diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde balcón del segundo piso de domicilio, ubicado en Camino Interior Turístico N°11.770, Casa 17, comuna de Lo Barnechea (Receptor N°1), en condición de medición exterior. Una vez obtenidos los Niveles de Presión Sonora Corregido, correspondientes a 59 dBA y 65 dBA respectivamente (ambos en periodo diurno), de acuerdo con fichas de evaluación de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que esta, respectiva a Zona J del Plan Regulador de Lo Barnechea, es homologable a Zona II del D.S. N°38/2011 MMA. Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (60 dBA en periodo diurno) y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en la fecha anteriormente mencionada, se indica que existe superación en el receptor N°1, presentándose una excedencia de 5 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo diurno, generándose una excedencia de 5 dBA en la ubicación del receptor N° 1, por parte de la actividad de esparcimiento que conforma la fuente de ruido identificada. |