INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Informe Abreviado

T Y T MUEBLES Y JUGUETES LIMITADA

IDEAS DE CARTÓN

DFZ-2018-798-XIII-NE-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore |  |
| Elaborado | Matías Tapia |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 14-12-2017 | Ideas de Cartón | T y T Muebles y Juguetes Ltda. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad Productiva |  | 76.048.060-6 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 172-RM-2017 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 31 de julio y 25 de agosto de 2017, se visitó domicilio ubicado en calle Bombero Núñez N°206, Recoleta, con el fin de realizar mediciones de los ruidos provenientes de la actividad “Ideas de Cartón”; no obstante, en ambas visitas no se constató el ruido denunciado, por lo que no se realizaron mediciones de ruido. Dado lo anterior, con fecha 16 de octubre de 2017 se visitó la Unidad Fiscalizable “Ideas de Cartón”, con el fin de identificar los dispositivos que generaron las denuncias de ruido por parte de la comunidad. Al momento de la visita, se constató que el ruido denunciado proviene de un extractor de aire a tiro forzado, ubicado en el balcón del tercer piso de la actividad, el cual es utilizado para extraer las emisiones de la sala de impresión. A fin de aplicar lo dispuesto en el Art. 21 del D.S. N°38/11 del MMA, se coordinó una medición de ruido que permita cuantificar las emisiones que genera dicho equipo (dispositivo). Consecuentemente, con fecha 24 de octubre de 2017, se realizó una medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/2011 MMA), desde dormitorio de vivienda previamente identificada, en condición de medición interior con ventana abierta. Sin embargo, la medición fue anulada por la influencia de ruido de fondo. Por lo anterior, con fecha 14 de diciembre de 2017 se visitó nuevamente el domicilio identificado, desde donde se realizó con éxito una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión, desde dormitorio del domicilio previamente identificado, en condición de medición interior con ventana abierta. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a NPC (nocturno) de 52 dBA, de acuerdo con fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que esta, correspondiente a Zona UE-1 Barrio Bellavista del Plan Regulador de Recoleta, es homologable a Zona II del D.S. N°38/11 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (45 dBA) y los NPC obtenidos a partir de las mediciones realizadas en fechas anteriormente señalada, se indica que existe superación en el receptor N°1, presentándose una excedencia de 7 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, generándose una excedencia 7 dBA en la ubicación del receptor N°1, por parte de la actividad productiva que conforma la fuente de ruido identificada. |