INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

RESTAURANTE MR. KEBAB

DFZ-2018-1293-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore |  |
| Elaborado | Matías Tapia |  |

26 abril 2018

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| 10-01-2018 y 13-01-2018 | Restaurante Mr. Kebab | MrKebab SpA |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Actividad Comercial |  | 76.633.887-9 |
| Motivo de la actividad de fiscalización |  | N° identificador de denuncia |
| Denuncia |  | 377-RM-2017 |

INSPECCIÓN AMBIENTAL

| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 10 de enero de 2018, de 12:45 a 14:06 horas, y 13 de enero de 2018, de 22:20 y 23:45 horas, se realizaron con éxito dos (02) mediciones de nivel de presión sonora en periodo diurno y nocturno respectivamente, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde dormitorio de segundo piso de vivienda, ubicada en Julio Montebruno N°18, comuna de La Reina (Receptor N°1), en condición de medición interior con ventana abierta. Una vez obtenidos los Niveles de Presión Sonora Corregido, igual a 56 dBA (diurno) y 55 dBA (nocturno), de acuerdo con fichas de evaluación de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que esta, correspondiente a Zona C del Plan Regulador de La Reina, es homologable a Zona II del D.S. N°38/2011 MMA. Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (60 dBA en periodo diurno y 45 dBA en periodo nocturno) y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en las fechas anteriormente mencionadas, se indica que existe superación en el receptor N°1, presentándose una excedencia de 10 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, generándose una excedencia de 10 dBA en la ubicación del receptor N° 1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada. |