INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

SALMONES TECMAR (PISC. RIO TRAINEL)

DFZ-2018-1367-X-NE

Julio 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 06-07-2018 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “SALMONES TECMAR (PISC. RIO TRAINEL)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte mensual del período comprendido entre enero del año 2017 y mayo del año 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: no informar la totalidad de muestras por parámetro indicados en su programa de monitoreo respecto de los 17 períodos controlados: enero de 2017 a mayo de 2018, exceder el volumen de descarga límite en el período controlado de marzo de 2018 y presentar una superación de los niveles de tolerancia respecto de contaminantes establecidos en la norma de emisión, durante el período controlado de enero de 2017, en el parámetro Sólidos Sedimentables.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SALMONES TECMAR S.A. |  | RUT o RUN: 79809870-5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SALMONES TECMAR (PISC. RIO TRAINEL) |  |  |  |
| Dirección: SECTOR HUILLINCO | Región: X REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: CHILOÉ | Comuna: CHONCHI |
| Correo electrónico: MARIA.CECILIA.ARANDA@MARINEHARVEST.COM |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre enero del año 2017 y mayo del año 2018 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 50 de fecha 09-01-2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO TRAINEL | 31141 | 50 | 09-01-2007 |
| PUNTO 2 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO TRAINEL | 31141 | 50 | 09-01-2007 |
| PUNTO 3 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO TRAINEL | 31141 | 50 | 09-01-2007 |
| PUNTO 4 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO TRAINEL | 31141 | 50 | 09-01-2007 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | Punto Descarga | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| Enero 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Febrero 2017 | PUNTO 1 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Marzo 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Abril 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Mayo 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Junio 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Julio 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Agosto 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Septiembre 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Octubre 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Noviembre 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Diciembre 2017 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Enero 2018 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Febrero 2018 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Marzo 2018 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Abril 2018 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Mayo 2018 | PUNTO 1 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | No aplica |
|  | PUNTO 2 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 3 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
|  | PUNTO 4 | SI | NO | SI | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

4.3. Otros hechos

4.3.1. Con fecha 02 de noviembre de 2017 se ejecutó una actividad de Inspección Ambiental por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, no encontrándose hallazgos. El Acta de Fiscalización se incluye en los anexos del presente informe.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Entregar con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol de totalidad de muestras por parámetro indicados en su programa de monitoreo respecto de los 17 períodos controlados: enero de 2017 a mayo de 2018. El titular reporta 1 muestra en vez de 4, y 1 muestra en vez de frecuencia diaria. |
| 5 | Caudal bajo Resolución | El establecimiento industrial excede el volumen de descarga límite indicado en su programa de monitoreo durante el período controlado de marzo de 2018. |
| 7 | Parámetros bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia respecto de contaminantes establecidos en la norma de emisión, durante el período controlado de enero de 2017, en el parámetro Sólidos Sedimentables. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Inspección Ambiental SISS_02.11.2017 |
| 3 | Datos crudos de autocontrol |