INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA

SAN DÁMASO S.A.

DFZ-2017-6213-XIII-NE-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore |  |
| Elaborado | Matías Tapia |  |

# Contenido

1	RESUMEN	1

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	Revisión Documental	4

4.1	Documentos Revisados	4

5	HALLAZGOS	5

6	CONCLUSIONES	8

7	ANEXOS	8

- RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por SEREMI de Salud RM, a la unidad fiscalizable “Planta de Revisión Técnica San Dámaso S.A.”, localizada en Av. Tobalaba N°7609, La Florida, Región Metropolitana. La actividad de inspección fue desarrollada durante el día 11 de septiembre de 2017 (Ver anexo 1 [donde se incluye el acta de inspección ambiental]).

El motivo de la actividad de fiscalización ambiental correspondió a actividad no programada, por denuncia de ruidos.

El proyecto que compone la unidad fiscalizable y que fue fiscalizado durante el desarrollo de la actividad, consiste en una Planta de Revisión Técnica, donde se realizan procesos de prueba mecánicas a automóviles que consisten en aceleración de motores, movimiento de vehículos, entre otros.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyó el manejo de emisiones acústicas.

Durante las actividades de fiscalización, no se constatan hechos que representen hallazgos ambientales. Lo indicado precedentemente, no exime al titular de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo, respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido en la misma por el equipo fiscalizador.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Planta de Revisión Técnica “San Dámaso S.A.” | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operativa |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. Tobalaba N°7609. Coordenadas WGS 84; 19 s; Norte: 6.289.572,54 m y Este: 355.406,16 m. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: La Florida |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Revisiones Técnicas San Dámaso S.A. | RUT o RUN: 96.888.000-4 |
| Domicilio titular(es): Banco N°1623, Of. 1501, Valparaíso | Correo electrónico: gerencia@sandamaso.cl |
|  | Teléfono: 322746225 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Norma de Emisión | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de Ruidos por Fuentes que Indica | - |

Revisión Documental

# Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de Entrega N° SR-AC 2798 | Documentación entregada por el servicio | - | Documento entregado a SEREMI de Salud RM el día de la Inspección Ambiental |

HALLAZGOS

Número de hecho constatado: 1

Documentación Revisada: 1. Informe de Entrega N° SR-AC 2798

Exigencia: Artículo 7° del D.S. N°38/11 MMA.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III.

Hechos: - Actividad de muestreo, medición y análisis, consistente en medición de Nivel de Presión Sonora Con fecha 11 de septiembre de 2017, a la 11:30 horas, se visitó domicilio ubicado en San Eugenio N°3581, La Florida, Región Metropolitana, con el objetivo de medir los Niveles de Presión Sonora emitidos por la Planta de Revisión Técnica “San Dámaso”. Al momento de la visita, se constató el funcionamiento de la actividad, por lo que se realizó una medición de acuerdo al procedimiento establecido en el D.S. N°38/11 MMA desde el antejardín de la vivienda, en condición externa; registrándose ruidos por voces, motores en aceleración, golpes, vehículos en movimiento y equipos auxiliares con los que trabaja la planta. Los resultados fueron registrados en Fichas de Reporte Técnico, aprobadas por Res. Ex. N°693/2015 de la SMA, adjuntas en Anexo 1; presentándose un resumen de estos valores en Tabla 1. Una vez se determina que la zona donde se ubica el receptor corresponde a Zona U-VeV3/E-AB3 Zona de Vivienda y Equipamiento Vecinal N°3/Edificación Aislada Baja Densidad N°3 del Plan Regulador Comunal de La Florida, se homologa esta zona según indicaciones de Res. Ex. N°491/2016, resolviéndose que esta corresponde a Zona III del D.S. N°38/11 MMA, con límite 65 dB en periodo diurno. En consideración de lo anterior, se evalúa el Nivel de Presión Sonora Corregido obtenido a partir de la medición de ruido, 56 dB, concluyéndose que la actividad no supera el límite establecido en la Norma de Emisión de ruidos. - Examen de información Adjunto a Oficio N°5741 del 11 de octubre de 2017, de la SEREMI de Salud RM, se agregó un informe de mediciones de ruido elaborado por la empresa SIRAcústica, entregado por el titular al momento de la Actividad de Inspección Ambiental. El documento da cuenta de la evaluación de los ruidos emitidos por la Planta de Revisión Técnica “San Dámaso” en tres receptores cercanos a esta fuente, según el D.S. N°38/11 MMA, los cuales se ubican según lo siguiente: Receptor; Dirección; Coordenadas WGS 84, Huso 19 s. Norte (m); Este (M). R1; Av. Tobalaba 7609, La Florida; 6.289.603; 355.403. R2; Av. Tobalaba 7609, La Florida; 6.289.592; 355.383. R3; Av. Tobalaba 7609, La Florida; 6.289.555; 355.394. Se aclara que la dirección señalada en los tres puntos corresponde al domicilio de la fuente de ruido, esto debido a que las mediciones se hacen desde el límite predial interior de la Planta de Revisión Técnica. No obstante, sin perjuicio que las mediciones no se realizan al interior de los domicilios afectados, los puntos de medición representan la condición de exposición a ruido a la que se encuentran los vecinos cercanos. Las mediciones de ruido se realizaron en el horario de funcionamiento de la Planta de Revisión Técnica, específicamente, el día jueves 10 de agosto de 2016 desde las 13:00 a las 14:30 horas. Revisados, entonces, los antecedentes presentes en el Informe Técnico, se concluye lo siguiente: - Equipamiento: Tanto Sonómetro como calibrador acústico cuentan con su certificado de calibración periódica vigente, expendido por el Instituto de Salud Pública de Chile. - Metodología: Se observa a lo largo del informe la utilización de la metodología de medición y evaluación indicada en el D.S. N° 38 de 2011 del MMA, en cuanto a posicionamiento del sonómetro, descriptores registrados, cantidad y duración de las mediciones. Esto salvo la medición para punto R3, en la cual se observan inconsistencias entre los Niveles de Presión Sonora Equivalente (NPSeq) y los Niveles de Presión Sonora Mínimo (NPSmín) y Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmáx), por lo que se descartan las mediciones para este punto. - Zonificación: Revisados los antecedentes aportados en el Informe Técnico, se determina en este que la totalidad de los receptores se ubican en Zona U-EC3 del Plan Regulador Comunal (PRC) de La Florida. Sin embargo, en el análisis realizado a la documentación presente en el mencionado PRC, se advirtió que los receptores R2 y R3 se encuentran emplazados en Zona Zona U-VeV3/E-AB3 Zona de Vivienda y Equipamiento Vecinal N°3/Edificación Aislada Baja Densidad N°3, mientras el receptor R1 efectivamente se ubica en Zona U-EC3. Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la homologación presentada en el Informe Técnico, esto es, que las Zona del D.S. N°38/11 MMA donde se emplazan los receptores corresponde a Zona III, con límite 65 dB en periodo diurno. - Resultados: A partir de los datos obtenidos según la metodología señalada en el punto 1.b. del presente memorándum, es posible indicar que la fuente no supera el límite establecido para la Zona III de la Norma de Emisión en periodo diurno.

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRPCIÓN PUNTO; Antejardín de vivienda ubicada en San Eugenio 3581, La Florida, RM. Punto; DATOS BRUTOS; DATOS PROCESADOS; Evaluación D.S N°38. Leq; Lmin; Lmax; Lmax-5; MAYOR; LEQ PROM; NPC. P1; 54,6; 49,3; 61,8; 56,8; 56,8; 56; 56; Estado; CUMPLE. 55,9; 52,1; 61,2; 56,2; 56,2; Excedencia; 0. 54,2; 51; 60,2; 55,2; 55,2; COMENTARIOS. P2. P3. RUIDO DE FONDO; DIF LEQ PROM - RUIDO DE FONDO; 56. CONDICIÓN VENTANA; No Aplica; CORRECCIÓN VENTANA; 0; CORRECCIÓN RUIDO DE FONDO; 0. CONDICIÓN MEDICIÓN; Exterior; Zona; III; PERIODO; Diurno; LÍMITE; 65. |
| ## Tabla 1. | Fecha: 11-09-2017 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 19 S | Norte: 6.289.575,45 m | Este: 355.387,90 m |
| Descripción del medio de prueba: Niveles de Presión Sonora obtenidos el día 11 de septiembre de 2017, en Actividad de Inspección Ambiental realizada por la SEREMI de Salud RM. |  |  |

CONCLUSIONES

Durante las actividades de fiscalización realizadas a la Planta de Revisión Técnica “San Dámaso”, no se constatan hechos que representen hallazgos ambientales, en términos de ruido. Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental |
| 2 | Informe de Entrega N° SR-AC 2798 |