INFORME TÉCNICO DE

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS continentales superficiales DEL LAGO VILLARRICA

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2018-1755-IX-NC

Octubre 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	4

3.	OBJETIVO	5

4.	ALCANCE	5

5.	VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Estaciones de monitoreo Red de Control	8

5.2.	Frecuencia de monitoreo Red de Control	8

5.3.	Metodologías de muestreo y análisis	10

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	14

7.	VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN	28

7.1.	Estaciones de monitoreo Red de Observación	28

7.2.	Frecuencia de monitoreo Red de Observación	29

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	35

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	36

9.	DATOS HISTÓRICOS	36

10.	CONCLUSIONES	43

11.	ANEXOS	50

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de la norma secundaria de calidad del agua para la protección de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica, D.S. N°19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente y del Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua para el Lago Villarrica, Resolución Exenta N° 671/2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana”.

Se evaluó el cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para todas las áreas de vigilancia establecidas en la norma y para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período enero 2016 a diciembre de 2017, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas respecto de las campañas de medición realizadas para la Red de Control. Además, se verificó los datos correspondientes a la Red de Observación levantados por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR).

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad en conjunto con los definidos en el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua (PMCCA) para el Lago Villarrica (Resolución N° 671/2016 de la SMA).

Red de Control

Se realiza el análisis de cumplimiento normativo de todos los parámetros normados, esto es: Transparencia, Saturación de oxígeno, Clorofila “a”, Fósforo disuelto, Fósforo Total, Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total debido a que cumplen con los requerimientos establecidos tanto en el D.S. 19/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, como en el PMCCA Lago Villarrica

Red de Observación

Se constató que se realizó monitoreo de todos los parámetros considerados en el PMCCA Lago Villarrica en al menos 1 oportunidad en el periodo bienal de la presente evaluación, en todas las áreas de la Red de Control. Los parámetros a los cuales se hace referencia, son: Hidrocarburos Totales, Sílice Reactiva, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sílice Reactiva, pH, Conductividad Eléctrica, Temperatura y Oxígeno Disuelto, en la columna de agua.

En tanto que en la componente sedimentos se constató reportes de Granulometría, Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plomo, Hidrocarburos Totales, Materia Orgánica, Carbono Orgánico Total, Nitrógeno Total Kjeldahl y Fósforo Total.

El seguimiento de esta red de Observación se ha realizado de forma paralela al monitoreo de la Red de Control para la gran parte del período analizado.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de los cuerpos de agua superficial que componen la cuenca del lago Villarrica en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas del lago Villarrica y prevenir la eutrofización antrópica proporcionando instrumentos de gestión para aportar a la mantención de su actual condición trófica.

Las normas de calidad formalizadas mediante el D.S. N° 19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente; Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, estableció un total de seis áreas de vigilancia, definiendo niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Transparencia, Saturación de Oxígeno, Clorofila “a”, Fósforo Disuelto, Fósforo Total, Nitrógeno Disuelto, Nitrógeno Total, y el indicador de “Trofía deseada” el que se obtiene a partir de algunos de los parámetros antes mencionados.

Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante Resolución Exenta N° 671, de 21 de julio de 2016, estableció el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del agua para la protección de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica (en adelante: PMCCA Lago Villarrica), elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° del D.S. MINSEGPRES N° 19/2003. En este documento se definen las estaciones de monitoreo que conforman la Red de Control que son utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas en la norma, además de incorporar áreas, estaciones y parámetros adicionales como parte de una Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental de los cursos de agua normados y generar información para las revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del mencionado Decreto, la evaluación de los niveles de calidad, requieren la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos.

Cabe mencionar que el análisis de los datos 2016 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2017-5420-IX-NC-EI, por tanto el presente informe complementa dicha información con el análisis de los datos del 2017, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 diciembre de 2017, y con ello, el presente informe da cuenta de 7 actividades de fiscalización, incluida una actividad de acompañamiento de esta Superintendencia en apoyo a la Dirección General de Aguas, durante la campaña de primavera de 2017.

Se debe señalar que los datos fueron proporcionados por la Dirección General de Aguas, mediante los Oficios ORD. N° 109, de 2016 (Anexo 1), ORD. N° 25, de 2017 (Anexo 2), ORD. N°312 de 2017 (Anexo 3); complementados con antecedentes remitidos mediante el ORD. N°394, de 2017 (Anexo 4). Por su parte, la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRECTEMAR) entregó antecedentes complementarios, correspondientes a la red de observación, mediante Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA, de 2016 (Anexo 5) y Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/362/MMA de 2017 (Anexo 6).

La verificación del cumplimiento normativo realizado en el presente informe permitirá al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVO

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de las aguas continentales superficiales del lago Villarrica para el período enero 2016 a diciembre 2017, para todas las estaciones de control incluidas en D.S. N° 19/2013 MMA y en su PMCCA Lago Villarrica, de 2016.

# ALCANCE

En el marco de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica se verificará la información levantada durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, con el fin de establecer la factibilidad de evaluación del cumplimiento normativo, en cuanto a los parámetros y las estaciones establecidas dentro de la Red de control.

Para determinar el cumplimiento normativo, es necesario que las mediciones, los procesos de muestreo y el análisis de la información recibida, se hayan ejecutado bajo los criterios técnicos establecidos en la norma de calidad, en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, y en referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es:

- Validación de los datos obtenidos en campañas de monitoreo realizadas conforme a la frecuencia anual y a profundidades de medición establecidas en el PMCCA Lago Villarrica. Se exceptúa de lo anterior, aquellos casos donde las muestras o campañas han sido calificadas fundadamente como no representativas por la Dirección General de Aguas, en los términos establecidos en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 19, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente.

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes,

- Validación de los resultados obtenidos acorde a diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de preservación, límites de detección acorde a los límites normativos, etc.

- Si el resultado de un parámetro es menor al límite de detección (LD), los datos serán validados en base a lo siguiente:

  - Si el LD ≥ al 80% del límite normativo, se considerará que el resultado corresponde a un valor no válido para efectos de la evaluación de cumplimiento.

  - Si LD < al 80% del límite normativo, se considerará que el valor es válido para efectos de la evaluación de cumplimiento y que el resultado es igual al LD.

- Para los parámetros que corresponden a la suma de sus fracciones orgánicas, inorgánicas o disueltas, los datos serán validados en base a lo siguiente:

  - Los análisis de todas las fracciones deben ser realizados por un mismo laboratorio de ensayo.

  - El dato será válido si y solo si la suma de las fracciones es menor o igual al valor del resultado del parámetro total.

- Para el parámetro Saturación de Oxígeno del área pelagial en el fondo, solo serán válidos los datos que correspondan a mediciones puntuales realizadas en el fondo del lago, esto es, en el rango de profundidad superior a 85 metros.

De manera adicional, se verificará el desarrollo del monitoreo de la Red de Observación en lo que respecta a áreas de vigilancia, estaciones de monitoreo, parámetros medidos y frecuencia anual de muestreo según las condiciones fijadas en el respectivo programa de medición y control de la calidad ambiental del agua.

# VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL

A continuación, la Figura 1 representa a todas las estaciones que componen la Red de control definidas en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua de la norma.

Centro Lago (PEL- CE); Litoral Norte (LIT- Norte); Litoral La Poza (LIT- La Poza). Litoral Villarrica (LIT- Villarrica); Litoral Pucón (LIT- Pucón); Litoral Sur (LIT- Sur).

Figura 1. Representación de las áreas de vigilancia y estaciones monitoreadas (Fuente: elaboración propia SMA).

La información de las mediciones ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017, se reportó a esta Superintendencia por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), por medio de los Oficios expuestos a continuación, en Tabla 1.

Tabla 1. Antecedentes

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio Ord. DGA N° 109, del 23 de diciembre de 2016. Envía antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. Se adjunta minuta DCPRH N° 86/2016. | 26 de diciembre de 2016 | enero 2015 a diciembre 2016 |
| 2 | Oficio Ord. DGA N° 25, del 03 de mayo de 2017. Envía antecedentes complementarios al informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 07 de mayo de 2017 | enero 2014 a diciembre 2015 |
| 3 | Oficio Ord. DGA N° 312, del 04 de diciembre de 2017. Envía antecedentes complementarios al informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. Se adjunta minuta DCPRH N° 49/2017. | 01 de diciembre de 2017 | enero 2017 a diciembre 2017 |
| 4 | Oficio Ord. DGA N° 394, del 03 de mayo de 2017. Notifica diferencias de información de fitoplancton de lagos reportada anteriormente, referidos al informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del lago Villarrica. | 13 de septiembre de 2017 | enero 2014 a diciembre 2016 |

## Estaciones de monitoreo Red de Control

En los Oficios Ord. N° 109/2016 (Anexo 1), Ord. N° 25/2017 (Anexo 2), Ord. N° 312/2017 (Anexo 3) y Ord. N° 394/2017 (Anexo 4), se detallan las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA), todas en el marco del monitoreo de la Red de Control definida en la Norma Secundaria de las aguas continentales superficiales del Lago Villarrica entre los años 2016 y 2017.

En ellos, es posible constatar que durante el período en análisis (enero 2016 a diciembre 2017) se han efectuado monitoreos en las áreas de control detalladas en Tabla 2.

Tabla 2. Fecha de realización de campañas de medición de la Red de Control de la Norma (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | Campañas 2016 | Campañas 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| PEL - CE | Centro lago | 01-03-2016 13-12-2016 | 01-03-2017 18-10-2017 |
| LIT - Pucón | Litoral Pucón | 01-03-2016 18-10-2016 | 01-03-2017 17-10-2017 |
| LIT - Norte | Litoral Norte | 01-03-2016 18-10-2016 | 01-03-2017 18-10-2017 |
| LIT - Villarrica | Litoral Villarrica | 02-03-2016 20-10-2016 | 01-03-2017 18-10-2017 |
| LIT - Sur | Litoral Sur | 02-03-2016 20-10-2016 | 01-03-2017 18-10-2017 |
| LIT - Poza | Bahía La Poza | 01-03-2016 18-10-2016 | 01-03-2017 17-10-2017 |

Los documentos anteriormente señalados para el período 2016-2017, identificaron y verificaron las coordenadas de ubicación de los puntos de control utilizados para el monitoreo de parámetros de la Red de Control, de acuerdo con las áreas de vigilancia establecidas según D.S. N° 19/2013 MMA y PMCCA Lago Villarrica.

## Frecuencia de monitoreo Red de Control

Con el fin de validar la frecuencia de monitoreo requerida para la Red de Control de la calidad de las aguas del lago Villarrica, la norma establece la realización de al menos 1 monitoreo al año en cada estación de control, mientras que el PMCCA Lago Villarrica establece la realización de dos monitoreos al año, distribuidos en primavera (entre los meses de octubre a diciembre) y verano (entre los meses de febrero a marzo), en consideración que durante invierno el lago presenta dificultades en su navegación, sumado a la existencia de una mayor circulación de agua en invierno, con mínimas variaciones en la temperatura de la columna de agua entre la superficie y el fondo, en tanto que durante primavera y verano se desarrolla una estratificación térmica, sumada a la proliferación de algas importante de vigilar. En el mismo documento se establecen, además, las diferentes profundidades para mediciones en la columna de agua.

Considerando lo antes mencionado, se informa que durante el período evaluado (enero 2016 a diciembre 2017) se realizaron cuatro monitoreos en toda la Red de Control, correspondientes a los parámetros controlados durante las épocas de primavera y verano de cada año, los cuales fueron realizados dentro de los meses definidos en el artículo N° 14 del PMCCA Lago Villarrica.

El detalle de los muestreos con sus respectivas profundidades de monitoreo (en metros), por cada estación medida y respecto a cada parámetro, son detalladas en Tabla 3.

Tabla 3. Frecuencia y profundidad de medición por parámetro en el período evaluado. (Fuente elaboración propia)

| Estación | Parámetro | Verano 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Primavera 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL - CE | Transparencia | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/1000 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Fósforo Total | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 | 0/10/30/70/100 |
|  | Nitrógeno Disuelto (*) | 0/10/30/70/100 | - | 0/10/30/70/100 | 0/10/70/100 |
|  | Nitrógeno Total (**) | 0/10/30/70/100 | - | 0/10/30/70/100 | 0/10/70/100 |
| LIT - Sur | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto (*) | 0/10/20 | - | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total (**) | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - Norte | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto (*) | 0/10/20 | - | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total (**) | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT-Villarrica | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto (*) | 0/10/20 | - | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total (**) | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - La Poza | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto (*) | 0/10/20 | - | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total (**) | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
| LIT - Pucón | Transparencia | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Saturación de Oxígeno | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Clorofila “a” | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Disuelto | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Fósforo Total | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Disuelto (*) | 0/10/20 | - | 0/10/20 | 0/10/20 |
|  | Nitrógeno Total (**) | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 | 0/10/20 |

Desatacado en naranjo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PMCCA Lago Villarrica.

(*)   El valor del parámetro Nitrógeno Disuelto, se encuentra establecido de acuerdo a la siguiente ecuación: NNitrito + NNitrato +NAmoniacal.

(**) El valor del parámetro Nitrógeno Total, se encuentra establecido de acuerdo a la siguiente ecuación: NNitrito + NNitrato +N Kjeldahl.

De acuerdo a lo observado en Tabla 3, es posible establecer que los parámetros Transparencia, Saturación de Oxígeno, Clorofila “a”, Fósforo Disuelto y Fósforo Total, fueron medidos en las diferentes profundidades correspondientes y en cada estación de monitoreo contemplada dentro de la Red de Control durante las 4 campañas realizadas.

Respecto del parámetro Nitrógeno Disuelto, cuyo resultado se obtiene a partir de las fracciones nitrogenadas N-nitrito, N-nitrato y N-Amoniacal, se logró obtener información en 3 de las 4 campañas de monitoreo realizadas y en 5 de las 6 estaciones de la red de control (se exceptúa PEL-CE). Ésta situación se debe a causa de la imposibilidad de contar con los datos de N-Amoniacal durante toda la campaña de primavera 2016 en todas las estaciones de control y en la profundidad 30 m de la estación PEL-CE durante la campaña primavera 2017.  Se suma a lo anterior la inexistencia de reportes  para las especies Nitrito y Nitrato, solo en la estación de control PEL-CE, en todas las profundidades durante la campaña primavera 2016 y en la profundidad 30 m en la misma estación durante la campaña primavera 2017. Como causa de ésta situación, se establece problemas en el proceso de muestreo y etiquetado.

Respecto del parámetro Nitrógeno Total, cuyo resultado se obtiene a partir de las fracciones nitrogenadas N-nitrito, N-nitrato y N-Kjeldahl, éste fue medido en todas las campañas en 5 de las 6 estaciones de control (se exceptúa la estación de control PEL-CE en todas las profundidades durante la campaña de primavera de 2016 y en la profundidad 30 m de la misma estación en la campaña primavera 2017).

## Metodologías de muestreo y análisis

El Artículo 9° del D.S. N° 19, de 2013, así como también en el PMCCA Lago Villarrica, se indica que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras en la Tabla 4 siguiente, o sus versiones actualizadas:

Tabla 4. Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°19/2013 MMA y PMCCA Lago Villarrica).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh. 411/1 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua - Muestreo - Parte 1: Guía para el diseño de programas de muestreo. |
| NCh. 411/2 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua - Muestreo - Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh. 411/3 Of.96. DS. N°501, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua - Muestreo - Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh. 411/4 Of.98. DS. N°84, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas. | Calidad del agua - Muestreo - Parte 4: Guía para el muestreo de lagos naturales y artificiales. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater. 21th edition 2005. APHA-AWWA-WPCF. |

En referencia a los métodos analíticos validados utilizados en la verificación del cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, se consideran los definidos tanto en el Artículo 10° del D.S. N°19/2013 (o su versión actualizada) junto con los definidos en el artículo único transitorio del PMCCA Lago Villarrica. Las metodologías se exponen a continuación en Tabla 5:

Tabla 5. Métodos Analíticos (Adaptado de D.S. N°19/2013 MMA y complementados por PMCCA Lago Villarrica)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | DGALGOTR1/2009; Método Interno |
| Saturación Oxígeno | Método de electrodo de membrana | 4500-O G. Standard Methods |
| Fósforo Disuelto | Método de reducción automatizada de ascórbico | 4500-P F. Standard Methods |
|  | Método de inyección de flujo para ortofosfato | 4500-P G. Standard Methods |
|  | Método de Ácido Ascórbico | 4500 P-E. Standard Methods Hach 8048, USEPA |
|  | Espectroscopia de absorción Molecular | Standard Methods |
| Fósforo Total | Método de Ácido Ascórbico y digestión ácida con persulfato | 4500-P B-5. Standard Methods |
|  | Método de digestión manual y análisis de inyección de flujo para Fósforo Total | 4500-P H. Standard Methods |
|  | Método por digestión de persulfato/ UV en línea y análisis de flujo de inyección para Fósforo total | 4500-P I. Standard Methods |
|  | Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P J. Standard Methods |
| Amonio | Método Nessler | Hach 8038, USEPA |
|  | Método de Fenato | 4500-NH3 F. Standard Methods |
|  | Métodos automatizados de Fenato | 4500-NH3 G. Standard Methods |
|  | Análisis de inyección de flujo | 4500-NH3 H. Standard Methods |
| Nitrito | Método de Diazotización | Hach 8507, USEPA |
|  | Método colorimétrico | 4500-NO2 B. Standard Methods |
|  | Método Espectroscopia de adsorción molecular | Rodier 1981 |
|  | Método de Determinación de Aniones por cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Nitrato | Método por reducción de Cadmio | 4500-NO3 E. Standard Methods |
|  | Método automatizado por reducción de Cadmio | 4500-NO3 F. Standard Methods |
|  | Método por inyección de flujo por reducción de Cadmio | 4500-NO3 I. Standard Methods |
|  | Método Espectroscopia de adsorción molecular | Rodier 1981 |
|  | Método de Determinación de Aniones por cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Nitrógeno Disuelto | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +Namoniacal |  |
| Nitrógeno Total | Método de Persulfato | 4500-N C. Standard Methods |
|  | Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P J. Standard Methods |
|  | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +Kjeldahl |  |
| Nitrógeno Kjeldahl(1) | Método Kjeldahl | 4500-Norg B-C/NH3- F Standard Methods |
| Clorofila “a” | Método de análisis interno DGA Espectroscopia absorción molecular. | 10200 H. Standard Methods DGALGOCL1/2009 Método Scor Unesco |

(1) Metodología utilizada para la obtención del parámetro Nitrógeno Total.

En base a lo anterior, la Dirección General de Aguas (DGA) remitió los resultados de los análisis de laboratorio para los muestreos realizados el entre los meses de enero 2016 y diciembre 2017, en los cuales son identificados los métodos analíticos empleados durante el período en evaluación, los que se describen a continuación, en Tabla 6.

Tabla 6. Metodología de Análisis DGA (De acuerdo a lo establecido en Oficios Ord. N°109/2016 y Ord. N°312/2017)

| Parámetro | Metodología Analítica usada | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | DGA LGOTR1/2009 (Método de análisis interno DGA) |
| Saturación de Oxígeno | Determinación in situ por medio de Sonda Multiparámetro CTD marca YSI, modelo EXO2 (campaña primavera 2017), Sonda Multiparámetro marca Hidrolab, modelo DS5X (campañas verano 2016- 2017 y primavera 2016). | Sin referencia indicada. |
| Nitrito(1, 2) | ME 17 2007 Método Colorimétrico. | 4500-NO2 B. Standard Methods |
| Nitrato(1, 2) | Método por reducción de Cadmio. | 4500-NO3 E. Standard Methods |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH3)(1) | Espectroscopia absorción molecular, Método Nessler. | 4500-NH3 D. Standard Methods (campañas 2016). 4500 NH3 F 2005. Standard Methods (campaña verano 2017) 4500 NH3 D y F 2005. Standard Methods (campaña primavera 2017) |
| Nitrógeno Total Kjeldahl(2) | Método Kjeldahl | 4500-Norg B-C/NH3-F Standard Methods |
| Nitrógeno Disuelto | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +NAmoniacal |  |
| Nitrógeno Total | Por medio de cálculo: NNitrito + NNitrato +Kjeldahl |  |
| Fósforo Disuelto | Espectroscopia de absorción molecular. | 4500-P E. Standard Methods |
| Fósforo Total | Método de Persulfato para determinación simultánea de Nitrógeno Total y Fósforo Total | 4500-P J. Standard Methods 4500-P J / P E. Standard Methods (campañas primavera 2017) |
| Clorofila “a” | Espectroscopia de absorción molecular. | Método Scor, UNESCO |

(1) Metodologías utilizadas para la obtención del parámetro Nitrógeno Disuelto.

(2) Metodologías utilizadas para la obtención del parámetro Nitrógeno Total.

Respecto de las metodologías de muestreo utilizadas en las campañas realizadas en el periodo bienal, se informa el uso de los Instructivos de Muestreo para Aguas Superficiales LADGA-IM-01, versión 01/2014 y LADGA-IM-01 versión 00/2017, en los cuales se detallan los procedimientos de preparación, recolección y toma de muestras.

Luego, de las metodologías expuestas en el D.S. N°19/2013 MMA y complementadas con el PMCCA Lago Villarrica, se puede establecer la concordancia respecto a las metodologías utilizadas en relación a los parámetros: Transparencia, Oxígeno disuelto, Clorofila “a”, Fósforo disuelto y Fósforo total. Respecto de las metodologías utilizadas en el análisis de especies nitrogenadas, se establece cumplimiento respecto de N-Nitrato, N-Nitrito, y Nitrógeno Total Kjeldahl, permitiendo la obtención del parámetro Nitrógeno Total. Situación distinta ocurre respecto del parámetro Nitrógeno Disuelto, conformado por las especies nitrogenadas N-Nitrato, N-Nitrito y N-Amoniacal, en la cual no se presentan metodologías coincidentes a las establecidas en la Tabla 5, en específico en el caso del Nitrógeno Amoniacal durante verano 2016 y en las estaciones LIT-Villarrica, LIT-Sur, LIT-Norte y LIT Pucón durante primavera 2017 . Ésta situación ha generado la invalidación de los resultados para el parámetro Nitrógeno Disuelto en lo que respecta a las metodologías analíticas utilizadas.

En aquellos casos en que el resultado es el límite de detección del método de ensayo, se validan los datos cuando el mencionado límite detección es menor al 80% del límite normativo establecido para cada una de las estaciones de control. Utilizando este criterio, se verifica que se cumple con la condición en todos los parámetros considerados en la evaluación.

Respecto al tiempo de preservación de las muestras previo a su análisis (Anexo 7), se expone lo siguiente:

- La información fue obtenida a partir de Ord. DGA N° 109/2016, Ord. DGA N° 25/2017 y DGA 312/2017.

- Fueron utilizados los métodos expuestos en NCh. 411/3 Of. 96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater, ambos definidos en D.S. N° 19/2013 del MMA como en PMCCA Lago Villarrica. Finalmente, y respecto de los tiempos de preservación de todos los parámetros considerados en la Red de Control, es decir Clorofila “a”, Fósforo Total, Fósforo Disuelto y las especies nitrogenadas conformantes de los parámetros Nitrógeno Total y Nitrógeno Disuelto, se encuentran dentro de los plazos establecidos en la norma NCh. 411/3 Of. 96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater, lo que establece cumplimiento normativo.

- No se consideran en este análisis los parámetros Transparencia y Saturación de Oxígeno, debido a que sus mediciones son realizadas in situ y por tanto no aplica para ellos los tiempos de envase.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Artículo 5° de la norma de calidad indica que para la protección de la calidad de las aguas es necesario mantener los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia (Tabla 7):

Tabla 7. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en la cuenca del lago Villarrica (Adaptado de D.S. N°, 19/2013 MMA)

| Parámetros | Unidad | Criterio | Área de Vigilancia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PEL-CE | LIT- Poza | LIT - Pucón | LIT- Norte | LIT- Villarrica | LIT-Sur |
| Trofía deseada | - | - | Oligotrófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico | Oligomeso-trófico |
| Transparencia (Secchi) | m | Promedio anual | ≥ 9 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 |
|  |  | Mínimo | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Fósforo (P) Disuelto | mg P/L | Promedio anual | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,015 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 |
| Fósforo (P) Total | mg P/L | Promedio anual | ≤ 0,010 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,015 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 |
| Saturación de Oxígeno | % | Mínimo | ≥ 80 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Nitrógeno (N) Disuelto* | mg N/L | Promedio anual | ≤ 0,10 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,15 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Nitrógeno (N) Total | mg N/L | Promedio anual | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 |
|  |  | Máximo | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
| Clorofila “a” | µg/L | Promedio anual | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
|  |  | Máximo | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |

* Nitrógeno Disuelto es la suma de N-Nitrito, N-Nitrato y N-amonio.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° del D.S. N° 19/2013 MMA, se entenderán sobrepasada la norma de calidad cuando se presente una o más de las siguientes condiciones:

- Cuando el promedio aritmético de los valores de las muestras analizadas para un parámetro o el valor máximo permitido, considerando un período de dos años consecutivos, y según la frecuencia mínima y profundidades de medición establecida en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua, sea mayor a los límites establecidos en el artículo 5°.  La excepción son los parámetros Saturación de Oxígeno y Transparencia, los que tienen un límite mínimo, por tanto, en su caso se evalúa en base a que el resultado sea menor a los límites establecidos en el artículo 5°; y/o

- Cuando para el área Pelagial (PEL - CE) la Saturación de Oxígeno sobre el fondo sea menor que 50% durante un año; y/o

- Cuando durante tres años consecutivos o tres veces durante cinco años se sobrepasen los límites del promedio anual de Clorofila "a" y dos o más del resto de los parámetros normados en el artículo 5°; y/o

- Cuando durante tres años consecutivos o tres veces durante cinco años se sobrepasen los límites del valor máximo de Clorofila "a" y tres o más del resto de los parámetros normados en dicho artículo.

De acuerdo a los Ord. DGA N° 109/2016, Ord. DGA N° 25/2017, Ord. DGA N° 312/2017 y Ord. DGA N° 394/2017, se verifica el cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental del lago Villarrica (NSCA), por cada estación de monitoreo, considerando el período de campañas de monitoreo comprendido entre enero 2016 y diciembre de 2017 (2 años).

Considerando la validez de los datos verificada en la sección 5 del presente informe, la evaluación de cumplimiento de la norma, será abordada de acuerdo a lo siguiente:

- Parámetros analizables respecto a cumplimiento: Transparencia, Saturación de oxígeno, Clorofila “a”, Fósforo disuelto, Fósforo Total y Nitrógeno Total.

- Parámetros analizables de forma referencial: Nitrógeno Disuelto

Para cada una de las Áreas de Vigilancia se ponderó las concentraciones obtenidas a las distintas profundidades, según el volumen representativo de estas (Tabla 8 y Tabla 9), y de acuerdo a la siguiente expresión:

i=1nPi-Xi

Donde:

I = Número de estratos o rangos de profundidades del lago en cada zona de vigilancia.

n = Número total de rangos de profundidades en que se divide una zona de vigilancia (n=3 para zonas litorales; n=5 para zona pelagial)

Pi= Porcentaje del volumen que representa un rango de profundidades i-ésimo sobre el volumen total de la zona de vigilancia.

Xi = Concentración del parámetro en el estrato “i”.

Tabla 8. Porcentaje de volumen de agua por área de vigilancia pelagial y rango de profundidades del lago.

| N° Rango (i) | Rango de Profundidad (m) | Pelagial |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 a 5 | 4% |
| 2 | 5 a 20 | 12% |
| 3 | 20 a 50 | 23% |
| 4 | 50 a 85 | 24% |
| 5 | 85 a h.max. | 36% |

Tabla 9. Porcentaje de volumen de agua por área de vigilancia litoral y rango de profundidades del lago.

| N° Rango | Rango de profundidades (m) | LIT-Norte | LIT-Sur | LIT-Villarrica | LIT-La Poza | LIT-Pucón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 a 5 | 39% | 43% | 41% | 44% | 41% |
| 2 | 5 a 15 | 45% | 46% | 47% | 50% | 46% |
| 3 | 15 a 25(*) | 16% | 11% | 13% | 6% | 13% |
| TOTAL |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(*) 25 metros es la profundidad límite establecida para las zonas de vigilancia litorales.

En las Tabla 10 a Tabla 15 se presenta la evaluación de los datos obtenidos en el análisis bienal realizado durante el período enero de 2016 a diciembre de 2017, junto con un breve comentario de los resultados obtenidos para cada estación de monitoreo y parámetro. Junto a esto, se exponen en Anexo 7, los datos registrados en los monitoreos de aguas efectivamente realizados para el período en estudio, junto con su análisis.

Para una mejor comprensión a continuación se describe la nomenclatura de colores de celdas utilizada:

|  |  | Corresponden a campañas en que no se monitoreó el parámetro respectivo, en todas o algunas de las profundidades de muestreo consideradas en el PMCCA (SR: Sin Registro). |
| --- | --- | --- |
|  |  | Corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo resultado es un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno). |
|  |  | Corresponden a los parámetros cuyo resultado supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno). |
|  |  | Corresponde a evaluación que no puede ser realizada a causa de falta de reportes durante el análisis bienal del parámetro (NPA: No permite análisis). |
|  |  | Corresponde a parámetros analizados referencialmente debido a que las metodologías utilizadas no corresponden a las definidas en la normativa asociada. |

Cabe mencionar que en los casos Sin Registro (SR), se realizará una evaluación referencial del parámetro con los resultados del resto de las campañas del período.

Tabla 10. Verificación NSCA en estación Centro Lago, Área de Vigilancia Pelagial (PEL-CE)

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Primavera 2017 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 9,9 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,2 | ≥ 9 | 7,4 | ≥ 5 | El valor promedio bienal del parámetro Transparencia registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentra por debajo del valor límite, lo que establece incumplimiento normativo, a diferencia de lo expuesto en el valor mínimo registrado, el cual presenta cumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno (columna de agua) | % | 91,6 | 92,7 | 89,6 | 97,7 | - | - | 89,6 | ≥ 80 | El valor mínimo obtenido en el periodo bienal 2016 - 2017 del parámetro Saturación de Oxígeno en columna de agua, presenta cumplimiento normativo con porcentaje de cumplimiento entre 100 y 120%. |
| Saturación de Oxígeno (fondo) | % | 86,7 | 90,1 | 88,2 | 96,5 | 90,4 | ≥ 50 | - | - | El valor promedio registrado en el periodo bienal del parámetro Saturación de Oxígeno en Fondo, se encuentra en cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1.4 | ≤ 3 | 2.3 | ≤ 6 | Los valores promedio y máximo bienal del parámetro Clorofila "a", registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | ≤ 0,010 | 0,005 | ≤ 0,015 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fósforo Disuelto, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,007 | 0,005 | 0,008 | 0,004 | 0.006 | ≤ 0,010 | 0,008 | ≤ 0,015 | Los valores promedio y máximo del parámetro Fosforo Total, registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,060 | SR(1) | 0,117 | SR(1) | NPA(2) | ≤ 0,10 | 0,117 | ≤ 0,15 | Debido a la inexistencia de datos durante el periodo primavera 2016 de las especies conformantes del parámetro, al igual que en la profundidad 30 metros, durante la campaña primavera 2017, no es posible realizar evaluación del periodo bienal del parámetro Nitrógeno Disuelto. Sin embargo, al realizar el análisis referencial respecto del límite máximo de los datos existentes, no se observa superación. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,049 | SR(1) | 0,116 | SR(1) | NPA(2) | ≤ 0,15 | 0,116 | ≤ 0,20 | Debido a la inexistencia de datos en los periodos primavera 2016 y 2017, no es posible realizar evaluación del periodo bienal del parámetro Nitrógeno total. Sin embargo, al realizar el análisis referencial respecto del límite máximo normativo de los datos existentes, no se observa superación. |

- SR: Sin registros (sin información de la fracción conformante del parámetro).

- NPA: No permite análisis bienal por falta de datos

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado no cumple lo establecido en norma |  | Análisis no permite evaluación por falta de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 11. Verificación NSCA en estación Litoral - Pucón, Área de Vigilancia LIT - Pucón

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Primavera 2017 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. Campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 11,5 | 6,5 | 6,5 | 11,5 | 9,0 | ≥ 7 | 6,5 | ≥ 4 | Los valores promedio y mínimo bienal del parámetro Transparencia, registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 107,0 | 100,9 | 109,5 | 102,6 | - | - | 100,9 | ≥ 70 | El valor mínimo registrado en el periodo bienal 2016 - 2017 del parámetro Saturación de Oxígeno, se encuentra en cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 2,8 | 1,5 | 3,6 | 1,1 | 2,2 | ≤ 5 | 3,6 | ≤ 10 | Los valores promedio y máximo bienal del parámetro Clorofila "a", registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | ≤ 0,015 | 0,005 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fósforo Disuelto, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,014 | 0,006 | 0,009 | 0,003 | 0,008 | ≤ 0,015 | 0,014 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fosforo Total, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,020 | SR(1) | 0,370 | 0,093 | NPA(2) | ≤ 0,15 | 0,370 | ≤ 0,30 | Debido a la falta de registros durante la campaña primavera 2016, respecto del periodo bienal analizado para el parámetro Nitrógeno Disuelto, se realiza sólo análisis referencial del valor máximo reportado, el cual se presenta por sobre el límite normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,011 | 0,020 | 0,370 | 0,088 | 0,122 | ≤ 0,15 | 0,370 | ≤ 0,30 | Se observa que el valor promedio reportado, se encuentra bajo el valor límite normativo, opuesto a lo que ocurre con el valor máximo informado, que se encuentra sobre el valor límite máximo normativo. Considerando la existencia de superación en uno de los dos límites normativos, se establece incumplimiento normativo. |

- SR: Sin registros (sin información de la fracción conformante del parámetro).

- NPA: No permite análisis bienal por falta de datos.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado no cumple lo establecido en norma |  | Análisis no permite evaluación por falta de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 12. Verificación NSCA en estación Litoral - Norte, Área de Vigilancia LIT - Norte

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Primavera 2017 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. Campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 8,8 | ≥ 7 | 7,5 | ≥ 4 | Los valores promedio y mínimo bienal del parámetro Transparencia, registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Saturación de Oxígeno | % | 115,1 | 104,6 | 112,4 | 100,1 | - | - | 100,1 | ≥ 70 | El valor mínimo registrado en el periodo bienal 2016 - 2017 del parámetro Saturación de Oxígeno, se encuentra en cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 0,6 | 1,7 | ≤ 5 | 2,6 | ≤ 10 | Los valores promedio y máximo bienal del parámetro Clorofila "a", registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | ≤ 0,015 | 0,003 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fósforo Disuelto, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,009 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,006 | ≤ 0,015 | 0,009 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fosforo Total, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,017 | SR(1) | 0,071 | 0,111 | NPA(2) | ≤ 0,15 | 0,111 | ≤ 0,30 | Debido a la falta de registros durante la campaña primavera 2016, respecto del periodo bienal analizado para el parámetro Nitrógeno Disuelto, se realiza sólo análisis referencial del valor máximo reportado, el cual se presenta por bajo el valor límite normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,010 | 0,053 | 0,072 | 0,097 | 0,058 | ≤ 0,15 | 0,097 | ≤ 0,30 | Los valores promedio y máximo bienal para el parámetro Nitrógeno Total, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |

- SR: Sin registros (sin información de la fracción conformante del parámetro).

- NPA: No permite análisis bienal por falta de datos.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado no cumple lo establecido en norma |  | Análisis no permite evaluación por falta de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 13. Verificación NSCA en estación Litoral - Villarrica, Área de Vigilancia LIT - Villarrica

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Primavera 2017 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. Campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 10,6 | 7,1 | 6,6 | 8,1 | 8,1 | ≥ 7 | 6,6 | ≥ 4 | Los valores promedio y mínimo bienal del parámetro Transparencia, registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo con porcentaje de cumplimento entre 100 y 120% respecto del primer análisis. |
| Saturación de Oxígeno | % | 114,8 | 105,1 | 105,5 | 105,1 | - | - | 105,1 | ≥ 70 | El valor mínimo registrado en el periodo bienal 2016 - 2017 del parámetro Saturación de Oxígeno, se encuentra en cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 1,1 | 1,9 | ≤ 5 | 2,8 | ≤ 10 | Los valores promedio y máximo bienal del parámetro Clorofila "a", registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | ≤ 0,015 | 0,004 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fósforo Disuelto, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,006 | 0,004 | 0,008 | 0,003 | 0,005 | ≤ 0,015 | 0,008 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fosforo Total, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,018 | SR(1) | 0,079 | 0,053 | NPA(2) | ≤ 0,15 | 0,079 | ≤ 0,30 | Debido a la falta de registros durante la campaña primavera 2016, respecto del periodo bienal analizado para el parámetro Nitrógeno Disuelto, se realiza sólo análisis referencial del valor máximo reportado, el cual se presenta bajo el límite normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,010 | 0,060 | 0,079 | 0,049 | 0,050 | ≤ 0,15 | 0,079 | ≤ 0,30 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Nitrógeno Total, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |

- SR: Sin registros (sin información de la fracción conformante del parámetro).

- NPA: No permite análisis bienal por falta de datos.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado no cumple lo establecido en norma |  | Análisis no permite evaluación por falta de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 14. Verificación NSCA en estación Litoral - Sur, Área de Vigilancia LIT - Sur

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Primavera 2017 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 12,3 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | ≥ 7 | 5,5 | ≥ 4 | Los valores promedio y mínimo bienal del parámetro Transparencia, registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo con porcentaje de cumplimento entre 100 y 120% respecto del primer análisis. |
| Saturación de Oxígeno | % | 114,4 | 111,5 | 113,5 | 105,1 | - | - | 105,1 | ≥ 70 | El valor mínimo registrado en el periodo bienal 2016 - 2017 del parámetro Saturación de Oxígeno, se encuentra en cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 1,3 | 2,0 | ≤ 5 | 2,5 | ≤ 10 | Los valores promedio y máximo bienal del parámetro Clorofila "a", registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | ≤ 0,015 | 0,004 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fósforo Disuelto, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,006 | 0,003 | 0,008 | 0,003 | 0,005 | ≤ 0,015 | 0,008 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fosforo Total, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,017 | SR(1) | 0,360 | 0,049 | NPA(2) | ≤ 0,15 | 0,360 | ≤ 0,30 | Debido a la falta de registros durante la campaña primavera 2016, respecto del periodo bienal analizado para el parámetro Nitrógeno Disuelto, se realiza sólo análisis referencial del valor máximo reportado, el cual se presenta por sobre el límite normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,010 | 0,050 | 0,360 | 0,041 | 0,115 | ≤ 0,15 | 0,360 | ≤ 0,30 | Se observa que el valor promedio reportado, se encuentra bajo el valor límite normativo, opuesto a lo que ocurre con el valor máximo informado, que se encuentra sobre el valor límite máximo normativo. Considerando la existencia de superación en uno de los dos límites normativos, se establece incumplimiento normativo. |

- SR: Sin registros (sin información de la fracción conformante del parámetro).

- NPA: No permite análisis bienal por falta de datos.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado no cumple lo establecido en norma |  | Análisis no permite evaluación por falta de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 15.  Verificación NSCA en estación Litoral - Bahía La Poza, Área de Vigilancia LIT - Poza

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Primavera 2017 | Promedio campañas | Norma promedio | Máx. /Mín. campañas | Norma Máx./Mín. | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transparencia | m | 9,5 | 5,5 | 9,0 | 5,0 | 7,3 | ≥ 7 | 5,0 | ≥ 4 | Los valores promedio y mínimo bienal del parámetro Transparencia, registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo con porcentaje de cumplimento entre 100 y 120% respecto del primer análisis. |
| Saturación de Oxígeno | % | 112,6 | 104,7 | 109,8 | 103,0 | - | - | 103,0 | ≥ 70 | El valor mínimo registrado en el periodo bienal 2016 - 2017 del parámetro Saturación de Oxígeno, se encuentra en cumplimiento normativo. |
| Clorofila “a” | µg/L | 2,2 | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 2,1 | ≤ 5 | 2,7 | ≤ 10 | Los valores promedio y máximo bienal del parámetro Clorofila "a", registrados durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Disuelto | mg/L | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | ≤ 0,015 | 0,004 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fósforo Disuelto, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,012 | 0,005 | 0,008 | 0,006 | 0,007 | ≤ 0,015 | 0,012 | ≤ 0,025 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Fosforo Total, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |
| Nitrógeno Disuelto | mg/L | 0,017 | SR(1) | 0,067 | 0,130 | NPA(2) | ≤ 0,15 | 0,130 | ≤ 0,30 | Debido a la falta de registros durante la campaña primavera 2016, respecto del periodo bienal analizado para el parámetro Nitrógeno Disuelto, se realiza sólo análisis referencial del valor máximo reportado, el cual se presenta bajo el límite normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,010 | 0,066 | 0,067 | 0,130 | 0,068 | ≤ 0,15 | 0,130 | ≤ 0,30 | Los valores promedio y máximo bienal parámetro Nitrógeno Total, registrado durante las campañas 2016 y 2017, se encuentran en cumplimiento normativo. |

- SR: Sin registros (sin información de la fracción conformante del parámetro).

- NPA: No permite análisis bienal por falta de datos.

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno) |  | Resultado no cumple lo establecido en norma |  | Análisis no permite evaluación por falta de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los análisis de parámetros realizados en el período bienal 2016-2017, se establece en cada estación de monitoreo, lo siguiente:

Estación de vigilancia PEL-CE: Respecto del análisis realizado a la información entregada para cada parámetro de la red de control en las 4 campañas del periodo bienal 2016 -  2017, para la estación Centro Lago ubicada en el área Pelagial, se establece lo siguiente:

El análisis del parámetro Transparencia, determinó que el valor promedio se encuentra bajo el límite normativo establecido, a diferencia de lo que ocurre con el valor mínimo registrado, el que se encuentra dentro del límite mínimo normativo, estableciéndose, por tanto, el incumplimiento normativo del parámetro.

En referencia al parámetro Saturación de Oxígeno en la columna de agua, ésta se encuentra sobre el valor mínimo definido normativamente, pero con cumplimiento entre 100 a 120% respecto del límite normativo, mientras que el parámetro medido en fondo presenta cumplimiento en el valor promedio bienal. Considerando la información entregada para el parámetro, se logra establecer la condición de cumplimiento normativo en columna de agua y fondo.

Respecto del parámetro Clorofila “a”, los valores reportados en el periodo bienal, se registran dentro de los límites promedio y máximo normativos, por lo cual, se establece la condición de cumplimiento normativo.

En referencia al análisis de los parámetros Fósforo Disuelto y Fósforo Total, se observa que ambos presentan valores promedio y máximo dentro de los límites normativos, lo que establece la condición de cumplimiento normativo para ambos.

Los parámetros asociados a las especies nitrogenadas, es decir Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total, se encuentran con imposibilidad de evaluación debido a la falta de registros durante los periodos primavera 2016 y primavera 2017. Sin embargo, y considerando análisis referencial utilizando los datos de valor máximo, registrados durante las campañas de verano 2016 y 2017, se observa que éstos se registran bajo el límite normativo, estableciéndose por tanto, cumplimiento normativo referencial para ambos parámetros.

Estación de vigilancia LIT-Pucón:

Respecto del análisis realizado a la información entregada para cada parámetro de la red de control en las 4 campañas del periodo bienal 2016 - 2017, para la estación LIT-Pucón, se establece lo siguiente:

El análisis del parámetro Transparencia determinó que, tanto el valor promedio como el valor mínimo obtenido, se encuentran sobre el valor límite normativo, por lo cual, se establece la condición de cumplimiento normativo. En referencia al parámetro Saturación de Oxígeno, se observa que el análisis del valor mínimo se encuentra dentro del límite normativo, por lo cual, se establece la condición de cumplimiento normativo.

Respecto del parámetro Clorofila “a”, el análisis de los valores promedio y máximo, se observan dentro de los límites establecidos para ambos criterios, por lo tanto, se establece la condición de cumplimiento normativo.

En referencia al análisis de los parámetros Fósforo Disuelto y Fósforo Total, se observa que presentan valores promedio y máximo dentro de los límites normativos, por lo tanto, se establece la condición de cumplimiento normativo.

Respecto del análisis de las especies nitrogenadas, el parámetro Nitrógeno Disuelto presenta imposibilidad de evaluación debido a la falta de registros de la fracción amoniacal, durante el periodo primavera 2016. Respecto del análisis referencial de los datos máximos reportados, se establece superación del valor límite normativo.

En relación al parámetro Nitrógeno Total, se observa superación del valor límite normativo sólo para el valor máximo obtenido, por lo cual y considerando que la condición de cumplimiento normativo se establece con el cumplimiento de los límites promedio y máximo, es posible definir, en éste caso, el incumplimiento normativo del parámetro.

Estación de vigilancia LIT-Norte: Respecto del análisis realizado a la información entregada para cada parámetro de la red de control en las 4 campañas del periodo bienal 2016 - 2017, para la estación LIT-Norte, se establece lo siguiente:

El análisis realizado para el parámetro Transparencia, determinó que tanto valor promedio como el valor mínimo, se encuentran dentro de los límites normativos, por lo cual, se establece la condición de cumplimiento normativo del parámetro. En referencia al análisis del parámetro Saturación de Oxígeno, éste se observa dentro del valor mínimo definido normativamente, estableciéndose la condición de cumplimiento normativo para el parámetro.

Respecto del análisis del parámetro Clorofila “a”, los valores promedio y máximo reportados, se registran dentro de los límites normativos para ambos criterios, por lo tanto, se establece la condición de cumplimiento normativo.

En referencia al análisis de los parámetros Fósforo Disuelto y Fósforo Total, se observa que éstos presentan valores promedio y máximo dentro de los límites normativos, lo que establece la condición de cumplimiento normativo.

Respecto del análisis de las especies nitrogenadas, el parámetro Nitrógeno Disuelto presenta imposibilidad de evaluación, debido a la falta de registros de la fracción amoniacal, durante el periodo primavera 2016, sin embargo, el análisis referencial respecto del valor máximo, se observa bajo el valor máximo normativo.

En relación al análisis del parámetro Nitrógeno Total, se observa cumplimiento de los límites normativos, tanto para el valor promedio como para el valor máximo.

Estación de vigilancia LIT-Villarrica: Respecto del análisis realizado a la información entregada para cada parámetro de la red de control en las 4 campañas del periodo bienal 2016 - 2017, para la estación LIT-Villarrica, se establece lo siguiente:

El análisis realizado para el parámetro Transparencia, determinó que, tanto el valor promedio como el valor mínimo, se encuentran dentro del valor límite normativo, con cumplimiento del primero, entre 100 y 120%, por lo cual, lo que establece el cumplimiento normativo del parámetro. En referencia al parámetro Saturación de Oxígeno, éste se encuentra por sobre el valor mínimo normativo, por lo tanto, se establece la condición de cumplimiento normativo para el parámetro.

Respecto del análisis del parámetro Clorofila “a”, los valores promedio y máximo reportados, se registran dentro de los límites establecidos para ambos criterios, por lo tanto, se establece la condición de cumplimiento normativo.

En referencia al análisis de los parámetros Fósforo Disuelto y Fósforo Total, se observa que éstos presentan valores promedio y máximo dentro de los límites normativos, lo que establece la condición de cumplimiento normativo.

Respecto del análisis de las especies nitrogenadas, se establece que el parámetro Nitrógeno Disuelto no permite posibilidad de evaluación, debido a la falta de registros de la fracción amoniacal, durante el periodo primavera 2016, sin embargo, el análisis referencial de los datos reportados respecto del valor máximo, se observa bajo el límite máximo normativo.

En relación al parámetro Nitrógeno Total, se observa que los valores analizados se encuentran bajo los límites normativos, tanto para el valor promedio como para el valor máximo, lo que permite  establecer cumplimiento normativo.

Estación de vigilancia LIT-Sur: Respecto del análisis realizado a la información entregada para cada parámetro de la red de control en las 4 campañas del periodo bienal 2016 - 2017, para la estación LIT-Sur, se establece lo siguiente:

El análisis realizado para el parámetro Transparencia, determinó que, tanto el valor promedio como el valor mínimo, se encuentran dentro del valor límite normativo, con porcentaje de cumplimiento del primero entre 100 y 120%, logrando establecer el cumplimiento normativo del parámetro. En referencia al parámetro Saturación de Oxígeno, éste se encuentra por sobre el límite mínimo normativo, por lo tanto, se establece la condición de cumplimiento normativo para el parámetro.

Respecto del análisis del parámetro Clorofila “a”, los valores promedio y máximo reportados, se observan dentro de los límites establecidos para ambos criterios, por lo tanto, se establece la condición de cumplimiento normativo.

En referencia al análisis de los parámetros Fósforo Disuelto y Fósforo Total, se observa que éstos presentan valores promedio y máximo dentro de los límites normativos, lo que establece la condición de cumplimiento normativo.

Respecto del análisis de las especies nitrogenadas, se establece que el parámetro Nitrógeno Disuelto no presenta posibilidad de evaluación, debido a la falta de registros de la fracción amoniacal, durante el periodo primavera 2016, sin embargo, el análisis referencial de los datos reportados respecto del valor máximo, se observa sobre el límite máximo normativo.

En relación al parámetro Nitrógeno Total, se registra cumplimiento del límite normativo solo para el valor promedio, por lo tanto y considerando que la condición de cumplimiento será aplicada al momento del cumplimiento de ambos límites normativos (promedio y máximo), se establece incumplimiento normativo del parámetro.

Estación de vigilancia LIT-Poza: Respecto del análisis realizado a la información entregada para cada parámetro de la red de control en las 4 campañas del periodo bienal 2016 - 2017, para la estación LIT-Poza, se establece lo siguiente:

El análisis realizado para el parámetro Transparencia, determinó que, tanto el valor promedio como el valor mínimo, se encuentran sobre los límites normativos, con porcentaje de cumplimiento del primero entre 100 y 120%, por lo cual, se establece el cumplimiento normativo del parámetro. En referencia al parámetro Saturación de Oxígeno, éste se encuentra por dentro del límite mínimo normativo, por lo tanto, se establece la condición de cumplimiento normativo para el parámetro.

Respecto del análisis del parámetro Clorofila “a”, los valores promedio y máximo reportados, se observan dentro de los límites establecidos para ambos criterios, por lo tanto, se establece la condición de cumplimiento normativo.

En referencia al análisis de los parámetros Fósforo Disuelto y Fósforo Total, se observa que éstos presentan valores promedio y máximo dentro de los límites normativos, lo que establece la condición de cumplimiento normativo.

Respecto del análisis de las especies nitrogenadas, se establece que el parámetro Nitrógeno Disuelto no presenta posibilidad de evaluación, debido a la falta de registros de la fracción amoniacal, durante el periodo primavera 2016, sin embargo, el análisis referencial de los datos reportados respecto del valor máximo, se observa bajo el valor máximo normativo.

En relación al parámetro Nitrógeno Total, se registra cumplimiento de los valores límites normativos, tanto para el valor promedio como para el valor máximo.

# VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN

## Estaciones de monitoreo Red de Observación

El artículo 13° de la norma secundaria de calidad del lago Villarrica, indica que el Programa de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua, podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

Considerando las 6 estaciones analizadas en la Red de Control que también son cubiertas por la Red de Observación (es decir: PEL, LIT Villarrica, LIT Pucón, LIT Norte, LIT Sur y LIT La Poza), el PMCCA Lago Villarrica incluye 3 estaciones de monitoreo adicionales para conformar la Red de Observación temporal, una de ellas dentro de un área de vigilancia ya establecida, y dos en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Tabla 16.

Tabla 16.  Estaciones de Observación Adicionales (Adaptado de PMCCA Lago Villarrica Res. Ex. N° 671/2016)

| Nombre áreas Vigilancia | Identificación estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| PEL-VILL | Estación pelagial Sector Villarrica |
| TRA-Quelhue (1) | Sector Balseadero Quelhue |
| TOL-Villarrica (2) | Sector río Toltén en Villarrica |

- Área de vigilancia de Observación correspondiente al afluente del lago Villarrica.

- Área de vigilancia de Observación correspondiente al efluente del lago Villarrica.

A continuación, la Figura 2 representa a todas las estaciones que componen la Red de observación definidas en el programa de medición y control de la calidad ambiental del agua de la norma.

Río Pucón (TRA - Quelhue); Pelagial Villarrica (PEL- Vill.); Río Pucón (TOL - Villarrica).

Figura 2. Representación de la Red de observación del Lago Villarrica (Fuente: elaboración propia SMA).

## Frecuencia de monitoreo Red de Observación

La Red de Observación temporal, considera la posibilidad de medición de parámetros (de acuerdo a la capacidad técnico-económica de los servicios), en todas las estaciones de monitoreo antes definidas, tanto para calidad de aguas como para sedimentos. El detalle de ésta información es posible encontrarla en el PMCCA Lago Villarrica, Resolución N°671/2016, y se expone a continuación en la Tabla 17.

Tabla 17.  Estaciones y parámetros a monitorear en la Red de Observación (Fuente: PMCCA Lago Villarrica).

| Área de Vigilancia | Parámetro | Unidad | Frecuencia Anual | Profundidad (m) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEL | Intervención antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Condición Natural |  |  |  |  |
|  | Perfil de Temperatura | °C | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Oxígeno | mg/L | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Conductividad (1) | mhos/cm | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Turbidez | unidades nefel | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
| LIT – Pucón | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Diplodon Chilensis | Ab. Y Comp. | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Norte | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Diplodon Chilensis | Ab. Y Comp. | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Villarrica | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Sur | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| LIT – Poza | Intervención Antrópica |  |  |  |  |
|  | Matriz Acuosa |  |  |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/L | 2 | Superficial | DIRECTEMAR |
|  | Sílice Reactiva | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DBO5 | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | DQO | mg/L | 2 | 0-10-20 | DIRECTEMAR |
|  | Matriz sedimentos |  |  |  |  |
|  | Materia Orgánica Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Nitrógeno Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Fósforo Total | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Carbono Orgánico Total | % | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Hidrocarburos Totales | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Metales Pesados y Metaloides | mg/Kg | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Granulometría | Textura | 2 | Infralitoral | DIRECTEMAR |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Fitoplancton (2) | cel./mL | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Macrófitas Acuáticas | % Cob | 1 | Infralitoral | MMA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-20 | DGA |
| TRA-Quelhue | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | Superficial | DGA |
|  | Temperatura | °C | 2 | Superficial | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | Superficial | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | Superficial | DGA |
|  | Oxígeno disuelto | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
| TOL-Villarrica | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Conductividad Eléctrica | mhos/cm | 2 | Superficial | DGA |
|  | Temperatura | °C | 2 | Superficial | DGA |
|  | pH | unidades de pH | 2 | Superficial | DGA |
|  | Turbidez | Unidades nefel. | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | Superficial | DGA |
|  | Oxígeno disuelto | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
|  | Fosfato | mg/L | 2 | Superficial | DGA |
| PEL-VILL | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Transparencia (Secchi) | m | 2 | Columna de agua | DGA |
|  | Fósforo disuelto | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fósforo Total | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Saturación de Oxígeno | % | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrógeno disuelto (*) | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrógeno Total | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Clorofila "a" | µg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Condición natural |  |  |  |  |
|  | Perfil de Temperatura (pT) | °C | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Oxígeno (pO) | mg/L | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | Perfil de Conductividad (pC) | mhos/cm | 2 | Toda la columna | DGA |
|  | pH | unidad de pH | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Turbidez | Unidad nefel. | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Fitoplancton (Ab. y Comp.) | cel./mL | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Investigación |  |  |  |  |
|  | Nitrato | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Nitrito | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |
|  | Amonio | mg/L | 2 | 0-10-30-70-100 | DGA |

(1) Mediciones puntuales a nivel superficial y profundidad de 20 m.

(2) Respecto a Abundancia y Composición.

(3) Correspondientes a Cadmio, Mercurio, Plomo, Cobre y Arsénico.

La información referente a las mediciones ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017, se reportó a esta Superintendencia por parte de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), por medio de los Oficios expuestos a continuación, en Tabla 18

Tabla 18. Antecedentes

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/317/M.M.A. del 08 de abril 2016. Remite de resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental del Lago Villarrica. | 13 de abril de 2016 | enero 2015 a marzo 2016 |
| 2 | D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 12.600/05/362/S.M.A. del 07 de abril 2017. Remite de resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental del Lago Villarrica. | 12 de abril de 2017 | abril 2016 a marzo 2017 |

De acuerdo a estos antecedentes, fue posible constatar que, durante el período comprendido entre enero 2016 y marzo 2017, se ejecutaron los monitoreos indicados en la Tabla 19.

Tabla 19.  Resumen muestreos en Red de Observación.

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEL-CE | LIT-Pucón | LIT-Norte | LIT-Villarrica | LIT-Sur | LIT-Poza | PEL-VILL | TRA-Quelhue | TOL-Villarrica |
| Componente Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburos totales | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - |
| Sílice Reactiva | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - |
| pH | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Turbidez | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nitrógeno Total | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Nitrógeno disuelto | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1/1 |
| Nitrato (N-NO3) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Nitrito (N-NO2) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Amonio (N-NH4) | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1/1 |
| Conductividad eléctrica | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 |
| Temperatura | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 |
| Oxígeno disuelto | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 |
| Saturación de oxigeno | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 |
| Transparencia | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | - | - |
| Fósforo Total | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 |
| Fósforo disuelto | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 |
| Clorofila "a" | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 |
| Fitoplancton | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| Macrófitas Acuáticas | - | * | * | * | * | * | - | - | - |
| Diplodón Chilensis | - | * | * | - | - | - | - | - | - |
| Componente Sedimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOT (Materia Orgánica Total) | - | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | - | - | - |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | - | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | - | - | - |
| Fósforo Total | - | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | - | - | - |
| COT (Carbono Orgánico Total) | - | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | - | - | - |
| HT (Hidrocarburos Totales) | - | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | - | - | - |
| Metales y metaloides (Cd, Hg, Pb, Cu, As) | - | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | - | - | - |
| Granulometría | - | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | - | - | - |

X/Y: Número de campañas efectuadas en período 2016/Número de campañas efectuadas en período 2017.

(*): Información pendiente de entrega por parte del Ministerio del Medio Ambiente.

En rojo, parámetros no muestreados de acuerdo a lo establecido en Tabla 19.

(-): Parámetros no considerados para su medición en Tabla 19.

## Metodologías de muestreo y análisis

En referencia a metodologías de muestreo utilizadas en los análisis de las muestras, esto ha sido informado tanto por DGA como por DIRECTEMAR. Respecto de ésta información, DIRECTEMAR por su parte, detalla los equipos utilizados para muestreo en aguas como sedimentos, como también el tipo de recipiente y preservantes utilizados (Detallado en INFOTEC SEMESTRAL “Monitoreo Norma Secundaria de Calidad Lago Villarrica” marzo 2016 y en el informe INFOTEC SEMESTRAL correspondientes a marzo 2017), mientras que DGA, entrega la información mediante un Instructivo de muestreo, en el cual se detalla el procedimiento, los materiales, uso de equipos y tiempos de preservación (Detallado en Instructivos LADGA-IM-01, LADGA-IM-03, LADGA-IM-04, LADGA-IM-05, LADGA-IM-06, LADGA-IM-07, LADGA-IM-08, LADGA-IM-09, LADGA-IM-10 y LADGA-IM-11)

Las metodologías de análisis utilizadas, son detallas a continuación en Tabla 20.

Tabla 20.  Metodología de Análisis de DGA (Adaptado a partir de Ord. DGA N°109/2016, Ord. DGA N°25/2017, Ord. DGA N° 312/2017 y Ord. DGA N° 394/2017   y de DIRECTEMAR por Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/2016 y Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/362/2017)

| Parámetro | Metodología Analítica usada | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Matriz acuosa |  |  |
| Conductividad eléctrica | Obtenido en terreno por medio de Sonda Multiparámetro HIDROLAB DS5 X. | No se especifica método utilizado |
| DBO5 | Electrodo de Membrana Incubación 5 días. | 5210 B Standard Methods Ed. 22 2012 |
| Diplodon Chilensis | Protocolo MMA. | Metodología standard para el muestreo de Diplodon Chilensis en los Lagos Araucanos |
| DQO | Espectroscopia de absorción molecular. | 5220 D- Standard Methods Ed. 22 2012 |
| Fitoplancton | Método Uthermol. | - |
| Hidrocarburos Totales | H. Fijos. | 5520 F Hidrocarburos Volátiles Standard Methods, NCh 2313-7 |
| Macrófitas acuáticas | Protocolo MMA. | Determinación de Trofía por la aplicación del índice Trófico Fluvial, basado en Macrófitas (ITFM) y método propuesto por San Martín et al, 2003. |
| Nitrito | ME-17-2007 Método Colorimétrico. | 4500-NO2 B. Standard Methods |
| Nitrato | SM 4500-NO3-E. | 4500-NO3 E. Standard Methods |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) (2) | 8038 Hach (campañas 2016), SM 4500-NH3 F (campaña verano 2017 y SM 4500-NH3 D (campaña primavera 2017) | Hach Method 8038, USEPA |
| pH | Electrodo específico. | Standard Methods 4500-H |
| Sílice | ICP. | Standard Methods 4500-SiO2 C Ed 22, 2012 |
| Temperatura | Termométrica. | Standard Methods N° 2550 B |
| Trofia deseada | Índice de Estado Trófico de Carlson (TSI: Trophic State Index) (1977); Clasificación de condición trófica indicada por Smith et al (1999). | - |
| Turbidez | Medición con sensor de turbidez. | No se especifica método utilizado |
| Matriz sedimentaria |  |  |
| Arsénico | I-ENVI-LAB-116. | Basado en EPA 3050, Standard Methods 3114B Ed.22, 2012. |
| Carbono Orgánico Total (COT) | Combustión a alta temperatura. | TMECC 0,5.07. |
| Fósforo Total | I-ENVI-LAB-206. | Basado en 4500-P C. Standard Methods, Ed. 22, 2012. |
| Granulometría | Escala Wentworth 1922/ASTM E-11-70, Malla 10,18, 35, 60, 120 y 230. | - |
| Hidrocarburos totales | Determinación de HT por gravimetría y cromatografía. | Basado en EPA3540C, EPA8015, N.Ch. 2313/7.Of97 |
|  | I-ENVI-LAB-231. |  |
| Materia Orgánica Total (MOT) | PPC 4500 A 550 °C Sernapesca. |  |
| Metales (Cd, Hg, Pb y Cu) | I-ENVI-LAB-116. | Basado en EPA 3050, Standard Methods 3111B Ed.22 2012. |
| Nitrógeno Total Kjeldahl | Destilación electrodo específico. | 4500- N Orgánico B Standard Methods |

De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 20, las metodologías utilizadas en el análisis de muestras de agua y sedimentos, se encuentran dentro de las definidas en PMCCA Lago Villarrica, Resolución N°671/2016.

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

Toda la información reportada por DIRECTEMAR, en referencia a los monitoreos realizados por la Red de Observación sobre las estaciones definidas en el Lago Villarrica durante el periodo 2016 – 2017, se presenta en Anexo 9.

# DATOS HISTÓRICOS

La Resolución SMA N° 670 del 21 de julio de 2016, que Dicta Instrucciones Generales Sobre la Elaboración de los Programas de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua, en su artículo decimosegundo establece que, el informe técnico de Calidad de las Aguas, en este caso, del Lago Villarrica,  deberá considerar dentro los aspectos a informar,  los resultados del examen y validación de los datos, de manera consolidada; la evolución de la calidad del agua de acuerdo a los resultados de los periodos anteriores; y el estado en que se encuentra el cuerpo de agua protegido, ya sea que se encuentre conforme a lo establecido en la norma de calidad, en estado de latencia o en estado de saturación.

En base a lo expuesto en la normativa mencionada, a continuación, se exponen los resultados obtenidos respecto del análisis histórico realizado a los datos reportados en las 7 campañas desarrolladas tanto por la Red de Control, como por la Red de Observación, entre los años 2014 y 2017, en las Aguas del Lago Villarrica.

Resultados de análisis histórico de la calidad de las aguas del Lago Villarrica en Red de Control.

A continuación, en Tabla 21, se establece un resumen del cumplimiento normativo existente respecto de cada parámetro analizado en el análisis histórico de los datos desde verano de 2014 hasta primavera 2017.

Tabla 21.  Resumen de evaluación de datos históricos de la Red de Control entre 2014 - 2017

|  |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |  | 2016-2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetros | Normativa | Centro Lago | LIT Pucón | LIT Norte | LIT Villarrica | LIT Sur | LIT Poza | Centro Lago | LIT Pucón | LIT Norte | LIT Villarrica | LIT Sur | LIT Poza | Centro Lago | LIT Pucón | LIT Norte | LIT Villarrica | LIT Sur | LIT Poza |
| Transparencia | Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mínimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saturación de Oxígeno (columna) | Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mínimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saturación de Oxígeno (fondo) | Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mínimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clorofila "a" | Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fósforo Disuelto | Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fósforo Total | Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrógeno Disuelto | Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrógeno Total | Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sin color: Resultado cumple con los límites máximos permisibles de la norma.

Amarillo: Evaluación que no puede ser realizada a causa de falta de reportes durante el análisis bienal del parámetro.

Lila: Resultado supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA.

Anaranjado: Modo de advertencia a los parámetros cuyo resultado es un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Saturación de Oxígeno).

Respecto del cuadro resumen expuesto, es posible establecer en el análisis de datos históricos asociados a la Red de Control del Lago Villarrica que, de los 7 parámetros medidos durante el periodo 2014 a 2017, ninguno ha presentado cumplimiento normativo en todo éste periodo respecto de sus dos límites normativos existentes (mínimo/máximo y promedio).

Los parámetros que han presentado valores cercanos al límite normativo, siempre considerando su cumplimiento, se encuentran Transparencia, Saturación de Oxígeno en columna de agua y Fósforo Disuelto.

Respecto de los parámetros que han presentado imposibilidad de análisis, a causa de la falta de reportes mínimos solicitados para la evaluación normativa, en una o más campañas de monitoreo, son Saturación de Oxígeno, Fósforo Total, Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total.

Finalmente, los parámetros que han presentado excedencia en al menos 1 oportunidad en una estación de monitoreo de la Red de Control históricamente, son: Transparencia, Clorofila “a” (en más del 50% del periodo), Fósforo Disuelto, Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total.

A partir de la información entregada como datos históricos, definidos entre los años 2014 a 2017, y considerando el comportamiento de cada parámetro en las 6 estaciones de la Red de Control, es posible establecer lo siguiente:

- El comportamiento presentado evidencia similitud en todas las estaciones de la Red de Control en los parámetros Clorofila, Fósforo Total y Fósforo Disuelto, en especial en el caso de éste último parámetro.

- Respecto de los parámetros Transparencia, Saturación de Oxígeno y Nitrógeno Total, se evidencian variaciones significativas entre las estaciones de la Red de Control que no permiten establecer comportamiento similar entre ellos.

- Respecto del parámetro Nitrógeno Disuelto, a falta de información de datos reportados durante las campañas primavera 2015 y 2016, no es posible establecer similitud en el comportamiento del parámetro.

Junto con el análisis anterior, en Anexo 8 se detalla el comportamiento observado entre 2014 y 2017 de cada parámetro individualmente en cada una de las estaciones de monitoreo, con el fin de evidenciar posibles tendencias durante éste periodo de tiempo.  Respecto de éste análisis se logró definir lo siguiente:

Transparencia: A partir del análisis realizado, se establece la imposibilidad de definir tendencia en los datos obtenidos, debido a la variación existente entre ellos, en todas las estaciones de la Red de Control. Sólo es posible, en algunos periodos, evidenciar comportamiento estacional.

Saturación de oxígeno: Del análisis realizado, es posible observar valores constantes durante todo el periodo graficado en las estaciones LIT-Norte, LIT-Sur, LIT-Villarrica y Centro Lago. Mientras que en el caso de las estaciones LIT-Pucón y LIT-La Poza, no se logra definir tendencia debido a la continua variación de los datos obtenidos.

Clorofila “a”: Los valores obtenidos a partir del análisis realizado para las 6 estaciones definidas dentro de la Red de Control, establece tendencia negativa específicamente a partir de las campañas realizadas desde el año 2016 en adelante.

Fósforo Disuelto: Los valores obtenidos a partir del análisis realizado para las 6 estaciones definidas dentro de la Red de Control, establece tendencia negativa específicamente a partir de las campañas realizadas desde el año 2016 en adelante.

Fósforo Total: Considerando la información analizada, la que sólo cuenta con los datos de las campañas 2016 y 2017, no se logra definir tendencia clara en las estaciones de las Red de Control.

Nitrógeno Disuelto: De acuerdo a los resultados obtenidos en, se establece la inexistencia una tendencia clara respecto de los datos expuestos, en todas las estaciones de la Red de Control.

Nitrógeno Total: Al igual que en el parámetro antes evaluado, tampoco es posible establecer tendencia clara durante el periodo analizado.

En los Gráfico 1 al Gráfico 7, se expone la evaluación realizada al comportamiento presentado por cada uno de los parámetros en el periodo histórico 2014 – 2017.

Gráfico 1. Evolución del parámetro Transparencia.

Gráfico 2. Evolución del parámetro Saturación de Oxígeno.

Gráfico 3. Evolución del parámetro Clorofila.

Gráfico 4. Evolución del parámetro Fósforo Total.

Gráfico 5. Evolución del parámetro Fósforo Disuelto.

Gráfico 6. Evolución del parámetro Nitrógeno Disuelto.

Gráfico 7. Evolución del parámetro Nitrógeno Total.

Resultados de análisis histórico de la calidad de las aguas del Lago Villarrica en Red de Observación.

Respecto de los resultados obtenidos en el análisis realizado a los datos históricos reportados del periodo 2014 a 2017 en la Red de Observación, lo que es posible observar en Anexo 10, se establece lo siguiente:

- Los parámetros en general, no presentan tendencias claras durante el periodo de análisis.

- Los parámetros Conductividad, DBO5, DQO, Oxígeno Disuelto, HT, Hidrocarburos, se presentan con valores relativamente constantes durante todo el periodo analizado.

- Los parámetros, Sílice Reactiva y Transparencia, presentan valores variables en todo el periodo del análisis, lo cual no es atribuible a comportamiento estacional.

# CONCLUSIONES

La actividad de análisis y evaluación de la información que ha sido presentado en el presente Informe, consideró las campañas de monitoreo realizadas para la Red de Control por la Dirección General de Aguas, durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 19, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el cual establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales del Lago Villarrica, y de las campañas realizadas por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, en igual período para la Red de Observación de calidad de aguas y sedimentos.

En relación a la calidad de la columna de agua en análisis y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) correspondiente, se señala lo siguiente:

Red de Control

A partir de la información recopilada durante las 4 campañas realizadas el periodo bienal 2016-2017, en las 6 estaciones de control definidas con el fin de establecer el cumplimiento de la norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas del lago Villarrica y considerando, se establece, de acuerdo a los criterios Técnicos establecidos en el capítulo N° 4, lo siguiente:

Verificación del periodo de cumplimiento normativo: Se establece como período de verificación desde enero de 2016 hasta diciembre de 2017, lo que considera dos años móviles. El primer período comprende desde enero de 2016 a diciembre de 2016, y el segundo desde enero de 2017 a diciembre de 2017. Cada período contempló dos campañas de monitoreo correspondientes a los períodos de primavera y verano de cada año, incluyendo a las seis (6) áreas de vigilancia definidas en el D.S. N° 19/2013 MMA y ratificadas por el PMCCA Lago Villarrica. Por medio de ésta información, se establece cumplimiento respecto a la realización de muestreos en todas las estaciones definidas como Red de Control y la frecuencia exigida durante el periodo bienal considerado entre los años 2016 y 2017.

Verificación de fechas de campañas de muestreo: Respecto de las campañas de muestreo, se ha registrado su realización durante los meses de marzo (tanto para la campaña de verano 2016, como para la campaña verano 2017) y octubre-diciembre para la campaña primavera 2016 y octubre para la campaña primavera 2017.

Verificación de metodología de muestreo: En cuanto a la metodología de muestreo utilizada en las cuatro campañas realizadas, en las seis estaciones de monitoreo del Lago Villarrica, se establece que éstas fueron realizadas de acuerdo a los Instructivos de Muestreo para Aguas Superficiales (LADGA-IM-01, versión 01/2014 y LADGA-IM-01, versión 00-2017).

Verificación de tiempos de preservación de muestras: Respecto de los tiempos de preservación de las muestras, se observa que todas las muestras obtenidas a partir de las 4 campañas realizadas en las 6 estaciones definidas para el Lago Villarrica, han sido preservadas de acuerdo a lo establecido en la N.Ch. 411/3 Of. 96 y Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (21st edition).

Verificación de laboratorios externos: Respecto de los servicios de laboratorios externos utilizados por parte de DGA, para el análisis de muestras correspondientes a las 4 campañas realizadas en el periodo bienal y considerando los criterios técnicos establecidos en la norma de calidad, programa de medición y control de la calidad ambiental del agua y referencias de ésta Superintendencia, se establece lo siguiente:

- Contratación de un único laboratorio que realice los análisis de las fracciones de un parámetro. Se informa que las especies nitrogenadas correspondientes a las fracciones componentes de los parámetros Nitrógeno Disuelto y Nitrógeno Total (N-nitrato, N-nitrito, y N-total Kjeldahl), en las 4 campañas de muestreo realizadas para la evaluación bienal de las 6 estaciones de la Red de Control, fueron realizadas por el laboratorio externo ANAM. Se establece también el análisis de la especie nitrogenada Nitrógeno Amoniacal por el laboratorio externo ANAM, sólo durante las campañas de verano 2016, verano 2017 y primavera 2017, a causa de la imposibilidad de análisis de la especie durante la campaña primavera 2016. Ésta información es expuesta por DGA en la Minuta DCPRH N°86 (Anexo 1).

A partir de la información presentada respecto de éste criterio técnico, se establece validación de los datos.

- Dato validado si y sólo sí, la suma de las fracciones es menor o igual al valor del resultado del parámetro total. Considerando que la suma de las fracciones menores establece valores menores o iguales al resultado del valor del parámetro total, se establece la validación de los datos informados correspondientes a N-nitrato, N-nitrito, N-amoniacal y N-total Kjeldahl.

Verificación de los métodos de análisis: Respecto de las metodologías utilizadas en los análisis de laboratorio de los parámetros considerados en la presente evaluación bienal, se logró establecer que los métodos utilizados de los parámetros Transparencia, Saturación de Oxígeno, Clorofila “a”, Fósforo Disuelto, Fósforo Total y Nitrógeno Total, coinciden con las metodologías establecidas en el artículo N° 10, tabla N° 4 del D.S. 19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente y en el artículo único transitorio del  PMCCA de las Aguas del Lago Villarrica, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Respecto de las metodologías utilizadas para el análisis de las especies nitrogenadas, componentes del parámetro Nitrógeno Disuelto, en específico para la especie Nitrógeno Amoniacal, se establece el uso del Método 4500-NH3-D 2005 Standard Methods, en toda la red de control durante la campaña verano 2016 y en 4 estaciones de la Red de Control, durante la campaña primavera 2017 (LIT- Villarrica, LIT-Sur, LIT-Norte y LIT-Pucón), el cual difiere de los métodos establecidos en artículo N° 10, tabla N° 4 del D.S. 19/2013, del Ministerio del Medio Ambiente y en el artículo único transitorio del PMCCA de las Aguas del Lago Villarrica, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Por lo antes mencionado, se establece cumplimiento de la verificación de los métodos de análisis para los parámetros Transparencia, Saturación de Oxígeno, Clorofila “a”, Fósforo Disuelto, Fósforo Total y Nitrógeno Total.

Respecto del análisis de la información obtenida en las 4 campañas realizadas durante el periodo bienal 2016-2017 y en referencia al cumplimiento normativo de los límites promedio y máximo/mínimo de los 6 parámetros que se encuentran en evaluación, es posible establecer lo siguiente:

- Transparencia: Respecto del parámetro Transparencia, se establece cumplimiento normativo respecto del valor mínimo, en las 6 estaciones de la red de control. En referencia del valor promedio obtenido en la evaluación bienal 2016-2017, se establece cumplimiento normativo sólo en 5 de las 6 estaciones de la red de control del parámetro (LIT-Pucón, LIT-Norte, LIT-Villarrica, LIT-Sur y LIT-Poza), de las cuales en las estaciones LIT-Villarrica, LIT-Sur y LIT-Poza, se presentan porcentajes de cumplimiento normativo en el rango de 100 a 120%, es decir en condiciones de Latencia.

Respecto de la estación de control que presenta incumplimiento normativo del valor promedio, se establece su ocurrencia en la estación Centro Pelagial (PEL-CE), en el cual se observa que el valor obtenido corresponde al 90% del límite normativo, es decir en condiciones de Saturación.

- Saturación de Oxígeno: En referencia al parámetro Saturación de Oxígeno, se establece cumplimiento normativo del análisis bienal 2016-2017, respecto de los límites promedio y máximo, en las 6 estaciones de la red de control. Junto a lo anterior, se establece evaluación del parámetro en columna de agua en estación de la Red de Control PEL-CE, con porcentaje de cumplimiento normativo respecto del límite mínimo, en el rango de 100 a 120%, es decir en condiciones de Latencia; mientras que la evaluación del parámetro en fondo se encuentra sobre el límite establecido.

Respecto del punto f) establecido en el capítulo 4 de éste informe, en el cual se establece que la validez de los datos de mediciones puntuales, será considerada cuando las muestras sean realizadas en profundidades superiores a 85 metros, se confirma cumplimiento durante las 4 campañas realizadas durante el periodo 206 -2017.

Toda la información antes entregada respecto del parámetro Saturación de Oxígeno permite establecer cumplimiento normativo del parámetro.

- Clorofila “a”: En referencia a los resultados obtenidos respecto de los valores máximo y promedio normativo en la evaluación bienal 2016-2017, del parámetro, se establece cumplimiento normativo en las 6 estaciones de la red de control.

Respecto de la evaluación que establece cumplimiento del inciso 3 del artículo N° 7 del D.S. 19/2013 MMA, relativa al incumplimiento de los límites normativos promedio y/o máximo, durante 3 años consecutivos asociado a incumplimientos en otros parámetros, se establece que, durante los años 2015, 2016 y 2017, sólo se ha evidenciado superación normativa en las 2 campañas realizadas durante el año 2015, por lo cual, se establece el cumplimiento normativo respecto de ésta condición.

- Fósforo Disuelto: Respecto del parámetro Fósforo Disuelto, el análisis de los reportes de las 6 estaciones de la red de control, presentan valores que se encuentran dentro de los límites normativos máximo y promedio, en el periodo bienal 2016-2017 evaluado. Lo antes mencionado, permite establecer, cumplimiento normativo del parámetro.

- Fósforo Total: En referencia del parámetro Fósforo Total, el análisis de los reportes de las 6 estaciones de la red de control, presentan valores que se encuentran dentro de los límites normativos máximo y promedio, en el periodo bienal 2016-2017 evaluado, por lo cual, se logra establecer, cumplimiento normativo del parámetro.

- Nitrógeno Disuelto: El análisis de los datos reportados en el periodo bienal en las 6 estaciones de control, respecto del parámetro Nitrógeno Disuelto, expone lo siguiente:

- Dado que el parámetro Nitrógeno Disuelto, se conforma por la suma de las fracciones menores, N-nitrito, N-nitrato y N-Amoniacal, se establece la necesidad de contar con ésta información en cada una de las estaciones de control, para poder evaluar la calidad de las aguas del lago. Respecto de ésta información, se constata la existencia de información completa sólo en 3 de las 4 campañas realizadas en toda la red de control, a causa de la inexistencia de información de la especie N-Amoniacal, durante la campaña primavera 2016. Se suma a lo anterior, la falta de información de todas las especies nitrogenadas durante la campaña primavera 2017 en profundidad 30 m y en todas las profundidades durante la campaña primavera 2016, en la estación de control PEL-CE. Ésta situación sólo permite realizar evaluación referencial del parámetro, en la cual, es posible observar, cumplimiento del límite máximo normativo en 4 de las 6 estaciones de la Red de Control (PEL-CE, LIT-Norte, LIT-Villarrica y LIT-La Poza).

- Considerando la información antes entregada y, que la condición de cumplimiento se establece sólo en caso de cumplimiento de los dos límites normativos existentes, finalmente se establece incumplimiento normativo para el parámetro Nitrógeno Disuelto, durante el periodo bienal en todas las estaciones de la Red de Control.

- Nitrógeno Total: El análisis de los datos reportados en el periodo bienal en las 6 estaciones de control, respecto del parámetro Nitrógeno Total, expone lo siguiente:

- Dado que el parámetro Nitrógeno Total, se encuentra conformado por las fracciones menores, N-nitrito, N-nitrato y N-Kjeldahl, se establece la necesidad de contar con ésta información, en cada una de las estaciones de control, para poder evaluar la calidad de las aguas del lago. Respecto de la información entregada del periodo bienal, se constata que en 5 de las 6 estaciones de control se ha obtenido toda la información necesaria (se exceptúa la estación de control Centro Lago PEL - CE).

- En referencia a la evaluación del parámetro en el periodo bienal, se establece cumplimiento del valor límite promedio en 5 estaciones de la Red de Control (LIT-Pucón, LIT-Norte, LIT-Villarrica, LIT-Sur y LIT- La Poza), mientras que para el valor límite máximo, se establece cumplimiento normativo en LIT-Norte, LIT-Villarrica y LIT-Poza.   Respecto de la estación de control PEL-CE, se informa existencia de información sólo en 2 de las 4 campañas del periodo bienal considerado, por lo cual, sólo se establece evaluación de incumplimiento normativo de tipo referencial para ésta estación.

- Considerando el análisis de la información entregada para el periodo bienal 2016-2017 respecto del parámetro en referencia a los límites promedio y máximo, se logra establecer cumplimiento normativo en las estaciones LIT-Norte, LIT-Villarrica y LIT-Poza.

- Otros: Respecto de las tablas expuestas que definen cumplimiento normativo (N° 10 a N°15), se logran observar valores de Nitrógeno Disuelto mayores a los valores de Nitrógeno Total durante, verano 2016 (en todas las estaciones de la Red de Control) y durante primavera 2017 (en las estaciones de la red de control LIT-Pucón, LIT-Norte, LIT-Villarrica y LIT-Sur). Se atribuye esta situación, a la diferencia existente entre la metodología de análisis recomendada y la metodología utilizada, descrita en la presente conclusión en el punto verificación de los métodos de análisis.

Análisis histórico de datos de la Red de Control 2014 a 2017: Respecto de los análisis realizados a los datos históricos informados por las 6 estaciones pertenecientes a la Red de Control, se establece lo siguiente:

- Respecto del comportamiento observado para cada parámetro en relación a las estaciones de monitoreo, se logra establecer que en todas las estaciones de la Red de Control se presenta comportamiento similar en la evolución de los datos de los parámetros Clorofila, Fósforo Disuelto y Fósforo Total. Resultado opuesto a lo que se expone con los parámetros Transparencia, Saturación de Oxígeno, Nitrógeno Total y Nitrógeno Disuelto.

- Respecto del análisis realizado con la finalidad de identificar tendencias en el comportamiento de los datos de cada parámetro en cada una de las estaciones de monitoreo de la Red de Control, se establece comportamiento constante del parámetro Saturación de Oxígeno y comportamiento decreciente (tendencia negativa) respecto de los parámetros Clorofila “a” y Fósforo Disuelto. Para el resto de los parámetros se observa comportamiento aleatorio en el análisis efectuado.

Red de Observación

Se constató el reporte de parámetros en los componentes agua y sedimentos en al menos 5 estaciones de la Red de Control del Lago Villarrica. Esta información fue obtenida por medio de mediciones realizadas paralelamente en ambos componentes.

Respecto de las metodologías utilizadas por DIRECTEMAR en ambos componentes, éstas se ajustan a las definidas en el PMCCA Lago Villarrica.

Se anexa a la información reportada, consolidado de datos históricos entre los años 2014 y 2017, con su respectivo análisis en Anexo 9.

Componente agua

Respecto a los parámetros considerados en las respectivas áreas de vigilancia de la Red de Control como en las estaciones adicionales consideradas en la Red de Observación  en el componente agua (definidos en Tabla 17), se realizó muestreo y análisis de Hidrocarburos Totales, Sílice Reactiva, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sílice Reactiva, pH,  Conductividad Eléctrica, Temperatura y Oxígeno Disuelto, en al menos 1 oportunidad en cada periodo anual.

Componente sedimento

En sedimentos, se reporta información de las 2 campañas realizadas durante 2016 y sólo de verano en el caso del año 2017. Lo parámetros muestreados y analizados son: Granulometría, Arsénico, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plomo, Arsénico, Hidrocarburos Totales, Materia Orgánica, Carbono Orgánico Total, Nitrógeno Total Kjeldahl y Fósforo Total, en una ocasión en cada período anual 2016-2017, en las estaciones LIT-Pucón, LIT-Norte, LIT-Villarrica, LIT-Sur y LIT-Poza. Para el resto de las estaciones, no se registra información concerniente a estos parámetros.

Análisis histórico de datos de la Red de Observación 2014 a 2017: Como conclusión a la información entregada por el análisis de datos históricos de la Red de Observación (Anexo 10), se establece la imposibilidad de identificar una tendencia clara en el tiempo, debido a la variabilidad expuesta en los datos de parámetros de los periodos reportados.

Anexo a esto y considerando la variación de reportes existentes, se buscó establecer relación estacional de la información, lo cual no logró ser identificada, tanto en el componente agua como en sedimentos.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DGA N° 109, de 23 de diciembre de 2016 /Minuta DCPRH N° 86 DGA 2016. |
| 2 | Oficio ORD. DGA N° 25, de 03 de mayo de 2017. |
| 3 | Oficio ORD. DGA N° 312, de 04 de diciembre de 2017 /Minuta DCPRH N° 49 DGA 2017. |
| 4 | Oficio ORD. DGA N° 394, de 03 de mayo de 2017. |
| 5 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/317/M.M.A., de 31 de marzo 2016. |
| 6 | Oficio DGTM y MM Ord N°12.600/05/362/M.M.A., de 8 de abril de 2017. |
| 7 | Resumen de datos Red de Control período 2016 - 2017. |
| 8 | Registro histórico de la Calidad de las Aguas en Red de Control periodo 2014 a 2017. |
| 9 | Resumen de datos Red de Observación período 2016 - 2017. |
| 10 | Registro histórico de la Calidad de las Aguas en Red de Observación periodo 2014 a 2017. |

Elaborado por: María José Iglesias Ossorio, octubre de 2018