INFORME TÉCNICO DE

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS superficiales de la cuenca DEL RÍO SERRANO

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2018-2120-XII-NC

Octubre de 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Estaciones de Monitoreo Red de Control	8

5.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Control	9

5.3.	Metodologías de muestreo y análisis	11

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	18

7.	VALIDEZ DE LOS DATOS EN RED DE OBSERVACIÓN	32

7.1.	Estaciones de Monitoreo Red de Observación	32

7.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Observación	33

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	35

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	35

9.	ANÁLISIS HISTÓRICO	35

10.	CONCLUSIONES	38

11.	ANEXOS	41

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento de la norma de calidad del agua establecida en el D.S. N° 75/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano. Ello, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana”, y de la Resolución Exenta N° 3307/2011, de la Dirección General de Aguas, que Aprueba el Programa de Vigilancia (PV) de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano.

Se evaluó el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de la cuenca del río Serrano, para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, para el período enero 2016 a diciembre de 2017, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas.

El análisis de datos incluido en el presente informe se realizó con la mediciones del periodo 2017, en consideración que los datos correspondientes al período 2016 ya fueron validados y utilizados para la evaluación del cumplimiento normativo en el periodo bienal, según se puede apreciar en el informe técnico de cumplimiento de expediente DFZ-2017-5419-XII-NC-EI.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad y en el respectivo programa de vigilancia.

Red de Control

Se realizaron monitoreos en todas las estaciones definidas en la Res. Ex. N° 3307/2011 en concordancia a las áreas de vigilancia establecidas en el D.S. MINSEGPRES N° 75/2009.

Si bien durante el año 2017 se realizaron las cuatro campañas señaladas en la norma para todas las áreas de vigilancia, parte de los parámetros analizados en cada caso no fueron monitoreados con igual periodicidad, de manera que Aluminio; Cadmio; Cromo; Mercurio; Molibdeno; Níquel; Plomo; RAS; Selenio y Zinc fueron analizados referencialmente en todas las estaciones donde debían ser monitoreados.

Por medio del análisis de las metodologías de muestreo, metodologías de análisis y de tiempo de almacenamiento, fue posible identificar que:

  - Respecto de los métodos de análisis, estos se condicen con los propuestos en el D.S. N° 75, de 2009 y/o en la Res. Ex. N° 3307/2011 para todos los parámetros de control.

  - En cuanto al tiempo de almacenamiento, se detectó que la mayoría de los parámetros fueron analizados tras un tiempo de almacenaje dentro de lo recomendado en las metodologías correspondientes, y sólo Mercurio se analizó tras un período mayor de almacenamiento al recomendado en todas las campañas y estaciones.

En relación a lo anterior, de los parámetros considerados como válidos para su análisis, de acuerdo a frecuencias y metodologías de muestreo y preservación, se determinó que sólo el parámetro Sulfato en las estaciones PA-10 en el río Paine; SE-20 en el río Serrano y GR-10 en el río Grey sobrepasó el máximo normativo, mientras que Cobre en el río Serrano en SE-20, se encontró en niveles próximos al límite normativo (> 80%), alcanzando así niveles de advertencia.

En cambio, de los parámetros evaluados referencialmente, se identificó que Plomo en SE-10 en el río Serrano y RAS en VI-10 en el río Vizcachas se encontraron sobre los límites respectivos, y RAS en el río Baguales en BA-10 se encontró en niveles de advertencia por su proximidad al límite normativo (> 80%).

Por último, los límites de detección de los parámetros Cadmio y Selenio resultaron iguales al límite normativo establecido para todas las estaciones de monitoreo, por ende no fue posible determinar si es necesario advertir la proximidad del dato respecto del límite, a la vez que no fue posible analizar el cumplimiento normativo de los parámetros Mercurio; Níquel y Plomo por analizarse con metodologías cuyo LD es superior al límite normativo respectivo en casi toda el área de vigilancia.

Red de Observación

Se constató la realización de monitoreos por parte de la DGA para los parámetros Conductividad, Oxígeno Disuelto, Temperatura, pH y RAS, con una frecuencia igual o mayor a la descrita en el respectivo Programa de Vigilancia, donde además, no se fijan condiciones de muestreo y/o metodologías de análisis, por lo que no se analizó la validez de los resultados.

De igual manera, la Seremi de Salud de Magallanes dio cuenta de los análisis efectuados al parámetro Coliformes Fecales en todas las estaciones comprometidas, en una frecuencia igual a la informada por la DGA.

No se cuenta en ninguno de los casos con mediciones de los parámetros, Fosfato, Cipermetrina, Diazinón; Nitratos y Macroinvertebrados Bentónicos para las estaciones en que fueron incorporados en el Programa de Vigilancia.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas Continentales de la Cuenca del río Serrano, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de los cuerpos de agua superficial que componen la cuenca del río Serrano en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas de dicha cuenca hidrográfica, prevenir su deterioro ambiental y recuperar, proteger y conservar su biodiversidad acuática.

La norma de calidad formalizada mediante D.S. N° 75/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que establece la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano, definió un total de nueve (9) áreas de vigilancia, indicando niveles de calidad específicos en cada una de ellas respecto a los parámetros Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Aluminio, Cadmio, Cloruro, Cobre, Cromo, Hierro, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, RAS, Selenio, Sulfato, Zinc y Coliformes Fecales, según el caso.

Por su parte, la Dirección General de Aguas, mediante Resolución Exenta N° 3307, de 28 de octubre de 2011, estableció el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano, elaborado de acuerdo lo establecido en el artículo 11° del D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 el que fue complementado respecto de los métodos analíticos y límites de detección con la Resolución Exenta N° 277, de 14 de febrero de 2012, también de la Dirección General de Aguas. En este documento se definen las estaciones de monitoreo que conforman la red de control que son utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas en la norma, además de incorporar áreas, estaciones y parámetros adicionales como parte de una Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental de los cursos de agua normados y generar información para las revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del D.S. N° 75/2009, el cumplimiento normativo debe verificarse considerando la información levantada y su validez, en cada estación de monitoreo de la red de vigilancia, por un período de dos años consecutivos.

Considerando lo establecido en los artículos 2 y 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, y a modo de completar la información necesaria para la evaluación bienal de la norma, en el presente informe se realiza una revisión y análisis de los datos levantados por la Dirección General de Aguas en las campañas de medición ejecutadas durante los años 2016 y 2017, previa validación de la información para cada una de las estaciones y parámetros de la red de control.

Cabe mencionar que el análisis de los datos del 2016 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2017-5419-XII-NC-EI, por tanto el presente informe complementa dicha información con el análisis de los datos del 2017, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 diciembre de 2017, y con ello, el presente informe da cuenta de treinta y siete actividades de fiscalización, incluida una actividad de acompañamiento de esta Superintendencia en apoyo a la Dirección General de Aguas, durante la campaña de primavera de 2017.

Estos antecedentes permitirán al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad de las aguas superficiales de la cuenca del río Serrano, para todas las estaciones de control incluidas en la norma secundaria y en el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período comprendido entre el 1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2017. Además de un análisis histórico con respecto a la evolución de la calidad de las aguas durante el periodo controlado en que se cuenta con información (2012- 2017).

# ALCANCE

En el marco de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Superficiales de la Cuenca del Río Serrano se verificará la validez de la información levantada durante el año 2017 en la red de control, para determinar si es factible emitir un pronunciamiento respecto de evaluación del cumplimiento normativo para el período móvil de 2 años comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Para determinar el cumplimiento normativo, es necesario que las mediciones, muestreos y análisis se hayan ejecutado bajo los criterios técnicos establecidos en la norma de calidad, en el programa de vigilancia y en referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es:

- Contar con resultados de parámetros normados en todas las estaciones de monitoreo que conforman la red de control establecida en el programa de vigilancia;

- Contar con resultados de parámetros normados según su frecuencia mínima anual y con la distribución estacional establecida en la norma;

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes;

- Validación de los resultados obtenidos acorde diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de envase, límites de detección, suma de fracciones es menor o igual al resultado total de cierto parámetro, etc.

Respecto del Programa de Vigilancia de la Norma (PV), según Res. Ex. N° 3307, de 2011, cabe mencionar que establece una frecuencia de muestreo menor a la frecuencia mínima anual establecida en la norma de calidad, constituyendo una contradicción que finalmente se resuelve en base a lo indicado en la norma.

De manera adicional, se verificará el desarrollo del monitoreo de la Red de Observación en lo que respecta a áreas de vigilancia, estaciones de monitoreo, parámetros medidos y frecuencia anual de muestreo según las condiciones fijadas en el Programa de Vigilancia.

Es necesario reiterar que el análisis de los datos del 2016 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2017-5419-XII-NC-EI, por tanto el presente informe sólo realiza el análisis de los datos del 2017, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 diciembre de 2017.

# VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL

A continuación, la Figura 1 presenta el listado y ubicación de todas las estaciones que componen el programa de vigilancia ambiental de la norma, incluyendo tanto las estaciones incluidas en la red de control, como las correspondientes a la red de observación.

Figura 1 Representación espacial de las áreas de vigilancia y estaciones de monitoreo para la cuenca del río Serrano (Fuente: Ord DCPRH N° 23/2017).

La información de las mediciones correspondientes al año 2017, realizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, se reportó a esta Superintendencia por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) mediante oficio ORD. DGA N° 17, de fecha 29 de marzo de 2018, y por parte de la SEREMI de Salud de Magallanes mediante oficio ORD. N° 505, de 27 de abril de 2018, de acuerdo al detalle de la Tabla 1.

Tabla 1. Antecedentes de monitoreos Red de Control del periodo 2016-2017 en la cuenca del río Serrano.

| N° | Documentos | Fecha de entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DGA N° 17, de 29 de marzo de 2018. Envía Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano (Anexo 1). | 04 de abril de 2018 | 1 de enero de 2017 a 31 de enero de 2017 |
| 2 | ORD. DCPRH N° 23, de 07 de abril de 2017. Envía antecedentes para elaborar Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales superficiales de la Cuenca del Río Serrano (Anexo 2). | 10 de abril de 2017 | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 |
| 3 | ORD. SEREMI de Salud Región de Magallanes y La Antártica Chilena N° 505, de 27 de abril de 2018. Remite informes ensayos de muestras de Agua Cuenca Río Serrano (Anexo 3). | 07 de mayo de 2018 | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017 |

## Estaciones de Monitoreo Red de Control

En los oficios ORD. N° 17, de fecha 29 de marzo de 2018 y ORD. N° 23 de 07 de abril de 2017, se detallan las actividades de medición y muestreo efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) en el marco del monitoreo y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria de las aguas superficiales de la cuenca del río Serrano durante los años 2016 y 2017.

En la Tabla 2 se muestra las fechas de las campañas de monitoreo ejecutadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre 2017, por estación y área de vigilancia.

Tabla 2. Fecha de realización de las campañas de medición de la Red de Control de la Norma por parte de la DGA (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | Código estación | Campañas 2016 | Campañas 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Paine | Río Paine en Parque Nacional 2 | PA-10 | 24/02/2016 18/05/2016 25/08/2016 12/11/2016 | 22/02/2017 09/05/2017 24/08/2017 21/11/2017 |
| Río Serrano | Río Serrano en desagüe lago del Toro | SE-10 | 24/02/2016 20/05/2016 25/08/2016 17/11/2016 | 23/02/2017 09/05/2017 24/08/2017 21/11/2017 |
|  | Río Serrano en desembocadura | SE-20 | 15/03/2016 29/06/2016 04/08/2016 14/12/2016 | 24/02/2017 30/05/2017 30/08/2017 23/11/2017 |
| Río Grey | Río Grey antes junta Serrano | GR-10 | 24/02/2016 19/05/2016 25/08/2016 18/11/2016 | 23/02/2017 12/05/2017 24/08/2017 21/11/2017 |
| Río Las Chinas | Río Las Chinas en Cerro Guido | CH-10 | 25/02/2016 18/05/2016 25/08/2016 17/11/2016 | 22/02/2017 09/05/2017 24/08/2017 21/11/2017 |
| Río Baguales | Río Baguales en Cerro Guido | BA-10 | 25/02/2016 18/05/2016 25/08/2016 17/11/2016 | 22/02/2017 11/05/2017 24/08/2017 22/11/2017 |
| Río Vizcachas | Río Vizcachas en Cerro Guido | VI-10 | 25/02/2016 18/05/2016 25/08/2016 17/11/2016 | 22/02/2017 11/05/2017 24/08/2017 22/11/2017 |
| Río Don Guillermo | Río Don Guillermo en Cerro Castillo | DG-10 | 18/05/2016 24/08/2016 16/11/2016 | 23/02/2017 11/05/2017 24/08/2017 22/11/2017 |
| Río Tres Pasos | Río Chorrillo Tres Pasos en Ruta N° 9 | TP-10 | 23/02/2016 18/05/2016 24/08/2016 16/11/2016 | 23/02/2017 11/05/2017 24/08/2017 22/11/2017 |

En vista de lo anterior, es posible indicar que durante 2017 se efectuaron los monitoreos en todas las áreas de vigilancias y estaciones definidas para la Red de Control establecida en el D.S. N° 75/2009 y su Programa de Vigilancia, lo que también se verificó para el año 2016, según consta en expediente DFZ-2017-5419-XII-NC-EI.

## Frecuencia de Monitoreo Red de Control

El artículo 6° de la norma establece que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental deberá realizarse anualmente para cada parámetro, en cada una de las áreas de vigilancia, con una frecuencia mínima de cuatro veces al año con distribución estacional y de acuerdo al Programa de Vigilancia (PV).

No obstante, de manera adicional, el artículo 11° de la norma secundaria de calidad indica que el Programa de Vigilancia deberá señalar al menos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°, los parámetros que se medirán, las estaciones de monitoreo de calidad de aguas, las frecuencias mínimas de monitoreo, las responsabilidades y las metodologías analíticas seleccionadas para cada parámetro a monitorear. Teniendo lo anterior como referencia, el PV del río Serrano establece que los muestreos se realizarán preferentemente durante los meses de febrero, junio y octubre, fijando así una frecuencia de tres muestreos anuales, constituyendo una contradicción que finalmente se resuelve en base a lo indicado en la norma, según se señala en oficio Ord. DGA N° 256, de 2015 (Anexo 4).

Siendo así, durante el año 2016 se constata la realización de cuatro campañas de medición en la mayoría de las estaciones de la red de control (ver Tabla 2), siendo la única excepción la estación río Don Guillermo (DG-10), dado que éste se encontraba seco al momento del muestreo de verano, a diferencia del año 2017, cuando se efectuaron las cuatro campañas en todas las áreas de vigilancia.

En cuanto a los parámetros analizados, en la Tabla 3 se resume la frecuencia de análisis de cada uno, destacándose en rojo los parámetros no analizados o analizados en menor frecuencia a la establecida en las normas.

Tabla 3. Frecuencia de monitoreo en aguas superficiales de cuenca del río Serrano durante período enero 2016 - diciembre 2017 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| Aluminio | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Cadmio | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 3/3 | 4/3 |
| Cloruro | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 |
| Cobre | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 |
| Coliformes Fecales (1) | - | 4/4 | - | - | 4/4 | - | - | - | - |
| Conductividad eléctrica | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 |
| Cromo | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Hierro | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 |
| Manganeso | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 |
| Mercurio | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 |
| Molibdeno | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Níquel | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 3/3 | 4/3 |
| Oxígeno Disuelto | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 |
| pH | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 |
| Plomo | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 3/3 | 4/3 |
| RAS | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | - | 4/2 |
| Selenio | 3/3 | 3/3 | 4/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |
| Sulfato | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 |
| Zinc | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 |

X/Y: Número de campañas efectuadas en el año 2016/ Número de campañas efectuadas en el año 2017.

Desatacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009.

(1) Mediante el Programa de Vigilancia del río Serrano se establece la medición de Coliformes Fecales en la estación CH-10 como parte de la Red de Control.

Durante el periodo 2017, los parámetros Cadmio; Níquel; Plomo; RAS y Selenio en todas las estaciones no fueron monitoreados con la frecuencia establecida en la NSCA, lo que es posible identificar en la Tabla 3. Al respecto, DGA informó problemas en los equipos de análisis que imposibilitaron el análisis durante la campaña de verano en el caso de Cadmio; Níquel; Plomo y Selenio y en las campañas de otoño e invierno en el caso de Sodio para la cuantificación de RAS.

Adicionalmente, el parámetro Coliformes Fecales, responsabilidad de la Seremi de Salud de la región de Magallanes y Antártica Chilena, fue informado en todas las campañas de monitoreo para la estación SE-10 donde su análisis es obligatorio según la NSCA, al igual que en la estación CH-10 considerada en el Programa de Vigilancia.

Tal como se indica en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2017-5419-XII-NC-EI, durante el año 2016 los parámetros Aluminio; Cromo; Mercurio; Molibdeno; Selenio y Zinc, fueron monitoreados en menor frecuencia a la establecida en la NSCA, a la vez que el parámetro Coliformes Fecales no fue informado por el organismo respectivo, en las estaciones SE-10 y CH-10 en aquella oportunidad, pese a que de manera posterior, se informó los análisis realizados durante las cuatro campañas del año 2016.

## Metodologías de muestreo y análisis

El Artículo 12° del D.S. N° 75/2009 indica que el monitoreo para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo que se indican en la siguiente tabla:

Tabla 4. Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°75/2009).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of.96. DS. N°501, de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programa de muestreo. |
| NCh 411/2 Of.96. DS. N°501, de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96. DS. N°501, de 1996, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/6 Of.98. DS. N°84, de 1998, de Obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 6: Guía para el muestreo de ríos y cursos de aguas. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater” 21th edition 2005.APHA-AWWA-WPCF. |

El Artículo 13° del mismo cuerpo normativo señala que la determinación de los parámetros podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican en la Tabla 5, los que han sido complementados por la metodología establecida en el Programa de Vigilancia, según Res. Ex. N° 3307, de 2011 y Res. Ex. N° 277, de 2012:

Tabla 5. Métodos Analíticos (Adaptados de D.S. N°75/2009 y Programa de Vigilancia Río Serrano)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | Método de Cianina Eriocromo R | 3500-Al B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Óxido nitroso Acetileno | 3111 D. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Cadmio | Método de voltametría de stripping atómica | 3130 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Calcio | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Cloruro | Método argentométrico | 4500-Cl B. Standard Methods |
|  | Método de Nitrato mercúrico | 4500-Cl C. Standard Methods |
|  | Determinación de aniones por Cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
| Cobre | Método de Neocuproina | 3500-Cu B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Coliformes Fecales | Técnica de fermentación en tubos múltiples para miembros del grupo de coliformes | 9221 Standard Methods |
| Conductividad Eléctrica | Método de laboratorio usado por laboratorio Nacional de la DGA | 2510 B Standard Methods |
| Cromo | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Hierro | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método de fenantrolina | 3500 Fe-B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
| Magnesio | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Óxido nitroso –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Manganeso | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma (ICP) | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Mercurio | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con vapor frío | 3112 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Molibdeno | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 D. Standard Methods (2) |
| Níquel | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 B. Standard Methods (2) |
| Oxígeno Disuelto | Método de electrodo de membrana | 4500-O G. Standard Methods |
|  | Método para oxígeno disuelto en agua | D888-05. ASTM International 2006 |
| pH | Electrodo específico | 4500-H+ G. Standard Methods |
| Plomo | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
|  | Método de voltametría de stripping atómica | 3130 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 B. Standard Methods (2) |
| Selenio | Método espectrométrico de Absorción Atómica con generación manual de hidruros | 3114 B. Standard Methods |
|  | Método espectrométrico de Absorción Atómica electrotérmica | 3113 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |
| Sodio | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método de fotométrico de emisión por llama | 3500 Na-B. Standard Methods |
| Sulfato | Método turbidimétrico | 4500-SO42. Standard Methods |
|  | Determinación de aniones por Cromatografía iónica | 4110. Standard Methods |
|  | Turbidimetría | Método Hach 8051, USEPA. Método aprobado 375.4 (2) |
| Zinc | Método de espectroscopía de Absorción Atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Método de espectrofotometría de Absorción Atómica con vapor frío | 3120 B. Standard Methods |
|  | Método de Espectroscopia de emisión acoplada de plasma/Espectroscopía de masas (ICP/MS) | 3125 B. Standard Methods |

(2) Metodología incorporada en Programa de Vigilancia, según Res. Ex. 3307/2011.

Mediante oficio ORD. DCPRH N° 17/2018, la DGA remitió Informe de Calidad de la NSCA para la Protección de la Cuenca del río Serrano que contiene, entre otros antecedentes, las fechas de análisis y los métodos analíticos empleados para la cuantificación de cada parámetro medido durante el año 2017, a la vez que la Seremi de Salud informó las fechas y metodologías de sus análisis respectivos mediante oficio ORD. N° 505/2018. A continuación, en la Tabla 6 se detallan las metodologías de análisis utilizadas en las campañas de muestreo:

Tabla 6. Metodología de Análisis (Adaptado de los antecedentes remitidos según oficios ORD. DGA N° 17, de 2018 y ORD. Seremi Salud Magallanes N° 505/2018)

| Parámetro | Metodología Analítica | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | Espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 D. Standard Methods |
|  | Espectrometría de emisión por plasma acoplado inductivamente | 3120 B. Standard Methods |
| Cadmio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Calcio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Cloruro | Método de Nitrato mercúrico | 4500 Cl – C. Standard Methods |
| Cobre | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Coliformes Fecales | Técnica de fermentación en tubos múltiples para miembros del grupo de coliformes | 9221 E. Standard Methods |
| Cromo | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
|  | Espectrometría de emisión por plasma acoplado inductivamente | 3120 B. Standard Methods |
| Hierro | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Magnesio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Manganeso | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Mercurio | Espectroscopía de absorción atómica con vapor frío | 3112 B. Standard Methods |
|  | Espectroscopía de absorción atómica con generador continuo de hidruros. | LADGA-ITM-17. Método DGA basado en 3112 B y 3114 C. Standard Methods |
| Molibdeno | Espectrofotometría de Absorción Atómica con llama directa Aire Acetileno | 3111 D. Standard Methods |
|  | Espectrometría de emisión por plasma acoplado inductivamente | 3120 B. Standard Methods |
| Níquel | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Plomo | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Selenio | Espectroscopía de absorción atómica con generación de hidruros | 3114 B. Standard Methods |
| Sodio | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |
| Sulfato | Método turbidimétrico (3) | 4500 SO4= E. Standard Methods |
| Zinc | Espectroscopía de absorción atómica con llama directa Aire –Acetileno | 3111 B. Standard Methods |

(3) Informado como método nefelométrico por DGA.

De lo anterior se identificó que la metodología usada para la cuantificación de Cadmio; Calcio; Cloruro; Cobre; Hierro; Magnesio; Manganeso; Mercurio; Selenio; Sulfato y Zinc es acorde a la señalada en la NSCA, en tanto que la usada para Níquel; Molibdeno en primavera y Plomo corresponde a la detallada en el PV. En el caso de la cuantificación de Molibdeno durante las campañas de verano, otoño e invierno se utilizó una metodología que no está contemplada en ninguno de estos instrumentos, pero que alcanza niveles más sensibles de cuantificación.

De acuerdo a la Minuta DCPRH N° 09/2018 presente en el Anexo 1, la metodología de medición usada para los parámetros de terreno: Oxígeno Disuelto; Conductividad Eléctrica y pH, la DGA remitió el instructivo de muestreo (Anexo 5) seguido durante las actividades de monitoreo (LADGA-IM-01), donde señala el uso de una sonda multiparámetro a la vez que adjunta también el instructivo seguido para el manejo de ésta (LADGA-IM-09). Por su parte, la metodología indicada en la NSCA (NCh411/2.Of96) establece que los citados parámetros deberían medirse de manera in situ, sin indicar mayores condiciones, por lo que la metodología seguida se consideró como válida.

Tal como se indica en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2017-5419-XII-NC-EI, durante el año 2016 se identificó que todos los métodos utilizados se condicen con los propuestos en el D.S. N° 75, de 2009 o en el Programa de Vigilancia.

Cabe mencionar que durante el periodo 2017 se evidenció un mejoramiento en la sensibilidad analítica para algunos parámetros, logrando alcanzar límites de detección más bajos como fue el caso de Aluminio; Cromo y Molibdeno en las campañas de verano, otoño e invierno, ocasiones en que se externalizó su análisis.

En contraste, y pese a lo anterior, los parámetros Plomo, Mercurio y Níquel aún alcanzan niveles de detección por sobre los valores normados, no pudiéndose identificar el cumplimiento de la normativa en ninguna o la mayoría de las áreas de vigilancia en estudio, a la vez que los parámetros Cadmio y Selenio para todas las estaciones, se miden usando metodologías que no permiten verificar si se ha alcanzado niveles de advertencia (sobre el 80% de lo normado) en las respectivas áreas de vigilancia.

Respecto de la verificación del tiempo recomendado de preservación antes del análisis de cada muestra según los tiempos recomendados en la NCh411/3 Of.96., y del Standard Methods para la colección y preservación de las muestras, el análisis se muestra en desde la Tabla 7 a la Tabla 10.

En este análisis no se consideraron los parámetros Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto y pH debido a que sus mediciones son realizadas en terreno.

Tabla 7. Tiempo de almacenamiento (días) previo análisis muestras de campaña de verano de 2017 (Adaptado de los antecedentes remitidos según oficios Ord. DGA N° 17, de 2018 y Ord. Seremi Salud Magallanes N° 505/2018)

| Parámetro |  | Tiempo máximo almacenamiento | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al |  | 6 meses (4) | 66 | 65 | 36 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 |
| Cl- |  | 1 mes (5) | 16 | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Cu |  | 6 meses (4) | 69 | 68 | 35 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 |
| Coliformes Fecales |  | 20 horas (4) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Cr |  | 6 meses (4) | 66 | 65 | 36 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 |
| Fe |  | 6 meses (4) | 34 | 33 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| Mn |  | 6 meses (4) | 33 | 32 | 35 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| Hg |  | 1 mes (5) | 50 | 49 | 20 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| Mo |  | 6 meses (4) | 66 | 65 | 36 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 |
| RAS | Ca+2 | 6 meses (4) | 76 | 75 | 52 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 |
|  | Mg+2 | 6 meses (4) | 76 | 75 | 49 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 |
|  | Na+ | 6 meses (6) | 82 | 81 | 53 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 |
| SO4-2 |  | 28 días (4) | 15 | 14 | 19 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Zn |  | 6 meses (4) | 33 | 32 | 17 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |

(4) De acuerdo a las condiciones de colección y preservación fijadas según método 1060 SM.

(5) De acuerdo a las condiciones fijadas en NCh411/3.Of96

(6) De acuerdo a las condiciones de preservación fijadas según método 3010 SM.

Tabla 8. Tiempo de almacenamiento (días) previo análisis muestras de campaña de otoño de 2017 (Adaptado de los antecedentes remitidos según oficios Ord. DGA N° 17, de 2018 y Ord. Seremi Salud Magallanes N° 505/2018)

| Parámetro |  | Tiempo máximo almacenamiento | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al |  | 6 meses (4) | 34 | 34 | 13 | 31 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Cd |  | 6 meses (4) | 63 | 63 | 51 | 60 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Cl- |  | 1 mes (5) | 24 | 24 | 15 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Cu |  | 6 meses (4) | 62 | 62 | 51 | 59 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Coliformes Fecales |  | 20 horas (4) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Cr |  | 6 meses (4) | 34 | 34 | 13 | 31 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Fe |  | 6 meses (4) | 64 | 64 | 52 | 61 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Mn |  | 6 meses (4) | 69 | 69 | 52 | 66 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Hg |  | 1 mes (5) | 108 | 108 | 87 | 105 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Mo |  | 6 meses (4) | 34 | 34 | 13 | 31 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Ni |  | 6 meses (4) | 63 | 63 | 51 | 60 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Pb |  | 6 meses (4) | 63 | 63 | 52 | 60 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| RAS | Ca+2 | 6 meses (4) | 167 | 167 | 147 | 164 | 167 | 165 | 165 | 165 | 165 |
|  | Mg+2 | 6 meses (4) | 170 | 170 | 153 | 167 | 170 | 168 | 168 | 168 | 168 |
|  | Na+ | 6 meses (6) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Se |  | 6 meses (6) | 78 | 78 | 93 | 75 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| SO4-2 |  | 28 días (4) | 23 | 23 | 15 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Zn |  | 6 meses (4) | 63 | 63 | 51 | 60 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 |

En rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo recomendado de preservación antes del análisis establecido en la NCh411/3 Of.96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater.

(4) De acuerdo a las condiciones de colección y preservación fijadas según método 1060 SM.

(5) De acuerdo a las condiciones fijadas en NCh411/3.Of96

(6) De acuerdo a las condiciones de preservación fijadas según método 3010 SM.

Tabla 9. Tiempo de almacenamiento (días) previo análisis muestras de campaña de invierno de 2017 (Adaptado de los antecedentes remitidos según oficios Ord. DGA N° 17, de 2018 y Ord. Seremi Salud Magallanes N° 505/2018)

| Parámetro |  | Tiempo máximo almacenamiento | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al |  | 6 meses (4) | 148 | 148 | 142 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Cd |  | 6 meses (4) | 76 | 76 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Cl- |  | 1 mes (5) | 14 | 14 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Cu |  | 6 meses (4) | 75 | 75 | 69 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Coliformes Fecales |  | 20 horas (4) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Cr |  | 6 meses (4) | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Fe |  | 6 meses (4) | 78 | 78 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Mn |  | 6 meses (4) | 82 | 82 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Hg |  | 1 mes (5) | 48 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Mo |  | 6 meses (4) | 151 | 151 | 145 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Ni |  | 6 meses (4) | 77 | 77 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Pb |  | 6 meses (4) | 77 | 77 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| RAS | Ca+2 | 6 meses (4) | 152 | 152 | 146 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
|  | Mg+2 | 6 meses (4) | 118 | 118 | 112 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
|  | Na+ | 6 meses (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Se |  | 6 meses (6) | 67 | 67 | 61 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| SO4-2 |  | 28 días (4) | 14 | 14 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Zn |  | 6 meses (4) | 77 | 77 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

En rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo recomendado de preservación antes del análisis establecido en la NCh411/3 Of.96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater.

(4) De acuerdo a las condiciones de colección y preservación fijadas según método 1060 SM.

(5) De acuerdo a las condiciones fijadas en NCh411/3.Of96

(6) De acuerdo a las condiciones de preservación fijadas según método 3010 SM.

Tabla 10. Tiempo de almacenamiento (días) previo análisis muestras de campaña de primavera de 2017 (Adaptado de los antecedentes remitidos según oficios Ord. DGA N° 17, de 2018 y Ord. Seremi Salud Magallanes N° 505/2018)

| Parámetro |  | Tiempo máximo almacenamiento | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Cd |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Cl- |  | 1 mes (5) | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Cu |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Coliformes Fecales |  | 20 horas (4) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Cr |  | 6 meses (4) | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fe |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Mn |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Hg |  | 1 mes (5) | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Mo |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ni |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Pb |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| RAS | Ca+2 | 6 meses (4) | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
|  | Mg+2 | 6 meses (4) | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
|  | Na+ | 6 meses (6) | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Se |  | 6 meses (6) | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| SO4-2 |  | 28 días (4) | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zn |  | 6 meses (4) | 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |

En rojo los parámetros analizados que excedieron el tiempo recomendado de preservación antes del análisis establecido en la NCh411/3 Of.96 y/o “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater.

(4) De acuerdo a las condiciones de colección y preservación fijadas según método 1060 SM.

(5) De acuerdo a las condiciones fijadas en NCh411/3.Of96

(6) De acuerdo a las condiciones de preservación fijadas según método 3010 SM.

En las tablas anteriores se identifica que, de los parámetros efectivamente analizados, el Mercurio se analizó fuera del tiempo máximo de almacenamiento en todas las oportunidades, para cada estación. El resto de los parámetros habrían sido analizados dentro del tiempo definido en las referencias respectivas.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Artículo 5° de la norma de calidad indica que para la protección de la calidad de las aguas, es necesario mantener los niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia, que se muestran en la Tabla 11.

Tabla 11. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en la cuenca del río Serrano (Adaptado de D.S. N° 75, de 2009)

| Parámetros | Unidad | Norma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 |
| Aluminio | mg/L | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| Cadmio | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Cloruro | mg/L | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 26,0 | 15,0 |
| Cobre | mg/L | 0,05 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conductividad Eléctrica | µS/cm | 80 | 180 | 80 | 340 | 300 | 370 | 360 | 550 | 370 |
| Cromo | mg/L | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| Hierro | mg/L | 16,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 12,7 | 35,0 | 28,0 | 5,0 | 4,0 |
| Manganeso | mg/L | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,08 | 2,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,05 |
| Mercurio | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,010 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Níquel | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,8 | 9,5 | 7,9 | 8,6 | 7,0 | 9,2 | 7,3 | 9,3 | 9,7 |
| pH | Unidad | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| Plomo | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| RAS(6) | - | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | - | 0,7 |
| Selenio | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Sulfato | mg/L | 5,0 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 56,0 | 30,0 | 28,0 | 58,0 | 29,0 |
| Zinc | mg/L | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |

(6) RAS, razón de adsorción de sodio, calculada en base a las concentraciones de los iones Calcio, Magnesio y Sodio, según relación:

RAS=NaCa+Mg2 , donde Na; Ca y Mg son las concentraciones en milieq por litro, de iones Sodio, Calcio y Magnesio respectivamente.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° del D.S. N° 75/2009, se entenderá que las aguas cumplen con las NSCA establecidas cuando el percentil 66 móvil para dos años consecutivos de las concentraciones de las muestras analizadas para un parámetro, según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los límites establecidos en la norma. Para el caso del Oxígeno Disuelto, la concentración deberá ser mayor o igual a los límites establecidos en la citada norma, y para el caso del pH, la concentración deberá fluctuar entre el rango establecido de la norma, ambos en términos de percentil 66 móvil de los dos años consecutivos señalados.

De acuerdo a la norma, se entiende como percentil el valor del dato que ocupa el “k-ésimo” lugar cuando éstos son ordenados de manera creciente; n1 < n2 < nk < nn-1 < nn, siendo k=q*n, considerando que “q” = 0,66 (en el caso de percentil 66) y “n” equivale al número de datos.

En vista de lo anterior, y en consideración a la información entregada mediante los Oficios ORD. DGA N° 17, del 26 de abril de 2018; ORD. DGA N° 23, de 07 de abril de 2017 y ORD. Seremi de Salud de Magallanes N° 505, de 27 de abril de 2018, se presenta la verificación por estación y parámetro del cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental de la cuenca del río Serrano (NSCA), considerando el período móvil comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2017.

Desde la Tabla 12 a la Tabla 20 se presentan los datos medidos en el seguimiento de los años 2016-2017, junto con un breve análisis efectuado para todos los parámetros monitoreados en cada estación de monitoreo. Las mediciones puntuales disponibles para cada parámetro y estación se detallan en Anexo 6.

Cabe hacer mención que, en base a las conclusiones de la revisión de los datos establecida en la sección 5 de este Informe, la información levantada no cumple, en su totalidad, con los requisitos mínimos para definir su validez, y por ende, en aquellos casos en que los resultados se identificaron como incompletos y/o inválidos, el análisis del cumplimiento de la norma para el período 2016-2017 se realizó de manera referencial, o incluso, no fue posible evaluarlos.

Tales casos se pueden resumir como sigue:

- Parámetros válidos para su análisis respecto a cumplimiento: Cloruro; Cobre; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto; pH y Sulfato en todas las áreas de vigilancia, a excepción de DG-10 y Coliformes Fecales en SE-10.

- Parámetros analizados de forma referencial por frecuencia insuficiente y/o exceder los tiempos de conservación, previo a su análisis: Aluminio; Cadmio; Cromo; Molibdeno; RAS; Selenio y Zinc en todas las áreas de vigilancia; Cloruros; Cobre; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto; pH y Sulfato en DG-10 y Mercurio en BA-10 y Plomo en SE-10.

- Parámetros sin evaluar debido a límites de detección por sobre niveles de cumplimiento: Mercurio; Níquel y Plomo en todas o la mayoría de las áreas de vigilancia.

Para una mejor comprensión a continuación se describe la nomenclatura de colores de celdas utilizada:

- Color rojo: corresponden a los parámetros cuyo percentil 66 supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Oxígeno Disuelto).

- Color naranja: corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo percentil 66 es un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Oxígeno Disuelto).

- Color azul: se indican aquellos parámetros que no se dispone de registros con la frecuencia mínima requerida en el Programa de Vigilancia (SM: Sin Medición).

- Color morado: indica los análisis realizados fuera del tiempo de preservación recomendado de la muestra.

- Color amarillo: corresponden a resultados bajo el límite de detección (LD), pero cuyo límite analítico es mayor o igual al 80% del límite normativo, por lo que se desconoce el estado de cumplimiento respecto a la Norma (SE: Sin Evaluación).

| Parámetro sin medición (Evaluación referencial del periodo bienal por falta de información) |  | Cuantificación supera tiempo de almacenamiento de muestra previo a análisis |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto ) |  | Resultado supera la norma |  | Sin evaluación por resultados <LD, donde el Límite de Detección ≥ al 80% del Límite Normativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 12. Verificación NSCA en estación PA-10, Río Paine en Parque Nacional 2. Área de Vigilancia Río Paine

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Otoño 2016 | Invierno 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Percentil 66 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | SM | SM | SM | SM | 0,632 | 0,349 | 0,269 | < 0,6 | 0,349 | 9,0 | 3,9 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cd | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl- | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | < 0,4 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 8,0 | 15,0 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,05 | < 20,0 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| CE | µS/cm | 33 | 43 | 58 | 46 | 33 | 39 | 56 | 45 | 45 | 80 | 56,3 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cr | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,06 | < 8,3 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Fe | mg/L | 1,34 | 0,05 | 0,36 | 0,12 | 0,77 | 0,57 | 0,50 | 0,71 | 0,57 | 16,0 | 3,5 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mn | mg/L | 0,06 | < 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 6,7 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo. |
| Mo | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,01 | < 50 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Ni | mg/L | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | SM | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo. |
| OD | mg/L O2 | 14,45 | 11,47 | 14,52 | 9,76 | 13,18 | 13,16 | 17,83 | 15,15 | 14,45 | 9,8 | 147,4 | Percentil 66 se encontró por sobre el límite mínimo normado. |
| pH | Unidad | 7,52 | 7,06 | 7,77 | 7,08 | 7,69 | 6,74 | 7,31 | 7,52 | 7,52 | 7 - 8 | - | Percentil 66 se encontró dentro del rango normado (7). |
| Pb | mg/L | 0,07 | < 0,07 | < 0,02 | < 0,02 | SM | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo. |
| RAS | - | 0,088 | 0,177 | 0,203 | 0,109 | 0,062 | SM | SM | 0,104 | 0,109 | 0,2 | 54,3 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | SM | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. Existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4-2 | mg/L | 6,9 | 7,5 | 10,0 | 7,5 | 3,6 | 8,0 | 11,4 | 12,5 | 8,0 | 5,0 | 160,8 | Percentil 66 se encontró por sobre límite normativo. |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | 0,04 | < 25,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |

(7) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación PA-10 el percentil 33 correspondió a 7,08 unidades de pH.

Tabla 13. Verificación NSCA en estación SE-10, Río Serrano en desagüe Lago del Toro. Área de Vigilancia Río Serrano

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Otoño 2016 | Invierno 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Percentil 66 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,6 | < 0,010 | 1,0 | < 1,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cd | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl- | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 10,0 | 14,3 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,08 | < 12,5 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Coliformes Fecales | NMP/100mL | < 1,8 | 23,0 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | < 1,8 | 10 | < 18,0 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| CE | µS/cm | 68 | 80 | 76 | 80 | 62 | 76 | 52 | 82 | 76 | 180 | 42,2 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cr | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,06 | < 8,3 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Fe | mg/L | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 1,0 | 2,6 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mn | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,1 | < 10,0 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo. |
| Mo | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,01 | < 50,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Ni | mg/L | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | SM | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo. |
| OD | mg/L O2 | 12,78 | 12,05 | 12,40 | 9,71 | 11,94 | 10,00 | 15,37 | 12,76 | 12,40 | 9,5 | 130,5 | Percentil 66 se encontró por sobre el límite mínimo normado. |
| pH | Unidad | 7,15 | 7,30 | 7,11 | 7,02 | 7,22 | 7,74 | 7,52 | 7,63 | 7,30 | 7 - 8 | - | Percentil 66 se encontró dentro del rango normado (8). |
| Pb | mg/L | 0,07 | < 0,07 | < 0,02 | < 0,02 | SM | 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,02 | 0,01 | 200,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubicó por sobre límite normativo. |
| RAS | - | 0,238 | 0,331 | 0,274 | 0,286 | 0,249 | SM | SM | 0,305 | 0,286 | 0,5 | 57,3 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | SM | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4-2 | mg/L | 7,3 | 8,2 | 7,4 | 8,1 | 5,4 | 7,5 | 9,8 | 11,1 | 8,1 | 13,0 | 62,0 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | < 50,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |

(8) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación SE-10 el percentil 33 correspondió a 7,15 unidades de pH.

Tabla 14. Verificación NSCA en estación SE-20, Río Serrano en desembocadura. Área de Vigilancia Río Serrano

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Otoño 2016 | Invierno 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Percentil 66 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | SM | SM | SM | SM | 0,995 | 0,327 | < 0,010 | 0,728 | 0,728 | 3,0 | 24,3 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cd | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl- | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | 4,6 | < 2,5 | 8,0 | < 31,3 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| CE | µS/cm | 38 | 39 | 60 | 43 | 39 | 50 | 58 | 55 | 50 | 80 | 62,5 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cr | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,01 | < 50,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Fe | mg/L | 1,74 | 3,02 | 0,68 | 1,76 | 2,00 | 1,05 | 0,79 | 1,01 | 1,74 | 3,0 | 57,9 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mn | mg/L | 0,08 | 0,18 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,2 | 42,2 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,01 | < 50,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Ni | mg/L | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | SM | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 15,02 | 11,23 | 11,94 | 14,61 | 13,12 | 15,78 | 14,04 | 15,76 | 14,61 | 7,9 | 184,9 | Percentil 66 se encontró por sobre el límite mínimo normado. |
| pH | Unidad | 7,02 | 7,09 | 7,66 | 7,68 | 6,55 | 7,39 | 7,83 | 6,90 | 7,39 | 7 - 8 | - | Percentil 66 se encontró dentro del rango normado (9). |
| Pb | mg/L | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,02 | SM | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,07 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,225 | 0,117 | 0,259 | 0,143 | 0,115 | SM | SM | 0,155 | 0,155 | 0,4 | 38,8 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4-2 | mg/L | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 6,0 | 3,6 | 4,8 | 11,6 | 14,9 | 5,6 | 5,0 | 112,4 | Percentil 66 se encontró por sobre límite normativo. |
| Zn | mg/L | 0,02 | 0,01 | SM | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 0,01 | 0,01 | 0,04 | 29,1 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |

(9) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación SE-20 el percentil 33 correspondió a 7,02 unidades de pH.

Tabla 15. Verificación NSCA en estación GR-10, Río Grey antes junta Serrano. Área de Vigilancia Río Grey

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Otoño 2016 | Invierno 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Percentil 66 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | SM | SM | SM | SM | 0,932 | 0,575 | 0,572 | 0,824 | 0,824 | 1,18 | 69,9 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cd | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl- | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 6,6 | 0,9 | 8,5 | 10,4 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,07 | < 14,3 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| CE | µS/cm | 26 | 35 | 48 | 33 | 17 | 37 | 44 | 35 | 35 | 340 | 10,3 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cr | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,06 | < 8,3 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Fe | mg/L | 1,07 | 1,00 | 1,24 | 1,15 | 1,06 | 0,99 | 0,88 | 1,28 | 1,07 | 5,0 | 21,4 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mn | mg/L | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 54,7 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,01 | < 50,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Ni | mg/L | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | SM | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 13,80 | 13,69 | 10,59 | 10,12 | 12,70 | 11,87 | 14,80 | 13,91 | 13,69 | 8,6 | 159,2 | Percentil 66 se encontró por sobre el límite mínimo normado. |
| pH | Unidad | 7,24 | 7,08 | 7,26 | 7,19 | 7,38 | 7,29 | 7,40 | 7,40 | 7,29 | 7 - 8 | - | Percentil 66 se encontró dentro del rango normado (10). |
| Pb | mg/L | 0,07 | < 0,07 | < 0,02 | < 0,02 | SM | 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,089 | 0,114 | 0,120 | 0,100 | 0,088 | SM | SM | 0,085 | 0,100 | 0,7 | 14,4 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | SM | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4-2 | mg/L | 4,4 | 6,0 | 5,7 | 6,6 | 2,3 | 4,7 | 7,6 | 20,4 | 6,0 | 5,0 | 120,3 | Percentil 66 se encontró por sobre límite normativo. |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | SM | 0,04 | < 0,01 | < 0,01 | 0,04 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | < 50 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |

(10) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación GR-10 el percentil 33 correspondió a 7,24 unidades de pH.

Tabla 16. Verificación NSCA en estación CH-10, Río Las Chinas en Cerro Guido. Área de Vigilancia Río Las Chinas

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Otoño 2016 | Invierno 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Percentil 66 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | SM | SM | SM | SM | 2,050 | 5,740 | 9,280 | 1,112 | 5,740 | 10,0 | 57,4 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cd | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl- | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | < 0,4 | 0,9 | < 0,4 | 0,7 | 1,7 | 7,2 | 1,7 | 8,0 | < 21,2 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,05 | < 20,0 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| CE | µS/cm | 120 | 288 | 260 | 141 | 207 | 138 | 126 | 151 | 151 | 300 | 50,3 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cr | mg/L | SM | SM | SM | SM | 0,007 | 0,016 | 0,012 | < 0,05 | 0,012 | 0,05 | < 24,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Fe | mg/L | 1,91 | 0,05 | 0,13 | 2,44 | 2,33 | 8,79 | 11,78 | 2,09 | 2,33 | 12,7 | 18,4 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mn | mg/L | 0,06 | < 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 2,6 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | 0,005 | < 0,05 | 0,005 | 0,01 | < 50,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Ni | mg/L | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | SM | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 11,88 | 14,54 | 13,77 | 8,84 | 11,74 | 12,53 | 17,30 | 12,86 | 12,86 | 7,0 | 183,7 | Percentil 66 se encontró por sobre el límite mínimo normado. |
| pH | Unidad | 7,88 | 7,17 | 7,29 | 7,01 | 7,42 | 8,36 | 7,35 | 7,95 | 7,42 | 7 - 8 | - | Percentil 66 se encontró dentro del rango normado (11). |
| Pb | mg/L | < 0,07 | < 0,07 | < 0,02 | < 0,02 | SM | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS |  | 0,501 | 0,627 | 0,542 | 0,469 | 0,398 | SM | SM | 0,347 | 0,501 | 1,0 | 50,1 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | SM | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4-2 | mg/L | 22,8 | 42,8 | 34,7 | 19,9 | 38,4 | 21,3 | 23,4 | 13,8 | 23,4 | 56,0 | 41,7 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | < 0,01 | 0,02 | 0,09 | 17,9 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |

(11) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación CH-10 el percentil 33 correspondió a 7,29 unidades de pH.

Tabla 17. Verificación NSCA en estación BA-10, Río Baguales en Cerro Guido. Área de Vigilancia Río Baguales

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Otoño 2016 | Invierno 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Percentil 66 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | SM | SM | SM | SM | 1,300 | 0,272 | 3,200 | 2,837 | 2,837 | 7,0 | 40,5 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cd | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl- | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | 0,5 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | 0,5 | 15,4 | 0,5 | 10,0 | 4,8 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cu | mg/L | 0,03 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,09 | < 11,1 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| CE | µS/cm | 148 | 277 | 284 | 206 | 239 | 209 | 259 | 161 | 239 | 370 | 64,6 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cr | mg/L | SM | SM | SM | SM | 0,006 | < 0,005 | 0,007 | < 0,05 | 0,007 | 0,06 | 11,7 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Fe | mg/L | 0,32 | 0,16 | 0,26 | 1,00 | 0,84 | 0,72 | 4,17 | 4,41 | 0,84 | 35,0 | 2,4 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mn | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,03 | 0,7 | 4,9 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | 0,010 | < 20,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente y periodo de almacenamiento por sobre lo recomendado. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mo | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,01 | < 50,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Ni | mg/L | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | SM | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 12,30 | 14,01 | 14,10 | 9,07 | 12,37 | 12,77 | 16,71 | 10,69 | 12,77 | 9,2 | 138,8 | Percentil 66 se encontró por sobre el límite mínimo normado. |
| pH | Unidad | 7,40 | 7,21 | 7,54 | 7,03 | 7,12 | 8,01 | 7,63 | 8,12 | 7,54 | 7 - 8 | - | Percentil 66 se encontró dentro del rango normado (12). |
| Pb | mg/L | 0,07 | < 0,07 | < 0,02 | < 0,02 | SM | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,741 | 0,810 | 0,762 | 0,640 | 0,600 | SM | SM | 0,461 | 0,741 | 0,8 | 92,6 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | SM | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4-2 | mg/L | 8,1 | 20,9 | 19,0 | 18,5 | 21,4 | 22,6 | 28,1 | 7,2 | 20,9 | 30,0 | 69,6 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Zn | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,04 | < 25,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |

(12) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación BA-10 el percentil 33 correspondió a 7,21 unidades de pH.

Tabla 18. Verificación NSCA en estación VI-10, Río Vizcachas en Cerro Guido. Área de Vigilancia Río Vizcachas

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Otoño 2016 | Invierno 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Percentil 66 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | SM | SM | SM | SM | 0,987 | 0,317 | 6,240 | 2,933 | 2,933 | 6,0 | 48,9 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cd | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl- | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | 0,6 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | 0,8 | 0,6 | 11,0 | 5,6 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,06 | < 16,6 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| CE | µS/cm | 154 | 290 | 272 | 200 | 235 | 228 | 184 | 149 | 228 | 360 | 63,3 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cr | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | 0,009 | < 0,05 | 0,009 | 0,08 | 11,3 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Fe | mg/L | 0,37 | 0,21 | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 0,77 | 6,95 | 4,76 | 0,84 | 28,0 | 3,0 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mn | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,20 | 0,14 | 0,03 | 0,6 | 5,8 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,01 | < 50,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Ni | mg/L | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | SM | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | 0,03 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 12,61 | 14,10 | 14,38 | 9,10 | 12,01 | 12,62 | 15,70 | 12,71 | 12,71 | 7,3 | 174,1 | Percentil 66 se encontró por sobre el límite mínimo normado. |
| pH | Unidad | 7,34 | 7,11 | 7,48 | 7,05 | 7,22 | 8,08 | 7,77 | 8,17 | 7,48 | 7 - 8 | - | Percentil 66 se encontró dentro del rango normado (13). |
| Pb | mg/L | 0,07 | < 0,07 | < 0,02 | < 0,02 | SM | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,936 | 0,880 | 0,880 | 0,538 | 0,688 | SM | SM | 0,484 | 0,880 | 0,8 | 110,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por sobre límite normativo. |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | SM | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4-2 | mg/L | 10,3 | 17,6 | 17,0 | 18,2 | 19,9 | 21,1 | 24,8 | 23,2 | 19,9 | 28,0 | 71,2 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Zn | mg/L | < 0,01 | 0,01 | SM | < 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 17,1 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |

(13) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación VI-10 el percentil 33 correspondió a 7,22 unidades de pH.

Tabla 19. Verificación NSCA en estación DG-10, Río Don Guillermo en Cerro Castillo. Área de Vigilancia Río Don Guillermo

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Otoño 2016 | Invierno 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Percentil 66 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,010 | 0,145 | 0,789 | < 0,6 | < 0,6 | 1,0 | < 60,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cd | mg/L | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl- | mg/L | SM | < 2,5 | 0,6 | 0,5 | < 0,4 | 1,1 | 8,4 | 11,7 | < 2,5 | 26,0 | < 9,6 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cu | mg/L | SM | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,06 | < 16,6 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| CE | µS/cm | SM | 400 | 326 | 446 | 397 | 281 | 222 | 274 | 397 | 550 | 72,2 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cr | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | 0,006 | < 0,05 | 0,006 | 0,07 | 8,6 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Fe | mg/L | SM | 0,29 | 0,14 | 0,12 | 0,05 | 0,38 | 0,83 | 0,27 | 0,29 | 5,0 | 5,9 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mn | mg/L | SM | 0,02 | 0,05 | 0,01 | < 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 30,4 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Hg | mg/L | SM | < 0,002 | < 0,002 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Mo | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | 0,006 | < 0,05 | 0,006 | 0,01 | 60,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Ni | mg/L | SM | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | SM | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | SM | 14,30 | 13,63 | 8,50 | 12,11 | 11,81 | 17,39 | 12,14 | 13,63 | 9,3 | 146,6 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por sobre el límite mínimo normado. |
| pH | Unidad | SM | 7,28 | 7,38 | 7,70 | 7,73 | 7,99 | 7,02 | 7,94 | 7,73 | 7 - 8 | - | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró dentro del rango normado (14). |
| Pb | mg/L | SM | < 0,07 | < 0,02 | < 0,02 | SM | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Se | mg/L | SM | < 0,001 | < 0,001 | SM | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4-2 | mg/L | SM | 49,4 | 29,2 | 39,4 | 58,5 | 30,5 | 28,1 | 10,6 | 39,4 | 58,0 | 67,9 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Zn | mg/L | SM | 0,03 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | 0,05 | < 20,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |

(14) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación DG-10 el percentil 33 correspondió a 7,28 unidades de pH.

Tabla 20. Verificación NSCA en estación TP-10, Río Chorrillo Tres Pasos en Ruta N°9. Área de Vigilancia Río Tres Pasos

| Parámetro | Unidad | Verano 2016 | Otoño 2016 | Invierno 2016 | Primavera 2016 | Verano 2017 | Otoño 2017 | Invierno 2017 | Primavera 2017 | Percentil 66 | Valor Norma | % Respecto a Norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | mg/L | SM | SM | SM | SM | 0,114 | 0,125 | 1,230 | < 0,6 | < 0,6 | 1,0 | < 60,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cd | mg/L | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| Cl- | mg/L | < 2,5 | < 2,5 | 0,7 | < 0,4 | < 0,4 | 4,7 | 6,5 | 11,1 | < 2,5 | 15,0 | < 16,7 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cu | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,04 | < 25,0 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| CE | µS/cm | 273 | 154 | 297 | 308 | 275 | 205 | 126 | 215 | 273 | 370 | 73,8 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Cr | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | 0,006 | < 0,05 | 0,006 | 0,06 | 10,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Fe | mg/L | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,46 | 1,43 | 0,42 | 0,24 | 4,0 | 6,1 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Mn | mg/L | < 0,02 | < 0,02 | 0,03 | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 48,8 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Hg | mg/L | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,002 | 0,001 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| Mo | mg/L | SM | SM | SM | SM | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | 0,01 | < 50,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Ni | mg/L | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | SM | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,05 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| OD | mg/L O2 | 14,24 | 14,00 | 14,39 | 9,58 | 10,62 | 12,20 | 15,57 | 13,00 | 14,0 | 9,7 | 144,3 | Percentil 66 se encontró por sobre el límite mínimo normado. |
| pH | Unidad | 7,53 | 7,42 | 7,75 | 7,06 | 7,44 | 7,84 | 7,50 | 8,18 | 7,53 | 7 - 8 | - | Percentil 66 se encontró dentro del rango normado (15). |
| Pb | mg/L | < 0,07 | < 0,07 | < 0,02 | < 0,02 | SM | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,01 | SE | No se puede evaluar cumplimiento por límite de detección sobre el valor normativo |
| RAS | - | 0,530 | 0,473 | 0,446 | 0,504 | 0,337 | SM | SM | 0,432 | 0,473 | 0,7 | 67,5 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Se | mg/L | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | SM | SM | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,001 | < 100 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se encontró por debajo de la norma, no obstante, existe una incerteza para determinar el nivel de advertencia por la proximidad del LD al límite normativo. |
| SO4-2 | mg/L | 11,2 | 11,2 | 14,1 | 14,7 | 7,4 | 27,1 | < 1,1 | 7,6 | 11,2 | 29,0 | 38,8 | Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |
| Zn | mg/L | < 0,01 | 0,02 | SM | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,05 | < 20,0 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se ubica por debajo de la norma. |

(15) Adicionalmente, se determinó percentil 33 para evaluación de Norma, en vista que valor establecido en D.S. MINSEGPRES N° 75/2009 corresponde a un rango. Así, para las mediciones en la estación TP-10 el percentil 33 correspondió a 7,44 unidades de pH.

Siendo así, para el período bienal 2016-2017, se puede señalar lo siguiente:

En PA -10 de los parámetros efectivamente válidos, el percentil 66 calculado para Sulfatos se situó sobre su límite normativo correspondiente. Del resto de parámetros efectivamente válidos, a saber: Cloruros; Cobre; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto y pH, todos se encontraron dentro de los niveles fijados en las normas. De los parámetros analizados referencialmente en función de una menor frecuencia, se observó que Cadmio y Selenio se determinaron en concentraciones menores a lo normado, pero sin ser posible identificar su nivel de advertencia, en consideración a que el LD del método analítico usado es mayor al 80% del límite normativo. Del resto de los parámetros evaluados referencialmente, no se observaron excedencias ni niveles próximos a la superación, a saber: Aluminio; Cromo; Molibdeno; RAS; Selenio y Zinc. Por otra parte, los parámetros Mercurio; Níquel y Plomo no fueron evaluados en consideración que el LD del método analítico se encuentra sobre los niveles fijados en la norma.

En la estación SE -10 no se evidenciaron parámetros efectivamente válidos superando la norma, es decir: Cloruros; Cobre; Coliformes Fecales; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto; pH y Sulfatos se encontraron todos dentro de los niveles normados. Por otra parte, de los parámetros analizados referencialmente Plomo fue el único que registró un percentil 66 sobre lo normado, a la vez que, sin perjuicio de presentar valores bajo el límite normativo, no fue posible identificar nivel de advertencia para Cadmio y Selenio en consideración a los límites de detección de los métodos utilizados, los que son igual al límite fijado respectivamente. Finalmente, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio y Níquel porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite fijado en cada caso.

En la estación SE -20, de los parámetros efectivamente válidos para su análisis, Sulfato superó el máximo normado, Cobre alcanzó un percentil 66 bajo el máximo normado, pero por sobre el 80%, por lo que se considera en niveles de advertencia, en tanto que Cloruros; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto y pH se encontraron dentro de los límites respectivos señalados en la norma. Por su parte, de los parámetros analizados referencialmente Cadmio y Selenio se encontraron por debajo del límite máximo, pero sin poder determinarse su nivel de advertencia, dados los respectivos LD de los métodos de análisis, en tanto que Aluminio; Cromo; Molibdeno; RAS y Zinc se determinaron dentro de lo normado. No fue posible analizar, en cambio, el cumplimiento de la norma por parte de Mercurio; Níquel y Plomo, dados los LD de sus métodos analíticos respectivos en niveles superiores a los límites normativos correspondientes.

En la estación GR-10 se determinó que de los parámetros validados para su análisis, Sulfato registró un percentil 66 sobre el máximo fijado en el área de vigilancia, en tanto que Cloruros; Cobre; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto y pH se determinaron por debajo de los límites fijados y por debajo de niveles de advertencia. Por su parte, de los parámetros analizados referencialmente, Cadmio y Selenio se determinaron bajo el LD de sus metodologías de análisis, y por tanto bajo los respectivos límites normativos, pero sin poder evaluarse su nivel de advertencia, mientras que los parámetros Aluminio; Cromo; Molibdeno; RAS y Zinc se determinaron bajo los respectivos niveles normados y de advertencia respectivos. Finalmente, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio; Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo.

Todos los parámetros efectivamente válidos en la estación CH-10, es decir Cloruros; Cobre; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto; pH y Sulfatos se encontraron dentro de los límites fijados en la normativa. En contraste, de los parámetros evaluados referencialmente, Cadmio y Selenio si bien se determinaron en niveles por debajo del máximo normado, los límites de detección de los respectivos métodos, no permitieron verificar si alcanzaban niveles de advertencia, mientras que Aluminio; Cromo; Molibdeno; RAS y Zinc se encontraron bajo el máximo normativo y sus respectivos niveles de advertencia. Finalmente, Mercurio; Níquel y Plomo no fueron analizados dados los límites de detección de los métodos analíticos para su medición.

En la estación BA-10 no se evidenciaron parámetros efectivamente válidos superando la norma: Cloruros; Cobre; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto; pH y Sulfatos, ni tampoco sobre el 80% de lo normado. Referencialmente, Aluminio; Cromo; Mercurio; molibdeno y Zinc, se encontraron bajo los límites normativos y los niveles de alerta respectivos, mientras que RAS si bien se determinó en concentraciones por debajo de la norma, su percentil 66 del período se ubicó por sobre el 80% de lo normado, alcanzando niveles de advertencia, a la vez que Cadmio y Selenio se determinaron en niveles bajo la norma, pero sin ser posible su análisis respecto a nivel de advertencia. Por otra parte, no se realizó la evaluación de los parámetros Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo.

En la estación VI-10, de los parámetros validados para su análisis, no se evidenciaron parámetros superando la norma, ni sobre niveles de advertencia, a saber: Cloruros; Cobre; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto; pH y Sulfatos. En cambio, de los parámetros analizados referencialmente, se determinó que el percentil 66 medido para RAS estuvo por sobre el máximo normado durante el periodo, en tanto que Cadmio y Selenio, se determinaron bajo el LD de su metodología de análisis, y por tanto bajo el límite normativo, pero sin poder evaluarse su nivel de advertencia. Finalmente, no se realizó la evaluación de los parámetros Mercurio; Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el límite normativo.

La estación DG-10 fue la única donde sólo se evaluó referencialmente la totalidad de los parámetros, de éstos Aluminio; Cloruros; Cobre; Conductividad; Cromo; Hierro; Manganeso; Molibdeno; Oxígeno Disuelto; pH; Sulfatos y Zinc se encontraron en concentraciones bajo el 80% de los niveles normados, en tanto que Cadmio; Mercurio y Selenio se encontraron por debajo de los límites normados, pero sin poderse evaluar su nivel de advertencia dados los LD de los métodos analíticos respectivos. No se realizó la evaluación de Níquel y Plomo porque el LD de los métodos analíticos utilizados superaba el límite normativo respectivo.

En la estación TP -10 no se evidenciaron parámetros efectivamente válidos superando la norma, ni que alcanzaran los niveles de advertencia, es decir: Cloruros; Cobre; Conductividad; Hierro; Manganeso; Oxígeno Disuelto pH y Sulfato. De los parámetros analizados referencialmente, y sin perjuicio de presentar valores bajo el límite, es necesario advertir que no fue posible identificar nivel de advertencia para Cadmio y Selenio en consideración al LD de los métodos utilizados. En el caso de Aluminio; Cromo; Molibdeno; Zinc y RAS, todos ellos se encontraron dentro de lo normado, en tanto que Mercurio; Níquel y Plomo no fueron analizados porque el LD de los métodos analíticos utilizados supera el respectivo límite normativo.

# VALIDEZ DE LOS DATOS EN RED DE OBSERVACIÓN

La información de las mediciones correspondientes a la Red de Observación, ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre de 2017, se reportó a esta Superintendencia por parte de los Organismos sectoriales responsables del levantamiento de la información, de acuerdo al detalle de la Tabla 21.

Tabla 21. Antecedentes de monitoreos Red de Observación del periodo 2016-2017 en la cuenca del río Serrano.

| N° | Documentos | Fecha de entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio ORD. DGA N° 17, de 29 de marzo de 2018. Envía Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano (Anexo 1). | 04 de abril de 2018 | 1 de enero de 2017 a 31 de enero de 2017 |
| 2 | ORD. DCPRH N° 23, de 07 de abril de 2017. Envía antecedentes para elaborar Informe de Calidad de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales superficiales de la Cuenca del Río Serrano (Anexo 2). | 10 de abril de 2017 | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 |
| 3 | ORD. SEREMI de Salud Región de Magallanes y La Antártica Chilena N°505, de 27 de abril de 2018. Remite informes ensayos de muestras de Agua Cuenca Río Serrano (Anexo 3). | 07 de mayo de 2018 | 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017 |
| 4 | ORD. Dirección Regional de Magallanes y La Antártica Chilena del Servicio Agrícola y Ganadero N° 301, de 04 de junio de 2018. Informa Monitoreos Aguas SAG Cuenca Río Serrano (Anexo 7). | 05 de junio de 2018 | 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2015 |

## Estaciones de Monitoreo Red de Observación

El Artículo 11° de la norma secundaria de calidad de la cuenca del río Serrano indica que el Programa de Vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

En la Res. Ex. N° 3307, de 28 de octubre de 2011, se incluyen seis estaciones de monitoreo para conformar la red de observación, cuatro de ellas dentro de áreas de control, y dos en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Tabla 22.

Tabla 22. Estaciones de Observación (Adaptado de Res. Ex. N° 3307/2011)

| Nombre áreas Vigilancia | Identificación estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| Río Serrano | SE-30, Río Serrano pasado el pueblito Río Serrano |
| Río Las Chinas | CH-20, Río Las Chinas antes desagüe del Toro |
| Río Don Guillermo | DG-20, Río Don Guillermo abajo Cerro Castillo |
| Río Tres Pasos | TP-20, Río Tres Pasos desagüe lago Toro |
| Río Paine en Desembocadura Lago Toro (16) | PA-20, Río Paine en desembocadura lago Toro |
| Río Picana (17) | PI-10, Río Picana en ruta 9 Norte |

- Área de vigilancia de observación que abarca entre Naciente río Tres Pasos hasta desembocadura en lago Toro

- Área de vigilancia de observación que abarca entre Naciente río Picana hasta Antes de junta río Tres Pasos

## Frecuencia de Monitoreo Red de Observación

La Red de Observación, incorpora además la medición de Temperatura e Indicadores Biológicos en todas las estaciones, junto con parámetros específicos, según se detalla en Tabla 23.

Tabla 23. Estaciones y parámetros a monitorear en la Red de Observación (Adaptado de Res. Ex. N° 3307/2011).

| Tipo Parámetro | Parámetros | Frecuencia mínima Anual de Monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 | SE-30 | CH-20 | DG-20 | TP-20 | PA-20 | PI-10 |
| Parámetros Fundamen-tales | Conductividad Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Oxígeno Disuelto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Parámetros de Afectación | Cipermetrina | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Coliformes Fecales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
|  | Diazinón | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
|  | Fosfato | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Nitrato | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parámetros Naturales | RAS | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicadores Biológicos | Macroinverte-brados Bentónicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

De los parámetros anteriores, según indica el Programa de Vigilancia Río Serrano, es la Dirección General de Aguas el organismo responsable de la información de los parámetros Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, pH, Temperatura, RAS y Macroinvertebrados Bentónicos. El Servicio Agrícola y Ganadero es responsable de los parámetros Cipermetrina, Diazinón, Fosfato y Nitrato; mientras que la SEREMI de Salud es responsable del parámetro Coliformes Fecales.

Para la elaboración del presente análisis, se cuenta con la información reportada en la Tabla 21. De acuerdo a estos, fue posible constatar que durante el período comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2017, respecto a la Red de Observación se ejecutaron los monitoreos indicados en la Tabla 24.

Tabla 24. Resumen muestreos realizados en periodo 2016-2017 en Red de Observación.

| Tipo Parámetro | Parámetros | Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PA-10 | SE-10 | SE-20 | GR-10 | CH-10 | BA-10 | VI-10 | DG-10 | TP-10 | SE-30 | CH-20 | DG-20 | TP-20 | PA-20 | PI-10 |
| Parámetros Fundamen-tales | Conductividad Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
|  | Oxígeno Disuelto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
|  | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
|  | Temperatura | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Parámetros de Afectación | Cipermetrina | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 |
|  | Coliformes Fecales | - | - | - | - | 4/4 | - | - | - | - | 4/4 | - | 4/4 | - | 4/4 | - |
|  | Diazinón | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 |
|  | Fosfato | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Nitrato | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parámetros Naturales | RAS | - | - | - | - | - | - | - | 4/2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicadores Biológicos | Macroinverte-brados Bentónicos | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

X/Y: Número de campañas efectuadas en el año 2016/ Número de campañas efectuadas en el año 2017.

En términos generales, se identificó que para Macroinvertebrados Bentónicos no se cuenta con información de ninguna de las campañas ni estaciones comprometidas en el Programa de Vigilancia, en tanto que para los parámetros Conductividad Eléctrica; Oxígeno Disuelto; Temperatura y pH, se cuenta con información completa en todas las estaciones en que estaba considerado su seguimiento, para ambos años, según lo establecido en el Programa de Vigilancia del río Serrano. En cuanto al parámetro RAS en río Don Guillermo en Cerro Castillo (DG-10), éste no fue cuantificado, al no ser posible analizar los parámetros necesarios para su cálculo en dos de las campañas programadas, lo que ocurrió igualmente en toda la Red de Vigilancia.

Por otra parte, de acuerdo a lo informado por la Dirección Regional de Magallanes y La Antártica Chilena del Servicio Agrícola y Ganadero mediante el oficio Ord. N° 301, de 2018, durante el período en evaluación no se realizó el muestreo y análisis de los parámetros Nitratos; Fosfato; Cipermetrina y Diazinón, en consideración a que resultados anteriores, entre los años 2011 y 2015, evidenciaron concentraciones bajo el límite de detección en el caso de los pesticidas y muy bajas en el caso de Nitrógeno y Fósforo, por lo que se decidió enfocarse en el análisis de parámetros fundamentales, de afectación y naturales.

## Metodologías de muestreo y análisis

De acuerdo a lo señalado en el artículo 13° del D.S. MINSEGPRES N° 75/2009, se consideró igual metodología a la fijada para la red de control en lo referido a pH, Conductividad Eléctrica y Oxígeno Disuelto, todos cuyos análisis se realizaron de manera in situ, según metodología informada por la DGA, por lo que los datos medidos durante el año 2017 se consideraron como válidos.

Para el resto de los parámetros considerados en el Programa de Vigilancia no se cuenta con referencias de análisis por lo que no se puede evaluar su validez en cuanto a metodología se refiere.

Respecto al tiempo de preservación, éste fue evaluado únicamente para Coliformes Fecales, el cual se cumplió a cabalidad en todas las campañas y muestras evaluadas. Para el resto de los parámetros, el tiempo de preservación no fue analizado debido a que los parámetros considerados en la red de observación se realizan al momento del muestreo, y por tanto no requieren preservación (CE; Oxígeno Disuelto; pH y Temperatura), o porque no fueron analizados en las estaciones correspondientes (Cipermetrina; Diazinón; Nitratos y Fosfatos).

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

En el Anexo 8 se presentan los resultados de los monitoreos efectivamente realizados en la Red de Observación para el período 2016-2017, sin considerar los parámetros que no se monitorearon durante todo el período evaluado, además de los datos remitidos por el Servicio Agrícola y Ganadero medidos en el período 2011 -2015.

# ANÁLISIS HISTÓRICO

En el Anexo 9 se encuentran disponibles los datos históricos medidos desde el año 2011 al 2017 para la Red de Control definida en la norma, junto con una representación gráfica para las concentraciones de cada parámetro en cada estación.

Los resultados de tales monitoreos reflejan ciertos fenómenos recurrentes en el análisis de los datos. Así, ha sido posible identificar que parámetros como Cadmio; Cobre; Cromo; Mercurio; Molibdeno; Níquel; Plomo y Selenio han sido medidos bajo el límite de concentración en todas las áreas de vigilancia, para todas o la mayoría de las campañas efectuadas, identificándose en algunos casos, sensibilidades analíticas por debajo de las necesarias para la evaluación de la norma.

Por otra parte, y en consideración a los parámetros efectivamente cuantificados, se puede señalar que en general no se aprecian tendencias claras respecto a temporalidad, no identificándose períodos específicos de mayor o menor concentración de metales; sales disueltas (Cloruros y Sulfatos); Oxígeno Disuelto o niveles de pH, en cambio sí fue posible identificar que especialmente los ríos Las Chinas en CH-10; Baguales en BA-10 y Vizcachas en VI-10 concentran los niveles más altos de metales, específicamente Hierro y Aluminio, en la cuenca, en contraste con los niveles más bajos de la cuenca, registrados en el río Serrano en SE-10.

De manera similar, se determinó que en el caso de las sales disueltas, fueron los ríos Don Guillermo en DG-10; Las Chinas en CH-10; Baguales en BA-10 y Vizcachas en VI-10 los que han registrado históricamente las concentraciones más altas, destacando los niveles de Sulfato en todos ellos.

Ahora, en cuanto a la evaluación de la norma, históricamente se aprecia que en todo el periodo de evaluación analizado por esta Superintendencia (2013 - 2017), independiente que algunos periodos han sido evaluados sólo referencialmente, las estaciones PA-10 en el río Paine y SE-20 en el río Serrano, han presentado un percentil 66 bienal por sobre lo normado en lo que respecta a las concentraciones de Sulfato durante cada periodo, en tanto que el mismo parámetro registra niveles sobre lo normado durante los dos últimos periodos evaluados (2015 - 2016 y 2016 - 2017) y niveles próximos a la excedencia (sobre el 80% de lo normado) durante los periodos anteriores (2013 - 2014 y 2014 - 2015), en el lago Grey en GR-10.

Por otra parte, en el caso de los ríos Baguales en BA-10 y Vizcachas en VI-10, es posible apreciar cómo ha cambiado el estado de la columna de agua en lo referido a su Razón de Adsorción de Sodio (RAS), identificándose que en ambas estaciones los últimos periodos han aumentado sus niveles, llegando incluso a valores que superan la referencia normativa en el caso de la estación del río Vizcachas en los dos últimos periodos evaluados de manera referencial durante el último bienio.

Adicionalmente, es posible identificar niveles de superación o cercanía al límite normativo en periodos aislados como es el caso de Oxígeno Disuelto en SE-10 en el periodo 2015-2016; Manganeso en GR-10 durante el periodo 2015-2016 y DG-10 en el periodo 2013-2014.

A continuación, en la Tabla 25, se presenta un resumen de los valores percentiles 66 o 33, según corresponda, que han registrado niveles sobre lo normado o cercano a dicho valor en el periodo analizado. En razón a ello, sólo se consideró estaciones y parámetros que se han registrado en tales concentraciones. Por lo anterior, es posible visualizar que sólo la estación CH-10 en el río Las Chinas, no ha registrado niveles de excedencia o cercano a éstos para ningún parámetro en todo el periodo analizado, razón por la cual no aparece en la tabla antedicha.

Para mayor entendimiento, es necesario señalar que los valores coloreados en rosado corresponde a los valores por sobre el límite normativo, en naranjo aquellos próximos a la excedencia (> 80% o 120 % de lo normado, según corresponda) y en amarillo cuando no es posible identificar si existe excedencia o cercanía a esta, dada la baja sensibilidad del método analítico utilizado.

Tabla 25. Resumen de valores percentil 66 de cada periodo analizado entre 2013-2017 en niveles cercanos o por sobre lo normado en cada área de vigilancia.

| Estación | Parámetro | Valor normado | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-10 | Sulfato (mg/L) | 5,0 | 6,1 | 5,4 | 7,5 | 8,0 |
|  | RAS | 0,2 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,11 |
| SE-10 | Plomo (mg/L) | 0,01 | < 0,07 | < 0,07 | < 0,07 | 0,02 |
|  | Oxígeno Disuelto (mg/L) | 9,5 | 12,67 | 11,60 | 10,91 | 12,40 |
| SE-20 | Sulfato (mg/L) | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 5,6 |
| GR-10 | Sulfato (mg/L) | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 6,0 | 6,0 |
|  | Manganeso (mg/L) | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
|  | Zinc (mg/L) | 0,02 | < 0,02 | 0,02 | 0,03 | < 0,01 |
| BA-10 | RAS | 0,8 | 0,59 | 0,78 | 0,76 | 0,74 |
| VI-10 | RAS | 0,8 | 0,60 | 0,61 | 0,88 | 0,88 |
| DG-10 | Manganeso (mg/L) | 0,1 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| TP-10 | Oxígeno Disuelto (mg/L) | 9,7 | 12,94 | 11,16 | 11,16 | 14,0 |

La representación gráfica de la evolución normativa de cada área de vigilancia, estación y parámetro están disponibles en el Anexo 9.

# CONCLUSIONES

La actividad de examen de la información realizada, consideró las campañas de monitoreo realizadas por la Dirección General de Aguas durante el período enero de 2016 y diciembre de 2017 y los análisis efectuados por ésta, por la SEREMI de Salud de Magallanes y por laboratorios acreditados, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 75, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, mediante el cual Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano y de la Res. Ex. N° 3307, de 2011, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Río Serrano, complementada por la Res. Ex. N° 277, de 2012 que establece la metodología a utilizar para el análisis de los parámetros controlados en el cumplimiento de la norma.

En relación a la calidad de las aguas muestreadas y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de calidad Ambiental (NSCA) en análisis, es posible señalar:

Para la Red de Control

- Áreas de monitoreo: Las estaciones monitoreadas correspondieron a aquellas definidas en la Res. Ex. N° 3307/2011 en concordancia a las áreas de vigilancia establecidas en el D.S. MINSEGPRES N° 75/2009

- Frecuencia de monitoreo: Durante el periodo 2016-2017 se realizaron las cuatro campañas anuales señaladas en la norma para gran parte de las áreas de vigilancia, con la única excepción del río Don Guillermo en Cerro Castillo (DG-10). Pese a lo anterior, parte de los parámetros analizados en cada estación y campaña no fueron realizados con igual periodicidad, de manera que Aluminio; Cadmio; Cromo; Mercurio; Molibdeno; Níquel; Plomo; RAS; Selenio y Zinc fueron medidos con menor frecuencia a la debida en todas las estaciones en que correspondía su análisis.

- Validez de los datos: Por medio del análisis de las metodologías de muestreo, metodologías de análisis y de tiempo de almacenamiento, fue posible identificar que:

  - Mediante oficios ORD. DGA N° 17, de 2018 y ORD. DCPRH N°23, ambos de 2017, la DGA informó las cadenas de custodia de las muestras colectadas que permitieron verificar las condiciones de conservación de éstas, junto con los instructivos de muestreo (LADGA-IM-01) y de uso de la sonda multiparámetro para mediciones in situ (LADGA-IM-09), seguidos durante cada monitoreo, determinándose su validez acorde a la NCh411/2.Of96.

  - Respecto de los métodos de análisis, estos se condicen con los propuestos en el D.S. N° 75, de 2009 y en la Res. Ex. N° 3307/2011 para todos los parámetros de control.

  - En cuanto al tiempo de almacenamiento, se detectó que sólo Mercurio en todas las campañas y estaciones se analizó tras un período mayor de almacenamiento al recomendado.

- Evaluación de Cumplimiento: En razón a lo anterior, se procedió a evaluar el cumplimiento de las normas, según los datos informados, identificándose lo siguiente:

  - De los parámetros válidos para su análisis, sólo se verificaron concentraciones de Sulfato por sobre el límite normativo en PA-10 en el río Paine; SE-20 en el río Serrano y GR-10 en el río Grey, en tanto que de los parámetros evaluados referencialmente, Plomo en SE-10 en el río Serrano y RAS en VI-10 en el río Vizcachas se encontraron sobre los límites respectivos.

  - De los parámetros válidos para su análisis se verificaron concentraciones próximas a los límites normativos correspondientes para Cobre en el río Serrano en SE-20. En la evaluación referencial, en tanto, se determinaron bajo esta condición RAS en el río Baguales en BA-10, no pudiéndose determinar los niveles de advertencia para Cadmio y Selenio en todas las estaciones y de Mercurio en el río Don Guillermo en DG-10.

  - No se pudo evaluar cumplimiento para los parámetros Mercurio; Níquel y Plomo en casi ninguna de las estaciones, porque los LD de los métodos analíticos correspondientes eran superiores a los respectivos límites normativos, la excepción para Mercurio fue en el río Baguales en BA-10 y en el río Don Guillermo en DG-10 y Plomo en el río Serrano en SE-10.

Para la Red de Observación

- Áreas de monitoreo: Respecto a las estaciones de Observación, durante el período analizado (enero de 2016 a diciembre de 2017), el monitoreo se realizó en todas las áreas de vigilancia relativas a los ríos Las Chinas; Serrano; Don Guillermo; Tres Pasos; Paine y Picana.

- Frecuencia de monitoreo: Se constató que el monitoreo de la Red de Observación se realizó en su totalidad durante el período evaluado, pero en ninguno de los casos se reportó resultados analíticos para los parámetros Nitrato; Fosfato; Cipermetrina; Diazinón, ni Macroinvertebrados Bentónicos.

- Validez de los datos: Para las mediciones de terreno, se determinó que los resultados son válidos, en consideración que son las metodologías usadas en la Red de Vigilancia. Del resto de los parámetros, en consideración que sólo se analizó Coliformes Fecales, se puede señalar que no se cuenta con una referencia especificada en los respectivos instrumentos de gestión ambiental pertinentes que indiquen que la metodología usada no sea válida, y en cuanto a tiempo de almacenamiento, su análisis se realizó dentro del tiempo recomendado.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Oficio ORD.DGA N° 17, de 29 de marzo de 2018 |
| 2 | Oficio ORD. DGA N° 23, de 07 de abril de 2017 |
| 3 | Oficio ORD. SEREMI Salud Magallanes N° 505, de 27 de abril de 2018 |
| 4 | Oficio ORD. DGA N° 256, de 30 de abril de 2015 |
| 5 | Instructivos DGA |
| 6 | Resumen de datos medidos en periodo 2016-2017 Red de Control cuenca del Río Serrano |
| 7 | Oficio ORD. SAG Magallanes N° 301, de 04 de junio de 2018 |
| 8 | Resumen de datos medidos en periodo 2016-2017 Red de Observación cuenca del Río Serrano |
| 9 | Datos históricos 2011-2017 cuenca del Río Serrano |

Elaborado por: Elizabeth Sepúlveda Epple, agosto de 2018

DCPRH, Depto. de Conservación y Protección de Recursos hídricos de la Dirección General de Aguas