INFORME TÉCNICO

cumplimiento de NORMAs DE CALIDAD DEL AGUA

NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DEL LAGO LLANQUIHUE

Sección Técnica

División de Fiscalización

DFZ-2018-2114-X-NC

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez F. |  |
| Revisado | Verónica González D. |  |

CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3

2.	INTRODUCCIÓN	5

3.	OBJETIVOS	6

4.	ALCANCE	6

5.	VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL	7

5.1.	Estaciones de Monitoreo Red de Vigilancia	8

5.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Control	8

5.3.	Metodologías de muestreo y análisis	11

6.	RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	15

7.	VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN	23

7.1.	Estaciones de Monitoreo Red de Observación	23

7.2.	Frecuencia de Monitoreo Red de Observación	24

7.3.	Metodologías de muestreo y análisis	26

8.	RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN	29

9.	ANÁLISIS HISTÓRICO	29

10.	CONCLUSIONES	31

11.	ANEXOS	33

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento da cuenta de la evaluación del cumplimiento del D.S. N°122/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue (NSCA), de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente establecer los programas de fiscalización de las normas de calidad y normas de emisión para cada región, incluida la Metropolitana, y de la Res. Ex. N° 1207/2012 de la Dirección General de Aguas que establece el Programa de Vigilancia (PV) que indica las condiciones del monitoreo para la verificación del cumplimiento del D.S. N°122/2009.

Se evaluó el cumplimiento de las normas secundarias de calidad del Lago Llanquihue, para todas las estaciones de control incluidas en el programa de vigilancia actualmente vigente, para el período bienal comprendido entre enero 2016 y diciembre de 2017, mediante la revisión de los datos proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA), así como también se hizo una revisión de los datos entregados por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) para las estaciones de observación.

El análisis de datos incluido en el presente informe se realizó con las mediciones del periodo 2017, en consideración que los datos correspondientes al período 2016 ya fueron validados y utilizados para la evaluación del cumplimiento normativo en el periodo bienal, según se puede apreciar en el informe técnico de cumplimiento de expediente DFZ-2017-5421-X-NC-EI.

Para la revisión de los datos se consideraron los criterios administrativos y metodológicos establecidos en la norma de calidad y en el respectivo programa de vigilancia.

Red de Control

Se identificó que las frecuencias del muestreo fueron las necesarias para la mayoría de parámetros en todas las áreas de vigilancia, siendo la única excepción el parámetro Turbiedad, que no fue medida en ninguna oportunidad, y Nitrógeno Total en una de las dos campañas del año 2016.

En cuanto a la validez de los datos, se determinó que los parámetros que reunieron todas las condiciones óptimas para su medición fueron pH; Conductividad; Oxígeno Disuelto y Transparencia, y los analizados en laboratorio DQO, Clorofila “a” y Sílice. Del resto de parámetros, se determinó que la metodología usada no se correspondía con lo señalado en la norma o en el Programa de Vigilancia, como en los casos de Fósforo Total y Nitrógeno Total.

Así, de los parámetros válidos evaluados, se determinó el cumplimiento en todas las áreas en los parámetros DQO, pH y Sílice. El parámetro Transparencia estuvo por debajo del límite mínimo normativo correspondiente en Ensenada, mientras que presentó valores cercanos al límite en Puerto Octay y Frutillar , a la vez que Oxígeno Disuelto, según ambas mediciones (concentración y saturación) y Conductividad se hallaron en valores cercanos a los límites fijados en todas las áreas de vigilancia, en tanto que Clorofila se cuantificó también en niveles cercanos a los máximos normados en las áreas de Puerto Octay; Frutillar y Puerto Varas. Por otra parte, y pese a que tanto las frecuencias como la validez de los datos no eran las adecuadas, se efectuó un análisis referencial del cumplimiento de la normativa para los parámetros restantes, encontrándose que el Fósforo Total habría excedido las concentraciones máximas fijadas en Frutillar y Puerto Varas y habría alcanzado niveles cercanos a la excedencia en Puerto Octay y Ensenada.

Red de Observación

Se constató que durante el período enero de 2016 a diciembre de 2017, se ejecutó la evaluación de la Red de Observación de acuerdo a la frecuencia fijada en el PV para todos los puntos correspondientes.

Por otra parte, y en consideración a que no ha sido posible muestrear en el estero Puma durante todo el período, se han ejecutado muestreos en el río Tepu, también afluente al Lago.

En cuanto a la validez de los datos, se identificó que los parámetros Sílice; DQO; Fósforo Total; Clorofila “a”; Nitrato; Nitrito y Fosfatos se ajustan a las metodologías de análisis, muestreo, y almacenamiento, que les permiten ser considerados para próximas evaluaciones de la norma.

# INTRODUCCIÓN

La Norma Secundaria Calidad Ambiental (NSCA) para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, consiste en un instrumento de gestión ambiental para diagnosticar la calidad de las aguas del Lago Llanquihue en forma sistemática y permanente. Su objetivo es mantener la calidad de las aguas del Lago Llanquihue y prevenir la eutrofización antrópica proporcionando instrumentos de gestión para aportar a la mantención de su actual condición oligotrófica.

La norma de calidad, establecida mediante D.S. MINSEGPRES N° 122/2009, definió un total de 4 áreas de vigilancia, determinando niveles de calidad específicos para cada una de ellas respecto a los parámetros Conductividad, pH, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Sílice, DQO, Transparencia, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Clorofila “a”.

Por su parte, el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue, elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del D.S. N°122/2009 fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1207, de 18 de abril de 2012, de la Dirección General de Aguas. En este documento se definen las estaciones de monitoreo utilizadas para verificar la calidad de las aguas en cada una de las áreas de vigilancia establecidas, junto con la frecuencia mínima de monitoreo de cada una de éstas, además de definir estaciones y parámetros de control en estaciones de observación, como parte de una Red de Observación que permita recabar información integral relativa a la situación ambiental del cuerpo de agua y afluentes a ésta, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de las normas para su perfeccionamiento.

De acuerdo al artículo 7° del D.S. N°122/2009, la evaluación de los niveles de calidad requiere la verificación conjunta de toda la información levantada en cada estación de monitoreo, por un período de dos años consecutivos.

Considerando lo establecido en los artículos 2 y 16, del Título ll de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el presente informe se realiza una evaluación de la calidad de las aguas del Lago Llanquihue para el período enero de 2016 a diciembre de 2017, completando un período de dos años, para lo cual previamente se efectuó una validación de los datos levantados durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2017 para las estaciones y parámetros de la red de control.

Cabe mencionar que el análisis de los datos del 2016 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2017-5421-X-NC-EI, por tanto el presente informe complementa dicha información con el análisis de los datos del 2017, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 diciembre de 2017, y con ello, el presente informe da cuenta de 5 actividades de fiscalización, incluida una actividad de acompañamiento de esta Superintendencia en apoyo a la Dirección General de Aguas, durante la campaña de primavera de 2017.

Estos antecedentes permitirán al Ministerio del Medio Ambiente activar los instrumentos de política pública que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 302, de 2011, del Subsecretario del Medio Ambiente, que instruye sobre modificaciones al procedimiento de declaración de zona saturada y latente, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Institucionalidad Ambiental, modificada por la Resolución Exenta N° 422, de 2012.

# OBJETIVOS

El objetivo general es evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad del Lago Llanquihue, para todas las estaciones de control incluidas en la norma secundaria y el programa de vigilancia actualmente vigente, durante el período comprendido entre el 1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2017. Además de un análisis histórico con respecto a la evolución de la calidad de las aguas durante el periodo controlado en que se cuenta con información (2013- 2017).

# ALCANCE

En consideración a las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue se verificará la información levantada durante el año 2017, para determinar la factibilidad de evaluación del cumplimiento normativo para el período móvil de dos años, 2016-2017.

Para determinar el cumplimiento normativo, es necesario que las mediciones, muestreos y análisis se hayan ejecutado bajo los criterios técnicos establecidos en la norma de calidad, en el programa de vigilancia y en referencias técnicas de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es:

- Contar con resultados de parámetros normados según su frecuencia mínima anual y de acuerdo con distribución estacional establecida en la norma;

- Contar con resultados de parámetros normados en todas las estaciones de monitoreo que conforman la red de control establecida en el programa de vigilancia;

- Obtención de resultados de los parámetros normados utilizando las metodologías de ensayo correspondientes;

- Validación de los resultados obtenidos acorde diversos criterios de representatividad, por ejemplo: tiempos de envase, límites de detección, suma de fracciones sea menor o igual al resultado total de cierto parámetro, etc.

Adicionalmente, se verificará el desarrollo del monitoreo de la Red de Observación establecida en el Programa de Vigilancia Ambiental de la norma (PV), según Res. Ex. N° 1207, de 2012, esto en lo que respecta a áreas de vigilancia, estaciones de monitoreo, parámetros medidos y frecuencia anual de muestreo según las condiciones fijadas en el Programa de Vigilancia.

Es necesario reiterar que el análisis de los datos del 2016 ha sido adoptado del Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2017-5421-X-NC-EI, por tanto el presente informe sólo realiza el análisis de los datos del 2017, completando así un período de evaluación de la norma de dos años consecutivos, 2016-2017.

# VALIDEZ DE LOS DATOS RED DE CONTROL

A continuación, la Figura 1 presenta el listado y ubicación de todas las estaciones que componen el programa de vigilancia ambiental de la norma, incluyendo tanto las estaciones de la red de control, como las correspondientes a la red de observación.

Figura 1 Representación de las áreas de vigilancia y estaciones monitoreadas (Fuente: Ord DGA/DCPRH N° 85/2017).

La información de las mediciones correspondientes al año 2017, realizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se remitió a esta Superintendencia por parte de los Servicios Públicos asociados a su control mediante los oficios detallados a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1. Documentos remitidos por Servicios Sectoriales

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORD. DGA/DCPRH N° 85, de 16 de octubre de 2017. Envía Minuta DCPRH N° 39/2017, y con ella, antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue (Anexo 1). | 24 de octubre de 2017 | 1 de enero de 2017 a diciembre de 2017 |
| 2 | ORD. DGA/DCPRH N° 102, de 30 de noviembre de 2016. Envía Minuta DCPRH N° 85/2016, y con ella, antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue (Anexo 2). | 30 de noviembre de 2016 | 1 de enero de 2015 a diciembre de 2016 |

## Estaciones de Monitoreo Red de Vigilancia

De acuerdo a los Oficios ORD. DGA/DCPRH N° 85, de 2017 y ORD. DGA/DCPRH N° 102, de 2016, se detallan las actividades de medición efectuadas por la Dirección General de Aguas (DGA) en el marco del monitoreo y control del Programa de Vigilancia Ambiental de la Norma Secundaria del Lago Llanquihue durante los años 2016 y 2017, siendo posible constatar que durante el período bajo análisis se han efectuado los monitoreos en las áreas indicadas a continuación (Tabla 2).

Tabla 2. Campañas anuales de la Red de Control de Vigilancia de la Norma (Fuente elaboración propia).

| Nombre área vigilancia | Nombre estación de monitoreo | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puerto Octay | Puerto Octay 2 | 16/03/2016 - 08/08/2016 | 14/03/2017 - 02/08/2017 |
| Ensenada | Ensenada | 14/03/2016 - 09/08/2016 | 13/03/2017 - 01/08/2017 |
| Puerto Varas | Puerto Varas 2 | 16/03/2016 - 09/08/2016 | 14/03/2017 - 01/08/2017 |
| Frutillar | Frutillar 2 | 15/03/2016 - 09/08/2016 | 15/03/2017 - 01/08/2017 |

En vista de lo anterior, es posible indicar que durante 2017 se efectuaron monitoreos en todas las áreas de vigilancia y estaciones definidas para la Red de Control establecida en el D.S. N° 122/2009 y su PV, a la vez que, tal como se indicó en el Informe Técnico de Cumplimiento asociado al expediente DFZ-2017-5421-X-NC-EI, durante el año 2016 también se efectuaron todos los monitoreos comprometidos.

## Frecuencia de Monitoreo Red de Control

El artículo 11° de la norma secundaria de calidad indica que el PV deberá señalar al menos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°, los parámetros que se medirán, las estaciones de monitoreo de calidad de aguas, las frecuencias mínimas de monitoreo, las responsabilidades y las metodologías analíticas.

En función de lo anterior, el PV establece que se requiere hacer como mínimo dos campañas de monitoreo en el año, que permitan evaluar el comportamiento del Lago tanto en período de estratificación (verano) como en período de mezcla (invierno). En cada estación se debe levantar información sobre la columna de agua, por lo que se requiere la toma de muestras a distintas profundidades (Tabla 3).

Tabla 3. Parámetros y frecuencia de monitoreo establecido en PV (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/2012).

| Parámetros | Frecuencia |  |  |  | Profundidades (m) |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Puerto Octay 2 | Frutillar 2 | Ensenada | Puerto Varas 2 | En período de estratificación | En período de mezcla |  |
| Conductividad | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| pH | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Oxígeno Disuelto | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Oxígeno Disuelto % | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Turbiedad | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Sílice | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| DQO | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Transparencia (*) | 2 |  |  |  | 0 | 0 | DGA |
| Nitrógeno total | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Fósforo total | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |
| Clorofila a | 2 |  |  |  | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | DGA |

(*) La medición de Transparencia (disco Secchi) se realiza una sola vez desde la superficie.

Según los antecedentes entregados por DGA, las mediciones se efectuaron en la columna de agua en las estaciones de la Red de Control según la frecuencia y profundidades detalladas en las Tabla 4 a Tabla 7, para las estaciones Puerto Octay 2, Ensenada, Puerto Varas 2 y Frutillar 2, respectivamente.

Tabla 4. Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Puerto Octay 2 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero a diciembre de 2016 |  |  | Período enero a diciembre de 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia medición anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia medición anual |
|  | 16-03-2016 | 08-08-2016 |  | 14-03-2017 | 02-08-2017 |  |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Fósforo Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PV Lago Llanquihue

Tabla 5. Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Ensenada (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero a diciembre de 2016 |  |  | Período enero a diciembre de 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia medición anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia medición anual |
|  | 14-03-2016 | 09-08-2016 |  | 13-03-2017 | 01-08-2017 |  |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Fósforo Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PV Lago Llanquihue

Tabla 6. Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Puerto Varas 2 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero a diciembre de 2016 |  |  | Período enero a diciembre de 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia medición anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia medición anual |
|  | 16-03-2016 | 09-08-2016 |  | 14-03-2017 | 01-08-2017 |  |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Fósforo Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PV Lago Llanquihue

Tabla 7. Frecuencia de monitoreo y profundidades de medición estación Frutillar 2 (Fuente: elaboración propia).

| Parámetro | Período enero a diciembre de 2016 |  |  | Período enero a diciembre de 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia medición anual | Prof. estratificación (m) | Prof. Mezcla (m) | Frecuencia medición anual |
|  | 15-03-2016 | 09-08-2016 |  | 15-03-2017 | 15-03-2017 |  |
| Conductividad | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| pH | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Oxígeno Disuelto % | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Turbiedad | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 | No se efectúa medición | No se efectúa medición | 0 |
| Sílice | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| DQO | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Transparencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nitrógeno Total | 0/15/30/50/80/100 | No se efectúa medición | 1 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Fósforo Total | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |
| Clorofila a | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 | 0/15/30/50/80/100 | 0/30/100 | 2 |

Destacado en rojo los parámetros no medidos o medidos con una frecuencia menor a la establecida en el PV Lago Llanquihue

Cabe señalar que, respecto a las muestras de profundidad de 100 metros, la información presentada por la DGA indica que la profundidad de medición corresponde a un valor de referencia debido a que el máximo de cable del equipo de medición utilizado para realizar las mediciones es de 100 metros, razón por la cual, al producirse deriva por el movimiento de la embarcación, existe una variación de ± 5 metros.

Con respecto a la frecuencia con que se realizaron los muestreos, se verificó que en las cuatro áreas de vigilancia se controlaron los parámetros Conductividad, pH; Oxígeno Disuelto; Sílice; DQO; Transparencia; Nitrógeno Total; Fósforo Total y Clorofila “a” dos veces durante el año 2017 (invierno y verano), y en todas las profundidades fijadas. Sólo el parámetro Turbiedad no se midió en todo el año en las cuatro áreas de vigilancia.

## Metodologías de muestreo y análisis

El artículo 14° del D.S. N° 122/2009 indica que los monitoreos ejecutados para verificar el cumplimiento de las normas se efectuará de acuerdo a los métodos de muestreo y condiciones de preservación y manejo de las muestras indicados a continuación (Tabla 8):

Tabla 8. Métodos de Muestreo (Adaptado de D.S. N°122/2009).

| Identificación | Título de la norma |
| --- | --- |
| NCh 411/1 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 1: Guía para el diseño de programa de muestreo. |
| NCh 411/2 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 2: Guía sobre técnicas de muestreo. |
| NCh 411/3 Of.96.DS.N°501, de 1996, de obras Públicas. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 3: Guía sobre la preservación y manejo de las muestras. |
| NCh 411/4 Of.97.DS.N°47, de 1997, de obras Públicas.17/feb 1997 pag.2. | Calidad del agua – Muestreo – Parte 4: Guía para el muestreo de lagos naturales y artificiales. |
| Collection and Preservation of Samples. | Descritas en el número 1060 del “Standard Methods” for Examination of Water and Wastewater. |

El artículo 15° del mismo cuerpo normativo señala que la determinación de los parámetros podrá efectuarse de acuerdo a los métodos analíticos que se indican a continuación (Tabla 9):

Tabla 9. Métodos Analíticos (Adaptado de D.S. N°122/2009)

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | “DGALGOTR1/2009: Método de análisis interno” |
| Temperatura | Termométrica | Standard Methods N°2550 B |
| Conductividad | Celda de conductividad | Standard Methods N°2510 B |
| pH | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-H |
| Oxígeno Disuelto | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-O G |
| Turbiedad | Nefelometría | Standard Methods N°2130 B |
| Nitrógeno Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-N C |
| Fósforo Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-P E |
| Clorofila a | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°10200 H DGALGOCL1/2009: Método de análisis interno (*) |
| Sílice | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-SiO2 C |
| DQO | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°5220 B Hach Method 8000 USEPA Approved. |

Por su parte, el Programa de Vigilancia establece los siguientes métodos analíticos a implementar en el marco del monitoreo de la norma (Tabla 10).

Tabla 10. Metodologías indicadas en Programa de Vigilancia (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/ 2012)

| Parámetro | Metodología Analítica | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Nitrógeno (N-NO3+NO2) | Salicilato Sódico | Rodier, 1981 |
| Nitritos (N-NO2) | Método de Diazotización | SMEWW 19 th Edition, Method 4500-NO2 / Hach Method 8507, USEPA Approved. |
| Amoníaco (N-NH3) | Método Nessler | Hach Method 8038, USEPA Approved |
| Fosfato (P-PO4) | Método de Ácido Ascórbico | SMEWW 19th edition, Method 4500-P-E / Hach Method 8048, USEPA Approved. |
| Fósforo Total | Método de Ácido Ascórbico y Digestión Ácida con Persulfato. | SMEWW 19th Edition, Method 4500 P-E. SMEWW 19th Edition, Method 4500-P-B-5 |
| Sílice | Método del Molibdosilicato | SMEWW 19th Edition, Method 4500-SiO2 C / Hach Method 8185, USEPA Approved |
| DQO | Método del Reactor de Digestión | SMEWW 19th Edition, Method 5220 B Hach Method 8000, USEPA Approved |
| Clorofila a | Scor-Unesco | - |

De acuerdo al Ord. DGA/DCPRH N° 85/2017, por medio del cual se remitió los antecedentes para elaborar Informe de Calidad NSCA del Lago Llanquihue, y la ampliación de antecedentes por medio de correos electrónicos intercambiados con funcionarios de la DGA, se constató que las metodologías de muestreo empleadas, se realizaron de acuerdo a los instructivos correspondientes para la toma de muestras de aguas superficiales propios de la DGA, los cuales coincidirían con los métodos de referencia de la norma.

Respecto de los métodos analíticos empleados, los análisis se efectuaron bajo las metodologías descritas en la Tabla 11.

Tabla 11. Metodología de Análisis (Adaptado de Minuta DCPRH N° 39/2017)

| Parámetro | Metodología Analítica | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Oxígeno Disuelto | Sonda Hydrolab DS-5 | () |
| pH | Sonda Hydrolab DS-5 | (1) |
| Fósforo Total | Método ácido ascórbico y digestión acida con persulfato. | SMEWW 19th Edition, Method 4500 P J |
| Nitrógeno Total | Cálculo () | - |
| Clorofila “a” | Método de fluorescencia | SCOR - Unesco |
| Conductividad | Sonda Hydrolab DS-5 5 | (1) |
| Turbiedad | No se midió | - |
| Sílice | Método del Molibdosilicato | SMEWW 19th Edition, Method 4500 SiO2 C |
|  | Método del Molibdosilicato | HACH 8185 |
| Transparencia | Disco Secchi | LADGA-IML-07. Método Interno DGA. |
| DQO | Espectrofotometría de absorción molecular | HACH 8000 |

Destacado en rojo los parámetros analizados con una metodología analítica diferente a la establecida en el PV Lago Llanquihue

De acuerdo a lo anterior, se verificó que la mayoría de los métodos utilizados se condicen con los propuestos en el D.S. N° 122, de 2009, y/o la Res. Ex. N° 1207, de 2012, a excepción de los parámetros destacados en rojo: Nitrógeno Total y Fósforo Total. En el caso de Fósforo Total, pese a que se utiliza la referencia establecida en la norma (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, SMEWW), el usado es un método diferente al descrito en la norma y su programa de vigilancia. En el caso de Nitrógeno Total, su cuantificación se realizó tras la medición de especies nitrogenadas, cuyos análisis no se condicen con las metodologías fijadas en el Programa de Vigilancia. Vale señalar que en el caso de Transparencia, si bien en la norma se especificó el método DGALGOTR1/2009, éste se refiere a un método interno de la DGA que fue actualizado al usado efectivamente en el periodo en análisis (LADGA-IML-07), por lo que se consideró como una metodología válida.

Por otra parte, en consideración a la información entregada por DGA, se evaluó también la validez de las muestras en base al tiempo de almacenamiento previo a su análisis, considerando lo establecido al respecto en la NCh 411/3 Of.96 y/o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, cuyo contraste se detalla en la Tabla 12.

No se consideran en este análisis los parámetros Conductividad Eléctrica, pH, Oxígeno Disuelto y Transparencia debido a que sus mediciones son realizadas en terreno.

Tabla 12. Días de almacenamiento desde la fecha del muestreo (Adaptado desde Ord. DGA/DCPRH N°85, de 2017)

| Parámetros | Tiempos máximos de preservación | Verano 2017 |  |  |  | Invierno 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Puerto Octay | Ensenada | Puerto Varas 2 | Frutillar 2 | Puerto Octay | Ensenada | Puerto Varas 2 | Frutillar 2 |
| Sílice | 1 mes | 6 | 7 | 6 | 5 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| DQO | 28 días | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Fósforo Total | 1 mes | 8 | 9 | 8 | 7 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Clorofila "a" () | 28 días | 9 | 10 | 9 | 13 | 22 | 23 | 23 | 23 |

Destacado en rojo los parámetros cuyo tiempo de preservación excedió las recomendaciones descritas en Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (21st Edition), Collection and Preservation of Samples

De lo anterior, se aprecia que en ambas campañas del año 2017, la mayoría de los parámetros analizados en laboratorio se analizaron dentro del período válido según la bibliografía referenciada en la norma. Nitrógeno Total excedió el tiempo de preservación en Ensenada durante la campaña de verano.

# RESULTADOS RED DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

De acuerdo a los límites establecidos en el D.S. N° 122/2009, se entenderá que las aguas cumplen con la NSCA establecida cuando el percentil 66 de los valores de las muestras analizadas para un parámetro, considerando un período de dos años consecutivos y según la frecuencia mínima establecida en el Programa de Vigilancia, sea igual o menor a los límites (o rango) establecidos en la presente norma. Para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto se utilizará el percentil 33.

De acuerdo a la norma, se entiende como percentil el valor del dato que ocupa el “k-ésimo” lugar cuando éstos son ordenados de manera creciente; n1 < n2 < nk < nn-1 < nn, siendo k=q*n, considerando que “q” = 0,66 (en el caso de percentil 66) y “n” equivale al número de datos.

El artículo 5° indica que para la protección de la calidad de las aguas y para la mantención del estado trófico del Lago Llanquihue, es necesario mantener los siguientes niveles de calidad para cada parámetro y para cada una de las áreas de vigilancia (Tabla 13).

Tabla 13. Niveles de Calidad por Área de Vigilancia en el Lago Llanquihue (Adaptado de D.S. N° 122, de 2009)

| Parámetro | Unidad | Puerto Octay | Frutillar | Ensenada | Puerto Varas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | µS/cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| pH máximo | Unidad | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| pH mínimo | Unidad | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | ≥ 8,5 | ≥ 8,5 | ≥ 8,5 | ≥ 8,5 |
| Oxígeno, Porcentaje de Saturación | % | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 |
| Turbiedad | NTU | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| Sílice | mg/L | 1,83 | 1,84 | 1,77 | 1,80 |
| DQO | mg/L | 4,8 | 4,9 | 6,0 | 5,0 |
| Transparencia | m | ≥ 13,5 | ≥ 14,0 | ≥ 16,0 | ≥ 12,5 |
| Nitrógeno total | mg/L | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Fósforo Total | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Clorofila a | µg/L | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Según lo anterior, el periodo de evaluación de la norma en el presente informe, corresponde al comprendido entre el día 1 de enero de 2016 y el día 31 de diciembre de 2017.

Para lo anterior se consideró la información entregada mediante los oficios ORD. DCPRH N° 85, de 16 de octubre de 2017 y ORD. DGA N° 102, de 30 de noviembre de 2016; cuyo análisis se realizó acorde con las normas secundarias de Calidad Ambiental del Lago Llanquihue (NSCA) y con su Programa de Vigilancia Ambiental.

Adicionalmente, y dado que en cada una de las Áreas del Plan de Vigilancia de la Norma se definieron profundidades de muestreo en la columna de agua diferenciadas según temporada, para determinar el valor de concentración representativo de cada parámetro y estación de control, se utilizó la metodología desarrollada por la Dirección General de Aguas e indicada en el Sexto Informe de Calidad (Anexo 1). Esta metodología consiste en estimar el volumen de agua representativo de cada profundidad de medición (Tabla 14 para profundidades de verano y Tabla 15 para profundidades de invierno), para cada una de las Áreas de Vigilancia y luego ponderar las concentraciones obtenidas en las distintas profundidades por dicho volumen, de acuerdo a la siguiente expresión:

Ctotal=VE1×CE1+VE2×CE2 +………… VEn×CEnVtotal

Donde:

Ctotal= concentración total de un parámetro para un Área de Vigilancia

VEi= Volumen de agua del estrato i

CEi = Concentración medida del parámetro en el estrato i

Tabla 14. Volumen aproximado de agua contenido por Área de Vigilancia y rango de profundidad verano.

| Área de Vigilancia |  | P. OCTAY |  | ENSENADA |  | P. VARAS |  | FRUTILLAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato del lago (m) |  | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % |
| 0 | 7,5 | 7,05E+08 | 10,0 | 3,97E+09 | 3,1 | 1,01E+09 | 10,1 | 6.85E+08 | 7,8 |
| 7,5 | 22,5 | 1,23E+09 | 17,4 | 7,84E+09 | 6,2 | 1,86E+09 | 18,4 | 1.31E+09 | 14,9 |
| 22,5 | 40 | 1,24E+09 | 17,6 | 9,02E+09 | 7,1 | 1,96E+09 | 19,4 | 1.43E+09 | 16,3 |
| 40 | 65 | 1,42E+09 | 20,2 | 1,27E+10 | 9,9 | 2,21E+09 | 21,9 | 1.88E+09 | 21,4 |
| 65 | 89 | 9,92E+08 | 14,1 | 1,19E+10 | 9,4 | 1,42E+09 | 14,1 | 1.53E+09 | 17,4 |
| 89 | Máx. | 1,46E+09 | 20,7 | 8,20E+10 | 64,3 | 1,62E+09 | 16,1 | 1.95E+09 | 22,2 |
| TOTAL |  | 7,04E+09 | 100 | 1,27E+11 | 100 | 1,01E+10 | 100 | 8,78E+09 | 100 |

Tabla 15. Volumen aproximado de agua contenido por Área de Vigilancia y rango de profundidad invierno.

| Área de Vigilancia |  | P. OCTAY |  | ENSENADA |  | P. VARAS |  | FRUTILLAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrato del lago (m) |  | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % | VOLUMEN (m3) | % |
| 0 | 15 | 1,34E+09 | 19,1 | 7,91E+09 | 6,2 | 1,97E+09 | 19,5 | 1,35E+09 | 15,4 |
| 15 | 65 | 3,25E+09 | 46,1 | 2,56E+10 | 20,1 | 5,07E+09 | 50,3 | 3,95E+09 | 45,0 |
| 65 | Máx. | 2,45E+09 | 34,8 | 9,39E+10 | 73,7 | 3,05E+09 | 30,2 | 3,48E+09 | 39,6 |
| TOTAL |  | 7,04E+09 | 100 | 1,27E+11 | 100 | 1,01E+10 | 100 | 8,78E+09 | 100 |

Cabe hacer mención que, en vista a las conclusiones de la revisión de validez para los datos según la sección 5 de este Informe, parte de la información levantada no cumple con los requisitos mínimos para definir su validez, y por ende, en tales casos el análisis del cumplimiento de la norma para el período 2016-2017 se realizó de manera exclusivamente referencial. De esta forma, la evaluación de cumplimiento de la norma será abordada como sigue:

- Parámetros analizables respecto a cumplimiento: DQO; Clorofila “a”; Sílice; Transparencia; Conductividad; pH y Oxígeno Disuelto en todas las áreas de vigilancia.

- Parámetros analizables de forma referencial: Fósforo Total y Nitrógeno Total en todas las estaciones.

- Parámetros sin mediciones: Turbiedad en toda el área de vigilancia.

En las Tabla 16 a Tabla 19 se presenta un resumen del análisis efectuado para cada estación de monitoreo y parámetro, considerando percentil 66 o 33, según fuera el caso, para aquellos parámetros que contaron con tres o más mediciones efectuadas durante el período en comento. En todas las áreas de vigilancia, Turbidez no fue evaluado por no medirse durante todo el periodo.

Las mediciones puntuales disponibles para cada parámetro, profundidad y estación se detallan en Anexo 3.

Para una mejor comprensión a continuación se describe la nomenclatura de colores de celdas utilizada:

- Color rojo: corresponden a los parámetros cuyo resultado supera los límites máximos permisibles, es decir: el resultado es mayor al 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o bajo al 100% para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto).

- Color naranja: corresponden, a modo de advertencia, a los parámetros cuyo resultado es un valor próximo a los límites máximos permisibles, es decir: el valor resulta estar entre el 80% y 100% respecto del límite establecido en la NSCA (o entre el 100% y 120% para el caso de Transparencia y Oxígeno Disuelto).

- Color azul: se indican aquellos parámetros que no disponen de registros con la frecuencia mínima requerida en el Programa de Vigilancia (SM: Sin Medición).

- Color morado: indica análisis de laboratorio efectuados de manera posterior al tiempo recomendado para la preservación de la muestra.

- Color gris: corresponde a aquellos análisis de laboratorio en que se usó una metodología distinta a la fijada en la norma o en el Programa de Vigilancia.

- Color amarillo: corresponden a resultados bajo el límite de detección (LD), pero cuyo límite analítico es mayor o igual al 80% del límite normativo, por lo que se desconoce el estado de cumplimiento respecto a la Norma (SE: Sin Evaluación).

Tabla 16. Verificación NSCA Área de Vigilancia Puerto Octay

| Parámetros | Unidades | Verano 2016 | Invierno 2016 | Verano 2017 | Invierno 2017 | P33/P66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 88,86 | 78,95 | 88,37 | 89,28 | 88,85 | 110 | 80,8 | Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |
| pH | Unidad de pH | 7,80 | 7,84 | 7,55 | 7,68 | 7,79 | 6,5 - 8,5 | No aplica | Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,10 | 10,42 | 10,05 | 10,90 | 10,10 | ≥ 8,5 | 118,8 | Percentil 33 se encontró por sobre del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, bajo el 120%. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 100,1 | 101,7 | 99,3 | 98,1 | 97,63 | ≥ 85 | 114,9 | Percentil 33 se encontró por sobre del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, bajo el 120%. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | SM | SM | SM | 2,1 | - | Parámetro no se analizó durante todo el período. |
| Sílice | mg/L | < 1,00 | < 1,00 | 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,83 | < 54,6 | Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| DQO | mg/L | 3,33 | < 2,00 | < 3,00 | < 3,00 | < 3,00 | 4,8 | < 62,5 | Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| Transparencia | m | 16,0 | 15,0 | 17,5 | 11,5 | 14,97 | ≥ 13,5 | 110,9 | Percentil 33 se encontró por sobre del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, bajo el 120%. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,02 | SM | 0,05 | 0,06 | 0,052 | 0,12 | 43,5 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente. Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,012 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 84,5 | Evaluación referencial por metodología distinta a la fijada. Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |
| Clorofila "a" | μg/L | 0,60 | 0,96 | 1,15 | 1,92 | 1,15 | 1,4 | 82,1 | Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |

| Frecuencia insuficiente |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de percentil 33) |  | Resultado supera la norma |  | Cuantificación supera tiempo de almacenamiento de muestra previo a análisis |  | Metodología de análisis distinta a la fijada por norma o Programa de Vigilancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 17. Verificación NSCA Área de Vigilancia Ensenada

| Parámetros | Unidades | Verano 2016 | Invierno 2016 | Verano 2017 | Invierno 2017 | P33/P66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 88,3 | 79,0 | 90,3 | 89,4 | 89,41 | 110 | 81,3 | Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |
| pH | Unidad de pH | 7,66 | 8,07 | 7,64 | 7,70 | 7,70 | 6,5 - 8,5 | No aplica | Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,24 | 10,17 | 10,61 | 10,65 | 10,24 | ≥ 8,5 | 120,5 | Percentil 33 se encontró por sobre del límite normativo. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 97,1 | 99,5 | 99,5 | 96,6 | 97,12 | ≥ 85 | 114,3 | Percentil 33 se encontró por sobre del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, bajo el 120%. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | SM | SM | SM | 2,4 | - | Parámetro no se analizó durante todo el período. |
| Sílice | mg/L | < 1,00 | < 1,00 | 1,01 | < 1,00 | < 1,00 | 1,77 | < 56,5 | Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| DQO | mg/L | 3,00 | < 2,00 | < 3,00 | < 3,00 | 3,01 | 6 | 50,1 | Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| Transparencia | m | 15,0 | 21,4 | 13,5 | 11,0 | 13,48 | ≥ 16,0 | 84,2 | Percentil 33 se encontró por debajo del límite mínimo normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,022 | SM | 0,062 | 0,052 | 0,051 | 0,13 | 39,4 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente, excedencia en tiempo de almacenamiento de muestra y metodología distinta a la fijada. Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,011 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 82,4 | Evaluación referencial por metodología distinta a la fijada. Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |
| Clorofila "a" | μg/L | 0,56 | 0,73 | 0,80 | 1,32 | 0,80 | 1,4 | 57,1 | Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |

| Frecuencia insuficiente |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de percentil 33) |  | Resultado supera la norma |  | Cuantificación supera tiempo de almacenamiento de muestra previo a análisis |  | Metodología de análisis distinta a la fijada por norma o Programa de Vigilancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 18. Verificación NSCA Área de Vigilancia Puerto Varas

| Parámetros | Unidades | Verano 2016 | Invierno 2016 | Verano 2017 | Invierno 2017 | P33/66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 88,7 | 78,7 | 88,3 | 89,4 | 88,73 | 110 | 80,7 | Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |
| pH | Unidad de pH | 7,74 | 7,90 | 7,44 | 7,86 | 7,86 | 6,5 - 8,5 | No aplica | Percentil 66 se encuentra dentro del rango normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 9,97 | 10,26 | 10,05 | 10,96 | 10,04 | ≥ 8,5 | 118,2 | Percentil 33 se encontró por sobre el límite mínimo normativo, pero en un nivel de advertencia, bajo el 120%. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 99,6 | 100,0 | 98,5 | 99,0 | 98,98 | ≥ 85 | 116,4 | Percentil 33 se encontró por sobre el límite mínimo normativo, pero en un nivel de advertencia, bajo el 120%. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | SM | SM | SM | 2,5 | - | Parámetro no se analizó durante todo el período. |
| Sílice | mg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,80 | < 55,6 | Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| DQO | mg/L | < 2,00 | < 2,00 | < 3,00 | < 3,00 | 2,98 | 5,0 | 59,6 | Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| Transparencia | m | 17,5 | 16,4 | 17,5 | 9,5 | 16,33 | ≥ 12,5 | 130,6 | Percentil 33 se determinó por sobre el 120% del máximo normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,021 | SM | 0,465 | 0,050 | 0,049 | 0,13 | 37,9 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente y metodología distinta a la fijada. Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,011 | 0,022 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,01 | 107,9 | Evaluación referencial por metodología distinta a la fijada. Percentil 66 se encontró por sobre el máximo normativo. |
| Clorofila "a" | μg/L | 0,65 | 0,85 | 1,17 | 1,58 | 1,16 | 1,4 | 82,9 | Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |

| Frecuencia insuficiente |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de percentil 33) |  | Resultado supera la norma |  | Cuantificación supera tiempo de almacenamiento de muestra previo a análisis |  | Metodología de análisis distinta a la fijada por norma o Programa de Vigilancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 19. Verificación NSCA Área de Vigilancia Frutillar

| Parámetros | Unidades | Verano 2016 | Invierno 2016 | Verano 2017 | Invierno 2017 | P33/66 | Norma | % respecto a norma | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad | μS/cm | 88,2 | 78,9 | 88,4 | 89,1 | 88,38 | 110 | 80,3 | Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |
| pH | Unidad de pH | 7,80 | 7,87 | 7,45 | 7,85 | 7,85 | 6,5 - 8,5 | No aplica | Percentil 66 se encontró dentro del rango normativo |
| Oxígeno Disuelto | mg/L | 10,02 | 10,11 | 10,06 | 10,93 | 10,06 | ≥ 8,5 | 118,3 | Percentil 33 se encontró por sobre el límite mínimo normativo, pero en un nivel de advertencia, bajo el 120%. |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 97,3 | 97,9 | 98,0 | 98,8 | 97,85 | ≥ 85 | 115,1 | Percentil 33 se encontró por sobre el límite mínimo normativo, pero en un nivel de advertencia, bajo el 120%. |
| Turbiedad | NTU | SM | SM | SM | SM | SM | 2,1 | - | Parámetro no se analizó durante todo el período. |
| Sílice | mg/L | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | < 1,00 | 1,84 | < 54,3 | Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| DQO | mg/L | 2,82 | < 2,00 | 3,04 | < 3,00 | < 3,00 | 4,9 | 61,2 | Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| Transparencia | m | 15,0 | 15,6 | 17,0 | 11,5 | 14,97 | ≥ 14,0 | 106,9 | Percentil 33 se encontró por debajo del límite mínimo normativo. |
| Nitrógeno Total | mg/L | 0,021 | SM | 0,316 | 0,056 | 0,056 | 0,14 | 39,8 | Evaluación referencial por frecuencia insuficiente y metodología distinta a la fijada. Percentil 66 se determinó por debajo del 80% del máximo normativo. |
| Fósforo Total | mg/L | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,01 | 102,1 | Evaluación referencial por metodología distinta a la fijada. Percentil 66 se encontró por sobre el máximo normativo. |
| Clorofila "a" | μg/L | 0,45 | 0,78 | 1,27 | 1,74 | 1,26 | 1,4 | 89,8 | Percentil 66 se encontró por debajo del límite normativo, pero en un nivel de advertencia, sobre el 80%. |

| Frecuencia insuficiente |  | Resultado entre el 80% y 100% respecto del límite normativo (o entre el 100% y 120% para el caso de percentil 33) |  | Resultado supera la norma |  | Cuantificación supera tiempo de almacenamiento de muestra previo a análisis |  | Metodología de análisis distinta a la fijada por norma o Programa de Vigilancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los análisis de parámetros realizados en el periodo bienal 2016-2017, se puede establecer lo siguiente, en cada área de vigilancia:

Puerto Octay: De los parámetros validados para su evaluación según los criterios de frecuencia; tiempo de almacenamiento previo a su análisis y metodologías de muestreo y análisis, los parámetros DQO, pH y Sílice se encontraron dentro de los niveles fijados por la norma, en tanto que Conductividad; Oxígeno Disuelto, Transparencia y Clorofila “a”, se registraron en niveles dentro de la norma, pero cercanos a los de advertencia, es decir sobre un 80% de lo normado para Conductividad y Clorofila “a” y bajo un 120% en Transparencia y ambos casos de Oxígeno Disuelto.

Del resto de los parámetros, que como ya se mencionó se evaluaron únicamente de manera referencial, se determinó que Nitrógeno Total se encontraron dentro de lo establecido en la norma, en tanto que Fósforo Total, presentó concentraciones dentro de los requerimientos normativos, pero los niveles medidos se encontraron sobre el 80% de su límite normativo correspondiente.

Ensenada: Los parámetros DQO, pH; Oxígeno Disuelto en concentración, Sílice y Clorofila “a” se determinaron dentro de los límites fijados en la norma, en tanto que Conductividad y Oxígeno Disuelto en porcentaje, pese a encontrarse dentro de la normativa, se registraron en niveles cercanos al límite respectivo, es decir, sobre el 80% para Conductividad y bajo el 120% en el caso del Oxígeno Disuelto. En contraste, Transparencia se midió por debajo del mínimo normativo, verificándose el incumplimiento de la norma.

De manera referencial el parámetro que se encontrarían dentro de la normativa, en el caso que los resultados determinados fueran válidos, sería el Nitrógeno Total. En contraste, las concentraciones de Fósforo Total, si bien se registraron bajo el límite normativo, sobrepasarían el 80% del valor normado.

Puerto Varas: De los parámetros efectivamente válidos, se determinó que DQO, pH, Sílice y Transparencia se midieron en niveles dentro de la normativa, según su percentil 33 y/o 66, según el caso. Por otra parte, Conductividad; Oxígeno Disuelto y Clorofila “a” se determinaron igualmente dentro de los valores normados, pero en niveles cercanos a los fijados como límite, sobre el 80% de lo normado en el caso de Conductividad y Clorofila “a” y bajo el 120% en ambas mediciones de Oxígeno Disuelto.

De los parámetros analizados referencialmente dada la invalidez de sus mediciones, se determinó que Nitrógeno Total se registró bajo el máximo normativo, pero que Fósforo Total excedió el valor normado.

Frutillar: De los parámetros válidamente medidos, los parámetros registrados dentro de lo normado fueron: DQO, pH y Sílice; en niveles dentro del rango exigido en el caso de pH y bajo el 80% en el caso de Sílice. Por su parte, pese a que Conductividad; Clorofila “a”, Oxígeno Disuelto y Transparencia también se registraron dentro de los límites normados, los respectivos percentiles se hallaron en niveles cercanos al límite, esto es sobre el 80% en el caso de Conductividad y Clorofila “a” y bajo el 120% en Transparencia y ambos casos de Oxígeno Disuelto.

Por otra parte, de los parámetros analizados referencialmente, Nitrógeno Total se registró bajo el 80% de lo normado, y por lo tanto cumple con la normativa, en tanto que el percentil 66 medido para Fósforo Total se registró por sobre el límite normativo, y con ello, incumpliendo la norma fijada en el área de vigilancia correspondiente.

# VALIDEZ DE DATOS RED DE OBSERVACIÓN

La información de las mediciones para la Red de Observación correspondientes al año 2017, ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se remitió a esta Superintendencia por parte de los Servicios asociados a su control mediante los oficios detallados a continuación, en la Tabla 20.

Tabla 20. Documentos remitidos por Servicios Sectoriales

| N° | Documentos | Fecha entrega | Período que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORD. DCPRH N° 85, de 16 de octubre de 2017. Envía Minuta DCPRH N° 39/2017, y con ella, antecedentes para realizar el informe de cumplimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue (Anexo 1). | 24 de octubre de 2017 | 1 de enero de 2017 a diciembre de 2017 |
| 2 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA, de 08 de abril de 2016. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica (Anexo 4). | 13 de abril de 2016 | Diciembre de 2011 a marzo de 2016 |
| 3 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/362/SMA, de 07 de abril de 2017. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica (Anexo 5). | 12 de abril de 2017 | Diciembre de 2011 a marzo de 2017 |
| 4 | Oficio ORD. DGA N° 394, de 11 de septiembre de 2017. Notifica diferencias de información de Fitoplancton en lagos reportada anteriormente por la DGA (Anexo 6). | 13 de septiembre de 2016 | Años 2011, 2012, 2014 y 2016 |
| 5 | Oficio Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/1495/SMA, de 23 de noviembre de 2018. Remite resultados de mediciones de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental de los lagos Llanquihue y Villarrica (Anexo 7). | 23 de noviembre de 2018 | Segundo semestre 2017 |

## Estaciones de Monitoreo Red de Observación

El artículo 12 de la norma secundaria de calidad del Lago Llanquihue indica que el programa de vigilancia podrá incorporar el monitoreo de parámetros adicionales a los establecidos en la norma, así como también nuevas estaciones de monitoreo de calidad de aguas, con la finalidad de generar información para revisiones futuras de la misma. El monitoreo de dichos parámetros o estaciones no sería obligatorio, quedando supeditado a las capacidades técnicas y económicas de los servicios mandatados a realizarlo.

Considerando las cuatro estaciones analizadas en la Red de Control que también son cubiertas por la Red de Observación, en la Res. Ex. N° 1207, de 2012, se incluyen cuatro estaciones de monitoreo de observación, una de ellas dentro de un área de vigilancia ya establecida, y tres en áreas adicionales, señalándose todas ellas en la Tabla 21.

Tabla 21. Estaciones de Observación (Adaptado de D.S. N°122/2009)

| Nombre áreas Vigilancia | Nombre estación de Monitoreo |
| --- | --- |
| Ensenada | Zona de máxima profundidad (Z máx.) |
| - | Río Pescado |
| - | Río Maullín |
| - | Estero Puma |

## Frecuencia de Monitoreo Red de Observación

La Red de Observación, incorpora la medición de perfiles de temperatura en todas las estaciones de monitoreo del Lago Llanquihue, junto con perfiles de Clorofila “a” y Oxígeno en la zona de mayor profundidad del Lago.

Por otra parte, la Red de Observación, también incluye el análisis de Fitoplancton; de Macrófitas Acuáticas, de Macrofauna Bentónica en ríos, y la evaluación de sedimentos (Granulometría, Porcentaje de Materia Orgánica, Nitrógeno Total, Fósforo Total, y Carbono Orgánico Total). Respecto al monitoreo de sedimentos, se indica que estos no serán obtenidos en las mismas estaciones de monitoreo de la columna de agua, debido a que los instrumentos y metodologías de toma de sedimentos (draga o buzos) no permite el muestreo a altas profundidades (Tabla 22).

Tabla 22. Estaciones y parámetros a monitorear en Red de Observación (Adaptado de Res. Ex. N° 1207/ 2012).

| Tipos de Red | Parámetro | Frecuencia (veces al año) | Profundidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Red de Observación en Área de Control | Perfil de Temperatura, y de Oxígeno. | 2 | Toda la columna de agua |
|  | Sílice, DBO5 y DQO | 2 | Periodo de mezcla: 0/15/30/50/80/100 m Período de estratificación: 0/30/100 m |
|  | Fosfato, Nitrato, Nitrito, y Amonio |  |  |
|  | Hidrocarburos Totales | 2 | Superficie |
|  | Análisis de sedimentos (Granulometría, % Materia Orgánica, Nitrógeno Total, Fósforos Total y Carbono Orgánico Total) | 1 | Infralitoral |
|  | Abundancia y Composición de Fitoplancton | 2 | 0/15/30/50/80/100 m o hasta 2,5 veces la profundidad indicada por disco Secchi |
|  | Abundancia y Composición de Comunidades de Macrófitas Acuáticas | 1 | Gradiente litoral hasta 20 m |
| Red de Observación Fluvial | Caudal; Amonio | S/I | S/I |
|  | Oxígeno Disuelto; Saturación de Oxígeno; pH; Fósforo total; Nitrógeno total; Clorofila “a”; Conductividad Eléctrica; Turbiedad; Fosfato; Nitrato; Nitrito; Sílice | 2 | Superficial |
|  | Macrofauna bentónica | S/I | S/I |

De acuerdo a la información entregada mediante los oficios resumidos en la Tabla 20; fue posible constatar que respecto de la Red de Observación, durante el período comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2017, se ejecutaron los monitoreos indicados en la Tabla 23.

Tabla 23. Resumen muestreos en Red de Observación.

| Matriz | Parámetro | Estación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LI-O | LI-E | LI-V | LI-F | Zmax | LI-RM | LI-RP | LI-EP | LI-RT* |
| Columna de agua | Oxígeno disuelto | No aplica, parámetros y estaciones considerados en Red de Control |  |  |  | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | pH |  |  |  |  | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Fósforo total |  |  |  |  | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Nitrógeno total |  |  |  |  | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Clorofila a |  |  |  |  | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Conductividad |  |  |  |  | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Turbiedad |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Sílice |  |  |  |  | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Transparencia |  |  |  |  | 1/2 | - | - | - | - |
|  | DQO |  |  |  |  | 1/2 | - | - | - | - |
|  | Caudal |  |  |  |  | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Fosfato P-PO4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
|  | Nitrato N-NO3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | Nitrito N-NO2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | Amonio N-NH3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
|  | Hidrocarburos totales | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
|  | DBO5 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
|  | DQO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Sílice | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Perfil O2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
|  | Perfil Temperatura | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
|  | Perfil Clorofila a | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
| Biota | Fitoplancton ** | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |  |  |  |  |
|  | Macrófitas acuáticas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - |
|  | Macrofauna bentónica | - | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sedimento | Granulometría | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|  | % materia Orgánica | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
|  | Nitrógeno total | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | - | - | - | - | - |
|  | Fósforo total | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - | - |
|  | Carbono Orgánico Total | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |

X/Y: Número de campañas efectuadas en el año 2016/ Número de campañas efectuadas en el año 2017.

(-): No Aplica

Ll-O: Estación Puerto Octay 2	Ll-F: Estación Frutillar 2	Ll-V: Estación Puerto Varas 2	Ll-E: Estación Ensenada

Zmax: Estación Z max		Ll-RM: estación Río Maullín	Ll-RP: estación Río Pescado	Ll-EP: estación estero Puma

* Estación Estero Puma (LI-EP) no ha sido muestreada en ninguna oportunidad. En su lugar se ha evaluado río Tepu (LI-RT).

** Datos invalidados y pendientes de corrección, según información DGA

## Metodologías de muestreo y análisis

De acuerdo a lo señalado en el artículo 14° del D.S. N° 122/2009, se consideró igual metodología a la fijada para la red de control, complementada por la establecida en el Programa de Vigilancia la cual se resume en la Tabla 24, a continuación.

Tabla 24. Resumen metodologías para medición de parámetros en Red de Observación en matriz acuosa.

| Parámetro | Metodología | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Transparencia | Disco Secchi | “DGALGOTR1/2009: Método de análisis interno” |
| Temperatura | Termométrica | Standard Methods N°2550 B |
| Conductividad | Celda de conductividad | Standard Methods N°2510 B |
| pH | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-H |
| Oxígeno Disuelto | Electrodo específico | Standard Methods N°4500-O G |
| Turbiedad | Nefelometría | Standard Methods N°2130 B |
| Nitrógeno Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-N C |
| Fósforo Total | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-P E |
|  | Método de Ácido Ascórbico y Digestión Ácida con Persulfato. | SMEWW 19th Edition, Method 4500 P-E. SMEWW 19th Edition, Method 4500-P-B-5 |
| Clorofila a | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°10200 H DGALGOCL1/2009: Método de análisis interno (*). |
|  | Scor-Unesco | - |
| Sílice | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°4500-SiO2 C |
|  | - | Hach Method 8185, USEPA Approved |
| DQO | Espectrofotometría de absorción molecular | Standard Methods N°5220 D |
|  | Método del Reactor de Digestión | Hach Method 8000, USEPA Approved |
| Nitrógeno (N-NO3+NO2) | Salicilato Sódico | Rodier, 1981 |
| Nitritos (N-NO2) | Método de Diazotización | SMEWW 19th Edition, Method 4500-NO2 / Hach Method 8507, USEPA Approved. |
| Amoníaco (N-NH3) | Método Nessler | Hach Method 8038, USEPA Approved |
| Fosfato (P-PO4) | Método de Ácido Ascórbico | SMEWW 19th edition, Method 4500-P-E / Hach Method 8048, USEPA Approved. |

Al igual que en la Red de Vigilancia, para la Red de Observación, se verificó que la mayoría de los métodos utilizados se condicen con los propuestos en el D.S. N° 122, de 2009, y/o la Res. Ex. N° 1207, de 2012, a excepción de los parámetros Nitrógeno Total y Fósforo Total. Para Nitrógeno Total, se identificó que los métodos por los que se obtuvo las especies nitrogenadas que lo componen no coinciden en todos los casos con lo fijado (Nitritos y Nitratos), en tanto que para Fósforo Total, pese a que se utiliza la referencia establecida en la norma (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, SMEWW), el usado es un método diferente al descrito en la norma y su programa de vigilancia.

Respecto a los parámetros señalados únicamente como parte de la Red de Observación, de los fijados mediante Programa de Vigilancia, se determinó que los parámetros Amonio y Fosfato son los únicos que se condicen con lo allí expuesto. Para el resto de los parámetros no se contempló una metodología para su análisis.

En Tabla 25 se presentan las metodologías de los parámetros analizados como parte de la Red de Observación.

Tabla 25. Resumen metodologías usadas para medición de parámetros adicionales en Red de Observación.

| Matriz | Parámetro | Método |
| --- | --- | --- |
| Columna de agua | Fosfato P-PO4 | SM 4500-P E |
|  | Fósforo Total | SM 4500-P J |
|  | Nitrato N-NO3 | SM 4500-N O3-E |
|  | Nitrito N-NO2 | ME-17-2007 |
|  | Amonio N- NH3 | Hach Method 8038, USEPA approved |
|  | Hidrocarburos totales | SM 5520 F |
| Biota | Fitoplancton | Método Uthermol |
| Sedimento | Granulometría | Escala Wentworth Res. Ex. 3612 de DS 320 de 2001 |
|  | % Materia Orgánica | Sub. Pesca Res. Ex. 3612 Pérdida por Calcinación |
|  | Nitrógeno total | SM 4500-N org B, 4500-NH3 D |
|  | Fósforo total | SM 4500-P E |
|  | Carbono Orgánico Total | EPA 9060 A |

Destacado en rojo los parámetros analizados con una metodología analítica diferente a la establecida en el PV Lago Llanquihue

Por otra parte, se evaluó también la validez de las muestras en base al tiempo de almacenamiento previo a su análisis, considerando lo establecido al respecto en la NCh 411/3 Of.96 y/o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, SMEWW, cuyo contraste se detalla en la Tabla 26, donde se aprecia, que de los parámetros medidos: DQO, Clorofila “a”, Fósforo Total, Fosfatos, Nitrito, Nitrato y Sílice en todas las estaciones y campañas se analizaron dentro del período válido, así como en algunos casos lo mismo con Nitrógeno Total. Por su parte, los parámetros Oxígeno Disuelto; Transparencia; pH, Temperatura y Conductividad fueron medidos en terreno por lo que no requieren evaluación de tiempo de preservación.

Tabla 26. N° de días de almacenamiento parámetros de Red de Observación.

| Parámetros | Tiempo máx preservación | Verano 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Invierno 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ll-O | Ll-E | Ll-V | Ll-F | Z máx | Ll-RM | Ll-RP | Ll-RT | Ll-O | Ll-E | Ll-V | Ll-F | Z máx | Ll-RM | Ll-RP | Ll-RT |
| Sílice | 1 mes | Red de Vigilancia |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 5 | Red de Vigilancia |  |  |  | 23 | 24 | 24 | 24 |
| DQO | 28 días |  |  |  |  | 9 | 8 | 7 | 7 |  |  |  |  | 9 | 2 | 2 | 2 |
| Nitrógeno Total | 1 semana (7 días) |  |  |  |  | 8 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Fósforo Total | 1 mes |  |  |  |  | 9 | 8 | 7 | 7 |  |  |  |  | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Clorofila "a" | 28 días |  |  |  |  | 10 | 9 | 13 | 13 |  |  |  |  | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Nitrato | 2 días | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrito | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fosfatos | 2 días | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Destacado en rojo los parámetros cuyo tiempo de preservación excedió las recomendaciones descritas en Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (21st Edition), Collection and Preservation of Samples

De lo anterior, se puede señalar que los resultados válidos para mantener en consideración son Clorofila “a” y Sílice; tanto en lo que se refiere a metodología de análisis, como por tiempo de conservación, previo a su análisis.

En otro contexto, será necesario evaluar también el hecho que de las estaciones adicionales contempladas en el Programa de Vigilancia, sólo dos se corresponden con las efectivamente muestreadas, en consideración a que, dada la dificultad de acceso, el estero Puma no ha sido muestreado en los dos años contemplados en el período en análisis, y en su lugar, se ha muestreado el río Tepu en ambas campañas anuales, el cual es un afluente al Lago Llanquihue, al igual que el estero Puma.

En la Figura 2, a continuación, se presenta una fotografía satelital de los tres puntos efectivamente muestreados (en rojo) y del punto sugerido en el PV para el muestreo en el estero Puma (en violeta).

Figura 2. Representación de la Red de Observación del Lago Llanquihue (Fuente: Google Earth).

# RESULTADOS RED DE OBSERVACIÓN

En el Anexo 8 se presentan los resultados de los monitoreos efectivamente realizados en la Red de Observación para el período 2016-2017, sin considerar los parámetros que no se monitorearon durante todo el período evaluado.

# ANÁLISIS HISTÓRICO

En el Anexo 9 se encuentran disponibles los datos históricos medidos desde el año 2013 al 2017 para la Red de Control definida en la norma, junto con una representación gráfica para las concentraciones de cada parámetro en cada estación.

De manera general, se puede señalar que la frecuencia de muestreo, medición y análisis de los parámetros fijados en la norma ha sido disímil entre las áreas de vigilancia, lo que se explicaría principalmente por las condiciones cambiantes del tiempo y de navegación, al momento de efectuar los muestreos, a la vez que ciertos parámetros como Sílice y Demanda Química de Oxígeno se han registrado bajo el límite de detección en gran parte de las campañas realizadas en el periodo considerado en todas las Áreas de Vigilancia.

Por otra parte, y en consideración a los parámetros efectivamente cuantificados, se puede señalar que en general se observaron tendencias respecto a temporalidad para los parámetros Oxígeno Disuelto y Transparencia, alcanzándose niveles más altos de oxigenación durante las campañas invernales, y Transparencia a mayor profundidad en las campañas de verano en las cuatro áreas de vigilancia. Del resto de parámetros, no se apreció tendencias temporales en Conductividad; pH; Fósforo Total; Nitrógeno Total ni Turbiedad, teniendo en cuenta que este último parámetro no ha sido monitoreado en siete de las diez campañas aquí consideradas. En el caso de Clorofila “a”, se aprecia que históricamente los niveles han ido en aumento desde el año 2013 con un peak puntual en invierno de 2015 para las estaciones medidas en dicha oportunidad, tras lo cual se aprecia una disminución puntual en verano de 2016 y un aumento progresivo hasta la última campaña (invierno 2017).

Ahora, en cuanto a la evaluación de la norma, históricamente se aprecia que en todo el periodo de evaluación analizado por esta Superintendencia (2013 – 2017), independiente que algunos periodos han sido evaluados sólo referencialmente, se han medido niveles por sobre lo normado, o cercano a dicho límite, en más de algún parámetro para todas las áreas de vigilancia.

Siendo así, se identificó que Transparencia ha alcanzado profundidades menores a lo normado para el área de Puerto Octay en los periodos 2013-2014 y 2016-2017; para Ensenada en todo el período 2013-2017; en Puerto Varas durante los períodos 2013-2014; 2014-2015 y 2016-2017 y en Frutillar durante todo el periodo evaluado, con excepción de 2015-2016, cuando su percentil 33 estuvo cercano a la profundidad límite. A su vez, Clorofila “a” se determinó sobre lo normado en Puerto Octay en los periodos 2014-2015 y 2015-2016, y en Frutillar durante el periodo 2014-2015, en tanto que alcanzó concentraciones cercanas al límite normado en Puerto Octay; Puerto Varas y Frutillar durante 2016-2017.

Adicionalmente, se identificó que Fósforo Total, alcanzó niveles sobre lo normado en tres de las cuatro áreas: Frutillar; Ensenada y Puerto Varas durante el último periodo evaluado (2016-2017), a la vez que en la cuarta área, Puerto Varas, se determinó en niveles cercanos a la excedencia. Es necesario destacar que durante los tres periodos anteriores no fue posible el análisis de Fósforo en consideración a la invalidez de los datos.

Finalmente, en niveles de advertencia, dado su cercanía con los valores límites fijados, se encontró el Oxígeno Disuelto en todas las áreas de vigilancia, durante todo el período en análisis, al igual que Transparencia en Puerto Octay durante los periodos 2014-2015 y 2015-2016 y Frutillar en 2014-2015, y DQO en 2014-2015.

A continuación, en la Tabla 27, se presenta un resumen de los valores percentiles 66 o 33, según corresponda, que han registrado niveles sobre lo normado o cercano a dicho valor en el periodo analizado, en razón a ello, sólo se consideró los parámetros que se han registrado en tales concentraciones.

Previamente, para mayor entendimiento, es necesario señalar que los valores coloreados en rosado corresponde a los valores por sobre el límite normativo; en naranjo aquellos próximos a la excedencia (> 80% o 120 % de lo normado, según corresponda); en morado aquellas mediciones invalidadas por la DGA y en azul cuando no se tuvo una frecuencia suficiente para el análisis.

Tabla 27. Resumen de valores percentil 66 de cada periodo analizado entre 2013-2017 en niveles cercanos o por sobre lo normado en cada área de vigilancia.

| Área de Vigilancia | Parámetro | Valor normado | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto Octay | Conductividad (µS/cm) | 110 | 86,54 | 84,09 | 84,09 | 88,85 |
|  | Clorofila “a” (µg/L) | 1,4 | 0,66 | 1,43 | 1,43 | 1,15 |
|  | DQO | 4,8 | 1,42 | 4,1 | 2,97 | < 3,00 |
|  | Fósforo Total (mg/L) | 0,01 | Invalidado | Invalidado | Invalidado | 0,008 |
|  | Oxígeno Disuelto (mg/L) | ≥ 8,5 | 9,70 | 9,98 | 10,09 | 10,10 |
|  | Saturación de Oxígeno (%) | ≥ 85 | 96,58 | 98,70 | 97,54 | 97,63 |
|  | Transparencia (m) | ≥ 13,5 | 12,0 | 15,5 | 15,5 | 14,97 |
| Ensenada | Conductividad (µS/cm) | 110 | 86,17 | 84,04 | 84,04 | 89,41 |
|  | Fósforo Total (mg/L) | 0,01 | Invalidado | Invalidado | Invalidado | 0,008 |
|  | Oxígeno Disuelto (mg/L) | ≥ 8,5 | 10,06 | 10,1 | 10,14 | 10,24 |
|  | Saturación de Oxígeno (%) | ≥ 85 | 94,71 | 94,7 | 94,80 | 97,12 |
|  | Transparencia (m) | ≥ 16,0 | 11,5 | 12,0 | 15,0 | 13,48 |
| Puerto Varas | Conductividad (µS/cm) | 110 | 86,13 | 82,28 | 82,81 | 88,73 |
|  | Clorofila “a” (µg/L) | 1,4 | 0,98 | 0,93 | 0,85 | 1,16 |
|  | Fósforo Total (mg/L) | 0,01 | Invalidado | Invalidado | Invalidado | 0,011 |
|  | Oxígeno Disuelto (mg/L) | ≥ 8,5 | 9,33 | 10,1 | 9,97 | 10,04 |
|  | Saturación de Oxígeno (%) | ≥ 85 | 92,16 | 94,4 | 97,9 | 98,98 |
|  | Transparencia (m) | ≥ 12,5 | 8,0 | 8,0 | 16,4 | 16,33 |
| Frutillar | Conductividad (µS/cm) | 110 | 86,15 | Sin medición | Sin medición | 88,38 |
|  | Clorofila “a” (µg/L) | 1,4 | 0,53 | 1,43 | 0,78 | 1,26 |
|  | Fósforo Total (mg/L) | 0,01 | Invalidado | Invalidado | Invalidado | 0,010 |
|  | Oxígeno Disuelto (mg/L) | ≥ 8,5 | 10,12 | Sin medición | Sin medición | 10,06 |
|  | Saturación de Oxígeno (%) | ≥ 85 | 98,45 | Sin medición | Sin medición | 97,85 |
|  | Transparencia (m) | ≥ 14,0 | 9,5 | 17,0 | 15,6 | 14,97 |

# CONCLUSIONES

La actividad de examen de la información realizada, consideró las campañas de monitoreo realizadas por la DGA y DIRECTEMAR durante los años 2016 y 2017, en el marco de la evaluación del cumplimiento normativo definido en el D.S. N° 122, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Establece Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue y de la Res. Ex. N° 1207, de 2012, que Aprueba el Programa de Vigilancia de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de las Aguas del Lago Llanquihue.

En relación a la calidad de las aguas muestreadas y por tanto al cumplimiento de la Norma Secundaria de calidad Ambiental (NSCA) en análisis, es posible señalar:

Para la Red de Control

- Áreas de monitoreo: Las áreas de vigilancia monitoreadas correspondieron a aquellas definidas en la Res. Ex. N° 1207/2009 en concordancia a las áreas de vigilancia establecidas en el D.S. MINSEGPRES N° 122/2009.

- Frecuencia de monitoreo: Durante el período 2016 – 2017 se monitorearon la mayoría de los parámetros en todas las áreas faltantes. El único parámetro que no ha sido analizado en todo el periodo fue Turbiedad y por su parte, Nitrógeno Total que no fue cuantificado en una de las dos campañas del año 2016.

- Validez de los datos: Por medio del análisis de muestreo, metodologías de análisis y de tiempo de almacenamiento, fue posible identificar que los parámetros que reunieron todas las condiciones óptimas para su análisis fueron aquellos medidos in situ: pH; Conductividad; Oxígeno Disuelto y Transparencia, y los medidos en laboratorio DQO, Clorofila “a” y Sílice. Del resto de parámetros, se determinó que la metodología usada no se correspondía con lo señalado en la norma o en el PV, en los casos de Fósforo Total y Nitrógeno Total.

- Evaluación de Cumplimiento: Dado lo anterior, los parámetros que pudieron ser evaluados, fueron DQO, Conductividad; Clorofila “a”; pH; Oxígeno Disuelto; Sílice y Transparencia en todas las áreas de vigilancia, determinándose que el cumplimiento en todas las áreas en los parámetros DQO, pH y Sílice. El parámetro Transparencia estuvo por debajo del límite mínimo normativo correspondiente en Ensenada, mientras que presentó valores cercanos al límite en Puerto Octay y Frutillar , a la vez que Oxígeno Disuelto, según ambas mediciones (concentración y saturación) y Conductividad se hallaron en valores cercanos a los límites fijados en todas las áreas de vigilancia, en tanto que Clorofila se cuantificó también en niveles cercanos a los máximos normados en las áreas de Puerto Octay; Frutillar y Puerto Varas. Por otra parte, y pese a que tanto las frecuencias como la validez de los datos no eran las adecuadas, se efectuó un análisis referencial del cumplimiento de la normativa para los parámetros restantes, encontrándose que el Fósforo Total habría excedido las concentraciones máximas fijadas en Frutillar y Puerto Varas y habría alcanzado niveles cercanos a la excedencia en Puerto Octay y Ensenada.

Para la Red de Observación

- Áreas de monitoreo: Las áreas de vigilancia monitoreadas correspondieron a aquellas definidas en la Res. Ex. N° 1207/2009.

- Estaciones monitoreadas: Durante ambos años en evaluación, se han controlado tres de las cuatro estaciones incorporadas en el Programa de Vigilancia: Estación de máxima profundidad en Ensenada (Zmáx); Río Maullín (Ll-RM) y Río Pescado (Ll-RP). El punto establecido en el estero Puma, no ha sido muestreado en ninguna ocasión producto de la dificultad logística que concita su muestreo, en su lugar, durante los años 2016 y 2017 se ha muestreado en Río Tepu (Ll-RT) el cual es, igualmente, un afluente del lago Llanquihue.

- Frecuencia: Durante el período 2016 – 2017 todas las estaciones fueron monitoreadas con una frecuencia igual a la fijada en el PV. El parámetro Turbiedad no ha sido analizado en todo el periodo.

- Validez de los datos: Por medio del análisis de muestreo, metodologías de análisis y de tiempo de almacenamiento, fue posible identificar que los parámetros que reunieron todas las condiciones óptimas para su análisis fueron Transparencia, pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, DQO, Clorofila “a”, Sílice; Nitrato, Fosfatos y Amoníaco. El resto de los parámetros se invalidaron por el tiempo de almacenamiento previo a su análisis, o bien porque la metodología usada no se correspondía con la señalada en la norma o PV.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | ORD. DGA/DCPRH N° 85, de 16 de octubre de 2017 |
| 2 | ORD. DGA/DCPRH N° 102, de 30 de noviembre de 2016 |
| 3 | Resumen de datos medidos en periodo 2016-2017 Red Control Lago Llanquihue |
| 4 | Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/317/MMA, de 08 de abril de 2016 |
| 5 | Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/362/SMA, de 07 de abril de 2017 |
| 6 | ORD. DGA N° 394, de 11 de septiembre de 2017 |
| 7 | Ord. DGTM Y MM N° 12.600/05/1495/SMA, de 23 de noviembre de 2018 |
| 8 | Resumen de datos medidos en periodo 2016-2017 Red Observación Lago Llanquihue |
| 9 | Datos históricos 2013-2017 Lago Llanquihue |

() Quinto informe de NSCA señala que método de medición estuvo acorde a lo definido en instructivos de laboratorio LADGA-IM-01 y LADGA-IM-09.

() El parámetro Nitrógeno Total fue externalizado al laboratorio ANAM y su cálculo incluye la cuantificación de otras especies nitrogenadas, cuyas metodologías de análisis no coinciden con las fijadas, a la vez que no informa metodología de cálculo.

() Considerando que el parámetro Clorofila “a” cuenta con dos técnicas de preservación que difieren en tiempo y metodología, se define para el presente análisis, el de menor restricción en tiempo considerando información entregada al respecto por parte de DGA, según Ord. DGA/DCPRH N°25, de 2017.