INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

GOOD BAR

DFZ-2019-136-VIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Emelina Zamorano |  |
| Elaborado | Francisco Caamaño A. |  |

Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	HALLAZGOS	4

5	CONCLUSIONES	6

6	ANEXOS	6

- RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “Good Bar”, localizada en la comuna de Concepción, Región del Biobío. La actividad de inspección fue desarrollada durante el día 21 de diciembre de 2018 (Ver anexo 1). El motivo de la actividad de fiscalización ambiental correspondió a una denuncia por ruidos molestos generados por el local nocturno, debido a la música y al ruido generado por las personas al interior del local. La denuncia se encuentra identificada con el número 42-VIII-2018.

Se realizó medición de ruido de acuerdo a la metodología establecida en el D.S. 38/11 Ministerio del Medio Ambiente, en exterior de receptor denunciante, en horario nocturno. Los registros medidos, corresponden a ruidos provenientes del local, consistente en música y conversación de personas asistentes al local desde terraza posterior. El receptor se encuentra ubicado en la zona CU 4a del Plan Regulador Comunal de Concepción, lo cual es homologable a la Zona III del D.S. 38/11 Ministerio del Medio Ambiente.

La evaluación de los niveles de ruido en el receptor, corresponde a un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC), de 63 dBA, superando el límite máximo permitido para zona III en horario nocturno de 50 dBA. Lo anterior implica que se ratifica la denuncia en contra del local nocturno.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Beyond Bar | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |
| --- | --- |
| Región: del Biobío | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Chacabuco 1266 |
| Provincia: Concepción |  |
| Comuna: Concepción |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Carlos Hernán Cárdenas Castellón | RUT o RUN: 6.142.726-0 |
| Domicilio titular: Chacabuco 1266, Concepción | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: |
| Identificación representante(s) legal(es): Carlos Hernán Cárdenas Castellón | RUT o RUN: 6.142.726-0 |
| Domicilio representante(s) legal(es): Chacabuco 1266, Concepción | Correo electrónico: carloscardenascastellon@yahoo.es |
|  | Teléfono: 977938461 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Norma de Emisión | D.S. N° 38/2011 | 11-11-2011 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Nº 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia | - |

HALLAZGOS

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 Tabla N° 1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (Npc) en db(A) De 7 a 21 Horas; De 21 a 7 horas. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. | Con fecha 21-12-2018, el fiscalizador a cargo de la actividad, procedió a efectuar actividad de fiscalización en horario nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N° 38/2011 MMA). El fiscalizador verifica que la UF emite ruidos correspondientes a música y conversación de personas desde el local. Posteriormente se realizó medición de ruido desde vivienda. De la medición de ruido realizada, se obtuvo un Nivel de Presión Sonora Corregido de 63 dBA, de acuerdo a lo informado en la ficha de evaluación de niveles de ruido (Anexo 2). El receptor N°1 (Figura 1), se ubica en una zona homologable a zona III del Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, la cual corresponde a la zona CU 4a, del Plan Regulador Comunal de Concepción (Anexo 3). Los equipos utilizados para la actividad de medición se encuentran calibrados de acuerdo a los certificados de calibración vigentes (Anexo 4) |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figura 1. | Fecha : 21.12.2018 |  |  |  |  |
| Coordenadas Good Bar DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5922470.00 m S | Coordenada Este: 674777.00 m E | Coordenadas Receptor N°1 DATUM WGS84 HUSO 18 | Coordenada Norte: 5922461.00 m S | Coordenada Este: 674766.00 m E |
| Descripción medio de prueba: Ubicación de receptor N°1 con respecto a fuente emisora denunciada correspondiente a local nocturno Good Bar |  |  |  |  |  |

CONCLUSIONES

De las actividades de fiscalización realizadas, es posible verificar que existe superación de la norma D.S. N° 38/2011, por lo que se constata superación del límite máximo, para horario nocturno, en el receptor evaluado.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 21-12-2018 |
| 2 | Reporte técnico |
| 3 | Ordenanza PRC Concepción |
| 4 | Certificados calibración |