INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

WACCOM RETAIL

DFZ-2019-260-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Elaborado | Matías Tapia |  |

25 de febrero de 2019

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Waccom Retail |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Andes N°4385, Quinta Normal, RM. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Quinta Normal |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Héctor Lucero Ibarra | RUT o RUN: 7.869.213-8 |
| Domicilio titular: Andes N°4385, Quinta Normal, RM | Correo electrónico: hlucero@waccomretail.com |
|  | Teléfono: +56 96 6373346 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 19 de diciembre de 2018, se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde patio techado con vanos de vivienda, ubicada en Bismarck N°1441, Quinta Normal, en condición de medición interna con ventana abierta, obteniéndose un NPC de 53 dB(A). En esta oportunidad, quedó pendiente la aplicación del Art. 21° del D.S. N°38/11 MMA, ya que, según lo declarado por el denunciante, existirían maquinarias de uso esporádico que no se encontraban en funcionamiento durante la visita (Ver anexo 1). Luego, con fecha 17 de enero de 2019, se realizó exitosamente una (01) segunda medición de nivel de presión sonora en periodo diurno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), haciendo uso de la facultad que otorga el Artículo 21° de esta misma, solicitando el encendido de dos herramientas - identificadas como fresadora y sierra circular (ver anexo 2) - y realizando medición desde dormitorio de segundo piso de vivienda, ubicada en Bismark N°1441, Quinta Normal, en condición de medición interna con ventana abierta, obteniéndose un NPC de 57 dBA. Una vez obtenidos los Niveles de Presión Sonora Corregidos, correspondientes a 53 dBA y 57 dBA (diurno), se procedió a evaluar la zona donde se ubica el receptor, correspondiente a Zona MI del Plan Regulador de Quinta Normal, homologándose ésta a Zona III para efectos del D.S. N°38/11 MMA, según Fichas de Reporte Técnico elaboradas por SEREMI de Salud RM. Sin embargo, en revisión a los documentos respectivos al Instrumento de Planificación Territorial señalado, se observa que esta zona admite, entre sus usos de suelo permitidos, el de vivienda, equipamiento y almacenamiento talleres e industria inofensiva, por lo que, según instrucciones de Res. Ex. N°491/2016 SMA, se debe homologar a Zona II del D.S. N°38/11 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (45 dBA en periodo diurno) y el NPC obtenido a partir de la medición realizada en fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el receptor N°1, presentándose una excedencia de 8 y 12 dBA. | No existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo diurno, en la ubicación del receptor N°1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de 19 de diciembre de 2018 |
| 2 | Acta de Inspección de 17 de enero de 2019 |