INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

RESTAURANT LA CALETA PUPUYANO

DFZ-2019-322-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Elaborado | Matías Tapia |  |

06 de marzo de 2019

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Restaurant La Caleta Pupuyano |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Alcérreca N°1390, Quinta Normal, RM. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Quinta Normal |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: José Antonio González Castro | RUT o RUN: 9.157.466-7 |
| Domicilio titular: Alcérreca N°1390, Quinta Normal, RM. | Correo electrónico: transportesgonzalez@gmail.com |
|  | Teléfono: +56 9 9406453 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 27 de enero de 2019, se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde patio trasero de vivienda, ubicada en Alcérreca N°1368, Quinta Normal, en condición de medición externa. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a NPC (diurno) de 60 dBA, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, el cual se encuentra emplazado en Zona MI del Plano Regulador de Quinta Normal, homologable a Zona III para efectos del D.S. N°38/11 MMA, según Fichas de Reporte Técnico elaboradas por SEREMI de Salud RM. Sin embargo, en revisión del Instrumento de Planificación Territorial señalado, se observa que dicha zona admite, entre sus usos de suelo permitidos, el de vivienda, equipamiento y almacenamiento talleres e industria inofensivo, por lo que, según instrucciones dictadas en Res. Ex. N°491/2016 SMA, la Zona MI debe ser homologada a Zona II del D.S. N°38/11 MMA. Con base en los límites que se deben cumplir para esta zona (45 dBA en periodo nocturno) y el NPC obtenido a partir de la medición realizada en fecha anteriormente señalada, se indica que existe superación en el receptor N°1, presentándose una excedencia de 15 dBA. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, presentándose una excedencia de 15 dBA en la ubicación del receptor N°1, por parte de la actividad de comercial que conforma la fuente de ruido identificada. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de 27 de enero de 2019 |