INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Programa de Cumplimiento

PLANTA PROCESADORA DE NUECES ANAKENA

DFZ-2017-5892-XIII-PC

Abril 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | María Isabel Mallea |  |
| Elaborado | Nicolás Muñoz Toro |  |

# Contenido

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

2.2	Ubicación y Layout	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	5

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	5

4.2	Documentos revisados	8

5	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	9

5.1	Acciones ejecutadas al momento de aprobarse el PdC	10

5.2	Acciones en ejecución al momento de aprobarse el PdC	14

5.3	Acciones principales por ejecutar al momento de aprobación del PdC	23

6	OTROS HECHOS	34

7	CONCLUSIONES	39

8	ANEXOS	40

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente a la unidad fiscalizable “PLANTA PROCESADORA DE NUECES ANAKENA”, localizada en Calle 6 Oriente s/n, Paine, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Res. Ex. N°5/A-005-2016, de fecha 28 de abril de 2017 de esta Superintendencia.

Como antecedentes del presente proceso de fiscalización, se observó principalmente la Autodenuncia presentada ante la SMA el 08 de julio de 2016, por la ejecución de un proyecto (que opera desde el año 1998) sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental, lo que representa el hito fundante de la formulación de cargos (Res. Ex. Rol N°1/Rol A-005-2016) que dio origen al Programa de Cumplimiento fiscalizado en el presente proceso (ver Anexo 1).

El motivo de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto correspondió por contar con una potencia instalada de 23.340 KVA, siendo superior al umbral de 2.000 KVA identificado como causal de ingreso en la tipología establecida en el artículo 10, letra I), de la Ley 19.300, en relación a literales I.1 y k.1, del D.S. Nº40 del año 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Iniciado el proceso sancionatorio, la empresa presentó un Programa de Cumplimiento con el fin de subsanar los hechos constitutivos de infracción, el que fue aprobado mediante la Res. Ex. N°5/Rol A-005-2016. El Programa contiene 10 acciones, las que se pueden resumir en lo siguiente:

- Regularización de Fuentes Fijas, mediante registro de las mismas ante la SEREMI de Salud (acción N°1), ejecución de Mediciones Isocinéticas que demuestren cumplimiento del PPDA (acción N°8), y declaración ante la SEREMI de Salud (acción N°9)

- Disminución del consumo de agua y de aguas residuales generadas, mediante construcción y operación de infraestructura específica (acción N°2)

- Regularización de la capacidad instalada de 23.340 KVA, mediante obtención de RCA del proyecto Agroindustrial (acción N°3) y la limitación del uso de la capacidad instalada mientras no se cuente con dicha autorización (acción N°10).

- Disminución de material particulado por tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (acción N°4).

- Disposición de aguas y lodos de proceso por empresa autorizada, con frecuencia máxima de 3 viajes por día, entre meses de noviembre a enero (acción N°5).

- Manejo de RESPEL y RESNOPEL (acción N°6 y 7 respectivamente) en las condiciones establecidas en el PdC, mediante 5 “sub-acciones” asociadas a capacitar al personal, regularizar registros en RETC, transportar y disponer mediante empresas autorizadas en las frecuencias establecidas, y obtener aprobaciones de SEREMI de Salud para las Bodegas.

Revisada la documentación enviada por el titular, entre la que se cuenta con el Reporte Inicial, 5 reportes bimestrales y el Reporte Final, entre otros (ver Anexo 2), se constataron los siguientes hechos que representan hallazgos:

- Respecto a la Acción N°5:

  - Respecto a la frecuencia para transporte de RILes y/o lodos, establecida con un máximo de 3 veces al día, el día 28 de noviembre de 2017, posterior a la notificación de la Res. Ex. N°5/2017, ROL A-005-2016, se superó dicho límite, efectuándose 4 retiros de RILes a La Farfana.

  - Respecto a la temporalidad de los retiros (la que debía acotarse a los meses de noviembre hasta enero), se identificó que posterior a la notificación de la Res. Ex. N°5/2017, ROL A-005-2016, se efectuaron los siguientes movimientos de lodos fuera de temporada autorizada:

    - El 5 de febrero de 2018 se realizaron 2 ingresos a IDEA CORP S.A. (DDSI N°1026 y 1027) (3.500 y 10.000 kg).

    - El 12 de febrero de 2018 se realizó 1 ingreso a IDEA CORP S.A. (DDSI N°1030) (10.000 kg).

    - En algún momento no determinado, y mencionado en la Factura del día 21 de febrero de 2018 (Reporte Bimestral N°4), se efectuó un retiro de lodo vegetal con destino a "lombricultura", por lo que no es posible constatar la disposición del residuo en empresa autorizada.

- Respecto a las Acciones N°6 y N°7:

  - Respecto a la autorización para disposición de RESNOPEL de tipo “industriales”, se observa que no se identificó el vertedero receptor asociado a los retiros de fechas 16 de octubre, 16 de noviembre y 18 de diciembre de 2017, no pudiéndose verificar la autorización de la empresa que dispuso de ellos.

  - Respecto a la frecuencia, se constató un único retiro de RESPEL, a 1 año y 2 meses desde la notificación del PdC, aproximadamente, diferente a la frecuencia establecida por PdC cada 6 meses al menos.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: PLANTA PROCESADORA DE NUECES ANAKENA | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En Operación |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Calle 6 Oriente s/n, Paine, Comuna de Paine, Provincia de Maipo |
| Provincia: Maipo |  |
| Comuna: Paine |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Exportadora Anakena Ltda | RUT o RUN: 78.185.710-6 |
| Domicilio titular: --------------- | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: |
| Identificación del representante legal: Claudio García Aguirre | RUT o RUN: |
| Domicilio representante legal: Calle 6 Oriente s/n, Parcela N°164, Paine, o casilla 355, Buin | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: |

## Ubicación y Layout

| Mapa de ubicación local (Fuente: Google Maps). Las etiquetas de hitos geográficos son asignados por la interfaz de visualización de Google Maps, y deben ser usados sólo en forma referencial. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia: DATUM WGS 84 | Huso: 19s | UTM N: 6.259.297 | UTM E: 338.284 |
| Ruta de acceso: Desde Santiago Centro (Punto A), dirigirse al sur vía Ruta 5, y tomar salida a “Paine (vía local)”; una vez llegado a Calle 4 poniente (transversal a Ruta 5), continuar hacia el Este y tomar la primera salida hacia el sur, hasta el ingreso a las instalaciones (Punto B) |  |  |  |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| N° | Instrumento | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Res. Ex. N°5/ROL A-005-2016, del 28 de abril de 2017 | SMA | “APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO CON CORRECCIONES DE OFICIO Y SUSPENDE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN CONTRA DE EXPORTADORA ANAKENA LTDA” | Ver Anexo 1. Mediante esta resolución, se aprobó el Programa de cumplimiento presentado por el titular, corrigiéndosele de oficio varios indicadores y el Capítulo N°1 del PdC "Potencia instalada". Adicionalmente, se solicitó al titular la entrega de un programa de cumplimiento refundido en el que estén incorporadas las correcciones señaladas previamente, en un plazo de 5 días hábiles desde la notificación de esta Resolución (ocurrida el 7 de junio de 2017). Finalmente, el titular presentó lo solicitado el día 12 de junio de 2017. En base a este documento se efectuó la presente fiscalización. |
| 2 | RCA N°464, del 20 de octubre de 2017 | Comisión de Evaluación Ambiental RM | “Califica Ambientalmente el proyecto "Regularización Planta Procesadora de Nueces"” | La obtención de esta resolución corresponde al indicador de cumplimiento asociado a la Acción N°3 del Programa de Cumplimiento refundido, y su revisión se enmarcó en la atención de denuncias. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN. DOCUMENTOS REVISADOS

A continuación se describen los documentos revisados en el marco del proceso de fiscalización, generados por la SMA (en particular por División de Sanción y Cumplimiento) y por el titular (principalmente Reportes del estado de ejecución de las acciones comprometidas por PdC), y se presenta una matriz de reportes y las acciones asociadas a cada uno (Tablas 1 y 2 respectivamente)

Tabla 1. Documentos revisados en el marco del proceso de fiscalización

| N° | Nombre del documento revisado | Origen | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Res Exenta N°5/Rol A-005-2016, del 28 de abril de 2017, Aprueba programa de cumplimiento con correcciones | SMA | Es parte del expediente sancionatorio (ver Anexo 1). |
| 2 | Carta del 12 de junio de 2017, Programa de Cumplimiento Refundido | Titular |  |
| 3 | Carta del 4 de julio de 2017, Reporte inicial PdC |  | Corresponden a Reportes entregados por el titular respecto a las acciones del PdC (ver Anexo 2). Los siguientes documentos fueron entregados separados de los “Reportes” de Inicio, de Avance y Final, pero se encuentran vinculados al cumplimiento de acciones específicas: - ID 4 se entregó como verificador de ejecución de una acción condicionada a un "Impedimento Eventual" para el cumplimiento de la acción N°8 del PdC. - ID 8 se asocia al cumplimiento de las acciones 6 y 7 del Programa de Cumplimiento - ID 12 y 13 son parte del expediente sancionatorio, y se asocian al cumplimiento de las acciones 6 y 7 (ver Anexo 1) - ID 14 corresponde a un reporte complementario respecto a las acciones 6 y 7. |
| 4 | Carta del 4 de septiembre de 2017, Solicita “Modificación de Plazo Acción 8 de Reporte Bimestral 1” |  |  |
| 5 | Carta del 4 de septiembre de 2017. Reporte bimestral 1 |  |  |
| 6 | Carta del 6 de noviembre de 2017. Reporte bimestral 2 |  |  |
| 7 | Carta del 9 de enero de 2018. Reporte bimestral 3 |  |  |
| 8 | Carta del 24 de enero de 2018. Comprobantes de Ingreso de Solicitud de Aprobación de la bodega de Respel y Resnopel |  |  |
| 9 | Carta del 16 de marzo de 2018. Reporte bimestral 4 |  |  |
| 10 | Carta del 22 de mayo de 2018. Reporte bimestral 5 |  |  |
| 11 | Carta del 2 de agosto de 2018. Reporte final |  |  |
| 12 | Carta del 2 de agosto de 2018. Solicita lo que indica |  |  |
| 13 | Carta del 24 de agosto de 2018 Res. Ex. N°6/ROL A 005 – 2016. Resuelve sobre la presentación del 2 de agosto | SMA |  |
| 14 | Carta del 11 de diciembre de 2018. Reporte final Acciones 6 y 7 | Titular |  |

Tabla 2. Matriz de Reportes y las Acciones descritas en cada uno.

| Fecha | Nombre Reporte | Acciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 de julio de 2017 | Inicial | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 4 de septiembre de 2017 | Solicita modificación de plazo acción 8 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 4 de septiembre de 2017 | Reporte bimestral 1 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 6 de noviembre de 2017 | Reporte bimestral 2 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 9 de enero de 2018 | Reporte bimestral 3 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 24 de enero de 2018 | Comprobante solicitud aprobación de Bodegas |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 16 de marzo de 2018 | Reporte bimestral 4 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 22 de mayo de 2018 | Reporte bimestral 5 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2 de agosto de 2018 | Reporte final | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 11 de diciembre de 2018 | Reporte final Acciones 6 y 7 |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

En el Documento “Programa de Cumplimiento Refundido” ingresado a la Oficina de Partes de la Superintendencia el 12 de junio de 2017, el titular indicó lo siguiente:

- “DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN:

Ejecución de un proyecto agroindustrial, que cuenta con una capacidad instalada de 23.340 KVA, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental Favorable que la Autorice.

- NORMATIVA PERTINENTE:

Ley 19.300 (modificada por Ley 20417). Art. 10º

Decreto Supremo Nº40. Art. 3º.

- DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN

No aplica, no existen efectos causados que remediar”

Las acciones, sus descripciones, metas, forma y fecha de implementación, indicadores y medios de verificación, se han transcrito textualmente desde el documento “Programa de Cumplimiento Refundido”; los demás campos se han agregado en el marco de la fiscalización al Instrumento señalado previamente.

## Acciones ejecutadas al momento de aprobarse el PdC

| 2.1. Acciones ejecutadas |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° ID, Descripción de Acción y Meta, y Forma de Implementación | Fecha de Implementación / Indicador / Medios de Verificación | Resultados de la Fiscalización |
| N° 1. Acción y Meta. Regularización de Fuentes Fijas Forma de implementación: a) Verificación de Fuentes Fijas por parte del Seremi de Salud b) Registro de Fuentes Fijas | Fecha de implementación: a) Septiembre 2016/ (b) Octubre 2016 Indicador de cumplimiento: a) Todas las fuentes fijas de la planta han sido verificadas por la Seremi de Salud b) Todas las fuentes fijas de la planta se encuentran debidamente inscritas Medios de verificación: Reporte Inicial: Se presentará reporte inicial con plazo máximo de un mes contados desde la aprobación del PDC, donde se adjuntará Acta de Seremi de Salud y Comprobante de inscripción de Fuentes Fijas | - El estado de esta acción fue descrito en el Reporte inicial y en el Reporte final. - En el reporte inicial (recibido el 4 de julio de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo I del presente documento, acta de Seremi de Salud y Comprobante de inscripción de las fuentes fijas de la instalación”. - En el Anexo I de dicha presentación, se observan los siguientes documentos: - “Solicitud visita.pdf” Carta remitida por Anakena a la Seremi de Salud (24 de agosto de 2016), en la que el titular describe las fuentes con que cuenta la empresa, tipo proceso de tratado de nueces, asociadas entre sí, y solicita una visita a la planta por parte de la SEREMI. - “Acta Seremi.pdf”, del 15 de septiembre de 2016, en la cual se listan los ductos y ciclones asociados a la instalación, señalando finalmente que se debe “acreditar cumplimiento de norma de material particulado con método isocinético. Además deberán solicitar N° de registro para los procesos o etapas de origen de las emisiones e incluirlo en la Declaración de emisiones”. - Resoluciones de Registro de fuentes, con las características descritas en la Tabla a continuación: Tabla 3. Datos de las Fuentes afectas al Programa de Cumplimiento, y de las Resoluciones de Registro asociadas a cada una Datos de Resolución; Datos de la Fuente. N°; Fecha; Registro; Tipo; Marca; Modelo; Año; Potencia / Capacidad Instalada. 5094; 24 feb 2017; PR 15822; Aspirador; Hechizo; S/M; 2000; Potencia de 3000 kg/hr. s/d*; s/d*; PR 15828; Grupo electrógeno; Cummins; QSL9G5 (Serie N° 21783551); 2007; Capacidad instalada de 300 Kva. 25710; 26 dic 2016; PR 15908; Grupo electrógeno; Cummins; QSL9G5 (Serie N° 36172504); 2010; Capacidad instalada de 300 kva. 5146; 27 feb 2017; PR 15826; Horno de secado; Greenheck; AFDW-41-3-1 (Serie N° 1357663); 2016; Capacidad instalada de 353 Mca/hr. 5145; 27 feb 2017; PR 15827; Horno de secado; Greenheck; AFDW-41-3-1 (Serie N° 14169860); 2016; Capacidad instalada de 764 Mca/hr. 5095; 24 feb 2017; PR 15824; Partidor mecánico; Hechizo; S/M; 2011; Capacidad instalada de 3000 kg/hr. 5093; 24 feb 2017; PR 15825; Partidor mecánico; Hechizo; S/M; 2011; Capacidad instalada de 4000 kg/hr. 5092; 24 feb 2017; PR 15823; Separador; Hechizo; S/M; 2011; Capacidad instalada de 1000 kg/hr. *El documento corresponde al archivo “Resolución 2.jpg”, que no tiene número ni fecha legibles, por escanearse omitiendo la parte superior, que aparentemente tiene los datos señalados. - Todo lo anteriormente señalado coincide con los medios verificadores exigidos en el PdC. - La última de las Resoluciones de registro de fuentes fue obtenida en febrero de 2017, fuera del plazo establecido (octubre 2016). |
| N° 2. Acción y Meta. Disminución del consumo de agua y disminución de generación de aguas residuales Forma de implementación: a) Diseño, Construcción e Implementación de Planta de Tratamiento de Aguas de Despelonado b) Construcción de Piscina de evaporación de Aguas de descarte | Fecha de implementación: Febrero 2017 Indicador de cumplimiento: a) La Planta de Tratamiento de Aguas de Despelonado se encuentra construida y operativa b) La piscina de evaporación de aguas de descarte se encuentra construida y operativa Medios de verificación: Reporte Inicial: Se presentará reporte inicial con plazo máximo de un mes contados desde la aprobación del PDC, donde se adjuntará fotografías y descripción de planta de tratamiento de aguas de despelonado y de la piscina de evaporación y acumulación de aguas de descarte | - El estado de esta acción fue descrito en el Reporte inicial y en el Reporte final. - En el reporte inicial (recibido el 4 de julio de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo II del presente documento, fotografías de la planta de tratamiento de aguas y piscina de evaporación. Adicionalmente, se adjunta descripción técnica que detalla su funcionamiento.” - En el Anexo II de dicha presentación, se observan los siguientes documentos: - “Descripción PTA.pdf”. Documento de 6 páginas, con fecha declarada julio 2016, titulado “Descripción Planta de Tratamiento de Aguas y Piscina de Evaporación”. En el documento se describe el proceso de “despelonado” de nueces, se declara un uso de 30 m3 diarios de agua, y una pérdida de 5m3 diarios, recirculándose los restantes 25 m3. También se identifica la ubicación del sistema de tratamiento y de la piscina de evaporación y acumulación (ver Figura 1), declarándose una capacidad de 2000 m3, “suficiente para contener la totalidad de los riles generados en la temporada”. Respecto a cuerpos receptores, se indicó explícitamente lo siguiente: “no existe cuerpo superficial y/o subterraneo receptor de los residuos líquidos, ya que éstos son tratados para someterlos nuevamente al proceso de despelonado. Con respecto al lodo (agua con tierra) es enviado mediante tuberías a una piscina estanca donde ocurre un proceso de evaporación”. - “EETT.pdf”. Documento de 8 páginas, con fecha declarada noviembre 2016, titulado “Especificaciones técnicas piscina de evaporación” de “ArquiRed”, en que describe las características generales de dicha piscina, estipulaciones de los arquitectos, trabajos previos, trazados, y obra gruesa a ejecutar (incluyendo impermeabilización). El documento incluye un plano, 3 fotografías de la geomembrana instalada, y una ficha de especificaciones de la “Geomembrana Lisa GSE HDPE” (ver Figura 2, Fotografía 1 y Fotografía 2). - “Fotografías.pdf”. Documento de 6 páginas, con fecha declarada julio 2017, titulado “REPORTE INICIAL: Fotografías de Planta de Tratamiento de Aguas y Piscina de Evaporación”. Corresponde a 12 fotografías de distintos componentes del Sistema de tratamiento de RILes, de las cuales algunas se incluyeron en el presente informe (ver Fotografía 3, Fotografía 4 y Fotografía 5). - Todo lo anteriormente señalado coincide con los medios verificadores exigidos en el PdC; con lo anterior, se permite inferir que se ha dado cumplimiento a los indicadores establecidos. |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Figura 1 | Fuente: Elaboración propia, según lo descrito en el documento “Descripción PTA.pdf” |
| Descripción del medio de prueba: Ubicación de los componentes del Sistema de Tratamiento de RILes, |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 2 | Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| Descripción del medio de prueba: Figura y Fotografías del documento “EETT”, que dan cuenta de las características del tranque de evaporación/acumulación. |  |  |
| Fotografía 3. | Fotografía 4 | Fotografía 5 |
| Descripción del medio de prueba: Fotografías del documento “Fotografías.pdf”, que dan cuenta de las características de distintas partes del Sistema de tratamiento de RILes. |  |  |

## Acciones en ejecución al momento de aprobarse el PdC

| N° ID, Descripción de Acción y Meta, y Forma de Implementación | Fecha de Implementación / Indicador / Medios de Verificación | Resultados de la Fiscalización |
| --- | --- | --- |
| N°3 Acción y Meta. Presentación de Declaración de Impacto Ambiental para la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable de la actividad desarrollada Forma de implementación: a) Someter a evaluación del SEIA la DIA del proyecto Agroindustrial que que [SIC] cuenta con una capacidad instalada de 23.340 KVA. | Fecha de inicio plazo ejecución: (a) 08 de julio de 2016 ingreso de DIA a tramitación. Se estima obtención de RCA luego de 6 meses contados desde la notificación de aprobación del PDC Indicador de cumplimiento: a) Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable emitida por el SEA Medios de verificación: Reporte Inicial: Se presentará reporte inicial con plazo máximo de un mes contados desde la aprobación del PDC, donde se adjuntará Comprobante de ingreso de la admisión a tramitación de la DIA Reporte de Avance: Se presentará reporte de avance, donde se adjuntará estado de la evaluación del proyecto en reporte bimestral Reporte Final: Se enviará copia de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable emitida por el SEA | - El estado de esta acción fue descrito en el Reporte inicial, en todos los reportes periódicos bimestrales, y en el Reporte final. - En el reporte inicial (recibido el 4 de julio de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo III del presente documento, comprobante de admisibilidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la empresa” Como Anexo III, el titular incluyó la Res. Ex. SEA N°374, del 13 de julio de 2016, que “Se pronuncia sobre admisión a trámite” de la DIA “del proyecto "Regularización Planta Procesadora de Nueces", presentado por el Señor Humberto Sergio Benedetti Domínguez, en representación de Exportadora Anakena Ltda. con fecha 08 de julio de 2016”. - En el reporte bimestral 1 (recibido el 4 de septiembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo I del presente documento, oficio de ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental de la Adenda 2 del Proyecto “Regularización Planta Procesadora de Nueces” ANAKENA, donde se comprueba el estado de evaluación del Proyecto”. Como Anexo I, el titular incluyó una carta ingresada al SEA RM el 18 de agosto de 2017, que declara la entrega de la Adenda N°2 de la DIA señalada. - En el reporte bimestral 2 (recibido el 6 de noviembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo I del presente documento, Informe Consolidado de la Evaluación (ICE) del Proyecto “Regularización Planta Procesadora de Nueces. Anakena”. Si bien el ICE recomienda el rechazo del proyecto, este fue aprobado de manera unánime por la comisión de evaluación, luego de que la empresa se comprometió al retiro de 7 estanques de gas para disminuir su almacenamiento (los cuales ya fueron retirados). La RCA del proyecto se encuentra actualmente en proceso de firma y publicación, dicho antecedente permitirá dar cumplimiento a la normativa vigente y subsanar el Hecho Constitutivo de Infracción del proceso sancionatorio referente a la ejecución de un proyecto sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).” Como Anexo I, el titular incluyó el ICE señalado previamente. - En el reporte bimestral 3 (recibido el 9 de enero de 2018), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo I del presente documento, Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto “Regularización Planta Procesadora de Nueces. Anakena”. El Proyecto fue aprobado de manera unánime por la comisión de evaluación, luego de que la empresa se comprometió al retiro de 7 estanques de gas para disminuir su almacenamiento (los cuales ya fueron retirados). La RCA permite dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y subsanar el Hecho Constitutivo de Infracción que da origen al proceso sancionatorio, referente a la ejecución de un proyecto sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).”. Como Anexo I, el titular incluyó la RCA señalada previamente. - En los Reportes bimestrales N°4 y 5, y en Reporte final, el titular señaló lo siguiente: “En Anexo I del Reporte Bimestral N°3 se presentó Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto “Regularización Planta Procesadora de Nueces. Anakena”. La RCA permite dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y subsanar el Hecho Constitutivo de Infracción que da origen al proceso sancionatorio, referente a la ejecución de un proyecto sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).” - Los antecedentes descritos se encuentran en el expediente de evaluación del proyecto, y pueden ser consultados en el siguiente hipervínculo: <http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2131581286> - Todo lo anteriormente señalado coincide con los medios verificadores exigidos en el PdC. |
| N°4 Acción y Meta. Disminución de material particulado por tránsito de vehículos por caminos no pavimentados Forma de implementación: En caminos de acceso e internos de la planta, se aplicará supresor de polvo, consistente en polímero de base acuosa u otro compuesto que cumpla con eficiencia mayor al 90% de efectividad en la disminución de emisión. Cualquiera sea el supresor de polvo, deberá contar con un análisis de que no es nocivo con el medio ambiente ni la salud de las personas | Fecha de inicio plazo ejecución: Se comenzó con aplicación a partir de Enero 2017 y se estima aplicación mínima de 2 veces al año o la frecuencia que establezca el fabricante del producto aplicado Indicador de cumplimiento: a) El supresor de polvo se aplica con la frecuencia comprometida Medios de verificación: Reporte Inicial: Se presentará reporte inicial con plazo máximo de un mes contados desde la aprobación del PDC, donde se adjuntará Orden de compra por la ejecución del Servicio Reporte de Avance: Se presentará en reporte de avance fotografías e informes de la aplicación del producto Reporte Final: Se presentará en reporte final fotografías e informes de la aplicación del producto aplicado durante la ejecución del programa de cumplimiento | - El estado de esta acción fue descrito en el Reporte inicial, en todos los reportes periódicos bimestrales, y en el Reporte final. - En el reporte inicial (recibido el 4 de julio de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo IV del presente documento, facturas por el servicio de aplicación de supresor de polvo” Como Anexo IV, el titular adjuntó el documento “Facturas supresor de polvo.pdf”, de 3 páginas: siguientes documentos: - Factura electrónica N°25, emitida el 4 de enero de 2017 (página 1), valorizando lo siguiente: - “Supresor de polvo DS-50. Formato DS-50 corresponde al concentrado MSC-AS44 diluido al 50% en agua” (5.000 Lts) - “Supervisión de aplicación. Mediciones de MP10 al inicio – 7 días – 14 días – 21 días” (1 servicio) - “Arriendo de Equipo Dust Mate MK Turnkey, análisis de datos e informe” (1 servicio) - Factura electrónica N°32, emitida el 2 de marzo de 2017 (página 2), valorizando lo siguiente: - “Supresor de polvo DS-50. Formato DS-50 corresponde al concentrado MSC-AS44 diluido al 50% en agua” (11.700 Lts) - “Supervisión de aplicación. Doble en un área nueva de 4.600 M2 y aplicación simple en un área de 2.500 M2” (1 servicio) - Factura electrónica N°33, emitida el 13 de marzo de 2017 (página 3), valorizando lo siguiente: “Supresor de polvo DS-50. Formato DS-50 corresponde al concentrado MSC-AS44 diluido al 50% en agua” (5.800 Lts) - En el reporte bimestral 1 (recibido el 4 de septiembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo II del presente documento, informe de aplicación de supresor de polvo con fotografías que demuestran el desarrollo de la actividad”. Como Anexo II, el titular incluyó el documento “Informe con Fotografías Supresor.pdf” de 18 páginas, titulado según su portada como “Anexo VI Programa de Estabilización de Caminos y Metodología que Justifica Abatimiento de 90%”. Según el encabezado del mismo documento, correspondería a un Anexo de la Adenda N° 2 de la DIA, con fecha declarada agosto 2017. - El documento tiene 2 páginas de Antecedentes Generales (páginas 2 y 3 de 18), en las que señala lo siguiente: “El presente documento se ha elaborado con la finalidad de entregar los antecedentes y metodología de aplicación del supresor de polvo en los caminos no pavimentados que forman parte de la circulación de caminos de acceso a la planta de la empresa […], entregando los resultados obtenidos de las mediciones efectuadas, así como una propuesta de aplicación del supresor durante el año […] A continuación, se presentan adjuntos los siguientes documentos que acreditan y respaldan la eficiencia del supresor de polvo, sobre 90% en la reducción de material particulado por la circulación de caminos: Anexo A : Informe ejecutivo “Prueba de Eficiencia de Supresor de Polvo Biodegradable”. [Nota SMA: páginas 4 a 9] Anexo B : Certificado de Biodegragradabilidad del supresor de polvo [Nota SMA: páginas 10 y 11] Anexo C : Certificado de Calibración del Equipo Dustmate [Nota SMA: página 12] Anexo D : Hoja de Seguridad del Producto [Nota SMA: página 13 a 17] Anexo E : Plan Anual de Mitigación de Polvo. [Nota SMA: página 18]”. - En el denominado “Informe ejecutivo “Prueba de Eficiencia de Supresor de Polvo Biodegradable””, el consultor detalló las actividades realizadas, entre las cuales se observa principalmente la siguiente secuencia de actividades: - “Se efectúa primeramente mediciones con Dust Mate en forma previa a la aplicación del supresor de polvo, obteniéndose valores con los que se constituyó la Línea Base” - “Después de realizada la medición base, se realizó la aplicación del supresor de polvo DS-50 con camión aljibe” - Se realizaron mediciones el 6 de enero (1 hora y 2 horas después de realizada la aplicación), el 13, 19 y 25 de enero, y el 1 de febrero, con velocidades de tránsito de vehículos a 20, 40 y 10 km/h (página 7). En todas las mediciones se declararon eficiencias superiores al 97% respecto a la emisión de MP10 y MP2,5. - En el reporte bimestral 2 (recibido el 6 de noviembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “En Anexo II del Reporte Bimestral N°1 se presentó informe de aplicación de supresor de polvo con fotografías que demuestran el desarrollo de la actividad. Se informa a la autoridad que los caminos de acceso e internos a la planta se encuentran actualmente pavimentados, evitando de esta manera la emisión de material particulado por tránsito de vehículos en caminos no pavimentados. Se adjunta en Anexo II del presente documento, facturas por la pavimentación de caminos y fotografías que demuestran el desarrollo de la actividad.” Como Anexo II, el titular incluyó 5 documentos: - Facturas N°56, 62 y 77, de fechas 17 de agosto, 8 de septiembre y 18 de octubre de 2017, asociadas a Constructora CONEF Limitada, las que hacen mención a “Suministro e instalación de Carpeta de Asfalto”, o “Pavimentación”. - “EP 1 COT 068-17xlsx.pdf”, de fecha declarada 8 de septiembre de 2017, que correspondería al “ESTADO DE PAGO N°1” a Constructora CONEF Limitada. - “Fotografías.pdf”, de fecha declarada noviembre 2017, de 3 páginas. Su contenido corresponde a 6 fotografías, que dan cuenta de la pavimentación ya efectuada al interior de las instalaciones del titular. - Posteriormente, en los reportes siguientes, se da cuenta de que “los caminos de acceso e internos a la planta se encuentran actualmente pavimentados, evitando de esta manera la emisión de material particulado por tránsito de vehículos” (ver Fotografía 6 a Fotografía 8 de este Informe). Adicionalmente, se indica que previo acuerdo con la Municipalidad de Paine, debido a las acciones de “pavimentación del camino externo de ingreso a la instalación mediante el aporte público y privado” (ver Reporte bimestral 3, Anexo II), el titular “asume el compromiso de humectar el camino externo de ingreso a la instalación mientras se coordina la pavimentación con la Municipalidad de Paine” (ver Reportes bimestrales 4 y 5, y Reporte final) - En todos los reportes señalados en el párrafo anterior se adjuntaron archivos PDF con fotos de camiones aljibe humectando caminos exteriores, salvo en el reporte final, en el que las fotos dan cuenta de la pavimentación definitiva del camino exterior a la instalación (ver Fotografía 9 a Fotografía 11) - Previo a los eventos asociados a la pavimentación de los caminos interiores y exteriores, descritos por el titular en sus cartas, el titular dio cuenta de los medios verificadores exigidos en el PdC respecto a la supresión de polvo. Adicionalmente, se estima que la pavimentación definitiva permite cumplir la Acción y Meta “Disminución de material particulado por tránsito de vehículos por caminos no pavimentados”. |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fotografía 6 | Fotografía 7 | Fotografía 8 |
| Descripción del medio de prueba: Fotografías del documento “Fotografías Pavimentación.pdf”, del Reporte bimestral 3 (Anexo II), que dan cuenta de la pavimentación de los caminos interiores. |  |  |
| Fotografía 9 | Fotografía 10 | Fotografía 11 |
| Descripción del medio de prueba: Fotografías del documento “Anexo II - Fotografías Pavimentación Caminos Ex.pdf”, del Reporte final, que dan cuenta de la pavimentación de los caminos exteriores. |  |  |

Acción N°5. Acción y Meta: Disposición Adecuada de Aguas y Lodos de Proceso

- Forma de implementación:  Contratación de empresa Autorizada para la disposición de aguas de despelonado. Cabe destacar que la capacidad de acumulación de las aguas de despelonado es de 2000 m3, suficiente para acumular la totalidad generada anualmente. Se informa que la planta generaría un total de 1780 litros anuales sin realizar tratamiento y recirculación de las aguas de despelonado. Sin embargo, se contempla la generación de 190 m3 anuales con la operación de la planta de tratamiento o recirculación. La frecuencia máxima de retiros será de 3 viajes al día durante los meses de noviembre, diciembre o enero.

- Fecha de inicio plazo ejecución: Febrero 2017. La frecuencia máxima de retiros será de 3 viajes al día durante los meses de noviembre, diciembre o enero.

- Indicador de cumplimiento:  Las aguas de despelonado se disponen con la frecuencia comprometida.

- Medios de verificación:

  - Reporte Inicial: Se presentará reporte inicial con plazo máximo de un mes contados desde la aprobación del PDC, donde se adjuntará factura por la realización del servicio.

  - Reporte de Avance: Se presentará reporte de avance con fotografías y facturas por la realización del servicio.

  - Reporte Final: Se presentará reporte final con fotografías y facturas por la realización del servicio durante la ejecución del programa de cumplimiento

Resultados de la fiscalización:

- El estado de esta acción fue descrito en el Reporte inicial, en todos los reportes periódicos bimestrales, y en el Reporte final.

- La revisión de la presente acción consideró principalmente la revisión de la frecuencia máxima de retiros (“3 viajes al día”) y la temporalidad (meses de noviembre, diciembre o enero), todo ello en relación al retiro de “Lodos” y “RILes”.

Sin perjuicio de ello, como se verá a continuación, se observaron medios verificadores de retiro de otros residuos, principalmente el “despelonado” de las nueces, como subproducto del proceso.

- Durante del proceso de revisión de los reportes, se identificaron distintos momentos en que el titular habría gestionado el retiro de los RILes (aguas de despelonado) y de Lodos, los que se identifican gráficamente en la Figura 3 y se describen en los párrafos a continuación.

- En el reporte inicial (recibido el 4 de julio de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo V del presente documento, facturas por la disposición de aguas y lodos del proceso de despelonado”.

Como Anexo V, el titular incluyó los siguientes documentos:

  - “RETIRO LODO 07 02 2017002.pdf”, de 4 páginas con el siguiente contenido:

    - Guía de despacho N° 04815, con timbre de “IDEA CORP S.A.- Planta de Compostaje y Recepción de Residuos Inertes” del 7 de febrero de 2017; En “Detalle” describe “(1) Viaje de lodo vegetal de (8560) Kg […] Pte: Fy-2603”

    - Guía de despacho N° 04816, con timbre de “IDEA CORP S.A.- Planta de Compostaje y Recepción de Residuos Inertes” del 7 de febrero de 2017; En “Detalle” describe “(1) Viaje de lodo vegetal de (7650) Kg […] Pte: Fy-6812”

    - Guía de despacho N° 04818, con timbre de “IDEA CORP S.A.- Planta de Compostaje y Recepción de Residuos Inertes” del 7 de febrero de 2017; En “Detalle” describe “(1) Viaje de lodo vegetal de (…) Kg […] Pte: Fy-2603”

    - Guía de despacho N° 04859, con timbre de “IDEA CORP S.A.- Planta de Compostaje y Recepción de Residuos Inertes” del 11 de febrero de 2017; En “Detalle” describe “(1) Viaje de lodo vegetal de (5570) Kg […] Pte: Fy-6812”

  - “RETIRO LODO 14 10 2016001.pdf”, de 3 páginas con el siguiente contenido:

    - Orden de trabajo N° 29269 del 14 de octubre de 2016, que describe como trabajo “Servicio de evacuación de lodos orgánicos y traslado a planta de tratamiento autorizada por Seremi. Extracción de 20 m3 de lodos”, que habría sido efectuado en 2 viajes del “Movil NV-5610”;

    - Declaración de Desechos Sólidos Industriales, del Servicio de Salud Metropolitano del Medio Ambiente N° 13320, asociado a cantidad no declarada de “Lodos orgánicos”, identificando como Transportista al vehículo patente NV5610, y con timbre de recepción de IDEA CORP S.A., Rut 96.619.900-0, en Parcela 6 Camino Catemito, San Bernardo. Las fechas declaradas corresponden a 14 de octubre de 2016.

Se presentaron 2 páginas con el mismo documento.

Figura 3. Momentos en que ocurrieron movimiento de RILes y de Lodos. Los retiros indicados fueron mencionados en las Facturas señaladas en la misma figura. En rojo se han destacado elementos que no fueron exigidos en la Acción, pero que fueron reportados por el titular a través de lo declarado en las Facturas, y corresponden a movimientos de materiales con destino no declarado. Elaboración propia, según los documentos anexos a los reportes indicados

  - “RETIRO LODO FACTURA No 185002.pdf”, correspondiente a Factura Electrónica N°185, emitida el 30 de noviembre de 2016, por “PAULINA ZUNIGA NUNEZ CONT. AGRIC.DIS E RIEGO AUT, DIS.YMAT JARD VTA DE INS AGRIC.T.DE CARGA”, la que describe lo siguiente:

    - “23/11 Viajes de: limpieza y retiro de residuos liquidos no peligrosos 10:00-11:58-14:45-16:4”. Cantidad “4”

    - “24/11 Viajes de: limpieza y retiro de residuos liquidos no peligrosos 12:20-14:55-17:10”. Cantidad “3”

    - “25/11 Viajes de: limpieza y retiro de residuos liquidos no peligrosos 9:35-11:05-13:00-16:30-18:15-“. Cantidad “5”

  - “RETIRO LODO FACTURA Nro 58003.pdf”, correspondiente a Factura Electrónica N°58, emitida el 15 de febrero de 2017, por “LUIS IGNACIO VALENZUELA CÁCERES”; Giro “COMPRA VENTA PROD. AGRICOLAS, GESTION DE RESIDUOS Y TRANS.CARGA AJENA”, la que describe los siguiente:

    - “Servicio de transporte retiro de lodo vegetal”. Cantidad “6 u”

    - “Kilos kilos de lodo en ve”. Cantidad “29.720 k”

    - “horas pluma camión”. Cantidad “17 h”

    - “servicio de transporte retiro de escombro”. Cantidad “6 s”

    - “Servicio de jornal Llenado de sacas con lodo”. Cantidad “1”

De la información presentada, se observa que el último retiro de residuos líquidos y lodos habría ocurrido el 15 de febrero de 2017.

- En el reporte bimestral 1 (recibido el 4 de septiembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo III del presente documento, facturas por la disposición de aguas y lodos del proceso de despelonado. Las facturas corresponden a los últimos retiros realizados, no existiendo nuevos retiros ni facturas asociadas a dicha actividad para este reporte.”

En el Anexo III de esta presentación, el titular incorporó los mismos archivos del Anexo V del Reporte Inicial, descritos previamente.

De la información presentada, se identifica que, según lo declarado, en el periodo del reporte no se habrían retirado residuos líquidos y/o lodos.

- En el reporte bimestral 2 (recibido el 6 de noviembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “En Anexo III del Reporte Bimestral N°1 se adjuntaron facturas por la disposición de aguas y lodos del proceso de despelonado. Las facturas corresponden a los últimos retiros realizados, no existiendo nuevos retiros ni facturas asociadas a dicha actividad para este reporte.”.

De la información presentada, se identifica que, según lo declarado, en el periodo del reporte no se habrían retirado residuos líquidos y/o lodos.

- En el reporte bimestral 3 (recibido el 9 de enero de 2018), el titular señaló lo siguiente: “En Anexo III del presente documento se adjunta factura por la disposición de aguas y lodos del proceso. La factura corresponde al último retiro realizado no existiendo nuevos retiros ni facturas asociadas a dicha actividad para este reporte.”.

Como Anexo III, el titular incluyó el documento “Factura tresur.pdf”, con 10 páginas, y el siguiente contenido:

  - Factura Electrónica N°1556 de TRESUR SPA, de fecha 30 de noviembre de 2017 (página 1), a nombre del titular EXPORTADORA ANAKENA, en la que da cuenta de “Servicios retiro residuos – Fosero DISPOSICION FINA”, por una cantidad de “59.8” (unidad no definida, presumiblemente Kg) y por 4 “Servicios retiro residuos – Fosero VIAJES CAMION ALJIBE OC 10467 NOVIEMBRE 2017”.

  - Las otras 9 páginas corresponden a 4 “Tickets de pesaje”, 4 “Vales de servicios”, y 1 hoja de “Detalle de Factura 1556”.

    - Todos los vales de Servicio indican fecha 28 de noviembre de 2017, Camión “HG BR 85”, por viaje contenedor con basura “Fosa (Barro)”

      - Vale de Servicios N° 39882, 28 de noviembre de 2017, 10:20 hrs;

      - Vale de Servicios N° 39885, 28 de noviembre de 2017, 12:45 hrs;

      - Vale de Servicios N° 39883, 28 de noviembre de 2017, 14:00 hrs;

      - Vale de Servicios N° 39884, 28 de noviembre de 2017, 09:20 hrs;

    - Los Tickets de pesaje tienen gran parte de la información ilegible. En base a lo observable, se identifica que estos fueron emitidos por Aguas Andinas, PTAS La Farfana, y que al menos 2 (los más legibles) permiten observar que el mismo camión identificado en los documentos anteriores (patente “HG BR 85”) habría hecho entradas y salidas a La Farfana el día 29 de noviembre de 2017, por un Peso Neto de al menos 29.690 kg (15.140 kg ingresados el 29-11-2017 13:41 + 14.550 kg ingresados el 29-11-2017 10:05:35 + Delta de Kg no definidos por la baja legibilidad de los Tickets).

De la información presentada, se identifica que en el periodo declarado se habrían retirado residuos líquidos y/o lodos en 4 viajes el día 28 (o 29) de noviembre de 2017.

- En el reporte bimestral 4 (recibido el 16 de marzo de 2018), el titular señaló lo siguiente: “En Anexo II del presente documento se adjunta factura y guía de despacho por la disposición de aguas y lodos del proceso. La factura corresponde al último retiro realizado no existiendo nuevos retiros ni facturas asociadas a dicha actividad para este reporte”.

El Anexo II corresponde a un solo documento, “Anexo II - Registro de retiro de lodos.pdf”, con 8 páginas de contenido, entre los cuales se incluyen los siguientes:

  - Factura Electrónica N°212, emitida el 21 de febrero de 2018 (página 1) por “LUIS IGNACIO VALENZUELA CÁCERES”; Giro “COMPRA VENTA PROD. AGRICOLAS, GESTION DE RESIDUOS Y TRANS.CARGA AJENA”, la que describe lo siguiente:

    - “Servicio de transporte retiro de lodo vegetal 3 a vertedero y uno a lombricultura”. Cantidad “4 u”

    - “Kilos kilos de lodo en ve”. Cantidad “34.610 k”

    - “horas Maquina Manitu”. Cantidad “42 h”

    - “servicio de transporte retiro de escombro […], y llenado de escombro a camión”. Cantidad “2 s”

    - “Servicio de jornal”. Cantidad “1”

  - 3 documentos de Declaración de Desechos Sólidos Industriales, del Servicio de Salud Metropolitano del Medio Ambiente, todos timbrados por IDEA CORP S.A. (páginas 2 a 4), identificándolo como destinatario (en Parcela 6 Camino Catemito, San Bernardo). En todos se identificó como Transportista al vehículo patente FY 6812

    - N° 01030, asociado a ingreso del 12 de febrero de 2018, y una cantidad de lodo de 10.000 kg aproximadamente

    - N° 01026, asociado a ingreso del 5 de febrero de 2018, y una cantidad de lodo de 3.500 kg aproximadamente

    - N° 01027, asociado a ingreso del 12 de febrero de 2018, y una cantidad de lodo de 10.000 kg aproximadamente

  - 3 Guías de despacho (páginas 5 a 7)

    - N° 029076, asociado a ingreso del 5 de febrero de 2018, por Patente FY 2603

    - N° 029090, asociado a ingreso del 14 de febrero de 2018, por Patente FY 2603

    - N° 029085, asociado a ingreso del 12 de febrero de 2018, por Patente XN 8686

  - 3 “Tickets” descriptivos de kilos ingresados a vertedero, todos señalando “Generador Anakena LTDA” (página 8)

    - Ticket 7899911; SEREMI 1030, de fecha 12 de febrero de 2018, por un total de 10.720 kilos a vertedero

    - Ticket 7899871; SEREMI 1027, de fecha 12 de febrero de 2018, por un total de 11.780 kilos a vertedero

    - Ticket 7896543; SEREMI 1026, de fecha 05 de febrero de 2018, por un total de 11.110 kilos a vertedero

De la información presentada, se identifica que en el periodo declarado se habrían retirado residuos líquidos y/o lodos en 4 viajes, el día 5 de febrero (1 viaje), el 12 de febrero (2 viajes) y el 14 de febrero (1 viaje), de los cuales, los primeros 3 fueron efectuados al Vertedero IDEA CORP S.A. El destino del último viaje no fue identificado, pero se presume que dicho viaje habría sido destinado “a lombricultura” (ver párrafo 8.a.i). Respecto a estos antecedentes particulares y su relación con la Denuncia ID 144-XIII-2018, ver Otros Hechos 1.

- En el reporte bimestral 5 (recibido el 22 de mayo de 2018), el titular señaló lo siguiente: “Se informa a la Autoridad que en Anexo II del Reporte Bimestral N°4 se adjunta factura y guía de despacho por la disposición de aguas y lodos del proceso. La factura corresponde al último retiro realizado no existiendo nuevos retiros ni facturas asociadas a dicha actividad para este reporte”.

De la información presentada, se identifica que, según lo declarado, en el periodo del reporte no se habrían retirado residuos líquidos y/o lodos.

- En el reporte final (recibido el 2 de agosto de 2018) el titular señaló lo siguiente:

“Se informa a la autoridad que durante la ejecución del PDC, se presentaron registros que acreditan la disposición adecuada de agua y lodos del proceso.

Dichos registros fueron presentados en Anexo III del Reporte Bimestral Nº1, Anexo III del Reporte Bimestral Nº3, Anexo II del Reporte Bimestral Nº4, los cuales en su totalidad corresponden a todos los retiros que fueron realizados durante la ejecución del PDC.

Actualmente, en el presente Reporte Final, se adjunta en Anexo III el registro que acredita el retiro y disposición adecuada de los lodos del proceso de este último periodo de implementación.

Las facturas corresponden al último retiro realizado no existiendo nuevos retiros ni facturas asociadas a dicha actividad.”.

El Anexo III corresponde a dos documentos con el siguiente contenido:

  - “Retiro de Lodos.pdf”, de 4 páginas:

    - Factura Electrónica N°290, emitida el 9 de julio de 2018 (página 1) por “LUIS IGNACIO VALENZUELA CÁCERES”; Giro “COMPRA VENTA PROD. AGRICOLAS, GESTION DE RESIDUOS Y TRANS.CARGA AJENA”, la que describe los siguiente:

      - “Servicio de desecho”. Cantidad “2 s”

      - “Kilos a vertedero”. Cantidad “24.150 k”

      - “Pelón de nuez”. Cantidad “5 s”

    - Declaración de Desechos Sólidos Industriales, del Servicio de Salud Metropolitano del Medio Ambiente N°909, asociado a 12.610 Kilógramos de Lodo Vegetal, identificando como Transportista al vehículo patente XN 8686, y con timbre de recepción de IDEA CORP S.A. Las fechas declaradas corresponden a 29 de junio de 2018.

    - Declaración de Desechos Sólidos Industriales, del Servicio de Salud Metropolitano del Medio Ambiente N°905, asociado a 11.540 Kilógramos de Lodo Vegetal, identificando como Transportista al vehículo patente XN 8686, y con timbre de recepción de IDEA CORP S.A. Las fechas declaradas corresponden a 29 de junio de 2018.

    - Guías de despacho 030981 y 030983, con información apenas visible (bajo nivel de detalle gráfico).

  - “Retiro de Lodos 2.pdf”, de 3 páginas:

    - Factura Electrónica N°273, emitida el 21 de junio de 2018 (página 1) por “LUIS IGNACIO VALENZUELA CÁCERES”; Giro “COMPRA VENTA PROD. AGRICOLAS, GESTION DE RESIDUOS Y TRANS.CARGA AJENA”, la que describe los siguiente:

      - “Servicio de camión pelón”. Cantidad “1 s”

      - “Servicio de camión Lodo”. Cantidad “1 s”

      - “Kilos de lodo vegetal”. Cantidad “11.630 k”

    - Declaración de Desechos Sólidos Industriales, del Servicio de Salud Metropolitano del Medio Ambiente N°900, asociado a 6.000 Kilógramos de Lodo Vegetal, no identificando la patente del vehículo transportista, y con timbre de recepción de IDEA CORP S.A. Las fechas declaradas corresponden a 14 de junio de 2018.

    - Guía de despacho 031808, con información apenas visible (bajo nivel de detalle gráfico).

- De lo señalado previamente, y de la sistematización de información de la Figura 3, se identificaron los siguientes hallazgos:

  - Respecto a la frecuencia exigida para el transporte de RILes y/o lodos (establecida con un máximo de 3 viajes al día), el día 28 de noviembre de 2017, posterior a la notificación de la Res. Ex. N°5/2017, ROL A-005-2016, se superó dicho límite, efectuándose 4 retiros de RILes a La Farfana.

  - Respecto a la temporalidad de los retiros (la que debía acotarse a los meses de noviembre hasta enero), se identificó que posterior a la notificación de la Res. Ex. N°5/2017, ROL A-005-2016, se efectuaron los siguientes movimientos de lodos fuera de temporada autorizada:

    - El 5 de febrero de 2018 se realizaron 2 ingresos a IDEA CORP S.A. (DDSI N°1026 y 1027) (3.500 y 10.000 kg).

    - El 12 de febrero de 2018 se realizó 1 ingreso a IDEA CORP S.A. (DDSI N°1030) (10.000 kg).

    - En algún momento no determinado, y mencionado en la Factura del día 21 de febrero de 2018, se efectuó un retiro de lodo vegetal con destino a "lombricultura"

  - Respecto al objeto a ser trasladado, “lodos” y “RILes”, se observa que, en junio y julio de 2018, se emitieron facturas tanto por retiro de lodos como de “pelón”:

    - En la Factura N°273 del 21 de junio de 20218, se identificó el pago asociado a un “servicio de camión pelón”.

    - En la Factura N°290 del 9 de julio de 2018, se identificó el pago asociado a 5 servicios de “Pelón de nuez”.

## Acciones principales por ejecutar al momento de aprobación del PdC

| Acción N°6 Acción y Meta. Manejo adecuado de los residuos Peligrosos | Acción N°7 Acción y Meta. Manejo adecuado de los residuos NO Peligrosos |
| --- | --- |
| - Forma de implementación: a) Se realizará solicitud de aprobación de la bodega de respel ante el Seremi de Salud, una vez obtenida la RCA b) Se realizarán capacitaciones en manejo de residuos peligrosos al personal vinculado (5 personas) c) Se realizarán capacitaciones en manejo y uso de extintores (brigada de emergencia y trabajadores de planta) d) Se realizará transporte y disposición de residuos en empresas autorizadas, cada seis meses como máximo. e) Se realizará solicitud de registro en RETC. - Fecha de implementación: - 5 meses para implementación de a), d) y e); - 2 meses para implementación de b) y c) - Indicador de cumplimiento: a) La bodega de Respel cuenta con resolución sanitaria b) El personal involucrado en el manejo de respel, cuenta con capacitación. c) El personal involucrado en el manejo y uso de extintores cuenta con capacitación. d) Residuos transportados y dispuestos por empresas autorizadas. e) Registro de retiro de residuos en RETC - Medios de verificación: - Reporte de Avance: a) Copia de comprobante de ingreso de la solicitud b) Copia de confirmación de fecha de quien dicta el curso de capacitación c) Copia de confirmación de fecha de quien dicta el curso de capacitación d) Copia de factura de empresa autorizada y resolución que autoriza a la empresa para realizar transporte y disposición de residuos peligrosos (reporte bimestral) e) Copia de solicitud de registro en RETC - Reporte Final: a) Copia de Resolución de Autorización de Bodega RESPEL b) Copia de Registro de capacitación firmada, detalle de contenido de la capacitación y fotografías de la actividad c) Copia de Registro de capacitación firmada, detalle de contenido de la capacitación y fotografías de la actividad d) Copia de registro de empresa Autorizada y resolución que autoriza a la empresa para realizar transporte y disposición de residuos peligrosos e) Copia de registro en RETC | - Forma de implementación: a) Se realizará solicitud de aprobación de la bodega de RESNOPEL ante el Seremi de Salud, una vez obtenida la RCA b) Se realizarán capacitaciones en manejo de residuos NO peligrosos al personal vinculado (5 personas) c) Se realizarán capacitaciones en manejo y uso de extintores (brigada de emergencia y trabajadores de planta) d) Se realizará transporte y disposición de residuos en empresas autorizadas, cada 4 meses como máximo. e) Se realizará solicitud de registro en RETC. - Fecha de implementación: - 5 meses para implementación de a), d) y e); - 2 meses para implementación de b) y c) - Indicador de cumplimiento: a) La bodega de resnopel cuenta con resolución Sanitaria b) El personal involucrado se encuentra capacitado. c) El personal involucrado en el manejo y uso de extintores cuenta con capacitación. d) Residuos transportados y dispuestos por empresas autorizadas. e) Registro de retiro de residuos en RETC - Medios de verificación: - Reporte de Avance: a) Copia de comprobante de ingreso de la solicitud b) Copia de confirmación de fecha de quien dicta el curso de capacitación c) Copia de confirmación de fecha de quien dicta el curso de capacitación d) Copia de factura de empresa autorizada (reporte bimestral) e) Copia de solicitud de registro en RETC - Reporte Final: a) Copia de Resolución de Autorización de Bodega RESNOPEL b) Copia de Registro de capacitación firmada, detalle de contenido de la capacitación y fotografías de la actividad c) Copia de Registro de capacitación firmada, detalle de contenido de la capacitación y fotografías de la actividad d) Copia de registro de empresa Autorizada e) Copia de registro en RETC |

Resultados de la Fiscalización:

- Se estima que las Acciones N°6 y N°7 son similares en cuanto a sus temas abordados, indicadores y reportabilidad. Por lo anterior, se analizan en conjunto en el presente cuadro.

- Se ha identificado que ambas desagregan el “Manejo adecuado de los residuos” (establecido como “Acción y Meta”) en base a las siguientes temáticas:

  - Capacitación del personal involucrado en manejo de residuos peligrosos y no peligrosos. Lo mismo aplica con personal involucrado en uso de extintores.

  - Regularización de la declaración asociada a RETC. Se debe solicitar registro en el RETC y declarar el retiro de residuos mediante la plataforma.

  - Regularización de autorización sanitaria para bodegas RESPEL y RESNOPEL. Ambas deben contar con resolución sanitaria. Para ello, se debe solicitar la aprobación de las bodegas ante la SEREMI de Salud, una vez obtenida la RCA.

  - Programa de retiro de residuos. Los residuos deben disponerse en empresas autorizadas con la siguiente temporalidad:

    - RESPEL, cada 6 meses como máximo.

    - RESNOPEL, cada 4 meses como máximo.

- El estado de ambas acciones fue descrito en todos los reportes periódicos bimestrales, y en el Reporte final. Adicionalmente, el titular presentó 2 cartas cuyo contenido se estima relevante para evaluar el cumplimiento de las Acciones N°6 y N°7, referidas específicamente a la obtención de las resoluciones sanitarias de RESPEL y RESNOPEL, que tuvieron demoras respecto a lo comprometido debido a los tiempos asociados a la tramitación de dichos permisos.

- Respecto a la capacitación del personal en manejo de RESPEL y RESNOPEL, y en el uso de extintores, el titular presentó información atingente sólo en el reporte bimestral 1 (recibido el 4 de septiembre de 2017). En ella, señaló lo siguiente respecto a las acciones 6 y 7: “Se adjunta en Anexo IV del presente documento, registro con fecha de la capacitación en manejo de residuos peligrosos y no peligrosos y registro de capacitación en uso y manejo de extintores”. Como Anexo IV, el titular incluyó los siguientes 4 documentos

  - “Doc (1).pdf”, de 12 páginas, con fecha declarada 11 de agosto de 2017. Las 3 primeras páginas corresponden a un informe resumen de la capacitación del día 11 de agosto de 2017, en materia de prevención de riesgos, y las siguientes son listados de asistencia.

  - “Doc (2).pdf”, de 14 páginas, con fecha declarada 14 de agosto de 2017. Las 3 primeras páginas corresponden a un informe resumen de la capacitación del día 14 de agosto de 2017, en materia de prevención de riesgos, y las siguientes son listados de asistencia.

  - “Doc (3).pdf”, de 27 páginas, varios contenidos. Su primera página corresponde a 1 lista de asistencia (de fecha 25 de agosto de 2017), las 2 páginas siguientes corresponderían al contenido de una presentación de capacitación en “prevención de riesgos”, y las siguientes, a una presentación de capacitación en “residuos peligrosos y no peligrosos”.

  - “Doc (4).pdf”, de 12 páginas, con fecha declarada 17 de marzo de 2018. Las 3 primeras páginas corresponden a un informe resumen de la capacitación del día 14 de marzo de 2018, en materia de prevención de riesgos, y las siguientes son listados de asistencia.

Lo anterior se ajusta a los Medios de verificación “b)” y “c)”, comprometidos para Reporte final, y da cuenta de los Indicadores de cumplimiento “b)” y “c)”. Todo lo anterior se ajusta a la Forma de implementación establecida en el PdC, respecto a ambas acciones.

- Respecto a solicitar registro en el RETC y declarar el retiro de residuos mediante la plataforma, el titular presentó información atingente sólo en el reporte bimestral 3 (recibido el 9 de enero de 2018). En ella, señaló lo siguiente respecto a las acciones 6 y 7: “En Anexo IV del presente documento se adjunta [… contenido respecto a la resolución sanitaria de las bodegas…].

Por otra parte, se adjunta en el mismo anexo la copia de la solicitud de registro en el RETC […]”. Como Anexo IV, el titular incluyó los siguientes 2 documentos atingentes a registro RETC:

  - “Solicitud Establecimiento Firmada.pdf”. Documento generado por Ventanilla única, con objetivo de inscripción del establecimiento, vinculado al establecimiento Anakena. N° de solicitud 25427; fecha 25 de mayo de 2015; Estado “Enviado”

  - “Designación Firmada.pdf”. Documento firmado ante notario que define a un encargado designado a fin de que este realice actividades dispuestas en D.S. N°1, de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente (Reglamento RETC)

Se observa que la información asociada al párrafo a y b precedentes, se ajustan al medio de verificación “e) Copia de solicitud de registro en RETC”, comprometidos para Reporte de Avance, y se ajusta a la “Forma de implementación” establecida en el PdC. Sin perjuicio de ello, de la información presentada, no se identificó el Registro de retiro de residuos declarado en RETC.

- Respecto a la resolución sanitaria de las bodegas RESPEL y RESNOPEL, el titular presentó información atingente en múltiples reportes.

  - En el reporte bimestral 2 (recibido el 6 de noviembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “En Anexo IV del Reporte Bimestral N°1 se presentaron los registros correspondientes a las letras b) y c). Los registros asociados a las letras a), d) y e) se presentarán en el siguiente reporte de avance, debido a que se requiere de la obtención de la RCA para solicitar la aprobación de la bodega de respel (PAS 142). La RCA del proyecto se encuentra actualmente en proceso de firma en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).”.

  - En el reporte bimestral 3 (recibido el 9 de enero de 2018), el titular señaló lo siguiente: “Se informa a la Autoridad que posterior a la publicación de la RCA, se inició la elaboración de los informes para la formalización de los Permisos Ambientales Sectoriales. Actualmente, la solicitud de autorización de la bodega de residuos peligrosos se encuentra en proceso de elaboración, estando próxima a ser ingresada a Seremi de Salud. En Anexo IV del presente documento se adjunta carta de notificación donde se indica que dicha solicitud será próximamente ingresada, debiendo presentar a la SMA el comprobante del ingreso tan pronto sea realizada la gestión

[…]”.

En el Anexo IV el titular incluyó el documento “Carta Notificación Acción N°6 y 7.pdf”, de 1 página, no firmado, fechado “enero de 2018”, MAT.: “Modificación de Plazo Acción N°6 y 7 del Reporte Bimestral N°3 del PDC Anakena”, dirigida al fiscal instructor del procedimiento sancionatorio, en la que se indica que las solicitudes asociadas a la letra “a)” se encuentran en proceso de elaboración, y serían remitidas a la SMA tan pronto sea realizado.

  - En la Carta MAT “Comprobantes de Ingreso de Solicitud de Aprobación de la bodega de Respel y Resnopel”, ingresada a la SMA el 24 de enero, el titular entregó copia de los comprobantes de ingreso (22 de enero) de la solicitud de aprobación de las bodegas de Residuos Peligrosos (RESPEL) y de No Peligrosos (RESNOPEL) ante la SEREMI de Salud.

Lo anterior se ajusta al medio de verificación “a)” comprometido para Reportes de avance, respecto a ambas acciones.

  - En el reporte bimestral 4 (recibido el 16 de marzo de 2018), el titular señaló lo siguiente: “Los registros asociados al cumplimiento de esta acción, se encuentran disponibles en los reportes bimestrales N°2 y N°3 del PDC. De acuerdo a lo indicado en el reporte anterior, se adjunta en el presente documento Anexo III con el comprobante de ingreso a Seremi de Salud de la bodega de residuos peligrosos y sector de almacenamiento de residuos no peligrosos”. El Anexo III adjunto a este reporte contiene los mismos documentos descritos en el párrafo anterior

  - En el reporte bimestral 5 (recibido el 22 de mayo de 2018), el titular señaló lo siguiente:

“Los registros asociados al cumplimiento de esta acción, se encuentran disponibles en los reportes bimestrales N°2, N°3 y N°4 del PDC.

Respecto a la solicitud de autorización de Almacenamiento de Residuos [Nota SMA: La acción N° 6 habla de “Peligrosos, y la 7, de “No Peligrosos”], ésta se encuentra aún en proceso de evaluación en Seremi de Salud.

Se adjunta en Anexo II del presente documento, comprobante de ingreso de respuestas a la solicitud de autorización de la bodega [Nota SMA: En la acción N° 7 se añadió la frase “de resnopel”], encontrándose aún en proceso de evaluación.

Como Anexo II, el titular incluyó un documento atingente a registro RETC, titulado “1- Respuesta Obs. Acta Visita.pdf”, que corresponde a carta de 1 página de ANAKENA ingresada a la SEREMI de Salud el 5 de abril de 2018, que, según lo señalado en la carta, adjuntaría “Respuesta a Observaciones al Acta de Visita N° 175091”, relacionado a trámites de solicitud de funcionamiento para almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos. El documento Anexo a dicha carta no fue ingresado a la SMA, por lo que no se puede identificar el contenido del mismo.

  - El titular ingresó su reporte final el 2 de agosto de 2018. En dicha fecha también ingresó una carta adicional, en la que señala que, respecto al reporte final, este fue ingresado incorporando todos los antecedentes exigidos para esta etapa, a excepción de las copias de resolución de autorización de bodega RESPEL y RESNOPEL, pues la SEREMI de Salud habría rechazado las solicitudes, lo que había sido considerado en el PdC como un “Impedimento eventual”, lo que debía ser notificado en un plazo no mayor a 5 días hábiles desde la notificación, con un reingreso de la solicitud en un plazo no mayor a 12 días hábiles.

En los dos documentos señalados previamente, se indicó lo siguiente respecto al motivo del rechazo:

“Debido a que se solicita adjuntar la Aprobación de obras de aguas servidas domésticas particular, cuya tramitación se encuentra en evaluación y detenida, debido a que Seremi de Salud solicitó una Aprobación por la DGA, ampliando los plazos de evaluación. Además, tal como lo indica el documento adjunto, existe una inconsistencia en la solución presentada a tramitación y lo indicado en la RCA, ya que esta última indica que la empresa contaría con “drenes de absorción”, siendo en realidad “pozos de absorción” por lo que se ha ingresado una carta al Servicio de Evaluación Ambiental para que corrija lo indicado, puesto que en el proceso de evaluación, la solución presentada y Aprobada mediante PAS 138 fue “pozo de absorción”.

En su relato, el titular solicitó el aumento del plazo para reingresar las solicitudes de almacenamiento de residuos en un periodo de 2 meses.

  - Respecto a dicha solicitud, esta Superintendencia se pronunció mediante su Resolución Exenta N°6/ROL A–005-2016, resolviendo lo siguiente

“I. TENER POR INCORPORADOS AL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO ROL A-005-2016 los antecedentes acompañados por el Sr. Claudio García Aguirre, en representación de Exportadora Anakena Ltda., con fecha 02 de agosto de 2018

II. NO HA LUGAR a lo solicitado por el Sr. Claudio García Aguirre, en representación de Exportadora Anakena Ltda., en su escrito de fecha 02 de agosto de 2018.

lll. INSTRUIR A EXPORTADORA ANAKENA LTDA. a reportar las circunstancias descritas en su escrito de fecha 02 de agosto de 2018, el reingreso de la solicitud de autorización de las bodegas, y copia de la autorización cuando esta sea obtenida, en los :términos indicados en el Considerando 19°

IV. DERIVAR la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, los antecedentes acompañados por el Sr. Claudio García Aguirre, en representación de Exportadora Anakena Ltda., con fecha 02 de agosto de 2018, para los fines correspondientes”

  - En el reporte final complementario, ingresado el 11 de diciembre de 2018, el titular relató la situación descrita en el párrafo anterior:

“Junto con saludar, y de acuerdo a lo comprometido en el PDC de la empresa Exportadora Anakena Ltda., aprobado mediante Resolución Exenta N°5/A-005-2016, de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), se hace entrega de los siguientes antecedentes:

• Resolución de Autorización de Almacenamiento de Bodega de Residuos Peligrosos.

• Resolución de Autorización de Almacenamiento de Bodega de Residuos No Peligrosos.

Cabe señalar que con dichos antecedentes se da total cumplimiento a las Acciones 6 y 7 del PDC, habiendo entregado la totalidad de los registros comprometidos en las metas y acciones señaladas”.

A dicha carta, se adjuntaron 2 Resoluciones de la SEREMI de Salud, N°26665 del 14 de noviembre de 2018, y N°27748, del 27 de noviembre de 2018, que autorizan el almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, respectivamente.

Lo anterior se ajusta al Indicador de cumplimiento “a)”, y al Medio de verificación “a)” comprometido para Reporte final, respecto a ambas acciones.

- Respecto al transporte y disposición de residuos en empresas autorizadas, el titular presentó información atingente en los reportes bimestrales 3 y 5, y en el reporte final.

  - En el reporte bimestral 3 (recibido el 9 de enero de 2018), el titular señaló lo siguiente:

“[…] Por otra parte, se adjunta en el mismo anexo [IV] la copia de la solicitud de registro en el RETC y factura de empresa autorizada para el retiro de residuos no peligrosos”.

Como Anexo IV, el titular incluyó el documento “Facturas texinco.pdf”, que contiene 3 facturas, que describen el número de viajes para retiro de residuos industriales, elementos arrendados para dicha actividad, y las toneladas de residuos dirigidas a vertedero, según el detalle señalado en la Tabla 4:

Tabla 4. Ítems descritos en las 3 Facturas del archivo “Facturas texinco.pdf”: “Viajes”, “Arriendo Contenedor” y “Toneladas de Residuos Industriales” asociados a “Derecho a Vertedero”

| Descripción ítem en Factura | Cantidades asociadas al ítem, por factura |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 27985 | 27233 | 26559 |
|  | 18-12-2017 | 16-11-2017 | 26-10-2017 |
| “VIAJES |  |  |  |
| Retiros de 22 m3 de Residuos Industriales | 5 | 4 | 4 |
| Retiros de 9,5 m3 de Residuos Industriales | 2 | 2 | 1 |
| ARRIENDO |  |  |  |
| Contenedor 22 V m3 | 1 | 1 | 1 |
| Contenedor C9.5V m3 | 1 | 1 | 1 |
| DERECHO A VERTEDERO |  |  |  |
| Toneladas de Residuos Industriales” | 9.68 | 9.75 | 6.35 |

  - En el reporte bimestral 5 (recibido el 22 de mayo de 2018), el titular señaló lo siguiente, sólo para la acción N°7:

“[…] Se adjunta en Anexo II del presente documento […] resoluciones y comprobantes de retiro para reciclaje y disposición de residuos no peligrosos, lo que evidencia el manejo adecuado de dichos residuos.

Como Anexo II, el titular incluyó los siguientes documentos atingentes a la temporalidad de retiro de RESNOPEL

    - “2- CERTIFICADO DE RECICLAJE 05_2018.pdf”, y “3- Certificado de Reciclaje (octubre, noviembre, diciembre).pdf” contienen 4 cartas, la primera de “M.E.Z.A COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES”, y las otras 3 de “MARIA ZAPATA ARREPOL, COMERIACILAIZADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES”. En los cuatro casos se señala como ubicación “COLONIA PAINE #31 LT12”. Las cartas señalan certificar el retiro de los materiales señalados en la Tabla 5.

Tabla 5. Cartas descriptivas de cantidades de Cartón y Polietileno (en kg) trasladados a Centro de Reciclaje de SOREPA, contenidas en los Documentos pdf indicados

| Documento | Reporte asociado | Cartas contenidas en documento | Materiales trasladados [kg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cartón en desuso | Polietileno de baja densidad (film y otros) |
| 2- CERTIFICADO DE RECICLAJE 05_2018.pdf | Bimestral 5 | 10-may-2018 | 1970 | 230 |
| 3- Certificado de Reciclaje (octubre,noviembre,diciembre).pdf | Bimestral 5 | 04-oct-2017 |  | 360 |
|  | Bimestral 5 | 04-nov-2017 | 2720 | 1050 |
|  | Bimestral 5 | 04-dic-2017 | 610 | 230 |

    - “4- Certificado de reciclaje SOREPA.pdf”, corresponde a un documento de 1 página titulado “CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL” emitido por “SOCIEDAD RECUPERADORA DE PAPEL SOREPA S.A.” (fechado el 10 de mayo de 2018), que certifica que la “Sra. Maria Zapata Arrepol […] es proveedor habitual de nuestra empresa desde el 18 de noviembre de 2011 y vende a SOREPA S.A. Papeles y cartones de desecho”

    - “SESMA 001.jpg”, “SESMA 002.jpg” y “SESMA 003.jpg”, corresponden a las páginas 1, 2 y 3 (respectivamente) de la Resolución Exenta N° 18287 de la SEREMI de Salud, del 29 de marzo de 2012, de autorización de transporte de Residuos no peligrosos, en el vehículo allí individualizado, para Maria Zapata Arrepol.

  - En el reporte final, el titular señaló lo siguiente respecto al manejo de Residuos Peligrosos y No Peligrosos:

“[…] de igual forma, cabe señalar que Exportadora Anakena realiza una gestión y manejo de sus residuos en concordancia con la normativa vigente, es decir, mantiene bodegas de almacenamiento de residuos que cumplen con lo señalado en el D.S. 148 y D.S. 594, realiza transporte y disposición con empresas autorizadas, cuyos registros se presentan en Anexo IV del presente Reporte.”.

Como Anexo IV, el titular incluyó dos Carpetas, denominadas RESPEL y RESNOPEL. El contenido de ambas se describe a continuación:

    - Carpeta “RESNOPEL”: En términos generales, se adjuntaron los mismos documentos descritos previamente en el párrafo 7.b, asociados al Reporte periódico 5 (salvo el documento “3- Certificado de Reciclaje (octubre,noviembre,diciembre).pdf”).

Adicionalmente, se incluyó el documento “CERTIFICADO DE RECICLAJE 2018.pdf”, emitido por de “M.E.Z.A COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES INDUSTRIALES”, en la que señala “notificar y certificar el retiro de material reciclable desde EXPORTADORA ANAKENA LTDA […], durante el periodo 2017 - 2018, la cantidad de 15.960kg, correspondientes a: 11.440kg de cartón en desuso; 4.520kg de Polietileno de baja densidad (film y otros). Para su posterior reciclaje”, entregando una tabla que sistematiza y detalla los retiros efectuados desde enero de 2017 a junio de 2018.

    - Carpeta “RESPEL”:

      - “Certificado Retiro Respel.pdf”, emitido por RECYCLING, en el que se “certifica que hemos recepcionado el o los residuos peligrosos según nuestras Resoluciones Sanitarias N°000287 del 10 de enero de 2017, N°020954 del 04 de octubre de 2016, N° 015225 del 14 de julio de 2016, N°058579 del 19 de noviembre 2003, N°031278 del 23 de Julio de 2008”,

Los residuos indicados corresponden a 222 kg de Envases Vacíos, y 166 kg de Tubos Led, cuyo retiro se asoció a la Guía de Despacho 31005 del 30 de julio de 2018.

      - “Guia de Despacho Respel.pdf”, corresponde a la Guía de Despacho N° 31005 del 30 de julio señalada en el párrafo anterior, por 200 Unidades de “BIDONES VACIOS DE 20L” y 70 “TUBOS LED”.

      - “Orden de Compra Respel.pdf”, corresponde a la Orden de Compra N° 11983 del 26 de julio de 2018, asociada al trabajo descrito en los párrafos precedentes.

      - “Resolución (Transporte).pdf”, corresponde a Resolución N° 3626 emitida por la SEREMI de Salud el día 9 de febrero de 2016, que aprueba a Recycling S.A. el “transporte de residuos peligrosos” allí indicados, mediante 2 camiones con capacidad de carga de 11.920 kg.

      - “Resolución 005175 (Transporte).pdf”, corresponde a Resolución emitida por la SEREMI de Salud el día 28 de enero de 2011, que aprueba a Recycling S.A. el “transporte de residuos industriales peligrosos” mediante 2 camiones con capacidad de carga de 9.000 kg.

      - “Resolución 020954.pdf”, corresponde a Resolución emitida por la SEREMI de Salud el día 4 de octubre de 2016, que aprueba a Recycling S.A. el proyecto de “INGENIERÍA DE INSTALACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS” y autoriza la actividad de “RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, PESAJE, ACOPIO, DESTILACIÓN, MEZCLADO Y  ENVASADO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS generados por su actividad y por terceros”.

      - “Resolución 058579”, corresponde a Resolución emitida por la SEREMI de Salud el día 19 de noviembre de 2003, que aprueba a Recycling Instrument Ltda. el “FUNCIONAMIENTO de la Planta de Recuperación de Solventes y Aceites Lubricantes Usados

  - En base a la información señalada en los párrafos precedentes, se elaboró el cronograma de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que permite identificar los momentos de retiro de RESNOPEL y RESPEL, en base a los medios verificadores descritos previamente. De ella, se identifica que la fecha de retiro de RESPEL se aproxima a 1 año y 2 meses desde la notificación de aprobación del PdC, mientras que para el caso de RESNOPEL, se observan retiros periódicos mensuales de material para su reciclaje, así como 3 momentos en que se contrató un servicio de disposición de Residuos Industriales en un Vertedero no identificado.

Figura 4. Momentos en que ocurrieron movimiento de RESPEL y RESNOPEL, según certificados y facturas entregados por el titular. Elaboración propia, según lo descrito en los reportes.

* Las cantidades declaradas para este retiro fueron señaladas en el Reporte N°5 y el Reporte final, no coincidiendo ambas, por lo que se ha considerado lo declarado en el último.

En base a todo lo anterior, se observa que los indicadores de cumplimiento “d)”, y los medios de verificación “d)” comprometidos para Reporte final, distinguen entre las autorizaciones de transporte y las de disposición de residuos peligrosos (acción 6) y no peligrosos (acción 7), añadiendo una frecuencia mínima para la ejecución de dichos retiros.

  - Respecto a la autorización del transporte de RESPEL y RESNOPEL, y a la disposición de los RESPEL y RESNOPEL con destino a Reciclaje, se estima que los elementos presentados se ajustan a lo requerido.

  - Respecto a la autorización para disposición de RESNOPEL de tipo “industriales”, se observa que no se identificó el vertedero receptor asociado a los RESNOPEL Industriales de fechas 16 de octubre, 16 de noviembre y 18 de diciembre de 2017, no pudiéndose verificar la autorización de la empresa que dispuso de ellos.

  - Respecto a la frecuencia, se constataron retiros de RESNOPEL con frecuencia mensual para prácticamente todo el periodo (salvo entre enero y marzo de 2018), y un único retiro de RESPEL, a 1 año y 2 meses desde la notificación del PdC, aproximadamente, diferente a la frecuencia establecida por PdC cada 6 meses al menos.

| N° ID / Descripción de Acción y Meta / Forma de Implementación / Fecha de Implementación / Indicador / Medios de Verificación | Resultados de la Fiscalización |
| --- | --- |
| N° 8 Acción y Meta. Regularización de Fuentes Fijas Forma de implementación: a) Medición Oficial de Fuentes Fijas Fecha de implementación: a) 2 meses después de aprobado el PDC Indicador de cumplimiento: a) las fuentes fijas se encuentran con mediciones oficiales. Medios de verificación: Reporte de Avance: Copia de Orden de Compra a empresa que realizará la medición. Reporte Final: Comprobante de medición por laboratorio autorizado (ETFA) | - El estado de esta acción fue descrito en todos los reportes, salvo el inicial. - Cabe tener presente también que el día 4 de septiembre de 2017, el titular ingresó 2 documentos a la SMA: (a) el Reporte Bimestral N°1, y (2) una carta relacionada a esta acción, en la que señaló lo siguiente: “[…] Referente al Reporte Bimestral N°1, se solicita en Acción N°8 presentar como medio de verificación "Copia de Orden de Compra de la empresa que realizará la medición oficial de fuentes fijas". Se informa a la Autoridad que debido a impedimentos relacionados con la disponibilidad de las empresas que realizan dicha medición, hasta la fecha sólo se cuenta con cotización de la medición oficial de las fuentes fijas (Adjunta en Anexo V del Reporte Bimestral N'1). Por lo que se solicita poder presentar dicha Orden de Compra en el Reporte Bimestral N° 2 que debe ser entregado según planificación Se informa a la autoridad que la presente solicitud se realiza en un plazo no mayor a 5 días hábiles en cumplimiento con lo establecido en el PDC”. - Complementariamente, en el reporte bimestral 1, el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo V del presente documento, cotización por el servicio de medición oficial de las fuentes fijas. Por razones de disponibilidad de las empresas de medición, las cotizaciones restantes se encuentran en proceso de envío. Una vez recibidas las cotizaciones, se elaborará orden de compra con la empresa que resulte mayormente apropiada según disponibilidad y apoyo técnico. Se presentará en un plazo máximo de 5 días desde el ingreso de este reporte a la SMA, (según lo establecido en PDC), carta a la SMA donde se indicará nueva fecha de presentación de orden de compra por medición oficial de fuentes fijas. La fecha corresponderá a 2 meses, adjuntando el registro de la orden de compra en el siguiente reporte bimestral.” Como Anexo V, el titular incluyó el documento “aeg-3019-17 Exportadora Anakena. Dos Mediciones CH-5 Oficial.pdf”, que, según lo señalado en el encabezado del mismo, corresponde a la Cotización AEG-3019-2017, del 30 de agosto de 2017, emitida por el Laboratorio AEEG EMISSIONS al titular, en la que detalla el valor en UF por “Dos servicios de Medición Isocinetica según Metodología CH-5 oficial ante Superintendencia del Medio Ambiente” (por 2 fuentes fijas). - En el reporte bimestral 2 (recibido el 6 de noviembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo III del presente documento, orden de compra de la empresa que realizó la medición oficial de las fuentes fijas.” Como Anexo III, el titular incluyó el documento “Orden de Compra Fuentes Fijas.pdf”, de dos páginas con 2 órdenes de compra emitidas a nombre de “Algoritmos y Mediciones Ambientales s.p.a.” el 14 de septiembre, descritas a continuación - O.C. N° 010270 por (8) “Fuente Muestreo Isocinético con metodología CH5”, y (1) “Regularizaciones Ventanilla Única”. - O.C. N° 010272 por (3) Fuente Muestreo Isocinético con Metodología CH5”, (03) “Fuente Medición Continua de gases” y (1) “Regularizaciones Ventanilla única” - En el reporte bimestral 3 (recibido el 9 de enero de 2018), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo V del presente documento, cotización por el servicio de medición oficial de las fuentes fijas”. Como Anexo V, el titular incluyó 8 documentos, resumidos en la Tabla 6. Tabla 6. Informes de medición de Fuentes Fijas, incluidos como Anexo V al Reporte bimestral 3. Informe; Nombre de fuente medida; Combustible declarado; Método; Fecha de mediciones; Fecha de informe. IMFF 237-17; Partidor mecánico 1; ******; CH5; 26 sept 2017; 25 oct 2017. IMFF 238-17; Pre - Selección de Nueces; ******; CH5; 26 sept 2017; 30 oct 2017. Informe; Nombre de fuente medida; Combustible declarado; Método; Fecha de mediciones; Fecha de informe. IMFF 240-17; Grupo Electrógeno de respaldo 1; Petróleo diesel grado A2; CH5; 27 sept 2017; 31 oct 2017. IMFF 241-17; Partidor mecánico 2; No utiliza; CH5; 27 sept 2017; 14 nov 2017. IMFF 242-17; Silo de cáscaras (28-9-2017); ******; CH5; 28 sept 2017; 14 nov 2017. IMFF 244-17; G. electrógeno EL028355-K CH-7E; Petroleo Diesel; CH-7E; 29 sept 2017; 23 nov 2017. IMFF 247-17; G. electrógeno EL032957-6 CH-7E; Petroleo Diesel; CH-7E; 04 oct 2017; 23 nov 2017. IMFF 252-17; G. electrógeno Respaldo 2 EL028356-8 CH-7E; Petroleo Diesel; CH-7E; 10 oct 2017; 23 nov 2017. Lo anterior se ajusta a la Forma de implementación, Indicadores de cumplimiento, y Medios de verificación establecidos para el reporte final. - Los reportes bimestrales 4 y 5 hicieron referencia a la entrega de los documentos señalados previamente, asociados al reporte bimestral 3. - En el reporte final, el titular señaló lo siguiente: “Los registros asociados al cumplimiento de esta acción, se encuentran disponibles en los reportes bimestrales. En Anexo V del Reporte Bimestral Nº1 se presentaron las cotizaciones de las mediciones de fuentes fijas. Posteriormente en Anexo III del Reporte Bimestral Nº2 se adjuntó la orden de compra de la medición oficial realizada a cada fuente. En el Anexo V del Reporte Bimestral [SIC] se presentó el informe de las mediciones realizadas. Con todas estas medidas, se ha dado cumplimiento a la meta y acción sobre la regularización de las fuentes fijas de la instalación. De igual forma, en Anexo V del presente reporte final se adjunta la orden de compra de mediciones a ejecutar durante el año 2018. - Como Anexo V, el titular incluyó el documento “0278_180726094354_001.pdf”, de 11 páginas, con el siguiente contenido: - Orden de Compra N° 011959, del 25 de julio de 2018, a nombre de Algoritmos SPA, por (1) “Visita Previa”, (11) “Muestreo Isocinetico referencial con metodología CH-5” y (3) “Muestreo referencial continuo de gases (O2, NOx, CO2)” - Propuesta técnico económica MFF089-A2-18, “SERVICIO DE MUESTREO ISOCINETICO Y GASES EN GRUPO ELECTROGENO” (10 páginas) - De todo lo anteriormente señalado, se observa que el titular gestionó la realización de la acción y la meta correspondiente, efectuando las mediciones entre el 26 se septiembre y el 10 de octubre de 2017. Lo anterior fue efectuado fuera del plazo establecido, el que correspondía a 2 meses contados desde el 7 de junio de 2017 (aprobación del PdC). El titular efectuó la última de las mediciones el 10 de octubre de 2017, 4 meses después del plazo. Sin perjuicio de ello, en su reporte final, el titular presentó elementos que permiten inferir que, en el año 2018, se realizarán mediciones en términos similares a las efectuadas en el año 2017. |

| N° ID / Descripción de Acción y Meta / Forma de Implementación / Fecha de Implementación / Indicador / Medios de Verificación |  | Resultados de la Fiscalización |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° 9 Acción y Meta. Declaración de Fuentes Fijas ante el Seremi de Salud. Forma de implementación: a) Realización de Declaración de Fuente Fija ante el Seremi de Salud. Fecha de implementación: a) 3 meses después de aprobado el PDC Indicador de cumplimiento: a) las fuentes fijas se encuentran declaradas ante el Seremi de Salud. Medios de verificación: Reporte de Avance: Copia de Orden de Compra a empresa que realizará la declaración. Reporte Final: Comprobante de declaración ante Seremi de Salud. |  | - El estado de esta acción fue descrito en todos los reportes periódicos bimestrales, y en el Reporte final. - En el reporte bimestral 1 (recibido el 4 de septiembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo VI del presente documento, factura y boleta de la empresa y profesional que realizaron la declaración de emisiones de las fuentes fijas. Los registros corresponden a la declaración del año 2016 ya que la declaración de emisiones del año 2017 debe ser realizada entre el periodo enero – abril del año 2018, encontrándose la empresa en cumplimiento con la normativa vigente. Cercano el periodo legal de la declaración de emisiones del año 2017, se solicitará cotizaciones y orden de compra a la empresa que realice el servicio.” Como Anexo VI, el titular incluyó los siguientes documentos: - “ANAKENA OC 8676 CORREGIDA.pdf”. Orden de Compra N° 8676 del 11 de mayo de 2016, emitida a nombre de AEEG Emissions SPA por (9) unidades de los siguientes ítems: (i) “Servicios de declaración de emisiones según Res. 15027. Digital. Año 2016”, (ii) “Servicios de declaración de emisiones según D.S. 138”, y (iii) “Servicios de inscripción de fuentes Fijas oficial ante SEREMI de Salud RM” - “bhe_15085258-57.pdf”. Boleta de Honorarios Electrónica N° 57, emitida el 9 de mayo de 2017, a “CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL, ARR EQUIPO DE MEDICION DE RUIDO”, por atención profesional “DESARROLLO DE DECLARACION DE EMISIONES CUMPLIMIENTO DS 138” - “FACTURA AEEG EMISSIONS N° 370. ANAKENA D.S. 138.pdf”, asociada a los mismos servicios señalados en la Orden de Compra N° 8676 - En los reportes bimestrales 2, 3 y 4, el titular señaló lo siguiente: “En Anexo VI del Reporte Bimestral N°1 se adjunta factura y boleta de la empresa y profesional que realizó la declaración de emisiones de las fuentes fijas. Los registros corresponden a la declaración del año 2016 ya que la declaración de emisiones del año 2017 debe ser realizada entre el periodo enero – abril del año 2018, encontrándose la empresa en cumplimiento con la normativa vigente. Cercano el periodo legal de la declaración de emisiones del año 2017, se solicitará cotizaciones y orden de compra a la empresa que realice el servicio” - En el reporte bimestral 5, el titular señaló lo siguiente: “En Anexo III del presente documento se adjunta boleta del profesional que realizó la declaración de emisiones de las fuentes fijas. La declaración corresponde a las emisiones del año 2017 que deben ser declaradas entre el periodo enero – abril del año 2018, encontrándose la empresa en cumplimiento con la normativa vigente. Adicionalmente, en el mismo anexo se adjunta comprobante de la declaración de emisiones realizada.” Como Anexo III, el titular incluyó los siguientes documentos: - “bhe_15085258-65.pdf”. Boleta de Honorarios Electrónica N° 65, emitida el 15 de mayo de 2018, a “CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL,ARR EQUIPO DE MEDICION DE RUIDO”, por atención profesional “DECLARACION DE EMISIONES FUENTES FIJAS DS 138/05 MINSAL”. - “certificado_envio_Anakena.pdf”. Comprobante de recepción de la declaración de emisiones (Formulario 138) para el año 2017, correspondiente al establecimiento EIND017805-5 (Anakena), emitido por Ministerio de Salud el día 28 de abril de 2018. - En el Reporte Final, el titular señaló lo siguiente: “Los registros asociados al cumplimiento de esta acción, se encuentran disponibles en los reportes bimestrales. En Anexo VI del Reporte Bimestral Nº1 se presentaron las Órdenes de Compra y Facturas por la Declaración de Emisiones ante Seremi de Salud año 2017. Posteriormente en Anexo III del Reporte Bimestral Nº5 se adjuntó la boleta y comprobante de declaración de emisiones ante Seremi de Salud, año 2018. Con todas estas medidas, se ha dado cumplimiento a la meta y acción sobre la declaración de fuentes fijas ante Seremi de Salud.” - El documento descrito en el párrafo 2 del presente cuadro se ajusta al medio de verificación para Reporte de Avance. Complementariamente, el documento descrito en el párrafo 4.b del presente cuadro se ajusta al medio verificador del Reporte Final, y al indicador de cumplimiento, para el periodo 2017. |  |
| N° ID, Descripción de Acción y Meta, y Forma de Implementación | Fecha de Implementación / Indicador / Medios de Verificación |  | Resultados de la Fiscalización |
| N° 10 Acción y Meta. Mientras no se obtenga una RCA que califique favorablemente el proyecto, sólo se podrá utilizar el total de la capacidad máxima instalada durante 30 días al año. El Resto del año solo se utilizara hasta un máximo del 20 % de la capacidad instalada. Forma de implementación: a) Mientras no se obtenga la RCA del proyecto, se realizarán recargas de gas en la frecuencia y cantidad que acrediten el uso del 20% de la capacidad instalada, utilizando el máximo de la capacidad sólo durante 30 días al año. | Fecha de implementación: a) 1 mes después de aprobado el PDC Indicador de cumplimiento: a) La instalación utiliza sólo el 20% de sus capacidad instalada de gas y 30 días al año su capacidad máxima instalada. Medios de verificación: Reporte de Avance: Copia de los registros de carga de gas por cada uno de los estanques de la planta. Reporte Final: Registros de carga de gas por cada uno de los estanques de la planta. Facturas que acrediten las recargas realizadas a la instalación. |  | - El estado de esta acción fue descrito en el Reporte inicial, en todos los reportes periódicos bimestrales, y en el Reporte final. - En el reporte bimestral 1 (recibido el 4 de septiembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo VII del presente documento, guías de despacho y facturas que acreditan la carga de gas realizada a la empresa en el periodo del programa de cumplimiento (junio-agosto). Las recargas corresponden únicamente al surtidor de grúas horquillas ya que por fecha, no existe en este periodo actividad de despelonado en la instalación, por lo que la empresa utiliza menos del 20% de su capacidad instalada”. Los contenidos del Anexo VII corresponden a 2 documentos: “GASCO.pdf”, de 12 páginas (cada una con una Factura Electrónica), y “GUIAS DE DESPACHO.pdf”, de 18 páginas (cada una con una Guía de Despacho), cuyos contenidos se sistematizaron y se entregan en la Tabla 7. - En el reporte bimestral 2 (recibido el 6 de noviembre de 2017), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo IV del presente documento, guías de despacho y facturas que acreditan la carga de gas realizada a la empresa en el periodo del programa de cumplimiento (septiembre-octubre). Las recargas corresponden únicamente al surtidor de grúas horquillas ya que por fecha, no existe en este periodo actividad de despelonado en la instalación, por lo que la empresa utiliza menos del 20% de su capacidad instalada.” Como Anexo IV, el titular múltiples documentos, cuyos contenidos se sistematizaron y se entregan en la Tabla 7. - En el reporte bimestral 3 (recibido el 9 de enero de 2018), el titular señaló lo siguiente: “Se adjunta en Anexo VI del presente documento, guías de despacho y facturas que acreditan la carga de gas realizada a la empresa en el periodo del programa de cumplimiento (noviembre-diciembre). Cabe señalar que la instalación ya cuenta con RCA favorable del Proyecto, lo que faculta a la empresa a utilizar la capacidad máxima de gas instalada.” Como Anexo VI, el titular incluyó el documento “facturas y guias.pdf”, con 16 páginas asociadas a 8 facturas electrónicas y 8 guías de despacho, cuyos contenidos se sistematizaron y se entregan en la Tabla 7. - En los reportes bimestrales siguientes, y en el reporte final, se da cuenta de que la Instalación cuenta con RCA favorable, por lo que la empresa contaría con la facultad de usar la máxima capacidad de gas instalada. En el Reporte final, se señaló lo siguiente: “De igual forma en los Reportes Bimestrales Nº1, Nº2 y Nº3 se presentaron los registros de carga de gas, que acreditaban una utilización reducida (20%) de la capacidad instalada.” - Se estima que los documentos entregados en los Reportes N°1, 2 y 3 se ajustan a lo establecido como medios verificadores de los Reportes de Avance y Reporte Final. Sin perjuicio de ello, se estima que con dichos medios no es posible acreditar el indicador de cumplimiento, asociado al uso de un 20% de la capacidad instalada de gas por parte del titular. Sin perjuicio de ello, se estima también que desde el Reporte Bimestral N°3 en adelante, mediante la obtención de la RCA sometida a evaluación ambiental, la instalación ha regularizado su capacidad instalada, pudiendo hacer uso del 100% de la misma. |

Tabla 7. Sistematización de compras de Gas, en base a las Facturas y Guías de Despacho entregadas como Anexos a los Reportes 1, 2 y 3. Cada fila representa un ingreso de Gas.

| Reporte | Facturas |  |  |  |  | Guías de Despacho |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | Producto y Cantidad | Fecha emisión | Referencia |  | N° | Fecha | Litros | Referencia |
| N°1 | 8286057 | 880 “GAS GRANEL NORMAL” | 01-jun-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 6 |  | 5731142 | 01-jun-2017 | 880 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 1 |
|  | 8290693 | 820 “GAS GRANEL NORMAL” | 06-jun-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 5 |  | 5856533 | 06-jun-2017 | 820 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 2 |
|  | 8290758 | 2.500 “GAS GRANEL NORMAL” | 08-jun-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 4 |  |  |  |  |  |
|  | 8294245 | 1.001 “GAS GRANEL NORMAL” | 13-jun-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 3 |  | 5981984 | 13-jun-2017 | 1001 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 4 |
|  | 8291273 | 160 “VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL G.HORQUILL” | 14-jun-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 2 |  |  |  |  |  |
|  | 8296004 | 2.544 “GAS GRANEL NORMAL” | 15-jun-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 1 |  | 5857771 | 15-jun-2017 | 2544 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 3 |
|  |  |  |  |  |  | 5860255 | 20-jun-2017 | 2002 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 5 |
|  |  |  |  |  |  | 5857696 | 22-jun-2017 | 2002 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 6 |
|  |  |  |  |  |  | 5988911 | 27-jun-2017 | 2401 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 7 |
|  |  |  |  |  |  | 5988930 | 29-jun-2017 | 685 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 8 |
|  | 8315540 | 2.404 “GAS GRANEL NORMAL” | 04-jul-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 7 |  | 5990876 | 04-jul-2017 | 2404 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 9 |
|  | 8318785 | 2.530 “GAS GRANEL NORMAL” | 06-jul-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 8 |  | 5990955 | 06-jul-2017 | 2530 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 10 |
|  | 8320132 | 160 “VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL G.HORQUILL” | 11-jul-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5992510 | 11-jul-2017 | 2550 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 11 |
|  | 8324201 | 2.001 “GAS GRANEL NORMAL” | 13-jul-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 10 |  | 6093464 | 13-jul-2017 | 2001 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 12 |
|  |  |  |  |  |  | 6093679 | 20-jul-2017 | 1641 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 13 |
|  |  |  |  |  |  | 6095828 | 25-jul-2017 | 2001 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 14 |
|  |  |  |  |  |  | 6095847 | 27-jul-2017 | 2005 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 15 |
|  |  |  |  |  |  | 6086557 | 18-jul-2017 | 2210 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 16 |
|  | 8342818 | 1.601 “GAS GRANEL NORMAL” | 01-ago-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 12 |  | 6096185 | 01-ago-2017 | 1601 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 17 |
|  | 8342496 | 160 “VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL G.HORQUILL” | 03-ago-2017 | Archivo "GASCO.pdf", pag 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5731262 | 07-ago-2017 | 2500 | Archivo "GUIAS DE DESPACHO.pdf", pag 18 |
| N°2 | 8373737 | 1.600 “GAS GRANEL NORMAL” | 01-sept-2017 | Archivo "Fact. Nº 8373737.pdf", pag 1 |  | 6116284 | 01-sept-2017 | 1600 | Archivo "Fact. Nº 8373737.pdf", pag 2 |
|  | 8376608 | 402 "GAS GRANEL NORMAL" | 05-sept-2017 | Archivo "FACT. Nº 8376608.pdf", pag 1 |  | 6123315 | 05-sept-2017 | 402 | Archivo "FACT. Nº 8376608.pdf", pag 2 |
|  | 8383437 | 2.401 “GAS GRANEL NORMAL” | 12-sept-2017 | Archivo "FACT. Nº 8383437.pdf", pag 1 |  | 6124433 | 12-sept-2017 | 2401 | Archivo "FACT. Nº 8383437.pdf", pag 2 |
|  | 8390610 | 1.030 “GAS GRANEL NORMAL” | 21-sept-2017 | Archivo "FACT. Nº 8390610.pdf", pag 1 |  | 6122196 | 21-sept-2017 | 1030 | Archivo "FACT. Nº 8390610.pdf", pag 2 |
|  | 8394209 | 1.700 "GAS GRANEL NORMAL" | 26-sept-2017 | Archivo "FACT N º 8394209.pdf", pag 1 |  | 6124933 | 26-sept-2017 | 1700 | Archivo "FACT N º 8394209.pdf", pag 2 |
|  | 8397652 | 600 “GAS GRANEL NORMAL” | 28-sept-2017 | Archivo "FACT. Nº 8397652.pdf", pag 1 |  | 6130535 | 28-sept-2017 | 600 | Archivo "FACT. Nº 8397652.pdf", pag 2 |
|  | 8401286 | 1.200 “GAS GRANEL NORMAL” | 03-oct-2017 | Archivo "FACT. Nº 8401286.pdf", pag 1 |  | 6130715 | 03-oct-2017 | 1200 | Archivo "FACT. Nº 8401286.pdf", pag 2 |
| N°3 | 8417912 | 703 “GAS GRANEL NORMAL” | 24-oct-2017 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 3 |  | 6201659 | 24-oct-2017 | 703 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 4 |
|  | 8421329 | 800 “GAS GRANEL NORMAL” | 26-oct-2017 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 5 |  | 6200619 | 26-oct-2017 | 800 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 6 |
|  | 8426083 | 849 “GAS GRANEL NORMAL” | 31-oct-2017 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 7 |  | 6201107 | 31-oct-2017 | 849 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 8 |
|  | 8428900 | 401 “GAS GRANEL NORMAL” | 02-nov-2017 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 9 |  | 6188032 | 02-nov-2017 | 401 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 10 |
|  | 8433507 | 2.002 “GAS GRANEL NORMAL” | 09-nov-2017 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 11 |  | 6209270 | 09-nov-2017 | 2002 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 12 |
|  | 8436313 | 848 “GAS GRANEL NORMAL” | 14-nov-2017 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 13 |  | 6210317 | 14-nov-2017 | 848 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 14 |
|  | 8438562 | 1.055 “GAS GRANEL NORMAL” | 16-nov-2017 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 15 |  | 6209643 | 16-nov-2017 | 1055 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 16 |
|  | 8441564 | 1.200 “GAS GRANEL NORMAL” | 21-nov-2017 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 1 |  | 6202457 | 21-nov-2017 | 1200 | Archivo "facturas y guias.pdf", pag 2 |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de todas las acciones, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Res. Ex. N°5/2017, de fecha 28 de abril de 2017 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| Acción | Aspecto con Hallazgo | Descripción Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| N°5 Disposición Adecuada de Aguas y Lodos de Proceso | Forma de Implementación: Contratación de empresa Autorizada para la disposición de aguas de despelonado. Cabe destacar que la capacidad de acumulación de las aguas de despelonado es de 2000 m3, suficiente para acumular la totalidad generada anualmente. Se informa que la planta generaría un total de 1780 litros anuales sin realizar tratamiento y recirculación de las aguas de despelonado. SIn embargo, se contempla la generación de 190 m3 anuales con la operación de la planta de tratamiento o recirculación. La frecuencia máxima de retiros será de 3 viajes al día durante los meses de noviembre, diciembre o enero. | El titular entregó distintas facturas y boletas que dan cuenta del retiro de RILes, Lodos, y otros elementos. |
|  |  | Respecto a la frecuencia para transporte de RILes y/o lodos, establecida con un máximo de 3 veces al día, el día 28 de noviembre de 2017, posterior a la notificación de la Res. Ex. N°5/2017, ROL A-005-2016, se superó dicho límite, efectuándose 4 retiros de RILes a La Farfana. |
|  |  | Respecto a la temporalidad de los retiros (la que debía acotarse a los meses de noviembre hasta enero), se identificó que posterior a la notificación de la Res. Ex. N°5/2017, ROL A-005-2016, se efectuaron los siguientes movimientos de lodos fuera de temporada autorizada: - El 5 de febrero de 2018 se realizaron 2 ingresos a IDEA CORP S.A. (DDSI N°1026 y 1027) (3.500 y 10.000 kg). - El 12 de febrero de 2018 se realizó 1 ingreso a IDEA CORP S.A. (DDSI N°1030) (10.000 kg). - En algún momento no determinado, y mencionado en la Factura del día 21 de febrero de 2018, se efectuó un retiro de lodo vegetal con destino a "lombricultura", no entregándose mas antecedentes, por lo que no es posible constatar la disposición del residuo en empresa autorizada. |
| Manejo adecuado de los residuos Peligrosos (Acción N°6) y NO Peligrosos (Acción N°7) | Forma de implementación: d) Se realizará transporte y disposición de residuos en empresas autorizadas, cada seis meses / cada 4 meses [… Nota SMA: para acciones N° 6 y N°7, respectivamente] como máximo. Indicador de cumplimiento: d) Residuos transportados y dispuestos por empresas autorizadas. Medios de verificación: - Reporte de Avance: d) Copia de factura de empresa autorizada [… Nota SMA: Lo siguiente aplica sólo para Acción N°7] y resolución que autoriza a la empresa para realizar transporte y disposición de residuos peligrosos (reporte bimestral) - Reporte Final: d) Copia de registro de empresa Autorizada [… Nota SMA: Lo siguiente aplica sólo para Acción N°7] y resolución que autoriza a la empresa para realizar transporte y disposición de residuos peligrosos | - Respecto a la autorización para disposición de RESNOPEL de tipo “industriales”, se observa que no se identificó el vertedero receptor asociado a los retiros de fechas 16 de octubre, 16 de noviembre y 18 de diciembre de 2017, no pudiéndose verificar la autorización de la empresa que dispuso de ellos. - Respecto a la frecuencia, se constató un único retiro de RESPEL, a 1 año y 2 meses desde la notificación del PdC, aproximadamente, diferente a la frecuencia establecida por PdC cada 6 meses al menos. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Expediente sancionatorio A-005-2016 |
| 2 | Reportes |