INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

PROCESADORA FRUTASECA S.A.

DFZ-2019-1264-V-NE

Julio 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | PATRICIO WALKER HUYGHE VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 01-07-2019 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PROCESADORA FRUTASECA S.A.”, en el marco de la norma de emisión DS.46/02 para el reporte mensual del período comprendido entre enero del año 2017 y mayo del año 2019.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

- No informar el autocontrol (marzo de 2018 a mayo de 2019)

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada (Caudal y pH en el período febrero a diciembre de 2017)

- Exceder Caudal (febrero, marzo, abril y diciembre de 2017)

- Parámetros superan la norma (febrero, marzo, junio, julio de 2017)

- No reportar el remuestreo (julio de 2017)

- No informar en el remuestreo resultados para el parámetro Manganeso (febrero, marzo, abril y junio de 2017)

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PROCESADORA FRUTASECA |  | RUT o RUN: 96971890-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PROCESADORA FRUTASECA S.A. |  |  |  |
| Dirección: BUCALEMU S/N°, CURIMON, SAN FELIPE, V REGION | Región: V REGIÓN DE VALPARAÍSO | Provincia: SAN FELIPE DE ACONCAGUA | Comuna: SAN FELIPE |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de enero del año 2017 a mayo del año 2019. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 1988 de fecha 31-05-2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Normas de Emisión que regulan la actividad son: N° 46/2002 Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas. |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (INFILTRACIÓN) | DS.46/02 | Tabla 1 | JULIO | ACUÍFERO MEDIA VULNERABILIDAD | 1988 | 31-05-2011 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega todos los parámetros autocontrol | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
| mar-17 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
| abr-17 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI |
| may-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
| jun-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI |
| jul-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO |
| ago-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-18 | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jun-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| jul-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ago-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| sep-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| oct-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| nov-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| dic-18 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ene-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| mar-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| abr-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| may-19 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

4.3. Otros hechos

Se verifica que el titular no reporta el resultado de todos los parámetros a los que correspondía realizar remuestreo. En específico, no reporta en el remuestreo resultados para el parámetro Manganeso, en los períodos de febrero, marzo, abril y junio de 2017.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no reporta el autocontrol mensual correspondiente al período de marzo de 2018 a mayo de 2019. |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa los parámetros del autocontrol con la frecuencia mínima mensual indicada en el programa de monitoreo vigente, para todos los meses del período febrero a diciembre de 2017, específicamente para los parámetros Caudal y pH. |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, para los períodos de febrero, marzo, abril y diciembre de 2017. |
| 6 | Parámetros bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia de los límites de emisión de contaminantes establecidos en la norma de emisión en el período de febrero de 2017 (Manganeso, Nitrógeno Total Kjeldahl y pH); marzo de 2017 (Aceites y Grasas, Manganeso, y pH); junio de 2017 (Aceites y Grasas, Manganeso, Nitrógeno Total Kjeldahl); julio de 2017 (Fluoruro, Manganeso y Nitrógeno Total Kjeldahl). |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, para el período de julio de 2017. |
| 4.3 | Otros Hechos | Se verifica que el titular no reporta el resultado de todos los parámetros a los que correspondía realizar remuestreo. En específico, no informa en el remuestreo resultados para el parámetro Manganeso, en los períodos de febrero, marzo, abril y junio de 2017. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo |
| 3 | Datos crudos_Procesadora Frutaseca |
| 4 | Programa de Monitoreo vigente, Res.Ex. SISS N° 1988/2011 |