INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

RESTAURANT EL TEMPLO DEL INKA

DFZ-2019-1212-XIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Elaborado | Daniela Riquelme |  |

27 de junio de 2019

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Restaurant El Templo del Inka |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Seminario N°44, Providencia, Santiago, RM |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Providencia |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Inversiones 3B Ltda. | RUT o RUN: 76.185.916-1 |
| Domicilio titular: Seminario N°44, Providencia, Santiago, RM | Correo electrónico: |
|  | Teléfono: |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | NE | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de ruidos generados por fuentes que indica |

HALLAZGOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados / Hallazgos | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. | Artículo 7° .- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Con fecha 24 de abril de 2019, siendo las 23:05 horas, se realizó exitosamente una (01) medición de nivel de presión sonora en periodo nocturno, de acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma de Emisión (D.S. N°38/11 MMA), desde el living del domicilio ubicado en Arzobispo Vicuña N°49, departamento 22, comuna de Providencia (Receptor N°1), en condición interior con ventana abierta. Una vez obtenido el Nivel de Presión Sonora Corregido, correspondiente a 56 dBA de acuerdo con fichas de evaluación de ruido de la actividad, se realizó la evaluación de los niveles medidos. Para esto, se homologó la zona donde se ubica el receptor, concluyéndose que ésta, correspondiente a Zona UR, Uso Residencial del Plan Regulador de Providencia, es homologable a Zona II del D.S. N°38/11 MMA. Con base a los límites que se deben cumplir para esta zona (45 dBA en periodo nocturno), y el NPC obtenido a partir de las mediciones realizadas en la fecha anteriormente señalada, se indica que existe una superación en el Receptor N°1, presentándose una excedencia de 11 dBA en periodo nocturno. | Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, generándose una excedencia de 11 dBA en la ubicación del receptor N°1, por parte del dispositivo que conforma la fuente de ruido identificada. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Fichas de Reporte Técnico del 24 de abril de 2019 |