EXAMEN DE INFORMACIÓN

“PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780”

ESTABLECIMIENTO: ENERGÍAS INDUSTRIALES S.A.

CÓDIGO VU: 6940

DFZ-2019-1234-VII-LEY

UNIDAD FISCALIZABLE: VAPORES INDUSTRIALES

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |
| Revisado | Víctor Hugo Delgado | Profesional División de Fiscalización |  |
| Elaborado | Karin Salazar Navarrete | Profesional División de Fiscalización |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1	Resumen	1

2	Antecedentes Generales	1

3	Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)	2

4	Antecedentes Técnicos de las Fuentes del Establecimiento	2

5	Alternativa de Cuantificación a Utilizar	3

6	Alternativa de Cuantificación N° 4: Medición/muestreo discreto de emisiones a plena carga.	3

7	Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.	5

# Resumen

El artículo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP), dióxido de Azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) de fuentes fijas.

Este tributo se aplica a las emisiones anuales de MP, NOx, SO2 y CO2, generadas por establecimientos cuyas fuentes fijas conformadas por calderas y/o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (Megavatios térmicos).

El marco legal descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de información de la Propuesta Metodológica de Monitoreo de las Emisiones de los establecimientos afectos, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 55 de 12 de enero de 2018 de esta superintendencia, que “Aprueba Instructivo para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley N° 20.780”.

# Antecedentes Generales

Tabla 1: Información Empresa.

| Fecha presentación Propuesta | 12 de diciembre de 2016 |
| --- | --- |
| Fecha Modificación Propuesta | 9 de mayo de 2019 |
| RUT o ROL único tributario | 85.145.500-0 |
| Razón Social | Energías Industriales S.A. |
| Dirección | Av. Juan de la Fuente N°734, Lampa |
| Representante Legal | Alejandro Ossa Crossley |
| N° de Establecimientos que posee | 1 |

Tabla 2: Información Establecimiento.

| Nombre | Energías Industriales S.A. |  |
| --- | --- | --- |
| Dirección | Ruta L-25 N° 28500 |  |
| Código VU | 6940 |  |
| Comuna | Yerbas Buenas |  |
| Región | Séptima |  |
| Coordenadas UTM WGS84 | N: 6056439 | E: 266008 |
| Representante Legal | Alejandro Ossa Crossley |  |
| Potencia (MWt) del establecimiento | 166,3 |  |
| N° de Calderas | 4 |  |
| N° de Turbinas | 0 |  |
| N° de UGE | 0 |  |
| Total Fuente del Establecimiento | 4 |  |

# Instrumentos de Carácter Ambiental Aplicables (RCA, Norma de emisión u otros)

Tabla 3: Instrumento de Carácter Ambiental Aplicable

| Instrumento | N° | Año | Región |
| --- | --- | --- | --- |
| RCA | 96 | 2001 | Séptima |
| RCA | 60 | 2006 | Séptima |
| RCA | 143 | 2013 | Séptima |

# Antecedentes Técnicos de las Fuentes del Establecimiento

A continuación se presentan las características técnicas y operacionales de las fuentes que componen el establecimiento:

Tabla 4: Fuentes del Establecimiento

| Ítem | Fuente 1 | Fuente 2 | Fuente 3 | Fuente 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera | Caldera | Caldera | Caldera |
| Nombre Fuente | Caldera 1 | Caldera 2 | Caldera 3 | Caldera 4 |
| N° Registro | IN001047-6 | IN000411-5 | IN000412-3 | IN000413-1 |
| N° Registro informe técnico | SSMAU 216 | SSMAU 215 | SSMAU 233 | SSMAU 272 |
| Clasificación CCF | 10200901 | 10200901 | 10200901 | 10200901 |
| Marca | H. Briones | H. Briones | Calderas Chile Ltda. | Calderas Chile Ltda. |
| Modelo | Compo 2 | Compo | Compo | Compo |
| N° de fábrica | 072 | 073 | 002 | 038 |
| Año Fabricación | 1986 | 1986 | 1986 | 2006 |
| Año Instalación | 2001 | 2001 | 2001 | 2006 |
| Combustible Principal | Biomasa forestal no tratada | Biomasa forestal no tratada | Biomasa forestal no tratada | Biomasa forestal no tratada |
| Combustible Secundario | - | - | - | - |
| Otro Combustible | - | - | - | - |
| Potencia (MWt) | 38,16 | 38,16 | 26,71 | 26,71 |
| Capacidad instalada (Ton/h) | 30 | 30 | 21 | 21 |
| Informe Técnico | Si | Si | Si | Si |
| Equipo de abatimiento 1 | Ciclón | Ciclón | Ciclón | Ciclón |
| Marca Equipo 1 | H. Briones | H. Briones | H. Briones | H. Briones |
| Equipo de abatimiento 2 | Precipitador electroestático - 2 cuerpos | Precipitador electroestático 2 cuerpos | Precipitador electroestático 2 cuerpos | Precipitador electroestático 2 cuerpos |
| Marca Equipo 2 | Merrick HFT | Merrick HFT | - | - |

# Alternativa de Cuantificación a Utilizar

Tabla 5: Alternativas de Cuantificación

| Nombre Fuente | N° Registro | Combustible | Parámetro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx |  | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Caldera 1 | IN001047-6 | Principal | 6 | 6 |  | - | 4 | 4 |
| Caldera 2 | IN000411-5 | Principal | 6 | 6 |  | - | 4 | 4 |
| Caldera 3 | IN000412-3 | Principal | 6 | 6 |  | - | 4 | 4 |
| Caldera 4 | IN000413-1 | Principal | 6 | 6 |  | - | 4 | 4 |

# Alternativa de Cuantificación N° 4: Medición/muestreo discreto de emisiones a plena carga.

Tabla 6: Información Fuente Alternativa N° 4

| Nombre Fuente | N° Registro | Combustible | Parámetro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx |  | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Caldera 1 | IN001047-6 | Principal | - | - |  | - | 4 | 4 |
| Caldera 2 | IN000411-5 | Principal | - | - |  | - | 4 | 4 |

Tabla 7: Niveles de Acreditación

| Acreditación capacidad máxima de funcionamiento | Calderas | 30 ton/h |
| --- | --- | --- |
|  | Turbinas (Diseño) | - |
| Muestreos y/o Mediciones exigidos por algún ICA | ICA (RCA, NE, Otro) | - |
|  | Cantidad | 3 |
|  | Frecuencia | - |
| Configuración ducto de evacuación de gases | Individual |  |
|  | Común (Comparte ducto entre IN001047-6 y IN000411-5). | X Al compartir ducto se propone calcular la emisión prorratiando, el caudal de gases que sale de la chimenea, con la capacidad de producción de vapor de las calderas que comparten ducto. En este caso corresponde utilizar un factor de 0,5. |
| Acreditación nivel de actividad (Horómetro) | Tipo Horómetro | Horómetro virtual en sistema de control DCS. |
|  | Marca |  |
|  | Modelo |  |
|  | N° Serie |  |
| Respaldo estado de funcionamiento o actividad | Registro consumo combustible | Registro consumo combustible (PI system). |
|  | Producción de vapor | Específico generación de vapor. |
|  | Potencia | - |

Tabla 8: Información Fuente Alternativa N° 4

| Nombre Fuente | N° Registro | Combustible | Parámetro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx |  | SO2 | CO2 | MP | Flujo |
| Caldera 3 | IN000412-3 | Principal | - | - |  | - | 4 | 4 |
| Caldera 4 | IN000413-1 | Principal | - | - |  | - | 4 | 4 |

Tabla 9: Niveles de Acreditación

| Acreditación capacidad máxima de funcionamiento | Calderas | 21 ton/h |
| --- | --- | --- |
|  | Turbinas (Diseño) | - |
| Muestreos y/o Mediciones exigidos por algún ICA | ICA (RCA, NE, Otro) | - |
|  | Cantidad | 3 |
|  | Frecuencia | - |
| Configuración ducto de evacuación de gases | Individual |  |
|  | Común (Comparte ducto entre IN000412-3 y IN000413-1) | X Al compartir ducto se propone calcular la emisión prorratiando, el caudal de gases que sale de la chimenea, con la capacidad de producción de vapor de las calderas que comparten ducto. En este caso corresponde utilizar un factor de 0,5. |
| Acreditación nivel de actividad (Horómetro) | Tipo Horómetro | Horómetro virtual en sistema de control DCS. |
|  | Marca |  |
|  | Modelo |  |
|  | N° Serie |  |
| Respaldo estado de funcionamiento o actividad | Registro consumo combustible | Registro consumo combustible (PI system). |
|  | Producción de vapor | Específico generación de vapor. |
|  | Potencia | - |

# Alternativa de Cuantificación N° 6: Estimación de emisiones con factores parametrizados.

Tabla 10: Niveles de Acreditación Fuente 1

| Ítem | Fuente 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera 1 |  |  |  |
| N° Registro | IN001047-6 |  |  |  |
| Combustible Secundario | Biomasa forestal no tratada |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | Utilizando factores de producción considerando un específico asociado a la generación de vapor de la planta térmica. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | 1 combustible |  |  |  |
| Flujómetro | Certificado de origen : s/i Tipo : Coriolis Marca : Rosemount Micro Motion Modelo : RTF9739D4SU N° de serie : s/i Frecuencia de mantenimiento : anual |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Factores de producción de vapor, registros |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Sistema de control operacional DCS, PI system |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200901 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento 1 | Multiciclón |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento 2 | Precipitador electrostático |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00075*ASERR | 0,00004* ASERR | - | - |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | - | - |

Tabla 11: Niveles de Acreditación Fuente 2

| Ítem | Fuente 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera 2 |  |  |  |
| N° Registro | IN000411-5 |  |  |  |
| Combustible Principal | Biomasa forestal no tratada |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | Utilizando factores de producción considerando un específico asociado a la generación de vapor de la planta térmica. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | 1 combustible |  |  |  |
| Flujómetro | Certificado de origen : s/i Tipo : Coriolis Marca : Rosemount Micro Motion Modelo : RTF9739D4SU N° de serie : s/i Frecuencia de mantenimiento : anual |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Factores de producción de vapor, registros |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Sistema de control operacional DCS, PI system |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200901 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento 1 | Multiciclón |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento 2 | Precipitador electrostático |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00075*ASERR | 0,00004* ASERR | - | - |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | - | - |

Tabla 12: Niveles de Acreditación Fuente 3

| Ítem | Fuente 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera 3 |  |  |  |
| N° Registro | IN000412-3 |  |  |  |
| Combustible Principal | Biomasa forestal no tratada |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | Utilizando factores de producción considerando un específico asociado a la generación de vapor de la planta térmica. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | 1 combustible |  |  |  |
| Flujómetro | Certificado de origen: s/i Tipo: Coriolis Marca: Rosemount Micro Motion Modelo: RTF9739D4SU N° de serie: s/i Frecuencia de mantenimiento: anual |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Factores de producción de vapor, registros |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Sistema de control operacional DCS, PI system |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200901 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento 1 | Multiciclón |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento 2 | Precipitador electrostático |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00075*ASERR | 0,00004* ASERR | - | - |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | - | - |

Tabla 13: Niveles de Acreditación Fuente 4

| Ítem | Fuente 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caldera |  |  |  |
| Nombre Fuente | Caldera 4 |  |  |  |
| N° Registro | IN000413-1 |  |  |  |
| Combustible Principal | Biomasa forestal no tratada |  |  |  |
| Tipo de Cuantificación del nivel de actividad de la fuente | Utilizando factores de producción considerando un específico asociado a la generación de vapor de la planta térmica. |  |  |  |
| Forma de identificar el combustible con el que esté en funcionamiento la fuente | 1 combustible |  |  |  |
| Flujómetro | Certificado de origen: s/i Tipo: Coriolis Marca: Rosemount Micro Motion Modelo: RTF9739D4SU N° de serie: s/i Frecuencia de mantenimiento: anual |  |  |  |
| Respaldo de cuantificación de combustible | Factores de producción de vapor, registros |  |  |  |
| Sistema de registro, almacenamiento y manejo de datos | Sistema de control operacional DCS, PI system |  |  |  |
| Clasificación de la fuente | 10200901 |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento 1 | Multiciclón |  |  |  |
| Equipo de Abatimiento 2 | Precipitador electrostático |  |  |  |
| Factor D.S.138 con su unidad de medida | NOx | SO2 | CO2 | MP |
|  | 0,00075*ASERR | 0,00004* ASERR | - | - |
| % de eficiencia D.S. 138. | N/A | N/A | - | - |