INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

MOTEL NEVADA

DFZ-2019-1348-XVI-PPDA

Agosto de 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Jeanette Caroca O. |  |
| Elaborado | Cristian A. Lineros Luengo |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# ANTECEDENTES GENERALES

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Motel Nevada |  |
| --- | --- |
| Región: Región de Ñuble | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. O’ Higgins N° 3179 |
| Provincia: Diguillín |  |
| Comuna: Chillán Viejo |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Comercial y Turismo Venecia (existe cambio de razón social y dueño de acuerdo a registro de autoridad sanitaria) | RUT o RUN: 76.083.388-6 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | PPDA | 48 | 2016 | MMA | Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo. |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 48 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo. | Artículo 3, definiciones: Caldera existente: es aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del plan o aquella que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 40: Las calderas nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con el límite máximo de emisión de MP y eficiencia que se indica en la tabla siguiente: Tabla 29 Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera existente; Caldera nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 KWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 KWt deberán cumplir con un valor de eficiencia del 85%. | Con fecha 18 de junio de 2019 se efectúo inspección al Motel Verona, para verificar el cumplimiento de los límites de emisión en calderas, se dejó constatado en el Acta de Inspección los antecedentes técnicos de la caldera (ver Anexo 1). En la inspección ambiental se verificó la existencia de una caldera a leña, de las siguientes características: Registro Autoridad Sanitaria; SSÑUB-347. Fabricante; Ernesto Ramos Parra. Modelo; Semi Kewanne. Año de fabricación; 2014. Combustible; Leña. Potencia (KWt); 65. Consumo (kg/hora); 0,5 m3 estéreo. Presión de operación (kg/cm2); 2,6. Volumen de agua (litros); 500. El titular mediante Carta de fecha 12 de agosto de 2019, entrega información adjuntando metodología de cálculo resultando una potencia nominal es de 65 KWt y se utiliza para calentar 26 habitaciones con respaldo de aire acondicionado de 12.000 BTU. Además, en la sala de calderas se encuentra un deposito de inercia térmica de 3 m3 de capacidad (60° C). | Con los antecedentes presentados por el titular, esta Unidad Fiscalizable no estaría afecto al cumplimiento para el límite de emisión del D.S. N° 48/2016, PPDA de las comunas de Chillán y Chillán Viejo. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 18 de junio de 2019 |
| 2 | Fotografías |
| 3 | Res. SMA N° 12 de fecha 17 de julio de 2019 Requerimiento de Información |
| 4 | Carta de fecha 12 de Agosto de 2019, entrega antecedentes solicitado. |