INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CARTEL ILUMINADO LA SERENA

GUILLERMO ULRIKSEN ALTURA N°2841

DFZ-2017-6384-IV-NE-IA

AGOSTO 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodríguez |  |
| Elaborado | Matías Tapia |  |

- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Cartel Iluminado de Publicidad Guillermo Ulriksen Altura N°2841 |  |
| --- | --- |
| Región: Coquimbo | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Guillermo Ulriksen Altura N°2841, La Serena, Coquimbo. Coordenadas WGS84, Huso 19 s, Este: 283.926 mE y Norte: 6.686.459 mS. |
| Provincia: Elqui |  |
| Comuna: La Serena |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Inversiones INSN Ltda. | RUT o RUN: 76.505.307-2 |
| Domicilio titular: Ruta D-43, 901, Of. 1001, Alto Peñuelas, Coquimbo | Correo electrónico: pbracchitta@cempresarial.cl |
|  | Teléfono: 51 2 673470 |

- INSPECCIÓN AMBIENTAL.

| NORMA ASOCIADA | OBLIGACIÓN | OBSERVACIONES | CONCLUSIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N 43 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión para la regulación de la contaminación lumínica. | Artículo 6° .- Límite de emisión de intensidad luminosa. En el caso de lámparas instaladas en luminarias o proyectores, que se utilizan en alumbrado ambiental, alumbrado funcional, alumbrado industrial, alumbrado ornamental y decorativo, avisos y letreros iluminados, las exigencias serán las siguientes: (…) 2. Una distribución de intensidad luminosa de 0 candelas para un ángulo gama mayores a 90°, por cada 1.000 lúmenes del flujo de la lámpara. (…) | Con fecha 14 de diciembre de 2017, siendo las 13:50 horas aproximadamente, se visitó cartel iluminado ubicado en calle Guillermo Ulriksen, altura N°2841, con el objeto de fiscalizar el correcto posicionamiento de las luminarias en este letrero. En el lugar, se constató que la unidad fiscalizable corresponde a un letrero iluminado de 19 metros de altura, el cual cuenta con publicidad por ambas caras, cada una iluminada por cuatro (04) luminarias. Se constató que las 8 luminarias corresponden a proyectores de área marca VKB, modelo MARS, con lámpara de tipo Haluro metálico de 400 W, que apuntan directamente hacía el letrero desde su parte superior, posicionadas de manera que no facilitan la emisión de luz hacia el hemisferio superior. | Las luminarias presentes en el cartel iluminado se encuentran correctamente instaladas, de manera que no permiten proyección de luz hacia el hemisferio superior. |

- FOTOGRAFÍAS DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

| ANEXO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen 1 | Fecha: 14-12-2017 |  | Imagen 2 | Fecha: 14-12-2017 |  |
| Descripción: Cartel iluminado ubicado en calle Ulriksen Altura N°2841. Vista general. |  |  | Descripción: Cartel iluminado ubicado en calle Ulriksen Altura N°2841. |  |  |
| Imagen 3 |  | Fecha: 14-12-2017 | Imagen 4 |  | Fecha: 14-12-2017 |
| Descripción: Vista detalle de luminaria de cartel iluminado. |  |  | Descripción: Cartel iluminado ubicado en calle Ulriksen Altura N°2841. Vista posterior. |  |  |

- ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección |