INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

“EDIFICIO PASEO DIAGONAL”

DFZ-2019-1527-VII-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Jeanette Caroca O. |  |
| Elaborado | Mariela Valenzuela |  |

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Edificio Paseo Diagonal |  |
| --- | --- |
| Región: Del Maule | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: 4 Norte N° 460, Talca |
| Provincia: Talca |  |
| Comuna: Talca |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Comunidad Edificio Paseo Diagonal | RUT o RUN: 65.060.793-7 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre |
| 1 | PPDA | 49 | 2015 | MMA | Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule |

HECHOS CONSTATADOS

| Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo | Conclusiones |
| --- | --- | --- | --- |
| Decreto Supremo N° 49/2015, Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule. | Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales. Artículo 38. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla Nº 23..[ ] ii. Excepciones: a. Se eximen de verificar el cumplimiento del límite máximo de emisión de MP, aquellas calderas nuevas o existentes, que usen un combustible gaseoso en forma exclusiva y permanente. Para demostrar lo anterior, el titular deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el mes de enero de cada año, un informe que dé cuenta de tales condiciones. | Con fecha 29 de julio de 2019 se efectúo inspección ambiental al Edificio Paseo Diagonal de Talca, donde se constató en Acta de inspección ( Ver anexo 1) la existencia de 2 calderas para calefacción las cuales utilizan gas licuado como combustible en forma exclusiva y permanente. Caldera N°2 marca Anwo, modelo SIME, ubicada en las coordenadas UTM 257637E y 6076923N Datum WGS 84, H 19 S, al momento de la inspección el equipo se encontraba apagado. Para acreditar que la caldera funciona a gas licuado en forma exclusiva se solicitó al titular mediante Resoluicón Ex N° N°43/2019, SMA de requerimiento de información ( Anexo 6), presentar antecedentes que acrediten que la caldera opera con combustible gaseoso en forma exclusiva y permanente, el titular presentó en la oficina regional de la SMA de Talca, la siguiente información: 1.- Contrato de comodato e instalación de gas licuado para el Edificio Paseo Diagonal, firmado por la empresa Lipigas ( Anexo 3) 2.-Comprobante recepción declaración de emisiones D.S. 138/2005 y certificado de recepción definitiva de edificación( Anexo 4) 3.- Solicitud a Seremi de Salud declaración instalación Calefacción (Anexo 5) | Titular entrega en la SMA antecedentes que respaldan el tipo de combustible utilizado en la caldera, gas licuado, con el cual opera en forma exclusiva y permanente, por lo tanto la UF queda exenta de realizar las mediciones discretas para el control de emisiones estipulados en el PDA de las comuna de Talca y Maule. |

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección de fecha 29 de Julio 2019 |
| 2 | Carta da respuesta y acompaña antecedentes de fecha 01.08.2019 |
| 3 | Contrato de comodato e instalación de gas licuado |
| 4 | Declaración de emisiones, D.S. 138/2005, Formulario 2 |
| 5 | Reitera solicitud a Seremi de Salud declaración instalación Calefacción |
| 6 | RES.EX.N°43 RI a Comunidad Edificio Paseo Diagonal 03.09.2019 |
| 7 | Remite respuesta a RES.EX. RDM N°43 |
| 8 | Fotografía Caldera 2 Edificio Paseo Diagonal |