INFORME TECNICO DE FISCALIZACION AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

MINA EL TURCO

DFZ-2018-1277-V-RCA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Sergio de la Barrera Calderón |  |
| Elaborado | Rodrigo García Caballero. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1.	Antecedentes Generales.	4

2.2.	Ubicación y layout.	5

3.	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	6

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	6

4.1.	Motivo de la Actividad de Fiscalización.	6

4.2.	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.	6

4.3.	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.	6

4.3.1.	Ejecución de la inspección	6

4.3.2.	Esquema de Recorrido.	7

4.3.3.	Detalle del Recorrido de la Inspección.	7

4.4.	Revisión Documental	7

4.4.1.	Documentos Revisados	7

5.	HECHOS CONSTATADOS.	8

5.1.	Estado de ejecución de proyecto	8

5.2.	Control de emisiones atmosféricas	10

5.3.	Verificación de medidas de recuperación de suelo	21

5.4.	Manejo de áreas de explotación y/o cierre y manejo de aguas lluvias	22

6.	CONCLUSIONES.	29

7.	ANEXOS.	30

# RESUMEN

El informe que se presenta da cuenta de los resultados de actividad de fiscalización ambiental programada a la unidad fiscalizable “Mina EL Turco”, la cual fue encomendada por la Superintendencia del Medio Ambiente al SERNAGEOMIN y la Dirección de Vialidad de la Región de Valparaíso. La actividad de inspección ambiental se desarrolló el día 20 de junio de 2018.

La unidad fiscalizable objeto de fiscalización ambiental se ubica en la comuna de Cartagena, Región de Valparaíso, y consiste en la extracción de arena cuarzosa mediante explotación de tipo primaria, a rajo abierto. Contempla 3 sectores de explotación denominados El Turco, Turco Norte y Sofía 2, contemplando un aumento de producción mensual de la Mina El Turco y Turco Norte de 20.000 ton/mes a 26.400 ton/mes. La explotación considera la habilitación de 3 a 5 frentes de trabajo, lo cual será en función de las características de las arenas a extraer y de los requerimientos de mercado. Cada frente de trabajo está compuesto por el área de extracción, los sectores de acopio de estéril y capa vegetal, los caminos de acceso a los frentes de trabajo y a los sectores de acopio definidos.

La Mina El Turco se encuentra regulada por la RCA N°131/2005 que calificó favorablemente el “Proyecto Mina El Turco” y la RCA N°127/2016 que calificó favorablemente el proyecto “Modificación Proyecto Mina El Turco, Sectores Sofía 2 y Turco Sur”, el cual introdujo cambios al proyecto original regulado por la RCA N°131/2005 en relación al transporte de mineral a la planta de tratamiento de arenas, modernización de maquinaria utilizada, funcionamiento de instalaciones asociadas y plan de cierre. Además, la Mina El Turco se encuentra regulada por la RCA N°157/2009 del proyecto “Planta de Tratamiento de Arenas Silíceas El Turco”, en donde se realiza el procesamiento de arenas silíceas extraídas desde la Mina El Turco y su despacho para la industria del vidrio.

Las materias ambientales objeto de fiscalización incluyeron el estado de la ejecución del proyecto, el manejo de áreas de explotación y/o cierre, verificación de medidas de recuperación de suelo, verificación de medidas de manejo de aguas lluvias y el Control de emisiones atmosféricas.

Los resultados de la presente proceso de fiscalización no arrojan hallazgos ambientales, no obstante se realizan observaciones a la empresa con respecto a los compromisos ambientales fiscalizados, a considerar ante futuras fiscalizaciones por parte de esta Superintendencia.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales.

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Mina El Turco |  |
| --- | --- |
| Región: Valparaíso. | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: La unidad fiscalizable se ubica en la localidad de El Turco, 11,5 km al oriente del centro de la ciudad de Cartagena. |
| Provincia: San Antonio. |  |
| Comuna: Cartagena. |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Minera Las Piedras Ltda. | RUT o RUN: 78.429.990-2. |
| Domicilio titular: Avenida Vitacura 2909, Oficina 911, Vitacura. | Correo electrónico: rpesce@inv-alto.cl rpesce@inv-elalto.cl |
|  | Teléfono: 2-2906550. |
| Identificación del representante legal: Carlos Pesce Martínez. | RUT o RUN: 8.547.386-7. |
| Domicilio representante legal: Avenida Vitacura 2909, Oficina 911, Vitacura. | Correo electrónico: rpesce@inv-alto.cl rpesce@inv-elalto.cl |
|  | Teléfono: 2-2906550. |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En Operación. |  |

## Ubicación y layout.

| Figura 1. Mapa de Ubicación Local (Fuente: Imagen Google Earth 2018). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de Referencia |  |  |  |
| Datum: WGS-84 | Huso: 19 | UTM N: 6.286.002 | UTM E: 269.754 |
| Ruta de Acceso: Desde la ciudad de Cartagena, en dirección oriente, debe tomarse la Ruta G-98-F hasta la intersección con la Ruta G-94-F y seguir por dicha ruta en dirección sur hasta su intersección con la Ruta 78 San Antonio y Santiago y tomar esta ruta hacia el oriente hasta una distancia de 3,4 km, en donde debe tomarse enlace vial y seguir hacia el norte 3,9 kilómetros por la Ruta G-974 y seguir luego hacia el nor-oriente por la Ruta G-958 hasta el empalme de esta con la Ruta G-970 . Desde esta ruta deben recorrerse 2,74 kilómetros hacia el oriente hasta la intersección con la Ruta G-952 y desde aquí seguir en dirección sur-oriente 3,15 kilómetros hasta llegar a la Mina El Turco. |  |  |  |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de documento | Tipo de Instrumento | N° | Fecha | Organismo / Institución | Nombre del proyecto fiscalizado | Comentario |
| 1 | Resolución | RCA | 127 | 29.04.2016 | CEA Región de Valparaíso | Modificación Proyecto Mina El Turco, Sectores Sofía 2 y Turco Sur. | ------- |
| 2 | Resolución | RCA | 131 | 16.05.2015 | COREMA Región de Valparaíso | Proyecto Mina El Turco | ------- |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Programada | Según Resolución SMA N°1.524/2017 que fija Programa y Subprogramas Sectoriales de Fiscalización Ambiental de Resoluciones de Calificación Ambiental para el año 2018. |  |
|  | No programada |  | Denuncia |
|  |  |  | Autodenuncia |
|  |  |  | De Oficio |
|  |  |  | Otro |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.

- Estado de ejecución del proyecto. - Manejo de áreas de explotación y/o cierre. - Verificación de medidas de recuperación de suelo. - Verificación de medidas de manejo de aguas lluvias. - Control de emisiones atmosféricas.

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental.

### Ejecución de la inspección

| Existió Oposición al Ingreso: NO | Existió auxilio de fuerza pública: NO |
| --- | --- |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI | Existió trato respetuoso y deferente: SI. |
| Observaciones: ----- |  |

### Esquema de Recorrido.

### Detalle del Recorrido de la Inspección.

A continuación se indica el recorrido de inspección realizado en las dos jornadas de inspección ambiental.

| N° Estación | Nombre del sector |
| --- | --- |
| 1 | Camino G-952 desde intersección con G-950 hasta el sector Turco Sur |
| 2 | Sala de reuniones. |
| 3 | Camino a Sector Sofía |
| 4 | Caminos con compromiso de aplicación de supresor de polvo (G-950 y G-952) |
| 5 | Sector El Turco Sur |

## Revisión Documental

### Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respuesta Acta de Inspección Ambiental | Acta de Inspección | SMA | Ver hechos N°1, N°2 y N°3. |
| 2 | Programa Anual de Areas para Cierre (2017) | Código Informe SSA SSA 53327 | SERNAGEOMIN | Se incluye en el hecho 5. |
| 3 | Programa Anual de Areas para Cierre (2019) | Código Informe SSA SSA 85798 | SMA | Se incluye en el hecho 5. |

# HECHOS CONSTATADOS.

En el presente informe se abordan los hechos relevantes de acuerdo a las materias objeto de fiscalización correspondientes. En el Acta de Inspección (Anexo 1), se incluye el resto de los hechos constatados durante la actividad de fiscalización.

## Estado de ejecución de proyecto

| Número de Hecho Constatado: 1 | Estación: 1, 3. |  |
| --- | --- | --- |
| Documentación Revisada: Antecedentes ID 1. |  |  |
| Exigencia(s): Descripción del Proyecto RCA N°131/2005, Considerando 4.1 El proyecto Mina El Turco contempla 3 sectores de explotación denominados El Turco, Turco Norte y Sofía 2, emplazados próximos al poblado de El Turco (...) RCA N°127/2016, Considerando 4.2 Coordenadas de Localización del Proyecto. Sector; Punto; Coordenadas WGS 84 Huso 19 sur. Este; Norte. El Turco Sur; A; 269.582; 6.286.100. B; 270.070; 6.285.636. C; 269.675; 6.285.396. D; 269.284; 6.285.574. E; 269.288; 6.285.976. (...) RCA N°131/2005, Considerando 4.1 Gestión, acto o faena mínima que da cuenta de la ejecución; Implementación de módulo tráiler/baño una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental favorable. |
| Hecho(s): - De acuerdo a los antecedentes recabados en la inspección y el análisis de imágenes satelitales, se constata que al momento de la inspección las faenas de explotación se desarrollan en el sector Turco Sur, dentro de las áreas autorizadas por la RCA N°131/2005 y RCA N°127/2016 (Figuras 2 y 3). - Durante la inspección se constató que el sector Sofía 2 no se encuentra en etapa de explotación. No se han han desarrollado frentes de trabajo ni se ha generado material estéril (Fotografía 1). Además, el camino de acceso no se encuentra habilitado. - En Acta de Inspección se solicitó al Titular acreditar la gestión, acto o faena mínima que da cuenta de la ejecución del proyecto RCA N°127/2016. Mediante carta de fecha 12 de julio de 2018 (Anexo 2, “archivo 1.0.-Anexo 1. Baño”), la empresa presentó antecedentes de respuesta que incluye fotografía de un baño químico y señala que el mismo se utiliza como baño móvil que se traslada al lugar en donde se encuentra el operador de la excavadora. Además, acompaña facturas N°84, N°146, N°226 y N°244 que respaldan arriendo del baño químico. |  |  |
| Registros |  |  |
| Figura 2 |  | Figura 3 |
| Descripción del medio de prueba: En color azul se aprecia el polígono del sector de explotación Turco Sur autorizado en las RCA N°131/2005 y RCA N°127/2016. Fuente: Figura I-1 DIA “Modificación Proyecto Mina El Turco, Sectores Sofía 2 y Turco Sur”. |  | Descripción del medio de prueba: En color rojos se aprecian las áreas del sector de explotación Turco Sur constatadas por SERNAGEOMIN en fiscalización ambiental del 20.06.2019 y en color azul se visualiza el polígono de explotación autorizado ambientalmente. Fuente: Elaboración propia según Figura I-1 DIA y coordenadas levantadas en inspección ambiental. |

| 20/06/2018-13:11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fotografía 1 | Fecha: 20 de junio 2018 |  |
| Coordenada WGS84 Huso 19 S | Este: 268.609 m. | Norte: 6.285.547 m. |
| Descripción del medio de prueba: Vista panorámica del sector Sofía 2 en donde se constató ausencia de explotación durante la fiscalización ambiental. |  |  |

## Control de emisiones atmosféricas

| Número de Hecho Constatado: 2 | Estación: N/A |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: Antecedentes ID 1. |  |
| Exigencia(s): Descripción del Proyecto RCA N°127/2016, Considerando 4.3.2 FASE DE OPERACION. Emisiones y efluentes; (...) Durante el desarrollo del traslado del material extraído de la mina, se implementarán las siguientes medidas de control, con el objetivo de reducir la emisión de polvos fugitivos generado por las actividades del proyecto: - Se humectarán las vías internas y de acceso a la mina no pavimentadas considerando riego 4 veces al día (en temporada de verano) y 2 veces al día (el resto del año), siempre y cuando las condiciones climáticas así lo ameriten (durante períodos de lluvia no se realiza humectación) (...). Normativa Ambiental Aplicable RCA N°127/2016, Considerando 7.1 COMPONENTE/MATERIA: Aire. Norma 1; Decreto Supremo Nº 144/61 MINSAL, “Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza”.. Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento; Todas las fases.. (...); (...). Forma de cumplimiento; Fase de Operación: (...) Se humectaran las vías internas no pavimentadas (...) la cantidad de agua requerida es de 23 m3/d en temporada de verano y 11,5 m3/d en cualquier otro período del año. En el Apartado 2, del Anexo A de la Adenda Complementaria, se presenta un nuevo Programa de Humectación de Suelo (...) (...) El plazo de implementación de esta medida sería de 30 días contados desde la notificación de la RCA al titular (...). Indicador que acredita su cumplimiento; Etapa de Operación: el cumplimiento del programa de humectación se llevará a cabo por medio del “Registro de Riego Diario” (...). Forma de control y seguimiento; Registro de Riego Diario.. COMPONENTE/MATERIA: Aire. Norma 1; Decreto Supremo Nº59/1998 MINSEGPRES, “Normas de calidad primaria para Material Particulado Respirable (...)”.. Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento; Todas las fases.. (...); (...). Forma de cumplimiento; Fase de Operación: (...) En el Apartado 2, del Anexo A de la Adenda Complementaria, se presenta un nuevo Programa de Humectación de Suelo (...) (...) El plazo de implementación de esta medida sería de 30 días contados desde la notificación de la RCA al titular (...). Indicador que acredita su cumplimiento; Etapa de Operación: - El cumplimiento del programa de humectación se llevará a cabo por medio del “Registro de Riego Diario” (...). Forma de control y seguimiento; Registro de Riego Diario (...). Apartado 2, del Anexo A de la Adenda Complementaria (Programa de Humectación) 4.1 Procedimiento Riego con camión aljibe 4.1.2 Descripción f) El registro del riego se llevará a cabo por medio del “Registro de Riego Diario”, que se adjunta al final de este documento, a través del cual el Jefe de Turno y el Encargado Ambiental tomará conocimiento del cumplimiento del presente plan. g) Toda vez que el camión aljibe no se encuentre operativo se omitirá registro y se deberá informar al Jefe de Turno y al Encargado Ambiental la(s) razón(es) por las cuales no se efectúo el riesgo respectivo, dejando constancia del hecho. |
| Hecho(s): - En Acta de Inspección se solicitó remitir registros de riego desde el 14 de mayo al 8 de junio de 2018. Por medio de carta de fecha 12 de julio de 2018 (Anexo 2, carpeta “Respuesta Migrin 12.07.2018”) la empresa presentó una planilla Excel con registros de riego disponible de 2018. Del examen de información de la data de riego solicitada a la empresa se constató que: - Para el período comprendido entre el 3 de enero de 2017 y el 28 de mayo de 2018, los registros informados por la empresa indican que se realizó riego de caminos internos de la faena minera sin pavimentar, indicando el número de viajes realizados por camión aljibe en los días en que los registros de la empresa señalan que hubo riego. - Respecto a la Mina El Turco, el registro de riego presentado sólo identifica parcialmente dos caminos internos humectados y no hace una referencia precisa a si también se humectó el camino “interior hasta zona de extracción” y el camino “interior hasta zona estériles”, establecidos en la Tabla 4 del Programa de Humectación establecido en el Apartado 2, del Anexo A de la Adenda Complementaria. - El formato de registro de riego presentado por la empresa difiere del formato “registro de riego diario” señalado en el Programa de Humectación establecido en el Apartado 2, del Anexo A de la Adenda Complementaria (Registros 1 y 2). - Mediante la Resolución N°76 SMA VALPO de fecha 11 de septiembre de 2019 (Anexo 5), se efectuó requerimiento de información a la empresa solicitándose acreditar registro de riego con camión aljibe de diciembre de 2018. Por medio de Cartas de fecha 10 y 30 de octubre de 2019 (Anexo 2 carpetas “Respuesta Migrin 10.10.2019 y Respuesta Migrin 30.10.2019”) el Titular remitió respuesta y de cuyo examen de información se constató que: - El camión aljibe utilizado para la humectación de caminos tiene una capacidad de 30 m3. - El Titular acreditó registros que indican que durante diciembre de 2018 se realizó riego de caminos internos de la faena minera sin pavimentar, indicando el número de viajes realizados por camión aljibe en los días en que los registros de la empresa señalan que hubo riego. - Además de los registros, el Titular acompaña tabla que sistematiza el registro diario de humectación durante diciembre de 2018, en donde precisa la cantidad de agua utilizada para el riego y los tramos de caminos de la Mina El Turco humectados (Figura 4) con la nomenclatura T1, T2, T3 y T4 que corresponde a las vías establecidas en la tabla 4 del Apartado 2, del Anexo A de la Adenda Complementaria (Tabla 1). - El Titular señala en su respuesta que los tramos de caminos sin humectar son regados en su totalidad. - Mediante la Resolución N°76 SMA VALPO de fecha 11 de septiembre de 2019 (Anexo 5), se efectuó requerimiento de información a la empresa, solicitándose acreditar registro de riego con camión aljibe de los últimos 5 días. Por medio de Carta de fecha 30 de octubre de 2019 (Anexo 2) el Titular remitió respuesta y de cuyo examen de información se constató que: - El Titular acompaña tabla que sistematiza el registro diario de humectación realizado los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2019, en donde señala la cantidad de agua utilizada para el riego y los tramos de caminos de la Mina El Turco humectados (Figura 4) con la nomenclatura T1, T2, T3 y T4 que corresponde a las vías establecidas en la tabla 4 del Apartado 2, del Anexo A de la Adenda Complementaria (Tabla 2). - Además, el Titular acompaña registros fotográficos y videográficos que muestran la faena de regadío de los cuatro tramos de caminos al interior de la faena minera (Anexo 2, carpeta “Respuesta Migrin 30.10.2019”). - El Titular acompaña tres registros videográficos que muestran la faena de carga de camiones aljibe con agua para riego de caminos sin pavimentar (Anexo 2, carpeta “Respuesta Migrin 30.10.2019”). |  |

Registros

Registro 1

Descripción del medio de prueba: Planilla de registros de riego remitida por la empresa en respuesta a solicitud de antecedentes realizado en el acta de inspección del 20 de junio de 2018. Fuente: MIGRIN S.A.

Registro 2

Descripción del medio de prueba: Formato de Planilla establecida durante el proceso de evaluación ambiental para el registro de riego de caminos internos de la Mina El Turco. Fuente: Apartado 2, del Anexo A de la Adenda Complementaria.

Figura 4

Descripción del medio de prueba: Imagen en donde el Titular indica los tramos de caminos internos de la Mina EL Turco que son humectados. Tramo 1 (T1) = Interior hasta zona de explotación. Tramo 2 (T2) = Interior hasta zona estériles. Tramo 3 (T3) = Acceso a la mina. Tramo 4 (T4) = Interior planta. Fuente: MIGRIN S.A.

Tabla 1

Descripción del medio de prueba: Registros de riego de diciembre de 2018 requerido a la empresa, en donde se señala el volumen de agua utilizado en cada riego y los caminos sin pavimentar internos que fueron regados. Fuente: MIGRIN S.A.

Tabla 2

Descripción del medio de prueba: Registros de riego desde el 24 al 29 de octubre de 2019 requerido a la empresa, en donde se señala el volumen de agua utilizado en cada riego y los caminos sin pavimentar internos que fueron regados. Fuente: MIGRIN S.A.

| Número de Hecho Constatado: 3 | Estación: 4. |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: Antecedentes ID 1. |  |
| Exigencia(s): Descripción del Proyecto RCA N°127/2016, Considerando 4.3.2 FASE DE OPERACION. Emisiones y efluentes; (...) Durante el desarrollo del traslado del material extraído de la mina, se implementarán las siguientes medidas de control, con el objetivo de reducir la emisión de polvos fugitivos generado por las actividades del proyecto: (...) - Se implementará un supresor de polvo en los caminos externos, tales como sales y cloruros, polímeros sintéticos, productos electroquímicos, orgánicos no bituminosos o bituminosos, en los tramos comprendidos entre la planta y la ruta G-950 (acceso interno) y desde este punto hasta la intersección de la G-950 con la G-952 y 300 metros desde esta intersección por la ruta G-952 hacia el sur, completando de esta manera un total de 2,67 km de camino con esta medida (...) (...) El plazo de implementación de esta medida sería de 30 días contados desde la notificación de la RCA al titular (...). Normativa Ambiental Aplicable RCA N°127/2016, Considerando 7.1 COMPONENTE/MATERIA: Aire. Norma 1; Decreto Supremo Nº 144/61 MINSAL, “Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza”.. Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento; Todas las fases.. (...); (...). Forma de cumplimiento; Fase de Operación: (...) Asimismo, se aplicará supresor de polvo del tipo sales y cloruros, polímeros sintéticos, productos electroquímicos, orgánicos no bituminosos o bituminosos, en los tramos comprendidos entre la planta y la ruta G-950 (acceso interno) y desde este punto hasta la intersección de la G-950 con la G-952 y 300 metros desde esta intersección por la ruta G-952 hacia el sur, completando de esta manera un total de 2,67 km de camino con esta medida (...) (...) El plazo de implementación de esta medida sería de 30 días contados desde la notificación de la RCA al titular (...). (...); (...). COMPONENTE/MATERIA: Aire. Norma 1; Decreto Supremo Nº59/1998 MINSEGPRES, “Normas de calidad primaria para Material Particulado Respirable (...)”.. Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento; Todas las fases.. (...); (...). Forma de cumplimiento; Fase de Operación: (...) Además, como medida adicional para el mejoramiento de la calidad del aire para todo el sector, se aplicará supresor de polvo en los tramos comprendidos entre la planta y la ruta G-950 (acceso interno) y desde este punto hasta la intersección de la G-950 con la G-952 y 300 metros desde esta intersección por la ruta G-952 hacia el sur, completando de esta manera un total de 2,67 km de camino con esta medida.. Indicador que acredita su cumplimiento; Etapa de Operación: - (...) - Se acreditará la instalación y mantención del supresor en los caminos con las facturas respectivas.. Forma de control y seguimiento; (...) Se acreditará la instalación y mantención del supresor en los caminos con las facturas respectivas.. |
| Hecho(s): - En Acta de Inspección se consultó respecto a la aplicación del supresor de polvo, a lo que el Sr. Sergio Barrios, Jefe de Planta Faena El Turco, señaló que el supresor de polvo aplicado inicialmente fue bischofita y se ha efectuado mantención con aplicación de sal en primavera y verano. - Fiscalizadores de la Dirección de Vialidad de la Región de Valparaíso realizaron recorrido desde el acceso a la Planta de tratamiento de arenas silíceas de El Turco hasta 300 m. al sur de la intersección de las rutas G-950 y G-952, no pudiéndose constatar la aplicación de supresor de polvo debido a las condiciones climáticas al momento de la fiscalización. No obstante, fue posible observar la colocación de material pétreo en un sector de aproximadamente 1391,4 m2 de la Ruta G-950. Se visualizó el paso de 3 camiones que efectúan recorrido desde y hacia la planta y se constató que no había levantamiento de material particulado por el tránsito de los camiones. Se consultó por el tipo de material aplicado a los funcionarios de la empresa que acompañaron el recorrido, a lo que el Sr. Cristian Cornejo, Supervisor de Transporte, señaló que el material aplicado a la ruta se denomina “fierrillo”. - En el Acta de Inspección se solicitó a la empresa acreditar copia de facturas respecto a la aplicación del supresor de polvo y otros registros, informando además las fechas en que se implementó el supresor desde el inicio, el producto aplicado incluyendo su respectiva ficha técnica y tramos en los que se aplicó. - Por medio de carta de fecha 12 de julio de 2018 (Anexo 2, archivo “2.0-Supresor de polvos GCC”), la empresa respondió que cuenta con “sal (cloruro de sodio) (...) y que los resultados de su aplicación como supresor de polvo no ha sido satisfactorio, sino más bien determina un alto riesgo de accidentes viales”, entregando una explicación técnica de lo señalado y que “ante el riesgo cierto del aumento de la accidentabilidad que puede generar el uso de sales como supresores de polvo, el proyecto Mina El Turco ha adoptado, la posición más conservadora y proteccionista en resguardo de la vida, la salud de las personas y del medio ambiente en general, que consiste en el uso, por analogía, de agua como supresor de polvo, la cual aplica a los caminos mediante riego con camión aljibe. Se considera que esta constituye la alternativa menos propensa a provocar condiciones inseguras en los caminos, además de cumplir, análogamente, con el mismo propósito que las sales, esto es, ser un eficaz mecanismo supresor de polvo”. - Mediante la Resolución N°76 SMA VALPO de fecha 11 de septiembre de 2019 (Anexo 5), se efectuó requerimiento de información a la empresa, solicitándose acreditar última aplicación de costrante durante 2019. El Titular remitió respuesta (Anexo 2), de cuyo examen de información se constató que: - Por medio de carta de fecha 10 de octubre de 2019, el Titular respondió señalando que para los efectos de control de polvo en el camino exterior Ruta G950, la empresa ha utilizado directamente agua. Además, acreditó registros de riego desde enero a agosto de 2019 en donde se visualiza que el riego con agua comprendió desde la planta de la faena minera hasta el poblado de El Turco y registros de riego de diciembre de 2018 (Tabla 1) en donde también se consigna que el riego consideró hasta el poblado El Turco (Ruta G-950). - Por medio de carta de fecha 30 de octubre de 2019, el Titular adjunta antecedentes bibliográficos que se refieren a las ventajas y desventajas de la utilización de supresores de polvo en los caminos, principalmente en base a cloruros. En base a los antecedentes consultados, el Titular hace presente el riesgo de usar supresores considerando que una gran parte del tramo de aplicación tiene una pendiente pronunciada, reiterando que debido a lo anterior la supresión de polvo se ha controlado aplicando solamente humectación. - Por medio de carta de fecha 30 de octubre de 2019, el Titular informa que no obstante las desventajas que lo han llevado a no considerar la aplicación de supresores, realizará pruebas con el producto Clear Nic, respecto del cual acompaña guía de despacho de fecha 28 de octubre de 2019 y hoja de seguridad de dicho producto, en donde se señala que el uso de dicho producto es un agente de supresión de polvo cuyo uso implica ahorro significativo de agua. Señala además el Titular que informará a la SMA de los resultados de las pruebas y pasos a seguir en la materia. |  |

## Verificación de medidas de recuperación de suelo

| Número de Hecho Constatado: 4 |  | Estación: 5. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exigencia(s): Medidas de Reparación RCA N°131/2005, Considerando 6.3 6.3.1 Medidas para la recuperación del suelo La capa removida con motivo de las actividades de habilitación para la extracción de arenas será almacenada en lugares establecidos para ser utilizada en las obras incluidas en el Plan de Cierre. Esta actividad tiene como objetivo principal el promover la recuperación y reconstitución de la cubierta vegetal del suelo, a través de la reutilización de la capa vegetal extraída. |  |  |  |
| Hecho(s): En terreno, Fiscalizadores de SERNAGEOMIN constataron los siguientes hechos: - Se constató que el acopio de tierra vegetal se realiza en forma diferenciada del acopio de material estéril (Figura 5 y Fotografía 2). - Se consultó por la última extracción de tierra vegetal, a lo que el Sr. Sergio Barrios, Jefe de Planta Faena El Turco, indicó que ello se realizó en febrero de 2018. |  |  |  |
| Registros |  |  |  |
| Límite RCA sector Turco Sur Sector de explotación Acopio tierra vegetal | 20/06/2018-14:00 |  |  |
| Figura 5 | Fotografía 2 |  | Fecha: 20 de junio 2018 |
| Descripción del medio de prueba: En la imagen se aprecia la ubicación del acopio de tierra vegetal constatado durante la inspección. | Descripción del medio de prueba: Vista panorámica del acopio de tierra vegetal constatado durante la inspección. |  |  |

## Manejo de áreas de explotación y/o cierre y manejo de aguas lluvias

| Número de Hecho Constatado: 5 | Estación: 5. |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: Antecedentes ID 2, ID 3. |  |
| Exigencia(s): Medidas de Reparación RCA N°131/2005, Considerando 6.3 6.3.2 Plan de Cierre El objetivo general que persiguen las acciones de cierre del proyecto Mina El Turco es prevenir, minimizar y/o controlar los riesgos y efectos negativos que se generen o continúen presentándose con posterioridad al cese de las operaciones de la faena minera, sobre la salud y la seguridad de las personas y/o sobre el medio ambiente. Descripción de Proyecto RCA N°127/2016, Considerando 4.3 I (...). Los acopios de tierra vegetal serán de una altura promedio máxima estimada de 4 metros, con un ángulo de talud final de 35° (...). Las disposición de material estéril en los sectores de mina explotados (...) manteniendo taludes de 35° hacia las caras abiertas (...) altura máxima estimada: 5 metros. Iii Programación Anual de Areas para Cierre: se ha comprobado que el cierre de las áreas explotadas no se encuentra necesariamente listo o preparado en forma paralela a la apertura de nuevos frentes de trabajo, por lo que no se ha producido ni un avance a razón de 5 ha anuales, como estaba previsto, ni un cierre de esa misma cantidad de hectáreas anuales, sino que el cierre puede ser mayor o menor al avance anual. El cierre tiene su propia dinámica, que no estará únicamente asociada al avance, sino que también a la geomorfología del sector. En base a lo anterior se hace más adecuado que el cierre se implemente en forma gradual, a medida que los frentes vayan agotando su material según la necesidad de explotación, lo que quedará establecido en el plan anual de sectores para cierre. El titular elaborará un Plan Anual, identificando las áreas de cierre para los próximos 12 meses. El plan se informará anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente y SERNAGEOMIN. En Adenda se señala como plazo el 31 de diciembre de cada año a partir de la aprobación de la presente modificación, para informar a la autoridad respecto al programa de avance de las áreas de cierre para el año siguiente mediante la elaboración de un Plan Anual de Áreas para Cierre, en el que las actividades se puedan ordenar o agrupar, programándose para cada una, con las siguientes condiciones generales, según cada acción de cierre (AC): AC1 Medidas de Seguridad o control de Acceso, lo que implica evitar el ingreso de personas o animales a las áreas explotadas, mediante cercado perimetral consistente en cerco con 4 líneas de alambre púa y postes de madera en el perímetro de todas las áreas de cierre hacia sectores públicos, individualmente o agregadas, más la instalación de carteles en los accesos a la Mina, con advertencia de yacimiento, peligro, y de propiedad privada. AC2 Relleno y reperfilamiento a Condición de Lomajes, con material estéril y/o lodos prensados: implicaría estabilizar los taludes resultantes de la explotación desde el punto de vista físico, de manera de evitar deslizamientos de material que pudieran derivar en accidentes o inhabilitar otros trabajos relacionados con el mismo cierre. Los movimientos de tierra, y trabajos de estabilización y acondicionamiento se realizarían buscando remodelar el terreno hacia una condición de lomajes, característicos de las inmediaciones del proyecto. Esta actividad se realizaría en una primera etapa con la maquinaria existente en la mina, suavizando el terreno de tal manera que éste no tenga pendientes superiores a 35°, para así asegurar la estabilidad mecánica del relleno expuesto, el cual sería a su vez compactado. AC3 Acopio y Aplicación y/o Mejoramiento de Suelo Vegetal: Esta actividad se llevará a cabo mediante el traslado del material por medio de camiones a los sectores reperfilados, siendo dispuesto en montículos, para su posterior esparcimiento, y adición de guano. El material será extendido para formar una capa de al menos 20 cm de espesor. AC4 Generación de Cobertura Vegetal, mediante la actividad de reforestación en cualquiera de los sectores de cierre, según aprobación de CONAF. Para el año 2015 se plantea una reforestación de 0,36 hectáreas aproximadas en el sector TS3, con eucaliptus, a una densidad de 1.250 plantas/ha. Sin perjuicio de lo anterior, las áreas restantes de los sectores de cierre serían sembrados con especies arbustivas y pastos rústicos tales como ballica, avena, etc., considerando semillas naturales del sector y/o comerciales. AC5 Drenaje aguas lluvia para acondicionar el perímetro de manera de permitir el escurrimiento rápido de las aguas, evitando así las infiltraciones y anegamiento, mediante la utilización de un equipo de compactación. En los perímetros o cinturas de estas áreas con una excavadora y la ayuda de topografía, se realizarían canales conductores de aguas lluvias (...), los que serán encausados hacia zonas de escurrimiento naturales existentes. En aquellas áreas donde el agua lluvia no pueda ser encausada hacia zonas de escurrimiento naturales por encontrarse bajo la cota de ellas, se encausarán las aguas lluvias hacia un sector de explotación agotado, para su utilización en la humectación de caminos. (...) El Plan Anual contará con a lo menos, la siguiente información: - Plano General de la mina, el cual contendría los diferentes sectores (área explotada, áreas cerradas, áreas en proceso de cierre, etc). - Identificación de sectores y superficie destinada al acopio de capa vegetal al interior de la mina para el año siguiente. - Identificación de sectores y superficie destinados al avance de la mina para el año siguiente. - Identificación de sectores y superficie destinados al cierre para el año siguiente. - Identificación de sectores y superficies cerradas. - Identificación de sectores y superficies en proceso de cierre, identificando estado conforme a acciones de cierre que corresponda. En Adenda Complementaria se le agrega el siguiente punto al Plan Anual: - Informe de aplicación de guano sobre capa vegetal. Este informe contendría los siguientes medios de verificación: - Facturas de compras de guano realizadas durante el año utilizado en las capas vegetales. - Fotografías georreferenciadas y fechadas de la oportunidad de aplicación del guano sobre capa vegetal. - Balance de volúmenes de guano comprado versus superficies de explotación cerradas. |  |
| Hecho(s): - Mediante el ORD N°165 del 5 de junio de 2018 (Anexo 3), se encomendó a SERNAGEOMIN realizar examen de información al informe “Programa Anual de Areas para Cierre” del año 2017 que fue cargado por el Titular en el Sistema de Seguimiento Ambiental. Por medio del ORD N°1534 del 6 de julio de 2018 (Anexo 4), SERNAGEOMIN remitió a la SMA Reporte Técnico con resultado de lo solicitado, constatando los siguientes hechos: - Se verifica que el informe del Titular presenta un plano general de la mina, en el cual se identifican las áreas explotadas, áreas cerradas, áreas en proceso de cierre, área de acopio de capa vegetal y área de acopio de estéril. (Figura 6). - Se verifica que el informe del Titular señala que la superficie destinada al acopio de tierra vegetal al interior mina para el año 2017 será de 0,4 hectáreas. - El informe presentado identifica el sector sur oriente proyectado con un avance de 3 hectáreas aproximadamente, dependiendo del estudio de reservas y calidad en el sector. (Figura 2: Avance y dirección explotación). - El informe del Titular identifica los sectores y superficies destinados para el cierre en el año 2017. (Figura 7) - Se verifica que el informe del Titular identifica los sectores y superficies cerradas. - Se verifica que el informe del Titular identifica los sectores y superficies en proceso de cierre, identificando situación actual de estado de las acciones de cierre (AC) (4.6 Descripción de las Actividades de Cierre). En la inspección realizada a la Mina El Turco, Fiscalizadores de SERNAGEOMIN constataron los siguientes hechos: - A través de un distanciómetro, se constató que el acopio de tierra vegetal constatado posee un ángulo de talud de 30,1°. Además, se constató que dicho acopio posee 7 m. de alto. de talud. - Se verificó que en el área de acopio de estéril efectivamente se acopia material de estéril y lodos prensados. Además, se constató en terreno que la empresa ha realizado una estabilización y acondicionamiento del terreno, logrando pendientes suaves especialmente hacia el lado opuesto a la actual explotación. - Se constató que desde mayo 2018 y el 20 de junio 2018 se han realizado acumulaciones de material estéril, constatándose en terreno un ángulo de talud de 31°. y 36,5 m. de alto de talud. - En el área de acopio de estéril, por medio de un distanciómetro, se obtuvieron ángulos de 30° a 32°, verificándose con ello que los taludes presentan una pendiente menor a 35°. - Con respecto al polígono de cierre del año 2017, se constató que éste se encuentra sin medidas de cierre ejecutadas, observándose el terreno con actividad de explotación, presencia de agua y ausencia de reforestación. - En las áreas para cierre comprometidas para el año 2017 se constató que no se aplicó suelo vegetal ni guano, no se efectuó siembra de especies arbustivas ni de pastos rústicos. Además, se constató inexistencia de canales conductores de aguas lluvias en los perímetros o cinturas de las áreas de cierre. - En Acta de Inspección se solicitó al Titular entregar el Programa Anual de Areas para Cierre Año 2018. Mediante carta de fecha 12 de julio de 2018 (Anexo 2), se hizo entrega del documento solicitado, en donde el Titular informa que “el plan de cierre 2017 no se concretó completamente conforme a lo planificado” “debido a que algunos sectores programados para ello, se encontraban aún con cierto grado de avance de explotación”, agregando que “esta situación se generó, debido al sentido de extracción en el yacimiento, el movimiento de los equipos al interior, así como la recuperación de parte del material que teníamos acopiado en los sectores mencionados”. Para 2018 se contempla: - Básicamente las mismas superficies mencionadas para 2017. - Dos sectores a realizar cierre conforme a la acción AC2 (Relleno y reperfilamiento a Condición de Lomajes) para 2018 con una superficie total de 2,57 Ha. y que el plan de cierre está programado iniciarlo, en la etapa AC2, durante la segunda semana de Septiembre de 2018, estimándose su término para fines de Diciembre de 2018. - Inicio de la AC3 (Aplicación y/o Mejoramiento de Suelo Vegetal) durante el primer semestre del año 2019. - Inicio de la AC4 a partir de julio de 2019, que corresponde a la reforestación con la autorización previa de CONAF” (...). - Por parte de la SMA se revisó el Programa Anual de Areas para Cierre Año 2019 (Código SSA 85798), en donde el Titular informa que el plan de cierre 2018 “no se concretó completamente conforme a lo planificado, debido a que algunos sectores programados para ello se encontraban aún en explotación” y que “esta situación se generó por la recuperación de parte del material que teníamos acopiado” y que el Plan de cierre 2019 contempla: - Básicamente las mismas superficies mencionadas para 2018 (Figura 8). - Concretar la acción de cierre AC2 que considera el relleno y reperfilamiento en condición de lomaje con estéril y lodo prensado, estabilizando los taludes de explotación con compactación y dejándolos con una pendiente menor a 35° (Figura 8). - Iniciar la AC2 durante la segunda semana de agosto de 2019, estimándose su término a fines de febrero de 2020. - Inicio de la AC3 (Aplicación y/o Mejoramiento de Suelo Vegetal) una vez concluida la etapa de la AC2. - Inicio de la AC4 (Reforestación) a partir de agosto de 2019, por corresponder a la época de año más adecuada, en la medida que el clima lo permita teniendo en cuenta la sequía que afecta al sector. - Además, el Titular informa que en los sectores de cierre ya se efectuaron algunas acciones de cierre correspondientes a la AC1, como la instalación de cercado perimetral y la instalación de carteles de prevención de faenas mineras del sector en los accesos de la mina. - En relación al Programa Anual de Areas para Cierre Año 2019, mediante la Resolución N°76 SMA VALPO de fecha 11 de septiembre de 2019 (Anexo 5), se efectuó requerimiento de información a la empresa, solicitando cronograma de las acciones a realizar entre agosto de 2019 y febrero de 2020, informar la fecha de inicio de las acciones de cierre AC2 y AC4 señalando las acciones concretas desarrolladas a la fecha del requerimiento de información. El Titular remitió respuesta (Anexo 2), de cuyo examen de información se constató que los avances que se presentan son los siguientes: - Con respecto al cronograma solicitado, el Titular informa que “hasta la fecha se ha avanzado para conectar el actual botadero con el Sector 1 y se estima que dicho sector estará con un proceso de cierre avanzado, habiendo logrado lomajes suaves; a fines del 1 semestre de 2020” (Figura 9). Además, presenta imagen Google Earth con ubicación de área de avance con capa de estériles hacia el sector nor-oriente y acopio de capa vegetal para disponer en las futuras áreas de cierre del sector nor-oriente (Figura 10). - Se acredita fotografías de fecha 30.10.2019 con coordenadas, que muestran el avance hacia el sector 1 de cierre y acopio de capa vegetal para cierre. - De acuerdo a los antecedentes recabados en terreno y aquellos examinados en gabinete, se constata que el Titular se encuentra en proceso de avance de cierre de la AC2 en torno a dos sectores definidos para ello en el programa anual de áreas de cierre. |  |

| Figura 6 | Figura 7 |
| --- | --- |
| Descripción del medio de prueba: Imagen entregada por el Titular en el primer programa anual de áreas para cierre (2017), en donde se identifican las áreas explotadas, áreas cerradas, áreas en proceso de cierre, área de acopio de capa vegetal y área de acopio de estéril. Fuente: MIGRIN S.A. | Descripción del medio de prueba: Imagen proporcionada por el Titular en donde se indica en color celeste los polígonos de las áreas contempladas para su cierre. Fuente: MIGRIN S.A. |

| Figura 8 | Figura 9 |
| --- | --- |
| Descripción del medio de prueba: Imagen entregada por el Titular en el programa anual de áreas para cierre (2019), en donde se identifican los dos sectores de cierre respecto a los cuales el Titular indica que se encuentras avanzando en la acción de cierre AC2 y cuya superficie a cerrar comprende aproximadamente 2,57 Ha. Fuente: MIGRIN S.A. | Descripción del medio de prueba: Imagen remitida en el marco de antecedentes complementarios remitidos por el Titular por medio de carta del 30.10.2019 en donde se indica avance de conexión entre el actual botadero con el Sector 1. Fuente: MIGRIN S.A. |

| Figura 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción del medio de prueba: Imagen elaborada por el Titular y remitida por medio de carta del 30.10.2019 en donde se indica ubicación de área de avance con capa de estériles hacia el sector nor-oriente y acopio de capa vegetal para disponer en las futuras áreas de cierre del sector nor-oriente. Fuente: MIGRIN S.A. |  |  |  |  |  |
| Fotografía 3 | Fecha: 30 de octubre de 2019 |  | Fotografía 4 | Fecha: 30 de octubre de 2019 |  |
| Coordenadas UTM, WGS84, Huso 19 | Norte: 6.285.932 m. | Este: 269.822 m. | Coordenadas UTM, WGS84, Huso 19 | Norte: 6.285.953 m. | Este: 269.850 m. |
| Descripción medio de prueba: Imagen proporcionada por el Titular y respecto a la cual señala avance de cierre hacia el sector nor-oriente. |  |  | Descripción medio de prueba: Acopio de tierra vegetal informado por el Titular para las próximas actividades de cierre contempladas al interior de la Mina El Turco. |  |  |

# CONCLUSIONES.

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 3, permiten concluir que no se identifican hallazgos ambientales. No obstante lo anterior, se realizan las siguientes observaciones a tener en consideración por parte de la empresa ante futuras fiscalizaciones ambientales a la Mina El Turco:

- Con respecto al control de emisiones atmosféricas mediante humectación por riego, se hace presente que el formato de registro de riego de caminos sin pavimentar a utilizar corresponde a aquel señalado en el Programa de Humectación establecido en el Apartado 2, del Anexo A de la Adenda Complementaria citado en los considerandos 4.3.2 y 7.1 de la RCA N°127/2016.

- En relación al control de emisiones atmosféricas la empresa por medio de supresores de polvo en la Ruta G-950, se solicita remitir a la Oficina Regional de la SMA los resultados de las pruebas que se realicen con el producto “Clear Nic” y las acciones futuras que la empresa realizará a partir de dichos resultados.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental |
| 2 | Documentos solicitados y entregados |
| 3 | ORD N°165/2018 SMA VALPO. |
| 4 | ORD N°1534/2018 SERNAGEOMIN |
| 5 | Resolución N°76/2019 SMA VALPO |